石林县环保局关于对

《项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	昆明石林石材厂关羊洞大理石矿
	石林县长湖镇祖莫村委会关羊洞村
	昆明石林石材厂
	毕节市环境科学研究所有限公司
	昆明石林石材厂关羊洞大理石矿于2000年2月编制了《建设项目环境影响登记表》，并于2001年5月依法办理了采矿许可证，有效期满后依法办理了采矿许可证延续，并换发了采矿许可证。2010年9月，因采矿许可证再次到期，又依法办理了采矿许可证延续，后取得了采矿许可证，证号为C5301262010107120077632，矿山由17个边界拐点圈定，矿区面积为0.0587km2，开采标高1983～1926m，开采规模为1万吨/年，有效期限为2010年10月11日～2015年10月11日。该采矿权周边无相邻矿权，不存在交叉、重叠情况。截至2015年10月，昆明石林石材厂关羊洞大理石矿的矿界内已有3个露天采场，位于矿区西、中部，采区南北长约200m，东西宽约150m，面积约19790m2，开采底部标高1949m，采坑形成台阶状，台阶高度约6-10m左右，终了边坡角60-80°，南部毗邻公路，老露采区边坡基本稳定，没有产生崩塌、滑坡等灾害。老露采区均只开采消耗了部分资源储量，各采区最低开采平台至矿权最低开采标高1926m以上还保有资源储量未开采。截至2015年10月，矿界内已开采饰面石材大理石（石灰岩）矿荒料约2.33万m3（石灰岩矿石资源量9.73万m3），矿区范围内保有资源量(122b)类荒料量44.30万m3（石灰岩矿石资源量184.55万m3）。2015年10月~至今，昆明石林石材厂关羊洞大理石矿山一直处于停产状态。

2017年7月20日，石林彝族自治县国土资源局下发了昆明石林石材厂关羊洞大理石矿采矿许可证，有效期2017年7月20日至2017年12月31日，矿区面积0.0587km2，开采标高1983~1926m，为露天开采，开采规模为5.62万t/a（其中荒料量0.5万m3/a，矿石量2.08万m3/a）。

本项目属于扩建项目，改扩建后开采规模为5.62万t/a（其中荒料量0.5万m3/a，矿石量2.08万m3/a）。扩建项目工程组成包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。其中：（1）主体工程：矿区面积为0.0587km2，可开采面积为矿区中南部面积约2.7496hm2的范围（已避让公益林），可开采区大部分为已经扰动的露采区，开采方式为露天开采。（2）辅助工程：沿用原有办公生活区及运输道路，新建临时排土场1个，位于可开采区内的东北侧平地上，占地面积1000m2，库容约为4000m3，排土场周围设置挡墙及截排水沟。（3）公用工程：沿用原有供水、供电设施，项目污水经沉淀处理后全部回用于矿区开采作业面、临时排土场及运输道路洒水降尘，不外排。（4）环保工程：沿用原有垃圾收集桶及旱厕等设施，并新增洒水降尘措施、油烟净化设施、截排水设施、危废收集设施，完善污水收集设施。
	（一）施工期

1、废气

施工过程中文明施工，加强管理，施工区域实施洒水降尘作业，减少建筑材料露天堆放。车辆在运输土石方时，不宜装得过满，且必须加盖篷布。及时清理因雨水夹带和运输时洒落的泥土。施工车辆必须定期检修、维护，破损的车厢应及时修补，防止车辆行驶过程中洒落。加强对机械、车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作，同时使用先进设备和优质燃料油。加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识。采取以上措施后，施工废气对周围大气环境影响很小。

2、废水

施工人员使用旱厕，施工人员生活污水经矿山办公生活区已建生活污水沉淀池收集沉淀处理后回用于洒水降尘。尽量避开雨季施工。采取以上措施后，施工废水不外排，对外环境的影响较小。

3、噪声

加强施工机械维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。施工期应合理安排施工时间，夜间禁止大型机械设备施工。设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振垫或消音器。适当限制大型载重车的车速，尤其进入乡村道路等声区时应限速；施工车辆经过村庄应减速慢行，严禁鸣笛。项目施工工程量较小，施工周期较短，施工噪声随施工期的结束而逐渐消除，对周围声环境影响较小。

 4、固废

施工开挖出来的土石全部用于回填或用于道路铺垫，无弃方产生。生活垃圾统一收集后清运至附近村寨生活垃圾收集点，由环卫部门清运处置。项目施工期工期短，固体废弃物产生量少，采取以上措施后对周围环境影响很小。

5、生态环境

优化施工方式，避开雨天施工。合理安排施工顺序，尽量分段开挖、铺设、及时回填，减少施工对土地扰动，减少弃土的临时堆放。施工期间将产生的少量土石及时全部用于回填或用于道路铺垫，防止雨季冲刷造成水土流失。按照水土保持方案报告要求修建沉砂池和设置截排水设施。确定施工区域范围，不得随意扩大施工区域范围，保护施工间接影响区域内的植被不被破坏。加强教育及管理，禁止施工人员捕捉、采伐项目区周边的动植物，特别是禁止施工人员采伐矿区内禁止开采区的公益林。项目施工活动虽对小范围内的自然景观造成了一定程度的破坏，但对于较大范围内生态景观以及景区风貌来说，影响面甚小。

（二）运营期    

1、废气

①凿岩、钻孔采用湿式作业；对工作平台进行喷头式洒水，以起到湿润岩体、人为的提高矿岩湿度的作用。应至少配备配置1辆洒水车，同时配备数名保洁员，定期对矿区内主要运输道路进行洒水降尘和保洁，干燥大风天气适当增加洒水次数，减少运输道路扬尘。对运输道路上的石子和泥沙及时进行清扫，与剥离废土一同处理，不得随意扫入道路两侧堆积。在易产生扬尘的路段适当增加洒水次数，加强道路两侧绿化，有利于降尘。必须加强对运输车辆的管理，严禁超载、超速和洒漏。要求对运输车辆进行遮盖处理，如用篷布遮盖，以降低扬尘逸散及石料洒落，保持路面清洁。临时排土场废土装卸过程进行洒水降尘，在物料进行卸料时，随即对堆场表面洒水抑尘，增加物料湿度。临时排土场设置喷头式洒水装置，定期对各堆场进行洒水抑尘，在大风天气下增大洒水降尘频次。由于矿山大气扩散条件好，不会形成高浓度污染气体，同时推广湿式作业，加强采场、临时排土场及运输道路洒水降尘后可有效地将大气污染控制在局部环境，对周围环境影响不大。

②选用符合国家有关标准的机械设备和运输工具，使用优质动力燃料，对耗油多、效率低、尾气超标严重的老、旧车辆，应及时报废和更新。定期对设备进行维护保养，确保车辆、设备正常运转。设备燃料使用0#清洁柴油，严禁使用其它污染相对较重的燃料。对不达标的设备及运输设备应及时检修或停用。矿山开采过程中挖掘机、装载机作业以及运输汽车等设备产生的CO2、CO、NO2等燃油气体对局部大气环境造成短时污染，但环境影响较小。

③食堂选用处理效率不低于60%的经环保认证的油烟净化器，经处理后的油烟由排烟管道引至食堂所在构筑物屋顶排放。外排油烟可达到《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中的标准限值要求，对环境影响较小。

2、废水

①矿山办公生活区设置旱厕，不设置水冲厕，办公生活区设置1座容积为2.5m3的污水收集沉淀池，生活污水经沉淀池处理后回用于矿区开采作业面、临时排土场及运输道路洒水降尘，不外排。露天采场及临时排土场周边均设置截排水沟，矿区雨天地表径流由排水沟进入总容积为200m3的雨水收集池，经沉淀处理后全部回用于矿区开采作业面、临时排土场及运输道路洒水降尘，不外排。项目周边无直接相关的地表水体，且项目在采取报告中提出的措施后，可做到无废水排放，不会对周边水体造成影响。

②矿区水文地质条件属以第四系松散土体弱含水层和碳酸盐岩岩溶含水层为主、大气降雨为主要充水水源的简单类型，矿山最低开采标高高于当地侵蚀基准面和地下水位，矿山开采不会对所在区域地下含水层造成疏干，不会导致地下水位下降，对地下水水位的影响小；矿区淋滤水主要污染物为SS，经过沉淀池处理后回用于生产，不外排，对地下水环境影响小；矿区及周边无泉点出露，无地下水开采情况，矿山开采不影响附近村庄饮用水源。在落实相关设计措施以及环保措施的情况下，项目建设对地下水环境影响是可接受的。

3、噪声

应尽量采用低噪声机械设备，对超过国家标准的机械应禁止采用。加强开采设备的日常维修和管理，保证机械处于低噪声、高效率的良好工作状态，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减少噪声强度。对高噪声设备尽可能安装减震垫等装置，同时定期对机械设备进行注油润滑，以降低机械噪声。控制噪声时段，严禁在深夜休息时段进行生产和运输。开采平台开采结束后及时进行植被恢复，通过绿化吸收、阻挡噪声传播。在强噪声工段操作的工人配戴防声用具，如防护塞、防护面罩等。

加强对运输车辆保养，确保运输车辆保持技术性能良好，部件紧固，处于良好的工作状态。矿区外运输加强管理，避免超载运输，控制行车速度，合理安排运输路线。经过敏感点时应减速慢行，禁止鸣笛。合理安排运输时间，尽量避免夜间运输，若夜间运输，运输路线应避开村寨、学校、医院等敏感点。落实上述各项噪声防治措施，预计项目投产后，厂界四周昼间噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，矿区周边居民点距离矿山在200m外，项目运行阶段噪声对周边环境影响较小。

4、固废

可开采区域内的东北侧平地上建设库容约为4000m3的临时排土场，剥离废土临时堆放于临时排土场内，用于开采后期回填于采空区，不得随意堆放。荒料修整、切割产生的废弃边角料与开采出来的其它不能形成荒料的矿石一同外售给石林鹏达石材石雕厂加工处理，最终作为普通建筑用毛石或经破碎加工混凝土骨料利用。雨水收集池污泥定期清掏、自然干化后全部用于道路铺垫使用，不得随意丢弃。矿山开采过程中液压铲、运输设备等需定期更换液压油及机油，更换后的废油经高密度的聚丙烯桶分类收集、暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。生活垃圾统一收集于生活区垃圾桶内，定期外运至村寨集中垃圾收集点处理，由当地环卫部门清运处置。食堂泔水由泔水桶收集后定期由附近养殖户清运作牲畜饲料使用。旱厕粪便定期交由当地农民堆肥处理后作农田有机肥使用。生活污水收集沉淀池污泥定期清掏、自然干化后全部用于道路铺垫使用。项目固废处置率为100%，不会对周围环境造成污染。

5、生态环境

委托有资质的单位编制水土保持方案报告，并按照水土保持方案报告书要求落实工程措施、植物措施及临时措施。委托有资质的单位进行矿山地质环境的恢复治理设计，并严格按照设计对露天采场、矿山运输道路进行生态恢复治理。加强矿区公路及办公生活区绿化维护。矿山开采期应严格按照开采境界进行分台阶开采，不得越界开采，同时加强施工人员管理，做好临路侧植被的保护。加强矿山生产管理，废土全部综合利用，不得随意丢弃，强化矿山生产工人环境保护意识，不得砍伐周边树木，特别是禁止开采人员采伐矿区内禁止开采区的公益林。荒料及其它不能形成荒料的矿石做到即采即运即售，避免长期大量堆存，其中荒料运送到昆明石林石材厂加工处理，其它不能形成荒料的矿石外售给石林鹏达石材石雕厂加工处理，最终作为普通建筑用毛石或经破碎加工混凝土骨料利用。项目建设及开采活动虽对小范围内的自然景观造成了一定程度的破坏，但对于较大范围内生态景观以及景区风貌来说，影响面甚小，工程结束后经过植被恢复，景观的破碎化得到一定程度的修复。

6、水土流失

露天采区修建截排水沟及沉砂池。临时排土场建设浆砌石挡墙及截排水沟，少量废土堆放于排土场内，以便于后期采空区回填利用，不得乱丢乱弃。对露天采区采取乔灌草结合的方式进行植被恢复，对采场边坡种植藤本植物防护边坡。应安排专职或兼职人员负责水土保持工作，并制定相关工作制度，明确各工作阶段的工作任务。严格落实各项水土保持措施，水土保持工作负责人应对水土保持措施进行监督和检查，保证实施效果，对出现问题的措施及时整改和补救，并积极协助当地水行政主管部门进行水土保持工作的监督检查及验收工作。应做好水土保持的宣传教育工作，让工作人员主动做好水土保持工作，有效防治人为水土流失的发生。严格限制于征地范围内施工和开采，减少对周围地区的扰动、占压等。严格按照开发利用方案自上而下开采，运矿过程中做好矿石的拦挡和覆盖措施。尽量不要在雨天开采，以减少雨天开采而造成的水土流失。加强运行期水土保持监测工作，并将监测结果及时反馈，对存在的问题及时整改和补救。从水土保持的角度看，只要认真做好水土保持工作，工程建设不会对当地产生大的水土流失影响。

                                                                                      


