石林县环保局关于对

《石林云祥石材厂改扩建项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	石林云祥石材厂改扩建项目
	昆明市石林县鹿阜街道办事处板桥村委会青山村
	石林云祥石材厂
	临沧尙德环境工程技术有限公司
	石林云祥石材厂改扩建项目位于昆明市石林县鹿阜街道办事处板桥村委会青山村，占地面积200m2，占地位于现有工程破碎场地内，项目总投资200万元，扩建工程主要建设切割车间及环保设施，原料堆放场、产品堆放场、废料破碎及堆放场、生活办公区、沉淀池等均依托现有工程
	施工期主要环境影响：

（1）废气

项目施工废气主要为厂房修建过程中建筑物施工等环节产生的扬尘、设备安装焊接烟气、施工机械废气及运输车辆尾气等。

废水

项目施工期产生的废水主要是施工废水和施工人员生活污水。

噪声

项目施工期噪声主要来自于电锯、电钻、挖掘机、压实机、电焊机、切割机、运输车辆等机械等。

固废

项目施工期产生的固体废物主要为土地平整产生的土石方、施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。

施工期预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：
（1）废气

①建筑材料堆放应严格管理，定点堆放，在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料；

②施工场地进行洒水降尘。尽量避免在大风天气下进行施工作业；

③对建筑垃圾及时清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境；

④优化施工期间运输车辆的出入场路径，加强对施工人员的环保宣传教育等；

⑤施工运输车辆的车厢应确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。运输的车辆须保持车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路。

（2）废水

施工废水和清洁污水经沉淀池沉淀后洒水降尘。

（3）噪声

①合理布置机械设备，固定的高噪声设备尽量在地块中部布置，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；

②选用低噪声设备和施工工艺，加强检查、维护和保养机械设备；

③合理规划施工时间，优化施工方案；

④施工场地的施工车辆出入现场时应限速、禁鸣。

（4）固废

①土方实现内部平衡，无弃方产生；

②建筑垃圾能回收利用的部分回收利用，不可回收利用部分交由有资质单位清运处置；

③施工人员生活垃圾统一收集后由当地环卫部门运走，妥善处置。

运营期主要环境影响：

（1）废气

项目营运期大气污染物主要为湿法切割机，道路场地运输扬尘、堆场扬尘和运输车辆和设备尾气等，均以无组织形式排放。

（2）废水

项目营运期产生的废水主要为湿法切割废水和生活污水。

（3）噪声

本项目运营期主要噪声源为门式起重机、石材切割机、叉车、各类水泵等机械噪声和运输车辆噪声。

（4）固废

运营期产生的固体废物主要为荒料边角料、沉淀池底泥、废机油和沾了机油的废桶。
运营期预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

（1）废气

①项目切割采用湿式切割，同时切割机设置于砖混结构半封闭式加工车间；

②项目破碎、皮带输送廊设置隔尘棚，使破碎机皮带输送廊处于一个封闭的空间内，同时破碎机周围设置喷头，便破碎边洒水；
③安排专人对场地进行清扫，同时定期洒水降尘；

④项目干化池为水泥硬化地面，设有5%的坡度，彩钢瓦顶棚，三面建有20cm高砖混结构挡墙；

⑤环评要求150m卫生环境防护距离告知鹿阜街道规划所，项目周围150m范围内不得新建居民住宅、医院、学校及对环境质量要求较高的医药、食品等生产企业；

⑥厨房油烟过抽油烟机净化后，再排放。

（2）废水
①项目生活污水经排水沟排至1.5m3隔油池隔油后排至项目35m3生活污水沉淀池收集后再经4m3的砂滤池过滤后，用做场地洒水降尘；
②项目湿法作业废水经排水沟排至150m3的沉淀池沉淀后继续回用于湿法切割，不外排；
③南面场地初期雨水进入南面场地蓄水池，北面场地建设一个20m3的初期雨水收集池，用于场地洒水降尘等；

④项目雨水和污水需分别设置单独的雨水和污水排水管沟，湿式作业废水单独经排水沟收集后排至沉淀池沉淀后回用，雨水沟单独设置，同时设置闸门，方便初期雨水收集，也有利于雨水排放；

⑤生产废水沉淀池旁设置一个容积为30m3的事故池。

（3）噪声
①切割机厂房将现有的彩钢瓦替换为砖混结构房屋，除行车一面为开放式外，其余三面为封闭式，同时切割机下面设置减震基座；

②破碎机、皮带输送廊处于一个封闭的空间内，破碎机底部加减震基座；

③定期保养设备，保证设备正常运转；

④项目员工应采取劳保保护，发放耳塞等防治高噪声对员工身体健康的影响。

（4）固废
①生产车间荒边角料破碎后外卖至村民；

②沉淀池底泥进入干化池经自然干化至含水率约30-40%运输至石林立祥新型建材有限公司生产泡沫砖；

③生活垃圾经垃圾桶收集后委托当地环卫部门妥善处置；

④本项目厨房泔水由附近农户运回作为猪饲料，隔油池废油定期委托有资质单位清掏清运处置；

⑤项目废机油放置于危险废物暂存间，委托有资质的单位运走，妥善处置；

⑥砂滤池废砂定期委托环卫部门运走，妥善处置。                                      


