石林县环保局关于对

《云南省石林县宏达采石厂普通建筑材料用石灰岩矿项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	云南省石林县宏达采石厂普通建筑材料用

石灰岩矿项目
	石林彝族自治县西街口镇紫处村委会境内
	石林县宏达商贸有限公司
	河南佳昱环境科技有限公司
	本项目为石灰岩矿开采项目。矿区面积0.0336km2，矿界由10个拐点圈定，开采标高2110m～2080m，开采规模10万t/a，总服务年限为9年。矿山配套建设临时弃渣场、临时表土堆场、矿山道路、截排水沟、沉砂池等。


	项目运营期有废水、废气、噪声和固废产生，通过落实相关的环保措施后，对周边环境的影响较小。具体对策措施如下：

废水防治措施

①露天采区外围修建截水沟长298m，露天采区东部设置1个沉砂池，1#沉砂池容积不小于70m3，露天采区东部产生的淋滤水经开采平台内侧排水沟自然的顺接到1#沉砂池中，矿区北部运输道路产生的淋滤水经排水沟进入到1#沉砂池中。露天采区西南部设置1个沉砂池，2#沉砂池容积不小于70m3，露天采区西南部产生的淋滤水经开采平台内侧排水沟自然的顺接到2#沉砂池中。

②新建矿山道路沿线布设截水沟长886m，临时弃渣场周边设计截水沟长107m，临时表土堆场周边设计截水沟长109m。根据截排水设计，临时表土堆场、临时弃渣场共设置沉砂池1个，3#沉砂池容积不小于25m3；南部矿区道路设置沉砂池1个，4#沉砂池容积不小于15m3。

③露天采区、临时弃渣场、临时表土堆场、矿区道路产生的淋滤水由排水沟进入沉砂池，经沉砂池沉淀处理后回用于矿区开采作业面、临时弃渣场、临时表土堆场及运输道路洒水降尘，回用不完的排入周边沟渠。

扬尘防治措施

①应至少配备配置1辆洒水车，定期对矿区内露天采区、临时弃渣场、临时表土堆场和运输道路进行洒水降尘，干燥大风天气增加洒水次数，减少扬尘产生；

②对运输道路上的石子和泥沙及时进行清扫，与剥离废土一同处理，不得随意扫入道路两侧堆积；

③在易产生扬尘的路段适当增加洒水次数，加强道路两侧绿化，有利于降尘；

④必须加强对运输车辆的管理，严禁超载、超速和洒漏。要求对运输车辆进行遮盖处理，如用篷布遮盖，以降低扬尘逸散及石料洒落，保持路面清洁。

3、噪声防治措施

①建设单位应尽量采用低噪声机械设备，对超过国家标准的机械应禁止采用。

②加强开采设备的日常维修和管理，保证机械处于低噪声、高效率的良好工作状态，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减少噪声强度。

③对高噪声设备尽可能安装减震垫等装置，同时定期对机械设备进行注油润滑，以降低机械噪声。

④控制噪声时段，严禁在深夜休息时段进行生产和运输。

⑤开采平台开采结束后及时进行植被恢复，通过绿化吸收、阻挡噪声传播。

⑥在强噪声工段操作的工人配戴防声用具，如防护塞、防护面罩等。

⑦加强对运输车辆保养，确保运输车辆保持技术性能良好，部件紧固，处于良好的工作状态。

⑧矿区外运输加强管理，避免超载运输，控制行车速度，合理安排运输路线。

⑨合理安排运输时间，尽量避免夜间运输。

4、固废防治措施

①生活垃圾每天由员工收集后携带至大紫处村垃圾收集点；

②工程剥离表土运送至临时表土堆场暂时堆存，后期用于项目内复垦覆土。弃渣一部分用于矿山道路的碎石铺设料回填，另一部分堆放于临时弃渣场，后期全部回填于采空区；

③沉砂池泥沙定期清掏、自然干化后全部回用于采空区回填，不得随意丢弃。

5、生态环境防治措施

①在开采过程中要实行计划用地，应采取“边开采边治理”的方法，尽量减少破坏地表植被。确保整个矿区植被尽快恢复，减少生态影响，应采取灌木、草地进行生态恢复，保持生物多样性。

②加强运输道路两侧绿化，尽量种植防尘能力好的树种。

③定期对矿区采取洒水降尘措施，减轻粉尘对农田农作物的影响。

④项目粉尘影响导致农作物减产或者品质下降的情况，项目应对农作物种植者进行补偿。

⑤严格按照矿区范围图开采，不得随意扩大开采范围。对采空区进行生态恢复治理。

⑥严禁滥砍滥伐。

⑦项目运营期和闭矿后应严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651-2013）中要求进行运营管理，对项目采场、加工区等进行生态恢复：对边坡采取锚喷、浆砌、喷射混凝土等方法予以加固等防护措施。同时利用剥离表土对露天采区进行覆土绿化。

⑧严格按照《石林县宏达商贸有限公司石林县宏达采石厂普通建筑材料用石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》对矿区进行生态恢复治理。                                                                   


