石林县环保局关于对

《石林绿宝康田园综合体农业观光建设项目》《石林山头上蔬菜种植专业合作社辣椒产业项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	石林绿宝康田园综合体农业观光建设项目
	云南省昆明市石林彝族自治县石林街道办事处松子园村委会松子园村
	石林绿宝康农业产业开发有限公司
	青岛洁瑞环保技术服务有限公司
	石林绿宝康田园综合体农业观光项目是一个以生态开发为宗旨，集种植苹果树、养殖商品牛、旅游、休闲为一体的绿色生态园，主要经营方向以无公害、绿色生态食品为导向，集农业科技开发与应用，以生物链种养殖、特色水果、有机蔬菜和优质苗木繁育；生态农业观光旅游，农业科技扶贫开发，农副产品深加工及销售为一体的现代化农业基地。项目总占地面积650亩，其中生态休闲观光园占地面积20亩，种植区占地面积600亩，养殖区占地15亩，年出栏商品牛200头，休闲娱乐区占地15亩。
	（一）施工期

1、废气

（1）扬尘

施工扬尘主要产生于土建施工以及建筑材料的运输和堆放等过程中，对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、输送过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。扬尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，其排放量难以定量估算。一般来说，干燥及风力大的条件下，扬尘量较大，借助风力在施工现场引起环境空气中悬浮颗粒（TSP）指标升高，施工期通过洒水降低扬尘的影响。

（2）施工机械废气

本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等。施工期的废气为无组织间断排放。

2、废水

施工期的废水主要来自于施工废水及施工人员的生活污水。

（1）施工废水

施工废水主要为施工机械的冲洗水。工程施工机械、运输车辆清洗、检修等活动会产生一定量的废水。按施工机械和汽车每天需要清洗5台估算，平均每台机械设备冲洗水以0.5m3计，并考虑到表面吸水、蒸发等因素，废水产生系数按90%计，则废水产生量为2.25m3/d。此类废水属于非连续性产生废水，废水中主要污染物为SS约500mg/L～2000mg/L，经沉淀处理后回用于场地洒水降尘，不外排。
（2）生活污水

本项目除场地管理人员外，现场施工人员约30人，工人不在场内食宿，夜间只有2名值守人员。施工人员用水量按20L/（人·d），排放系数按80%计，则生活污水产生量0.48m3/d。施工人员产生的污水量较小，经设置临时沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。

3、噪声

项目施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、推土机、装载机等；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。施工期通过合理安排施工时间，夜间不施工等措施降低噪声的影响。

4、固废

施工期固体废物主要为土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。

施工期剥离产生的土石方暂存于区内，用于后期绿化覆土；建筑垃圾一般来自建筑拆除、主体施工及装修工程三个阶段。本项目不涉及拆迁工程，建筑垃圾主要来自主体施工阶段和装修阶段，主要成分是废砂石、水泥凝结废渣、废弃建材、废弃包装物等，项目对建筑垃圾分类收集，分类处理。对废砂石、混凝土废渣尽量用于道路和场地填方利用；对于废钢筋、废包装物等具有再利用价值的送废品收购站回收利用，不能利用的建筑垃圾由建设单位及时外运至当地建设部门指定的地点处置；施工期施工人员产生的生活垃圾，设置生活垃圾堆存点，集中收集后自行送至勐龙镇垃圾处置点处置，施工期工人使用旱厕，施工结束后清掏填埋，污粪用作周边林地施肥。
5、生态

（1）植被、野生动物

①植被

施工期场地平整和基础开挖等活动会破坏地表植被和结构，使得项目区原有的植被不复存在。区内植被多为桉树、灌木和荒草，项目评价区域未发现云南省级、国家级保护植物及其它珍稀濒危物种。

②野生动物

本次评价区域生态环境人为活动的影响较突出，评价区的野生动物为常见的爬行类、两栖类、鸟类、小型兽类（以啮齿类居多），没有大型兽类和国家保护的珍稀濒危种类。施工期间，评价区的野生动物由于受干扰影响和生境破坏影响导致野生动物迁徙，故项目区野生动物数量将会发生下降。

（2）水土流失

项目施工期间会有大面积的表土裸露，施工器材和材料的堆放，各种施工机械作业、运输车辆的频繁进出、施工人员的施工活动，将加剧扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨天受雨水冲刷会导致项目区产生水土流失。施工期项目拟采取设置截排水沟等防治措施，有效减小项目区水土流失。项目建设竣工后，区域均为建筑物、道路和绿地所覆盖，施工造成的水土流失将完全得到控制。
（二）运营期

1、废气

项目运营期废气主要为公厕和养殖场恶臭、餐饮油烟、汽车尾气，均为无组织排放。

公厕恶臭、养殖场恶臭通过加强管理，增加日清洁次数，可以减少恶臭产生量；餐饮油烟经油烟净化器处理达标后排放，油烟排放浓度、净化设施最低去除效率按《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）进行控制，即净化设施最低去除效率为：中型规模75%，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3；汽车尾气属于无组织间歇性排放，对周围环境空气影响较小。
2、废水

本项目排水系统采用雨污分流制排水，厂区设置排水沟，雨水经雨水沟渠收集就近排放；餐饮废水经隔油池处理后，与其他废水一同进入项目区内化粪池，经砂石过滤器处理后用于项目种植区果树灌溉，废水不外排；养殖区牛舍、化粪池等区域做防渗，对地下水影响较小。项目废水对环境影响较小。

3、噪声

项目营运期噪声主要来源于牛群叫声、饲料加工厨房操作产生的噪声、水泵、车辆噪声等。通过及时维护、安装减震垫、墙壁隔声等一系列隔声、降噪措施及距离衰减、绿化降噪后，可使噪声源在室外噪声降低5～10dB(A)；牛群叫声随机性较大，一般最大噪声级在65-80dB(A)左右；进出项目区的车辆噪声具有不规律性，一般在60-80dB(A)左右，通过采取禁鸣措施降低噪声影响。

4、固废

本项目运营期产生的固体废物主要餐饮垃圾、生活垃圾、农业固体废物、养殖产品尸体以及化粪池清掏污泥、牛粪、病死牛等。

餐饮垃圾（主要是食堂泔水、隔油池废油）委托资质单位清运处置；生活垃圾、农业固体废物委托环卫部分清运处置；畜禽粪便由人工收集至牛粪收集池内，然后进行干燥及通过杀菌剂进行除臭处理后，作为有机肥用于项目种植区果树施肥；病死牲畜由本项目设置的安全填埋井填埋处置；化粪池清掏污泥委托环卫部门清掏。

	2
	石林山头上蔬菜种植专业合作社辣椒产业项目
	云南省昆明市石林彝族自治县石林街道山头上村民小组
	石林山头上蔬菜种植专业合作社
	青岛洁瑞环保技术服务有限公司
	石林山头上蔬菜种植专业合作社辣椒产业项目主要进行辣椒保鲜、干辣椒的生产加工，将新鲜辣椒挑拣后装箱，装箱后进入冷库保鲜后直接销售，未能及时销售的进入干燥机进行烘烤，项目年收购鲜辣椒12000t。
	（一）施工期

1、废气

项目施工期涉及的废气包括粉尘扬尘、车辆产生的尾气。

（1）粉尘扬尘：项目施工期涉及粉尘的环节包括平整场区、地基开挖建设时废土粒随风飘起产生的粉尘、建筑垃圾清运过程中产生的粉尘、开挖铺填管沟产生的粉尘、水泥、砂石等建筑材料在卸车和搬运过程中产生的粉尘；风力较大时，开挖、铺填地基、管沟产生的粉尘随风飞扬产生的扬尘、废土石装运产生的粉尘和建筑材料卸车、搬运产生的粉尘随风飘扬产生的扬尘、施工车辆和运输车辆通过时产生的扬尘等。

（2）车辆尾气：施工期运输车辆因燃烧油料产生的尾气。

2、废水

（1）施工废水

项目新建生产车间均为钢架结构，办公室为砖混结构，不涉及基坑排水，施工期产生的施工废水主要包括施工时的备料废水、机械冲洗废水和养护废水。①备料废水，项目施工备料需要用水，但备料用水属于消耗性用水，一般被物料吸收，不产生外排废水；②项目施工机械等需要进行冲洗，废水产生量约0.1m3/d，项目施工期约60d，则共产生设备冲洗废水约6m3；③养护废水，项目生产区地坪表面进行养护时产生的废水，根据建设方提供的资料，产生的养护废水约5m3。则项目施工期产生的施工废水量约为11m3。

（2）生活污水

项目区内不设置施工营地，项目施工期约为2个月，施工人员10人，均不在场区食宿，污水产生量按30L/人·d计，则项目施工期工人产生的生活污水量约为18m3。
3、噪声

施工期项目涉及的噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。①施工机械噪声主要由施工机械如挖电焊机、电锤等产生的噪声，多为点声源，噪声源强一般在75～90dB(A)之间；②施工作业噪声主要指施工人员活动噪声和一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，噪声级一般在50～70dB(A)之间；③施工运输车辆的噪声属于交通噪声，噪声级一般在80～85dB（A）之间。
4、固废

施工期产生的固体废弃物主要为施工过程中产生的少量废土石、废钢筋和和各种废钢配件、金属管线废料、各种材料的包装箱、包装袋，以及施工人员产生的生活垃圾。

（1）施工废物：项目施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的废土石、废钢筋和各种废钢配件、金属管线废料、各种材料的包装箱、包装袋等。由于项目场区较平整，施工过程中开挖的土石均可回用于场区平整，无废弃土石方产生；产生的建筑垃圾较少，建筑垃圾和装修废料产生量按17kg/m2进行类比计算，则产生量约为149.6t。

（2）生活垃圾

施工期项目区内不设置施工营地，项目施工期约为2个月，施工人员10人，均不在场区食宿，生活垃圾产生量按0.25kg/人·d计，则施工期施工人员生活垃圾产生量约为0.15t。
（二）运营期

1、废气

本项目运营期产生的废气主要来在项目干燥炉废气、烘烤废气、车辆尾气以及垃圾收集池、厕所产生的恶臭气味。

（1）干燥异味
项目辣椒干燥过程中热空气与辣椒直接接触并带走水分，达到烘干目的，此过程会产生烘烤废气，该废气主要含有水蒸气和一定略带刺激性气味的辣椒味道，项目干燥量较小，干燥器使用时间较短，干燥异味产生量不大。

（2）恶臭气味

项目区内垃圾中含有灰尘、不合格辣椒、杂草、根须和茎叶等废料等，如果转运不及时、不到位会产生臭味。垃圾堆放于项目区垃圾收集池中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，造成局部空气臭气浓度增加。但项目垃圾量小，日产日清，恶臭气体产生、排放量较小。厕所营运期间也会产生一定的恶臭，恶臭气体产生、排放量较小。

（3）车辆尾气

项目运营期进出车辆因燃烧燃油会产生车辆尾气，其中含有THC、CO和NOx等污染物，但由于进出项目区的主要为生姜运输车辆，数量不多，产生量不大，项目区域地势开阔，自然扩散条件好。

（4）厨房废气

拟建项目厂区内设置有职工食堂，厨房拟使用石油液化气和电作为能源，均为清洁能源，废气主要为厨房炒菜油烟，油烟废气经集气罩收集，经油烟净化器处理后外排。

2、废水

项目运营期主要为一般生活污水及食堂废水，运营期生活污水产生量为390.48m3/a，食堂废水由于含动植物油量较高，经隔油池处理后再排入30m3化粪池处理，其余生活污水直接进入化粪池处理，污水经化粪池处理后供给周边农户作为农肥用于农田及果园，项目目前与周边农户签订了清掏协议，对环境影响不大。
3、噪声

项目运营期间噪声来源主要为干燥机风机、冷库冷凝器、水泵、运输车辆等设备运行产生的噪声（声压级在70～90dB(A)之间），其次为运输车辆产生的噪声（声压级在70～75dB(A)之间）。

其中，运输车辆的噪声属于交通噪声，具有间断性，通过采取在场区减速慢行、禁止鸣笛等措施后对周边环境造成的影响不大，工人日常产生的噪声经几何发散衰减后对周边环境造成的影响不大，运营期设备运行噪声较大且具有连续性，会对环境造成一定影响。

4、固废

项目产生的固体废弃物主要是生产等废料及工人日常生活产生的生活垃圾。

（1）生产废料

辣椒保鲜外售前需进行人工初选，初选阶段将产生不合格的辣椒、杂草、根须和茎叶等废料。据业主介绍，每吨辣椒约产生1kg废料，年处理12000t鲜辣椒，则每年产生约12t生产废料，生产废料经垃圾池收集后委托当地环卫部门运走处置。

（2）生活垃圾

项目生产时工作人员为120人，其中管理人员18人，项目区内人员生活垃圾产生量按0.1kg/人·d计，生活垃圾产生量12kg/d；则管理人员生活垃圾产生量为1.44t/a。生活垃圾定期清运至项目区附近垃圾收集点由当地环卫部门定期清运处理，对环境影响不大。

（3）废包装材料

废包装材料，主要为废塑料及废纸板、废泡沫等，产生量约为0.5t/a。属于一般固体废物，集中收集后委托环卫部门处理。


