昆明市生态环境局石林分局关于对

《石林凯旋-怡景建设项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	石林凯旋-怡景建设项目
	云南省昆明市石林县南城区
	云南佳泽投资有限公司
	河南金环环境影响评价有限公司
	云南佳泽投资有限公司开发的凯旋-怡景小区位于云南省昆明市石林县南城区，紧邻石林南路，离老城中心（石林大酒店）约300m，地理位置坐标为东经103°16′17″，北纬24°44′57″。项目规划总用地面积为53646.28 m2，总建筑面积241866 m2（地上建筑面积为209661.91 m2，地下建筑面积为32224.06 m2），绿化率40.01%，容积率3.84%，建筑密度29.78%，住宅建筑面积194542.46 m2。
项目由12栋18F的住宅楼、4栋30F住宅楼、1栋32F住宅楼、1栋6F住宅楼和及2个休闲广场组成。共设车辆停泊位1066个，自行车停车位4130个。项目建设内容包括房屋、小区地下停车库、道路、照明、给排水、电力、通信、园林绿化、消防、人防、避雷防震等相关配套工程。
	1、施工期污染物防治措施

（1）大气环境

项目施工过程中通过加强监督管理，建临时施工围墙，在施工作业中扬尘较大时采用洒水降尘，使产生的扬尘降到最低限度，施工单位在处理建筑废弃物时，应制定废弃物处置计划和方案，并严格按照计划，及时处理，在装运过程中采取有效遮盖，避免超载所造成的洒泄现象。
（2）水环境

施工场地内设置临时沉淀池，对施工污水进行沉淀处理后回用于施工场地的洒水降尘，不外排； 施工人员产生的生活污水并入施工污水一起经沉淀池处理后用于施工场地内的洒水降尘，不外排。

（3）声环境

项目施工前要先建设围墙，围墙设置高度为2.5米；项目夜间不进行施工作业；采用低噪声设备；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态；合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业；昼间使用高噪声设备避开中午休息时间并公告附近居民和有关单位；减少交通噪声，进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣。
（4）固体废物

施工期开挖土石方优先内部回填，剩余土石方处理处置由项目施工方云南欣宇建筑工程有限公司石林分公司分包给石林松夏机械设备租赁有限公司定期清运至大屯村哑巴地倾倒。
施工期产生的混凝土等建筑垃圾，可再生利用部分回收利用，其余的委托具有相应资质的单位按照建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》的相关要求清运处置。

施工人员产生的生活垃圾于项目内集中收集，交环卫部门处理。

2、营运期污染物防治措施

（1）大气环境

餐饮油烟经油烟净化器净化后排放。机动车尾气经绿色植物吸收、周围大气扩散后对周围环境影响较小，柴油发电机烟气通过排气通道无组织排放；项目营运期加强绿化，绿色植物净化可减少大气污染物。

（2）水环境

项目为雨、污分流的排水体制，生活污水进入化粪池处理，然后通过项目自建污水处理站处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中城市绿化标准后，一部分回用于项目绿化和公厕冲厕用水，剩余外排废水需达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准表1中的C级标准进入市政污水管网，最终排入石林县污水处理厂。
雨水经收集后排入市政雨水管网。

（3）声环境

·注重前期设计，闹静分开，合理布局，使主要噪声设备远离居民楼设置，尽量减少商业区设备噪声和居民区内配套设备噪声干扰。

·设备选型时，选用低设备噪声，如变配电设备选用箱式变电箱。

·高噪声设备至于单独设备间内，并采取隔声、消声、减振、吸声等措施。

·将配电室等安置在专门的房间，并做好隔音措施，主要管道管线用吸声聚氨酯膜包裹，减少固定设备通过结构室传播噪声及振动。

·合理设置应严格限制进出车辆鸣笛和车辆行驶速度，合理安排行车路线，避免出现区内拥赌现象。通过科学管理和采用必要的防治措施可有效降低车辆噪声，使区内车辆噪声降至可接受水平。

·加强区内配套设备的管理与维护，确保其正常运作，尽量避免其偶发噪声产生。

·按照《中华人民共和国噪声污染防治法》的要求禁止在商业经营活动中使用高音喇叭或其他发出高噪声的方法招揽顾客；禁止在城市市区街道、广场、公园等公共场所组织的娱乐、集会等活动中，使用音量过大、严重干扰周围生活环境的音响器材。

·合理安排装修时间，严禁施工人员在夜间和午间休息时间进行噪声扰民作业，装修材料选择较好的吸声材，减少商业区固定设备噪声结构传播至居民住宅室内。 

·合理布局。按照规划设计条件的要求，严格落实项目建筑红线退让道路红线的距离，确保交通噪声得到有效的距离衰减，建筑设计在满足光照要求下，将建筑侧向交通干线设置。

·绿化降噪。在临街种植由乔木、大灌木、绿篱组成的减噪绿化带，既能降噪抑尘，又美化环境。

（4）固体废物

项目营运期产生的生活垃圾集中于各个可移动垃圾收集箱内，日产日清，交环卫部门统一收集处；化粪池产生的污泥委托相关环卫部定期清淘，集中处理。


