石林县环保局关于对

《石林县永茂石材厂技改扩建项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目
名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	石林县永茂石材厂技改扩建项目
	云南省昆明市石林彝族自治县西街口镇茂舍祖村（石林县永茂石材厂内）
	石林县永茂石材厂
	江苏新清源环保有限公司
	石林县永茂石材厂成立于1998年，主要进行石材加工，原有项目建设内容包括生产车间、辅助用房、生产水池及其他配套设施，主要生产设备为2台双向切割机，生产规模为年产毛板40000m2（石板厚度均为4cm，即石材产品产量为1600m3），成品率仅为35%~40%。

为适应市场需要，建设单位决定在原有项目厂区内进行了技术改造及产能扩建，通过更换新技术设备使成品率达到95%以上，年产各种小、薄、异板材15000m2（（石板厚度为4cm、5cm、12cm、15cm，石材产品总产量可达1710m3），并完善相关生产生活设施的建设。目前，技改扩建项目已建成运行多年。
	（一）施工期
技改扩建项目已建成并运营多年，现阶段不涉及大规模土建工程及生产设备安装调试工作。因技改扩建项目建成至今未办理相关环保手续，本评价编制时对附近村民进行了走访调查，技改扩建项目施工期工程量较小，施工工艺较为简单，施工期较短，施工污染源强较小，施工期间未发生环境纠纷。

鉴于施工期已完成，水电、车间、设备等均已存在，也未存在施工期遗留的环境问题。本次评价不再对施工期做详细分析。

（二）运营期    

1、废气

运营期产生的废气主要是粉尘、食堂油烟、运输车辆尾气。石材加工作业采取喷淋水法进行湿法降温、降尘。食堂选用经环保认证的油烟净化器，经处理后的油烟由排烟管道引至食堂所在构筑物房顶排放。食堂油烟排气筒设置应高于周围10m范围内最高建筑物1.5m以上，排气口朝向应避开易受影响的建筑物。经评价分析，技改扩建项目运营期废气排放对外环境影响较小，对周边环境空气关心点的影响不明显。

2、废水

技改扩建项目废水主要为生产废水、生活污水以及厂区地表径流雨水。厂区采用雨污分流方式排水，污水设施及管道均需进行一般防渗。厂区地面径流雨水全部收集，经雨水沟引至雨水收集池沉淀处理后回用于生产，不外排。生产废水经沉淀处理后全部回用于生产，不外排。厂内设置旱厕，生活污水经絮凝、沉淀、过滤处理后全部回用于生产，不外排。回用水执行GB/T 19923-2005《城市污水再生利用 工业用水水质》中的“工艺与产品用水标准”，配套建设及完善雨污分流管网，隔油池、生活污水沉淀池、生活污水砂滤池、生产废水沉淀池、生产废水回水池、水池石粉晾晒场淋漓水收集池、雨水收集池，污水处理设施及污水管道均需进行一般防渗，定期对隔油池废油脂、生活污水池底泥、生产废水池沉积物进行清掏、清运处置，避免污水池满溢而外排。经分析，技改扩建项目用水量大于废水量，且各水处理设施可确保项目废水经处理达到回用标准，厂区废水经处理达标后全部回用于生产，不外排是可行、可靠的，因此，项目运营期废水对地表水环境影响不大。

3、噪声

技改扩建项目生产设备及运输车辆噪声源强为65~90dB（A）。通过落实选用低噪设备，日常加强生产设备的检修工作，更换较锋利的刀片，确保生产设备稳定正常运转，防止不良工况下的故障噪声产生；生产设备均设置于生产车间内，高噪设备设置减振基础；厂界设置砖砌围墙，对设备噪声进行阻隔、衰减；运输车辆在途径村寨时做到减速慢行、禁止鸣笛等措施后，可降低运营期噪声对周边环境的影响。预测结果显示项目区厂界噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，厂界达标排放。此外，运输车辆交通噪声对运输路线上的行人及路边居民造成影响不大，可确保敏感点声环境质量达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

4、固废

生产水池石粉经干化后定期运至石林雨华石材有限公司石林县雨布宜饰面石材大理石（石灰岩）矿的采空区回填或外售给水泥厂做生产原料，不在厂内长期堆存。边角料、不合格产品经收集后定期外售给合法碎石场做生产原料，不在厂内长期堆存，做到资源化利用。生活垃圾经垃圾收集桶收集后运至茂舍祖村垃圾收集点集中处理。隔油池废油脂定期委托相关单位清掏清运处置，不得乱丢乱弃。盥洗废水收集池底泥经自然干化后与生活垃圾一同运至茂舍祖村垃圾收集点集中处理。生活污水砂滤池定期更换砂滤池的废弃砂石与废弃边角料一同定期外售给合法碎石场做生产原料，做到资源化利用。旱厕粪便定期委托附近农户清掏、堆肥处理后作农家肥使用。设置危废暂存间，使用高密度的聚丙烯桶对废机油进行收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理，并与有资质的单位签危险废物处理书面协议。危废暂存间的建设须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，危险废物在送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前应按《危险废物转移联单管理办法》相关要求。综上分析，项目固废处置率为100%，不会对周围环境造成污染。

5、外部运输
运输道路大多为已硬化处理后的道路，其扬尘产生量不大，若途径未硬化道路且道路上浮尘较多的路段，可适当进行洒水降尘。运输车辆途径村寨时应减速慢行，严禁鸣笛。生产废水沉淀回水池沉积物（石粉）经干化后含水率较低，因此在运输过程中仅产生少量的渗滤液，其主要污染物为SS，建设单位在运输生产废水沉淀回水池沉积物（石粉）的过程中应在运输车量货箱内铺设防水土工布，杜绝运输过程中生产废水沉淀回水池沉积物（石粉）渗滤液沿运输路线滴漏。只要建设单位严格落实上述措施后，项目外部运输对环境影响不大。
6、管理措施
建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，在落实固废处置措施时应记录台账，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，防止出现事故性排放，确保建设项目的污染物达标排放。                                                                             


