昆明市生态环境局石林分局关于对

《云南石林牧原农牧有限公司石林一场生猪养殖项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	云南石林牧原农牧有限公司石林一场生猪养殖项目
	昆明市石林彝族自治县圭山镇海邑村
	云南石林牧原农牧有限公司
	云南大学科技咨询发展中心
	项目总占地面积211526m2（317.29亩），分为三块场地，其中，地块一占地面积117653.33m2（176.48亩），地块二占地面积20966.67m2（31.45亩），地块三占地面积72906.67m2（109.36亩）；主要建设内容：主要建设怀孕舍14栋，哺乳舍12栋，一体舍48栋，后备舍3栋，生活区3栋，配套建设停车场、篮球场等生活设施；直径12m收集池1座，厂内设厌氧反应器1座，沼液储存池2座，固粪处理区1座，厂内配套建设饲料中转站以及病死猪无害化处理区。生产规模和产品方案：项目年存栏母猪3000头，后备母猪500头，保育及育肥舍存栏28800头，年出栏商品猪7.5万头。总投资8825.42万元。
	序号

治理措施

治理效果

施工期

废气防治措施

1）有风天气应进行洒水抑尘，减少扬尘产生量；遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖塑料薄膜；尽量避免在大风天气下进行施工作业。

2）对较易起尘的散装物料（尤其是散装水泥、石灰、黄砂等）堆置应采用防尘布覆盖等有效的防尘措施进行防尘。

3）施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应集中堆放、及时清运。避免车辆超载、降低物料装卸高度；车辆运输建筑材料及建筑垃圾时必须加盖封闭运输，减少抛洒。

4）在施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天不少于2次；若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数、施工场界设置不低于2.5m的施工围挡。

5）在基础施工期间，尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时回填到指定地点，缩短堆放的危害周期。

6）对作业面和临时土堆适当洒水，保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。

7）场地内土堆、料堆要进行遮盖，防止扬尘的扩散。建议多用商品（湿）水泥和水泥预制品，尽量少用干水泥。

8）装修过程选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料；
施工期三废及噪声得到有效控制

废水防治措施

1）施工废水设置临时沉淀池沉淀处理，回水用于场地混凝土养护，及泼洒在场地内，抑制扬尘的产生。部分燃油机械在运行和清洗过程中，还将产生少量的含油废水，经隔油（隔油池，1个，容积为1m3）处理后回用于施工用水。沼液输送管道防渗测试废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘。
2）施工人员的生活废水使用临时旱厕，旱厕粪便由当地村民定期清掏作为农肥施用。
3）施工期注意节约用水，减少废水产生量，禁止废水外排。

噪声环保措施

1）施工单位应加强施工管理，尽量采用低噪声机械和先进的施工技术，从源头降低噪声强度。施工设备进场之前必须进行噪声检测，所有设备必须符合项目噪声控制要求。避免高噪声的设备同时开工作业。对产噪高的设备，建议在其外加盖简易棚。对钢管、摸板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施。

2）加强设备的维护，减少摩擦噪声，提高施工人员的环保意识，减小其在施工过程中的敲打噪声，并注意对施工机械定期进行维修保养，使机械设备保持最佳工作状态，使噪声影响降低到最小范围。对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。

3）加强车辆管理，进出车辆限速行驶，尽量压缩施工区的汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛，减轻交通噪声对周边环境的影响。禁鸣喇叭。

4）文明施工、施工场界设置不低于2.5m的施工围挡。

固废处置措施
1）项目施工人员产生的生活垃圾集中收集后，委托环卫部门统一清运。

2）施工现场的建筑固废及时清运处理，避免二次污染。

3）工期基础开挖产生的土石方实现场内平衡，剥离表土临时堆存场内，用于后期绿化覆土，表土堆场采取拦挡及土工布覆盖。

4）工产生的建筑垃圾应尽量回收可利用废物，不能回用的建筑垃圾用于场内道路铺设，或按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》〔2011〕88号清运处置；严禁随意堆弃。

生态环境保护措施

1）严格按照划定的施工区范围和工程设计要求进行施工，提前做好有效的施工组织计划，合理安排施工时序，不对施工范围以外区域造成破坏。

2）严格施工管理，在工程施工区设立围挡，标明施工活动区域，并设置警示牌，对施工区外的土地、植被、水体进行严格保护。

3）严格施工管理，禁止施工工人对水体及其周边的环境造成破坏。

4）在施工中尽量减少对动物栖息地生境的破坏；加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，对在施工中遇到的幼兽、幼鸟和鸟卵（蛋），应交给林业局的专业人员妥善处置，不得擅自处理；对施工中遇到的鸟窝（因砍伐树木）应移到非施工区的其他树上。

5）在项目区污水处理站、停车场等周边加强绿化建设，控制水土流失，改善生态环境，遏制水土流失。

6）加强对工程施工的相关领导、技术人员和施工人员的环境保护教育与宣传，明确环境保护的重要性，自觉保护周围环境、自然资源。建议建设单位与施工单位共同协商制定相应的环境保护奖惩制度，明确各自的环境保护职责，提高施工主体的环境保护主人翁责任感。

7）建设单位必须遵照土地管理相关法律法规的规定。
生态环境无较大变化

运营期

废气

1）合理设计的猪舍，项目猪舍设置通风系统，污水沟全部加盖。猪舍内的猪粪采用干清粪的方式。

2）合理搭配饲料，在饲料中添加1‰比例的益生素提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量。

3）猪舍加强通风、粪尿定期清理、喷洒除臭剂（每天一次）。在每栋猪舍出风口处安装过滤吸附除臭装置（过滤球+循环水添加具有除臭作用的专用生物菌剂），将臭气集中收集后经过过滤吸附除臭装置处理后排放。

4）污水处理设施污水收集池、UASB厌氧反应器、沼液存储池等均设置为全密闭，恶臭逸散小。

5）固粪处理区封闭式+风机+UV光解+水帘生物除臭装置对固粪处理区的恶臭气体进行处理；

6）沼气主要用于无害化化制机导热油锅炉能源，项目场区设300m3双膜储气袋，用于储存沼气。

7）项目配套设置有沼气净化装置，采用脱水脱硫装置净化沼气。经过脱水净化、脱硫后的沼气燃烧后排放（4#排气筒）。

8）油烟经油烟净化器处理，效率为60%，油烟的排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（小型）。

9）天然气废气经8m高排气筒（1#）排放。可满足《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》表2排放限值，即SO250mg/m3、，NOX 200mg/m3，颗粒物20mg/m3。

10） 设有1台处理能力为2t/d的高温化制设备，项目配套安装臭气处理装置：密闭设备+负压收集+冷凝+喷除臭剂+8m排气筒（内径0.25m，5#排气筒），然后达标排放。

11）进料及成品入仓斗士提升机颗粒物由1套脉冲除尘器收集净化+1根24m（高于饲料中转站屋顶）高排气筒（2#）排放；脉冲除尘器除尘效率99.5%，风机风量为2000m3/h。

12）制粒、冷却环节颗粒物由1套沙克龙除尘器收集净化+1根24m（高于饲料中转站屋顶）高排气筒（3#）排放；沙克龙除尘器除尘效率为80%，风机风量为2000m3/h。

13）饲料库房尽量封闭.

14）在项目区内宜种植高大常绿的乔木，并设置能吸收臭气、净化空气作用的绿化隔离带，以减少臭气对环境的影响。
达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（小型）、《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》表2排放限值中要求。

废水

1）项目严格实行“雨污分流”，场区设置雨水沟和污水管、暗沟，场内雨水可通过雨水沟顺地势直接排出场外；污水经过污水沟收集后进入污水处理站；

2）本项目设置一个处理能力为292m3/d污水处理站，处理项目产生的生产废水及生活污水，废水经处理后达标后，回用于场区周边耕地农灌，不外排；布设750m主管+2500m支管，将沼液输送到灌区。
3）场区除绿化用地外应进行地面硬化和防渗处理；

4）固粪处理区、无害化处理车间封闭建设，设置顶棚、围堰防止污染物流失；

5）当污水处理系统发生故障，废水可暂存在猪舍下的粪污池内，保证事故污水不会对周边地表水体产生污染影响；待故障排除后，将污水处理达标后回用于场区周边耕地施肥。
6）项目同时设置1座26280m3的沼液储存池储存污水处理站出水，能够储存项目污水处理站154d以上的出水量。
7）保证废水的有效收集，确保污水处理站的正常运行，严禁污废水的事故排放。
8）加强污水处理站运行管理，定期检修、维护，确保污水处理站正常运行。

9）项目在各猪舍、办公区、公辅设施等产生污水的设施，皆布设污水管网，并最后接入污水处理站；经污水处理站处理达农灌标准的出水，使用管道输送至农灌区。
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）、杜绝废水事故排放 
地下水防护

（1）源头控制措施

①节约用水，减少废水产生量，废水排入沼气池处理，定期运至周边农田做农肥。

②定期对污水管、设备、沼气池、污水储存及处理构筑物进行巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患， 将污染物跑冒、滴漏降到最低限度。

（2）分区防控措施

依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。
①对于重点防渗区（养殖区（猪舍）、固粪处理区、污水处理区、危险废物暂存间、病死猪无害化处理区），参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能。

②对于一般防渗区（仓库药房、生活垃圾存放点），参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
③对于简单防渗区（生活办公区、配电房、水塔、厨房和餐厅、门卫室），不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

避免对周边及下游地下水造成污染

固废

（1）项目采用干清粪工艺，清理的猪粪送至固粪处理区堆肥后作为有机肥基料外售，作为有机肥生产原料；固粪处理区为半封闭，四周为围墙，并且设置顶棚，可防止雨水进入，地面强化防渗处理，防止污染地下水。

（2）本项目生产过程中产生的病死猪、分娩废物通过高温化制设备进行高温干化制无害化处理，无害化处理残渣运到固粪处理区堆肥处置后作为有机肥基料外售。

（3）饲料残渣：项目饲料残渣运至固粪处理区堆放，处置后的有机肥基料外售，作为有机肥生产原料。

（4）污水处理池污泥：项目污泥运至固粪处理区堆放，处置后的有机肥基料外售，作为有机肥生产原料。

（5）医疗废物

项目设置1间医疗废物暂存间（位于无害化车间东侧，30m2），废疫苗、废注射器等医疗固废进行分类收集，暂存于危废间，根据环评推荐的云南省具有医疗废物处理处置单位，委托有资质的单位处理。危废间严格按照危废管理要求设施，做好防渗，设置标识牌，做好管理台账。

（6）废弃包装材料：统一收集后定期外卖给废品收购商。

（7）废脱硫剂：由换料的生产厂家带走回收利用。

（8）堆肥产物：堆肥后有机肥基料外售，作为有机肥生产原料。

（9）职工生活垃圾：本项目设置垃圾桶、垃圾收集池，生活垃圾按可回收利用和不可回收利用分类收集，临时定点存放，统一收集后由环卫部门定期清运。

（10）食堂厨余垃圾：厨余垃圾使用泔水桶收集后运至固粪处理区堆放发酵为有机肥基料，处置后外售作为作为有机肥生产原料。

（11）饲料中转站除尘灰：收集后作为饲料，用于养猪。

（12）废弃的离子交换树脂

本项目中软化水处理器的填料为强酸型阳离子交换树脂，失效后的离子交换树脂属于国家危险废物名录中规定的危险废物，由有资质的单位直接回收进行处置。

（13）废导热油：病死猪无害化车间热源采用电导热油管道，废导热油为危险废物定期由有资质的单位处理。
固体废物按性质分类，按规处置

噪声

（1）在平面布置及施工建筑设计上尽量将噪声源集中，充分利用自身建筑物的屏蔽作用隔声。场区合理布局。

（2）设计上尽量选用低噪声设备。

（3）对产生高噪声设备采取建造隔声机房，将强声源与外界隔离，同时对设施结构进行改革。如：水泵设置在室内或者地下，减小噪声对环境影响；

（4）为减少猪叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而造成猪只不安；

（5）猪舍四周加强绿化，场界四周种植高大乔木，加强对噪声的隔阻效果；

（6）同时对运输过程中产生的噪声污染采取以下交通噪声管理措施：运输沿线靠近居民点时，禁止运输车辆鸣笛；运输车辆必须严格维修和保养，保持发动机在最佳状况下工作。运输车辆严禁超载。
达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准排放

环境风险

1废水非正常排放或泄露防范措施

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入污水处理站。

（2）加强管理，猪舍产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前要及时清理干净。

（3）合理设计猪舍，猪舍水泥地面应设置合适的坡度，以利于猪尿及冲洗水的排出；

（4）加强对废水处理设施的运行管理，当污水处理系统发生故障，废水可暂存在猪舍下的粪污池内，保证事故污水不会对周边地表水体产生污染影响；排除故障后，再进行正常运行。

（5）必须加强对污水处理站的运行管理、维修，应在生产中严格按照操作规程，避免废水事故性排放。

（6）定期对污水处理设备进行检查，是否存在开裂、渗漏，及时修补和发现问题，解决问题。

（7）设计时，提高污水处理站的设计强度和抗破坏能力，污水处理站避开不良地质区域建设。

2液化天然气使用风险防范措施

（1）液化天然气使用区应设明显警示牌。

（2）安装天然气泄漏检测仪

（3）按相关规范确定液化天然气储罐与其他建筑、构筑物的防火间距，储罐周围设有消防通道。

（4）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使贮气罐和输送过程都在密闭的情况下进行，防止天然气泄漏。

（5）在液化天然气使用和保存全过程中建立良好的防范和管理机制。

（6）通过正规渠道，购买质量合格的液化气。

（7）制定应急预案，并按照应急预案定期进行演练。

（8）针对可能出现的情况，制订周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。

3污水处理站沼气风险防范措施

（1）双膜储气袋外建围墙，站内严禁火种。

（2）双膜储气袋上安装避雷针，其接地电阻应小于10Ω。

（3）沼气管道及双膜储气袋安装有经过技术培训的施工人员进行。

（4）制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实。

（5）强化安全管理，强化职工风险意识。

（6）沼气的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，生产的沼气经净化后方可以进入双膜储气袋。

（7）沼气柜远离猪舍、办公区等建筑，严格执行国家有关防火防爆的规范、规定。

无风险事故发生

其他

项目大气评价等级为二级，污染在厂界无超标点，无需设置大气防护距离；经调查，现状在项目卫生防护距离范围内没有居民点。
符合《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NY/T1167-2006）的有关要求
                                                                        


