昆明市生态环境局石林分局关于对《中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司石林盈轶加油站》、《中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司石林圭山加油站》、《中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司坤达加油站》、《中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司路美邑加油站》环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司石林盈轶加油站项目
	昆明市石林县鹿阜街道办事处东山路
	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司石林盈轶加油站
	重庆浩力环境影响评价有限公司
	项目总占地面积4500m2，绿化面积100m2。项目建设内容主要包括9座加油岛、9台加油机，共有加油枪18支；1个30m3的0#柴油储油罐、1个30m3的92#汽油储油罐、1个30m3 95#汽油储油罐、1个30m3 98#汽油储油罐及副油房、收费室、办公区、厕所等。2018年5月，加油站已完成储油罐从单层罐整改成双层玻璃钢罐，已安装了二级油气回收系统。年均油品销售量6000t，其中汽油销售量为4000t/a，柴油销售量为2000t/a。

	1、废气：废气主要为油罐卸油、加油机作业等排放的非甲烷总烃，以及汽车尾气等，加油站已经安装了油气回收系统，非甲烷总烃排放料较小，加油站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为碳氢化合物、NOx、CO等。因车辆在站内行程较短，排放量较小，且都为间歇性排放，经过空气稀释及绿化吸收后对环境影响较小。
2、废水：项目加油区及卸油区采用干法清洁，无清洁废水，项目废水主要为职工生活废水、及冲厕废水，本项目已接通市政污水管网，项目区已建设有化粪池，食堂废水经隔油池隔油处理后与其他生活污水一同经化粪池处理后排入项目区旁的市政污水管网，最终进入污水处理站。项目对地下水的影响主要是主要是通过储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水环境有影响，项目采取双层地埋式油罐，并在周围设置防渗池，危废暂存间采取防渗措施，在运营中只要加强管理，项目在采取措施后地下水环境的影响较小。

3、噪声：项目运行期间主要噪声源为站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声和加油泵等设备噪声。项目加油站加油机底部设置了基础减震，柴油发电机设置在专用的设备房内，进出口位置设置了减速带。
4、固废：项目运营期固体废物主要包括生活垃圾、油水分离池隔油沉渣、化粪池污泥、油罐残渣、含油棉纱、含油废砂。项目生活垃圾统一收集于垃圾桶内，委托当地环卫部门清运处置，项目油水分离池沉渣委托有资质的单位清运处置，化粪池定期进行清掏，污泥委托环卫部门用吸粪车运走，储油罐需委托有资质单位进行清洗。该单位专业清洗队伍用锯末稀释后，用纯棉棉纱对油罐进行擦洗，把油罐残渣、废锯末及废棉纱收集到容器中带走。
                                                                                              

	2
	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司石林圭山加油站项目
	昆明市石林县圭山镇下海子
	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司石林圭山加油站
	重庆浩力环境影响评价有限公司
	项目总占地面积3200m2，绿化面积100m2。建设内容主要包括6座加油岛、6台加油机，全部为双枪加油机，共有加油枪12支；1个50m3的0#柴油储油罐、2个30m3的92#汽油储油罐、1个30m3 95#汽油储油罐及副油房、收费室、办公区、厕所等。2018年4月，加油站已完成储油罐从单层罐整改成双层玻璃钢罐，已安装了二级油气回收系统。年均油品销售量4500t，其中汽油销售量为1500t/a，柴油销售量为3000t/a。


	1、废气：废气主要为油罐卸油、加油机作业等排放的非甲烷总烃，以及汽车尾气等，加油站已经安装了油气回收系统，非甲烷总烃排放料较小，加油站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为碳氢化合物、NOx、CO等。因车辆在站内行程较短，排放量较小，且都为间歇性排放，经过空气稀释及绿化吸收后对环境影响较小。
2、废水：项目加油区及卸油区采用干法清洁，无清洁废水，项目废水主要为职工生活废水、及冲厕废水，项目区已建设有化粪池，食堂废水经隔油池隔油处理后与其他生活污水一同经化粪池处理后由周边村民定期外运用作农家肥，不外排。项目对地下水的影响主要是主要是通过储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水环境有影响，项目采取双层地埋式油罐，并在周围设置防渗池，危废暂存间采取防渗措施，在运营中只要加强管理，项目在采取措施后地下水环境的影响较小。

3、噪声：项目运行期间主要噪声源为站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声和加油泵等设备噪声。项目加油站加油机底部设置了基础减震，柴油发电机设置在专用的设备房内，进出口位置设置了减速带。
4、固废：项目运营期固体废物主要包括生活垃圾、油水分离池隔油沉渣、化粪池污泥、油罐残渣、含油棉纱、含油废砂。项目生活垃圾统一收集于垃圾桶内，委托当地环卫部门清运处置，项目油水分离池沉渣委托有资质的单位清运处置，化粪池定期进行清掏，污泥委托环卫部门用吸粪车运走，储油罐需委托有资质单位进行清洗。该单位专业清洗队伍用锯末稀释后，用纯棉棉纱对油罐进行擦洗，把油罐残渣、废锯末及废棉纱收集到容器中带走。


	3
	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司坤达加油站项目
	昆明市石林县鹿阜街道办事处所卜所村
	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司坤达加油站
	重庆浩力环境影响评价有限公司
	项目总占地面积4500m2，绿化面积200m2。建设内容主要包括5座加油岛（其中2个无加油机）、3台加油机，全部为双枪加油机，共有加油枪6支；2个50m3的0#柴油储油罐、2个20m3的92#汽油储油罐、1个20m3 95#汽油储油罐及副油房、收费室、办公区、厕所等。2018年5月，加油站已完成储油罐从单层罐整改成双层玻璃钢罐，已安装了二级油气回收系统。年均油品销售量3700t，其中汽油销售量为1500t/a，柴油销售量为2200t/a。


	1、废气：废气主要为油罐卸油、加油机作业等排放的非甲烷总烃，以及汽车尾气等，加油站已经安装了油气回收系统，非甲烷总烃排放料较小，加油站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为碳氢化合物、NOx、CO等。因车辆在站内行程较短，排放量较小，且都为间歇性排放，经过空气稀释及绿化吸收后对环境影响较小。
2、废水：项目加油区及卸油区采用干法清洁，无清洁废水，项目废水主要为职工生活废水、及冲厕废水，项目区已建设有化粪池，食堂废水经隔油池隔油处理后与其他生活污水一同经化粪池处理后由周边村民定期外运用作农家肥，不外排。项目对地下水的影响主要是主要是通过储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水环境有影响，项目采取双层地埋式油罐，并在周围设置防渗池，危废暂存间采取防渗措施，在运营中只要加强管理，项目在采取措施后地下水环境的影响较小。

3、噪声：项目运行期间主要噪声源为站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声和加油泵等设备噪声。项目加油站加油机底部设置了基础减震，柴油发电机设置在专用的设备房内，进出口位置设置了减速带。
4、固废：项目运营期固体废物主要包括生活垃圾、油水分离池隔油沉渣、化粪池污泥、油罐残渣、含油棉纱、含油废砂。项目生活垃圾统一收集于垃圾桶内，委托当地环卫部门清运处置，项目油水分离池沉渣委托有资质的单位清运处置，化粪池定期进行清掏，污泥委托环卫部门用吸粪车运走，储油罐需委托有资质单位进行清洗。该单位专业清洗队伍用锯末稀释后，用纯棉棉纱对油罐进行擦洗，把油罐残渣、废锯末及废棉纱收集到容器中带走。


	4
	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司路美邑加油站项目
	昆明市石林县鹿阜街道办事处路美邑村
	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司路美邑加油站
	重庆浩力环境影响评价有限公司
	项目总占地面积5500m2，绿化面积200m2。建设内容主要包括6座加油岛、12台加油机，全部为双枪加油机，共有加油枪24支；1个50m3的0#柴油储油罐、3个92#汽油储油罐（50m3、30m3、30m3）及副油房、收费室、办公区、厕所等。2018年4月，加油站已完成储油罐从单层罐整改成双层玻璃钢罐，已安装了二级油气回收系统。年均油品销售量2700t，其中汽油销售量为200t/a，柴油销售量为2500t/a。


	1、废气：废气主要为油罐卸油、加油机作业等排放的非甲烷总烃，以及汽车尾气等，加油站已经安装了油气回收系统，非甲烷总烃排放料较小，加油站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为碳氢化合物、NOx、CO等。因车辆在站内行程较短，排放量较小，且都为间歇性排放，经过空气稀释及绿化吸收后对环境影响较小。
2、废水：项目加油区及卸油区采用干法清洁，无清洁废水，项目废水主要为职工生活废水、及冲厕废水，项目区已建设有化粪池，食堂废水经隔油池隔油处理后与其他生活污水一同经化粪池处理后由周边村民定期外运用作农家肥，不外排。项目对地下水的影响主要是主要是通过储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水环境有影响，项目采取双层地埋式油罐，并在周围设置防渗池，危废暂存间采取防渗措施，在运营中只要加强管理，项目在采取措施后地下水环境的影响较小。

3、噪声：项目运行期间主要噪声源为站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声和加油泵等设备噪声。项目加油站加油机底部设置了基础减震，柴油发电机设置在专用的设备房内，进出口位置设置了减速带。
4、固废：项目运营期固体废物主要包括生活垃圾、油水分离池隔油沉渣、化粪池污泥、油罐残渣、含油棉纱、含油废砂。项目生活垃圾统一收集于垃圾桶内，委托当地环卫部门清运处置，项目油水分离池沉渣委托有资质的单位清运处置，化粪池定期进行清掏，污泥委托环卫部门用吸粪车运走，储油罐需委托有资质单位进行清洗。该单位专业清洗队伍用锯末稀释后，用纯棉棉纱对油罐进行擦洗，把油罐残渣、废锯末及废棉纱收集到容器中带走。



