昆明市生态环境局石林分局关于对《石林光鹏建筑材料有限公司年产30万根混凝土电杆技改项目》

环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石林光鹏建筑材料有限公司年产30万根混凝土电杆技改项目 | 昆明市石林彝族自治县石林街道办乐尔村村委会天生桥村 | 石林光鹏建筑材料有限公司 | 云南科环环境工程咨询有限公司 | 石林光鹏建筑材料有限公司成立于2009年10月，位于石林县鹿阜街道办事处乐尔村村委会天生桥村，公司租用石林镇乐尔村村委会天生桥村70亩土地（约46666.67平方米）从事免烧砖、瓦的制造、销售。2009年10月12日，石林光鹏建筑材料有限公司填报了“石林光鹏建筑材料有限公司建设项目环境影响登记表”（编号259），并于同一时间取得了石林彝族自治县环境保护审批意见。根据该环境影响登记表，该公司投资建设的“石林光鹏建筑材料有限公司建设项目”位于石林镇天生桥村，总占地面积9000平方米，主要从事免烧砖生产活动，年生产免烧砖5000万块。根据建设单位介绍和现场调查，“石林光鹏建筑材料有限公司建设项目”免烧砖生产线主要建设有1栋一层4m高钢结构生产车间、办公生活区、原辅料堆场和成品堆场，该项目于2009年12月完成设备安装并投入运行，由于市场和公司发展方向等综合因素，该项目已于2018年中旬停产至今未运行。 2020年年初，石林光鹏建筑材料有限公司根据市场调研、公司发展等情况综合考虑，决定在“石林光鹏建筑材料有限公司建设项目”现有生产设备、车间的基础上进行技术改造（改造后免烧砖生产线将被混凝土生产线取缔，不再从事免烧砖生产），技改后主要生产混凝土电杆生产，年生产混凝土电杆30万根，即石林光鹏建筑材料有限公司年产30万根混凝土电杆技改项目。本次改建项目用地范围均位于总租用土地面积70亩（约46666.67平方米）范围内，不新增额外用地，其中混凝土电杆生产区域占地面积约17.35亩（约11566.67平方米），包括生产车间、成品堆场、砂石料堆场等，生活区及其它区域占地35100平方米。 | 施工期工期主要环境影响： （1）废气：项目建设期工程内容主要为现有钢结构厂房加高、产品堆场场地平整和排水系统改造等内容，不涉及土建施工，工程量较小，施工过程中扬尘主要来自于旧建筑物拆除、场地平整过程和建筑材料露天堆放在大风天气等产生的扬尘。通过设置临时围挡、遮盖、洒水降尘等进行防治，对周边环境影响较小。 （2）固废：项目施工期固体废物主要为项目建设过程中产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要成份以废砖、废钢材等惰性材料为主。建筑垃圾若处置不当，则会造成占用土地、破坏景观、引发粉尘等二次污染以及引发水土流失不利影响。通过严格按照《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）的相关规定进行处置，对环境影响较小。 （3）废水：施工期废水主要为建筑施工废水、施工人员清洁废水、雨季径流、车辆冲洗废水等。通过设置临时截排水沟、沉淀池收集后回用于施工用水和洒水降尘，不外排，对环境影响较小。 （4）噪声：项目施工期间噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、施工作业噪声以及物料运输造成的交通噪声，产生的噪声具有随机性、无规律性，属不连续产生。通过合理计划施工计划，缩短施工作业时间、加强施工机械的维护、设置临时围挡、临时隔声屏障等措施进行防治，对周边环境影响较小。 运营期主要环境影响： （1）废气 项目运营期废气主要为汽车尾气、厨房油烟、无组织粉尘、有组织粉尘、锅炉尾气等。 （2）废水 项目运营期废水主要为生活废水、生产废水、初期雨水。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要来离心成型机、搅拌机、装载机、起重机、切割机、配料机运行时产生的设备噪声。 （4）固废 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、污泥、沉淀池底泥、厨房废油脂、不合格品和废机油等。根据垃圾的性质，可将项目运营期产生的固废分为一般固废、废油脂、危险废物。 运营期预防或者减轻不良环境影响的对策和措施： （1）废气 1）尽量减少厂区内原辅料堆放量，砂石料堆放过程中采取遮盖、洒水等抑尘措施； 2）配料、搅拌工序上方设置喷淋降尘装置。 3）加强水泥筒仓已有布袋除尘器的维护管理，定期维护和保养，若发生非正常情况应即刻停止生产，及时修复除尘设施，及时检修机械设备，待正常运行后方可生产，尽量杜绝非正常情况发生。 4）加强厂区裸露地面环境管理，每天定期开展洒水车洒水降尘作业。 5）食堂安装经国家认证合格的油烟净化器，配置专用油烟管道，管道高度应高于厨房自身建筑1.5m以上。 6）锅炉尾气通过8m高排气筒进行排放。 （2）废水 1）厂区排水实行雨污分流 2）隔油池：项目食堂需增设1个容积不小于1.5m3的隔油池处理食堂废水。隔油池在安装、设计时应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，对其进行设计、施工，隔油池的设计需符合国家环境保护标准 HJ554--2010《饮食业环境保护技术规范》规定； 3）化粪池：项目改建后沿用现有项目已建生活区作为改建后的生活区，本次评价要求在生活区地势较低点新增一个容积不小于10m3的化粪池收集处理生活区废水，建议设置于生活区南侧绿化区空地内，采取地埋式设计。化粪池的设计、建设应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，严格按照 GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》进行设计和施工，确保处理效果，其具体规模以最终设计为准。 4）初期雨水截排水沟及沉砂池：生产区域周边设置截排水沟导流降雨收集进入厂区地势最低点拟建总容积不小于22m3的雨水收集池（停留时间按2h考虑）沉淀处理，初期雨水经沉淀处理后排入厂房东侧自有池塘内，作为池塘补给水和晴天厂区洒水降尘、厂区绿化浇灌用水，不外排。 5）办公生活区拟一体化生活污水处理装置应委托具有工程设计、施工资质的单位针对项目污水自身特点、回用水质要求，设计一套适合自身项目的水处理及回用工艺，并做到与项目主体同时设计、同时施工、同时投入使用； （3）噪声 1）禁止夜间作业。 2）配备专员管理，定期对设备进行检查和维护，防止设备“带病”生产造成噪声污染； 3）在选用设备时应选用低噪声型号，并在安装时采取行之有效的隔声、减振等措施。 （4）固废 1）一般固废：a、严格执行《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市人民政府令第 58 号）的相关规定；b、分类收集、分类堆存，对能够回收利用的部分进行回用；c、及时委托相关部门进行清运。 2）危险废物：危险废物需分类收集并置于独立危废暂存间内暂存，并委托有资质的单位定期清运处置。危险废物暂存间须严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》及2013年修改单的要求进行建设。 3）食堂泔水及废油脂：厨房产生的废油脂及泔水需委托取得餐厨废弃物特许经营权的单位定期清运处置。 |