昆明市生态环境局石林分局关于对《CBD（大麻二酚）生物科技研发及提取加工项目项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	CBD（大麻二酚）生物科技研发及提取加工项目
	石林县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区核心区
	石林巨漳生物科技有限公司
	云南兴玖环保科技有限公司
	建成利用工业大麻花叶提取大麻二酚（CBD）生产线，年产量为CBD纯品10t/a，生物提取采用乙醇浸提+二氧化碳超临界萃取+三级分子蒸馏+层析柱色谱分离工艺。配套建设检测楼、综合楼、宿舍楼、锅炉房、停车场及相关配套设施。项目总占地面积35139.38m2（52.7亩），总建筑面积35612.35m2。
项目全部建筑物按总体规划在一期工程中一次性建成，提取浓缩生产线设备分三期进行建设，先建一期提取浓缩生产线1条，二、三期在已建成的5#厂房内一期提取浓缩生产线旁预留位置再各安装1条生产线，共建设3条乙醇提取浓缩生产线，生产工艺相同。其它工程在一期工程中一次性建成。每期工程产量均为99.99%CBD纯品3.33t/a。
	一、主要环境影响
（1）施工期

施工期间会产生一定的扬尘、噪声、废水、固体废物和生态影响，经采取一定的防治措施后，对环境影响小，由于施工期短，随着施工期的结束，施工影响即消失。
（2）运营期
①废水：项目三期工程建成后每天废水产生量共约为11.102m3/d，产生量少。与普通生活污水性质类似，可生化性良好，经一体化污水处理站处理后，晴天回用于绿化，雨天外排环城北路市政污水管网，进入石林县污水处理厂处理。项目废水不直接外排地表河流，对周围水环境影响小。

②废气
天然气锅炉废气：2台锅炉使用天然气为清洁能源，排放的NOX最大落地浓度为0.017mg/m3，SO2、PM10浓度很低，废气通过1根15m排气筒（1#）排放，对环境影响轻。
TVOC：提取浓缩车间产生的乙醇废气通过车间负压风机抽吸，并经1套活性炭净化装置吸附后，通过1根15m高的排气筒（3#）外排，经预测，TVOC最大落地浓度为0.036mg/m3，对周围环境影响小。
破碎粉尘：3台粉碎机产生的破碎粉尘，经1套布袋除尘器除尘后，通过1根15m排气筒（2#）排放，经预测PM10最大落地浓度为0.009mg/m3，对周围环境影响小。
③噪声：经预测，项目东、西、北厂界昼间和夜间噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，南厂界昼间和夜间噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类区标准。项目运营期对区域声环境影响小。
④固体废物：项目产生的一般固体废物有提取滤渣、萃取残渣、蒸馏重组分、污泥、废活性炭、废硅胶、废反渗透膜。危险废物有废树脂、精馏残渣、化验室固废，以及生活垃圾和餐厨废弃物。全部妥善处理、处置，对环境影响小。
⑤环境风险：项目主要的环境风险是使用的乙醇溶剂发生泄漏、火灾和爆炸产生的环境风险影响，以及事故废水排放对下游环境的影响，只要建设单位在运营的过程中认真落实报告中提出的各项环境风险防范措施和应急预案，存在的风险是可以接受的。

二、环保措施
（1）施工期
①废气：采取洒水降尘、道路硬化、堆场遮盖、出厂车辆清洗等。
②废水：生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，最终进入石林县污水处理厂处理。产生的建筑施工废水，经沉淀处理后，全部在场地内回用。
③噪声：采取夜间不进行混凝土浇灌、打桩等产生噪声污染的施工作业，高噪声设备安排在昼间进行，场界设置2.5m高围墙。
④固体废物：产生的建筑垃圾运至政府部门指定的场所进行处置。生活垃圾运至县城垃圾收集点处理。
⑤生态：控制施工范围，采取水土保持方案提出的植物措施和临时措施。
（2）运营期
①废水

项目食堂废水经隔油池预处理，生活污水经化粪池预处理后，连同生产废水经自建污水处理站处理后晴天回用于绿化，雨天外排环城北路市政污水管网，进入石林县污水处理厂处理。

②废气

TVOC：项目内使用乙醇提纯大麻花叶，提取浓缩车间挥发的乙醇有机溶剂，为总挥发性有机物（TVOC），通过车间内抽吸后，经1套活性炭吸附装置吸附后，通过1根15m排气筒（3#）排放，废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》表1限值要求。

粉尘：项目粉碎车间大麻花叶破碎产生的粉尘通过布袋除尘器除尘后，经1根15m排气筒（2#）排放，外排废气执行《制药工业大气污染物排放标准》表1要求。

天然气锅炉废气：2台锅炉废气合并后通过1根15m高排气筒（1#）排放。锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》表2限值。

③噪声：设备布置在室内，采取隔声、减振措施。
④固体废物：提取滤渣、萃取残渣，在残渣库内暂存后，定期运至公司种植基地作为有机肥料处置。蒸馏重组分，封存于废料罐中，加石灰消除活性后，定期运至公司种植基地作为有机肥料处置。污泥清掏交环卫部门清运处理。废活性炭、废硅胶、废反渗透膜交厂家回收处理。废树脂、精馏残渣、化验室固废收集后交云南大地丰源环保有限公司处置。生活垃圾经分类收集后，可回收部分回收利用，剩余部分交环卫部门清运处置。餐厨废弃物交有资质的单位处置。
⑤环境风险
在污水处理站末端设置1个事故应急池，容积307m3，用于收集泄漏物料和污水，防止进入外环境。
在地下乙醇储罐周围建设1个防渗池，能够容纳罐体1半容积，防渗池容积为10m3，用于物料泄漏时的应急暂存，并设置泄漏管道连接至事故应急池。溶剂储罐应有倒罐设施，并有有效的氮封保护装置，顶部与大气相通的呼吸管道上必须设置阻火器，且应安装在呼吸阀的下部。
CO2储罐边建设1处围堰，高度0.3m；5#厂房超临界萃取车间CO2钢瓶边建设1处围堰，高度0.3m。用于物料泄漏时的应急暂存。
                                                                                        


