昆明市生态环境局石林分局关于对

《中国石化销售股份有限公司云南昆明石林白虎山加油站原址改造项目（B站）》环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	
	中国石化销售股份有限公司云南昆明石林白虎山加油站原址改造项目（B站）
	云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处白虎山
	中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司
	云南保兴环境科技咨询有限公司
	改造项目总投资386.13万元，根据土地证项目使用权面积1836.4m2，建筑面积517.62 m2，销售油品为汽油和柴油，主要建设内容为站房、罩棚、油罐区、加油区及其他配套设施等。油罐区设置30m392#汽油储罐1个，30m395#汽油储罐1个，30m30#柴油储罐1个，柴油罐容积折半计为15m3，则总罐容积75m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）对加油站等级划分要求，本加油站为三级加油站。项目内不设置汽修、洗车等内容。
	分类

处理对象

对策措施

一

施工期

大气环境

粉尘

（1）施工场地内需要每天定时洒水，在风大日增加洒水次数及用量；

（2）运输车辆入场后应减速行驶或限速行驶；

（3）所有来往施工场地的多尘物料均用帆布覆盖；

（4）文明装卸及驾驶。

施工机械燃油废气

加强管理

水环境

施工废水

经一个5m3污水收集沉淀池收集沉淀池处理后，回用于场地洒水降尘，不外排。

生活污水

与施工废水一起经一个5m3污水收集沉淀池收集沉淀池处理后，回用于场地洒水降尘，不外排。
声环境

施工机械噪声

（1）合理安排施工时间，制定施工计划，施工作业应避开人群休息时间夜间22：00—次日6：00，特殊情况（如浇灌）需要在人群休息时间施工时，必须报经有审批权的环保部门批准，并告知周围居民，取得谅解后，方可施工；

（2）合理布局施工场地，施工高噪设备设置在远离关心点的一侧，充分利用噪声的自然衰减性能减小噪声影响；

（3）运输材料车辆进入施工现场时应减速，禁止鸣笛；

（4）设置临时声屏障，对相对规定的机械设备尽可能的设置操作棚。

固废

生活垃圾、建筑垃圾及土石方
施工过程中产生的土石方，全部用于回填；

建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，不能利用的及时收集并统一清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃；
（3）生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。

二

运营期

大气

环境

非甲烷总烃

（1）卸油油气排放控制措施

①应采用浸没卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；

②卸油和油气回收装置接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接口和帽盖；

③连接软油管应采用DN100mm的密封式快速接口与卸油车连接，卸油后连接油管内不能存留残油；

④所有油气连接管线排放口应按GB50156的要求设置压力（真空阀）；

⑤连接排油气管的地下关系应坡向油罐；

⑥设油气回收装置等；

⑦避开交通运输高峰时卸油，并加强项目区内的绿化工作。

（2）回收系统

  设置二级油气回收系统。
（3）储油油气排放控制措施

①油气线管和所联系的阀门、快接头以及其它相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气；

②埋地油罐应采用电子式液位计，选择具有侧漏功能的电子式液位测量系统；

③应采用符合相关规定的溢油控制措施。

（4）加油油气排放控制

①加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；

②油气回收装置应坡向油罐，坡度不小于1%；

③加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；

④当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时不应再向油箱内加油。

（5）出现跑、冒、滴、漏现象时的处理方法

①通知消防队，监护泄漏区域，防止引起火灾、爆炸；
②确定泄漏源的位置，采取相应措施以尽量控制、减少成品油的泄漏量；
③停止输油作业，然后关闭所有阀门；
④组织抢修队进行抢修；
⑤如果遇到加油机发生故障和发生危及加油站安全的情况时，应立即停止加油。发生跑、冒、洒油料时，必须对泄漏出的成品油应及时进行清理，清理完现场后，加油车辆方能离去。
食堂油烟
食堂油烟产生量较小，经油烟机处理后经烟气管道排放。
汽车尾气

加强管理。
水环境

生活污水、食堂含油污水、地坪含油废水
本项目产生的食堂废水经隔油池处理后与其余生活污水一同排入化粪池，加油区地面清洁废水由油水分离池处理，所有废水最终由一体化污水处理设施处理后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化标准后用于厂区绿化和洒水，不外排。

声环境

噪声

（1）加强管理；

（2）进入项目加油的车辆减速慢行、禁止鸣号；

（3）在项目区设立明显的减速慢行、严禁鸣号的标志。

固体

废弃物

使用后的废油泥、油渣、沾油消防沙、生活垃圾

运营中项目区内生活垃圾经过垃圾桶收集后，统一收集后交由当地环卫部门处理，化粪池和一体化污水处置设备产生的污泥委托当地环卫部门处理；
废油泥、油渣、沾油消防沙危废暂存间暂存后委托有资质的单位处置；处置率为100%。
其他

/

在项目区醒目位置设置禁烟、禁火的警示牌。

                                                                                              


