昆明市生态环境局石林分局关于对《石林生态工业集中区基础设施建设项目》、《石林县昆月大理石厂石材加工改建项目》等5个项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石林生态工业集中区基础设施建设项目 | 石林县生态工业集中区核心区 | 石林工业开发投资有限公司 | 云南适新环保科技有限公司 | 项目总占地面积185309.27m2，总建筑面积185642.48m2，其中厂房建筑面积128355.84m2（共16栋）、仓库建筑面积25423m2（1栋）、研发后勤服务建筑面积26901.64m2（共4栋，项目容积率为1.002，建筑密度33.75%，绿地面积36024.47㎡，绿地率19.44%。同时配套道路、给排水、电力、电信、污水处理设施等设施。 | （1）大气影响 项目投入运行后，根据业主提供资料，本项目拟引进的企业主要为旅游商品加工产业、绿色保健产品产业、高新技术产业、生物与制药产业、食品加工类产品生产销售、技术研发、产品加工、设备制造等生产加工内容。运行期产生的废气主要为生产废气，楼层公共卫生间、垃圾房、化粪池、中水处理站异味，以及机动车车辆尾气。 项目建成后，生产过程中生产废气主要是原材料裁剪过程产生的粉尘。由于具体入驻企业尚不能确定，废气产生量不确定。项目标准厂房在建设过程中不考虑建设集中的废气处理装置，因此，建设方在招商过程中需告知租用或购买厂房的业主，需自行安装废气处理装置。企业入驻标准厂房后，须另行办理环评手续，产生的废气污染物必须按建设项目环境影响评价提出的对策措施处理后达标排放。 项目生产过程中材料裁剪过程会产生少量的颗粒物，该工序在车间内进行，产生的颗粒物粒径较大，通过重力沉降颗粒物大部分沉降在车间内，外排的颗粒物很少。今后入驻企业可根据自身生产条件，采取有效收尘措施，确保粉尘达标排放。为此，项目应于每栋厂房统一设置内置排烟管道及排气口。 地面停车位周围环境开阔，大气扩散条件相对较好，有利于大气污染物的稀释扩散，车辆废气在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的空气环境质量影响小；项目楼层公共卫生间、垃圾房、化粪池、中水处理站投入使用时将产生少量的异味，通过加强清扫频次、空气扩散、绿化吸收后环境影响可以接受。 针对以上污染物采取相应对策措施后，项目运行期对大气环境影响很小。 （2）水环境影响 项目采用雨污分流制排水系统，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。 非雨天生活废水经本项目自建化粪池、中水处理站处理达到GB/T19923-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的绿化标准后回用于项目区绿化。 雨天生活废水经本项目自建化粪池、中水处理站处理达到GB/T19923-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的绿化标准后暂存于暂存池内，晴天用于项目区绿化。对地表水环境影响较小。 （3）声环境影响 项目产生的人群活动噪声经绿化降噪和距离衰减后对声环境影响小，通过在项目区内道路各拐点处设置禁止鸣笛的标识以及限制时速的标识，有效降低车辆噪声对外环境的影响；项目水泵、风机等设置布置在水泵房内，且采取了减震等措施处理后对声环境影响小。 入驻企业生产过程产生的噪声源可能来自机械设备。根据工程分析，该部分噪声经墙体隔声、距离衰减及厂区四周植物隔挡后对声环境影响不大。 （4）固体废物 项目拟设置垃圾箱，生活垃圾收集后交予环卫部门定期清运。入驻企业的主要废弃物是原辅材料边角料、废包装材料以及生活垃圾。生产设备维护过程中会产生少量废机油，入驻企业根据自身需求设置危险废弃物暂存间，并委托有资质的单位进行清运处置。上述固体废弃物可以回收综合利用的回收，不可回收的委托环卫部门清运，对外环境较小。 |
| 2 | 石林县昆月大理石厂石材加工改建项目 | 云南省昆明市石林县西街口镇大雨布宜村 | 石林县昆月大理石厂 | 云南适新环保科技有限公司 | 项目在原有项目建设用地之上进行改扩建设，不新增用地。项目总用地面积约20000m2，总建筑面积5000m2。本次项目改扩建主要为更换原有大切割机一台，桥切割机一台，将原有堆料场新建雕刻车间一间（300m2），废石料破碎处理车间一座（1000m2），综合办公室两间（130m2）及配套设施。 | （1）水环境影响 项目施工期废水沉淀处理后循环回用，不外排，对环境影响很小。施工期生活污水通过旱厕处理后用于农田施肥，基本不会对环境造成影响。 项目营运期会产生一定量的生产废水，在严格按照所提出的措施实施后，能做到废水不外排；粪便经旱厕收集后，由当地农民定期清掏，用作农肥还田还林，不外排。因此，本项目不会对当地水环境产生明显影响。 项目浆塘进行防渗处理，项目危废暂存间采用防渗混凝土+HDPE膜（1.5mm厚、渗透系数不高于1.0×10-11cm/s的HDPE膜作为防渗层），防止项目废水渗漏对地下水造成污染。 （2）大气环境影响 施工期对大气环境的影响主要源于燃油动力机械尾气、扬尘等。由于施工属于暂时性行为，且使用数量不大，因此其污染物排放量不大，对大气环境的影响不明显。建议采取加强施工机械的管理和维修、提高正常使用率、及时洒水等抑尘措施来减缓不利影响。 营运期大气污染物的排放源包括石材加工粉尘、汽车尾气等。切割车间、打磨及破碎采取湿法作业，封闭厂房内加工，产生的粉尘量很小，浓度小于1mg/m3，粉尘浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度，能够做到达标排放。对项目所在区域环境没有明显的不利影响。 （3）声环境影响 由工程分析可知，本项目噪声主要来源于切割机刀具与石材摩擦产生的噪声、破碎机器及其他机械设备运转时候的噪声，主要为雕刻机、磨光机、破碎机等机械噪声，其噪声源类型为固定噪声源。 本项目通过采取有效合理的噪声治理措施，能确保厂界噪声达标，项目运营对周围的声环境影响很小。 （4）固体废物 本项目加工过程产生的废边角石料经过碎石破碎生产线破碎后作为建筑材料外售；浆塘底泥干化后外运项目石材开采点回填；除尘器粉尘外售至建筑公司；办公和生活垃圾由当地市政环卫部门统一清运；机修危废统一收集交由具有危废处置资质的单位处理。 本项目产生的固废去向明确，措施有效，可有效地防止固体废弃物对环境的二次污染，对项目所在环境造成的影响很小。 |
| 3 | 石林中图新能源科技有限公司中图加油站建设项目 | 石林县板桥街道办邓家山村旁、大叠水旅游专线东侧 | 石林中图新能源科技有限公司 | 云南适新环保科技有限公司 | 项目总占地面2738.03m2，构筑物占地面积803.8m2，总建筑面积672.7m2。主要建设储罐区、卸油区、站房、加油区及相关配套设施设备。站房为两层砖混结构建筑，其中一层为办公室、便利店、配电间、机柜间、卫生间；二层为值班室、餐厅、员工备餐间、卫浴间、杂物间。 本项目设置地埋式FF双层油罐4个，其中设有2个30m3的汽油罐、1个50m3的汽油罐、1个50m3的0#柴油罐，总储油量为135m3（柴油折半计算）。加油站设4个加油岛，每个加油岛上布置一台四枪加油机，均采用潜油泵供油方式。根据建设单位提供资料，项目主要销售产品为汽油及柴油，年销售汽油3300t/a，0#柴油1200t/a，共计年销售总量4500t/a。 | （1）水环境影响 项目产生废水主要是员工生活费、外来人员废水、冲地废水。根据分析，废水排放量为1.3m3/d，合计473.315m3/a。项目初期雨水经雨水排水沟收集，三级油水分离池隔油后，排入站外市政管网内，食堂含油污水经隔油池处理后与其他员工生活污水及外来人员冲厕废水一起进入化粪池预处理，地面清洁废水经油水分离池预处理，上述处理后废水均处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准后排入市政管网，最终进入石林县污水处理厂处理，不外排，对周围地表水环境影响较小。 （2）大气环境影响 本项目运营期大气污染源主要来源于汽车尾气和油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃。 采取相应的措施后，非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996表2标准非甲烷总烃≤4mg/m3的标准要求，对周围敏感点及大气环境影响很小；厨房油烟经抽油烟机净化处理后排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的有关规定即排放浓度≤2mg/m3，对周围敏感点及大气环境影响很小；车辆尾气、备用发电机尾气和化粪池臭气经稀释扩散后对大气环境影响很小。 （3）声环境影响 项目区噪声经叠加后，噪声在昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60 dB(A)）和4类标准（昼间70dB(A)）的限值要求；在夜间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（夜间50 dB(A)）和4类标准（夜间55 dB(A)）的限值要求。本项目运营过程中声环境保护目标的声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）的限值要求。 项目运营期噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物 项目投入使用后，固体废弃物主要为生活垃圾、隔油池废油、油渣、油泥、滤网、化粪池污泥和污水处理站污泥。 ①生活垃圾产生量为11.68t/a，站内设置垃圾回收桶，平时产生的生活垃圾送至垃圾桶内，分类集中收集后，委托当地环卫部门定期清运处置； ②化粪池污泥和污水处理站污泥：产生量约0.8t/a，脱水后放垃圾桶内，集中收集后，委托当地环卫部门定期清运处置； ③项目运行后加油岛场地汽油、柴油滴漏用消防沙吸附处理，沾油的消防沙产生量约为0.03t/a，集中收集暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置； ④沾油擦布产生量约为0.03t/a，集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置； ⑤项目运行后油罐清洗产生的废油液、油渣、油泥等约0.1t/a，委托有资质单位定期清洗处置； ⑥项目运行后加油机更换下的滤网产生量约为0.05t/a，集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置； ⑦油水分离池的浮油和含油污泥年产生量约0.02t/a，及时收集，委托有资质单位处置； 综上所述，本项目固废去向明确，且均得到有效的处理、处置，固废处置率为100%，不会对当地环境造成不良影响。 （5）土壤 本项目土壤影响类型主要为大气沉降影响、入渗影响和地面漫流影响，防止大气沉降影响，加油站设置油气回收装置，规范的加油作业和及时维护设施设备等措施来减少油气废气的产生量。根据项目区的地形特点优化地面布局，在加油区四周设置导流沟，用于收集加油区地面清洁废水，导流沟与油水分离池相连，将收集到的废水排入油水分离池处理。项目的地面采取混凝土硬化，项目的导流沟、油水分离池、危废暂存间、储油罐、输油管线等采取防渗处理。项目储油罐采用双层FF卧式，油罐埋地设置于油罐池内，油罐采取防渗、防漏、防腐等处理。各油罐池内均需设检测立管，定期检查油罐是否泄漏，并记录备案。项目危废暂存间应设置成封闭式。采取以上措施后，运营期项目对土壤环境的影响在可接受范围内。 |
| 4 | 昆明市石林县巴江桥至三板桥段巴江水环境综合治理项目 | 石林县巴江桥至三板桥段 | 石林彝族自治县住房和城乡建设局 | 云南适新环保科技有限公司 | 河道拓宽长度10m（增加水域面积6400m2），清淤长度800m（10000m3），河堤加固800m（3200m3），生态护坡3957.98m2，铺设污水管道长度800m，污水廊道长度183m，建设商业建筑面积为7120m2，其中建筑基底面积为3560m2，建设景观绿化（含硬地）70523m2。 | 1）水环境影响 运营期产生的废水主要为生活污水、食堂废水、商业废水、冲厕水，食堂废水经隔油池废水处理后与其他生活废水等一起排入化粪池处理，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）等级标准后排入市政管网，最终汇入石林县污水处理厂进行处理后排放。 2）大气环境影响 运营期废气主要为食堂油烟、化粪池异味、垃圾收集点异味、公厕异味，食堂油烟通过安装油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关要求后通过烟囱排放，化粪池异味、垃圾收集点异味、公厕异味为无组织排放，通过大气稀释后对周边环境影响较小。 4）噪声环境影响 项目运营期产生的噪声为社会生活噪声，会话的声级范围在60~70dB(A)。经距离衰减后对周边敏感点产生的影响较小。 4）固废环境影响 运营期固体废弃物的主要为生活垃圾、化粪池污泥，生活垃圾利用垃圾桶收集后统一外运处理。化粪池污泥委托环卫部门清掏处理，项目产生的固废100%对周边环境产生的影响较小。 项目为河道治理工程，施工期各类环境影响较为集中和突出，可采取相应环保措施减缓，工程施工结束后，各种影响即消除。项目污染物对周围环境的影响是短暂、可逆的；项目建设从环境影响方面分析是可行的。本项目的建设对该地区生态系统物种的丰富度和生态功能影响较小。 |
| 5 | 石林县西城区B地块2020年公共租赁住房建设项目 | 石林县西城区狮子山路旁 | 石林彝族自治县住房和城乡建设局 | 云南适新环保科技有限公司 | 拟建项目为在B地块范围第4、5栋建筑单体，总建筑面积17816.42平方米，公租房建筑面积为16503.87平方米，配套商业（不设置餐饮业）及公共服务设施面积1312.55平方米，容纳租户户数为300户。 | 1）环境空气 ①安装油烟净化器。 ②项目区内的垃圾收集桶收集的生活垃圾及时清运，降低异味影响。 ③化粪池、污水处理站定期清掏。 ④项目停车场周围应设置绿化带。 ⑤确保绿化带和绿地率落实到位，以便充分利用绿化林带隔离和净化空气污染。 （2）水环境 ①项目运营期排水系统为雨、污分流制。雨水经厂区内雨水管网外排项目区外沟渠。项目区市政污水管网建设完成前，项目产生综合废水经化粪池处理、自建污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的绿化标准后委托石林彝族自治县城市管理局每天清运用于石林县绿化浇灌，不外排。项目区市政污水管网建设完成后，经自建污水处理厂处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中标准限值，排入项目区市政污水管网，后排入石林县污水处理厂处理后外排。 ②化粪池设置各栋大楼化粪池一座，4栋楼设置一个化粪池，设计容积为42 m3/d；5栋设计一个化粪池，设计容积为32 m3/d，自建污水处理站设置处理规模为80m3/d。可保证废水能有足够的停留时间，达标排放。 ③加强运行期的污水排放监督，并设专人进行管理和监测。 （3）声环境 ①选用低噪声和符合国家噪声标准的设备。 ②对产生噪声的设备如水泵等应布置于单独的房间内，并且安装减震垫。 ③在项目区内设置限速和禁鸣标志，减小交通噪声影响。 （4）固体废物 ①本项目固体废弃物的处理严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，不对周围环境造成危害。 ②生活垃圾经垃圾收集房收集，由环卫部门每日清运。 ③ 化粪池污泥委托环卫部门定期清掏、清运。 将固废处理分为收集与处置两部分，处置以“无害化、减量化、资源化”为原则。垃圾的收集要全部袋装，密闭容器存放，固废处理率100%。 |