昆明市生态环境局石林分局关于对

《清水沟天然石材石雕厂技改项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清水沟天然石材石雕厂技改项目 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处新宅村委会清水沟村 | 石林县清水沟天然石材石雕厂 | 云南保兴环境科技咨询有限公司 | 清水沟天然石材石雕厂技改扩建项目总投资2100万元，占地面积52.55亩。项目建设钢屋架彩钢瓦车间2600平方米；购置电力设备一套、机器设备红外线大切机2台、红外线中切机2台、行吊2台、装载机2台、叉车3台、运输车辆等设备；新建环保设施设备、绿化美化工程。项目改造完后后，产能达到20万平方米以上/年。 | - 环境影响 - （一）施工期环境影响分析 （1）环境空气影响分析 项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、燃油废气、装修废气等。施工扬尘通过设置围挡、洒水降尘、易扬尘物料土工布覆盖等措施后可降低其影响；燃油废气、装修废气等产生量较少，项目区地势开阔，污染物经空气稀释扩散后对周围环境影响小。 （2）水环境影响分析 项目施工期产生的废水主要为施工人员生活废水、施工废水、地表径流等，生活废水经收集后、施工废水经沉淀后回用于项目施工场地内洒水降尘；地表径流主要污染因子为SS，通过设施截排水沟、沉砂池等收集沉淀后外排，对周围水环境影响小。 （3）施工噪声影响分析 项目施工期通过设置施工围挡，优化施工时序，夜间不施工，电锯、切割机等噪声设备在工棚内使用，装修材料定尺定料等措施后，对周围环境影响小。 （4）施工固废影响分析 施工期固废主要为废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾等，废弃土石方回填于场地平整；建筑垃圾清运至建设部门指定场所处置；生活垃圾由施工员工统一收集运至附近垃圾收集点，由专人进行清运处置；处置率100%，对周围环境影响小。 （5）生态影响分析 项目施工对生态环境的影响主要是减少区域植被、加剧区域水土流失，项目通过设置截排水沟、土工布覆盖等措施减缓水土流失，建成后硬化裸露地面及进行绿化，尽量恢复区域生态环境，减小生态环境影响。 （二）运营期环境影响分析 （1）废气 项目废气主要来源于加工粉尘及食堂油烟。 本项目采用湿法作业，并且加强通风和项目周围绿化的建设，经上述处理后，颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织监控浓度限值。 项目食堂油烟废气经除烟效率为60%的油烟净化处理器处理后，外排浓度小于2.0mg/m3，对周边大气环境影响较小。 因此，建设项目的废气污染物经过有效治理，不会对周围大气环境产生明显影响，能达到二类功能区标准。 （2）废水 项目排水实行雨污分流制。本项目生产废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；项目生活污水食堂废水经容积为1m3的隔油池处理后与其他污水一同进入加工区循环沉淀池，回用于生产，不外排，不会对外界环境产生明显影响。 （3）噪声 营运期的主要噪声源为生产设备及辅助设备运行产生的噪声。通过合理布置生产设备、基础减振和墙体衰减等措施后，本项目所在地厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区域标准中的要求。故项目噪声对周边环境影响较小，对敏感点影响不明显。 （4）固体废物 项目固体废弃物主要为废石材边角料、沉淀池沉渣、破损大切机锯盘、废机油、废油桶以及生活垃圾。生活垃圾由企业集中收集，由当地环卫部门统一清运处理；废石材边角料及沉淀池沉渣收集后外售综合利用；破损大切机锯盘交由供应商回收利用。废油等属于危险工业固体废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）和《危险废物转移联单管理办法》要求进行暂存、管理，定期交由有资质单位处置。因此，项目在产生的固体废物经有效处理、处置措施处理后，不会对周围环境产生直接影响。 在采取以上措施后，本项目固体废弃物对外环境的影响不大。 （5）生态 项目建设用地为荒地，周边为农村地区，为农村生态环境。项目周边不涉及生态保护区。近年来，由于长期的人类活动，周边已无大型哺乳类动物出现，也未发现有珍贵植物、珍惜动物等生态保护目标。运营期间做好固体废物处置、初期雨水收集等环保措施，并在厂区进行绿化，做好水土流失防治工作，能减少对生态环境的影响。对生态环境影响在允许范围内。 二、对策措施 1、大气环境 （1）厂房进行半封闭； （2）采用湿式加工，减少粉尘排放量； （3）加强项目区域的植被绿化，并加强运输道路的养护。 2、水环境 （1）生产废水经过加工区边集水沟进入循环沉淀池（总容积为480m3，原项目容积为300m3，本次技改扩建新增180m3的循环沉淀池一套），沉淀后废水返回生产过程，沉淀的废渣出售给周期企业； （2）食堂废水经容积为1m3的隔油池处理后与其他污水一同进入加工区循环沉淀池，回用于生产，不外排； （3）按昆明市政府有关“禁磷”、“禁白”的要求，禁止使用含磷洗衣粉和含磷洗涤剂。 3、声环境 （1）对生产设备进行合理布局，设备安装时进行减震处理，设备均置于车间内使用； （2）对生产设备进行定期检修、维护，确保设备运转良好； （3）实行夜间不生产的工作制度； （4）在项目周围多种植降噪能力强的树木，搞好绿化等措施后对周围影响较小。 4、固体废物 （1）项目运营期产生的废边角料、沉淀池沉渣收集后定期出售给周围石材、石料加工厂； （2）破损大切机锯盘定期交由厂家回收； （3）生活垃圾、含油抹布收集后交由环卫部门进行处理； （4）项目设置1间危废暂存间，危废暂存间的设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，项目产生的废机油等收集后交由有资质的单位处理。 5、其他 将来项目内容、地点、规模若发生变化，其污染物产生和排放发生重大变化时，需要另行办理环保报批手续。 |