石生环复〔2021〕18号

关于对《云南省石林县建强石英砂厂普通建筑材料用石英砂矿环境影响报告表》的批复

石林县建强石英砂厂：

你单位委托云南建环环保科技有限公司编制的《云南省石林县建强石英砂厂普通建筑材料用石英砂矿环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

- 项目建设地点位于石林县鹿阜街道办事处螺蛳塘村响水箐，地理坐标为：经度：103.40005875，纬度：24.99111772。按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市非煤矿山转型升级实施方案的通知》（昆政办〔2016〕58号）文件要求，经石林彝族自治县自然资源局组织联勘联审后批准了石林县建强石英砂厂在原有矿区范围基础上扩大矿区范围，扩大后矿区范围由14个拐点坐标圈定，矿区面积扩大至0.0939km2，矿区生产规模扩大至29万吨/年，矿山生产年限8.38年，含基建和减产时间，矿山总服务年限为9年。项目总投资124.1万元，环保投资52.1万元。

项目主要建设内容包含主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

- 项目露天采区四周应建设截排水沟，避免上游雨水冲刷开采区，采区内应建设满足容积的雨水收集池及沉砂池，初期雨水雨水经排水沟汇入沉砂池沉淀后进入雨水收集池，经沉降后存储用于场地洒水降尘；项目食堂废水经隔油池预处理后与生活废水进入沉淀池处理后回用于厂区洒水降尘，不得外排。

- 项目应采取有效的废气治理措施，严格控制施工机械及车辆产生的废气，运输车辆应采取有效的防治扬尘措施;在项目产尘量较大的露天采场区、排土场和表土场设置洒水降尘设施，日常加强对洒水装置的维护，保障设备正常运行;破碎加工生产线应设于厂房内，并对落料点、破碎、筛分等工艺生产点进行洒水降尘，筛分机设置防尘罩；成品堆场三面围挡，顶部覆盖，同时设置喷淋系统洒水控尘，项目无组织颗粒物厂界浓度应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），即:颗粒物周界外浓度最高点≤1.0 mg/m3。

项目食堂需安装集气罩、油烟净化器，油烟经处理后通过专用烟道引至楼顶排放，食堂油烟排放浓度应达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），即：油烟排放浓度≤2.0 mg/m3。

四、落实《报告书》中各项噪声防治措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50 dB（A）。

五、做好固体废物处置工作，项目开采过程产生的表土运至采空区用作绿化覆土，不零时堆放；生产设备维护产生的废机油、废机油桶等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规范要求设置危废暂存间，危废暂存间的基础地面必须进行防渗处理，并设置规范标识。危险废物委托有资质的危险废物处理单位进行处置，并按《危险废物转移联单管理办法》的要求，填写危险废物转移联单并整理好台账资料备查；应根据布局合理设置垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后定期外运至附近村寨垃圾收集点，交由环卫部门统一处理；旱厕定期委托当地农民清掏作为农家肥。项目产生的固体废弃物应分类收集、综合利用率应达到100%。

六、项目运营期和闭矿后应严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651-2013）中要求进行运营管理，对项目采场、表土场等进行生态恢复。

七、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

八、按照《排污许可管理办法（试行）》、《建设项目环境保护管理条例（新修订）》，项目在通过环境影响评价审批之后要及时申请排污许可证，严禁无证排污；项目在运行三个月以内要进行环保验收。

九、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局石林分局

2021年5月17日

______________________________________ _______________

昆明市生态环境石林分局              2021年5月17日印发