目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	70

六、结论	733

附表：建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1  项目所在地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目所在区域水系图

附图4  项目与月湖水库水源区保护区位置关系图

附图5  项目与石林风景名胜区位置关系图

附图6  项目与中国南方喀斯特保护管理规划——石林喀斯特遗产地分区的位置关系示意图

附图7  项目与黑龙潭水源保护区关系图

附图8  项目监测布点图

附图9  项目区水文地质图

附件：

附件1  委托书

附件2  投资项目备案证

附件3  建设单位营业执照

附件4  项目初审意见表

附件5  云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿建设项目环境影响报告书的批复

附件6  现状检测报告

附件7  信息公示截图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1000万吨砂石骨料环保生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-530126-30-03-053079 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨艳红 | 联系方式 | 15887271897 |
| 建设地点 | 云南 省 昆明 市 石林 县 鹿阜 街道 大老挖村九石阿专线东部 |  |  |
| 地理坐标 | （ 103 度 26 分 27.696 秒， 24 度 47 分 0.968 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 建筑用石加工（C3032） | 建设项目 行业类别 | 56、砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石林彝族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 18000 | 环保投资（万元） | 496.86 |
| 环保投资占比（%） | 2.76 | 施工工期 | 2021年1月~2021年6月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：受料仓、破碎车间、除土车间、筛分车间、4个成品储罐、废土堆放区、地磅站、配电房、空压机房、运输公路和部分配套的废气治理措施已建成。 | 用地（用海） 面积（m2） | 32640 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《石林彝族自治县月湖水库水源区保护管理办法》的符合性分析 月湖水库总库容1100万m3，属中型水库，水面面积2.45km2，死库容145.6万m3。控制径流面积36.63km2(本区21.13km2，引流15.5km2)。设老挖、月湖、天生关、跃宝山4座输水兼挡水涵闸，及其与之配套总长46km的3条输水渠道，自流灌溉水田3300亩。库区周边有抽水站4座，提水灌溉水田2220亩，旱地灌溉1.2万亩，兼顾库区周边7000人饮用水源的备用水源。月湖水库系天然湖泊改建而成，水库蓄水主要靠雨布宜、寨黑和西街口三条引水沟引水，多年来是从杨溪水库和威黑水库调水补给。 依据《石林彝族自治县月湖水库水源区保护管理办法》，月湖水库水源区保护管理范围东至威黑水库，西至水塘铺村老横山，南至大老挖村，北至茂舍祖村小黑龙潭。水源区保护管理范围划分为水库管理区、一级保护区和二级保护区。其中：水库管理区包括水库正常蓄水位以下的全部面积；一级保护区为水库正常蓄水线以上水平距离50m～100m和引水渠两侧3m～5m范围；二级保护区范围包括一级保护区以外的本区径流区和引流径流区。根据现场调查，项目区域径流流向从寨黑绿塘子至尾博邑至响水箐至黑龙潭，本项目距离月湖水库水源区二级保护区5037m，不在月湖水库水源区保护区内（详见附图4）。因此，项目符合《石林彝族自治县月湖水库水源区保护管理办法》中的相关规定。 2、与《石林彝族自治县黑龙潭水库水源区保护管理办法》的符合性分析 石林县自来水厂的原水取自黑龙潭水库，2006年6月，经县第十四届人民政府第十三次常务会议通过后，以石政发〔2006〕14号文印发执行。 根据《石林彝族自治县黑龙潭水库水源区保护管理办法》，黑龙潭水库水源区范围可分为一级保护区和准保护区。 1）水源区的划定 水源区保护管理范围分地表径流区和地下径流区。 ①地表径流区：东自黑龙潭水库东大门沿进尾博邑村公路至林场、响水箐一带东面山的分水岭；西自黑龙潭水库西大门沿进马石坎村公路西面山的分水岭；北自大凹子分水岭；南边为水库大坝，总面积2km2。 ②地下径流区：从寨黑绿塘子至尾博邑至响水箐至黑龙潭；从月湖至老挖至尾博邑至黑龙潭；从月湖村至月湖至水塘铺至清水塘至黑龙潭。 2）水源区的保护分区 水源区范围划分为一级保护区和准保护区。一级保护区为黑龙潭水库的地表径流区；准保护区为黑龙潭水库的地下径流区。 本项目位于黑龙潭水库水源区准保护区范围内，与《石林彝族自治县黑龙潭水库水源区保护管理办法》符合性分析具体如下： 表1-1 与《石林彝族自治县黑龙潭水库水源区保护管理办法》符合性分析 《石林彝族自治县黑龙潭水库水源区保护管理办法》; 项目实际情况; 相符性. 在一级保护区内禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建向水体排放污染物的建设项目及与供水设施、保护水源无关的建设项目；（二）设置油库、炸药库、化学物品库和向水体排放污水；（三）堆置和存放工业废渣、生活垃圾、粪便及其他废弃物；（四）建造坟墓、安埋遗体；（五）取土、采石、采砂、采矿、开荒、放牧；（六）设置旅游码头、旅游娱乐设施及饮食服务项目；（七）水库内网箱养鱼、肥水养鱼、毒鱼、炸鱼、电鱼、游泳、钓鱼等；（八）水库内洗刷车辆、衣物和其他器具等；（九）在25度以上坡地种植农作物；（十）倾倒、坑埋含有毒、有害和放射性物质的残液和残渣；（十一）烧山、烧炭、烧香、烧纸、烧火土等破坏植被和可能诱发山林火灾的活动; 项目不在该区域内; /. 在准保护区内禁止下列行为：（一）新建化工、造纸、制革、酿造、电镀、印染、炼油、炼焦等对水质有严重污染的建设项目；（二）利用溶洞、裂隙、凹地倾倒工业废渣、废水、生活垃圾、粪便、放射性物质、有毒化学品及其他废弃物；（三）使用剧毒和高残留农药；（四）破坏水源保护植被和水源涵养林木的活动; 项目为石料破碎项目，位于黑龙潭水库水源区准保护区范围内，不涉及在黑龙潭水库水源区准保护区内禁止的活动范围; 符合. 对准保护区内超过排污标准的现有工业、饮食服务业等单位应当限期治理，对经治理仍超标准排污的，责令其停产、转产或迁出; 本项目为石料破碎项目，项目运营期废气、噪声可做到达标排放，废水不外排、固废处置去向合理; 符合. 综上分析，本项目符合《石林彝族自治县黑龙潭水库水源区保护管理办法》中的相关规定，且石林彝族自治县水务局已于2020年7月3日同意项目选址（见附件4）。 3、与《昆明市石林风景名胜区保护条例》、《云南石林风景名胜区总体规划（修编）》（2003-2020）、《世界地质公园申报综合报告—中国云南省昆明市石林世界地质公园》和中国南方喀斯特—石林喀斯特遗产地相符性 根据《昆明市石林风景名胜区保护条例》和《云南石林风景名胜区总体规划（修编）》（2003-2020），石林风景区的景区保护分为特级保护区、一级保护区、二级保护区和三级保护区。其中特级保护区总面积44.96km2，一级保护区总面积62.10km2，二级保护区总面积107.21km2，三级保护区总面积135.73km2。根据调查，本项目位于石林国家级风景名胜区三级保护区东侧1330m，项目不在昆明市石林风景名胜区范围之内（详见附图4）。 根据《世界地质公园申报综合报告——中国云南省昆明市石林世界地质公园》，石林世界地质公园的面积为350km2，与石林风景名胜保护区划分范围一致，其内共划分为四级保护区。其中特级保护区总面积为45.02km2，一级保护区总面积为69.94km2，二级保护区总面积为121.61km2，三级保护区总面积为113.46km2。根据调查，本项目位于石林世界地质公园三级保护区东侧1330m，项目不在石林世界地质公园保护范围之内。 石林喀斯特世界自然遗产地于2007年申报成功，根据《世界遗产公约自然遗产——中国南方喀斯特》石林喀斯特遗产地总面积120.70km2，缓冲区总面积229.30km2，共计350km2。根据调查，本项目位于石林喀斯特遗产地保护区缓冲区东侧2500m，项目不在石林喀斯特遗产地保护范围之内（详见附图5）。 4、与“三线一单”符合性分析 中华人民共和国环境保护部环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，具体情况如下： （1）生态保护红线 根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）于发布云南省生态保护红线的通知》(云政发[2018]32号)(以下简称《通知》)，从《通知》知道《云南省生态保护红线》已经国务院同意，现已发布，对全省各市区的生态保护红线进行了划定。项目区不在《云南省生态保护红线》功能区范围内，见附件4。 根据《云南省生态红线》的划定对象，将自然保护区、国家公园、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区(核心景区)、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、重点城市集中式饮用水水源保护区的一二级保护区、水产种质资源保护区的核心区、九大高原湖泊的一级保护区、牛栏江流域水源保护核心区和相关区域、重要湿地、极小种群物种分布栖息地、原始林、国家一级公益林、部分国家二级公益林及省级公益林、部分天然林、相对集中连片的草地、河湖自然岸线和海拔3800米树线以上区域，以及科学评估结果为生态功能极重要区和生态环境敏感极重要区划入生态保护红线。本项目位于石林县鹿阜街道办事处大老挖村九石阿专线东部，位于黑龙潭水库准保护区，石林彝族自治县水务局已于2020年7月3日同意项目选址。项目位于石林国家级风景名胜区三级保护区东侧1330m，位于石林世界地质公园三级保护区东侧1330m，位于石林喀斯特遗产地保护区东侧2500m，即不在《生态保护红线》确定的生态红线范围之内，因此项目建设符合生态红线要求。 （2）资源利用上线 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。本项目运营过程中消耗一定量的电能、水资源、灰岩等资源，资源量充足，均不会达到资源利用上线。本项目建设期间通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，较好地贯彻了清洁生产原则。 （3）环境质量底线 项目所在区域环境空气根据昆明市生态环境局发布的《2019年度昆明市生态环境状况公报》，项目区域空气质量能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012）修改单二级标准，项目所在区域为达标区。地表水、声环境等环境现状均能满足相应的标准要求。根据预测，严格采取设计及本环评所提措施后，项目施工及运营期对外环境的影响较小，不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。 （4）负面清单 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类和淘汰类项目，取得投资项目备案证。符合地方政策要求。根据环境影响分析，严格采取设计及本环评所提措施后，项目实施对外环境的影响小。 综上，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 5、产业政策相符性分析 本项目为石料破碎加工项目，对照国家发展和改革委员会第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，本项目不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目，故属于允许类建设项目类别。因此，本项目的建设符合国家有关产业政策。 6、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中Ⅰ类一般工业固体废物贮存场合理性分析 项目在除土车间东北侧设有1个废土堆放区，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中Ⅰ类一般工业固体废物贮存场的选址要求，比对废土堆放区的实际情况，结果见表1-2。 表1-2 废土堆放区的选址合理性 选址要求; GB18599-2001及修改单; 废土堆放区实际情况; 符合性. 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求。; 项目处于农村区域，不在昆明市城市总体规划的规划范围内。; 符合. 应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。; 距离最近的村子寨黑村约2910m，根据影响分析对村庄影响小。; 符合. 应选在满足承载力要求的地基上，以免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。; 废土堆放区选址区无地基下沉现象。; 符合. 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。; 废土堆放区不在断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。; 符合. 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。; 不在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。; 符合. 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。; 废土堆放区距离石林国家级风景名胜区1480m。; 符合. 从表1-2可看出，项目区废土堆放区的选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中对Ⅰ类一般工业固体废物贮存场的选址要求。 7、选址合理性分析 本项目位于石林县鹿阜街道办事处大老挖村九石阿专线东部，项目区西北侧20m处为田敏家碎石厂，项目区西南侧35m处为云南磐亿建材有限公司石材加工厂，项目区西侧250m处为太阳能发电厂，项目区东侧310m处为项目周边采矿区。本项目离周边居民区较远，2km范围内无环境敏感点，项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。 根据项目初审意见表可知，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域，项目不涉及生态红线，项目位于黑龙潭水库水源区准保护区范围内，同意选址。本项目位于矿区范围以内，用地范围不涉及使用林地，故本项目选址可行。 综上，本项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿最初于2007年9月13日办理了采矿许可证，证号为：5301260749006，有效期：2007年9月至2010年9月，开采矿种为：建筑石料用灰岩，采用露天开采，矿山名称：北大石材厂乃拉扎布大理石矿，生产规模为3.00万吨/年，项目负责人：薛荣华，矿区面积0.9404km2，开采深度由1940米至1906米标高，共有25个拐点圈定。2010年9月采矿证到期后，北大石材厂均依法办理了采矿证延续手续，并换发了新采矿许可证，（采矿证号：C5301262010097120074742，矿区面积0.9404km2，采矿许可证的开采矿种、矿区面积均未发生变化，生产规模变更为0.50万立方米/年，开采标高1940～1906m，有效期自2014年9月9日至2019年9月9日）。后由于资金、效益等各种原因，由昆明市土地和矿业权交易中心审核验证，薛荣华将北大石材厂乃拉扎布大理石矿，采矿证号：C5301262010097120074742转让给云南磐亿建材有限公司。2019年9月16日，由于采矿权到期，云南磐亿建材有限公司依法对采矿权申请延续，并取得了采矿许可证，（采矿证号：C5301262010097120074742，矿区面积0.7377km2，采矿许可证的开采矿种、开采方式、开采标高均未发生变化，生产规模变更为1.35万吨/年，有效期自2019年9月16日至2024年12月16日），已开展环境影响评价并已取得由原石林彝族自治县环境保护局出具的环评批复文件（石环复[2018]18号）。 云南磐亿建材有限公司拟在云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿矿区内配套新建年产1000万吨砂石骨料环保生产线项目，主要生产公分石、公厘石、瓜子石、石砂、机制砂和石粉，项目原料主要来自自有矿山、项目周边矿山建筑用灰岩矿和云南磐亿建材有限公司石材加工厂产生的废石料（建筑用灰岩矿边角料）。 2、环境影响评价工作过程概述 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的要求，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中的“56、砖瓦、石材等建筑材料制造”，需编制环境影响报告表。 为此，云南磐亿建材有限公司委托我公司对“年产1000万吨砂石骨料环保生产线项目”进行环境影响评价工作。受委托后，我公司对现场进行了踏勘和资料收集，在对项目特点和环境影响因素进行分析的基础上，根据国家、云南省环境保护的有关规定和有关技术文件的原则、方法、内容和要求，编制了《年产1000万吨砂石骨料环保生产线项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批，作为环境管理的依据。 3、建设内容 根据建设方提供的总平面布置图及技术资料，项目建设用地范围位于云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿划定的矿区范围以内，不新增占地。项目总占地面积为32640m2，总建筑面积5217m2，建设年产1000万吨砂石骨料环保生产线1条及设备采购，建成后年生产规模达1000万吨砂石骨料。 项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目总占地面积为32640m2，总建筑面积5217m2，建设年产1000万吨砂石骨料环保生产线1条及设备采购，建成后年生产规模达1000万吨砂石骨料。 本项目主要建设内容及规模见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 主要内容; 备注. 主体工程; 受料仓; 位于项目区东南角，单层框架结构，占地和建筑面积均为1000m2，设置有1个回车场，1台板喂机、1台棒条预筛分给料机。; 已建. 破碎车间; 分为一破车间和二破车间，一破车间紧邻受料仓西侧，二破车间紧邻一破车间，均为单层框架结构，一破车间占地和建筑面积均为300m2，设置1台锤式破碎机；二破车间占地和建筑面积均为300m2，设置1台回料破碎机及1台皮带输送机。; 已建. 除土车间; 位于一破车间北侧，单层框架结构，占地和建筑面积均为110m2，设置1台除土筛。; 已建. 一级筛分车间; 位于二破车间西侧，单层框架结构，占地和建筑面积均为200m2，设置3台圆振动筛及1台皮带输送机。; 已建. 二级筛分车间; 位于成品仓库西侧，单层框架结构，占地和建筑面积均为200m2，设置3台圆振动筛及1台皮带输送机。; 已建. 成品仓库; 位于项目区东北侧，单层框架结构，占地和建筑面积均为857m2，设置5个仓容为7000t/个的成品罐，高度为20m，储存规格为20-31.5mm、10-20mm、5-10mm、0-5mm、0.075-4.75mm的石料。每个罐底下设置2个地磅秤，共10个地磅秤。; 20-31.5mm、10-20mm、5-10mm、0-5mm规格的储存已建，0.075-4.75mm的待建. 制砂间; 位于成品仓库西侧，单层框架结构，占地和建筑面积均为100m2，设置1台制砂机及1台皮带输送机。; 待建. 筛分间; 位于成品仓库西北侧，单层框架结构，占地和建筑面积均为180m2，设置1台制砂筛分机及1台皮带输送机。; 待建. 选粉间; 位于成品仓库西侧，单层框架结构，占地和建筑面积均为150m2，设置1台高效选粉机、1台送粉斗提机及1台皮带输送机。; 待建. 粉仓; 位于成品仓库西北侧，单层框架结构，占地和建筑面积均为100m2，设置1个仓容为50t的成品罐储存石粉，罐底下设置2个地磅秤。; 待建. 辅助工程; 运输公路; 场内新建运输公路长约1000m，路面宽度6m，碎石路面，运输公路占地面积6000m2。; 已建. 地磅站; 位于成品仓库以北430m处，露天布置，占地面积为100m2，设置2台地磅秤。; 已建. 办公生活区; 位于生产区东南侧，4层砖混结构，占地面积300m2，建筑面积1200m2。一层、二层用于办公，三层、四层用于住宿。; 待建. 食堂; 位于办公生活区东侧，单层砖混结构，占地和建筑面积均为40m2，每天提供3餐，员工30人均在厂区食宿。; 待建. 水冲厕; 1座，设置于办公生活区内，占地面积约20m2。; 待建. 配电房; 位于破碎车间西北侧，2层砖混结构，占地面积205m2，建筑面积410m2。一层为配件间，二层为操作间。; 已建. 空压机房; 位于配电房西侧，单层砖混结构，占地和建筑面积均为50m2。; 已建. 公用工程; 供水系统; 由老挖村自来水通过管道供入项目区，生产用水则来自雨天地表径流、经沉淀的生活污水等。; 依托矿山现有. 供电系统; 供电由附近村庄引入，由镇供电局供给。. 环保工程; 隔油池; 1座，容积为1.0m3，设置于食堂南侧，用于净化食堂产生的含油废水。; 待建. 化粪池; 1座，容积3.5m3，设置于办公生活区东侧，用于预处理生活污水。; 待建. 一体化污水处理站; 1座，处理规模不低于3.5m3/d，设置于化粪池东侧，处理工艺为AO生物处理工艺。; 待建. 油烟净化器; 1套油烟净化器，处理效率不低于60%。配备1根高于食堂屋顶1.5m的排气筒。; 待建. 垃圾桶; 4只，可移动式垃圾桶，设置于办公生活区，用于收集和临时存放生活垃圾。; 待建. 截排水沟; 梯形断面，顶宽0.7m，底宽0.3m，深0.3m，边坡比0.5，长度约为600m。; 待建. 初期雨水收集池; 设置于成品仓库东侧，容积为140m3，初期雨水经收集、澄清后用泵抽至项目区洒水降尘。初期雨水收集管沿废土堆放区和道路周边铺设。; 待建. 除尘设施; 一共设置15根生产废气排气筒。 ①卸料区三面围挡并安装顶棚，1扇风隔门，1个集气罩，1套布袋除尘器，1根15m高排气筒，排气筒编号DA001； ②预筛分给料机区域用全封闭，安装1套“SMF离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘”串联，配备1根15m高排气筒，排气筒编号DA002； ③一破和二破车间均用钢板全封闭处理，每个车间各安装1套“SMF离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘”串联，2个车间共用1根15m高排气筒，排气筒编号DA003； ④一级筛分用钢板全封闭处理，安装1套“SMF离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘”串联，配备1根15m高排气筒，排气筒编号DA004； ⑤二级筛分用钢板全封闭处理，安装1套“SMF离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘”串联，配备1根15m高排气筒，排气筒编号DA005； ⑥制砂机安装1台滤筒式除尘设备进行处理，经1根15m高排气筒排放，排气筒编号为DA006； ⑦筛分机安装1台滤筒式除尘设备进行处理，经1根15m高排气筒排放，排气筒编号为DA007； ⑧选粉机经自带的1套脉冲袋式除尘器处理，经1根15m高排气筒排放，排气筒编号DA008； ⑨20-31.5mm储罐安装1台滤筒式除尘设备和1台引风机，经1根15m高排气筒排放，排气筒编号DA009； ⑩0-5mm储罐安装1台滤筒式除尘设备和1台引风机，经1根15m高排气筒排放，排气筒编号DA010； ⑪10-20mm储罐安装1台滤筒式除尘设备和1台引风机，经1根15m高排气筒排放，排气筒编号DA011； ⑫5-10mm储罐安装1台滤筒式除尘设备和1台引风机，经1根15m高排气筒排放，排气筒编号DA012； ⑬0.075-4.75mm储罐安装1台滤筒式除尘设备和1台引风机，经1根15m高排气筒排放，排气筒编号DA013； ⑭0-0.075mm储罐安装1台滤筒式除尘设备和1台引风机，经1根15m高排气筒排放，排气筒编号DA014； ⑮除土车间用钢板全封闭处理，安装1台滤筒式除尘设备进行处理，经1根15m高排气筒排放，排气筒编号为DA015。; 序号①-⑤、⑨-⑫、⑮的除尘设施已建，⑥-⑧、⑬-⑭待建. 废土堆放区; 1个，位于除土车间东北侧，三面围挡和加盖顶棚，占地面积为2795m2。; 废土堆放区已建，还未进行围挡和加盖顶棚. 危废暂存间; 1间，占地和建筑面积均为5m2，设置于空压机房东南侧，内设2个专用危废桶，容积均为50L。 危废暂存间须进行重点防渗，要求如下：地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。粘土材料的渗透系数≤10-7cm/s，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。除对地坪地基采取上述防渗措施外，进一步采取如下的措施：危险废物暂存间采用防渗混凝土+HDPE膜（1.5mm厚、渗透系数不高于1.0×10-11cm/s的HDPE膜作为防渗层）作为防渗层。; 待建. 绿化; 绿化面积为3264m2，绿化率达10%。; 待建. 4、总平面布置 年产1000万吨砂石骨料环保生产线项目设置生产区及生活区，均位于矿区范围内。生产区由东向西依次设置有回车场、受料仓、一破车间、二破车间、配电室、空压机房和一级筛分车间，除土车间位于一破车间北侧，成品仓位于配电室北侧。由西南到西北依次设置有一级筛分车间、二级筛分车间、选粉间、制砂间、筛分间。废土堆放区位于除土车间东北侧。生产区四周设置截排水沟，东北侧设置初期雨水收集池。 生活区位于项目区东南侧，设置宿舍、办公室及食堂，配套设置隔油池、化粪池、一体化污水处理站。 项目总平面布置示意图见附图2。 5、生产规模及产品方案 本项目产品包括公分石、公厘石、瓜子石、石粉及粉末，方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产量（万t/a）; 规格（粒径）; 备注. 1; 公分石; 320; 粒径为20-31.5mm; 全部外售. 2; 公厘石; 320; 粒径为10-20mm; 全部外售. 3; 瓜子石; 150; 粒径为5-10mm; 50万t直接外售，其余加工成机制砂和石粉. 3.1; 瓜子石; 50; 粒径为5-10mm; 全部外售. 3.2; 机制砂; 80; 粒径为0.075-4.75mm; 全部外售. 3.3; 石粉; 20; 粒径为0-0.075mm; 全部外售. 4; 石砂; 210; 粒径为0-5mm; 全部外售. 6、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 年耗用量; 单位; 来源. 1; 建筑用灰岩矿; 1051.1577; 万t/a; 自有矿山、项目周边矿山建筑用灰岩矿和云南磐亿建材有限公司石材加工厂产生的废石料（建筑用灰岩矿边角料）. 2; 水; 21346.1; m3/a; 自来水供给. 3; 电; 456.19; 万kW▪h; 镇供电局供给. 7、主要设备 项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 主要生产设备 序号; 名称; 单位; 数量; 型号. 1; 板喂机; 台; 1; BZ240-7. 2; 棒条预筛分给料机; 台; 1; JSZD4526. 3; 锤式破碎机; 台; 1; JSPCD2626. 4; 皮带输送机; 台; 6. 5; 除土筛; 台; 1; 2JSYZ2680. 6; 圆振动筛; 台; 6; 2JSYZ3680. 7; 回料破碎机; 台; 1; JSPCD1820. 8; 制砂机; 台; 1; VSI1150. 9; 制砂筛分机; 台; 1. 10; 高效选粉机; 台; 1. 11; 送粉斗提机; 台; 1. 12; 除尘器; 套; 16. 13; 水泵; 台; 1. 8、劳动定员与工作制度 （1）劳动定员 项目劳动定员30人，员工食宿均在项目区内解决。 （2）工作制度 项目年工作300天，每天2班，每班工作时长为6小时。 9、环保投资 项目规划总投资18000万元，其中环境保护投资为496.86万元，占总投资的2.76%。环保投资明细见表2-5。 表2-5 环保投资一览表 单位：万元 序号; 投资项目; 规模; 投资; 备注. （一）施工期环境保护投资. 1.水环境保护措施. 1.1; 施工期废水沉淀池; 1座，容积30m3; 2.6. 1.2; 沉砂池; 1座，容积15m3; 1.5. 1.3; 排水沟; 长约600m; 3.0; 运行期沿用. 2.环境空气保护措施. 2.1; 洒水车洒水降尘; /; /; 依托矿山. 3.固体废弃物保护措施. 3.1; 生活垃圾收集桶; 2只; 0.08; 运行期沿用. 3.2; 旱厕; 1间; 0.5; 运行期沿用. 施工期小计; 7.68. （二）运行期环境保护投资. 1.水环境保护投资. 1.1; 隔油池; 1座，容积1m3; 0.2. 1.2; 化粪池; 1座，容积3.5m3; 0.6. 1.3; 一体化污水处理站; 1座，规模为3.5m3/d; 3. 1.4; 初期雨水收集池; 1座，容积140m3; 6. 2.大气环境保护投资. 2.1; 1台油烟净化器，1根高于屋顶的排气筒; 1套; 0.8. 2.2; 5套“SMF离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘”串联，配备4根15m高排气筒（其中一级和二级破碎共用1根，其它各1根）; 5套; 400. 2.3; 9套滤筒式除尘设备，配备9根15m高排气筒; 9套; 36. 2.4; 1套脉冲袋式除尘器，1根15m高排气筒; 1套; 4. 2.5; 卸料区三面围挡并安装顶棚，1扇风隔门，1个集气罩，1套布袋除尘器，1根15m高排气筒，1套晨雾系统洒水; 1套; 6. 2.6; 破碎机、筛分机、输送皮带等产尘工段均封闭处理; /; 8. 3.声环境保护投资. 3.1; 高噪声设备减振、隔声降噪措施; /; 2. 4.固体废弃物处置费用. 4.1; 危废暂存间（配套2只收集桶）; 1间，5m2; 2.5. 4.2; 生活垃圾收集桶; 4只; 0.08; 新增2只. 4.3; 固废清运处置费; /; 4.0. 4.4; 绿化; 3264m2; 16; 主体设计. 运行期小计; 489.18. 环境保护合计总投资; 496.86. 10、水量平衡 项目运行期间，用水单元包括生活用水、喷雾降尘用水、运输公路及堆场降尘用水，运输公路产生的初期雨水。 ①生活污水 项目劳动定员30人，年工作日300天，均在厂区食宿。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中城镇居民生活用水定额，耗用的新鲜水按100L/人·d计，用水量为3m3/d（900m3/a），污水产生系数以0.8计，污水产生量为2.4m³/d（720m3/a）。 项目区设有食堂，食堂建筑面积为40m2，本次环评食堂水量核算根据《云南省地方标准 用水定额》（GB53/T163-2019）表11中正餐服务用水量为14L/（m2·d），则项目的食堂用水为0.56m3/d，废水产生系数按0.8计，则废水产生量约为0.448m3/d。 综上，项目区员工生活污水产生量为2.848m3/d（854.4m3/a）。 ②环保除尘设备用水 项目原料卸料过程采取晨雾系统洒水降尘措施，晨雾系统共设置30个喷头，根据厂家美意环保科技有限公司提供的《智慧绿色矿山建设一体化设计方案》，用水量4-6L/h•个，环评取5L/h•个，用水量为0.14m3/h，每天生产12h，年生产300d，则用水量为1.68m3/d，504m3/a。用水全部蒸发损耗，无废水产生。 项目采用5套SMF离子泡沫抑尘系统对预筛分、破碎车间、筛分车间产生的粉尘进行控制。根据厂家美意环保科技有限公司提供的《智慧绿色矿山建设一体化设计方案》，单套SMF离子泡沫抑尘系统耗水量为1m3/h（12m3/d），则环保除尘设备用水总量为60m3/d，18000m3/a。此工序的用水主要通过蒸发及产品带走，无废水产生。 ③场地降尘用水 本项目场内运输道路、场内空地非雨天需要进行洒水降尘，洒水采用配备高压水枪的洒水车（依托矿区）进行，取水来源为初期雨水收集池内的澄清水和利用矿区洒水车从外部取水。场内每3小时进行1次洒水降尘，每天洒水3次。洒水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019）道路浇洒每平方米每次洒水2L，本项目场内道路面积约6000m2，则每次洒水量为12m3；其余空地面积约3369m2，则每次洒水量为6.74m3；则全场洒水降尘用水量为18.74m3/次、56.22m3/d。非雨天按245d计，则洒水量为13773.9m3/a。降尘洒水全部通过地面蒸发消耗，无废水产生。 ④绿化用水 项目绿化面积3264m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），非雨天绿化用水量按3L/(m2·次)计，一天浇灌1次，根据石林县气象情况，非雨天按245d计，则本项目绿化总用水量为9.79m3/d，全年用水量为2395.55m3/a。绿化用水全部蒸发和渗透，不产生废水。 ⑤初期雨水 雨季项目区运输公路将一定程度产生积水及冲刷雨水，雨水中会夹杂大量的悬浮物，需对初期雨水进行收集。初期雨水量采用以下公式计算： 暴雨强度公式参照昆明市暴雨强度公式： 雨水流量公式： 式中：q—暴雨强度，L/s·hm2； t—降雨历时，60min； P—重现期，20a； Q—初期雨水量，m3； φ—径流系数，本次按非铺砌土地面计，取0.2； S—面积，项目运输道路占地面积6000m2。 经上式计算，雨水流量为79.7m3/h，本次环评考虑收集发生降雨时前15min初期雨水，则初期雨水产生量为19.92m3/次。 项目区给排水情况见下表： 表2-6 项目区给排水情况一览表 单位：m3/d 序号; 用水项目; 经济指标; 用水指标; 用水量; 污水产生量; 处置措施; 污水排放量. 1; 生活用水; 30人; 100L/人·d; 3; 2.4; 经隔油-化粪池-一体化污水处理站处理后晴天作为绿化用水回用，雨天储存于污水处理站二沉池中晴天回用，不外排; 0. 2; 食堂用水; 40m2; 14L/（m2·d）; 0.56; 0.448; 0. 3; 喷雾降尘用水; 卸料5L/h•个 破碎、筛分1m3/h; /; 61.68（2.848回用水）; 0; 部分蒸发，部分产品带走; 0. 4; 场地降尘用水; 9369m2; 2L/(m2·次); 56.22; 0; 全部蒸发; 0. 5; 绿化用水; 3264m2; 3L/(m2·次); 9.79; 0; 全部蒸发; 0. 合计; /; /; 雨天65.24 非雨天131.25; 2.848; /; 0. 6; 初期雨水; 6000m2; /; /; 19.92m3/次; 经初期雨水收集池处理后回用于降尘，不外排; 0. 本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 项目水量平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工工艺流程及主要污染因素见图2-2。 图2-2 施工期产污节点示意图 施工期工艺流程简述： （1）基础工程施工：包括基槽开挖、浇筑砼垫层、承台模板及梁底测板安装、浇筑基础砼、基础砖砌筑和回填土等工序，主要用到挖掘机、推土机等施工机械，产生的污染物主要为噪声、扬尘、废水。 （2）主体工程施工：主要包括模板安装、钢筋安装、混凝土工程、模板拆除、填充墙工程和门窗框安装等工序，主要用到切割机等机械设备，产生的污染物主要为噪声、扬尘、废水和建筑垃圾。 （3）室外装修：包括室外墙面的保温、抹灰、防水等工程以及门扇窗和其他相关设备的安装，主要用到切割机、电锯等施工机械，产生的污染物主要为噪声、扬尘、废气、废水和装修垃圾。 （4）绿化、道路等：这个过程主要以人工为主。 2、运营期工艺流程及产污环节 运营期工艺流程及主要污染因素见图2-3。 图2-3 运营期工艺流程及产污节点图 运行期工艺流程和污染物产生情况简述如下： （1）喂料、预筛分：矿山开采的＜1000mm的原料石块经自卸汽车卸入受料仓，原料经板喂机和棒条预筛分给料机均匀稳定地给料。棒条预筛分给料机的棒条间距设计为60-80mm。投料和预筛分过程中主要产生少量粉尘、噪声。 （2）土石筛分、一级破碎：大于80mm（约占94%）的干净石料进入新型单段锤式破碎机进行一次破碎，小于80mm（约占6%）的夹土料（包括小于80m的干净石料）通过皮带输送机输送至除土筛（筛网孔径是40mm/15mm）进行土石筛分，该过程没有大于80mm的土料存在。筛分后大于15mm（约占20%）的物料通过皮带输送机送至主皮带，小于15mm（约占80%）的物料通过皮带输送机输送至含土废料堆场。土石筛分和破碎过程产生粉尘、噪声，破碎机、筛土振动筛均设有收尘器进行除尘。 （3）一级筛分、二级破碎：一次破碎后由皮带输送机输送至一级筛分车间，一道筛由三台两层圆振动筛并排组成（筛网孔径从上往下分别是：31.5mm、20mm）；经一道筛筛分后出三种料：其中20-31.5mm（约占32%）骨料经皮带输送机输送至成品钢板料仓存储；＞31.5mm可经皮带输送机输送至回料破碎机再次破碎经皮带输送机输送至一级筛分车间，剩余0-20mm混料（约占68%）经皮带输送机输送至二级筛分车间。筛分和破碎过程产生粉尘、噪声，均设有收尘器进行除尘。 （4）二级筛分：二级筛分车间由三台二层圆振动筛并排组成（筛网孔径从上往下分别是：10mm、5mm）；筛分后的10-20mm（约占47%）、5-10mm（约占22%）、0-5mm（约占31%）骨料分别由皮带输送机输送至各自的钢板库。筛分过程会产生粉尘及噪声，各扬尘点、转运点均设有收尘器进行除尘。 （5）制砂、筛分、选粉：骨料线5-10mm骨料（约占66.7%）可作为制砂原料通过皮带输送机均匀输送至制砂机进行制砂，制砂机开始工作后，待破碎物料由进料口给入破碎腔，经粉料器分流成2部分，一部分进入高速旋转的叶轮中，被其带动迅速加速运动，最高速度可到百度重力加速度，然后以60-70m/s的的速度从叶轮三个均布的流道内被抛射出去，先同粉料器自由落下的物料冲击破碎，然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上，被物料层反弹，斜向上冲击到涡动腔的顶端，被改变方向，斜向下运动，和叶轮流道抛射出的物料一起形成物料幕。每块物料在破碎腔内都至少受到2次甚至多次几率碰撞、摩擦和研磨作用而破碎。被破碎至适宜粒度的物料，从下部的排料口通过皮带输送机送入制砂圆振动筛进行筛分，筛出＞4.75mm料（约占22%）再次返回制砂机重新破碎，筛下0-4.75mm混料（约占78%）送入高效选粉机进行选粉，高效选粉机的分级室是一个用钢板制成的圆柱形外壳。在分级室内，小风叶和撒料盘一起固定在垂直轴上。由电动机经过胶带传动装置带动旋转，在分级室中形成强大的离心力。进入到分级室中的气粉混合物在离心力的作用下，大或重的颗粒受离心作用力大，故被甩至分级室四周边缘，并不再受离心力的影响，选出0.075-4.75mm成品砂（约占80%）通过皮带输送机送入成品机制砂钢板库存储；选出石料粉末（约占20%）通过螺旋铰刀送至送粉斗提机再送入粉仓存储。制砂、筛分和选粉过程会产生粉尘及噪声，各扬尘点、转运点均设有收尘器进行除尘。 （6）成品储存及装运：各成品通过皮带输送机输送至钢板库和粉仓存储，通过库底地磅+一卡通定值装车系统实现自动装车陆路运输。 3、物料平衡 本项目生产加工公分石、公厘石、瓜子石、石砂、机制砂和石粉。项目物料平衡见图2-4。 图2-4 石料生产加工物料平衡图 单位：吨 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 年产1000万吨砂石骨料环保生产线项目建设地点位于云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处大老挖村九石阿专线东部，本项目为新建项目，项目建设用地范围位于云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿划定的矿区范围以内。 云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿开展环境影响评价并已取得由原石林彝族自治县环境保护局出具的环评批复文件（石环复[2018]18号），云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿未进行环保验收。 根据现状调查，项目用地现状已开采，采场呈多边形状，用地范围已进行部分内容施工，无废土石堆存。云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿环评及其批复中，要求沿厂界设置截水沟，防止场外雨水进入厂区内，周边设置排水沟，项目区内雨水排入沉砂池。经现场踏勘，云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿矿山开采平台周围未设置截排水沟，部分运输道路一侧并未设置截排水沟，未设置初期雨水收集池及废渣场淋溶水沉淀池；未设置危险废物暂存间；运输道路未采取洒水降尘措施，道路运输无组织粉尘产生量较大。本次评价要求乃拉扎布大理石矿应严格执行《云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿环境影响评价报告书》中提出的治理措施，在开采平台周围新增截排水沟，在未设置的截排水沟路段新增截排水设施，新增废渣场沉淀池3个、初期雨水沉淀池1个；新设置危险废物暂存间，并委托有资质的单位处理；要求定期对矿山运输道路采取洒水降尘措施。建设单位应尽快按照环保部文件“国环规环评【2017】4号”规定的要求和程序办理云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿项目竣工环保验收工作。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 项目区位于石林县鹿阜街道办事处大老挖村九石阿专线东部，所在区域属环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准。 1、区域环境空气质量达标评价 根据昆明市生态环境局发布的《2019年度昆明市生态环境状况公报》，石林县建有1个空气自动监测站，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中二级标准，未公布CO和O3的监测数据情况。本评价类比昆明主城区的环境质量达标情况，根据生态环境局发布的《2019年昆明市环境状况公报》，主城5区五华、盘龙、西山、官渡、呈贡区设有空气自动监测站7个，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单评价，总体达二级标准，全年有效监测365天，按AQI指数评价，空气质量优良天数为356天，优良率为98%。近五年来，SO2、PM2.5、CO、NO2、PM10年平均浓度总体呈下降趋势；O3年平均浓度略有波动。 昆明市主城区大气污染物年均浓度见表3-1。 表3-1 昆明市主城区2019年空气质量污染物年均浓度 序号; 污染物; 年均浓度; 较上年比较; 达标情况. 1; SO2; 12μg/m3; 降低7.69%; 达到年均值二级标准. 2; NO2; 31μg/m3; 降低6.06%; 达到年均值二级标准. 3; PM10; 45μg/m3; 降低11.76%; 达到年均值二级标准. 4; PM2.5; 26μg/m3; 降低7.14%; 达到年均值二级标准. 5; CO; 1.0mg/m3; 降低16.67%; 优于二级24小时均值标准. 6; O3; 134μg/m3; 上升3.08%; 优于二级日最大8h均值标准. 综上，项目所在区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中二级标准，属达标区。 2、项目所在区域污染物环境质量现状 本次评价过程中，建设单位委托云南坤环检测技术有限公司于2020年12月22日-12月29日对位于项目西侧1330m的石林国家级风景名胜区环境空气质量现状进行了补测，监测方案及监测结果如下（监测报告详见附件7）。 ①监测方案 监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 监测点位：石林国家级风景名胜区 采样时间：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO监测1h平均浓度、日均浓度；O3监测1h平均浓度、8h平均浓度 监测频次：连续7天 采样和分析方法：按颁布的标准方法进行采样分析 表3-2 补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点位坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 石林国家级风景名胜区; -1589; 235; SO2; 1h、24h; 西侧; 1330. NO2; 1h、24h. PM10; 24h. PM2.5; 24h. CO; 1h、24h. O3; 1h、8h. ②监测结果 表3-3 补充监测结果评价一览表 监测点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准 （μg/m3）; 监测浓度范围 （μg/m3）; 最大浓度占标率％; 超标率 ％; 达标 情况. 石林国家级风景名胜区; SO2; 1h; 150; 7~20; 13; 0; 达标. 24h; 50; 9~18; 36; 0; 达标. NO2; 1h; 200; 15~40; 20; 0; 达标. 24h; 80; 19~32; 40; 0; 达标. PM10; 24h; 50; 32~38; 76; 0; 达标. PM2.5; 24h; 35; 22~32; 91; 0; 达标. CO; 1h; 10000; 400-500; 5; 0; 达标. 24h; 4000; 400; 10; 0; 达标. O3; 1h; 160; 17~82; 51; 0; 达标. 8h; 100; 16~53; 53; 0; 达标. 综上，项目西侧石林国家级风景名胜区环境空气质量现状良好，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中一级标准要求。 3、其它污染物补充监测 本次评价过程中，建设单位委托云南坤环检测技术有限公司于2020年12月22日-12月29日对项目所在区域TSP进行了补充监测，监测方案及监测结果如下（监测报告详见附件7）。 ①监测方案 监测项目：TSP。 采样和分析方法：按颁布的标准方法进行采样分析。 监测点位：项目厂址中心 采样时间：监测日均浓度 监测频次：连续7天 ②监测结果 表3-4 补充监测结果评价一览表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 评价标准 （μg/m3）; 监测浓度 范围 （μg/m3）; 最大浓度占标率％; 超标率％; 达标 情况. x; y. 项目厂址中心; 48; 107; TSP; 24h; 300; 60~78; 26; 0; 达标. 4、环境空气质量小结 综上，根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，项目所在区域环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准，属达标区。 根据补充监测结果，项目西侧1330m的石林国家级风景名胜区基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单一级标准；项目厂址中心TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准要求，项目所在区环境空气质量现状良好。 二、水环境质量现状 项目位于石林县鹿阜街道办事处大老挖村九石阿专线东部，项目区及周边区域常年无地表水体。本项目位于黑龙潭水库水源保护区的准保护区范围内，黑龙潭水库一级保护区位于本项目西南侧约12.3km。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》的相关规定，黑龙潭水库水环境功能为饮用一级，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》可知，黑龙潭水库水质可达Ⅰ类标准。 三、声环境质量现状 项目位于石林县鹿阜街道办事处大老挖村九石阿专线东部，属于2类声环境功能区，故声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 为了解项目拟建地的声环境质量状况，云南磐亿建材有限公司委托云南坤环检测技术有限公司于2020年12月25日~12月26日对年产1000万吨砂石骨料环保生产线项目四周开展了声环境质量现状监测。声环境现状监测点位共4个，分别位于项目厂界东侧外1m、南侧外1m、西侧外1m、北侧外1m处。 声环境质量现状监测结果见表3-5。 表3-5 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 日期; 检测点位; 时间; 噪声值; 主要声源; 标准值; 达标评价. 2020/12/25; 厂界东侧外1m; 昼间（16:05-16:15）; 54; 环境噪声; 60; 达标. 夜间（22:01-22:11）; 48; 环境噪声; 50; 达标. 厂界南侧外1m; 昼间（16:25-16:35）; 56; 机械噪声; 60; 达标. 夜间（22:15-22:25）; 45; 环境噪声; 50; 达标. 厂界西侧外1m; 昼间（16:40-16:50）; 55; 环境噪声; 60; 达标. 夜间（22:30-22:40）; 47; 环境噪声; 50; 达标. 厂界北侧外1m; 昼间（16:55-17:05）; 57; 环境噪声; 60; 达标. 夜间（22:45-23:05）; 44; 环境噪声; 50; 达标. 2020/12/26; 厂界东侧外1m; 昼间（16:09-16:19）; 55; 环境噪声; 60; 达标. 夜间（22:03-22:13）; 46; 环境噪声; 50; 达标. 厂界南侧外1m; 昼间（16:25-16:35）; 54; 机械噪声; 60; 达标. 夜间（22:20-22:30）; 47; 环境噪声; 50; 达标. 厂界西侧外1m; 昼间（16:40-16:50）; 53; 环境噪声; 60; 达标. 夜间（22:36-22:46）; 48; 环境噪声; 50; 达标. 厂界北侧外1m; 昼间（16:55-17:05）; 56; 环境噪声; 60; 达标. 夜间（22:53-23:03）; 47; 环境噪声; 50; 达标. 据上表，年产1000万吨砂石骨料环保生产线项目厂界东侧外1m、南侧外1m、西侧外1m、北侧外1m处昼、夜间的等效连续A声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，无超标情况；声环境现状监测结果表明项目区声环境质量良好。 四、生态环境质量现状 由于项目所在区域长期受人类活动的影响，项目矿区范围内原生植被基本破坏殆尽，现有植被除人工植被外，林地和次生林地分布较分散且面积较少。根据现场调查，评价区自然植被类型可分为暖温性针叶林、常绿阔叶林、灌草丛、人工植被四种类型。由于处于工矿企业周边，人类干扰较多，植物种类相对较为简单，多是一些滇中高原和石灰山地常见的物种，乔木树种较少，评价区未见有国家和省级重点保护野生植物分布，也未发现有狭域特有种分布。 根据相关资料记录和实地走访，依据《国家重点保护野生植物名录》(第一批，1999)、《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》(1989)和云南省林业厅文件云林保护字(1996)第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》，在评价区内未发现珍稀濒危保护植物和古树名木分布，亦无特有种和科研价值高的物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目位于石林县鹿阜街道办事处大老挖村九石阿专线东部，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化和农村地区中人群较集中的区域。 2、声环境 项目位于石林县鹿阜街道办事处大老挖村九石阿专线东部，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目位于石林县鹿阜街道办事处大老挖村九石阿专线东部，项目厂界外500m范围内无集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目建设用地范围位于云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿划定的矿区范围以内，占地不涉及矿区以外占地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目施工期扬尘和运营期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物标准限值，标准值见表3-6。 表3-6 粉尘（颗粒物）排放限值 污染物; 二级标准; 无组织排放监控浓度限值. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒 高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度限值 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），标准值见表3-7。 表3-7 食堂油烟排放标准 规模; 基准灶头数; 对应灶头总功率（108J/h）; 对应排气罩灶面总投影面积(m2). 小型; ≥ 1，<3; 1.67，< 5.00; ≥1.1，< 3.3. 最高允许排放浓度; 2.0(mg/m3). 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见表3-9。 表3-9 厂界环境噪声排放标准 类别; 噪声限值（dB(A)）. 昼间; 夜间. 2类标准值; 60; 50. 3、污水排放标准 项目产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，晴天回用于项目区绿化用水，雨天储存于污水处理站二沉池中晴天回用，不外排，标准限值见表3-10。 表3-10 城市污水再生利用—城市杂用水水质 污染类型; 标准名称及级 （类）别; 污染因子; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值. 废水; 《城市污水再生利用—城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化、道路清扫标准; pH; 6.0～9.0. 色度，铂钴色度单位 ≤; 30. 嗅; 无不快感. 浊度/NTU ≤; 10. 五日生化需氧量/（mg/L） ≤; 10. 氨氮/（mg/L） ≤; 8. 阴离子表面活性剂/（mg/L） ≤; 0.5. 铁/（mg/L） ≤; --. 锰/（mg/L） ≤; --. 溶解性总固体/（mg/L） ≤; 1000（2000）a. 溶解氧/（mg/L） ≥; 2.0. 总氯/（mg/L） ≥; 1.0（出厂），0.2b（管网末端）. 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）; 无c. a 括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 b 用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 c 大肠埃希氏菌不应检出。. 4、固体废弃物 一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；设备检修过程中产生的废机油、废液压油等危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下： 废水：项目废水不外排，故不设总量控制指标。 废气：废气量108000万m3/a；颗粒物有组织排放量20.5423t/a，无组织排放量340.932t/a，则颗粒物排放总量为361.4743t/a。 固废：固体废物处理率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、已建工程回顾性分析 根据项目实际情况，项目受料仓、破碎车间、除土车间、筛分车间、4个成品储罐、废土堆放区、地磅站、配电房、空压机房、运输公路和部分配套的废气治理措施已于2021年3月底运营。 根据现场调查，已建工程施工过程中已在工地出入口必须设置车辆冲洗、排水、沉淀等设施，施工场地内的沙、石材料堆场采用篷布对其进行了遮盖，依托矿山洒水车，对施工场地定期洒水，在旱季大风日已加大洒水量及洒水频次；已在施工场地布置1座30m3沉淀池，施工废水和地表径流通过沉淀池沉淀处理后回用于施工；在施工作业中选用了低噪声的施工机械和先进的工艺；开挖的土石方已回用于项目区场地填方，未产生工程弃方。项目区内为洼地，未及时开挖排水沟，雨季不能有效防止雨水进入厂区，评价要求建设单位应尽快完善厂区截排水沟和初期雨水收集池的建设，便于初期雨水的收集和处理。施工现场无其他遗留问题，施工期间也无环保投诉事件发生。 二、施工期环境影响和保护措施 1、施工废气 施工期的大气污染物主要是扬尘、施工机械、运输车辆产生的废气及装修废气。 （1）扬尘 施工扬尘主要来源于土地平整、建设材料装卸、堆放和运输、建筑垃圾堆放和运出、施工车辆和施工机械行驶等，属无组织排放。起尘点包括场地平整点、建筑材料堆放点及运输车辆二次扬尘，起尘时间贯穿建筑物建设的基础工程及主体工程过程。扬尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。 雨季偏少的季节，扬尘影响较为突出。扬尘有害人体健康，扬尘在人的肺泡中沉积，影响血液中铁和氧的反应，从而影响供血功能，因此，项目在施工过程中，必须通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施，尽可能的减小风力起尘对环境的影响。 为了减少施工粉尘对周边环境的影响。本环评要求建设方在施工时采取以下措施，使环境空气的影响有所减轻： ①建设工程周围必须设置不低于2.5m的遮挡围墙（围墙应用标准板材或砖砌筑）。 ②建筑工地脚手架外侧必须采用密目式安全网封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上，并定期清洗保洁。 ③实行硬地坪施工，工地的施工场地内道路必须硬化，工地出入口必须设置车辆冲洗、排水、沉淀等设施，运输车辆经清洗干净后方可驶出施工工地。 ④施工场地内的沙、石材料堆场采用篷布对其进行遮盖，避免原材料露天堆放，减少扬尘产生量。 ⑤依托矿山洒水车，施工场地定期洒水，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次。尽量按量购进建筑材料，避免原材料在场内长时间堆放，减少扬尘产生量。 ⑥施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。 ⑦在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生量。 （2）施工机械、运输车辆产生的废气 施工机械和运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气会对环境产生一定的影响。废气包括的污染物主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。 施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响小。 （3）装修废气 项目区装修施工阶段主要对办公生活区、配电房、空压机房墙面和顶板进行简单粉刷，墙面和顶板粉刷主要使用双灰粉，此过程产生的废气主要为无组织粉尘，建筑面积小，粉尘产生量较小，经大气稀释扩散，对周边环境影响较小。 2、施工废水 项目施工期间的废水包括施工废水、施工人员生活废水和施工期间遇下雨天将形成地表径流。 （1）施工废水 施工废水主要为车辆、工具清洗废水等。项目施工废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大，污染物构成简单，项目拟在施工废水相对集中的场地布置1座30m3沉淀池，通过沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，对周边环境影响较小。 （2）施工人员生活污水 本项目不设施工营地，施工人员不在项目区食宿。项目施工期间产生的生活污水主要为少量的清洁废水。施工人员清洁废水中的污染物主要为SS，清洁废水排入施工废水沉淀池（生活污水和施工废水共用1个沉淀池），经沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边水环境的影响较小。 （3）降雨后形成的地表径流 项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目当地为无明显侵蚀区域，场地区域面积较小，地表径流产生的面源污染很小。项目场地周围拟设围墙，可防止项目内地表径流流入外部水体，内部地表径流通过1个沉砂池（15m3）沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，回用不完的排入周边排水沟，对周边环境影响较小。 3、噪声 施工噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械产生，如挖掘机、搅拌机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、运输车辆装卸物料的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 根据《环境噪声与振动控制工程技术导则（HJ 2034-2013）》中常见施工噪声设备源强，再结合本项目的建设特点，各施工阶段主要噪声源及其声级见表4-1。 表4-1 施工期主要噪声源强 施工阶段; 声源; 声级dB(A). 基础工程阶段; 挖掘机; 84. 混凝土搅拌机; 90. 卡车; 92. 主体工程阶段; 振捣机; 85. 电焊机; 90. 混凝土搅拌机; 90. 卡车; 92. 装修阶段; 混凝土搅拌机; 90. 电锯; 90. 砂浆机; 75. 卡车; 92. 施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》， 施工噪声预测计算公式如下： Lp=Lp0−20lgrpr0−ΔL 式中：Lp-预测声级值，dB(A) Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A) rp- 预测点与声源之间的距离， m r0- 参考声级与点声源间的距离，m △L-附加衰减量，dB(A)（取值基本为10） 表4-2 项目区距声源不同距离预测出的噪声值 单位：dB(A) 设备名称; 1m; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 185m; 300m. 挖掘机; 84; 70; 64; 58; 52; 50; 44; 40; 39; 34. 电焊机; 85; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 40; 35. 振捣机; 85; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 40; 35. 电锯; 90; 76; 70; 64; 58; 56; 50; 46; 45; 40. 混凝土搅拌机; 90; 76; 70; 64; 58; 56; 50; 46; 45; 40. 砂浆机; 75; 61; 55; 49; 43; 41; 35; 31; 30; 25. 卡车; 92; 78; 72; 66; 60; 58; 52; 48; 47; 42. 叠加值; 96.5; 82; 76; 70; 64; 62; 56; 52; 51; 46. 预测结果表明，施工阶段昼间、夜间影响范围分别为20m、150m。 根据现场踏勘，项目区周围200m范围内无环境敏感目标，因此项目区施工对周边环境影响较小。 项目区施工期为6个月，噪声对环境产生的影响也会随施工期结束而结束，为进一步减小噪声对周围环境的影响，环评提出措施如下： ①搭建和拆除脚手架要轻拿轻放，本项目使用的电动工具或切割工具等高产噪设备应在封闭的加工棚里操作。 ②因连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持建设行政主管部门证明，到所在地的石林县生态环境主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告，以征得公众的理解和支持。 ③建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声设备，例如选液压机取代燃油机械。同时在施工过程中的施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ④施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，同时必须合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加。 ⑤建材及渣土运输经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及渣土运输对沿线敏感目标的影响。 ⑥加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围居民的情况发生。 通过采取以上防治措施后，项目施工期产生的噪声对周围声环境影响很小。 4、施工期固体废物 项目施工期间产生的固体废弃物包括土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）土石方 本项目厂区场地平整期间将开展土石方开挖及回填。根据现场踏勘，由于项目用地总体平整，项目不建设地下建筑，基础开挖较浅。开挖的土石方回用于项目区场地填方及矿山生态恢复，不产生工程弃方，无需设置排土场，对环境影响较小。 （2）建筑垃圾 施工过程产生的建筑及装修垃圾，建筑垃圾主要为废弃钢材、钢筋、混凝土、木材、沙、块石、石碴料等。根据《昆明市城市垃圾管理办法》以及昆政办[2011]88号文规定，本环评要求项目产生的建筑垃圾应集中收集后进行回收利用，无法回收利用的委托有资质单位清运至指定地点堆放，不得随意堆放或丢弃，环境影响较小。 （3）生活垃圾 在项目场地内设置垃圾桶，施工人员生活垃圾经统一收集后定期运至大老挖村的生活垃圾堆放点，交由乡镇环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期废气 运行期间项目产生的大气污染物主要为粉尘、食堂油烟、燃油机械尾气。 1、运营期大气源强核算 （1）粉尘 项目有组织粉尘主要来自破碎、筛分、制砂等过程。无组织粉尘主要来自未经收集的粉尘、废土堆放区和原料、成品运输过程。 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12）中的表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子取值系数（见下表）。 表4-3 粒料加工厂逸散尘的排放因子 尘源; 排放因子. 卸料（卡车）; 0.02kg/t. 一级破碎和筛选; 0.25kg/t. 二级破碎和筛选; 0.75kg/t. 再破碎和再过筛; 0.5kg/t. 筛选、运输和搬运（选粉）; 0.15kg/t. 送料上堆; 0.0007kg/t. 出料; 0.00145kg/t. ①卸料粉尘 项目在进料口卸料瞬间由于高度的落差和倒料瞬间冲击较大造成较大的粉尘。卸料粉尘的产排系数为0.02kg/t，项目区卸料为10511492.88t/a，则卸料粉尘产生量为210.23t/a。项目将原料卸料仓设置成一个三面密封一面封顶的钢板除尘仓，进料口处设置1扇风隔门，风隔门后安装1套布袋除尘器，卸料区设置1个集气罩（6.5m*9.5m），1台引风机（风机风量均为10000m3/h），颗粒物经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放，排气筒编号为DA001。根据厂家美意环保科技有限公司提供的《智慧绿色矿山建设一体化设计方案》，结合查阅的资料，建设单位可通过减少集气罩与各设备产气点的高度、以及增大风机风量等方式，有效收集卸料中产生的颗粒物。因此，本次评价要求，厂家需保证其设计和施工的卸料区集气罩收集效率不低于80%；参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率、费用和RACM中原料卸料（卡车）的控制措施效率，布袋除尘器除尘率达99%，则卸料粉尘排放量为1.682t/a，排放时间3600h，排放速率0.467kg/h。20%呈无组织排放。 参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率、费用和RACM中原料卸料（卡车）控制措施效率，卸料仓设置三面围挡，并设置顶棚，设置1套晨雾系统洒水设施，封闭措施可降尘70%，水喷雾可降尘50%，采取以上措施后，未经集气罩收集的20%的粉尘排放量为6.307t/a，排放时间3600h，排放速率1.752kg/h。呈无组织形式排放。 ②预筛分粉尘 石料预筛分会产生扬尘，本项目属于建筑用石加工，根据全国第二次污染源普查系数手册中1011石灰石石膏开采行业系数手册，预筛分粉尘产生系数为0.4 kg/t，项目预筛分量为10511367.22t/a，则预筛分粉尘产生量为4204.55t/a。 根据项目的产尘特点及除尘设计方案，项目预筛分给料机区域全封闭处理，拟采用1套SMF离子泡沫抑尘系统对预筛分给料机产生的粉尘进行控制，在锤式破碎机和回料破碎机前设置纳膜管喷洒生物纳膜对粉尘进行吸附和包裹，在锤式破碎机和回料破碎机后各安装1台滤筒式除尘设备进行处理，共设置1套循环风系统（风机风量30000m3/h），颗粒物经集气罩收集由风管引至滤筒式除尘设备处理后，通过1根15m高排气筒有组织排放，排气筒编号为DA002。 预筛分车间为全封闭车间，大部分粉尘可沉降在厂房内，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率、费用和RACM中封闭的控制措施效率，封闭可降尘70%，30%为无组织排放。 根据厂家美意环保科技有限公司提供的《智慧绿色矿山建设一体化设计方案》，结合查阅的资料，建设单位可通过减少集气罩与各设备产气点的高度、以及增大风机风量等方式，有效收集预筛分间产生的颗粒物。因此，本次评价要求，厂家需保证其设计和施工的预筛分间集气罩收集效率不低于90%。 参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率、费用和RACM中一级、二级破碎和筛选的控制措施效率，SMF离子泡沫抑尘系统的除尘效率达到90%，滤筒式除尘处理效率达到99%。粉尘经SMF离子泡沫抑尘系统湿式降尘后只有少量一部分粉尘附着在矿石表面进入至破碎工序，且该系统对矿石物料进行初步湿润后，减小了后续破碎工序粉尘的产生量，则预筛分粉尘经“SMF离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘”串联后处理效率为99.9%，由15m高的排气筒排放。 ③破碎和筛分粉尘 石料破碎和筛分会产生扬尘，本项目属于粒料加工，项目的原料加工中灰岩矿属于碎石类。根据表4-3，初级破碎和筛分产生系数为0.25kg/t，二级破碎和过筛产生系数为0.75 kg/t，因本项目粉碎和筛分粉尘分开收集，根据《采石场大气污染物源强分析研究》及同类石材加工厂经验系数，粉碎过程粉尘产生量约为40~50%，筛分粉尘约为50%~60%，本项目取中间值。 根据项目的产尘特点及除尘设计方案，项目一破和二破车间均用钢板全封闭处理，每个车间各安装1套SMF离子泡沫抑尘系统，分别在锤式破碎机和回料破碎机前设置纳膜管喷洒生物纳膜对粉尘进行吸附和包裹，在锤式破碎机和回料破碎机后各安装1台滤筒式除尘设备进行处理，共设置1套循环风系统（风机风量30000m3/h），颗粒物经集气罩收集由风管引至滤筒式除尘设备处理后，通过1根15m高排气筒有组织排放（一破和二破车间共用1根），排气筒编号为DA003。 项目一级筛分和二级筛分车间均用钢板全封闭处理，每个车间各安装1套套SMF离子泡沫抑尘系统，分别在一级振动筛和二级振动筛前设置纳膜管喷洒生物纳膜对粉尘进行吸附和包裹，在一级振动筛和二级振动筛后各安装1台滤筒式除尘，各设置1套循环风系统（风机风量30000m3/h）。颗粒物经集气罩收集由风管引至滤筒式除尘设备处理后，分别通过1根15m高排气筒有组织排放，一级筛分车间排气筒编号为DA004，二级筛分车间排气筒编号为DA005。 破碎车间和筛分车间均为全封闭车间，大部分粉尘可沉降在厂房内，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率、费用和RACM中封闭的控制措施效率，封闭可降尘70%，30%为无组织排放。 综上，项目预筛分、破碎和筛分车间粉尘产生情况见下表： |

表4-4  项目预筛分、破碎和筛分车间粉尘产排情况一览表

| 产生位置 | 物料量 （t/a） | 产生系数（kg/t） | 产生量 （t/a） | 产生速率 （kg/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 治理措施 | 排放方式 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预筛分 | 10511367.22 | 0.4 | 4204.55 | 1751.895 | 58396.48 | 预筛分区域全封闭处理，安装1套“SMF离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘”串联，收集效率90%，处理效率为99.9%，由1根15m高的排气筒排放 | 有组织 | 3.784 | 1.051 | 35.04 | DA002 |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 126.136 | 35.038 | — | — |
| 一级破碎 | 9882162.67 | 0.112 | 1106.80 | 461.168 | 15372.25 | 项目破碎车间用钢板全封闭处理，安装2套“SMF离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘”串联，收集效率90%，处理效率为99.9%，由1根15m高的排气筒排放 | 有组织 | 0.996 | 0.277 | 9.22 | DA003 |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 33.204 | 9.223 | — | — |
| 二级破碎 | 2390356.97 | 0.338 | 807.94 | 336.642 | 11221.40 |  | 有组织 | 0.727 | 0.202 | 6.73 | DA003 |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 24.238 | 6.733 | — | — |
| 一级筛分 | 10005805.87 | 0.138 | 1380.8 | 575.334 | 19177.79 | 项目筛分车间用钢板全封闭处理，安装2套“SMF离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘”串联，收集效率90%，处理效率为99.9%，分别通过1根15m高的排气筒排 | 有组织 | 1.243 | 0.345 | 11.51 | DA004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 41.424 | 11.507 | — | — |
| 二级筛分 | 6803610.252 | 0.412 | 2803.09 | 1167.953 | 38931.77 |  | 有组织 | 2.523 | 0.701 | 23.36 | DA005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 84.093 | 23.359 | — | — |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | ④制砂、筛分和选粉粉尘 项目骨料线5-10mm骨料将进行制砂、筛分和选粉，根据表4-3，碎石再破碎和再筛分产生系数为0.5kg/t，则制砂机粉尘产生系数为0.225kg/t，筛分机粉尘产生系数为0.275kg/t。选粉粉尘产生系数为0.15kg/t。 根据厂家美意环保科技有限公司提供的《智慧绿色矿山建设一体化设计方案》，制砂机、筛分机、选粉机车间和输送皮带均采用钢板全封闭处理，封闭措施可降尘70%，制砂机和筛分机各安装1台滤筒式除尘设备进行处理，各设置1台引风机（风机风量10000m3/h），颗粒物经集气罩收集由风管引至滤筒式除尘设备处理后，分别通过1根15m高排气筒有组织排放，制砂机排气筒编号为DA006，筛分机排气筒编号为DA007；选粉机经自带的1套脉冲袋式除尘器处理（风机风量按10000m3/h计），经处理后由1根15m高排气筒有组织排放，选粉机排气筒编号为DA008。 根据厂家美意环保科技有限公司提供的《智慧绿色矿山建设一体化设计方案》，结合查阅的资料，建设单位可通过减少集气罩与各设备产气点的高度、以及增大风机风量等方式，有效收集制砂、筛分和选粉工段产生的颗粒物。因此，本次评价要求，厂家需保证其设计和施工的制砂、筛分和选粉间集气罩收集效率不低于90%；参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率、费用和RACM中再破碎和筛选的控制措施效率，滤筒式除尘和脉冲袋式除尘器处理效率均为99%。 - 综上，项目制砂、筛分和选粉粉尘产生情况见下表： |
| --- | --- |

表4-5  项目制砂、筛分和选粉粉尘产排情况一览表

| 产生位置 | 物料量 （t/a） | 产生量 （t/a） | 产生速率 （kg/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 治理措施 | 排放方式 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制砂机 | 1280891.166 | 288.2 | 120.084 | 6004.18 | 项目制砂机车间用钢板全封闭处理，安装1台滤筒式除尘设备进行处理，收集效率为90%，除尘效率不低于99%，由1根15m高的排气筒排放 | 有组织 | 2.594 | 0.721 | 72.05 | DA006 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织 | 8.646 | 2.402 | — | — |
| 筛分机 | 1280602.966 | 352.17 | 146.736 | 14673.58 | 项目筛分机车间用钢板全封闭处理，安装1台滤筒式除尘设备进行处理，收集效率为90%，除尘效率不低于99%，由1根15m高的排气筒排放 | 有组织 | 3.169 | 0.88 | 88.04 | DA007 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织 | 10.565 | 2.935 | — | — |
| 选粉机 | 1000152.17 | 150.02 | 62.51 | 6250.95 | 项目选粉车间用钢板全封闭处理，粉尘经自带的1套脉冲袋式除尘器处理，收集效率为90%，除尘效率不低于99%，由1根15m高的排气筒排放 | 有组织 | 1.35 | 0.375 | 37.51 | DA008 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织 | 4.501 | 1.25 | — | — |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | ⑤进料和出料粉尘 进料粉尘主要产生于产品进入成品罐的过程，出料粉尘主要产生于产品装入卡车过程，储罐为封闭式储仓，仅保留运输出仓口，出料采用负压自动升降器直接输送至运输车辆，产品进料粉尘产生系数为0.0007kg/t，产品出料粉尘产生系数为0.00145kg/t。 在每个储罐进口处各安装1台滤筒式除尘设备和1台引风机（风机风量20000m3/h），进料和出料口颗粒物通过负压抽风装置引入滤筒式除尘设备处理，通过6根15m高排气筒排放（每个储罐各1根，编号为DA009-DA014）。 根据厂家美意环保科技有限公司提供的《智慧绿色矿山建设一体化设计方案》，本次评价要求，厂家需保证其设计和施工的储罐负压收集效率不低于95%；参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率、费用和RACM中由贮仓装货的控制措施效率，滤筒式除尘设备除尘效率达99%。 项目各储罐进料和出料粉尘核算情况见表4-6、4-7。 表4-6 项目进料有组织粉尘核算一览表 产污环节; 产污系数（kg/t）; 进料量（t/a）; 粉尘产生量（t/a）; 治理措施; 排气筒编号; 粉尘排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 20-31.5mm储罐; 0.0007; 3200006.88; 2.24; 各储罐均密闭处理，各安装1台滤筒式除尘设备和1台引风机，经6根15m高排气筒排放; DA009; 0.021; 0.0059; 0.3. 0-5mm储罐; 2100004.515; 1.47; DA010; 0.014; 0.0039; 0.19. 10-20mm储罐; 3200006.88; 2.24; DA011; 0.021; 0.0059; 0.3. 5-10mm储罐; 1500795.762; 1.051; DA012; 0.01; 0.0028; 0.14. 0.075-4.75mm储罐; 800001.72; 0.56; DA013; 0.005; 0.0015; 0.07. 0-0.075mm储罐; 200000.43; 0.14; DA014; 0.0013; 0.0004; 0.02. 表4-7 项目出料有组织粉尘核算一览表 产污环节; 产污系数（kg/t）; 出料量（t/a）; 粉尘产生量（t/a）; 治理措施; 排气筒编号; 粉尘排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 20-31.5mm储罐; 0.00145; 3200000; 4.64; 各储罐均密闭处理，各安装1台滤筒式除尘设备和1台引风机，经6根15m高排气筒排放; DA009; 0.044; 0.012; 0.61. 0-5mm储罐; 2100000; 3.045; DA010; 0.029; 0.008; 0.4. 10-20mm储罐; 3200000; 4.64; DA011; 0.044; 0.012; 0.61. 5-10mm储罐; 1500794.716; 2.176; DA012; 0.021; 0.006; 0.29. 0.075-4.75mm储罐; 800000; 1.16; DA013; 0.011; 0.003; 0.15. 0-0.075mm储罐; 200000; 0.29; DA014; 0.003; 0.0008; 0.04. 各储罐和输送皮带均封闭处理，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率、费用和RACM中封闭控制措施效率，封闭措施可降尘70%。则未经收集的5%的储罐进料和出料粉尘排放情况如下： 表4-8 项目进料无组织粉尘核算一览表 产污环节; 粉尘产生量（t/a）; 治理措施; 排放方式; 粉尘排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 20-31.5mm储罐; 0.112; 各储罐和输送皮带均封闭处理，封闭措施可降尘70%; 无组织; 0.034; 0.009. 0-5mm储罐; 0.074; 无组织; 0.022; 0.006. 10-20mm储罐; 0.112; 无组织; 0.034; 0.009. 5-10mm储罐; 0.053; 无组织; 0.016; 0.004. 0.075-4.75mm储罐; 0.028; 无组织; 0.008; 0.002. 0-0.075mm储罐; 0.007; 无组织; 0.002; 0.0006. 表4-9 项目出料无组织粉尘核算一览表 产污环节; 粉尘产生量（t/a）; 治理措施; 排放方式; 粉尘排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 20-31.5mm储罐; 0.232; 各储罐和输送皮带均封闭处理，封闭措施可降尘70%; 无组织; 0.07; 0.019. 0-5mm储罐; 0.152; 无组织; 0.046; 0.013. 10-20mm储罐; 0.232; 无组织; 0.07; 0.019. 5-10mm储罐; 0.109; 无组织; 0.033; 0.009. 0.075-4.75mm储罐; 0.058; 无组织; 0.017; 0.005. 0-0.075mm储罐; 0.015; 无组织; 0.004; 0.001. ⑥土石筛分粉尘 小于80mm的夹土料通过带式输送机输送至除土筛（筛网孔径是40mm/15mm）进行土石筛分，根据全国第二次污染源普查系数手册中1011石灰石石膏开采行业系数手册，除土筛筛分粉尘产生系数为0.4 kg/t，筛分物料625000t/a，则除土筛筛分产生粉尘250t/a。 根据厂家美意环保科技有限公司提供的《智慧绿色矿山建设一体化设计方案》，除土车间采用钢板全封闭处理，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率、费用和RACM中封闭控制措施效率，封闭措施可降尘70%，在土石筛分车间安装1台滤筒式除尘器，设置1台引风机（风机风量20000m3/h），颗粒物经集气罩收集由风管引至滤筒式除尘设备处理后，通过1根15m高排气筒有组织排放，排气筒编号为DA013。根据厂家美意环保科技有限公司提供的《智慧绿色矿山建设一体化设计方案》，结合查阅的资料，建设单位可通过减少集气罩与各设备产气点的高度、以及增大风机风量等方式，有效收集除土车间产生的颗粒物。因此，本次评价要求，厂家需保证其设计和施工的除土车间集气罩收集效率不低于90%；参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率、费用和RACM中筛选的控制措施效率，滤筒式除尘设备除尘效率达99%。则除土筛粉尘排放量为2.25t/a，排放速率约为0.625kg/h，排放浓度约为31.25mg/m3。未经集气罩收集的10%的粉尘排放量为7.5t/a，排放时间3600h，排放速率2.083kg/h。呈无组织形式排放。 ⑦废土堆放区粉尘 项目废土堆放区占地面积为2795m2，在堆放过程中，由于风力的影响产生少量的风力扬尘。采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式计算，公式为： Q =4.23×10-4×U4.9×AP 式中：Q—堆场起尘强度，mg/s； U—地面平均风速，取当地平均风速1.8m/s； AP—起尘面积，堆场面积约为2795m2； 经计算可知，起尘量为22.42mg/s，则废土堆放区粉尘产生量为0.707t/a，项目废土堆放区采取三面围挡和加盖顶棚措施，除尘效率按70%计，废土堆放区粉尘排放量为0.212t/a，排放时间365天24h起尘，排放速率0.024kg/h。 |
| --- | --- |

本项目粉尘产排情况见表4-10、4-11。

表4-10   有组织颗粒物产生及排放情况一览表

| 产生工序 | 风量（m3/h) | 排放时间（h/a） | 收集效率（%） | 产生状况 |  |  | 处理效率（%） | 排放状况 |  |  | 排气筒高度m | 排气筒内径m | 排气筒编号 | 类型 | 地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 产生量（t/a） |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量 （t/a） |  |  |  |  | 经度 | 纬度 |
| 卸料 | 10000 | 3600 | 80 | 8321.6 | 83.22 | 210.23 | 99 | 70.1 | 0.701 | 1.682 | 15 | 0.45 | DA001 | 一般排放口 | 103°26′29.704″ | 24°46′ 57.956″ |
| 预筛分 | 30000 | 3600 | 90 | 58396.48 | 1751.895 | 4204.55 | 99.9 | 35.04 | 1.051 | 3.784 | 15 | 0.75 | DA002 |  | 103°26′29.124″ | 24°46′ 57.956″ |
| 破碎 | 30000 | 3600 | 90 | 26593.67 | 797.81 | 1914.74 | 99.9 | 15.97 | 0.479 | 1.723 | 15 | 0.75 | DA003 |  | 103°26′28.699″ | 24°46′ 57.975″ |
| 一级筛分 | 30000 | 3600 | 90 | 19177.79 | 575.334 | 1380.8 | 99.9 | 11.51 | 0.345 | 1.243 | 15 | 0.75 | DA004 |  | 103°26′27.116″ | 24°46′ 57.994″ |
| 二级筛分 | 30000 | 3600 | 90 | 38931.77 | 1167.953 | 2803.09 | 99.9 | 23.36 | 0.701 | 2.523 | 15 | 0.75 | DA005 |  | 103°26′26.131″ | 24°47′ 0.080″ |
| 制砂机 | 10000 | 3600 | 90 | 6004.18 | 120.084 | 288.2 | 99 | 72.05 | 0.721 | 2.594 | 15 | 0.6 | DA006 |  | 103°26′26.556″ | 24°47′ 1.432″ |
| 筛分机 | 10000 | 3600 | 90 | 14673.58 | 146.736 | 352.17 | 99 | 88.04 | 0.88 | 3.169 | 15 | 0.45 | DA007 |  | 103°26′26.440″ | 24°47′ 2.339″ |
| 选粉机 | 10000 | 3600 | 90 | 6250.95 | 62.51 | 150.02 | 99 | 37.51 | 0.375 | 1.35 | 15 | 0.45 | DA008 |  | 103°26′26.092″ | 24°47′ 0.833″ |
| 20-31.5mm储罐进料+出料 | 20000 | 3600 | 95 | 95.55 | 1.911 | 6.88 | 99 | 0.90 | 0.0179 | 0.065 | 15 | 0.6 | DA009 |  | 103°26′27.907″ | 24°46′ 59.771″ |
| 0-5mm储罐进料+出料 | 20000 | 3600 | 95 | 62.71 | 1.254 | 4.515 | 99 | 0.60 | 0.0119 | 0.043 | 15 | 0.6 | DA010 |  | 103°26′27.695″ | 24°47′ 0.447″ |
| 10-20mm储罐进料+出料 | 20000 | 3600 | 95 | 95.55 | 1.911 | 6.88 | 99 | 0.90 | 0.0179 | 0.065 | 15 | 0.6 | DA011 |  | 103°26′27.502″ | 24°47′ 1.799″ |
| 5-10mm储罐进料+出料 | 20000 | 3600 | 95 | 44.82 | 0.896 | 3.227 | 99 | 0.44 | 0.0088 | 0.031 | 15 | 0.6 | DA012 |  | 103°26′27.599″ | 24°47′ 1.142″ |
| 0.075-4.75mm储罐进料+出料 | 20000 | 3600 | 95 | 716.67 | 0.717 | 1.72 | 99 | 0.23 | 0.0045 | 0.016 | 15 | 0.6 | DA013 |  | 103°26′27.405″ | 24°47′ 2.513″ |
| 0-0.075mm储罐进料+出料 | 20000 | 3600 | 95 | 179.17 | 0.179 | 0.43 | 99 | 0.06 | 0.0012 | 0.0043 | 15 | 0.6 | DA014 |  | 103°26′26.710″ | 24°47′ 0.775″ |
| 土石筛分 | 20000 | 3600 | 90 | 6250.95 | 62.51 | 250 | 99 | 31.25 | 0.625 | 2.25 | 15 | 0.6 | DA015 |  | 103°26′28.661″ | 24°46′ 59.037″ |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 表 4-11 项目无组织颗粒物产生及排放情况一览表 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 无组织产生量（t/a）; 无组织排放量（t/a）; 无组织排放速率（kg/h）; 排放源高度（m）. 卸料; 颗粒物; 卸料区设置三面围挡和顶棚，进料口处设置1扇风隔门，1套尘雾系统洒水; 42.046; 6.307; 1.752; 6. 预筛分; 颗粒物; 封闭处理，封闭措施可降尘70%; 420.455; 126.136; 35.038; 6. 破碎车间; 颗粒物; 封闭处理，封闭措施可降尘70%; 191.474; 57.442; 15.956; 6. 一级筛分; 颗粒物; 封闭处理，封闭措施可降尘70%; 138.08; 41.424; 11.507; 6. 二级筛分; 颗粒物; 封闭处理，封闭措施可降尘70%; 280.309; 84.093; 23.359; 6. 制砂机; 颗粒物; 封闭处理，封闭措施可降尘70%; 28.82; 8.646; 2.402; 6. 筛分机; 颗粒物; 封闭处理，封闭措施可降尘70%; 35.217; 10.565; 2.935; 6. 选粉机; 颗粒物; 封闭处理，封闭措施可降尘70%; 15.002; 4.501; 1.25; 6. 20-31.5mm; 颗粒物; 封闭处理，封闭措施可降尘70%; 0.344; 0.104; 0.028; 20. 0-5mm储罐; 颗粒物; 封闭处理，封闭措施可降尘70%; 0.226; 0.068; 0.019; 20. 10-20mm; 颗粒物; 封闭处理，封闭措施可降尘70%; 0.344; 0.104; 0.028; 20. 5-10mm储罐; 颗粒物; 封闭处理，封闭措施可降尘70%; 0.162; 0.049; 0.013. 0.075-4.75mm储罐; 颗粒物; 封闭处理，封闭措施可降尘70%; 0.086; 0.025; 0.007; 20. 0-0.075mm储罐; 颗粒物; 封闭处理，封闭措施可降尘70%; 0.022; 0.006; 0.0016; 20. 土石筛分; 颗粒物; 封闭处理，封闭措施可降尘70%; 25; 1.25; 0.521; 6. 废土堆放区; 颗粒物; 三面围挡和加盖顶棚; 0.707; 0.212; 0.024; 2.5. （2）非正常工况 本项目非正常工况下情景设置为卸料、预筛分、破碎、筛分等除尘系统除尘效率降低（均下降到50%）的情况下TSP通过排气筒直接排放，各排气筒非正常工况下废气排放参数见表4-12。 表4-12 非正常工况TSP污染物排放量 序号; 污染源; 非正常排放原因; 排放量（t/a）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 年发生频次（次）. 1; DA001（卸料）; 除尘装置效率均下降到50%; 84.09; 23.359; 2335.89; 30min; ≤1. 2; DA002（预筛分）; 1892.0475; 525.569; 17518.96; 30min; ≤1. 3; DA003（破碎）; 861.633; 239.343; 7978.08; 30min; ≤1. 4; DA004 （一级筛分）; 621.36; 172.600; 5753.33; 30min; ≤1. 5; DA005 （二级筛分）; 1261.3905; 350.386; 11679.54; 30min; ≤1. 6; DA006（制砂机）; 129.69; 36.025; 3602.50; 30min; ≤1. 7; DA007（筛分机）; 158.48; 44.021; 4402.13; 30min; ≤1. 8; DA008（选粉机）; 67.51; 18.753; 1875.25; 30min; ≤1. 9; DA009（20-31.5mm储罐）; 3.27; 0.908; 45.39; 30min; ≤1. 10; DA010（0-5mm储罐）; 2.14; 0.596; 29.79; 30min; ≤1. 11; DA011（10-20mm储罐）; 3.27; 0.908; 45.39; 30min; ≤1. 12; DA012（5-10mm储罐）; 1.53; 0.426; 21.29; 30min; ≤1. 13; DA013（0.075-4.75mm储罐）; 0.82; 0.227; 11.35; 30min; ≤1. 14; DA014（0-0.075mm储罐）; 0.20; 0.057; 2.84; 30min; ≤1. 15; DA015（土石筛分）; 112.50; 31.250; 1562.50; 30min; ≤1. （3）运输扬尘 矿石在运输过程中有一定量的扬尘产生，扬尘状况与路面状况、路面湿度有关，参考文献“中国城市道路扬尘污染研究”计算方法，汽车运输扬尘量按照下列公式计算： Ii=CiCoi 式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）； QP1——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h）； M——车辆载重（t/辆）； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）； L——运输距离（km）； Q——运输量（t/a）。 项目采用自卸汽车运输，运输车辆时速约10km/h，车辆载重30t，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2，计算得项目交通运输起尘量为0.27kg/km·辆。 项目区场内进料总量为10511577.45t/a，进料运输车次为350386次/a，进料运输道路长约290m，出料总量为10000000t/a，出料运输车次为333333次/a，出料运输道路长约200m，则道路总起尘量QP1=（2×10511577.45/30）×0.29×0.27+（2×10000000/30）×0.2×0.27=90.87t/a，项目配有一辆专业洒水车（依托矿区）在除雨天外均进行3次以上洒水降尘，可使地面尘土含水率8~10%，扬尘可得到有效控制，除尘效率按70%计，故项目区内汽车道路扬尘排放量为27.26t/a，排放时间2400h，排放速率为11.358kg/h。 （4）汽车尾气 车辆进出项目区排放的汽车尾气，主要有害成份是CO、HC、颗粒物和氮氧化合物。尾气排放量小且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，无组织排放。 （5）食堂油烟 项目有固定员工30人，食堂提供3餐。食堂厨房拟设置为家庭式，使用液化气，液化石油气属于清洁能源，仅在炒菜时会产生油烟。根据中国营养学会制定的《中国居民平衡膳食宝塔》，本项目按每人每天摄取食用油量30g计，项目区每天使用食用油量为0.9kg/d，0.27t/a。在食堂烹饪过程中产生的油烟挥发量按食用油量的2.83%计算，则食堂油烟产生量约为0.025kg/d，7.5kg/a。 - 2、运营期大气影响分析 - （1）有组织废气 - 项目预筛分、一级破碎、二级破碎、一级筛分、二级筛分产尘工段封闭处理，5套“SMF离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘”串联，配备4根15m高排气筒（其中一级破碎和二级破碎共用1根，其它各1根）；制砂机、筛分机、各储罐（进料+出料）、土石筛分产尘工段封闭处理，9套滤筒式除尘设备，配备9根15m高排气筒；选粉机产尘工段封闭处理，1套脉冲袋式除尘器，1根15m高排气筒；卸料区三面围挡并安装顶棚，1扇风隔门，1个集气罩，1套布袋除尘器，1根15m高排气筒，1套晨雾系统洒水。经采取上述降尘措施后，有组织废气排放浓度和排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放标准，即排放速率≤3.5kg/h，最高允许浓度≤120mg/m³。同时，项目区距离周边居民点均大于1000m，因此，项目加工过程中有组织排放的粉尘对周围大气环境影响小。 - （2）无组织废气 - 项目无组织粉尘主要来自未经集气罩收集的粉尘和储罐负压未完全收集的粉尘、原料、成品运输过程等。 针对各个区块产生的粉尘情况，环评提出废土堆放区进行三面围挡和加盖顶棚，依托矿山洒水车降尘，对场内道路洒水降尘，晴天风大时加大洒水频次，装载过程降低物料的抛洒高度、并实施洒水降尘等措施，上述防尘措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》中石材加工无组织排放控制要求。经采取上述防尘措施后，污染物源强减少，并通过大气稀释扩散。此外，根据现场调查，项目周边500m范围内没有村庄，与项目距离最近的村庄为寨黑村，距离约2910m，因此，项目无组织粉尘对敏感点及周围大气环境影响小。 （3）非正常排放影响分析 非正常排放情况下，有组织废气排放浓度和排放速率远远大于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放标准，对敏感点及周围大气环境影响较大。 建设单位须加强项目生产设备和除尘设施的维护和保养，若发生非正常情况应即刻停止生产，及时修复除尘设施，及时检修机械设备，待正常运行后方可生产，尽量杜绝非正常情况发生，减小影响。 （4）食堂油烟影响分析 环评要求建设单位食堂安装处理效率不低于60%的经环保认证的油烟净化器，项目食堂油烟经过油烟净化器处理后排放量为3kg/a；食堂供应早餐、中餐，油烟产生时间平均每天按4h计，油烟净化器的总风量按2000m3/h，则经油烟净化器处理后，油烟排放浓度约为1.25mg/m3，排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中规定的标准，油烟废气经油烟净化器净化后至烟道通过屋顶排放，对周围环境影响小。 #### 3、大气污染防治措施可行性分析 （1）破碎筛分生产线粉尘治理 石材厂预筛分、破碎车间和筛分车间生产线粉尘具有进料粒度大、排料粒度大、破碎比小、矿石通过能力大、破碎腔落差大、速度高的特点，粉尘以大颗粒物为主。 对于石材厂破碎筛分生产线粉尘治理，传统的除尘技术如脉冲式布袋除尘器等目前应用较广泛，同时新型除尘技术纳膜除尘等近年来也得到快速发展和应用，且泡沫晨雾 抑尘设备在多家采石场（如宾川采石场、昆明采石场、普者黑采石场、蒙自安南邑小黑山石场等）运行效果较好，除尘效果显著，破碎筛分生产线逸散的粉尘量较少，在厂区基本看不到粉尘的排放。参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率、费用和RACM中破碎和筛选控制措施效率，封闭、排气至纤维过滤袋除尘效率为99%，湿抑制除尘效率为90%，因此项目选用的滤筒式除尘（过滤袋除尘）处理效率能达到99%，SMF离子泡沫抑尘系统（湿抑制）的除尘效率能达到90%。 综合上述考虑，建设单位已委托相关环保设计单位为本项目粉尘治理进行设计，根据提供的设计方案，项目在预筛分、一破、二破车间和筛分机各安装1台SMF离子泡沫抑尘一体机+1台滤筒式除尘器，串联后处理效率为99.9%。 SMF离子泡沫抑尘一体机采用纳膜抑尘技术，同时具备喷射纳膜泡沫抑尘和离子两种特性，将纳膜抑尘制剂与水配比混合，通过泡沫晨雾自动抑尘机充分发泡并制膜后喷洒在矿石表面形成抑尘膜，抑尘膜为双电子结构，膜间距离为纳米级，覆盖面积15000000m2/h，从而达到抑制粉尘的效果。将生物抑尘膜喷附在物料表面，利用抑尘膜的电离性吸附和团聚小颗粒粉尘，最大限度抑制物料产生的粉尘。纳膜抑尘技术采用的生物抑尘剂主要成分是苹果及其他动物提取物对人体和环境没有危害，淡黄色透明液体，无刺激性气味，环保可降解，一般三小时内降解率约为70%，48小时后降解率大于95%。 根据调查，SMF离子泡沫抑尘一体机目前运用在建筑石料破碎筛分等生产场所具有良好的降尘效果，该系统融合了泡沫除尘、水喷雾除尘，通过把泡沫除尘和水喷雾除尘结合起来、合理设置喷头位置和数量，合理控制喷头的喷洒量，抑尘效果非常有效。该设备由箱体及泡沫产生设备、泡沫分配器、泡沫喷头及支架组成。将泡沫抑尘系统通入水纳膜抑尘制剂和压风，通过专用设备完成发泡，产生泡沫，通过分配器、喷头支架组件喷洒至尘源上。发泡装置形成大量的泡沫粒子群，使整个破碎区域被无缝隙泡沫体覆盖；空气中的粉尘通过与泡沫间的截留、惯性碰撞、扩散、粘附等多种作用下，由小颗粒聚集成大颗粒，最终同破裂的泡沫滴液一起沉降下来，并被吸附在矿石表面上，从根本上阻止粉尘向外扩散，使得矿石在整个加工过程中都能有效地抑制粉尘的产生及散发，并且使粉尘被包覆在矿石中，最终汇集到成品料当中。和传统除尘方式相比，SMF离子泡沫抑尘系统具有以下优点： ①全线除尘、除尘设施简单 因生产线有破碎机、筛分机设备，SMF离子泡沫抑尘系统在所有设备产尘点处喷洒抑尘泡沫和水雾，即可控制整条生产线产生的粉尘。传统布袋除尘器需要在各个扬尘点布置吸尘罩，一条生产线少则十几个，多则数十个吸尘点，现场布局复杂，费时费力。 ②除尘效率高 SMF离子泡沫抑尘系统为主动式降尘，可实现全面抑尘，除尘效率达到90%以上。传统布袋除尘在破碎机的吸尘效率能达到70%左右。 ③除尘效果恒定 SMF离子泡沫抑尘系统的除尘效果，长期恒定有效，不会产生因设备运行损耗而造成除尘效果降低的情况。布袋除尘器经过一段时间使用后，滤袋性能下降，或者因矿石露天开采，原料潮湿，含泥量大等原因造成糊袋现象，除尘效率急剧下降，直至无法除尘。 ④无除尘副产品，无二次污染 SMF离子泡沫抑尘系统将传统的除尘变成了抑尘，从根本上抑制了粉尘的产生，将传统的粉尘收集变为粉尘抑尘。泡沫抑尘与其他湿式抑尘方式相比，用水量可减少30%-80%，抑尘效率比喷雾洒水提高3-5倍。因为整个系统用水量很小，也不会产生类似喷水除尘那样的二次水污染；该设备产生的抑尘液在自然环境中可以完全自然分解，不会对环境造成二次污染。SMF离子泡沫抑尘系统产生的泡沫会把粉尘粘附或者积聚在碎石中，随着碎石一起汇聚。布袋除尘滤袋收集的粉尘需要再次处置，增加企业再次处置的投资成本，并且易造成粉尘的二次污染。 滤筒式除尘器含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面会一瞬间扩大，气流中会有一些颗粒粗大，那么重力和惯性力的作用就会下降，如果粒度比较细、密度小的尘粒进人过滤室后，通过布朗扩散和筛滤等综合效应，使粉尘沉积在滤料表面，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。滤筒式除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大，阻力达到某一规定值时，进行清灰，此时脉冲控制仪控制电磁脉冲阀的启闭。当脉冲阀开启时，气包内的压缩空气通过脉冲阀经喷吹管上的小孔喷射出一股高速、高压的引射气流，从而形成一股相当于引射气流体积1～2倍的诱导缺陷流，一同进入滤筒内，使滤筒内出现瞬间正压并产生鼓胀和微动；沉积在滤料上的粉尘脱落，掉入灰斗内，灰斗内的粉尘通过卸料器，连续排出，除尘处理效率达99%以上，其优点: ①新滤料:防水防潮防磨防腐滤料。 ②新结构:硬质滤料折叠布置，无钢筋骨架，无滤料磨损现象。 ③新理论:表面过滤代替深层过滤粉尘，不再渗透与滤料内部。 ④滤筒式布袋除尘器表面过滤的除尘效率远远高于旧式除尘器，大大减少了有害物的排放量，空气净化指标达到了世界先进水平。 ⑤滤筒式除尘器无滤料磨损现象，其本体上无可动部件，可长期使用不须维修(即使拆换滤筒也极方便)避免了旧式除尘器不断换滤料的烦恼，省钱省时省力又无二次污染。 ⑥滤筒式除尘器其体积、重量小于同规格的除尘器，节省土建空间及土建负荷，节省基建投资显著。 ⑦滤筒式除尘器阻力小，耗压缩空气量小，无维修工作量。电磁脉冲阀比各类旧式除尘器节能，节资30%以上，任何企业都不可忽视这一节能效果给企业带来的显著经济效益。 综上所述，SMF离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘器用于采石场的除尘有较为成熟的经验，采用离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘器处理粉尘均能得到非常成功效果。且SMF离子泡沫抑尘技术为《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》中的湿法作业技术，滤筒式除尘器为过滤式除尘技术，因此，项目破碎和筛分粉尘采用SMF离子泡沫抑尘一体机+滤筒式除尘器除尘措施技术上可行。 （2）卸料仓粉尘治理 卡车倒料瞬间粉尘有原石、碎石、细粉石料等由于高度的落差和倒料瞬间冲击较大造成很大的粉尘。本项目设计在倒车料仓做一个三面密封一面封顶的除尘仓，加上1套晨雾系统洒水设施，当卡车倒车到料仓时自动感应开启晨雾系统待卡车倒料瞬间进行喷雾降尘，减少粉尘的外排。 进料口处设置1扇风隔门，风隔门后安装1套布袋除尘器，卸料区设置1个集气罩，1台引风机，颗粒物经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含较细小粉尘的气体在通过滤料是，粉尘被阻留，使气体得到净化。粉尘除尘效率不低于99%。故本项目采用该除尘工艺后，项目粉尘可达标排放。 综上所述，项目运营期废气在经拟采取的措施处理后，均能实现厂界达标排放，不会对环境空气产生明显影响，不会改变项目所在地空气环境功能，对保护目标的影响较小，因此，评价认为项目拟采取的废气污染治理设施是可行的。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），确定本项目运营期大气环境监测计划如下: （1）厂界无组织废气 监测点位：厂界外上风向1个点，下风向厂界处3个点； 监测项目：颗粒物； 监测频率：每年监测一次； 监测方法：按国家标准方法进行。 （2）有组织废气 监测点位：每根排气筒出口各布设1个监测点； 监测项目：PM10； 监测频率：每年监测一次； 监测方法：按国家标准方法进行。 - 二、运营期废水影响分析 1、项目废水产排情况 在除尘过程中，用水全部进入石料，并在外界环境的因素影响下以各种方式蒸发、损失，项目除尘用水蒸发无废水产生。项目运营期废水主要来源于运输公路产生初期雨水和生活污水。 类比云南天籁环保科技有限公司出具的“文山海螺水泥有限责任公司2×4500t/a新型干法水泥熟料项目竣工环境保护验收检测报告——天籁环字【2018】086号”，项目水污染物产生及排放情况见表 4-13。 表4-13 水污染物产生及排放情况表 排放源; 污染物名称; 化粪池处理后; 污染治理措施; 污水处理站处理后. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 废水量(t/a); 854.4; 废水经处理达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的绿化标准后晴天作为绿化用水回用，雨天储存于污水处理站二沉池中晴天回用，不外排。; —; 0. CODcr; 250; 0.214; 16. BOD5; 20; 0.017; 5.6. 氨氮; 29; 0.025; 0.343. 总磷; 5; 0.004; 0.11. LAS; 2.6; 0.002; 0.082. SS; 50; 0.043; 3. 初期雨水; SS; 500; 19.92m3/次; 经初期雨水收集池处理后回用于降尘，不外排; —; 0. 2、污染治理技术可行性分析 ①隔油池 环评提出在在食堂排水口处设置1座隔油池预处理食堂废水，隔油池容积为1.0m3，根据相关资料，含油废水采用“重力隔油”方式进行预处理，水力停留时间一般为1.5h，项目隔油池设计容积为1m3，能满足项目含油废水处理要求，设置合理。 ②化粪池 根据项目设计方案，项目初步拟设1个化粪池，设置于办公生活区东侧，化粪池的容积应满足污水在池内停留时间12h-24h要求，项目废水产生量为2.848m3/d；考虑1.2安全系数，因此，本项目化粪池的容积应不小于3.5m3。 ③一体化污水处理站 在化粪池东侧地势较低处设置1座一体化污水处理站，项目废水产生量为2.848m3/d；考虑1.2安全系数，一体化污水处理站处理规模不低于3.5m3/d。 根据项目内污水特性，本次评价建议一体化污水处理站处理工艺采用AO生物处理工艺，其工艺流程如下图所示： 工艺简述：污水经预处理后由排水系统收集，进入污水处理站的格栅井，去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，调节池中设置预曝气系统，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至初沉池沉淀，废水自流至A级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离后，沉淀池上清液回用于项目区晴天绿化用水。 工艺特点：设备投资和运行费用低廉；系统控制自动化程度高，操作简单，有效减轻劳动强度；结构紧凑、占地小，模块化组合设计适用于各种规模的水处理；与传统过滤工艺相比工艺出水水质高且水质稳定。污水处理站AO生物处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》中的可行技术。 根据云南天籁环保科技有限公司出具的“文山海螺水泥有限责任公司2×4500t/a新型干法水泥熟料项目竣工环境保护验收检测报告——天籁环字【2018】086号”，该检测报告于2018年2月7日-8日对公司24m3/d污水处理站出水进行了水质监测，文山海螺水泥有限责任公司一体化污水处理站处理工艺采用AO生物处理工艺，处理生活污水，因此引用可行。监测结果为COD11~16mg/L、SS2~3mg/L、BOD5 5.1~5.6mg/L、总磷0.08~0.11mg/L、氨氮0.254~0.343mg/L、LAS0.074~0.082mg/L，该处理工艺正常情况下出水均能稳定达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中的绿化标准，可满足本项目污水处理需求。 ④初期雨水收集池 运营期运输公路初期雨水产生量19.92m3/次，本次评价提出在成品仓库东侧地势较低处设置1座容积不小于140m3的初期雨水收集池，可确保发生连续降雨7天时初期雨水不外排，也便于初期雨水的再生利用。 降尘用水量共计56.22m3/d，项目生活污水产生量为0.77m3/d，初期雨水产生量19.92m3/次，生活污水和初期雨水处理后作为绿化和降尘水回用，项目生活污水和初期雨水产生量远小于绿化和降尘水需求量，因此项目废水可完全消纳，无废水外排。 3、对黑龙潭水库的影响分析 项目位于黑龙潭水库水源区准保护区范围内（处于黑龙潭水库地下径流区），根据项目所在区域地下水水文地质资料，项目区内岩溶发育，大气降水后，雨水顺山坡及四周岩溶漏斗径流排泄，地下水位低于项目最低标高1910m。本项目废水主要为生活污水及初期雨水，生活污水主要污染为COD、BOD5、动植物油、氨氮等，经处理后晴天回用于绿化用水，雨天储存于污水处理站二沉池中晴天回用，不外排；初期雨水主要污染为SS，经沉淀后回用于项目区洒水降尘，评价要求厂区设置的隔油池、化粪池、污水处理站、初期雨水收集池及相关废水收集沟渠采取硬化防渗处理，生活污水和初期雨水均不会对黑龙潭水库保护区准保护区地下径流产生影响。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），确定本项目运营期水环境监测计划如下： 监测点位：一体化污水处理设备出水口； 监测项目：pH、色度、浊度、溶解性固体、COD、BOD5、氨氮、LAS、总大肠菌群； 监测频率：每季度监测一次； 执行标准：《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中的绿化标准； 监测方法：按国家标准方法进行。 5、地表水环境影响结论 本项目只要加强污水处理设施运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标回用，杜绝事故性排放，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。则项目建设对周边地表水环境影响较小。 - 三、地下水环境影响和保护措施 1、主要环境影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。由于项目位于黑龙潭水库水源区准保护区范围内（处于黑龙潭水库地下径流区），因此对项目区地下水的影响进行简要分析。 ①对地下水水位的影响分析 根据现场踏勘，本项目区范围内及周边无地下水泉点出露。地下水为大气降水补给，大气降水后，雨水顺山坡及四周岩溶漏斗径流排泄，项目生产加工不会对所在区域地下含水层造成疏干，对于地下水水位的影响小。 ②对地下水水质影响分析 项目区四周开挖排水沟，防止雨水进入厂区，降雨经厂区道路旁的排水沟汇总至初期雨水收集池，处理后回用于降尘，不外排。项目区边坡会降低岩石抗滑强度，易诱发崩塌、滑坡等地质灾害，在雨季需要加强安全监测和边坡稳定处理。 ③废土堆放区对地下水的影响分析 废土堆放区主要堆存筛分出来的废土石，整个过程不引入新的物质，表土、废渣、废石的组分、性质都不发生改变，基本上与当地土层成分相同（形成条件和过程基本相同），产生的废土石不含有毒有害的矿物质，不属于危险废物，属于一般工业固体废物中I类固废，因此，废土堆放区建设对地下水水质影响很小。 ④雨季项目区地表径流 雨季项目区运输公路将一定程度产生积水及冲刷雨水，雨水中会夹杂大量的悬浮物。评价提出在成品仓库东侧地势较低处设置1座容积不小于140m3的初期雨水收集池，可确保发生连续降雨7天时初期雨水不外排，也便于初期雨水的再生利用。项目为石材加工，地表径流水质较简单，通过类比文山海螺水泥有限责任公司2×4500t/a新型干法水泥熟料项目竣工环境保护验收检测报告，地表径流中主要污染物为SS，重金属及其它污染物含量较小，因此，项目生产对地下水水质影响较小。 ⑤对周边村庄饮用水源的影响 项目区地势相对较高，区内无地下泉点分布，也无人工打的民井和机井。根据现场踏勘，项目区周边也无居民饮用水泉点分布，周边村民饮水均来自石林县自来水厂，因此，项目生产对周边村庄饮用水源造成影响的可能性小。 2、保护措施 ①源头控制 生产过程中全过程控制废水泄漏或漫流，对危险废物进行合理处置和管控，从源头到末端全方位采取防控措施。 ②分区防控 危废暂存间所在区域划为重点防渗区；污水处理设施区域划为一般防渗区，其它区域划分为简单污染防治区域，仅做一般的硬化处理。 建设单位应委托资质单位对防渗层进行设计、施工，确保各防渗分区能达到相应的防渗技术要求。 综上，在落实设计相关措施以及环保措施的情况下，项目建设对地下水环境影响是可接受的。 - 3、地下水环境监测与管理 建立地下水环境监测管理体系，制定地下水环境影响跟踪监测计划，建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。 （1）地下水环境监测 ①跟踪监测点位置 根据本项目水文地质条件和工程特点，共设置1个地下水跟踪监测点（位于项目区东南侧，由企业自行打井）。 ②监测因子 监测因子包括pH、色度、浑浊度、嗅和味、耗氧量、氨氮、总大肠菌群。 ③监测频率 每年枯水期、丰水期各监测一次。 （2）地下水环境管理 建设单位应建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划，同时配备必要的检测仪器和设备，以便及时采取相应的措施。 上述监测结果应按相关规定及时建立档案，并定期向公司安全环保部门汇报，对于常规监测数据应进行公开。若发现水质异常，应加密监测频次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，将影响程度降到最低。 - 四、噪声影响分析 项目运行期间噪声源为车辆及生产设备，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A和《环境工程手册 噪声控制卷》中噪声源强及类比分析，项目主要噪声产生及治理情况见表4-14。 表4-14 项目噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 名称; 数量（台）; 噪声源强; 减震措施; 治理后叠加源强. 1; 板喂机; 1; 85; 设备减震、厂房隔声; 65. 2; 给料机; 1; 85; 65. 3; 锤式破碎机; 1; 95; 75. 4; 回料破碎机; 1; 95; 75. 5; 除土筛; 1; 85; 65. 6; 圆振动筛（一级）; 3; 90; 74.77. 7; 圆振动筛（二级）; 3; 90; 74.77. 8; 制砂机; 1; 95; 75. 9; 制砂筛分机; 1; 90; 70. 10; 高效选粉机; 1; 80; 60. 11; 水泵; 1; 70; 置于液面下; 60. 12; 运输车辆; 50辆; 85; 减速、限速行驶、禁止鸣笛; 84.03. （1）预测、分析方法 - 机械设备噪声可近似点声源处理，为了反映机械设备噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测机械设备噪声距离厂界处的噪声值，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），施工噪声预测计算公式如下： - Lp=Lp0−20lgrpr0−ΔL式中：Lp-预测声级值，dB(A) Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A) rp-预测点与声源之间的距离， m r0-参考声级与点声源间的距离，m △L-附加衰减量，dB(A)（取值基本为5） 建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：Li---第i个声源声值； - LA---某点噪声总叠加值； n---声源个数。 厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于项目厂界东侧外1m、南侧外1m、西侧外1m、北侧外1m处。 （2）预测结果及评价 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表4-15，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表4-16。 表4-15 项目区各噪声源距厂界四周的距离 单位：m 设备名称; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 板喂机; 36; 34.5; 150; 118. 给料机; 44; 34.5; 145; 118. 锤式破碎机; 48; 28; 138; 124. 回料破碎机; 65; 28; 126; 172. 除土筛; 60; 58; 158; 95. 圆振动筛（一级）; 122; 37; 50; 168. 圆振动筛（二级）; 172; 85; 28; 42. 制砂机; 150; 115; 28; 56. 制砂筛分机; 87; 165; 10; 8. 高效选粉机; 166; 109; 35; 25. 水泵; 27; 175; 145; 30. 表4-16 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 设备名称; 降噪后源强; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 板喂机; 65; 33.87; 34.24; 21.48; 23.56. 给料机; 65; 32.13; 34.24; 21.77; 23.56. 锤式破碎机; 75; 41.37; 46.06; 32.2; 33.13. 回料破碎机; 75; 38.74; 46.06; 32.99; 30.29. 除土筛; 65; 29.44; 29.73; 21.03; 25.45. 圆振动筛（一级）; 74.77; 33.04; 43.41; 40.79; 30.26. 圆振动筛（二级）; 74.77; 30.06; 36.18; 45.83; 42.3. 制砂机; 75; 31.48; 33.79; 46.06; 40.04. 制砂筛分机; 70; 31.21; 25.65; 50; 51.94. 高效选粉机; 60; 15.6; 19.25; 29.12; 32.04. 水泵; 60; 31.37; 15.14; 16.77; 30.46. 叠加值; 82.47; 45.22; 50.64; 52.91; 52.81. 根据上表，运行期间东、南、西、北侧厂界昼间噪声贡献值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；南、西、北侧厂界夜间噪声超过2类标准，运行期夜间噪声对周边环境影响大，为确保项目厂界噪声稳定达标，项目建设单位应采取以下噪声防治措施，尽可能减小噪声对环境的影响：在设备选型时：选用噪声小、振动小的设备，确保车间、厂区噪声达到噪声排放标准；厂区设备均设置在室内，加装减震垫；日常需加强生产设备的检修工作，确保生产设备稳定正常运转；出入厂区车辆减速，禁止鸣笛；加强厂区绿化建设，在厂界四周利用空地种植高大乔木。在严格采取上述对策防治措施后，且项目夜间生产时间较短，厂界噪声夜间可达 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，达标噪声对区域声环境影响小。同时项目周边200m范围内无噪声敏感点，项目生产产生的噪声不会对周边敏感点造成影响。 因车辆运输不固定，无法考虑厂界，故此次环评仅考虑其对保护目标的影响。项目周边200m范围内无声环境敏感点，且项目区车辆分布较为分散，噪声源不集中，属于间歇性、瞬时噪声，经距离衰减后对项目周边环境影响较小。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），确定本项目运营期声环境监测计划如下: 监测点位：项目东、南、西、北厂界外1m处各设1个点； 监测项目：厂界噪声（等效连续A声级）； 监测频率：每季度监测一次，连续2天； 监测方法：按国家标准方法进行。 五、固体废物影响分析 本项目固体废物包括废土石、除尘器收尘灰、初期雨水收集池、化粪池和污水处理站污泥、生活垃圾、食堂泔水、隔油池废油、沾油抹布、废机油、废润滑油等。 （1）废土石 项目粒径小于80mm的原料在破碎前，需进行土石筛分，筛分过程会产生废土石，根据业主提供经验值，每1万t产品有500t废土石产生，则项目产生废土石约为50万t/a，部分作为地基回填材料外售，部分堆存于废土堆放区，用于北大石材厂乃拉扎布大理石矿矿山和周边其他矿山后期回填采空区。 （2）除尘器收尘灰 根据污染源强核算，除尘器收集的粉尘量为11556.9t/a，经收集后作为石粉外售。 （3）初期雨水收集池、化粪池和污水处理站污泥 项目区设置了1个初期雨水收集池用于收集初期雨水，1个化粪池预处理生活污水，1个污水处理站收集生活污水。收集初期雨水和生活污水过程会产生污泥，产生的污泥量按每立方米污水产泥量0.2kg计，则初期雨水收集池污泥产生量为0.48t/a，定期清掏自然干化，干化后与石粉一起外售处置。化粪池污泥产生量为0.144t/a，污水处理站污泥产生量为0.17t/a，化粪池和污水处理站污泥委托乡镇环卫部门处理。 （4）生活垃圾 本项目年工作日300天。根据项目的劳动定员，员工为30人，均在厂区食宿。生活垃圾按1.0kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为30kg/d、9t/a。 环评提出在办公生活区内设置生活垃圾收集桶，统一收集后定期运至大老挖村的生活垃圾堆放点，交由乡镇环卫部门处理。 （5）食堂泔水、隔油池废油 食堂泔水主要为剩菜、剩饭等，产生量按0.1kg/人·d计，项目劳动定员30人，日产生泔水3kg/d，即0.9t/a，桶装收集后委托有资质单位清运处置。 食堂废水经隔油池隔油后，会产生浮油，食堂废水产生量为134.4m3/a，根据环保实用数据手册，含食用油废水中总油脂含量为26.82mg/L，经过计算，本项目隔油池废油产生量约为0.004t/a，收集后委托有资质单位清运处置。 （6）沾油抹布 项目产生的少量废机油、废润滑油通过抹布进行擦拭，废抹布产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）中危险废物豁免管理清单废弃的含油抹布可以混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理。项目产生的沾油抹布收集后同生活垃圾一起清运处理。 （7）废机油、废润滑油 本项目机械使用过程中会使用润滑油保持设备正常运转，该过程中会产生少量的废机油、废润滑油，产生量约为0.2t/a。《国家危险废物名录》（2021版）废机油、废润滑油有毒性、易燃性属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），集中收集于危废收集桶中，运至危废暂存间暂存，定期交有资质的单位处理处置。 表 4-17 危险废物汇总表 序号; 1. 危险废物名称; 废机油、废润滑油. 危险废物类别; HW08废矿物油与含矿物油废物. 危险废物代码; 900-218-08. 产生量合计; 0.2t/a. 产生工序及装置; 机械使用过程. 形态; 液态. 有害成分; 矿物油. 产废周期; 不定期. 危险特性; T，I. 贮存方式; 桶装、危废暂存间暂存. 处置方式及去向; 委托有资质单位处置. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，项目危废的处置应符合以下相关要求： ①危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ②在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 ③禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ④盛装危险废物的容器上必须粘贴标签。 ⑤应当使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 ⑥用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑦危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 ⑧危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑨必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 危险废物的管理应按照《昆明市危险废物污染防治办法》（市政府令第89号，2009年5月1日）中相关要求和规定进行管理： ①设专人负责危险废物的日常管理工作，产生的危险废物应分类收集，不得与其他垃圾相混。 ②完善危险废物转移联单制度，定期向危废中心移交项目所暂存的危废，并填好转移联单。 根据以上相关规定，本环评要求： A、增设1间5m2的危险废物暂存间，对废机油、废润滑油进行暂存，暂存间和盛装危险废物的容器应符合《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求。 B、设专人负责危险废物的日常管理工作，产生的危险废物分类收集，不得与其他垃圾相混。收集后定期委托有危废处理资质的单位清运处置，并填写转移联单。在落实本报告所提措施后，项目运营产生的各项危险废物均可得到妥善处置，对周边环境影响较小。 - 综上所述，项目对所产生的固体废弃物进行合理的处理与处置，不会产生二次污染，对外环境的影响较小。 六、土壤影响分析 （1）土壤污染源 项目土壤污染源主要为危废暂存间，主要污染物为石油类（废机油、废润滑油）。 （2）污染途径 污染途径：危废暂存间防渗层破裂，导致储存的废机油、废润滑油下渗进入土壤中，污染土壤。 （3）土壤防控措施 危废暂存间地面采取重点防渗，施工时地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。粘土材料的渗透系数≤10-7cm/s，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s，避免废机油、废润滑油外渗污染土壤。 七、环境风险分析 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目运营过程中涉及的风险物质主要为废机油。 2、环境风险潜势初判 （1）环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+，划分情况见表4-18。 表4-18 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度E; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极度危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. （2）建设项目环境风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 ①当值涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按（式8.2-1）计算物质总量与其临界量比值Q； Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn 式中：q1、q2，....，qn—每种危险物质的最大存在总量，t Q1、Q2，....，Qn—每种危险物质的临界量，t 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为： 1）1≤Q＜10； 2）10≤Q＜100； 3）Q≥100 项目涉及的风险物质存储情况见表4-19。 表4-19 项目风险物质临界量统计表 风险物质名称; 存放地点; 实际最大储存量/t; 临界量/t. 废机油、废润滑油; 危废暂存间; 0.2; 2500. 项目Q=0.2/2500=0.00008，Q＜1，本项目环境风险潜势为I。 3、环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，评价工作等级划分表见表4-20。 表4-20 评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。. 本项目环境风险潜势为I，根据环境风险评价工作等级划分表，确定本项目环境风险等级为简单分析。 4、环境敏感目标调查 本项目环境风险等级为简单分析，不设环境风险评价范围，项目周边1km范围内无保护目标。 5、环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B、附录C，项目运营过程中存在环境风险为废机油临时收集和运输过程泄露造成土壤、地下水、地表水污染。 6、环境风险影响分析 项目废机油收集和运输过程中，由于油桶破损、人为失误、管理不善等会造成废机油外泄。若外泄的废机油处理不当或不及时，会朝着地势低洼处流淌，造成土壤、地下水、地表水污染。 7、环境风险防范措施及应急要求 （1）废机油泄露防范措施 ①废机油收集和运输应由专人负责管理，并建立废机油进出管理台账，防止流失。 ②加强废机油收集和运输过程的监控管理工作，定期和不定期地对收集和运输设施进行检查、维护，发现隐患及时整改。对不慎泄漏的废机油要及时收集处理。同时，配有备用的空油桶，用于应急收集泄露的废机油。 （2）废机油泄露应急措施 ①若贮存废机油的油桶破损发生废机油泄漏，及时将破损桶中油转移到备用桶中。若发生大量泄漏，迅速隔离泄漏污染区，严格限制出入，切断火源。 ②应急处理人员佩戴自吸过滤式防毒面具，穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 ③尽可能切断泄漏源，小量泄漏时用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏时构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或委托有资质单位清运处置。 ④企业应对驾驶员、装卸人员及废机油收集人员进行有关安全知识培训。 8、环境风险分析结论 项目运营期主要环境风险为废机油泄露造成周边地表水、土壤、地下水污染，通过采取上述防治措施后，项目废机油泄露的可能性较小，环境风险可控。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产1000万吨砂石骨料环保生产线项目. 建设地点; 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处大老挖村九石阿专线东部. 地理坐标; 经度：103°26′27.696″; 纬度：24°47′0.968″. 主要风险物质及分布; 主要风险物质：废机油0.2t，主要分布在危废暂存间和运输过程。. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：渗漏。危害后果：废机油属于有毒物质，渗漏会造成地下水的污染。. 风险防范措施; （1）废机油收集和运输应由专人负责管理，并建立废机油进出管理台账，防止流失。 （2）加强废机油收集和运输过程的监控管理工作，定期和不定期地对收集和运输设施进行检查、维护，发现隐患及时整改。对不慎泄漏的废机油要及时收集处理。同时，配有备用的空油桶，用于应急收集泄露的废机油。 （3）建立健全安全环境管理制度 a、要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 b、建立健全的环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强项目区安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 （4）应急预案：本环评建议建设单位应编制环境风险应急预案，报昆明市生态环境局石林分局备案。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸料DA001 | 颗粒物 | 1个集气罩，1套布袋除尘器，1根15m高排气筒排放，收集效率达80%，除尘效率达99%以上 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（120mg/m3，3.5kg/h） |
|  | 预筛分DA002 |  | 设备和输送皮带封闭处理，安装1套“SMF离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘”串联，设置1套循环风系统，经1根15m高排气筒排放，除尘效率达99.9% |  |
|  | 破碎车间 DA003 |  | 设备和输送皮带封闭处理，一破和二破车间各安装1套“SMF离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘”串联，共设置1套循环风系统，2个车间共用1根15m高排气筒排放，除尘效率达99.9% |  |
|  | 一级筛分DA004 |  | 车间和输送皮带封闭处理，各安装1套“SMF离子泡沫抑尘系统+滤筒式除尘”串联，各设置1套循环风系统，分别通过1根15m高排气筒排放，除尘效率达99.9% |  |
|  | 二级筛分DA005 |  |  |  |
|  | 制砂机DA006 |  | 车间和输送皮带封闭处理，安装1套滤筒式除尘设备，通过1根15m高排气筒排放，除尘效率达99% |  |
|  | 筛分机DA007 |  | 车间和输送皮带封闭处理，安装1套滤筒式除尘设备，通过1根15m高排气筒排放，除尘效率达99% |  |
|  | 选粉机DA008 |  | 自带1套脉冲袋式除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放，除尘效率达99% |  |
|  | DA009（20-31.5mm储罐） |  | 储罐和输送皮带均封闭处理，在储罐进口处安装1套滤筒式除尘设备，配备1根15m高排气筒，除尘效率达99% |  |
|  | DA010（0-5mm储罐） |  | 储罐和输送皮带均封闭处理，在储罐进口处安装1套滤筒式除尘设备，配备1根15m高排气筒，除尘效率达99% |  |
|  | DA011（10-20mm储罐） |  | 储罐和输送皮带均封闭处理，在储罐进口处安装1套滤筒式除尘设备，配备1根15m高排气筒，除尘效率达99% |  |
|  | DA012（5-10mm储罐） |  | 储罐和输送皮带均封闭处理，在储罐进口处安装1套滤筒式除尘设备，配备1根15m高排气筒，除尘效率达99% |  |
|  | DA013（0.075-4.75mm储罐） |  | 储罐和输送皮带均封闭处理，在储罐进口处安装1套滤筒式除尘设备，配备1根15m高排气筒，除尘效率达99% |  |
|  | DA014（0-0.075mm储罐） |  | 储罐和输送皮带均封闭处理，在储罐进口处安装1套滤筒式除尘设备，配备1根15m高排气筒，除尘效率达99% |  |
|  | 土石筛分DA015 |  | 设备和输送皮带封闭处理，安装1套滤筒式除尘设备，通过1根15m高排气筒排放，除尘效率达99% |  |
|  | 卸料 | 颗粒物 | 卸料区设置三面围挡和顶棚，进料口处设置1扇风隔门，1套晨雾系统洒水 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（1.0mg/m3） |
|  | 未经集气罩收集的粉尘和储罐负压未完全收集的粉尘 |  | 各设备和输送皮带均封闭处理，封闭措施可降尘70% |  |
|  | 废土堆放区 |  | 洒水降尘 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 设置1套2000m3/h的静电式油烟净化器，1根高于屋顶1.5m的排气筒 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模标准限值（2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 办公生活区 | pH、COD、BOD5、SS、动植物油、LAS | 办公区废水经隔油池（1座，容积为1m3）、化粪池（1座，容积为3.5m3）、一体化污水处理站（1座，规模不低于3.5m3/d）预处理后晴天作为绿化用水回用，雨天储存于污水处理站二沉池中晴天回用，不外排 | 不外排，对环境影响小 |
|  | 降雨径流 | SS | 经初期雨水收集池沉淀处理后回用于降尘，不外排 | 不外排，对环境影响小 |
| 声环境 | 设备 | 设备噪声 | 高噪声设备减振、隔声降噪措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)） |
|  | 运输车辆 | 运输车辆噪声 | 减速、限速行驶、禁止鸣笛 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废土石部分作为地基回填材料外售，部分堆存于废土堆放区，用于北大石材厂乃拉扎布大理石矿矿山及周边其他矿山后期回填采空区；除尘器收集的粉尘经收集后作为石粉外售；初期雨水收集池污泥定期清掏自然干化，干化后与石粉一起外售处置；化粪池和污水处理站污泥委托乡镇环卫部门处理；在办公生活区内设置生活垃圾收集桶，统一收集后定期运至大老挖村的生活垃圾堆放点，交由乡镇环卫部门处理；食堂泔水和隔油池废油收集后委托有资质单位清运处置；废机油、废润滑油集中收集于危废收集桶中，暂存于危废暂存间（1间，5m2），定期交有资质的单位处理处置。危废暂存间的建设管理应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间地面采取重点防渗，施工时地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。粘土材料的渗透系数≤10-7cm/s，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。 污水处理设施区域划为一般防渗区，其它区域划分为简单污染防治区域，仅做一般的硬化处理。 设置1个地下水跟踪监测井，位于项目区东南侧。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目生态影响主要集中在施工期。项目施工期通过加强管理、加强水土保持工作，合理布设施工临时占地，土石方随挖随运随回填，弃土石方、施工材料采取覆盖措施，采取以上措施后，施工期带来的生态影响将得到控制。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①废机油收集和运输应由专人负责管理，并建立废机油进出管理台账，防止流失。 ②加强废机油收集和运输过程的监控管理工作，定期和不定期地对收集和运输设施进行检查、维护，发现隐患及时整改。对不慎泄漏的废机油要及时收集处理。同时，配有备用的空油桶，用于应急收集泄露的废机油。 ③建立健全安全环境管理制度 a、要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 b、建立健全的环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强项目区安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 ④按要求编制应急预案，并到当地生态环境部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行简化管理。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制竣工环境保护验收监测表。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于云南省石林县鹿阜街道办事处大老挖村九石阿专线东部，项目建设符合国家产业政策，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域；采用的工艺技术成熟可行，基本符合清洁生产要求。项目产生的废气、废水、噪声、固体废物通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，并严格落实设计和本报告中提出的各项污染防治措施，项目建设对环境的影响是可接受的。从环保角度评价，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 361.4743t/a | / | 361.4743t/a | / |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废土石 | / | / | / | 50万t/a | / | 50万t/a | / |
|  | 除尘器收尘灰 | / | / | / | 11556.9t/a | / | 11556.9t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 沾油抹布 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①