石生环复〔2021〕19号

关于对《年产1000万吨砂石骨料环保生产线建设项目环境影响报告表》的批复

云南磐亿建材有限公司：

你单位委托山东悦华环保科技有限公司编制的《年产1000万吨砂石骨料环保生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

- 项目建设地点位于石林县鹿阜街道大老挖村九石阿专线东部，地理坐标为：东经103°26′27.696″，北纬24°47′0.968″。项目总投资18000万元，其中环保投资496.86万元，占地面积32640m2，项目拟在云南磐亿建材有限公司乃拉扎布大理石矿划定的矿区范围以内建设1条年产1000万吨砂石骨料生产线，主要建设内容包括受料仓、破碎车间、除土车间、筛分车间、成品储罐、制砂间、选分间、粉仓、办公生活区、食堂等，并配套建设除尘设施、废水处理设施、固废收集暂存设施等。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

二、项目应按照“雨污分流、清污分流”的原则，设计和建设项目区的排水系统，建设与实际情况相符的雨水收集池、隔油沉淀池、化粪池及处理规模不低于3.5m3/d的一体化污水处理站，项目施工期产生的生活污水经沉淀池收集沉淀后回用于生产或场地洒水降尘；项目场地周围设置围墙及截水沟，降雨后形成的地表径流收集后通过沉砂池沉淀后回用于洒水降尘；营运期产生的生活废水经隔油沉淀池、化粪池预处理后进入一体化污水处理站处理后回用于项目区绿化灌溉，项目所产生的废水不外排。

三、项目应采取有效的废气治理措施。运营期项目在筛分、破碎、储罐（进料+出料）等工段进行封闭处理，产生的废气经收集后经除尘设备处理，通过排气筒排放，排气筒高度不低于15米，有组织废气排放浓度和排放速率应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放标准，即颗粒物排放浓度浓度≤120mg/m³，排放速率≤3.5kg/h；无组织粉尘经围挡封闭、喷雾洒水降尘后排放；无组织废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

四、采取必要的噪声防治措施，严格控制各类施工机械产生的噪声，施工期场界噪声应达到GB12523-2001《建筑施工场界环境噪声排放标准》；选用低噪声低振动设备，加装减震垫，并合理布局产生噪声的机械设备，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB，夜间≤50dB。

五、项目区内应根据布局合理设置垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置；布袋除尘器收集粉尘混入石粉中外售；机械设备维护产生的废机油属于危废，项目应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，规范设置危废暂存间，委托有资质的单位进行处置，并按《危险废物转移联单管理办法》的要求，填写危险废物转移联单并整理好台账资料备查；固体废弃物处理利用率需达100%。

六、项目在建设过程中应搞好厂区及周围绿化、美化和生态恢复工作。

七、项目建设完工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

八、按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可证管理暂行规定》等法规标准，及时申请办理排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

九、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

十、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局石林分局

2021年6月1日

昆明市生态环境局石林分局            2021年6月1日印发