石生环复〔2021〕20号

关于对《云南省石林县豹子窝石场普通建筑材料用石灰岩矿建设项目环境影响报告表》

的批复

石林信友工贸有限公司：

你单位委托大理万成环境工程有限公司编制的《云南省石林县豹子窝石场普通建筑材料用石灰岩矿建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于石林县鹿阜街道办事处宏图村委会老闷洞村豹子窝，地理坐标为：经度：103.237823°，纬度：24.761991°。项目属于石林县非煤矿山转型升级保留矿山,矿区面积为0.0215 km2，矿区开采规模为10万吨/年，采用露天开采方式，开采矿石进行粉碎加工，建设1条联合破碎生产线。联合破碎生产线加工规模为10万t/a，产品为粗细集料。矿山总服务年限为10年。项目总投资300万元，环保投资76.81万元。项目主要建设内容包含露天采区、生产区、原料堆场、成品堆场、弃土场、公用工程及环保工程。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

- 项目露天采区四周应建设截排水沟，避免上游雨水冲刷开采区，采区内应建设满足容积的淋滤水收集池，淋滤水经排水沟汇入收集池沉淀处理后，达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准回用于洒水降尘不外排；项目食堂废水经隔油池预处理后与生活废水进入沉淀池处理后回用于厂区洒水降尘，不得外排。

- 项目应采取有效的废气治理措施，施工期对施工现场和运输道路采取洒水降尘措施，运输车辆应采取限速行驶、密闭车斗、篷布遮盖等防治扬尘措施，减少扬尘产生量;运营期废气包含粉尘及食堂油烟，排放方式包括有组织排放和无组织排放。项目破碎、筛分工段应进行封闭设置，产生的颗粒物经收集后进入布袋除尘器处理后，经高度为15米的排气筒排放，排放浓度及排放速率应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放标准，即颗粒物排放浓度浓度≤120mg/m³，排放速率≤3.5kg/h；项目爆破、开采、原料传输、道路运输、堆场、装卸过程产生的无组织粉尘，应采取喷淋洒水降尘措施，无组织粉尘排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，即:颗粒物周界外浓度最高点≤1.0 mg/m3。

项目食堂需安装集气罩、油烟净化器，油烟经处理后排放浓度应达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），即：油烟排放浓度≤2.0 mg/m3。

四、落实《报告书》中各项噪声防治措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50 dB（A）。

五、做好固体废物处置工作，项目开采过程产生的表土运至采空区回填，不零时堆放；生产设备维护产生的废机油、废机油桶等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规范要求设置危废暂存间，危废暂存间的基础地面必须进行防渗处理，并设置规范标识。危险废物委托有资质的危险废物处理单位进行处置，并按《危险废物转移联单管理办法》的要求，填写危险废物转移联单并整理好台账资料备查；应根据布局合理设置垃圾收集桶，生活垃圾统一收集后定期外运至附近村寨垃圾收集点，交由环卫部门统一处理；旱厕定期委托当地农民清掏作为农家肥。项目产生的固体废弃物应分类收集、综合利用率应达到100%。

六、项目运营期和闭矿后应严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651-2013）中要求进行运营管理，对项目采场、表土场等进行生态恢复。

七、项目建设完工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

八、按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可证管理暂行规定》等法规标准，及时申请办理排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

九、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局石林分局

2021年6月2日

______________________________________ _______________

昆明市生态环境石林分局              2021年6月2日印发