石生环复﹝2021﹞22号

关于对《石林县病死畜禽无害化处理项目环境影响报告表》的批复

石林县题桥环保科技有限公司：

你单位委托云南策润环保科技有限公司编制的《石林县病死畜禽无害化处理项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

- 项目建设地点位于石林县圭山镇矣维哨村委会前哨村，项目中心地理坐标为：东经103°37′52.3″，北纬24°38′56.2″。项目总投资3300万元，其中环保投资87万元，在原东源二号井采矿区范围内建设病死畜禽无害化处理项目，项目占地面积7333.37平方米，建筑面积1171.45平方米，建成后日处理病死畜禽10t，综合年处理量为3000t/a，附带产品包括骨肉料（可作有机肥原料）600t/a、油脂（可作生物柴油原料）300t/a。主要建设内容包括无害化厂房、扑杀间、冷库、检验室、洗消中心、油罐、污水处理站、隔油池、化粪池、雨水收集池、危废暂存间，配套建设办公及生活用房等辅助设施。

- 同意《报告表》结论，其工程内容、规模、功能以及环保对策如《报告表》所述。

- 项目应建设处理规模不小于20m3 /d的污水处理站，设置满足容积要求的隔油池、收集池、沉淀池、化粪池、事故应急池等废水处理设施。蒸汽锅炉排水、软水机废水回用于车间地面冲洗，蒸汽冷凝水经污水暂存罐收集，检验废水采用预处理措施，所有生产废水最终排入污水处理站处理；食堂含油废水先经隔油池处理后在与其他生活污水一并排入化粪池预处理，然后再进入厂区污水处理站处理。厂区综合污水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后，暂存于1个容积为300m3的储水池内；灌溉前再次对水质进行检测，确保水质达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后，通过水泵、管道抽至租用的耕地内进行灌溉，耕地设置沟渠和退水收集池，农田退水收集后定期回用于灌溉，旱季农田退水不外排。同时，项目生产车间、废水处理系统及危废暂存间应采取防渗措施（防渗层渗透系数K≤1×10-7cm/s ），避免对地下水及土壤造成污染。

- 项目废气包含有组织废气及无组织废气，有组织外排废气主要有生物质蒸汽锅炉烟气、工艺废气、车间废气。主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、臭气浓度等，有组织排放废气处理设施采用离心水膜除尘器、“冷凝+喷淋（酸碱）+焚烧”、活性炭吸附装置+高效过滤器等处理设施及工艺，经处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 新建燃煤锅炉标准值，即：颗粒物≤50mg/m3，二氧化硫≤300mg/m3，氮氧化物≤300mg/m3；硫化氢、臭气浓度排放能达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），即：氨≤4.9kg/h，硫化氢≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲）后通过排气筒排放；无组织排放废气主要为车间逸散的臭气和污水处理站恶臭，主要污染物为H2S、NH3、臭气浓度。工艺废水暂存罐、污水处理站各池体均为地埋式并加盖，采取喷洒除臭剂和周边种植绿化植物等措施。厂界恶臭污染物应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），即：氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲）。

厨房应使用清洁能源，油烟须经油烟净化器净化处理后达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度≤2.0 mg/m3要求。

四、落实《报告表》中各项噪声防治措施，严格控制各类施工机械产生的噪声，运营期厂界噪声应达（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类区标准。

五、项目运营期产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，固体废弃物应分类收集处置，锅炉灰渣和离心水膜除尘器沉渣收集后外售用作农肥，生活垃圾收集后运至前哨村生活垃圾集中收集点，化粪池污泥委托环卫部门清掏处置，废油脂进入化制机内化制后作为生物柴油原料外售，食堂泔水由有资质的餐厨废弃物处置单位定期清运处理，软水机产生的固废由厂家更换回收。污水处理站污泥经压滤脱水消毒处理后与其他危险废物一起分类暂存于危废间，危险废物贮存及危废间设置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定。

六、按照《排污许可管理办法（试行）》、《建设项目环境保护管理条例（新修订）》，项目在通过环境影响评价审批之后要及时申请排污许可证，严禁无证排污；项目在运行三个月以内要进行环保验收。

七、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局石林分局

2021年9月8日

昆明市生态环境局石林分局            2021年9月9日印发