- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：石林县西北片区供水及配套管网设施建设工程

建设单位（盖章）：石林彝族自治县自来水厂

编制日期： 二零二一年九月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	33

五、环境保护措施监督检查清单	43

六、结论	44

附表：

附表1建设项目地表水环境影响评价自查表

附件：

附件1  项目环境影响评价委托书

附件2  项目可研批复

附件3  营业执照

附件4  水质监测报告

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区域水系图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目与周边环境关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石林县西北片区供水及配套管网设施建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-530126-78-01-042117 |  |  |
| 建设单位联系人 | 泰云春 | 联系方式 | 13708421032 |
| 建设地点 | 昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处、石林街道办事处 |  |  |
| 地理坐标 | 起点：（103度22分27.214秒，25度53分10.718秒） 终点：（103度14分21.442秒，24度37分15.242秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4610自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 43-094自来水生产和供应 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 石林彝族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 石发改投[2020]39号 |
| 总投资（万元） | 13529.64 | 环保投资（万元） | 19.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.14 | 施工工期 | 2021年5月~2022年3月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 86666.67 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《石林县城市总体规划修编（2005~2020年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、石林国家级风景名胜区符合性分析 根据《昆明市石林风景名胜区保护条例》和《云南石林风景名胜区总体规划（修编）》（2003-2020），石林风景区的景区保护分为特级保护区、一级保护区、二级保护区和三级保护区。其中特级保护区总面积 44.96km2，一级保护区总面积 62.10km2，二级保护区总面积 107.21km2，三级保护区总面积 135.73km2。 项目涉及的风景名胜区有一级保护区、二级保护区和三级保护区，项目产生的环境影响主要集中在施工期的管道铺设以及水厂的区域扩建，项目主要沿着城镇及已建成的道路铺设管道，因此，项目建设对风景名胜区产生的影响较小。 2、石林喀斯特世界自然遗产地 （1）世界自然遗产地概况 2005年9月，国家建设部决定“中国南方喀斯特”申报项目的三个片区为云南石林喀斯特、贵州荔波喀斯特和重庆武隆喀斯特，三个片区捆绑申报，2007年6月27日，联合国教科文组织第31届世界遗产大会上，云南石林通过了大会主席团审议，正式被列入世界自然遗产名录。 “中国南方喀斯特”是世界自然遗产提名地保存和展示了丰富多样的地表和地下喀斯特地貌形态，是石林喀斯特、锥状喀斯特、塔状喀斯特、峡口喀斯特的杰出代表。它们相互联系、以不同的空间位置、不同的形成过程、不同的发育阶段、不同的类型、不同的序列，例证了地质历史演化过程， 也例证了地质历史演化过程，也例证正在进行的喀斯特过程、生态过程和生物过程，保存了地球生命和气候环境演变的重要记录，呈现了世界最具美学吸引力的地貌形态和复杂多样的生物现象。 （2）功能区划 根据《世界遗产公约自然遗产——中国南方喀斯特》， 石林喀斯特世界自然遗产总面积为350km2，与石林风景名胜保护区面积一致，其内划分为提名地及缓冲区，其中提名地面积为 120.70km2，缓冲区面积为 229.30km2，核心景区位于石林风景名胜区的一级保护区内。由八大景区组成，分别为（大、小）石林风景区、黑松岩（乃古石林）风景区、大叠水（飞龙瀑）风景区、长湖风景区、月湖风景区、芝云洞风景区、奇风洞风景区、仙女湖风景区。保护目标为石林景观及石林喀斯特地质遗迹、自然植被，野生动物。 （3）本工程与世界自然遗产地位置关系 本项目供应管道经过石林风景名胜区一级、二级、三级保护区内，项目建设主要沿着道路、城市及村镇建设。 3、石林国家地质公园、世界地质公园 （1）地质公园概况 2002年5月，云南石林公园正式提出申报首批世界地质公园，经过中外专家反复的考察论证，2004年2月13日，云南石林申报世界地质公园在法国巴黎联合国教科文组织地学部表决获得通过，并于2004年7月5日正式揭牌开园。 石林喀斯特形成于2.7亿年前，经历了漫长的地质演化和复杂的地理环境变迁，具有世界喀斯特地貌的典型性、代表性和唯一性。面积达350km2的石林地质公园，集中了喀斯特地质地貌各种形态的精华，鬼斧神工的林立怪石，幽静天然的瀑布、清澈见底的高原湖泊等丰富的景观资源，具有极高的美学、生态、科研价值，被誉为“天下第一奇观”和“天然造型博物馆”。 （2）功能区划 根据《世界地质公园申报综合报告—中国云南省昆明市石林世界地质公园》，石林世界地质公园的面积为350km2，与石林风景名胜区面积一致，其内共划分为四级保护区。 （3）本工程与地质公园位置关系 本项目净水厂及管道经过石林国家地质公园、世界地质公园范围内，且项目产生的环境影响主要集中在施工期的管道铺设以及水厂的区域扩建，项目主要沿着城镇及已建成的道路铺设管道，因此，项目建设对地质公园的影响较小。 4、黑龙潭水库水源保护区 石林县黑龙潭水库属珠江流域南盘江水系，位于石林县城东部巴江水源头的黑龙潭泉水出露处，距县城3公里，位于本项目北2.1km。总库容 2434万立方米，年调节水量 5000 万立方米，黑龙潭水库是一座以居民生活、农业灌溉和生产供水为主，兼有防汛调洪、发电等功能综合利用的中型水利工程。根据《石林彝族自治县黑龙潭水库水源区保护管理办法》，黑龙潭水库水源区的划定为： （一）水源区保护管理范围分地表径流区和地下径流区： （1）地表径流区：东自黑龙潭水库东大门沿进尾博邑村公路至林场、响水箐一带东面山的分水岭；西自黑龙潭水库西大门沿进马石坎村公路西面山的分水岭；北自大凹子分水岭；南边为水库大坝，总面积 2 平方公里。 （2）地下径流区：从寨黑绿塘子至尾博邑至响水箐至黑龙潭；从月湖至老挖至尾博邑至黑龙潭；从月湖村至月湖至水塘铺至清水塘至黑龙潭。 （二）水源区范围划分为一级保护区和准保护区。一级保护区为黑龙潭水库的地表径流区；准保护区为黑龙潭水库的地下径流区。 一级保护区内禁止下列行为： （1）新建、改建、扩建向水体排放污染物的建设项目及与供水设施、保护水源无关的建设项目； （2）设置油库、炸药库、化学物品库和向水体排放污水； （3）堆置和存放工业废渣、生活垃圾、粪便及其他废弃物； （4）建造坟墓、安埋遗体； （5）取土、采石、采砂、采矿、开荒、放牧； （6）设置旅游码头、旅游娱乐设施及饮食服务项目； （7）水库内网箱养鱼、肥水养鱼、毒鱼、炸鱼、电鱼、游泳、钓鱼等； （8）水库内洗刷车辆、衣物和其他器具等； （9）在 25 度以上坡地种植农作物； （10）倾倒、坑埋含有毒、有害和放射性物质的残液和残渣。 （11）烧山、烧炭、烧香、烧纸、烧火土等破坏植被和可能诱发山林火灾的活动。 准保护区内禁止下列行为： （1）新建化工、造纸、制革、酿造、电镀、印染、炼油、炼焦等对水质有严重污染的建设项目； （2）利用溶洞、裂隙、凹地倾倒工业废渣、废水、生活垃圾、粪便、放射性物质、有毒化学品及其他废弃物； （3）使用剧毒和高残留农药； （4）破坏水源保护植被和水源涵养林木的活动。 在准保护区内禁止的行为，在一级保护区内同时禁止。对准保护区内超过排污标准的现有工业、饮食服务业等单位应当限期治理。对经治理仍超标准排污的，责令其停产转产或迁出。 表1-1 与《石林彝族自治县黑龙潭水库水源区保护管理办法》符合性分析 《石林彝族自治县黑龙潭水库水源区保护管理办法》; 项目实际情况; 相符 性. 在一级保护区内禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建向水体排放污染物的建设项目及与供水设施、保护水源无关的建设项目； （二）设置油库、炸药库、化学物品库和向水体排放污水；（三）堆置和存放工业废渣、生活垃圾、粪便及其他废弃物；（四）建造坟墓、安埋遗体；（五）取土、采石、采砂、采矿、开荒、放牧；（六）设置旅游码头、旅游娱乐设施及饮食服务项目；（七）水库内网箱养鱼、肥水养鱼、毒鱼、炸鱼、电鱼、游泳、钓鱼等；（八）水库内洗刷车辆、衣物和其他器具等；（九）在 25度以上坡地种植农作物；（十）倾倒、坑埋含有毒、有害和放射性物质的残液和残渣；（十一）烧山、烧炭、烧香、烧纸、烧火土等破坏植被和可能诱发山林火灾的活动; 项目不在该区域内; /. 在准保护区内禁止下列行为：（一）新建化 工、造纸、制革、酿造、电镀、印染、炼油、炼焦等对水质有严重污染的建设项目；（二）利用溶洞、裂隙、凹地倾倒工业废渣、废水、生活垃圾、粪便、放射性物质、有毒化学品 及其他废弃物；（三）使用剧毒和高残留农 药；（四）破坏水源保护植被和水源涵养林 木的活动; 项目为水的生产及供应，位于黑龙潭水库水源区准保护区范围内，， 不属于对水质有严重污染的建设项目；生活污水经处理后回用于洒水降尘。施工期无其他放射性物质、有毒化学品的产生。项目剧毒和高残留农药。用地现状为城市道路， 不新增占地，不属于水源保护植被和水源涵养林木的活动。; 符合. 对准保护区内超过排污标准的现有工业、饮食服务业等单位应当限期治理，对经治理仍超标准排污的，责令其停产、转产或迁出; 本项目为水处理及供应项目，运营期产生的污染物主要是净水厂产生的，距离水库14km，不会在准保护区排放污染物; 符合. 项目部分管道位于黑龙潭水源准保护区范围内，符合《石林县黑龙潭水库饮用水水源保护划分（调整）技术报告》保护区相关要求，项目为水的生产与供应，运营期项目废水不外排至准保护区内。因此本项目也符合水资源保护规划。 5、与《水污染防治行动计划》符合性分析 本项目与2015年4月16日发布的《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）符合性分析见下表。 表1-2 本项目与“水十条”的符合性分析 水污染防治行动规划; 本项目; 相符性. 一、全面控制污染物排放 1、全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农 药等严重污染水环境的生产项目。 2、专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造; 本项目不属于取缔及专项整治范围内项目; 符合. 二、推动经济结构转型升级 1、调整产业结构。依法淘汰落后产能。 2、优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。; 本项目不属于部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录淘汰类; 符合. 三、着力节约保护水资源 1、严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。; 项目取水来源于水库蓄水。本项目不开采地下水; 符合. 四、强化科技支撑; 与本项目无关. 五、充分发挥市场机制作用; 与本项目无关. 六、严格环境执法监管 加大执法力度。所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标。; 生活污水经化粪池处理后回用绿化; 符合. 七、切实加强水环境管理 1、全面推行排污许可。依法核发排污许可证。; 本项目按要求进行申请; 符合. 八、全力保障水生态环境安全 1、防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。; 项目废水不外排，对地下水影响有限; 符合. 九、明确和落实各方责任 1.落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。; 按要求进行; 符合. 十、强化公众参与和社会监督; 按要求进行; 符合. 6、与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析 《中华人民共和国水污染防治法》于 2017 年 6 月 27 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修 正，自 2018 年 1 月 1 日起施行。本项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析见下表。 表 1-3 本项目与“《中华人民共和国水污染防治法》”的符合性分析 《中华人民共和国水污染防治法》; 本项目; 相符性. 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 项目位于黑龙潭水库水源区准保护区范围内内，项目水生产及供应，不属于对水体污染严重的建设项目。; 符合. 县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要， 在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。; 项目生活污水经隔油池、化粪池及自建污水处理站处理后回用绿化，废水不外排。; 符合. 综上分析，本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》中的相关规定。 7、与“三线一单”符合性分析 ①生态红线符合性 根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32 号）于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32 号）（以下简称《通知》），从《通知》知道《云南省生态保护红线》已经国务院同意，现已发布， 对全省各市区的生态保护红线进行了划定。 根据《云南省生态红线》的划定对象，将自然保护区、国家公园、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、重点城市集中式饮用水水源保护区的一二级保护区、水产种质资源保护区的核心区、九大高原湖泊的一级保护区、牛栏江流域水源保护核心区和相关区域、重要湿地、极小种群物种分布栖息地、原始林、国家一级公益林、部分国家二级公益林及省级公益林、部分天然林、相对集中连片的草地、河湖自然岸线和海拔 3800 米竖线以上区域，以及科学评估结果为生态功能极重要区和生态环境敏感极重要区划入生态保护红线。 项目位于石林彝族自治县鹿阜街道办事处、石林街道办事处，起止点跨度较长，同时根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号），项目区不在确定的生态保护红线范围内，因此项目建设符合生态红线相关要求。 ②环境质量底线符合性 项目所在区域环境空气根据昆明市生态环境局发布的《2020年昆明市生态环境状况公报》、项目地表水水质监测，各县（市）区域环境空气质量均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为达标区。地表水、声环境等环境现状均能满足相应的标准要求。在采取相关防治措施后，项目施工期及运营期对外环境的影响较小，不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线符合性 项目涉及到的资源有： 土地资源：占用土地埋设供水管道。 水资源：由团结水库、地下水库的水资源来提供作为城镇居民用水，用量较少，不会达到资源利用上线。员工用水、用电均来自市政水电管网，用量较少，不会达到资源利用上线。废水、废气经处理后均达标排放，不存在资源制约因素，固体废物均能得到合理处置利用，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类项目，符合当地及国家产业政策要求，项目所属行业及环境保护措施均满足环境准入基本条件，项目工艺、方法、设备均不在淘汰落后名单，项目建设不涉及环境准入负面清单。 综上所述，项目总体上符合“三线一单”的管理要求。 8、与《石林县城市总体规划编修》相符性及选址合理性分析 根据《石林县城市总体规划编修》（2005～2020）城市总体发展目标：石林将继续提高优化产业，发展综合旅游产业，提高其经济效益，加强城市生态景观及民族特色建设，将石林建设成为全国著名的生态旅游县城。规划确定的产业布局为： ⅰ、以旅游业为龙头，增强旅游业的产业带动作用，同时培养以阿诗玛文化为龙头的文化产业。在九石阿旅游专线开发建设阿诗玛文化长廊，开发民族生态文化村和乡村文化产业，逐步形成九石阿旅游专线阿诗玛文化经济带。促进文化与经济的有机结合，使民族文化资源优势转化为经济优势。 ⅱ、继续发展和完善农业产业化。加快生态型绿色农业的发展，因地制宜发展节地、节水、节能的农业技术，建立资源节约型农业生产体系。利用良好的自然资源优势，培育区域特色农业，发展无公害农产品、绿色食品和有机食品，开发饮料、果蔬、肉类、保健食品为主的绿色生物产业。充分发挥石林优势的气候、环境优势，大力发展名、优、特和旅游、休闲、观光无公害绿色产品生产基地，创建知名品牌，积极扶持生产、营销龙头企业，走专业化、集约化、规模化和产业化发展道路，将绿色产业建成石林的一大支柱产业。同时以市场需求为主导，繁育优良品种，种植优质饲草、提高饲养技术和管理水平，大力开拓国内外市场，开发肉、奶、副产品相关工艺品等产品。 ⅲ、发展绿色生态型工业，大力推进工业化进程。努力发展无污染工业，培养生态型、外向型企业发展，构筑生态工业化构架。 项目周围1公里无文物保护和名胜区，项目周边主要的环境保护目标为住宅区、村庄。该区域交通、环卫等城市公用基础建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。项目建设对该地周围环境及地质影响不大，不涉及文物保护和名胜区，选址合理。 9、与《石林彝族自治县环境保护规划》相符性分析 《石林彝族自治县环境保护规划》（2006~2020年）中提出的远期规划目标为：继续实施生态环境保护与建设、抓好环境污染防治、依靠科技支撑和强化监督管理等四方面的工作，在确定适宜发展规模和发展模式的前提下，在创建世界一流景区、打造国际旅游胜地的同时，成就世界级地质景观与地带性珍稀物种的协调共存，初步展现其自然性、系统性和独特性；林业、农业生态保护与建设，石漠化和水土流失控制分别达到规划导向目标；环境污染得到有效控制、主要保护区环境质量优良。建设和谐、文明、富裕生态县的工作初显成效。 项目建成后，废水处理回用绿化及灌溉，对固体废弃物分类收集、分类处理，对废气采取必要的净化措施，使项目对环境的污染较小，使项目区环境质量向良性方向发展，与《石林彝族自治县环境保护规划》相协调。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 项目位于昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处、石林街道办事处，项目占地：86666.67m2 ，本项目由取水及原水输水工程、净水厂、输配水管道工程组成，石林县第二水厂建成时间较早，本次建设内容主要为扩建石林县第二自水厂输水范围，新增取水水源点（地下水库），新建地下水库至二水厂原水输水管，拆除部分现有构筑物、建设相关附属设施及相关环保工程等，涉及到的用地面积约86666.67m2，项目主要建设内容如下表2-1所示。 表2-1 项目建设内容及规模一览表 类别; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 取水水源; 团结水库; 石林县二水厂现状多年来水源。年供水量为700万m3。水库总库容810万m3，死库容100万 m3，坝高19.2米，坝顶长1024米，坝顶高程1844.2米。; 原有水源. 地下水库; 地理位置为东经103°22′26″，北纬24°52′49″，年供水量为651.15万m3。水库总库容672.55万m3，死库容为107.10万m3。坝高19.6米，坝顶长598米。; 新增水源. 原水运输工程; ①引水隧洞：利用现有的团结水库引水隧洞净断面尺寸宽 2.0m，高2.5m，其中直墙高2.0m，拱高0.5m，洞身长700m ②输水管道：本工程DN500原水; 水管道铺设于隧洞一侧，采用支墩间隔100m固定，同时加强锚固；原水输水管道出隧洞后沿乡村便道敷设至二水厂，全程 重力输水，管道总长为3410m 新增. 净水厂工程; 石林县第二自来水厂，占地面积约28亩 现状：现状水处理构筑物三组位于位于厂区东北侧，处理构筑物呈直线布置，一组处理构筑为1.2万m3/d，采用网格絮凝反应斜管沉淀池、重力式无阀滤池、2000m3清水池自西北向东南方向布置。另外两组建设较早，处理工艺采用网格絮凝反应斜管沉淀池、重力式无阀滤池、两座1600m3; 改建. 改建部分： ①净水厂改建：本次改建部分石林县第二自来水厂的建构筑物，在原有场地进行改建，不新增占地。主要改建水处理建构筑物，包括网格反应斜管沉淀池、无阀滤池、加氯加药间及其附属建筑，扩建后水处理构筑物与现有水处理设施平行布置，呈西北—东南向布置，两条条生产线并列布置，各生产构筑物间均用天桥连接。 ②净水工艺：混合-絮凝-沉淀-过滤 ③供水规模：现状供水1.2万 m3/d，扩建完成后供水2.4万 m3/d. 输配水管道; 新建输配水管道 DN600～DN300，管材为球墨铸铁管，长度为54.7km，具体可分为五段： 第一段：二水厂至G326、G324线，里程K1+500处DN600 输水管，途径寺背后、和摩站、穿过南昆铁路，长度约3.4km；此处预留G326、G324线，里程K1+500 处至北大村DN500输水支管，供给北大村地区，其中包括小寨、新寨子、石林北收费站、石都大酒店等，长度约1.7km。 第二段：G326、G324线， 里程 K1+500 处至乐尔村 DN600 输水管，途径阿玉林、老寨、新寨至乐尔村， 并配合 DN300 配水管为石林南站、松树凹、小紫卜所供水 第三段：G326、G324线，乐尔村至大北山服务区 DN500 输水管，长度约 5.6km，途径天生桥、鱼龙坝、西纳村、小鱼龙坝、小坡头、路美邑、大北山，主要为途中村庄及服务区供水； 第四段：G326、G324 线，大北山服务区至三板桥 DN500 输水管，长度 8.3km， 途径唐家村、山冲、大路心、毕家堰、上峰、平地至三板桥 最后输水管末端配合4.2km主城区环城南路DN400管、15.4km 三板桥、石林西站至大可乡DN300管及3.7km三板桥至石林东南采石场 DN300管为周边区域供水; 扩建. 辅助工程; 综合楼; 位于石林县第二水厂西南面，2层砖混结构，现状占地面积约120m2，设有办公室7间; 原有. 自用水泵房; 位于厂区1层西北侧，占地面积约45m2，用于厂区自用水及景区加压用水，泵房内安装80LD50-20×4立式离心水泵两台及80LD50-20×3立式离心水泵三台; 原有. 化验室; 项目设置有化验室，常规分析项目有浊度、余氯、PH、细菌总数、大肠杆菌等; 原有. 卫生间; 位于厂区西北侧，占地面积约15m2; 原有. 厨房; 位于厂区东北侧，占地面积约20m2; 原有. 公用工程; 供电; 使用专用架; 线路对水厂进行供电 原有. 给水; 厂区给; 采用枝状管网，由自用水泵房出水供至加药间、加氯间、综合楼及值班室 原有. 排水; 水厂排水采用雨污分流制，排水包括：生产废水、溢流水、泄水、雨水及生活污水。生产废水、溢流水与泄水经回收水池沉淀后回流至反应池。厂区值班室与综合楼的少量生活污水经化粪池处理后单独排放。雨水经管道收集后排放至厂区外。 生产废水、生活污水均经项目原有化粪池（5m3）处理后用于厂区及周边地块绿化; 原有. 环保工程; 废水处理设施; 依托项目区原有化粪池（容积5m3），位于项目区东北侧绿化带处，地埋式结构；; 已建. 废气处理设施; 厨房设置一套风量为2000m3/h的抽油烟机; 已建. 噪声治理; 各; 泵安装减振垫片、设置在设备房内，接口处采用软连接；搅拌机安装减振垫；各种泵基础进行减震处理。 已建. 固体废物; 生活垃圾; 经场地垃圾桶集中收集后，交由当地环卫部门统一清运处置; 已建. 污泥; 污泥进入污泥干化池（1个20m3）处理后外运至垃圾填埋场填埋处置。; 新建. 绿化; 根据建设单位提供资料，设计自来水厂绿化面积为其占地的30%，绿化面积约5600m2; 已建. 2、项目概况 2.1取水及原水输水工程 ①取水水源 地下水库：本次新增地下水库为取水点，地下水库正常蓄水库容为550.87万m3，相应的正常蓄水位为1864.09m。 团结水库：正常蓄水库容为683万m3，相应的正常蓄水位为1843m。 ②原水输送 新增管道总长为3410m，管径选定为DN500，流速v=0.70m/s。 在现状有压隧洞内DN800的城市有压输水管道起端管道上接装一个DN800×500渐缩三通、DN500流量计及蝶阀，DN500蝶阀后接新建的石林第二自来水厂原水管。原水管拟采用DN500的球墨铸铁管。 利用现有的团结水库引水隧洞。隧洞断面为圆拱直墙式，净断面尺寸宽2.0m，高2.5m，其中直墙高2.0m，拱高0.5m。洞身长700m，本工程DN500原水输水管道铺设于隧洞一侧，采用支墩间隔100m固定，同时加强锚固；原水输水管道出隧洞后沿乡村便道敷设至二水厂，全程可重力输水。 2.2净水厂工程 2.2.1扩建构筑物： 扩建水处理构筑物由网格反应斜管沉淀池、无阀滤池、加氯加药间及其附属建筑组成。并对现状加氯加药间进行改造。 ①网格絮凝反应斜管沉淀池 设计规模：12000m3/d，数量：一组池体为半地下钢筋砼结构，单池处理能力 500m3/h，平面尺寸 18.75×12.64m。设计进水浊度为 1000mg/L 出水浊度低于 10mg/L。 絮凝采用网格絮凝，由15格竖井串连而成，各格上下交错流动，絮凝时间为12分钟，每格竖向流速：0.12—0.14m/s；水头损失0.5m。每室设排泥斗及液动排泥阀，人工定时操作控制排泥。 沉淀池为逆向流斜管沉淀池，斜管长1000mm，内切圆直径35mm，水平倾角 60°，垂直高度为0.87m，管材为乙丙共聚，上升流速1.1mm/s。斜管顶部清水区高度为1.3m，斜管底部以下配水区高度0.9m，池底设排泥斗，排泥方式同絮凝池。 ②无阀滤池 采用钢筋砼结构重力式无阀滤池，处理能力为320m3/h ， 平面尺寸8.95m×4.60m ，分为两格，每格尺寸为：4.1×4.1m 。设计进水浊度小于15mg/L，出水浊度低于1.0 mg/L，滤速7.0m/h，反冲洗强度15L/s·m2，历时5分钟。滤池配水系统为小阻力孔板网系统，承托层采用粒径 2～25mm卵石层，滤料为粒径0.5～1.0mm石英砂及粒径1.2～1.6mm无烟煤双层滤料。 ③清水池 设计容积规模为两座1500m3，水厂内已建有一座2000 m3清水池，本次扩建工程再新建两座1500 m3清水池，本次扩建工程完成后，水厂总供水规模达到 2.4万m3/d， 清水池为半地下式钢筋砼结构，平面尺寸为：19.8×19.8m，池深4.00m，有效水深3.80m，有效容积1500m3。 池中设置导流墙，池顶设通气管。为避免太阳直射池顶引起水温升高， 导致水质恶化，池顶覆土0.5m，建成后种草或花，美化厂区环境。 2.2.2、加药加氯间改造 现状：现状二水厂加氯加药建为二层框架结构，平面尺寸15.6m×6.0m。底层为氯库、漏氯吸收间、矾库，二层为投药间、加氯间、值班室、集中控制室、化验室。 现状消毒剂采用液氯，前加氯和滤后加氯。前者起清除原水中的微生物（如藻类、细菌、浮游生物等）及氧化助凝作用，后者对成品水进行消毒。水厂后加氯投加于滤池出水管， 最大投氯量按量 2mg/l 设计；预加氯投加于管式混合器内，最大投氯量按1.0mg/l设计。 本次扩建： 本次扩建继续利用现有消毒设备，并增设设备。水厂加氯分为两部分，前加氯设备增设两台流量配比真空加氯机（一用一备），加注量为2.0kg/h， 为闭环自动控制，控制参量为原水进水流量。后加氯设备采用三台余量控制真空加氯机（ 两用一备），加注量为2.0kg/h，为闭环自动控制，控制参量为余氯值。水射器投加。 加氯系统由气源控制采用压力式自动切换系统，采用3只容量为200kg 液氯钢瓶，轮流使用。通过氯瓶秤对液氯量进行监测。 现状混凝剂设计采用三氯化铁，本次扩建继续采用三氯化铁作为混凝剂，平均投加量 10mg/l。水厂混凝剂投加位于反应沉淀池进水管。混凝剂溶解池两只，有效容积 2.0m3，轮流使用，每次最大溶药量150Kg，混凝剂采用搅拌机搅拌溶解。提升泵采用磁力泵。溶液池两只，每只有效容积4.0m3，轮流使用，增设三台隔膜式计泵投加，两用一备。 矾库及氯库按最大投加时15天储备量设计；氯库中设有电动葫芦以起吊氯瓶，设有电子秤以校核加氯量。为保证操作人员的安全，加氯间及氯库内设置测定空气中氯气浓度的仪表和漏氯报警装置，加氯间设轴流风机，值班室备有抢险用防毒面具，抢救材料和工具箱。加药间配置CO2灭火器。 2.3输配水管道工程 ①输水管道布置 石林县城西北片区城镇及农村供水工程以G326、G324石林县城过境段改建工程为契机，充分利用道路建设的红线宽度布设给水管，给水管与道路同步实施，主输水管按照经过的地段及输水地区，可细分为五段。 第一段：二水厂至G326、G324 线，里程 K1+500 处DN600 输水管，途径寺背后、和摩站、穿过南昆铁路，长度约 3.4km；此处预留G326、G324 线，里程K1+500处至北大村DN500输水支管，供给北大村地区，其中包括小寨、新寨子、石林北收费站、石都大酒店等，长度约1.7km； 第二段：G326、G324线， 里程 K1+500 处至乐尔村 DN600 输水管，途径阿玉林、老寨、新寨至乐尔村， 并配合 DN300 配水管为石林南站、松树凹、小紫卜所供水； 第三段：G326、G324线，乐尔村至大北山服务区DN500输水管，长度约5.6km，途径天生桥、鱼龙坝、西纳村、小鱼龙坝、小坡头、路美邑、大北山，主要为途中村庄及服务区供水； 第四段：G326、G324 线，大北山服务区至三板桥 DN500 输水管，长度 8.3km， 途径唐家村、山冲、大路心、毕家堰、上峰、平地至三板桥。 最后输水管末端配合 4.2km 主城区环城南路 DN400 管、15.4km 三板桥、石林西站至大可乡DN300管及3.7km三板桥至石林东南采石场DN300管为周边区域供水。 ②供水规模 服务人口：近期 2025年供水服务人口 15.74 万人，远期 2035 年供水服务人口 18.36 万人。 石林县城主城区近期（2025年）用水量约30000 m3/d，近期（2035年）用水量约39000m3/d。石林县西北片区村镇（除中心城区以外的村镇）用水量近期（2025 年）约9000 m3/d，远期（2035 年）约13000 m3/d，近期总用水量3.9万m3/d。远期总用水量5.2万m3/d。 3、项目产品方案 项目产品方案一览表见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 地点; 产品名称; 单位; 产品产量. 1; 石林县第二自来水厂; 自来水; 吨/日; 由1.2万m3/d扩建到2.4m3/d. 4、主要生产设备 项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 位置. 1; 高浓度浊度仪; 0; 2000NTU 台; 1; 净水厂. 2; 低浓度浊度仪; 0-20.0; TU 台; 2. 3; 在线PH/T 计; PH 范围 0.00～14.00 PH温度范围 -10～110℃; 套; 2. 4; 原水电磁流量计; DN800; 台; 1. 5; 清水电磁流量计; DN8; 0 台; 1. 6; 电接点压力表; 0-1Mpa; 套; 3. 7; 余; 分析仪 0.010-2 ppm; 套; 1. 8; 双探头氯气泄漏检测仪; 范围 1-15mg/m3; 套; 1. 9; 变压变送器; 0～0.5MPa; 台; 1. 10; 电接点压力表; 0～1.0MPa; 台; 1. 11; 阻塞传感器; 0-2.5m; 台; 3. 12; 超声波液位计; 0-5m; 套; 8. 13; 超声波液位计; 0-2m; 套; 2. 14; 静压式水位计; 0～5m; 套; 1. 15; 千分之一的电光分析天平; /; 台; 1; 化验室. 16; 便携式 PH 计; /; 台; 1. 17; 台式浊度仪; /; 台; 1. 18; 余氯比; 器 /; 台; 1. 19; 分光光度计; /; 台; 1. 20; 2000w高温电炉; /; 台; 1. 21; 高倍显微镜; /; 台; 1. 22; 细菌培养箱; /; 台; 1. 23; 玻璃器皿; /; 套; 2. 24; 壁挂式真空加氯机; 投加量为1Kg/h; 台; 2; 加氯加. 25间; 壁挂式余量控制加氯机; 投加量为2Kg/h; 台; 3. 26; 隔膜计量泵; 投加量为38mg/L; 台; 2. 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗量详见表2-4。 表2-4 项目使用试剂用量一览表 序号; 试剂名称; 年用量（t/a）; 用途. 1; 三氯化铁; 30; 絮凝剂. 2; 液氯; 12; 消毒剂. 理化性质： 三氯化铁：黑棕色六方晶系结晶，熔点为304℃，沸点为316℃，在透射光线下呈石榴红色，反射光线下呈金属绿色。易溶于水、甲醇、乙醇、丙酮和乙醚。溶于液体二氧化硫、三氯氧磷、乙胺、苯胺，微溶于二硫化碳等，不溶于甘油。主要用作水处理剂，还用作媒染剂、催化剂、氯化剂，并用于制造其他铁盐等。三氯化铁有腐蚀性。其粉尘能刺激黏膜引起炎症。 液氯：液氯为金黄色液体，熔点为-102℃，沸点-34.6℃，溶于水、碱液，氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质，对金属和非金属都有腐蚀作用。 6、公用工程 ①给水 厂区给水采用枝状管网，由自用水泵房出水供至加药间、加氯间、综合楼及值班室。 ②排水 水厂排水采用分流制，排水包括：生产废水、溢流水、泄水、雨水及生活污水。生产废水、溢流水与泄水经回收水池沉淀后回流至反应池。厂区值班室与综合楼的少量生活污水经化粪池处理后单独排放。雨水经管道收集后排放至厂区外。 ③能源 使用现有专用架空线路对水厂进行供电。 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目工作人员为16人，厂区每日2人值班，在场区内食宿。 工作制度：三班制生产，每班8小时工作制，年工作365天。 8、总平面布置 （1）水厂平面布置 本项目水厂位于县城北部团结水库附近，主入口位于新征用地的东侧，外接现有道路，道路为混凝土路面，综合楼位于厂区西南侧，自用水泵房位于厂区东北侧，扩建构筑物位于厂区东北侧，采用功能分区，构筑物紧凑布置，按照工艺流程及地形条件，扩建后水处理构筑物与现有水处理设施平行布置，呈西北-东南向布置，两条条生产线并列布置， 各生产构筑物间均用天桥连接，方便操作人员巡视，管理较方便。项目平面布置图详见附图3。 （2）配水管网布置 项目配水管网由北向南铺设，总长度约58.3km. 第一段为二水厂至 G326、G324线，长度约3.4km，途径寺背后、和摩站、穿过南昆铁路，里程K1+500处至北大村输水支管，供给北大村地区，其中包括小寨、新寨子、石林北收费站、石都大酒店等，长度约1.7km； 第二段：G326、G324线， 里程 K1+500处至乐尔村输水管，途径阿玉林、老寨、新寨至乐尔村， 并配合 DN300配水管为石林南站、松树凹、小紫卜所供水； 第三段：G326、G324线，乐尔村至大北山服务区输水管，长度约5.6km，途径天生桥、鱼龙坝、西纳村、小鱼龙坝、小坡头、路美邑、大北山，主要为途中村庄及服务区供水； 第四段：G326、G324线，大北山服务区至三板桥输水管，长度8.3km，途径唐家村、山冲、大路心、毕家堰、上峰、平地至三板桥； 最后输水管末端配合4.2km主城区环城南路管、15.4km三板桥、石林西站至大可乡及3.7km三板桥至石林东南采石场 DN300 管为周边区域供水。 9、环保投资 项目总投资为13529.64万元，其中环保投资19.1万元，占总投资的0.14%，项目环保投资情况见表2-5。 表2-5 项目环保投资一览表 阶段; 名称; 污染源; 治理措施; 投资金额（万元）. 施工期; 第二自来水厂及管线工程; 废气; 1）在自来水厂施工场地洒水降尘。 2）自来水厂管线施工过程，在施工场地设置围挡、洒水降尘。; 3. 废水; 1）项目在自来水厂及管线工程设置沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀处理后，回用于施工现场的洒水降尘。 2）自来水厂的施工人员废水依托厂内现有的化粪池处理后回用于绿化，在管线施工产生的施工人员废水依托管线附近村庄现有的旱厕处理。; 1. 固体废物; 1）生活垃圾依托自来水厂现有的垃圾桶收集后再委托当地环卫部门定期清运处理，在管线工程产生的生活垃圾依托附近村庄现有的垃圾收集点处置。 2）自来水厂及管线工程产生的建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收的运至弃渣场。 3）在自来水厂及管线工程产生的土石方部分回填，不能回填的运至弃渣场。; 5. 噪声; 围挡施工、隔声、减震、合理施工等; 1. 运营期; 自来水厂; 废水; 1）自来水厂新增的生产废水依托现有的回收水池（1个300m3）处理后，晴天全部用于绿化浇水，雨天暂存。 3）厨房废水经隔油池（1个容积不小于0.4m3）处理后和其他生活废水经化粪池（1个容积不小于5m3）处理后用于绿地浇灌和农田灌溉; /. 固体废物; 1）自来水厂新增的工作人员产生的生活垃圾依托依托自来水厂现有的垃圾桶收集后，再委托当地环卫部门定期清运处理。 2）自来水厂新增的污泥依托现有的污泥干化池（1个20m3）处理后，再运至垃; 填埋场填埋 1.5. 噪声; 各种泵安装减振垫片、设置在设备房内，接口处采用软连接；搅拌机安装减振垫；各种泵基础进行减震处理; 1. 合计; 16.3. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述 1）管道敷设 项目管道敷设方式主要为直埋敷设，特殊路段进行拖管施工和顶管施工。直埋敷设主要为施工准备、地面清理、地面开挖、下管、组装、焊接、探伤、打压试水、覆土回填、阀门井砌筑、地面修复、现场清理几个阶段，一般路段管道敷设工艺流程见图2-1。 图2-1 一般路段管道敷设工艺流程及产污节点图 项目部分线路需要穿越道路和河流，拟采用拖管施工和顶管施工方法。顶管施工是一种非开挖施工方法，在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。顶管施工工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 顶管工艺和产污节点图 自来水厂的施工工艺及产污情况。 图2-3 施工工艺及产污节点图 2、运营期工艺流程简述 1）项目营运期主要生产工艺流程及产污节点，具体见下图2-4： 图2-4 项目自来水厂工艺流程及产污节点图 （1）絮凝 项目采用絮凝剂处理原水。混凝过程中，絮凝剂与水均匀混合起直到大颗粒絮凝体形成为止，把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结，再被吸附架桥，从而形成较大的絮粒，以利于从水中分离、沉降下来。混合过程要求在加药后迅速完成。混合的目的是通过水力、机械的剧烈搅拌，使药剂迅速均匀地散于水中。 （2）沉淀 沉淀过程为混凝阶段形成的絮状体依靠重力作用从水中分离出来，本项目沉淀过程在平流沉淀池中进行。水流入沉淀区后，沿水区整个截面进行分配，进入沉淀区，然后缓慢地流向出口区。 （3）过滤 过滤一般是指以石英砂等有空隙的粒状滤料层通过黏附作用截留水中悬浮颗粒，从而进一步除去水中细小悬浮杂质、有机物、细菌、病毒等，使水澄清的过程。 （4）消毒 水经过滤后，浊度进一步降低，同时亦使残留细菌、病毒等失去浑浊物保护或依附，为滤后消毒创造良好条件。项目使用液氯作为消毒剂进行消毒，消毒并非把微生物全部消灭，只要求消灭致病微生物。 虽然原水经混凝、沉淀和过滤，可以除去大多数细菌和病毒，但消毒则起了保证饮用达到饮用水细菌学指标的作用，同时它使城市水管末梢保持一定余氯量，以控制细菌繁殖且预防污染，破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。消毒后的水由清水池经配水泵房提升达到一定的水压，再通过输、配水管网送给用户。 2、产污环节分析 项目产污情况如下表2-6所示。 表2-6 工程污染源及污染因子识别表 产生节点; 污染物; 产排污环节; 污染物种类; 污染因子; 产生特. 施工期; 废气; 施工场地、施工机械、运输车辆; 扬尘、汽车和施工机械设备尾气、装修废气; TSP、CO、NO2、CnHm等; 间断. 废水; 施工过程; 施工废水; SS; 间断. 管道试压废水. 施工人员生活污水. 噪声; 施工过程; 各类施工机械设备及运输车辆; 75~95dB（A）; 间接. 固体废弃物; 建构筑物拆除; 建筑垃圾; 一般工业固体废物; 间接. 管道埋设; 土石方. 施工人员; 生活垃圾. 运营期; 废气; 食堂; 食堂油烟; 油烟; 间接. 废水; 生产过程; 污泥浓缩废水; SS; 间接. 员工生活; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; 间接. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 75~95dB（A）; 间断. 固体废弃物; 生产过程; 生产污泥; 一般工业固体废物. 化粪池; 化粪池污泥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 石林第二自来水厂位于乃古石林风景区项目为自来水生产及供应项目，石林县第二自来水建成时间较早，现已运营多年，已形成每日稳定供水1.2万 m3/d，由于历史原因，未办理过环保手续，现有工程情况如下表所示： 石林县第二自来水厂占地面积：18666.67 m2，供水水源为团结水库，供水规模1.2万 m3/d，供水范围为乃古石林风景区。 员工及工作制度：现有生产员工6人，全天运营，三班制，每班2人，2人在厂区食宿。原辅料使用情况：液氯6t/a，聚合氯化铝15 t/a。 项目现状污染源主要为水厂运营产生的废水、废气、噪声、固废。 1）废水 （1）生活废水 项目水厂每天有2名值班人员在厂内食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在场内食宿工作人员用水按100L/（人·天）计算（其中食堂用水按30L/（人.d）计）。用水量为0.2m3/d，73m3/a；产污系数取0.8，则水厂生活污水产生量为0.16m3/d，58.4m3/a（其中食堂用水量为0.06m3/d，21.9m3/a；产污系数取0.8，则食堂废水产生量为0.048m3/d，17.52m3/a。现有的自来水厂设置了1个5m3的化粪池。食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水进入化粪池处理，再回用于绿化，不外排。 （2）生产废水 ①污泥干化废水 根据现有自来水厂实际情况，现有产生污泥约有116.8t/a，污泥含水量的80%。污泥在干化场滤至50%的水分即可，污泥在滤干过程蒸发30%水分计算，则污泥干化产生的废水量为0.14t/d（51.1t/a），污泥干化产生的废水进入回收水池处理后，晴天全部用于绿化浇水，雨天暂存。 ②反冲洗废水 在重力无阀滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，重力无阀滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定时对重力无阀滤池进行反冲洗。一般2天反冲洗一次，两套无阀滤池轮流冲洗，每天冲洗一个。 根据现有自来水厂实际情况，反冲洗用水量约为10.44 m3/d，按每6天反冲洗一次，则反冲洗用水量为1270m3/a（平均3.47 m3/d）。废水收集率按80%计算，反冲洗废水量为2.78m3/d，反冲洗废水经回收水池沉淀后，晴天全部用于厂内绿化浇水，雨天暂存。 2）噪声 主要噪声是提升泵房、及其他机械运行产生的噪声，噪声源强为70~95dB（A）。由于泵房采用的是潜水泵，并采取相应的消声措施。通过厂房封闭、墙体隔声、绿化带隔声及距离衰减后对周围环境影响较小。 3）固体废物 （1）污泥 干污泥量为63.87 kg/d。而污泥产生量是一般以湿污泥计（含水率80%），则项目污泥为0.32t/d，116.8 t/a。污泥经污泥干化池处理后（污泥含水率为50%，污泥量为0.13t/d，46.62 t/a）运至垃圾填埋场填埋。 （2）生活垃圾 生活垃圾：自来水厂有2个工作人员，生活垃圾产生量按每人1kg/d计，生活垃圾产生量为2kg/d，0.73t/a。生活垃圾经垃圾桶收集后再委托当地环卫部门定期清运处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 项目所在地为石林县鹿阜街道办事处、石林街道办事处境内，为商业交通居民混合区、农村区域，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价情况，总体达到二级标准。全年有效监测365天，按AQI指数评价，空气质量优203天，良好163天，全年空气质量优良率100%。因此，项目所在区域属于达标区。 2、地表水环境质量现状 项目所在地属于南盘江流域，主要地表径流有巴江、团结水库、地下水库。 项目位于石林县鹿阜街道办事处境内，项目东面15m处的巴江，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，巴江的主要功能为饮用二级，水功能区划类别为Ⅲ类，根据石林县环境监测站2018年对全县23个饮用水源地、巴江（6个断面）、普拉河（1个断面）和污水处理厂进出口断面进行监测，水质达标率100%，巴江水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅲ类水质要求。 项目涉及的湖库为团结水库、地下水库，建设单位2020年5月委托国家城市供水水质监测网昆明监测站监测的水源水质数据如下： 表3-2 团结水库水质监测数据 监测项; 监测值; 监测项; 监测值. pH; 8.43; 铬（六价）; ＜0.0001. 溶解氧; 6.8; 铅; ＜0.004. 高锰酸盐指数; 2.52; 氰化物; ＜0.002. COD; ＜15; 挥发酚; ＜0.002. BOD5; ＜2; 石油类; ＜0.05. 氨氮; 0.14; 阴离子表面活性剂; ＜0.05. 总磷; ＜0.02; 硫化物; ＜0.02. 总氮; 1.2; 粪大肠菌群; 40. 铜; 0.006; 硫酸盐; 22.5. 锌; ＜0.012; 氯化物; 10.0. 氟化物; 0.12; 硝酸盐; 0.55. 硒; ＜0.00012; 铁; 0.024. 砷; 0.00085; 锰; 0.012. 汞; ＜0.00004; /; /. 表3-3 地下水库水质监测数据 监测项; 监测值; 监测项; 监测值. pH; 8.43; 铬（六价）; ＜0.0004. 溶解氧; 8.3; 铅; ＜0.002. 高锰酸盐指数; 2.64; 氰化物; ＜0. COD002; ＜15; 挥发酚; ＜0.002. BOD5; ＜2.0; 石油类; ＜0.05. 氨氮; 0.14; 阴离子表面活性剂; ＜0.05. 总磷; ＜0.01; 硫化物; ＜0.02. 总氮; 2.21; 粪大肠菌群; 60. 铜; ＜0.006; 硫酸盐; 35.4. 锌; ＜0.012; 氯化物; 10.7. 氟化物; 0.12; 硝酸盐; 1.82. 硒; ＜0.00012; 铁; 0.032. 砷; 0.00085; 锰; 0.016. 汞; ＜0.00004. 根据以上水质监测数据可以看出，项目涉及的团结水库、地下水库水质可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅱ类水质要求，水质现状较好。 因此，项目所在地周边地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 本项目区为于石林彝族自治县鹿阜街道办事处、石林街道办事处，现场调查表明，目前本工业集中区正处于建设期中，目前主要的噪声污染源为围绕项目已建园区道路的运输车辆产生的交通噪声，除此之外，区域内无其他较大噪声污染源，项目区可达GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，现状声环境质量良好。 4、生态环境质量现状 根据现场踏勘，项目新建构筑物在现有的自来水厂场地进行建设，管线工程在石林县城附近，部分生态环境以人工绿化为主，部分自来水运输管道周围主要是农田，许多管道穿过农村地区，周围主要是农田。项目自来水厂厂区及管线工程周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 总体分析，项目周围地区生物多样性不明显，生态环境质量一般。 5、土壤环境质量现状 根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 ( GB36600-2018 ) 中建设用地分类，项目建设用地属于第二类用地。根据现场调查，项目区周边无大型工业企业，无重金属、无机物及有机物等污染源，区内土壤环境质量较好，可以满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600 -2018）中第二类用地的筛选限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于石林彝族自治县鹿阜街道办事处、石林街道办事处，根据对项目周边环境踏勘，项目主要环境保护目标情况如表3-4所示，环境保护目标分布情况见附图2。 表3-4 环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目距离. 东经; 北纬. 环 境 空 气; 103°22′16.47″; 24°53′10.58″; 和摩站; 村落1100人; 二类; 东侧; 紧邻. 103°22′16.47″; 24°53′10.58″; 高石哨; 村落580人; 南侧; 紧邻. 103°20′36.67″; 24°53′10.58″; 北大村; 村落2100人; 北侧; 紧邻. 103°20′53.43″; 24°51′49.89″; 小寨; 村落100人; 南侧; 紧邻. 103°20′38.27″; 24°51′49.53″; 后守田; 村落320; 东南; 270m. 103°21′42.56″; 24°51′49.47″; 海子; 村落130人; 东侧; 420m. 103°19′3.36″; 24°51′26.41″; 阿玉林老寨; 村落790; 南侧; 390m. 103°16′19.90″; 24°51′40.35″; 锁卜所; 村落1560; 南侧; 紧邻. 103°17′50.66″; 24°49′59.38″; 天生桥; 村落1000人; 西侧; 紧邻. 103°17′50.12″; 24°49′13.94″; 西纳村; 村落1580人; 东侧; 200m. 103°17′20.77″; 24°49′18.89″; 大鱼龙坝; 村落1500人; 西侧; 紧邻. 103°17′01.61″; 24°49′5.60″; 小鱼龙坝; 村落450人; 西侧; 紧邻. 103°17′06.63″; 24°48′52.85″; 小坡头村; 村落550人; 南侧; 紧邻. 103°16′20.51″; 24°49′02.05″; 路美邑镇; 村落3600人; 西北; 紧邻. 103°15′30.77″; 24°48′12.11″; 大北山村; 村落2900人; 西侧; 紧邻. 103°15′12.69″; 24°48′10.64″; 小北山村; 村落800人; 西侧; 紧邻. 103°15′04.03″; 24°47′0.52″; 傅家村; 村落580人; 西侧; 350m. 103°15′10.59″; 24°46′55.65″; 唐家村; 村落400人; 西侧; 紧邻. 103°14′59.51″; 24°46′32.91″; 山冲村; 村落670人; 西侧; 100m. 103°14′59.91″; 24°46′23.94″; 大路心村; 村落280人; 西侧; 150m. 103°15′28.20″; 24°46′35.28″; 毕家院村; 村落415人; 西侧; 50m. 103°15′27.10″; 24°46′07.56″; 虹桥村; 村落670人; 东侧; 50m. 103°14′56.66″; 24°45′52.71″; 上峰村; 村落670人; 东侧; 紧邻. 103°14′33.33″; 24°45′56.95″; 宏图村; 村落1379人; 西侧; 480m. 103°14′38.12″; 24°45′10.22″; 平地村; 村落932人; 西侧; 150m. 103°15′08.17″; 24°44′08.27″; 干山冲村; 村落426人; 南侧; 350m. 103°15′32.28″; 24°44′14.29″; 三板桥; 村落1160人; 东侧; 紧邻. 103°15′44.78″; 24°44′42.95″; 雨中塘; 村落650人; 北侧; 450m. 103°15′31.88″; 24°44′45.11″; 白水井; 村落730人; 北侧; 550m. 103°17′32.47″; 24°43′39.38″; 大新冲; 村落430人; 南侧; 紧邻. 103°17′59.74″; 24°43′36.60″; 小新冲; 村落460人; 南侧; 400m. 103°15′33.21″; 24°43′21.03″; 阿乌村; 村落1410; 东侧; 紧邻. 103°15′34.70″; 24°42′45.57″; 老长坡村; 村落500人; 东侧; 紧邻. 103°15′08.36″; 24°42′29.27″; 邓家山; 村落130人; 西侧; 400m. 103°15′27.48; 24°41′05.24″; 板桥镇; 村落1100人; 东侧; 300m. 103°15′04.23″; 24°40′22.83″; 新发村; 村落230人; 西侧; 紧邻. 103°14′26.80″; 24°39′06.55″; 大矣马伴; 村落860人; 东侧; 紧邻. 103°14′4.16″; 24°38′47.86″; 小菠萝黑; 村落245人; 西侧; 300m. 103°14′19.50″; 24°38′28.31″; 小月牙山河村; 村落110人; 东侧; 紧邻. 103°14′31.37″; 24°39′06.55″; 大月牙山河村; 村落270人; 东侧; 300m. 声环境; 103°22′16.47″; 24°53′10.58″; 和摩站; 村落1100人; 二类; 东侧; 紧邻. 103°22′16.47″; 24°53′10.58″; 高石哨; 村落580人; 南侧; 紧邻. 103°20′36.67″; 24°53′10.58″; 北大村; 村落2100人; 北侧; 紧邻. 103°20′53.43″; 24°51′49.89″; 小寨; 村落100人; 南侧; 紧邻. 103°16′19.90″; 24°51′40.35″; 锁卜所; 村落1560; 南侧; 紧邻. 103°17′50.66″; 24°49′59.38″; 天生桥; 村落1100人; 西侧; 紧邻. 103°17′20.77″; 24°49′18.89″; 大鱼龙坝; 村落1500人; 西侧; 紧邻. 103°17′01.61″; 24°49′05.60″; 小鱼龙坝; 村落450人; 西侧; 紧邻. 103°17′06.63″; 24°48′52.85″; 小坡头村; 村落550人; 南侧; 紧邻. 103°16′20.51″; 24°49′02.05″; 路美邑镇; 村落3600人; 西北; 紧邻. 103°15′30.77″; 24°48′12.11″; 大北山村; 村落2900人; 西侧; 紧邻. 103°15′12.69″; 24°48′10.64″; 小北山村; 村落800人; 西侧; 紧邻. 103°15′10.59″; 24°46′55.65″; 唐家村; 村落400人; 西侧; 紧邻. 103°15′28.20″; 24°46′35.28″; 毕家院村; 村落415人; 西侧; 50m. 103°15′27.10″; 24°46′07.56″; 虹桥村; 村落670人; 东侧; 50m. 103°14′56.66″; 24°45′52.71″; 上峰村; 村落670人; 东侧; 紧邻. 103°15′32.28″; 24°44′14.29″; 三板桥; 村落1160人; 东侧; 紧邻. 103°17′32.47″; 24°43′39.38″; 大新冲; 村落430人; 南侧; 紧邻. 103°15′33.21″; 24°43′21.03″; 阿乌村; 村落1410; 东侧; 紧邻. 103°15′34.70″; 24°42′45.57″; 老长坡村; 村落500人; 东侧; 紧邻. 103°15′04.23″; 24°40′22.83″; 新发村; 村落230人; 西侧; 紧邻. 103°14′26.80″; 24°39′06.55″; 大矣马伴; 村落860人; 东侧; 紧邻. 103°14′19.50″; 24°38′28.31″; 小月牙山河村; 村落110人; 东侧; 紧邻. 103°14′31.37″; 24°39′6.55″; 大月牙山河村; 村落270人; 东侧; 紧邻. 地表水环境; 团结水库; 水库; Ⅱ类; 北侧; 紧邻. 地下水库; 水库; 东侧; 紧邻. 巴江; 河流; Ⅲ类; 东面; 15m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目施工期《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，具体排放标准见表3-5。 表3-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 标准类型; 浓度限（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水 施工期项目产生的施工废水排放临时沉淀池，经沉淀后回用施工过程或于施工场地洒水降尘；生活废水排入临时沉淀池，经沉淀后回用于施工场地洒水降尘。 运营期项目生活污水排入化粪池处理，处理后用于厂区绿化施肥，不外排。项目生产废水经回收水池沉淀后作为农灌用水，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准。 表3-6 农田灌溉水质标准 单位：除pH外，均为mg/L 项目; 标准限值; 项目; 标准限值; 项目; 标准限值. pH; 5.5~8.5; 悬浮物; 100; COD; 200. BOD5; 100; 阴离子表面活性剂; 8; 氯化物（以Cl-计）; 350. 硫化物（以S2-计）; 1; 全盐量; 1000; 总铅; 0.2. 总镉; 0.01; 铬（六价）; 0.1; 总汞; 0.001. 总砷; 0.1; 粪大肠菌群数（个/100mL）; 40000; 蛔虫卵数; 20. 3、噪声 施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表3-7。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间; 夜间. 70 dB(A); 55 dB(A). 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类环境功能区标准，标准限值如下： 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 区域范围. 2类; 60; 50; 全部区域. 4、固废 ①一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定要求； ②危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》，按照污染物“达标排放”的原则，并结合区域环境容量、污染源情况，本项目污染物排放总量控制指标建议如下： 一、废气 废气：本项目运营期无NOx、SO2排放，故项目不设NOx、SO2总量控制指标； 二、废水 废水：本项目运营期生产废水（3900t/a）主要为水厂滤料反冲洗废水、污泥干化场废水，水厂滤料反冲洗废水及污泥干化场废水一起进入污水回收水池沉淀后，用于农田灌溉；员工生活污水（73t/a）排入排入化粪池处理，处理后用于厂区绿化施肥，不外排。故项目不设总量控制指标； 三、固体废弃物 固体废物处理率100%。故项目不设固废总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 经与建设单位核实，项目施工期间针对扬尘污染已采取以下有效治理措施： ①合理布设施工作业场地，作业场地按施工规划设置在施工场地内； ②在项目区场界设置挡墙，建筑物主体施工时设置防尘幕，避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业，并对场地采取洒水降尘； ③对施工场地及其道路采取硬化处理； ④严格管理运输车辆，对运输车辆实行限速、限制超载，并采取篷布覆盖等措施。 通过采取以上治理措施，项目施工期扬尘对周围环境影响较小。 2、废水 ①建筑施工废水：建筑施工废水主要污染指标为 SS，不含其它可溶性的有害物质，易沉降。经核实，项目通过在施工现场设置施工废水沉淀池，对建筑施工废 水进行收集、沉淀处理后回用于施工场地的洒水降尘和混凝土养护，不外排。 ②施工入员生活废水：施工期生活污水主要是施工人员日常洗手等产生的清洗废水。经核实，项目施工期设置有生活污水沉淀池，施工人员日常洗手等清洁废水经收集、沉淀后回用于项目施工场地洒水降尘，不外排。 3、噪声 ①制定施工计划时应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，平时加强施工机械设备的维护保养，合理安排施工时间。 ②避免周围居民点午休时间及禁止夜间施工。 ③设备选型尽量采用低噪声设备，固定的机械设备与运土、挖土设备可通过消声、减震降低设备噪声。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，禁止鸣笛。 ④按规定操作机械设备。遵守作业规定，减少碰撞噪声。尽量采用新技术设备，减少噪声源。 ⑤适当限制载重车的车速，应减少或杜绝鸣笛等。 ⑥采用围挡施工。 4、施工期固体废弃物 ①生活垃圾经垃圾桶收集后委托当地环卫部门定期清运处理，在管线工程产生的生活垃圾依托附近现有的垃圾收集点处置。 ②建筑垃圾：自来水厂及管线工程施工过程产生的建筑垃圾约20t，例如废钢筋、废弃水泥块、管材边角等，建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收的运至弃渣场。 ③土石方全部回填于场内，供水服务中心产生的土石方做到挖填平衡，无外排。 5、生态影响分析 ①管网管沿线的水土保持措施 本工程输水管渠沿线为耕地较多，在保护沿线的水土情况时，主要采取边开挖边回填的施工方式，减少土石方的堆放时间，尽快覆土并采取绿化措施，减少对输水管沿线植被的破坏。 ②自来水厂水土保持措施 水厂周围主要为荒坡地，水土流失情况较轻，主要为水厂开挖土方不及时清运会引起一部分的水土流失，在水厂施工时开挖出来的多余土方采取一定的措施，通过对其进行围护或及时清运，防止随与水流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目运营期的环境影响因素及保护措施从废水、废气、噪声、固体废弃物等方面展开分析。 1、废气 施工期产生的废气主要为食堂油烟 项目水厂管理值班人员约2人，均在厂区内食宿，食堂人均食用油用量约30g/人•d。一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，以平均为2.83%计算，则项目耗油量约0.06kg/d，油烟产生量约0.0017kg/d，0.6205kg/a。 厨房日烹饪时间以4小时计，则油烟产生量约为0.00675kg/h，厨房设一套抽油烟机，风机风量为2000m3/h，则油烟排放浓度为0.212mg/m3。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2mg/m3浓度要求，项目运营期对大气环境产生的影响较小。 2、废水 项目废水主要为生产废水（滤池反冲洗水、污泥浓缩废水），生活污水。 （1）生产废水 ①滤池反冲洗水 在重力无阀滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，重力无阀滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定时对重力无阀滤池进行反冲洗。一般一周反冲洗一次。 项目滤池反冲洗水产生量一般占原水量的4%~8%，本评价取5%，本项目无阀滤池处理能力为320m3/h，则工程近期滤池反冲洗水产生量为75m3/次，3900m3/a（10.68 m3/d），经回收水池沉淀后，用于绿化和周边农田灌溉，回用率为100%，项目反冲洗废水排污参数见表4-1。 表4-1 反冲洗废水排污参数表 产生情况; 单位; CODcr; 氨氮; SS. 浓度; mg/L; 20; 3.0; 180. ②污泥浓缩废水 项目进入污泥干化池的污水量为3900m3/a，污泥含量约为1%，此部分含泥污水经脱水，自然风干后，达到污泥含水率60%时，污泥制成泥饼装袋拉运至当地垃圾填埋场填埋。脱泥废水经收集池收集后晴天回用于厂区绿化用水，雨天暂存于收集池内，不外排。 所以，项目理论上干污泥产生量为39t/a，处理后的污泥含水率60%，则项目污泥实际产生量为64t/a。即：污泥带走水量为25m3/a。 综上所述，项目脱泥废水产生量为3867m3/a（10.59 m3/d），此部分脱泥废水经收集池（1座13m3）收集后晴天回用于厂区绿化用水，雨天暂存于收集池（1座13m3，收集池容积大小能满足连续13天雨天产生的脱泥废水，不外排。 （2）生活污水 项目水厂每天有2名值班人员在厂内食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在场内食宿工作人员用水按100L/（人·天）计算（其中食堂用水按30L/（人.d）计）。用水量为0.2m3/d，73m3/a；产污系数取0.8，则水厂生活污水产生量为0.16m3/d，58.4m3/a（其中食堂用水量为0.06m3/d，21.9m3/a；产污系数取0.8，则食堂废水产生量为0.048m3/d，17.52m3/a。 生活污染主要污染物为 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油。 食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水进入化粪池处理后用于厂区绿化施肥、不外排。 （3）绿化用水 水厂绿化面积约5600m2，绿化浇灌用水量以0.003m3/m2·d计，则水厂绿化用水量为16.8m3/d，3024m3/a（按1年晴天180天算），绿化用水经土地吸收、渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水外排。 图4-1 项目水平衡图 单位：m3/d （4）项目水污染物产排情况 运营期废水污染物产生及排放情况见表4-2。 表4-2 运营期废水污染物产排放情况汇总表 废水类别; 废水量; 污染物名称; 产生浓度; 产生量; 治理措施; 排放浓度; 排放量; 排放去向. 单位; m3/a; /; mg/L; t/a; /; mg/L; t/a; /. 生活污水; 73; COD; 250; 0.0183; 化粪池; 188; 0.0137; 浇灌绿地、农田. BOD5; 120; 0.0088; 96; 0.0070. SS; 25; 0.0018; 24; 0.0018. NH3-N; 150; 0.0110; 60; 0.0044. TP; 10; 0.0007; 10; 0.0007. 动植物油; 50; 0.0037; 25; 0.0018. （5）废水治理措施及可行性分析 ①废水治理措施 1）生活污水 厨房废水经隔油池处理后，与生活污水一起进入化粪池，最终用于周边绿地浇灌。根据类比同类项目，三级隔油池对动植物油的去除率一般为70~80%，化粪池对COD去除率为10~15%，SS去除率为50~60%，氨氮去除率为3~5%，BOD5去除率为20%。经处理后的废水用于灌溉周边绿地，若遇到雨天，生活污水可暂存于收集池内，收集池容积按最大连续降雨7天存储污水量进行设计，故项目雨天时，生活污水也可以全部暂存，待非雨天继续用于农灌，生活污水可完全被消纳，不向地表水体排放。因此，生活污水处理后用于绿化措施是有效的。 2）生产废水 项目运营期产生的废水主要为滤池反冲洗水、污泥浓缩废水。因项目水厂滤料反冲洗废水、污泥干化场废水污染物浓度较低，且主要污染因子为SS，经项目设置的回收水池沉淀处理后，可达到农灌用水要求，产生的生产废水不外排。故项目采取的措施是可行的。 ②措施可行性分析 1）隔油池容积可行性 根据工程分析可知，选厂厨房废水产生量为0.06m3/d ，考虑厨房运行时间为2h，则厨房废水产生量为0.03m3/h，隔油池废水停留时间取30min考虑，且预留25%的存油空间，则隔油池理论容积应不小于0.0375m3。因此，本项目厨房应设置一座容积不小于0.0375m3的隔油池，可满足厨房废水的处理需求，该措施合理可行。 2）化粪池容积可行性分析 项目自来水厂新增的生活废水量为0.288m³/d，105.12m³/a，项目扩建后总产生的生活废水量为0.416m³/d，151.84m³/a。针对生活废水，项目依托现有的1个0.5m3的隔油池和1个5m3的化粪池。 因此，项目使用现有的隔油池和化粪池的处理规模是可行的。 3）生产废水用于绿化及农田灌溉可行性分析 项目运营期产生废废水总量为4005.12m³/a，项目区绿化用水使用量为3024m3/a，剩余981m3/a，用于灌溉周边农田，不外排到周边地表水，对周围环境影响小。 3、噪声 项目各工程投入运营后，各自来水厂噪声源大致相同，主要有空压机、风机、压滤机、搅拌器、反冲洗水泵、潜水排污泵等机械设备，源强在70～90dB(A)之间。通过选用低噪声设备、定期维护保养，墙体隔声、减振设施来控制噪声，消减后的源强约为55～75dB(A)；可做到场界噪声达标，减轻设备噪声对周围环境的影响。 本次评价以设备噪声源同时运行进行预测分析。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）对项目设备噪声源几何发散衰减采用下面公式，噪声随距离衰减预测模式如下： △L=L1—L2=20lgr2/r1 式中：△L——距离增加产生的噪声衰减值，dB（A）； r1、r2——点声源至受声点的距离，m； L1——距点声源r1处的噪声值，dB（A）； L2——距点声源r2处的噪声值，dB（A）。 噪声叠加模式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 表4-4 运营期噪声源及源强一览表 设备名称; 声源强dB（A）; 治理措施; 降噪后的声强dB（A）. 搅拌机; 70~75; 安装减振垫片; 60~65. 各种泵类; 70～80; 安装减振垫片、设置在设备房内，接口处采用软连接; 60~75. ①厂界达标分析 根据项目平面布置及设备分布情况，各设备噪声源强与厂界之间距离情况如下表4-8所示。 表4-5 各噪声源与厂界距离表 噪声源; 数量; 源强; 与厂界距离m. 东; 南; 西; 北. 搅拌机; 1; 65; 75; 40; 50; 30. 计量泵; 2; 75; 90; 45; 35; 45. 表4-6 厂界噪声预测结果一览表 名称; 噪声源; 各厂界噪声贡献值. 东; 南; 西; 北. 搅拌机; 65; 27.50; 32.96; 31.02; 35.46. 各种泵类; 70; 30.92; 36.94; 39.12; 36.94. 叠加背景值. 叠加背景值; 32.55; 38.4; 39.75; 39.27. 标准值; （GB12348-2008）中2类标准：昼间60、夜间50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 计量泵经设置减震基础、减震垫等措施及墙壁隔声和距离、空气衰减后，本项目东、南、西、北厂界昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。为了将项目产生的噪声对周围居民的影响降低至最小，评价建议加强设备的维护保养，并定期检修，减小非正常工作产生的噪声对周边环境的影响，一旦发生噪声扰民事件，应立即检修，以免影响周边居民。 4、固体废物 本项目固体废弃物包括一般固废（生活垃圾、生产污泥、化粪池污泥）和危险废物（废机油）。 （1）一般固废 ①生产污泥 项目理论上干污泥产生量为39t/a，处理后的污泥含水率60%，则项目污泥实际产生量为64t/a。即：污泥带走水量为25 m3/a。项目产生的污泥将含水率控制在60%以下，污泥制成泥饼装袋拉运至当地垃圾填埋场填埋。 ②化粪池污泥 化粪池会产生的一定量的污泥，类比同类项目，污泥产生量约为污水产生量的1%，化粪池污水产生量为0.4m3/d，则本项目产生量为0.004t/d，1.46t/a，定期委托环卫部门清掏处置。 ③生活垃圾 项目水厂每日食宿人员为2人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则水厂管理房生活垃圾产生量为1kg/d，0.365kg/a。生活垃圾经垃圾桶收集后再委托当地环卫部门定期清运处理。 5、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）5地下水环境影响识别方法，根据附录A，识别建设项目属于电力热力燃气及水生产和供应业中的IV类项目。根据导则4.1一般性原则，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 本环评提出，在项目各水厂建设过程中，为了避免项目运营过程中对地下水产生污染，应采用以下防范措施。 表4-7 水厂分级防渗区域对照表 名称; 单元; 分区; 防渗要求. 净水厂厂区; 危废暂存间、 加药加氯间、污泥处理区等; 重点污染防渗区; 基础防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 配水井、沉淀池、滤池、清水池、回收水池、 泵房、配电室、办公区、生产区道路等; 非污染防渗区; 不需要设置专门的防渗层. 以上措施可以有效地防止地下水污染的发生。本项目在管理方面严加管理，并配备必要的设施，可以有效控制项目建设及运营对地下水的污染。 6、土壤环境 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于电力热力燃气及水生产和供应业中的IV类项目。根据导则4.2.2，Ⅳ类建设项目不用开展土壤环境影响评价。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价。 7、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本次报告建议制定如下监测计划，如发现废气、废水和噪声超标，应及时进行整改，以降低周边环境的影响。 表 4-8 本项目环境监测计划建议 类别; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频率. 噪声; 自来水厂东、南、西、北四个厂界; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 按相关标准要求执行. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厨房 | 厨房油烟 | 厨房设置抽油烟机 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2mg/m3浓度要求 |
| 地表水环境 | 回用水池出水口（DW001） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP | 回用绿化、农田灌溉 | 执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准 |
| 声环境 | 净水厂 | 设备噪声 | 墙体隔声、距离衰减、基础减震，定期检查维修设备，使设备处于良好的运行状态 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准：昼间≤60dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | A、一般固废 1、生活垃圾：经垃圾桶集中收集后交当由地环卫部门定期清运处置。 2、污泥制成泥饼装袋拉运至当地垃圾填埋场填埋 3、化粪池污泥：环卫部门定期清运处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目净水厂已完成硬化，有一定的防渗能力 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目生态影响主要集中在施工期。项目施工期通过加强管理、加强水土保持工作，合理布设施工临时占地，土石方随挖随运随回填，弃土石方、施工材料采取覆盖措施，采取以上措施后，施工期带来的生态影响将得到控制。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目运营期不涉及风险物质 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目应实行简化管理。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 ③根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），确定本项目运营期环境监测计划，由建设单位委托具有环境监测资质的单位进行定期监测。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目建设符合国家及地方产业政策。在落实环评提出的各项环保措施后，废水、废气、噪声可以实现达标排放，固体废物处置率100%。因此，本评价认为建设单位在严格执行“三同时”管理要求，确保各项环保投资落实到位，切实落实环评提出的各项环保措施和对策的条件下，对环境保护目标的影响可减小到可接受程度，不改变周边环境的功能要求，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0137 t/a | / | 0.128t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0070 t/a | / | 0.102t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0018 t/a | / | 0.066t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0044 t/a | / | 0.012t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0137 t/a | / | 0.002t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.365t/a | / | 0.365t/a | / |
|  | 生产污泥 | / | / | / | 64t/a | / | 64t/a | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①