昆明市生态环境局石林分局生态环境监测站2021年工作方案

按照昆明市生态环境局下发的《县（市）区分局2021年主要工作目标任务》和《昆明市生态环境监测工作方案》等相关文件和分局领导的要求，为切实做好生态环境监测工作，做到人人有事做，事事有人管，现将生态监测站工作量化如下：

一、环境空气自动监测

1、监测项目

堡子农村站： SO2、NO-NO2-NOX、PM10

石林县空气自动站： SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、和气象五参数（温度、湿度、气压、风向、风速）。

2、监测需开展的工作

①做好日监测数据审核，做好与承担监测任务的第三方机构的沟通对接，发现异常情况及时上报市生态环境局。

责任人：唐立斌  配合：王超

②发布环境空气监测日报

责任人：鲁慧明  配合：娄柒林

二、降雨监测

1、监测项目：pH、降雨量、电导率；

2、监测频次及时间：逢雨必测，每24小时采样一次，当日上午9：00到次日上午9：00为一个采样周期。

责任人：谭彥飞  配合：唐立斌

三、降尘监测

1、监测指标：环境空气降尘量。

2、监测频次：每月监测一次，每次采样周期30d±2d。

责任人：娄柒林  配合：鲁慧明

四、地表水河道断面监测

1、断面名称：西河三板桥、普拉河下部龙

2、监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表1的基本项目（23项，粪大肠菌群除外），增加电导率、流量2项指标，共25项。

3、现场监测项目：水温、pH、溶解氧、电导率和浊度。

4、监测频次：按月监测，每月一次。

5、断面水质采样：西河三板桥由鲁慧明、娄柒林负责；普拉河下部龙由雷兴平、王超负责。

五、县城集中式饮用水源

1、断面名称：黑龙潭水库

2、监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表1的基本项目（24项），增加透明度、叶绿素a等2项指标，表2补充项目5项共29项由监测站负责，表3的优选特定项目80项委托第三方监测机构（云南中检检验检测技术有限公司）开展监测。

3、现场监测项目：水温、pH、溶解氧、电导率、透明度和浊度。

4、监测频次：按月监测，每月一次。

5、断面水质采样：鲁慧明、娄柒林负责。

六、一般湖库断面

1、断面名称：长湖水库、月湖水库

2、监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表1的基本项目（23项，粪大肠菌群除外），增加透明度、叶绿素a等2项指标，共25项。

3、现场监测项目：水温、pH、溶解氧、电导率、透明度和浊度。

4、监测频次：每半年监测一次，原则上为每年1月、7月开展监测工作。若监测结果超过地表水Ⅲ类的指标必须逐月监测并上报数据，直到水质达标为止。

5、断面水质采样：雷兴平、王超负责。

七、农村环境质量监测

1、断面名称：石林县蝴蝶村

2、监测项目：

（1）环境空气质量：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）等。

二季度责任人：唐立斌  配合：王超

三季度责任人：谭彥飞  配合：雷兴平

四季度责任人：鲁慧明  配合：娄柒林

（2）地表水水质：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中基本项目（共24项）。

二季度责任人：唐立斌  配合：王超

三季度责任人：谭彥飞  配合：雷兴平

四季度责任人：鲁慧明  配合：娄柒林

（3）土壤环境质量：必测项目：pH、阳离子交换量；镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等元素的全量。

3、监测频次：环境空气质量和地表水水质每季度监测1次，全年4次；土壤环境质量每5年监测1次，所有村庄的土壤环境质量分5年监测完成。

八、农田灌溉水质监测

1、断面名称：黑龙潭水库东、西干渠进口、出口。

2、监测项目：《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1的基本控制项目16项,五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、总氮、总磷、水温、PH值、氯化物、硫化物、汞、镉、砷、铬（六价铬）、铅。

3、监测频次：根据当地主要灌溉作物的用水时间，每半年监测1次、全年2次。

4、断面水质采样：由雷兴平、王超负责。

九、农村生活污水处理设施出水水质监测

1、断面名称：圭山生态湿地、长湖生态湿地、板桥生态湿地、清水塘氧化塘、路美邑污水处理站、上蒲草污水收集处理站、上赵公庄生态湿地、下赵公庄生态湿地。

2、监测项目：化学需氧量、氨氮、pH、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、粪大肠菌群。

3、监测频次：每半年监测1次，全年2次。原则上每年6月、11月份监测。

4、断面水质采样：上半年由唐立斌、王超负责；下半年由鲁慧明、娄柒林负责。

十、声环境质量监测

1、监测项目：城市区域声环境质量、城市道路交通声环境质量和城市功能区声环境质量监测。

2、监测方法

执行噪声监测技术规范、《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）和《关于按季报送城市功能区噪声监测数据的通知》（总站物字［2005］151号）等相关要求。

城市区域环境噪声每个网格监测10分钟的等效声级(dB(A))、L10、L50、L90及相关指标。

道路交通噪声每个测点监测20分钟的等效声级(dB(A))，L10、L50、L90、车流量及相关指标。

功能区噪声每个点位监测24个小时的等效声级(dB(A))、L10、L50、L90及相关指标。

3、监测频次及时间

（1）城市区域环境噪声

执行《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）的规定，每年开展1次昼间监测，每个网格监测10分钟。监测工作要在9月30日前完成。

责任人：唐立斌  配合：王超

（2）道路交通噪声

执行《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）的规定，本年度开展1次昼间监测，每个测点监测20分钟，记录并报送20分钟车流量（中小型车、大型车）。监测工作要在9月30日前完成。

责任人：鲁慧明  配合：娄柒林

（3）城市功能区噪声

执行《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）的规定，每季度监测1次，每个点位连续监测24小时，每小时测量60分钟。监测工作安排在每季度第二个月（2月、5月、8月、11月）15日前完成。

一季度责任人：唐立斌  配合：王  超；

二季度责任人：鲁慧明  配合：娄柒林；

三季度责任人：雷兴平  配合：唐彥飞；

四季度责任人：王  超  配合：唐立斌；

十一、重点监管企业监督性监测

（一）污水处理厂

1、监测项目

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1基本项目12项（COD、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、PH、粪大肠菌群），表2基本项目6项（总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅）共18项。

2、监测频率：按月监测

3、采样责任人：娄柒林、鲁慧明。

（二）其它重点监管企业

1、监管企业名称：云南烟叶复烤有限责任公司石林复烤厂、石林县光红砖厂、昆明海螺水泥有限公司、石林县大屯彩砖厂、石林红兴源建材有限公司、石林宏博废物资源回收处理有限公司、云南新宇建筑材料有限公司、石林云川陶瓷有限公司、昆明梓橦宫全新生态制药有限公司、石林县固体废弃物清运处置中心

2、监测频次：每半年监测1次、全年2次。

3、监测项目及责任人

（1）云南烟叶复烤有限责任公司石林复烤厂：废气（烟气黑度、SO2、NOx、颗粒物）、废水（化学需氧量、氨氮）、厂界噪声（昼间、夜间噪声）

责任人：上半年由唐立斌牵头，王超配合，下半年由王超牵头，唐立斌配合。

（2）石林县光红砖厂：废气（SO2、NOx、颗粒物）、废水（悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、PH值）、厂界噪声（昼间、夜间噪声）

责任人：上半年由唐立斌牵头，王超配合，下半年由王超牵头，唐立斌配合。

（3）昆明海螺水泥有限公司：废气（SO2、NOx、颗粒物）、废水（化学需氧量、氨氮）、厂界噪声（昼间、夜间噪声）

责任人：上半年由唐立斌牵头，王超配合，下半年由王超牵头，唐立斌配合。

（4）石林县大屯彩砖厂：废气（SO2、NOx、颗粒物）、废水（悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷、PH值）、厂界噪声（昼间、夜间噪声）

责任人：上半年由雷兴平牵头，谭彥飞配合，下半年由谭彥飞牵头，雷兴平配合。

（5）石林红兴源建材有限公司：废气（SO2、NOx、颗粒物）、废水（化学需氧量、氨氮）、厂界噪声（昼间、夜间噪声）

责任人：上半年由雷兴平牵头，谭彥飞配合，下半年由谭彥飞牵头，雷兴平配合。

（6）石林宏博废物资源回收处理有限公司：废气（SO2、NOx、颗粒物）、废水（化学需氧量、氨氮）、厂界噪声（昼间、夜间噪声）

责任人：上半年由雷兴平牵头，谭彥飞配合，下半年由谭彥飞牵头，雷兴平配合。

（7）云南新宇建筑材料有限公司：废气（SO2、NOx、颗粒物）、废水（化学需氧量、氨氮）、厂界噪声（昼间、夜间噪声）

责任人：上半年由鲁慧明牵头，娄柒林配合，下半年由娄柒林牵头，鲁慧明配合。

（8）石林云川陶瓷有限公司：废气（SO2、NOx、颗粒物）、废水（化学需氧量、氨氮）、厂界噪声（昼间、夜间噪声）

责任人：上半年由鲁慧明牵头，娄柒林配合，下半年由娄柒林牵头，鲁慧明配合。

（9）昆明梓橦宫全新生态制药有限公司：废气（SO2、NOx、颗粒物）、废水（化学需氧量、总氮、总磷、悬浮物、氨氮、PH值、五日生化需氧量、动植物油）、厂界噪声（昼间、夜间噪声）

责任人：上半年由鲁慧明牵头，娄柒林配合，下半年由娄柒林牵头，鲁慧明配合。

（10）石林县固体废弃物清运处置中心：

责任人：上半年由鲁慧明牵头，娄柒林配合，下半年由娄柒林牵头，鲁慧明配合。

十二、执法监测、投诉监测、应急监测

参照综合执法大队网格化管理模式，监测站监督性监测、执法监测、投诉监测和应急监测工作也实行网格化管理模式，责任人对片区内监督性监测 、执法监测、投诉监测和应急监测等现场监测和采样全面负责，负责人和配合人互为A、B角，负责人有事或请假时配合人顶上组织开展责任片区监测工作。责任人员和配合人员需协助和配合综合执法大队完成平时现场执法检查，具体安排如下：

| 责任片区 | 负责人（A） | 配合人（B） |
| --- | --- | --- |
| 鹿阜街道 | 鲁慧明 | 娄柒林 |
| 板桥、大可、长湖 | 雷兴平 | 谭彦飞 |
| 西街口、圭山、石林街道 | 唐立斌 | 王 超 |

十三、环境质量报告书

1、2020年环境质量报告书

责任人：唐立斌

2、2016年—2020年环境质量报告书

序言和目录部分：雷兴平

地表水部分责任人：鲁慧明

环境空气部分责任人：娄柒林

噪声部分责任人：王超

十四、运行管理体系

1、程序文件、作业指导书转版：鲁慧明

2、质量手册转版：雷兴平

十五、内务管理

1、实验室卫生打扫、采样瓶清洗

1月、2月唐立斌负责；3月、4月鲁慧明负责；5月、6月雷兴平负责；7月、8月王超负责；9月、10月谭彥飞负责；11月、12月娄柒林负责。

2、拟定化玻试剂、标准物质、药品和设备采购计划

责任人：谭彥飞  配合：雷兴平

3、办公用品、现场监测设备管理

责任人：王  超  配合：李冬梅

4、人事管理、职称申报、执证上岗考核、人员培训

责任人：谭彥飞  配合：李冬梅

5、监测档案、人员档案、实验室仪器设备档案、工程资料档案的收集、整理、扫描和归档。

责任人：李冬梅  配合：王  超

6、例行监测数据、重点监管企业监测数据录入和平台维护。

责任人：李冬梅  配合：王  超

7、法人年检、资质年检

责任人：李冬梅  配合：谭彥飞

8、县域生态环境质量评价与考核

责任人：谭彥飞   配合：唐立斌

9.易制毒化学品管理信息系统管理

责任人：谭彥飞   配合：唐立斌

十六、其它工作

1、河长制

配合县河长办完成相关资料收集整理和上报，开展巡河检查、撰写年度工作总结上报县河长办。

责任人：雷兴平  配合：谭彥飞

2、水污染防治

制定年初工作计划，收集相关单位工作开展情况资料台账，撰写年度工作总结并上报市监测处。

责任人：鲁慧明  配合：娄柒林

3、生物多样性

按《石林县生物多样性保护战略与行动计划“十三五”实施方案》要求开展工作，编制《石林县生物多样性保护战略与行动计划“十四五”实施方案》。完成相关资料台账收集整理和上报。

责任人：娄柒林  配合：鲁慧明

4、水十条

完成水十条相关表格清单月统计、季度统计和年统计上报。

责任人：王超  配合：唐立斌

5、黑臭水体

完成黑臭水体监测断面采样，相关资料收集和年度工作总结。

责任人：谭彥飞  配合：雷兴平