石生环复〔2022〕9号

关于对《石林县白坡顶页岩矿项目环境影响报告表》的批复

石林县光红砖厂：

你单位委托云南环秀环保工程有限公司编制的《石林县白坡顶页岩矿项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

- 项目建设地点位于云南省昆明市石林县石林街道乐尔村村委会白坡顶。项目中心地理坐标：东经 103°18′18.833″、北纬 24°50′8.000″。项目拟在石林街道乐尔村村委会白坡顶扩建生产规模为10万t/a的页岩矿露天开采项目，建设内容主要包括露天采场、表土堆场及配套辅助工程、公用工程及环保工程等。

项目占地面积矿区占地面积 0.0472km2，开采标高 1772m～1735m。项目总投资210万元，其中环保投资42.2万元。本次项目仅涉及页岩矿开采至运输出采场工序，不涉及加工工序及堆存工序，不包括砖厂生产，不含破碎等工序，原料堆场、综合车间、办公生活区、生活污水处理设施已纳入砖厂项目环评评价,砖厂已于2013年审批（石环复〔2013〕74号），并于2017年通过验收（石环复﹝2017﹞13号）。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

- 项目施工期应在施工场地内设置临时排水沟和废水收集沉淀池，施工废水和地表径流经收集后排入沉淀池内进行处理，处理后的废水回用于施工用水及施工场地的洒水降尘，不得外排；施工人员生活废水依托砖厂已建办公生活区的污水处理设施处理；运营期间废水主要为露天采场初期雨水、临时表土堆场初期雨水和工作人员生活废水。项目应根据矿区地势，设置截排水沟，末端连接初期雨水收集池，雨水收集池容积不低于80m3，定期检查清淤；雨天地表径流经初期雨水收集池处理后全部回用于洒水降尘，不得外排。

- 按照《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）第四十三条、第四十八条要求，钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施；同时应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。项目施工场地内应定期洒水，以有效防止扬尘；依据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中的相关规定，在风速大于四级时应停止挖、填方等工程作业；对临时堆放的泥土、易引起扬尘的露天堆放的原材料应采取覆盖措施；运输车辆限速行驶并且出场需对运输车辆进行车轮清洗。项目运营期间应在矿山开采区、表土堆场和矿区内部运输道路设置洒水车进行洒水降尘，以降低粉尘产生量；对进厂道路及场内道路路面用碎石进行平整压实；对临时表土堆场表面实、压平，对服务满的台阶进行覆土、植被恢复；加强出入矿区道路及矿区内绿化，形成绿化隔离带，项目无组织颗粒物排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求，即：颗粒物浓度≤1.0mg/m3。

- 项目应选用低噪声的施工、生产设备，从源头上控制噪声排放；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；运输车辆在途径敏感路段时要限速行使，减少鸣笛；合理安排施工时间，禁止夜间施工、开采，项目靠近324国道方向厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即：昼间≤70dB（A）；项目区域南侧矿界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准，即：昼间≤55dB（A）。

- 项目施工期间产生的土石方用于覆土回填，建筑废料进行分类收集，具有可回收利用价值的集中收集后外售，其余的建筑垃圾用于矿山内部道路铺垫；生活垃圾依托砖厂已建砖厂项目办公生活区配套的垃圾收集设施处理。项目运营期间产生的剥离表土用于采空区回填和覆土绿化；生活垃圾依托该公司砖厂已建办公生活区设置的生活垃圾桶收集，最终运至乐尔村生活垃圾收集点，由当地环卫部门定期清运处置；新建标准化危废暂存间，用于收集机修废机油。危废暂存间需进行重点防渗，危废暂存间建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，含修改单）要求，并定期委托有资质的单位进行处置。

- 项目施工过程中应加强管理，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，将占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏；所有的开挖边坡、开挖面、施工道路等均应做好防水土流失措施；项目在施工期间应做好开挖边坡防护工作，开挖边坡周围在施工准备期修建截水沟，防止雨水冲刷开挖边坡造成水土流失；在雨季期间，施工开挖面应采取苫布覆盖等防护措施。项目运营期间，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏；加强对员工的教育及管理，提高企业职工保护野生动物的意识及法纪观念，禁止捕猎野生动物；生产期内对采露天采场边坡定期进行监测，修整边坡，清除松散土体及不稳定边坡，消除崩塌、滑坡等地质灾害隐患，最大限度地减少或避免矿山地质灾害的发生。服务年限结束后，回填表土、播撒草籽、种植狗牙根、葛藤、旱冬瓜、香樟等植被，对耕地进行复垦。

- 主要污染物总量控制指标。

《报告表》根据预测的污染物排放量提出本项目的污染物总量控制指标：无组织颗粒物排放量 3.445t/a；项目不设废水排放总量控制指标。

- 项目建设完工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

- 按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可证管理暂行规定》等法规标准，及时申请办理排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

- 《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（以下空白）

昆明市生态环境局石林分局

2022年6月21日

昆明市生态环境局石林分局             2022年6月21日印发