石生环复〔2022〕11号

关于对《石林全胜建筑材料有限公司年产126万吨砂石骨料环保生产线新建项目环境影响报告表》的批复

石林全胜建筑材料有限公司：

你单位委托云南适新环保科技有限公司编制的《石林全胜建筑材料有限公司年产126万吨砂石骨料环保生产线新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

- 项目建设地点位于云南省昆明市石林彝族自治县 长湖镇雨胜村。项目中心地理坐标：东经103°26′52.350″、北纬24°40′49.976″。项目拟在石林县长湖镇雨胜村新建年产126万吨的砂石骨料环保生产线，其中包括公分石57万t/a，瓜子石47万t/a，石粉22万t/a。建设内容主要包括碎石厂房、储料场、弃渣场；辅助工程为简易运输道路；公用工程包括供水系统、供电系统等；环保工程包括降尘及除尘系统、初期雨水收集池等。项目占地面积3600m2，项目总投资2518万元，环保投资65.9万元。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

- 项目应建设截排水沟和沉淀池，露天开采、表土临时堆场、弃渣场、雨季地表径流、车辆冲洗废水经收集沉淀后，回用于厂区洒水降尘，不得外排；根据生活废水量设置满足容积的隔油池、化粪池及一体化污水处理设备，生活污水经处理后作为降尘水回用，不得外排。

- 按照《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）第四十三条、第四十八条要求，钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施；同时应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水降尘等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

项目施工期间应采取洒水降尘措施；易产生扬尘的建筑材料采用防尘布苫覆盖或采取其他有效的防尘措施；弃土弃料及时清运，运输车辆采用密闭车厢；依据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中的相关规定，在风速大于四级时应停止挖、填方等工程作业；运营期项目破碎机、筛分机等设备均设置彩钢瓦封闭，破碎机、筛分机、制砂机设备除送料口以外其他区域使用篷布进行全封闭，并设置收尘管道，生产过程中产生的粉尘经管道收集进入布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放，有组织废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即排放速率≤3.5kg/h，颗粒物最高允许浓度≤120mg/m3；项目破碎机、筛分机等设备均设置于封闭车间内，输送皮带封闭处理，进料斗、皮带运输途中、有组织收集区域上方设置喷淋设施，项目无组织颗粒物排放浓度应达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求，即：颗粒物浓度≤1.0mg/m3。

- 项目施工和运营期间主要噪音来自于各种施工机械、车辆运输产生的作业噪音、爆破噪音等。项目施工和运营期间应选用低噪声的设备，并加强维修管理，保证设备处于良好工作状态，合理布置设备，通过距离衰减及基础减振等措施降低项目运营过程中设备噪声的排放强度，同时加强运输车辆管理，项目厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，即：昼间≤60dB。夜间禁止生产。

- 项目产生的固废主要废弃土石方、建筑垃圾、生活垃圾、除尘器收集粉尘、食堂泔水、隔油池废油、污水设施污泥、废机油等。建筑垃圾可回收利用的尽量回收利用，无法回收利用的委托有资质单位清运至指定地点堆放；废弃土石方在施工场地内回填；生活垃圾、污水处理设施污泥统一收集后委托环卫部门清运；除尘器收集粉尘作为石粉外售；食堂泔水、隔油池废油委托有资质单位定期清运处置；项目运营期间产生的废机油属于危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，规范设置危险废物暂存间，委托有资质单位清运，并编制环境风险事故应急预案。

- 项目主要污染物总量控制指标：废气量7200Nm3/a；颗粒物排放量18.9245t/a，其中有组织排放量1.708t/a,无组织排放量17.2234t/a；本项目运营期废水全部回用不外排，不设置总量指标。

- 项目建设完工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

- 按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可证管理暂行规定》等法规标准，及时申请办理排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

- 《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（空白页）

昆明市生态环境局石林分局

2022年 6月21日

昆明市生态环境局石林分局             2022年6月21日印发