目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	26

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	55

四、主要环境影响和保护措施	60

五、环境保护措施监督检查清单	102

六、结论	105

附表：建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1：项目总平面布置图

附图2：项目地理位置图

附图3：项目区水系图

附图4：环境保护目标分布图

附图5：项目与石林风景名胜区位置关系图

附图6：项目与石林世界地质公园位置关系图

附图7：项目与中国南方喀斯特保护管理规划——石林喀斯特遗产地分区的位置关系示意图

附图8：项目分区防渗图

附图9：项目水文地质图

附图10：项目与石林生态工业集中区核心区位置关系图

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：项目备案证

附件4：项目入园批复

附件5：建设用地规划许可证

附件6：项目建设占用生态红线查询情况反馈说明

附件7：云南省生态环境厅关于《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2018〕287号）

附件8：石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目环评批复

附件9：石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目验收批复

附件10：原有项目排污许可证

附件11：原项目竣工环境保护验收监测报告

附件12：环境质量现状检测报告

附件13：全本信息公开截图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南鑫聚环态再生资源利用有限公司报废车辆回收拆解项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-530126-04-01-504653 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨子贤 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区小滑坡片区 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：103°24′30.919″，纬度：24°47′4.386″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业-85金属废料和碎屑加工处理421 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石林县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-530126-04-01-504653 |
| 总投资（万元） | 1991.52 | 环保投资（万元） | 66.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.34 | 施工工期 | 6个月（2022年4月-2022年9月） |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 无新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）》，云南省城乡规划设计研究院，2015年。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环境影响评价报告名称：《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）环境影响报告书》； （2）审批机关：原云南省环境保护厅（现更名为云南省生态环境厅）； （3）审查文件名称及文号：云南省环境保护厅关于《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函，文号为：云环函[2018]287号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）》符合性 （1）石林生态工业集中区规划 根据云南省城乡规划设计研究院于2015年编制完成了《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）》。包括核心区、大屯片区、北大村片区、西街口片区以及圭山片区五部分，总用地33.48km2。核心区在保留已发展成规模产业基础上以农产品开发利用加工和芳香生物产业作为主要产业方向。 ①核心区位于石林县城和石林风景名胜区的中间地带，石林县城北部，东临巴江和石林大道，南到巴江河三岔口，西靠新昆河公路和改线后的326国道，北至路美邑，石蒙高速公路纵贯全区。核心区是生态工业集中区发展的核心区域，重点发展旅游商品加工、先进制造业、绿色食品加工、商贸物流业。 ②大屯片区位于石林县城东南部，东侧和南侧以环城路为界，西靠东城区，北接天奇小区，紧邻石蒙高速公路，新、老昆河公路贯穿片区。大屯片区是生态工业集中区下一步发展重点，重点发展旅游商品加工。 ③北大村片区在原石林镇范围内现属鹿阜街道，位于石林县北部，沿九石阿旅游专线以东、以西布置了南北两个片区。其中，南部片区位于石林镇老挖村阿布赛地，西侧紧邻九石阿旅游专线，距离老挖村3km，距离昆石高速公路收费站和南昆铁路石林站均约16km；北片区在石林自然保护区三级保护区范围内，占地196.53hm2，南片区在保护区范围外，占地500.9hm2，两片区总用地697.43hm2。该片区重点发展新能源产业。 ④西街口片区位于西街口镇区的西北部，距离镇区不到1km，规划用地南接北召公路，西到吃水坝，北依陆良县，东临紫处村。该片区重点发展新型建材、石材加工、新能源产业。 ⑤圭山片区位于石林县圭山镇，北临九石阿旅游专线及圭山镇政府驻地海邑村，周边为自然山体。该片区重点发展煤焦产业及配套产业。 项目位于石林生态工业集中区小滑坡片区（核心区），核心区是生态工业集中区发展的核心区域，本项目不属于石林生态工业集中区核心区内禁止和限制进入的项目类型，与园区产业定位不冲突。 2、与《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）环境影响报告书》及审查意见的符合性 （1）石林工业集中区规划环评情况 石林生态工业集中区管理委员会委托云南大学科技咨询发展中心对《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）》进行环境影响评价并编制环境影响报告书，2018年6月20日，取得云南省环境保护厅关于《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2018]287号）。 （2）核心区入园要求 根据《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）环境影响报告书》提出的园区产业准入负面清单，核心区具体情况如下： ①园区准入负面清单 表1-1 核心区产业准入负面清单与本项目对比一览表 规划环评报告书提出的要求; 本项目情况; 符合性. 产业布局; 以农产品开发利用加工和芳香生物产业作为主要产业方向，具体细分为医疗保健品、副食品、日用品、日化用品，生物农药、生物肥料、生物饲料; 本项目行业类别为废弃资源综合利用业，属于鼓励类项目，项目建设投产后，对工业园区及周围环境影响小，与园区产业布局不冲突; 相符. 禁止或限制发展产业或项目; ①禁止发展高耗水、高污染产业；②限制发展大气污染严重的产业；③限制发展养殖、种植业或含养殖、种植环节的产业；④禁止生产、经营和使用特定农药; 本项目属于废弃资源综合利用业，是《产业结构调整目录》中的鼓励类项目; 相符. ②入园企业环评要求 规划环评对入驻具体项目环境影响评价提出如下要求： －应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境保护分类管理名录》相关规定确定编制环境影响报告书、报告表或登记表； －建议具体项目环境影响评价报告，应根据项目污染排放特征将地下水、地表水环境及水资源制约等作为评价重点； －产生有毒有害废气污染物的产业环境影响评价应将有毒有害特征废气污染物对人群健康的影响作为评价重点之一。 除了对入园产业进行宏观控制外，项目入园前应依法进行环境影响评价，着重解决下列问题： a.项目是否符合园区产业布局规划； b.项目工艺是否先进，是否满足清洁生产要求； c.项目排污是否可得到有效控制，满足达标排放和总量控制的要求； d.项目节水节能指标是否达到同行业先进水平要求，项目产生工业副产品或废物是否能在园区或外围消化； 项目环境风险是否满足区域环境安全的要求。 本项目依法办理环评手续，大气、地表水、噪声、地下水、土壤等各环境要素都按照导则要求进行了评价，符合规划环评提出的要求。 ③产业合理配置及调整建议 工业园区规划环评对园区产业合理配置及调整提出以下建议： a.核心区规划有大片时尚生活区、旅游服务区，与工业集中区的定位有一定的冲突，建议调整相应的范围。 b.禁止不符合国家和云南省产业政策和环保标准，能耗、物耗、水耗高、排污量大、废物不能处理达标、清洁生产指标低于国内平均水平的企业入驻。 本项目位于石林生态工业集中区小滑坡片区，属于废弃资源综合利用业，是《产业结构调整目录》中的鼓励类项目，项目建设投产后，对生态工业集中区及周围环境影响小；项目建设运行不属于高耗水行业，不属于水污染严重的企业，排污量较小；项目运行期无工业废水排放。项目满足规划环评提出的产业合理配置及调整建议要求。 （3）项目与《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）环境影响报告书》审查意见符合性判定 根据《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）环境影响报告书》审查意见要求，本项目与其符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）环境影响 报告书》审查意见的符合性分析 序号; 审查意见要求; 项目符合性. 1; 树立红线意识和底线思维，严格遵守法律法规底线和生态保护红线。全面落实规划实施过程中可能涉及到的自然保护区、风景名胜区等环境敏感区要严格按照相关保护要求，结合生态保护红线的划定，统筹保护好生态空间；对优先保护、重点保护的区域，严禁不符合管控要求的开发和建设活动。北大村片区涉及生态保护红线，位置敏感，不应再列入工业园区规划范围，更不得布局新的工业项目，原有企业要逐步实施搬迁。; 项目位于石林生态工业集中区小滑坡片区，不在《云南省生态保护红线》功能区范围内，详见附件6。符合. 2; 统筹考虑规划相互制约，优化产业布局和结构。按照《云南省工业园区产业布局规划(2016~2025)》及市、县“十三五”工业产业布局规划的要求，结合主体功能区划、城市(镇)总体规划、土地利用规划等规划相符性进一步优化产业和布局。圭山片区布局的煤焦化产业与云南省工业园区产业布局规划要求不相符，同时受水环境和地质条件及国家农产品主产区制约，该片区不应布局煤焦化及配套产业。; 项目位于石林生态工业集中区小滑坡片区，项目行业类别为废弃资源利用业，属于鼓励类项目。符合. 3; 核心区、大屯片区因县城及气象条件制约，应加快能源结构升级改造和使用清洁能源，不宜引入影响大气环境质量较大的产业，现有规划产业要注意异味对周边敏感区域的影响。; 项目行业类别为废弃资源利用业，属于鼓励类项目，恶臭污染物排放满足GB14554中新、改、扩建企业的恶臭污染物厂界排放限值的二级标准要求。符合. 4; 核心区、大屯片区应严格污染物总量控制，实施超标污染物减量替代，为后续引入项目腾出水环境容量。; 项目运行期无工业废水和生活污水排放。符合. 5; 园区产业布局和项目建设应充分考虑对地下水的影响，做好地下水污染防治和监控，严格工程地质勘查，针对性采取防治措施，确保区域地下水安全。; 本次评价针对地下水影响提出了具体防渗措施和监控措施，项目运行不会对地下水环境造成污染。符合. 根据表1-2可知，本项目建设符合《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）环境影响报告书》审查意见中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《昆明市石林风景名胜区保护条例》、《云南石林风景名胜区总体规划（修编）》（2003-2020）、《云南石林世界地质公园总体规划》（2004年）和中国南方喀斯特—石林喀斯特遗产地相符性 根据《昆明市石林风景名胜区保护条例》和《云南石林风景名胜区总体规划（修编）》（2003-2020），石林风景区的景区保护分为特级保护区、一级保护区、二级保护区和三级保护区。其中特级保护区总面积44.96km2，一级保护区总面积62.10km2，二级保护区总面积107.21km2，三级保护区总面积135.73km2。根据调查，本项目位于石林国家级风景名胜区三级保护区西侧3.02km，项目不在昆明市石林风景名胜区范围之内（详见附图5）。 根据《云南石林世界地质公园总体规划》，石林世界地质公园的面积为350km2，与石林风景名胜保护区划分范围一致，其内共划分为四级保护区。其中特级保护区总面积为45.02km2，一级保护区总面积为69.94km2，二级保护区总面积为121.61km2，三级保护区总面积为113.46km2。根据调查，本项目位于石林世界地质公园三级保护区西侧3.02km，项目不在石林世界地质公园保护范围之内（详见附图6）。 石林喀斯特世界自然遗产地于2007年申报成功，根据《世界遗产公约自然遗产——中国南方喀斯特》石林喀斯特遗产地总面积120.70km2，缓冲区总面积229.30km2，共计350km2。根据调查，本项目位于石林喀斯特遗产地保护区缓冲区西侧2.03km，项目不在石林喀斯特遗产地保护范围之内（详见附图7）。 2、与《昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）(以下简称《通知》)，从《通知》知道《云南省生态保护红线》已经国务院同意，现已发布，对全省各市区的生态保护红线进行了划定。项目区不在《云南省生态保护红线》功能区范围内，见附件6。 根据《云南省生态红线》的划定对象，将自然保护区、国家公园、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区(核心景区)、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、重点城市集中式饮用水水源保护区的一二级保护区、水产种质资源保护区的核心区、九大高原湖泊的一级保护区、牛栏江流域水源保护核心区和相关区域、重要湿地、极小种群物种分布栖息地、原始林、国家一级公益林、部分国家二级公益林及省级公益林、部分天然林、相对集中连片的草地、河湖自然岸线和海拔3800m树线以上区域，以及科学评估结果为生态功能极重要区和生态环境敏感极重要区划入生态保护红线。本项目位于石林县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区小滑坡片区，位于石林国家级风景名胜区三级保护区西侧3.02km，位于石林世界地质公园三级保护区西侧3.02km，位于石林喀斯特遗产地保护区西侧2.03km，均不在《生态保护红线》确定的生态红线范围之内，因此项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》，项目所在区域大气环境能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中二级标准要求；项目区附近的主要地表水体为东侧约620m的巴江，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准要求。项目无废水外排，不会对地表水产生不利影响；项目为为废弃资源利用业，对周围土壤环境影响小，项目建设不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 本项目用地总面积为21266.61m2，项目用地类型为交通用地，不会突破当地土地资源利用上线。项目所需的主要原料为报废的机动车，属于废旧资源回收利用。项目消耗的水、电等均由市政供水公司、供电公司供应，不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本项目位于石林生态工业集中区小滑坡片区，根据昆明市人民政府关于印发《昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），对照昆明市环境管控单元生态环境准入清单，本项目位于石林生态工业集中区重点管控单元。对照重点管控单元生态环境准入清单，本项目的建设符合重点管控单元生态环境准入清单的相关要求。 表1-3 石林生态工业集中区重点管控单元生态环境准入清单 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 石林生态工业集中区重点管控单元; 空间布局约束; 1.引入先进制造业，重点发展旅游商品与用品、绿色食品和制药业，通过产业关联效应，适当发展包装产业。加强烟草及配套、能源、医药、冶金、信息、建材、焦化、化工、机械制造、农特产品加工、造纸等重点产业发展。 2.禁止新建的钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。 3.严禁不符合产业政策企业和淘汰工艺、产业入驻园区。对不符合产业政策、区域发展规划要求，达不到排放标准和总量控制目标的项目，不得批准建设。 4.工业园区与受体敏感区较近，园区的重污染工业的开发范围和规模不宜再扩大。; 项目属石林生态工业集中区核心区范围，项目属于环境保护与资源节约综合利用项目，符合空间布局要求。; 符合. 污染物 排放管控; 1.建立完善的排水系统，实现“雨污分流”，外排废水水质应达GB8978－1996《污水综合排放标准》一级标准。石林县生态工业集中区产生的生活废水经处理，水质应达GB8978－1996《污水综合排放标准》三级标准和CJ3082－1999《污水排入城市下水道水质标准》标准。 2.项目厂界外1米处的噪声值达GB12348－90《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类区标准。 3.外排废气达GB16297－96《大气污染物综合排放标准》表2二级标准中的相应标准。; 项目废水不外排。项目采用低噪声设备、基础减震、加强设备日常维护保养、墙体隔声、距离衰减等措施后满足GB12348中规定的2类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求。园区大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内，现状符合污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险 防控; 1.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。对园区地表水、地下水、空气、土壤、噪声等进行系统监测，适时跟踪环境质量变化情况，根据监测情况及时采取相应环保措施。 2.应严格管控类农用地，重金属超标区域严禁种植水稻等食用农产品；安全利用类农用地，应制定安全利用方案，降低农产品超标风险；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估符合建设用地、农用地土壤环境质量相关要求后，方可用于居住或农业用地。 3.工业企业应有完善的风险防范措施，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。; 项目存在泄露、火灾、爆炸风险，本次评价已提出相应风险防控措施，项目建设完成后编制环境风险应急预案并备案，符合环境风险防控要求。; 符合. 资源开发效率要求; 1.规划控制用水量为5.25万m³/d（其中，核心区3.75万m³/d、西街口片区1.5万m³/d），除绿化实施中水浇灌外，还应拓宽中水的应用范围，进一步降低新鲜水的用量。 2.加大煤气、液化气及电等清洁能源的普及率。; 项目属石林生态工业集中区核心区范围，项目用水仅为拆解车间地面清洗和员工生活用水，用水量较小，且项目拆解车间地面清洗废水经处理后回用于拆解车间地面清洗；生活污水经处理后回用于厂区绿化，符合资源开发效率要求。; 符合. 综上，本项目建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）“三线一单”要求。 3、产业及相关政策相符性分析 3.1 产业政策符合性分析 本项目为废旧汽车回收拆解项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用中“5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”，且项目生产能力、工艺不在淘汰生产能力、工艺之列。因此，本项目符合国家产业政策。 项目于2022年4月12日取得了石林县发展和改革局的投资备案证（项目代码：2204-530126-04-01-504653），项目建设与地方产业政策相符。 综上，项目建设符合产业政策。 3.2 行业规范符合性分析 （1）与《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）符合性分析 根据项目特点对照《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）对报废汽车拆解企业的要求，分析本项目符合性见下表。 表1-4 项目与《报废汽车回收拆解企业技术规范》符合性分析 序号; 规范要求; 本项目; 符合性. 一; 企业要求. 拆解产能要求; 1; 企业所在地（地级市）类型依据年机动车保有量确定，企业数量依据地区总拆解产能确定。地区年拆解产能按当地年机动车保有量的4%~5%设定。; 项目报废机动车来源于石林县及昆明市合法报废汽车车辆。根据石林县车管所提供资料，石林县2021年机动车保有量约为7.6万辆，属于Ⅵ档，年总拆解产能按当地机动车保有量5%计算，石林县年拆解产能为3800辆/年。根据《云南省统计年鉴2020年》，2019年昆明市机动车保有量为285.54万辆。年总拆解产能按当地机动车保有量5%计算，昆明市年拆解产能为14.277万辆/年。; 符合. 2; 单个企业最低年拆解产能满足表2要求。; 项目地区属于Ⅵ档，最低产能为5000辆/年。本项目产能为15428辆/年（摩托车、电动自行车按整备质量为1.4t进行折算），符合拆解产能要求。; 符合. 场地建设要求; 1; 企业建设项目选址应满足如下要求： 符合所在地城市总体规或国土空间规划；符合GB50187、HJ348的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区；项目所在地有工业园区或再生利用园区的应建设在园区内。; （1）本项目所在地区为石林生态工业集中区小滑坡片区，符合相关规划； （2）本项目不涉及敏感区； （3）本项目的用地性质为工业用地，位于石林生态工业集中区。; 符合. 2; 企业最低经营面积(占地面积)应满足如下要求： a、I 档-Ⅱ档地区为20000m2， Ⅱ档-IV 档地区为15000m2，V档-VI 档地区为10000m2； b、其中作业场地(包括拆解和贮存场地)面积不低于经营面积的60%。; 该企业占地面积为21266.61m²，作业场地(包括拆解和贮存场地)面积约14448.54m²，占总面积的67.9%，高于经营面积的60%。; 符合. 3; 企业应严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，且场地建设符合HJ348的企业建设环保要求。; 本项目位于石林生态工业集中区核心区的工业加工区，场地建设符合《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）的企业建设环境保护要求。; 符合. 4; 企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地(包括临时贮存)的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求。; 本项目设置拆解车间、报废车辆堆放区、库房和办公区，拆解车间、报废车辆堆放区、库房地面均按相关要求采取硬化并防渗漏措施，满足GB50037的防油渗地面要求。; 符合. 5; 拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好，安全环保设施齐全。; 拆解车间为半封闭厂房，通风、光线良好，并配备安全环保设施。; 符合. 6; 贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有一般工业固体废物贮存设施和危险废物贮存设施，并应分别满足GB18599和GB18597的要求。; 本项目贮存场地分为库房、报废车辆堆放区、废钢储存区、一般固废储存间和危险废物暂存间，满足GB18599和GB18597的要求。; 符合. 设施设备要求; 1; 拆解电动汽车的企业还应满足以下场地建设要求： - 具备电动汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地。场地应设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。 b)电动汽车贮存场地应单独管理，并保持通风。 c)动力蓄电池贮存场地应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并设有烟雾报警器等火灾自动报警设施。 d)动力蓄电池拆卸专用场地地面应做绝缘处理。; a、分别设置了报废车辆堆放区、拆解车间，场地设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，拆解作业区配有预处理平台，配有废电解液收集桶（耐酸、耐腐蚀）5个，PE材质密闭周转箱（耐酸、耐腐蚀）5个，废物储存区配有专用的各类废液密闭收集容器及电容器、蓄电池专用收集容器。 b、单独设置了报废车辆堆放区，区域保持通风。 c、铅酸蓄电池暂存间周围没有易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路，铅酸蓄电池暂存间设置烟雾报警器等火灾自动报警设施。 d、动力蓄电池拆卸专用场地地面做绝缘处理。; 符合. 2; 应具备以下一般拆解设施设设备： - 车辆称重设备； b)室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台； c)车架(车身)剪断、切割设备或压扁设备，不得以氧割设备代替； d)起重、运输或专用拖车等设备； e)总成拆解平台； f）气动拆解工具； g）简易拆解工具。; a、厂区配备地磅称重设备； b、拆解车间为半封闭结构； c、剪断、压扁设备分别为液压剪和金属打包机； d、厂区配备了起重机、机械师悬臂吊车、拖车等； e、设置汽车五大总成拆解平台； f、配备手动扳手； g、配备液压剪和简易拆解工具。; 符合. 3; 应具备以下安全设施设备： a)安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引保装置； b)满足GB50016规定的消防设施设备； c)应急救援设备。; a、设置安全气囊引爆区，配备专门的安全气囊引爆装置； b、按GB50016的要求配备消防设施； c、配备应急救援设备、灭火器等。; 符合. 4; 应具备以下环保设施设备：a)满足HJ348 要求的油水分离器等企业建设环境保护设备； b)配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器； c)机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器； d)分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。; a、整个厂区实现雨污分流，项目拆解车间地面清洗废水经隔油沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排； b、新增专用密闭容器收集各种废液； c、制冷剂采用氟利昂冷媒回收机抽取至密闭容器中； d、设置了专门的危废暂存间和密闭容器分别储存废油和铅酸电池。; 符合. 5; 应具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。; 厂区配备电脑、拍照设备、电子监控设备。; 符合. 6; 应建立设施设备管理制度，制定设备操作规范，并定期维护、更新。; 按照该条实施; 符合. 技术人员要求; 1; 企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。; 项目新增5名专业技术人员，并持证上岗。; 符合. 信息管理要求; 1; 应建立电子信息档案，记录报废机动车回收登记、固废废物信息。; 项目建设完成后应建立电子信息档案，记录报废机动车回收登记、固废废物信息。; 符合. 2; 生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存期限不应低于1年。; 按照该条实施; 符合. 安全要求; 1; 应实施满足GB/T3300要求的安全管理制度，具有水、电、气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛、应急预案等。拆除的安全气囊组件应在易燃、易爆等危险物品仓库及高压输电线路防护区域以外引爆，并在引爆区域设有爆炸物安全警示标志和隔离栏。; 按照该条实施; 符合. 2; 电动汽车拆解作业人员在带电作业过程中应进行安全防护，穿戴好绝缘工作服等必要的安全防护装备。使用的作业工具应是绝缘的或经绝缘处理的。作业时，应有专职监督人员实时监护。; 按照该条实施; 符合. 3; 厂内转移报废电动汽车和动力蓄电池应进行固定，防止碰撞、跌落。; 按照该条实施; 符合. 4; 场地内应设置相应的安全标志，安全标志的使用应满足GB2894中关于禁止、警告、指令、提示标志的要求。; 按照该条实施; 符合. 5; 应按照GBZ188的规定对接触汽油等有害化学因素，噪声、手传振动等有害物理因素的作业人员及粉尘、电工、压力容器等作业人员进行监护。; 按照该条实施; 符合. 环保要求; 1; 报废机动车拆解过程应满足HJ348中规定的清污分流、污水达标排放等环境保护和污染控制的相关要求。; 项目实施清污分流，项目拆解车间地面清洗废水经沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排；初期雨水在初期雨水收集池中暂存，分批次抽至隔油沉淀池中，经隔油沉淀后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化；生活污水经化粪池处理后进入污水处理站处理，非雨天回用于厂区绿化，雨天存于蓄水池内，不外排。; 符合. 2; 应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理。; 针对危险废物设置危废暂存区域，实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理。; 符合. 3; 应满足GB12348中规定的2类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求。; 项目采用低噪声设备、基础减震、加强设备日常维护保养、墙体隔声、距离衰减等措施后满足GB12348中规定的2类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求。; 符合. 二; 技术回收. 1; 收到报废机动车后，应检查发动机、散热器、变速器、差速器、油箱和燃料罐等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采用适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。; 本项目报废机动车进厂后，首先进行人工检查总成部件的密封破损情况。对出现泄漏的总成部件，采取收集桶先收集泄漏的液体或用抹布等封住泄漏处，防止跑冒滴漏。; 符合. 2; 对报废电动汽车，应检查动 力蓄电池和驱动电机等部件的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的，应采取适当的方式进行绝缘处理。; 按照该条实施; 符合. 三; 贮存技术要求. 报废机动车贮存; 1; 所有车辆应避免侧放、倒放，电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不允许叠放。; 厂区报废机动车禁止侧放、倒放。; 符合. 2; 机动车如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过3层。2层和3层叠放时，高度分别不应超过3米和4.5米。大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。; 按照该条实施; 符合. 3; 电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。; 按照该条实施; 符合. 4; 电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。; 按照该条实施; 符合. 固体废物贮存; 1; 固体废物的贮存设施建设应符合GB18599、GB18597、HJ2025的要求。; 按照该条实施; 符合. 2; 一般工业固体废物贮存设施及包装物应按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB18597的要求。所有固体废物避免混合、混放。; 项目分别设置一般固废暂存间和危险废物暂存间，并按照要求设置标识标牌，各类固废分别收集存放避免相互混合混放。; 符合. 3; 妥善处置固体废物、不应非法转移、倾倒、利用和处置。; 妥善处置固体废物，危险废物委托具有相关资质的单位运输处理。; 符合. 4; 不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。; 制冷剂采用密闭容器收集，单独堆存。; 符合. 5; 废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。; 分别设置危废暂存间储存废弃电器、铅蓄电池，禁止明火。; 符合. 6; 容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。; 容器、装置防漏和防治洒溅，设置安全气囊引爆装置，定期检查。; 符合. 7; 对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。; 对拆解的固体废物分类贮存，并贴标识。; 符合. 回收件贮存; 1; 回收件应分类贮存和标识，存放在封闭或半封闭的贮存场地中。; 该项目回收件分类标识后，贮存在半封闭的库房中。; 符合. 2; 回收件贮存前应做清洁等处理。; 按照该条实施; 符合. 动力蓄电池贮存; 1; 动力蓄电池的贮存应按照WB/T1061的贮存要求执行。; 按照该条实施; 符合. 2; 动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。; 本项目废蓄电池贮存采取框架结构的耐酸容器中，同时保证承重安全以及便于存取。; 符合. 3; 存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。; 本项目对存在破损等安全隐患的，采取置于密闭的耐酸容器中并隔离存放，同时对于泄漏地面的部分及时冲洗处理。; 符合. （2）与《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）符合性分析 本项目建设与《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）要求的相符性对照见下表。 表1-5 项目与《报废机动车拆解环境保护技术规范》符合性分析 序号; 规范要求; 项目拟建情况; 相符性. 报废机动车拆解、破碎环境保护基本要求; 1; 报废机动车拆解、破碎企业的建设与运行应以环境无害化方式进行，不能产生二次污染。; 企业报废机动车拆解的建设与运行以环境无害化方式进行，不产生二次污染。; 符合. 2; 报废机动车的拆解、破碎应以材料回收为主要目的，应最大限度保证拆解、破碎产物的循环利用。; 项目产生的可回收部件进行外售，其余一般固废按照相关规定处理，危险废物委托具有相关资质的单位运输处理。; 符合. 3; 报废机动车拆解产生的废液化气罐、废安全气囊、废蓄电池、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等，下同）、废空调制冷剂等属于危险废物，应按照危险废物的有关规定进行管理和处置。; 按照相关规定管理、存放、处置。; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业建设环境保护要求; 1; 新建报废机动车拆解、破碎企业应经过环评审批，选址合理，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；原有报废机动车拆解、破碎企业如果在这一区域内，应按照当地规划和环境保护行政主管部门要求限期搬迁。; 项目目前正在编制环境影响评价报告，进行环评审批，初步判断选址合理，未建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内。; 符合. 2; 报废机动车拆解、破碎企业应建有封闭的围墙并设有门禁，禁止无关人员进入。; 项目建有封闭的围墙并设有门禁，禁止无关人员进入。; 符合. 3; 报废机动车拆解、破碎企业内的道路应采取硬化措施，并确保在其运营期间无破损。; 厂区内部道路采取水泥硬化处理。; 符合. 4; 报废机动车拆解企业的厂区应划分为不同的功能区，包括管理区；未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区；产品（半成品）贮存区；污染控制区（各类废物的收集、贮存和处理区，下同）。; 本项目厂区共划分为四个功能分区，即拆解区、仓储区、办公区和污染控制区。; 符合. 5; 报废机动车拆解企业厂区内各功能区的设计和建设应满足以下要求：1、各功能区的大小和分区应适合企业的设计拆解能力；2、各功能区应有明确的界线和明显的标识；3、未拆解的报废机动车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应具有防渗地面和油水收集设施；4、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应设有防雨、防风设施。; 1、本项目各功能区的大小和分区适合企业的设计拆解能力；2、各功能区有明确的界线和明显的标识；3、未拆解的报废机动车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区地面均防渗，排水经收集后回用均不外排。4、拆解作业、成品（半成品）、污染控制区均位于厂房内，做到防雨、防风。; 符合. 6; 报废机动车拆解、破碎企业应实行清污分流，在厂区内（除管理区外）收集的雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。; 实行清污分流，项目拆解车间地面清洗废水经隔油沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排；初期雨水在初期雨水收集池中暂存，分批次抽至隔油沉淀池中，经隔油沉淀后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。; 符合. 7; 报废机动车拆解、破碎企业应有符合相关要求的消防设施，并有足够的疏散通道。; 按照相关的要求设置消防设施和疏散通道。; 符合. 8; 报废机动车拆解、破碎企业应有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案。; 企业有完备的污染防治机制，后续将按要求编制突发环境事件应急预案。; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业运行环境保护要求; 1; 报废机动车拆解、破碎企业应向汽车生产企业要求获得《汽车拆解指导手册》及相关技术信息。; 按照《汽车拆解指导手册》对汽车进行拆解，并持证上岗。; 符合. 2; 报废机动车拆解、破碎企业应采用对环境污染程度最低的方式拆解、破碎报废机动车。鼓励采用固体废物产生量少、资源回收利用率高的拆解、破碎工艺。; 项目采用物理剪切和少量乙炔—氧气切割车体，不涉及破碎工艺，有效降低了对大气环境的污染。本项目回收零部件、钢铁等可用物质。; 符合. 3; 应在报废机动车进入拆解企业后检查是否有废油液的泄漏。如发现有废油液的泄漏应立即采取有效的收集措施。; 项目对报废机动车的验收登记过程中检查并处理废油液的泄漏，设置了废油液泄漏的收集措施。; 符合. 4; 报废机动车在进行拆解作业之前不得侧放、倒放。; 项目报废机动车在拆解前全部按要求停放在报废车辆堆放区。; 符合. 5; 禁止露天拆解、破碎报废机动车。; 项目拆解在半封闭的拆解车间内进行。; 符合. 36; 报废机动车应依照下列顺序进行拆解：1拆除蓄电池；2拆除液化气罐；3拆除安全气囊；4拆除含多氯联苯的废电容器和尾气净化催化剂；5排除残留的各种废油液；6拆除空调器；7拆除各种电子电器部件，包括仪表盘、音响、车载电台电话、电子导航设备、电动机和发电机、电线电缆以及其他电子电器；8拆除其他零部件。; 本项目按照此顺序对报废汽车进行拆解。; 符合. 7; 在完成第6.6条各项拆解作业后，应按照资源最大化的原则拆解报废机动车的其余部分。; 按照资源最大化的原则拆解报废机动车的其余部分。; 符合. 8; 禁止在未完成第6.6条各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。; 项目不进行熔炼处理。; 符合. 9; 报废机动车拆解企业在拆解作业过程中拆除下来的第4.3条中所列的各种危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单; 项目在拆解作业过程中拆除下来的各种危险废物，均由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单。; 符合. 10; 报废机动车中的废制冷剂应用专用工具拆除并收集在密闭容器中，并按照第6.9条规定进行处理，不得向大气排放。; 项目配备专用制冷剂收集装置单独密封收集。; 符合. 11; 禁止在未获得相应资质的报废机动车拆解、破碎企业内拆解废蓄电池和含多氯联苯的废电容器，禁止将蓄电池内的液态废物倾倒出来。应将废蓄电池和含多氯联苯的废电容器贮存在耐酸容器中或者具有耐酸地面的专用区域内，并按照第6.9条规定进行处理; 项目不对废蓄电池和含多氯联苯的废电容器进行拆解，废蓄电池和废电容器拆解后在厂区内相应的危废暂存间暂存后交由有资质的单位收集处置。厂区内各危废暂存间地面防渗、防腐处理。; 符合. 12; 报废机动车拆解、破碎企业产生的各种危险废物在厂区内的贮存时间不得超过1年。拆解过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存设施内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。; 项目明确报废机动车拆解产生的各种危险废物在厂区内的贮存时间不超过1年。拆解过程产生的危险废物按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存设施内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并有危险废物警示标志。; 符合. 13; 拆除的各种废弃电子电器部件，应交由具有资质的处置单位进行处理处置。; 项目拆除的各种废弃电子电器部件，均交由具有资质的处置单位进行处理处置。; 符合. 14; 在拆解、破碎过程中产生的不可回收利用的工业固体废物应在符合国家标准建设、运行的处理处置设施进行处置。; 项目不可回收利用的工业固体废物按照国家标准建设、运行的处理处置。; 符合. 15; 禁止采用露天焚烧或简易焚烧的方式处理报废机动车拆解、破碎过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。; 项目产生的废电线电缆及废轮胎全部外售。; 符合. 16; 拆解得到的可回收利用的零部件、再生材料与不可回收利用的废物应按种类分别收集在不同的专用容器或固定区域，并设立明显的区分标识。; 拆解得到的可回收利用的零部件、再生材料与不可回收利用的废物按种类分别收集在不同的专用容器或固定区域，并设有明显的区分标识。; 符合. 17; 拆解得到的轮胎和塑料部件的贮存区域应具消防设施，并尽量避免大量堆放。; 轮胎和塑料部件的贮存区设置灭火器等消防设施，禁止大量堆积。; 符合. 18; 报废机动车拆解、破碎企业厂区收集的雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道井）收集后进入污水处理设施进行处理，并达到排放标准后方可排放。; 项目拆解车间地面清洗废水经隔油沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排；初期雨水在初期雨水收集池中暂存，分批次抽至隔油沉淀池中，经隔油沉淀后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。; 符合. 19; 报废机动车拆解、破碎企业应采取隔音降噪措施。; 拆解作业均在车间内进行，通过厂房隔声，高噪声设备采用减振措施。; 符合. 20; 报废机动车拆解、破碎企业应按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常监测；应建立拆解、破碎报废机动车经营情况的记录制度，如实记载每批报废机动车的来源、类型、重量（数量），收集（接收）、拆解、破碎、贮存、处置的时间，运输单位的名称和联系方式，拆解、破碎得到的产品和不可回收利用的废物的数量和去向等。监测报告和经营情况记录应至少保存3年。; 本次评价制定了污染物监测计划，建立完善报废机动车经营情况的记录制度。; 符合. 污染控制要求; 1; 拆解、破碎过程不得对空气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 企业在认真落实各项污染防治对策措施的情况下，本项目不会对空气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 符合. 2; 报废机动车拆解、破碎企业的污水经处理后直接排入水体的水质应满足GB8978中的1998年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的一级排放标准要求；经处理后排入城市管网的水质应满足GB8978中的1998年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的三级排放标准要求。; 项目拆解车间地面清洗废水经隔油沉淀后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排；初期雨水在初期雨水收集池中暂存，分批次抽至隔油沉淀池中，经隔油沉淀后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。; 符合. 3; 报废机动车拆解、破碎企业产生的危险废物的贮存应满足GB18597的要求。; 报废机动车拆解、破碎企业产生的危险废物的贮存满足GB18597的要求。; 符合. 4; 报废机动车拆解、破碎企业产生的工业固体废物的贮存、填埋设施应满足GB18599的要求，焚烧设施应满足GB18484的要求。; 项目区不设填埋、焚烧设施。钢铁、有色金属、塑料等一般工业固体废物的贮存满足GB18599的要求。; 符合. 5; 报废机动车拆解、破碎企业产生的危险废物的焚烧设施应满足GB18484的要求，填埋设施应满足GB18958的要求。; 项目区不设填埋、焚烧设施。; 符合. 6; 报废机动车拆解、破碎企业除满足第74、75条规定外，其他烟气排放设施排放的废气应满足GB16297中新污染源大气污染物最高允许排放浓度的要求。; 设置2套移动式烟尘净化器，用于汽车拆解线切割剪切工序对切割烟尘进行收集处理。配置密闭真空抽取机，用于收集各类废油液至密闭容器，减少非甲烷总烃排放。; 符合. 7; 报废机动车拆解、破碎企业的恶臭污染物排放应满足GB14554中新、改、扩建企业的恶臭污染物厂界排放限值的二级标准要求。; 项目恶臭污染物排放满足GB14554中新、改、扩建企业的恶臭污染物厂界排放限值的二级标准要求。; 符合. 8; 报废机动车拆解、破碎企业的厂界噪声应满足GB12348中的2类标准要求。; 经厂房隔声、减震等措施降噪后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。; 符合. （3）与《汽车产品回收利用技术政策》符合性分析 本项目建设与《汽车产品回收利用技术政策》要求的相符性对照见下表所示： 表1-6 项目与《汽车产品回收利用技术政策》符合性分析 序号; 办法要求; 项目情况; 符合性. 1; 拆卸及报废零部件，要分类收集存放，妥善保管，在政策允许的前提下，鼓励合格的拆卸零部件重新进入流通，作为维修零部件装车使用。; 本项目拆解后所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储和标识，避免混合、混放，确保再利用性及可回收利用性。; 符合. 2; 对已不具备原设计性能，又无再制造价值的拆解及报废零部件，应分别交给相应的材料再生处理企业进行再生利用，不应以倾倒、抛洒、填埋等危害环境的方式处置。; 已不具备原设计性能，又无再制造价值的拆解及报废零部件，项目分别交给相应的材料再生处理企业进行再生利用，不以倾倒、抛洒、填埋等危害环境的方式处置。; 符合. 3; 汽车维修过程中产生的蓄电池、催化转化器、废油、废液、废橡胶（含轮胎）及塑料件等要按规定分类存储、保管和运输，交给相关企业进行加工处理、改变用途使用，或作为能量再生使用。; 本项目汽车维修过程中产生的蓄电池、催化转化器、废油、废液、废橡胶（含轮胎）及塑料件等按规定分类回收、保管和运输，交给相关企业进行加工处 理、改变用途使用，或作为能量再生使用。; 符合. 4; 对含有有毒物质或对环境及人身有害的物质，如蓄电池、安全气囊、催化剂、制冷剂等，必须交由有资质的企业处理。危险废物的收集、储存、运输、处理应符合《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物焚烧污染控制标准》等安全和环保要求。; 项目将废蓄电池、安全气囊、催化剂、制冷剂、废油液等对环境及人身有害的物质委托有相应资质的单位定期清运处置，项目收集、贮存严格按《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行。; 符合. 5; 回收拆解企业应有必要的专业技术人员，具备与处理能力相适应的专门设备、场地等。; 要求设置专业技术人员，并持证上岗，具备与处理能力相适应的专门设备、场地等。; 符合. （4）与《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）相关要求的符合性分析 本项目建设与《报废机动车回收管理办法》要求的相符性对照见下表所示。 表1-7 项目与《报废机动车回收管理办法》符合性分析 序号; 办法要求; 项目情况; 符合性. 1; 取得报废机动车回收资质认定，应当具备下列条件： （一）具有企业法人资格； （二）具有符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范； （三）具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员。; 建设单位已具备以下条件： （一）项目法人具有企业法人资格； （二）项目车辆接待区、车辆存放区、拆解车间、危废间等分别设置相应的环保设施，符合环境保护的要求； （三）项目具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员5人。; 符合. 2; 报废机动车回收企业对回收的报废机动车，应当向机动车所有人出具《报废机动车回收证明》，收回机动车登记证书、号牌、行驶证，并按照国家有关规定及时向公安机关交通管理部门办理注销登记，将注销证明转交机动车所有人。; 建设单位对回收的报废机动车所有人或企业出具《报废机动车回收证明》，收回机动车登记证书、号牌、行驶证，并按照国家有关规定及时向公安机关交通管理部门办理注销登记，将注销证明转交机动车所有人或企业。; 符合. 3; 报废机动车回收企业对回收的报废机动车，应当逐车登记机动车的型号、号牌号码、发动机号码、车辆识别代号等信息；发现回收的报废机动车疑似赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具的，应当及时向公安机关报告。报废机动车回收企业不得拆解、改装、拼装、倒卖疑似赃物或者犯罪工具的机动车或者其发动机、方向机、变速器、前后桥、车架（以下统称“五大总成”）和其他零部件。; 建设单位对回收的报废机动车的型号、号牌号码、发动机号码、车辆识别代码等信息，发现回收的报废机动车疑似赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具的，应当及时向公安机关报告。建设单位不拆解、改装、拼装、倒卖疑似赃物或者犯罪工具的机动车或者其发动机、方向机、变速器、前后桥、车架（“五大总成”）和其他零部件。; 符合. 4; 回收的报废机动车必须按照有关规定予以拆解；其中，回收的报废大型客车、货车等营运车辆和校车，应当在公安机关的监督下解体。; 建设单位回收的报废大型客车、货车等营运车辆和校车均在公安机关的监督下解体。; 符合. 5; 拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给冶炼企业作为冶炼原料。; 建设单位拟将报废汽车“五大总成”具备再制造条件的，出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，作为废金属，交售给废金属回收企业。; 符合. 6; 拆解报废机动车，应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，采取有效措施保护环境，不得造成环境污染。; 建设单位对报废机动车进行拆解时遵守环境保护法律、法规和强制性标准，采取了有效措施保护环境，不会造成环境污染。; 符合. 4、与《云南省生态功能区划》的符合性 根据《云南省生态功能区划》云南省生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。石林县属于“Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区”。 根据《云南省生态功能区划》，项目所在区域范围属于III1-11曲靖、陆良山原盆地城镇与农业生态功能区，主要生态特征为以石灰岩盆地地貌为主，地带性植被为半湿润常绿阔叶，现存植被主要为云南松林，土壤以红壤为主，主要生态系统服务是以岩溶地貌为主的生态旅游和以粮食生产为主的生态农业，保护措施与发展方向为开展生态旅游，合理利用土地，推行清洁生产，改善森林的数量，保护岩溶地貌环境和农田生态环境，防止石漠化。 项目拟对原有建筑进行改造，不新增占地。项目建成后绿化面积为3830.10m2，绿化率18.01%，可有效防止项目区石漠化，符合《云南省生态功能区划》的要求。 5、与“云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知”符合性分析 “云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知”提出控制思路与要求如下： （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 （四）深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。 本项目不涉及含有VOCs含量的原辅料，不属于重点行业治理范围内。本项目在汽车拆解工作和废油液暂存过程中会挥发出少量的非甲烷总烃，通过加强车间通排风，属于无组织排放，且产生量较少，对外环境影响较小，不会改变区域环境功能。 6、选址合理性分析 本项目位于石林生态工业集中区，不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，项目区域交通建设基本完善，水电供应有保障，为项目建设提供了良好的条件。 环境影响结果表明，项目采用合理的治理措施之后废水、废气、噪声、固废等对环境影响较小，项目在运行过程中产生的污染物可达标排放，不会改变区域环境功能。 综上所述，本项目的建设选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 在新车大量涌入市场的同时，汽车报废数量也在不断增加。一是达到国家报废标准或者虽然未达到国家规定的报废标准，但发动机或者其他部件等严重损坏，经检验不符合国家机动车运行安全技术条件，或者不符合国家机动车污染物排放标准的机动车；二是达到了一定的使用年限后政府规定强制报废的车辆；三是各类事故中由于损坏严重不得不报废的车辆等。 根据目前广阔的市场前景，云南鑫聚环态再生资源利用有限公司拟对《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》中的室外展示区域及车辆维修部分原有建筑进行改造，以及新增购置相关生产设施设备，并配套建设道路场地以及绿化、给排水、变配电等辅助设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、 第682号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设项目需进行环境影响评价。本项目为报废机动车拆解项目，属于现行的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“三十九、废弃资源综合利用业；85、废气电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”中的“废机动车加工”，应编制环境影响评价报告表。 因此，云南鑫聚环态再生资源利用有限公司委托我公司为本项目编制环境影响报告表（见附件1）。我公司接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成《云南鑫聚环态再生资源利用有限公司报废车辆回收拆解项目环境影响评价报告表》，提交给建设单位，上报环保部门审查。 2、项目建设内容、规模及项目组成 本项目为云南鑫聚环态再生资源利用有限公司报废车辆回收拆解项目，拟对《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》中的室外展示区域及车辆维修部分原有仓库建筑、原车辆修理及办公建筑、原车辆修理车间改造为车辆回收仓库、办公楼、车辆拆解车间（含新能源汽车），建筑用地约21266.61m2（31.90亩）。 本项目总建筑面积5197.29m2，其中改造办公楼1237.50m2，改造车辆拆解车间1834.59m2，改造库房2125.20m2；以及新增购置相关生产设施设备，并配套建设道路场地以及绿化、给排水、变配电等辅助设施。 项目总投资1991.52万元，年拆解报废机动车20000辆（含新能源汽车）。 项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 项目建设内容情况一览表 工程; 工程内容; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 拆解车间; 位于厂区南侧，占地面积为1834.59m2。厂房为钢架结构，厂房高6.9m。主要为分预处理区、一般拆解区、精细拆解区、蓄电池拆解区、安全气囊引爆区、制冷剂回收区和废钢储存区。; 依托原有厂房改造. 库房; 位于厂区北侧，占地面积为2125.2m2。厂房为钢架结构，厂房高8.9m。主要为成品堆放区、半成品堆放区、回用件堆放区和各危废暂存间。; 依托原有厂房改造. 报废车辆堆放区1; 位于值班室西侧。占地面积为700m2，为露天场地，主要用于存放回收的待报废摩托车。; 依托原有场地改造. 报废车辆堆放区2; 位于场地中部。占地面积为2700m2，为露天场地，主要用于存放回收的待报废大型车辆。; 依托原有场地改造. 报废车辆堆放区3; 位于厂区西侧。占地面积为6470m2，为露天场地，主要用于存放回收的待报废电动车及小型车辆。; 依托原有场地改造. 储运工程; 危废暂存间; 位于库房中部，4间，总占地面积120m2。各类危险废物分类进行储存。; 新建. 废钢储存区; 位于拆解车间的西南侧，占地面积为300m2。用于储存废钢、废铁等。钢架结构，封闭（四面围挡（其中一面留有门）+彩钢瓦顶棚）。地面进行硬化及一般防渗处理。; 新建. 一般固废储存间; 位于拆解车间的西北侧，占地面积为100m2。用于储存一般固废。钢架结构，封闭（四面围挡（其中一面留有门）+彩钢瓦顶棚）。地面进行硬化及一般防渗处理。; 新建. 辅助工程; 消防系统; 配套消防沙池、灭火器、消防栓、消防桶、灭火铲等。; 新建. 办公楼; 位于库房南侧，砖混结构，2层，一层为库房、二层办公，建筑面积各占618.75m2。; 依托原有办公区改造. 门卫室; 位于项目东北角，占地面积约20m2，砖混结构，1层，设置监控设施。; 依托原有. 公厕; 位于办公楼二楼，建筑面积为40m2。; 依托原有. 公用工程; 供电; 由市政供电管网供给。; 依托原有. 供水; 由市政供水管网供给。. 道路; 占地面积1880m2。; 依托原有. 环保工程; 废水; 1座初期雨水收集池，容积为15m3，位于报废车辆堆放区3西北侧，用于收集处理雨天地表径流废水。; 新建. 6座化粪池，总容积为120m3，用于收集处理办公区生活污水。; 依托原有. 1座隔油沉淀池，容积为5m3，位于拆解车间西南侧，用于收集处理拆解车间地面冲洗废水。; 依托原有. 1座应急事故池，容积为20m3，位于报废车辆堆放区3西北侧，用于污水处理设施事故状态下暂存废水。; 新建. 1座地埋式污水处理站，处理规模为20m3/d，位于原有项目业务大楼的东南侧。; 依托原有. 废气; 设置2套移动式烟尘净化器，用于汽车拆解线切割剪切工序对切割烟尘进行收集处理，减少烟尘排放。; 新建. 配置密闭真空抽取机，用于收集各类废油液至密闭容器，减少非甲烷总烃排放。. 每周对拆解车间进行清扫，并定期清洗地面防治粉尘。. 噪声; 选用低噪声设备，所有设备均设置在车间内；切割机、金属打包机等噪声设备设置隔声、减震设施；机械设备定期维护保养。; 新建. 进厂道路及厂内设置限速、禁鸣标志。; 新建. 固体废物; 一般固废储存间; 设置独立的暂存区域，分开存放和处置。1间，面积为100m2。; 新建. 危废暂存间; 设置危险废物临时暂存间，分类分别储存，主要存储等。 ①废油液暂存间：占地30m2，用于储存汽车拆解后的燃油和旧油。砖混结构，封闭（四面围挡（其中一面留有门）+彩钢瓦顶棚），地面及墙裙进行防渗处理、设置围堰。配置10只废油液收集桶。 ②三元催化器暂存间：占地面积30m2。用于储存汽车拆解后的产生的制冷剂罐、含汞开关、含铅部件等。砖混结构，封闭（四面围挡（其中一面留有门）+彩钢瓦顶棚），地面及墙裙进行防渗处理、设置围堰。配置2个三元催化剂贮存容器。 ③铅酸蓄电池暂存间：占地面积30m2。用于储存铅酸电池。钢架结构，封闭（四面围挡（其中一面留有门）+彩钢瓦顶棚），地面及墙裙进行防渗及防腐处理、设置围堰；并设置5个废电解液收集桶（耐酸、耐腐蚀）和5个PE材质密闭周转箱（耐酸、耐腐蚀）。 ④电子元器件暂存间：占地面积30m2。用于储存电子元器件。钢架结构，封闭（四面围挡（其中一面留有门）+彩钢瓦顶棚），地面及墙裙进行防渗处理、设置围堰。配置4个电子元件贮存容器。; 新建. 生活垃圾; 依托《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》的垃圾桶收集，定期交由环卫部门处置。; 依托原有. 其他; 防渗措施; 重点防渗区; 排污沟、雨水收集池、应急事故池、危废暂存间、拆解区(预处理平台和精细拆解平台)按《危险废物贮存污染控制标准》要求进行防渗，防渗效果达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。; 新建. 一般防渗区; 一般工业固废仓库、报废车辆堆放区、其他拆解区，防渗措施为铺设防渗层，Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。; 新建. 简单防渗区; 除了重点、一般污染防治区以外的区域，硬化处理; 新建. 事故应急; 应急事故池; 容积为20m3，池体按重点防渗区进行防渗设计; 新建. 监控措施; 设1处地下水监控井（东经103°16′27.057″，北纬24°47′5.159″）; 新建. 绿化工程; 项目绿化面积3830.10m2; 依托原有. 3、生产规模及产品方案 （1）生产规模 项目建设一条传统燃料报废汽车回收拆解生产线和一条电动报废汽车回收拆解生产线。年拆解能力达20000辆，拆解范围包括燃油机动车和电动车，主要拆解车型有轿车、货车、客运车、电动汽车、摩托车等。具体拆解情况见表2-2。 表2-2 项目产品规模表 产品类型; 回收数量（辆/a）; 重量（t/辆）; 拆除回收量（t/a）. 燃油机动车 （15000辆/a）; 小型汽车; 8000; 1.5; 12000. 大中型汽车; 4000; 5.0; 20000. 摩托车; 3000; 0.2; 600. 小计. 电动车 （5000辆/a）; 电动汽车; 3000; 1.2; 3600. 电动自行车; 2000; 0.12; 240. 小计. 合计; 20000; 36440. （2）产品方案 本项目不涉及破碎工序，不涉及发动机、方向机等部件的回收再造，不涉及回收产品的再加工。项目拆解产生的零部件（包括发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等）按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用，不具备再制造条件的，钢铁、有色金属、塑料、玻璃、橡胶等物品出售给钢铁企业、废旧物品回收公司回收综合利用，剩余物品中属国家规定危险固废的委托具有相关危废资质的单位处置，属于一般固废的清运至相关管理部门指定地点处置。 根据《汽车报废拆解与材料回收利用》及《汽车产品回收利用技术政策》中相关资料、业主提供资料以及同类型企业经验数据的类比分析，报废大型车、小型车拆解后得到的产品明细见表2-3，报废摩托车拆解后得到的产品明细见表2-4。 表2-3 报废大中型车、小型车拆解明细表 类别; 拆解产物; 传统燃油小型车辆（8000辆）; 大中型车辆（4000辆）; 电动车辆（5000辆）; 用途. 比例; 重量t; 比例; 重量t; 比例; 重量t. 产品; 钢铁; 62.00; 7440; 72.00; 14400; 62.00; 2380.8; 回收. 有色金属; 3.50; 420; 5.00; 1000; 3.50; 134.4; 回收. 玻璃; 3.00; 360; 2.00; 400; 3.00; 115.2; 回收. 橡胶; 4.50; 540; 1.70; 340; 4.50; 172.8; 回收. 塑料; 7.00; 840; 1.60; 320; 7.00; 268.8; 回收. 废安全气囊（引爆后）; 0.03; 3.6; 0.01; 2; 0.03; 1.152; 回收. 零部件; 12.00; 1440; 10.00; 2000; 12.00; 460.8; 回收. 一般固废; 其他（废皮革、人造革、纤维、海绵、木片、陶瓷等）; 5.88; 705.6; 6.55; 1310; 5.88; 225.792; 委托处置. 危险固废; 铅酸蓄电池; 0.50; 60; 0.20; 40; -; -; 委托处置. 各类废油液（如燃油、机油、润滑油等）; 0.15; 18; 0.10; 20; 0.04; 1.536; 委托处置. 废机油滤清器; 0.20; 24; 0.10; 20; -; -; 委托处置. 液化气罐; 0.05; 6; 0.02; 4; -; -; 委托处置. 制冷剂; 0.60; 72; 0.40; 80; 0.60; 23.04; 委托处置. 废电容器; 0.15; 18; 0.01; 2; 0.15; 5.76; 委托处置. 废电子电器部件; 0.20; 24; 0.20; 40; 0.20; 7.68; 委托处置. 废尾气净化装置; 0.04; 4.8; 0.01; 2; -; -; 委托处置. 含汞开关; 0.10; 12; 0.05; 10; 0.10; 3.84; 委托处置. 含铅部件; 0.10; 12; 0.05; 10; 0.10; 3.84; 委托处置. 锂电池; -; -; -; -; 0.9; 34.56; 回收. 合计; 100.00; 12000; 100.00; 20000; 100.00; 3840. 表2-4 报废摩托车拆解明细表 固废类别; 拆解产物; 摩托车（3000辆）; 用途. 比例; 重量t. 产品（一般固废）; 钢铁; 65.00; 390; 回收. 有色金属; 9.00; 54; 回收. 玻璃; 0.01; 0.06; 回收. 橡胶; 6.70; 40.2; 回收. 塑料; 4.20; 25.2; 回收. 零部件; 8.00; 48; 回收. 一般固废; 其他（废皮革、人造革、纤维、海绵等）; 4.40; 26.4; 委托处置. 危险固废; 铅酸蓄电池; 0.70; 4.2; 委托处置. 各类废油液（如燃油、机油、润滑油等）; 0.08; 0.48; 委托处置. 废机油滤清器; 0.80; 4.8; 委托处置. 废电容器; 0.07; 0.42; 委托处置. 废电子电器部件; 0.14; 0.84; 委托处置. 废尾气净化装置; 0.50; 3; 委托处置. 含汞开关; 0.20; 1.2; 委托处置. 含铅部件; 0.20; 1.2; 委托处置. 合计; 100.00; 600. 4、主要生产设备 项目运营期主要设备详见表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量（台/辆）; 备注. 1; 地磅; 5T; 1; 称重设备. 2; 预处理平台; CS3-1; 1; 一般拆解设备. 3; 举升机; JS30; 1. 4; 等离子切割机; LGK-100; 1. 5; 液压剪; ICU10A30; 1. 6; 金属打包机; Y81-315; 1. 7; 运输拖车; 具备起重能力; 1. 8; 吊车; ≥50t; 1. 9; 总成拆解平台; 2. 10; 气动拆解工具; 1. 11; 简易拆解工具; 1. 12; 拆胎机; WX-615; 2. 13; 空压机; 10m³/min; 1. 14; 随车打气泵; 1. 15; 安全气囊起爆器; BAG; 1; 安全设施设备. 16; 接放油机; SATA; 1; 环保设施设备. 17; 冷媒回收装置; FLA; 1. 18; 冷媒贮存密闭容器（钢瓶）; 30L; 2. 20; 移动式烟尘净化器; 2. 5、主要原辅材料及其来源 （1）原辅材料、能源损耗 表2-6 项目主要原辅材料及能耗一览表 类别; 名称; 单位; 用量; 储存方式; 最大储量; 备注. 原料; 小型汽车; 8000; 辆/a; 进行预处理后于报废汽车堆放区内暂存; /; 停放场为露天停放场，地面为混凝土硬化地面. 大中型汽车; 4000; 辆/a. 摩托车; 3000; 辆/a. 电动汽车; 3000; 辆/a. 电动自行车; 2000; 辆/a. 辅料; 乙炔（切割气体）; 3.7; t/a; 40L钢瓶，贮存于拆解车间; 15瓶（45kg）; 切割气体. 氧气（助燃气体）; 5; t/a; 40L钢瓶，贮存于拆解车间; 10瓶（456.4kg）; 助燃气体. 石灰; 0.01; t/a; /; /; 非工况下，用于废液泄露处置. 木屑和吸油毡; 5; 个/a; /; /. 能源; 水; 139.2; m3/a; /; /; 市政供水. 电; 206.02; 万kW▪h/a; /; /; 市政供电. （2）原料来源 各类报废车辆主要来周边区域报废汽车拥有单位或者个人。 报废汽车拥有单位或者个人应当及时向公安机关办理机动车报废手续。公安机关向报废汽车拥有单位或者个人出具《机动车报废证明》。报废汽车拥有单位或者个人及时将报废汽车交售给报废汽车回收企业。报废汽车回收企业凭《机动车报废证明》收购报废汽车，并向报废汽车拥有单位或者个人出具《报废汽车回收证明》。报废汽车拥有单位或者个人凭《报废汽车回收证明》，向汽车注册登记地的公安机关办理注销登记。 6、物料平衡 项目年拆解废旧车辆20000辆，根据前文拆解产品方案及各类型拆解产污明细表（表2-3、2-4），对各型车辆拆解明细进行归类整理，本项目拆解产生的产品组成及物料平衡见表2-7。 表2-7 报废车辆拆解产生材料组成（物料平衡）表 投入; 产出. 类型; 数量 （辆/a）; 重量 （t/a）; 产品组成; 重量（t/a）. 小型汽车; 8000; 12000; 钢铁; 24610.8. 大中型汽车; 4000; 20000; 有色金属; 1608.4. 摩托车; 3000; 600; 玻璃; 875.26. 电动汽车; 3000; 3600; 橡胶; 1093. 电动自行车; 2000; 240; 塑料; 1454. 废安全气囊（引爆后）; 6.752. 回收部件; 3948.8. 其他（废皮革、人造革、纤维、海绵、木片、陶瓷等）; 2267.792. 铅酸蓄电池; 104.2. 各类废油液（如燃油、机油、润滑油等）; 40.016. 废机油滤清器; 48.8. 废气罐; 10. 制冷剂; 175.04. 废电容器; 26.18. 废电子电器部件; 72.52. 废尾气净化装置; 9.8. 含汞开关; 27.04. 含铅部件; 27.04. 锂电池; 34.56. 合计; /; 36440; /; 36440. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为20人，员工均为项目新增。其中管理人员2人，操作工13人，技术人员5名。本项目年工作日300天，每班8小时，常年单班制。均不在厂区内住宿。 8、环保投资 项目总投入资金为1991.52万元，其中用于环保投资66.5万元，占总投资的3.34%。环保投资分项估算见表2-8。 表2-8 项目环保投资估算表 单位：万元 类别; 保护对象; 环保措施; 投资估算; 备注. 施工期; 大气环境; 建材篷布遮盖; 0.1; 环评提出. 水环境; 废水收集桶; 0.1; 环评提出. 声环境; 机械降噪措施、加强管理文明施工等; 0.2; 环评提出. 固废; 建筑垃圾清运; 0.1; 环评提出. 运营期; 大气环境; 2套移动式烟尘净化器; 6.0; 环评提出. 设置配套的密闭真空抽取机; 2.0; 环评提出. 拆解车间洒水降尘，加强通风; 0.5; 环评提出. 地表水环境; 排污沟，总长约180m; 2.5; 环评提出. 6座化粪池，总容积为120m3; —; 依托原有. 1座初期雨水收集池，容积为15m3; 7.5; 环评提出. 1座隔油沉淀池，容积为5m3; —; 依托原有. 1座地埋式污水处理站，处理规模为20m3/d; —; 依托原有. 声环境; 选用低噪声设备，所有设备均设置在车间内；切割机、打包机等噪声设备设置隔声、减振设施；机械设备定期维护保养; 2.0; 环评提出. 进厂道路及厂内设置限速、禁鸣标志; 0.5; 环评提出. 固体废物; 废油液收集桶10只、电子元件贮存容器4个、三元催化剂贮存容器2个、废电解液收集桶（耐酸、耐腐蚀）5个、PE材质密闭周转箱（耐酸、耐腐蚀）5个; 4.0; 设计提出. 4间危险废物暂存间; 9.0; 设计提出. 生活垃圾桶若干; —; 依托原有. 地下水环境; 重点防渗区; 排污沟、雨水收集池、应急事故池、危废暂存间、拆解区(预处理平台和精细拆解平台)按《危险废物贮存污染控制标准》要求进行防渗，防渗效果达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s; 15.0; 环评提出. 一般防渗区; 一般工业固废仓库、报废汽车贮存区、其他拆解区，防渗措施为铺设防渗层，Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。; 环评提出. 监测井; 设1处地下水监控井; 4.0; 环评提出. 环境风险; 1座应急事故池（20m3）; 8.0; 环评提出. 其他; 环境管理、环境监测; 5.0; 环评提出. 合计; 66.5. 9、水平衡 本项目拆解报废汽车均无需冲洗。在报废汽车拆解中各类废油及废液抽取过程，采用较为先进的可吸附式的真空抽取机械，可有效防止废油、废液落地，偶有落地立刻用抹布进行清洁处理，项目运营期废水主要为生产废水（拆解车间地面清洗废水）、初期雨水和生活污水。 （1）生产废水 项目不对汽车进行清洗，运营期生产废水主要为拆解车间地面清洗废水。项目拆解车间地面有部分废油液滴落，因此，需要对拆解车间地面进行清洗，清洗废水水质中的污染物主要是COD、SS、石油类等。本项目地面清洁用水量按《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中环境卫生管理中场地浇洒用水，按2L/(m2·次)计，拆解车间地面需冲洗面积为1434.59m2，根据业主提供资料，地面清洁次数为1次/周，年工作300天，年最大清洗次数按43次计，则项目用水量为2.87m3/次、123.41m3/a、0.411m3/d，废水产生量按用水量的90%计，废水量为2.58m3/次、111.07m3/a、0.37m3/d。拆解车间地面清洗废水经污水沟收集至隔油沉淀池中，经隔油沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。 （2）初期雨水 项目厂区用地地面均为水泥硬化地面，贮存及运输过程中可能有各种污染物滴漏、散落在露天场地及路面上，遇雨天形成地表径流，污染物会随流带入周边水体，造成一定的环境污染。根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2007)“5.8节报废机动车拆解企业应实行清污分流，在厂区内(除管理区外)收集的雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。”要求建设单位对厂区露天面积初期雨水进行收集处理。 根据项目组成情况，拆解车间、库房等均为钢混结构厂房，雨水流入场外。厂区露天面积为道路和报废汽车停放区，降雨时雨水冲刷场地产生一定的污染物，主要含SS、石油类，本环评要求场地初期雨污水应进行收集处理。 厂区雨水汇集量根据下面计算公式： Q=F×q×ψ×10-3 式中：Q—日最大降雨水量m3/d； F—汇水面积，m2（扣减建筑面积和绿化面积，汇水面积约为12857.97m2）； q—20年一遇日最大降雨量104mm/d； ψ—径流系数，一般取0.2～0.8，根据《室外排水设计规范（2011年版）》（GB50014-2006），地面为水泥路面，考虑0.6的径流系数； 根据以上公式核算，项目厂区日最大降雨产生量为802.34m3/d，本项目收集下雨前15分钟的初期雨污水，初期雨水量8.36m3/次、1003.2m3/a（雨天按照120天计算）。初期雨水在初期雨水收集池中暂存，分批次抽至隔油沉淀池中，经隔油沉淀再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化。 （3）汽车车箱存水 根据一般水箱规格，小型车按50L/辆、大型车按100L/辆计算（摩托车不存水），水箱平均存水量约为30%，本项目拆解大型车4000辆，小型车8000辆，则汽车水箱存水240m3/a，0.8m3/d。由于汽车车箱的存水一般为自来水，水质较好，可直接排入《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》蓄水池中，用作厂区绿化用水。 （4）生活污水 全厂劳动定员20人，均不在厂区食宿。根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T168-2019）第922条规定，项目属商贸机构办公写字楼供水范围，其用水量为30L/(人·d)，则用水量为0.6m3/d，污水按用水量的80%计，项目运营期生活废水产生量合计为0.48m3/d，该废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS等。生活污水经化粪池处理后进入污水处理站处理回用于厂区绿化。 项目运营期用水及废水汇总详见下表： 表2-9 项目给排水情况汇总表 序号; 名称; 用水标准; 使用单位数; 用水量; 污水量; 备注. 1; 拆解车间地面清洗废水; 2L/(m2·次); 1434.59m2; 0.411m3/d; 0.37m3/d; 一周一次，清洗废水经污水沟收集至隔油沉淀池中，经隔油沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。. 2; 初期雨水; /; 12857.97m2; /; 8.36m3/次; 初期雨水经排污沟流入雨水收集池暂存，分批次抽至隔油沉淀池中，经隔油沉淀后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化。. 3; 水箱存水; 小型车按50L/辆、大型车按100L/辆; 大型车4000辆，小型车8000辆; /; 0.8m3/d; 储存在蓄水池中，用于厂区绿化。. 4; 办公生活用水; 30L/（人·d）; 20人; 0.6m3/d; 0.48m3/d; 经化粪池处理后进入污水处理站处理回用于厂区绿化。. 项目水量平衡见图2-1。 图2-1 项目水量平衡图 单位：m3/d 10、厂区平面布置 该项目位于石林生态工业集中区小滑坡片区，项目拟对《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》中的室外展示区域及车辆维修部分原有建筑进行改造。厂区布置大概分为四个区域，即报废车辆堆放区、报废车辆拆解区、库房（拆解产品堆放区）和办公区。 报废车辆堆放区1位于值班室西侧，报废车辆堆放区2位于厂区中部，报废车辆堆放区3位于厂区西侧；拆解车间主要为分预处理区、精细拆解区、蓄电池拆解区、安全气囊引爆区、制冷剂回收区和废钢储存区，位于厂区南侧，其中废钢储存区位于拆解车间的西南侧，一般固废储存间位于拆解车间的西北侧，安全气囊引爆区和制冷剂回收区位于拆解车间的西北侧；库房位于报废车辆堆放区2的北侧，中部布置有4间危废暂存间从西向东分别为：废油液暂存间、三元催化器暂存间、铅酸蓄电池暂存间和电子元器件暂存间；办公区位于库房南侧。项目依托的隔油沉淀池位于拆解车间西南侧，地埋式污水处理站位于原有项目业务大楼的东南侧，初期雨水收集池位于报废车辆堆放区3西北侧。 项目总平面布置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 工艺流程简述（图示）： ## 1、施工期 项目利用《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》中的室外展示区域及车辆维修部分原有建筑进行施工修缮，主要进行的工程有配套设施建设、装修、防渗处理、设备的安装和调试。产生的污染物主要为施工机械尾气、扬尘、装修废气、机械噪声、施工废水以及建筑垃圾等。 图2-2 项目施工期工艺流程及产排污节点图 ## 1.1施工情况 ## （1）施工工艺 ①配套设施的建设、装修：主要进行厂房损坏部分和不合规部分进行修缮和整改，采用人工施工的方式进行； ②道路：项目道路依托原有的道路，已进行水泥硬化处理； ③挡护工程：各暂存间的隔离挡板建造； ④防渗处理：车间内部已做硬化处理，本次施工对车间内的预处理平台和精细拆解平台区、各危废暂存间及废水处理系统进行重点防渗处理； ⑤完成设备的安装和调试。 ## （2）建筑材料 工程施工的材料有水泥、沙石、砖等均外购成品。 ## （3）施工人员及食宿安排 项目施工人员约为10人，其中管理人员1人，劳务人员9人。项目内不设置施工营地，施工人员均不在厂区食宿。 ## 1.2施工期污染工序 本项目施工期环境影响主要为施工废气、噪声、固体废物等对周围环境的影响，施工期污染因素具体见下表。 ## 表2-10 施工期污染因素一览表 ## 序号; ## 污染源类别; ## 污染源名称; ## 产生工序; ## 主要污染因子. ## 1; ## 废气; ## 机械废气; ## 机械施工; ## CO、NOx等. ## 焊接废气、装修废气等; ## 焊接过程; ## 有机混合气体. ## 2; ## 噪声; ## 设备噪声; ## 施工过程; ## 噪声. ## 3; ## 固废; ## 生活垃圾; ## 施工人员生活; ## 生活垃圾. ## 废料、建筑垃圾; ## 施工过程; ## 建筑垃圾. ## 2、运营期 2.1 工艺流程简述 本项目回收拆解的报废汽车车型虽然不同，但各车辆均由几种主要的部件组成，本项目严格按照《汽车产品回收利用技术政策》、《报废机动车拆解环境保护技术规范》等规定要求，报废汽车拆解可分为两个层次，第一层次拆解是从车上直接拆解部件；第二层次拆解是对拆卸下来的部件进行更细致的拆解。本项目不对蓄电池和含多氯联苯的废电容器进行第二层次的拆解，对拆解下来后经检查可回用的零件不进行清洗，直接销售。报废汽车在拆解过程中遵循由上到下、由表到里、由附件到主机，先由整车拆成总成，由总成拆成部件，再由部件拆成零件的原则，同时遵循环保和循环利用的原则，在汽车拆解前培训员工掌握《汽车拆解指导手册》，按照《手册》步骤进行拆解，主要工艺流程及排污节点图具体见下图： 图2-3 项目拆解工艺流程及产污节点示意图 - 报废汽车储存、检查和登记 报废机动车进厂后存储于项目报废汽车停放区，先完成主要部件检查，进行登记注册、拍照，信息录入微机，车身粘贴信息标签，到交警部门完成报废机动车车籍注销及向车主发放《报废汽车回收证明》、结算等案头工作。对报废机动车进行编号后，在报废车存放场暂存（露天存放）。接收或收购的报废机动车均在三个月内拆解完毕。 ①检查报废机动车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件的车辆立即进行拆解。若不能立即拆解，并设置容器可收集泄漏的液体，防止废液渗入地下。 ②对报废机动车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。 ③前款提到的主要信息包括：报废机动车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。 ④将报废机动车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记。 ⑤向报废机动车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。 - 报废车预处理 对登记完成报废汽车进行预处理。 ①采用相应工具将报废汽车油箱内燃油放空，排出残留的各种废油液（发动机油、变速器油、离合器油、差速器油、制动器油、动力转向油、冷却液、防冻液、挡风玻璃洗涤液），项目采用抽取机将各废油液抽至到专用的密闭收集箱内进行收集贮存，抽出的废油液属危险废物，统一收集后委托相关资质单位清运处置。此工序产污节点为无组织废气非甲烷总烃（T1）、危险废物废液油（S1），废液油暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 图2-4 预处理时液体抽排示意图 废水性液体： 冷却液、车窗洗涤液 废油性液体： 发动机机油 变速器传动液 制动液 动力转向油 真空装置 ②拆除蓄电池，拆除液化气钢瓶（油气两用机动车具有液化气钢瓶）。拆下蓄电池正、负极接线，拆下蓄电池固定卡，取下蓄电池。搬动蓄电池时，要轻拿轻放，不可歪斜，以免电解液泼溅到衣服或皮肤上，引起腐烂烧伤。蓄电池暂存于项目废旧电池暂存间，委托相关资质单位进行处置。此工序产污节点为危险废物蓄电池（S2）。项目建成投运后，正常情况下无铅酸蓄电池泄漏液挥发的硫酸雾排放，仅在收集、装卸、暂存过程中，出现破损废旧铅酸蓄电池时，进行电解液转移作业时产生少量的无组织废气硫酸雾（T2），蓄电池暂存于废旧蓄电池暂存间，委托有资质单位清运处置。 ③安全气囊由专用拆卸引爆装置拆除，项目所采用引爆装置主要采用电流模拟气囊组件中电控单元所产生的电讯号，在安全可控装置内引爆气囊。引爆后的安全气囊不再具有环境风险，可作为一般固废委托有资质单位清运处置。此工序产污节点为无组织安全气囊废气（T3）、一般固废安全气囊（S3）、N1。引爆后安全气囊不具有爆炸性质，是尼龙织布，不属于危险废物，出售相关企业回收。 ④拆除废电子元件及电子产品和尾气净化催化装置。 拆除各种电子电器部件，包括仪表盘、音响、车载电台电话、电子导航设备、电动机和发电机、电线电缆以及其他电子电器（此步骤为各部件直接整体拆解下来，整体送往有资质单位进行处理处置，本企业不进行进一步精细拆解）。此工序产物回收部件经分类收集后外售给各相关企业回收利用。此工序产污节点为废电容器（S4）、废尾气净化装置（S5）、废机油滤清器（S6），分别暂存于相对应的危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 ⑤拆除空调器，收集汽车空调制冷剂。 制冷剂回收：在车用空调压缩机拆解之前，采用制冷剂回收机真空抽取压缩机中的制冷剂。制冷剂回收系统与压缩机系统连接处密闭效果好，制冷剂无外泄。回收过程电子计量、精确控制，回收完毕自动停机。标配20kg大容量储液罐，以收贮回收的制冷剂。（此步骤将制冷剂直接回收，送往有资质单位进行处理处置）。此工序产污节点为制冷剂（S7）、无组织废气氟利昂（T4）。制冷剂暂存于三元催化器暂存间，委托有资质单位清运处置。 图2-5 制冷剂回收示意图 - 报废汽车拆解 ①外部拆解 外部拆解主要包括车门、挡泥板、保险杠、挡风玻璃、车灯（整体拆解下来后，不进行进一步破拆）、发动机罩、轮胎等。轮胎拆解时将轮毂和橡胶部分分开处置。此工序产物废钢铁、橡胶、玻璃、陶瓷、泡沫，经分类收集后外售给各相关企业回收利用。此工序产污节点为汽车拆解产生的无用材料（S9），委托当地环卫部门清运处置。 ②内部拆解 内部拆解主要包括座椅、水箱、起动机、冷凝器、压缩机、风扇、座椅、离合器和部分有色金属。发动机拆解在拆解平台上进行，可有效集中收集废油。此工序产物有色金属、塑料，经分类收集后外售给各相关企业回收利用。此工序产污节点为汽车拆解产生的无用材料（S9），委托当地环卫部门清运处置。 ③总成拆解、剪切 五大总成，包括发动机、变速箱、方向机、前后桥（前后桥为铸钢件，含铜、铝等材料单独分类）和车架。发动机关联部分在发动机拆解平台上进行。对可利用的零部件，拆解后分类存放。此工序产污节点为N2、无组织废气颗粒物（切割粉尘T5）。 拆解过程中沾上油污的手套、抹布均属于危险废物。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，该类危险废物不符合危险废物豁免管理清单内的豁免条件，按危险废物管理。该部分废物需单独收集后，暂存于废油液暂存间，交由有资质单位清运处置。此工序产污节点为S10。 拆解车间地面清洁废水经隔油沉淀池收集处理后，再进入《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》污水处理站处理回用于厂区绿化，不外排。此工序产污节点为拆解车间场地清洁废水（W1）、隔油沉淀池废油、污泥（S11）。废油、污泥委托有资质单位清运处置。 ④剪断、压块、打包 机动车拆解完成后剩下钢铁框架，采用液压剪剪断设备按照规定尺寸切成几大块。剪切后的铁块根据回收钢铁客户的需要进行压实、打包。此工序产污节点为N2、无组织废气颗粒物（切割粉尘T5）。 ⑤分类暂存 报废机动车拆解后的产物分为产品、一般工业固废和危险废物。产品和一般固废经分类收集后堆存于回收件车间堆存。危险废物经收集后分类堆存于危废暂存间。 项目在分类存贮和管理过程中应做到以下几点： ①应使用各种专用密闭容器存储废液，防止废液挥发，并交给合法的废液回收处理企业； ②对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类储存和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类； ③容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的存储装置应防爆，并对其进行日常性检查，各种废弃物的存储时间一般不超过一年； ④应建立报废汽车回收拆解档案和数据库，对回收的报废汽车逐车登记。记录报废汽车回收、拆解、废弃物处理以及拆解后零部件、材料和废弃物的流向等。档案和数据库的保存期限应不少于3年。 综上分析，项目运营期污染因素具体见下表。 表2-11 本项目运营期主要污染工序一览表 序号; 污染源类别; 主要污染物; 主要来源. 1; 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 办公、生活. 初期雨水; CODcr、SS、石油类; 厂区地表径流. 地面清洗废水; pH、CODcr、SS、石油类; 拆解车间. 2; 废气; 剪切和切割废气; 无组织粉尘; 车体切割. 燃油料挥发废气; 无组织非甲烷总烃; 车辆油箱拆解. 硫酸雾; 无组织硫酸雾; 正常情况下无铅酸蓄电池泄漏液挥发的硫酸雾排放，仅在收集、装卸、暂存过程中，出现破损废旧铅酸蓄电池时，进行电解液转移作业时产生少量的硫酸雾废气. 3; 噪声; 拆解、剪切设备噪声; 拆解、剪切过程. 4; 固体废弃物; 生活垃圾; 果皮、塑料和纸盒; 办公. 一般固废; 玻璃、内饰等拆解部分; 拆解过程. 危险废物; 铅酸蓄电池、废气罐、废油液、制冷剂、废电容器、废电子电器、废尾气净化装置、含汞开关、含铅部件、废机油滤清器、隔油沉淀池浮油、油泥和沾染油污的手套、抹布; 拆解过程. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目拟对《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》中的室外展示区域及车辆维修部分原有仓库建筑、原车辆修理及办公建筑、原车辆修理车间改造为车辆回收仓库、办公楼、车辆拆解车间（含新能源汽车）。与本项目有关的原有环境污染问题主要为《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》中的车辆维修及其配套设施排放的污染物。 1、原有项目履行环保手续情况 2010年12月，昆明石林汽车服务有限责任公司委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制完成了《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目环境影响报告表（报批稿）》，并于2010年12月9日取得昆明市环境保护局出具的“关于对《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目环境影响报告表》的批复（昆环保复[2010]411号）”。 2015年12月，昆明石林汽车服务有限责任公司委托石林彝族自治县环境监测站编制了《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，原有项目废水、废气和噪声均能达标排放，固废能100%处置。建设单位于2015年12月30日取得昆明市环境保护局出具的“关于对《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目竣工环境保护验收申请》的批复（昆环保复[2015]692号）”，同意原有项目通过竣工环保验收。 2、原有项目排污许可情况 昆明石林汽车服务有限责任公司于2016年3月21日取得石林彝族自治县环境保护局颁发的排污许可证（证书编号为：530126216883068C0000Y）。针对大气污染物排放，排污许可证核定了其他气污染物许可排放量0.48t/a，未单独核定非甲烷总烃和颗粒物排放量。厂区内生产废水和生活污水均综合利用，不外排，设置了一个雨水排放口。固废均综合处置利用。详见附件10。 3、原有项目工程概况 3.1原有项目建设内容 根据《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目竣工环境保护验收监测报告表》及批复内容，石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目规划占地面积112.468亩(约74979.27m2)，建设内容主要为：业务大楼、汽车展示厅、施救中心、车辆配件中心、车辆修理车间、摩检、环检、安检楼及食堂、停车场、污水处理设施等配套设施。主要功能为：汽车检测、汽车销售、车辆维修。 经现场调查，原有项目建设内容见表2-12。 表2-12 原有项目建设内容一览表 工程名称; 原有项目建设内容; 备注. 主体工程; 业务大楼; 1栋5层，建筑面积为3758.1m2。. 汽车展示厅; 9栋，建筑面积为3758.1m2。. 施救中心; 1栋3层，建筑面积为2864.2m2。. 车辆配件用楼; 3栋，每栋4层，建筑面积为10867.08m2。. 车辆修理及办公用楼; 1栋，部分2层，部分1层，建筑面积为1238.06m2。; 改造，一层库房、二层办公. 车辆维修车间; 1栋1层，建筑面积为1833.73m2。; 改造成拆解车间. 摩检、环检、安检车间; 3栋，每栋1层，建筑面积为2527.64m2。. 辅助工程; 绿化面积; 占地26392.7m2。; 项目依托绿化3830.10m2. 道路、广场等; 占地3000m2。; 项目依托道路1880m2. 环保工程; 废水; 雨污分流系统; 项目厂区内。. 化粪池; 6个，总容积120m3，处理生活污水。; 依托. 食堂隔油池; 1个，容积1m3，处理餐饮废水。. 汽车修理车间隔油沉淀池; 1个，容积5m3，处理维修废水。; 依托. 地埋式污水处理站; 处理规模为20m3/d。; 依托. 废气; 油烟净化设施; 净化效率≥75%。. 喷烤漆房废气净化设施; 设置抽风机及活性炭吸附塔。. 噪声防治; 隔声减震措施。. 固废治理; 危废收集、暂存间; 设置1个危废暂存间。. 机修废料堆放区; 20m2. 生活垃圾收集设施; 20个; 依托. 3.2原有项目车辆维修工艺流程及产污环节 本次环评阶段，我公司技术人员经查阅《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对项目现场实际生产工艺流程进行现场调查核实。原有项目主要具有汽车施救服务、汽车检测及售后服务、汽车交易业务办理、汽车销售的功能。原有项目生产工艺流程及产污环节如下所示： ①汽车交易业务办理 原有项目内的业务大楼具备新车落户手续办理、二手车交易过户手续办理、养路费用以及保险业务办理等一系列与汽车交易相关业务办理。 ②汽车销售 原有项目建设9栋汽车展示厅（不设维修）和3栋汽车配件用楼，引入汽车销售商进行新车销售和二手车交易，同时开展汽车零配件的销售，形成汽车交易市场。 ③汽车施救服务与修理 原有项目建设有施救中心和车辆修理车间，开展道路交通施救和车辆修理服务。设计施救和修理能力日均20辆车。 车辆修理流程如下： 图2-6 原有项目车辆修理工艺流程图 ④汽车检测 原有项目车辆检测包括车辆尾气环保检测、车辆安全性能检测和摩托车检测。 安检车间分为汽车和摩托车安检，设置4条安全检测线，主要针对车辆的外观、灯光、车身、仪表、发动机、传动系统、行驶系统等做全面检查和检测，并办理相关手续。检测时间平均约需15分钟。 环保检测设置2个检测点，采用检测仪器对车辆尾气排放进行达标检测，并办理相关手续。检测时间平均约需10分钟。 原有项目设计年检测10吨以下机动车约9600车次，其中大型车800辆、中型车1200辆和小型车7600辆。 其工艺流程如下： 图2-7 原有项目车辆检测工艺流程图 ⑤后勤服务 原有项目设置约800个停车位，可提供内部车辆停放和对外停车服务。同事项目内建有食堂，为项目内工作人员及外来人员提供午餐服务，项目内仅设置值班室，不设置职工宿舍。 3.3劳动定员及工作制度 ①劳动定员 原项目劳动定员为150人，均在项目区内用午餐，不在项目区内住宿。 ②工作制度 项目年运营生产365天，实行1班制，工作时间为8h。 4、原有项目排污情况 原有项目污染产排情况及污染防治措施如下： （1）废水 原有项目废水主要为在项目区域内活动的人员（工作人员、购车顾客、修车顾客）生活废水，包括清洁（厕所）废水和餐饮废水。 根据原有项目验收及现场调查，原有项目废水产生量为12m3/d，废水产生率按85%计算，废水产生率按80%计算，则原有项目生活和餐饮用水量为15m3/d，5475m3/a。 原有项目道路占地面积3000m2，浇洒用水量为2L/（m2·次），则厂区每次道路清扫为6m3，每3天进行一次清扫，每天用水量为2m3/d，根据石林县气象情况，非雨天按245d计，则道路清扫用水量为490t/a。降尘洒水全部通过地面蒸发消耗，无废水产生。 原有项目绿化面积约为26372.7m2，绿化用水为3L/(m2·次)计，非雨天一天浇灌1次，则原有项目绿化用水量为79.12m3/d，全部自然蒸发。 经调查，修理车间人员清洁废水通过设置隔油沉淀池（1个，容积为5m3）处理后再和其余清洁废水通过化粪池（6个，总容积120m3）收集处理后进入污水处理站（处理规模为20m3/d）处理，晴天回用于项目区绿化用水，雨天存于容积约30m3蓄水池内，蓄水池不外排，原有项目不设排污口。 建设单位委托石林彝族自治县环境监测站于2014年12月23日~12月25日对原有项目污水处理站进水口和出口开展了水质监测，监测结果见表2-13。 表2-13 污水处理站进出水水质监测结果 单位:mg/L（pH除外） 监测结果; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷; 石油类. 污水处理站进口; 2014/12/23; 7.89; 63; 32.38; 133.57; 51.903; 1.02; 8.957. 2014/12/24; 7.9; 70; 33.64; 124.55; 47.565; 1.454; 6.799. 2014/12/25; 7.88; 68; 29.98; 129.96; 42.045; 1.269; 7.338. 污水处理站出口; 2014/12/23; 8.12; 34; 7.69; 36.1; 12.018; 0.209; 3.872. 8.11; 38; 7.73; 43.32; 12.873; 0.197; 3.866. 8.10; 31; 6.91; 32.49; 13.399; 0.224; 3.332. 2014/12/24; 7.92; 46; 8.13; 21.66; 13.99; 0.315; 2.138. 7.84; 48; 6.91; 28.88; 13.136; 0.34; 2.129. 8.12; 47; 8.14; 32.49; 14.91; 0.316; 2.122. 2014/12/25; 7.93; 31; 7.09; 28.88; 9.718; 0.248; 2.293. 7.86; 46; 7.78; 28.88; 10.573; 0.258; 2.235. 7.87; 49; 7.73; 36.1; 11.164; 0.234; 2.181. 标准限值; 6~9; /; 20; /; 20; /; /. 根据2014年12月23日~12月25日连续两天对污水处理站进口及出口监测结果，原有项目污水处理站出口废水满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB18918-2002）中城市绿化水质标准。 （2）废气 原有项目废气主要来自于食堂油烟废气、汽车尾气和车辆修理车间在修理车辆过程中产生粉尘和喷烤漆房废气。 ①食堂油烟 原有项目食堂使用液化气为燃料，食堂运行时会产生一定量炒菜油烟，油烟经油烟净化装置处理后，由单独排气筒排出，且油烟排气筒的设置高于自身建筑物1.5米以上。经原项目环评报告表核算，原有项目油烟排放浓度为1.81mg/m3，外排烟气可达《饮食业油烟排放标准》(GB18483–2001)油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3标准，对周边环境影响小。 ②汽车尾气 原有项目设置地上停车场，不设置地下停车场，地上停车场为露天设置，有泊车位约800个。车辆展示和二手车交易车辆大部分停放，车辆产生尾气排放量较少，排放时间短，项目周边地势开阔，有利于污染物扩散，尾气排放后会马上被周围空气所稀释，同时通过在停车位周围的绿化设施，可以有效的吸收空气中的污染物，减少对环境的影响。 车辆进行检测进出时会产生少量汽车尾气，经原项目环评报告表核算，其主要污染物CO、NOX和碳氢化合物排放量分别为0.002t/a、0.018t/a和0.0036t/a。排放量较少，车流量较小，停留时间短，设置检测车间，加强机动车管理，安装汽车尾气净化装置，设置指示牌及明显限速禁鸣标志，引导车辆减少怠速，保持交通畅通，有计划地安排受检车辆，以减少机动车尾气排放，同时在车辆驶经路段周围加强绿化，选择种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等。 由于汽车尾气的排放量较少，且项目周围较空旷，汽车出入口靠近马路，稀释扩散条件较好，未对周围环境空气质量产生明显影响。 ③车辆修理产生粉尘和喷烤漆废气 修理汽车进行汽车清理、敲打等修理作业时，产生微量的无组织粉尘，及时进行清理和洒水降尘后可降低无组织粉尘起尘量，且车辆修理在车辆修理车间内进行，也可阻隔粉尘外溢，对周围环境影响小。 在喷、烤漆作业中，对空气及人体健康构成污染的是溶剂中的苯系物，必须采取有效措施进行治理。喷漆工作的操作时间约为8小时/天，年工作320天，废气主要由苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃组成。喷烤漆房设置的风机功率为15000m³/h，通过设置抽风机，将气流在房内形成经从屋顶向下压的形式。废气先经设置于喷漆房底部玻璃棉纤维层去除喷漆废气中的较大的颗粒物，再经由废气管道进入活性炭吸附塔对“三苯”等有机废气进行吸附。吸附棉和吸附塔内的活性炭需定期更换，通过设置1根15m高烟道进行外排。原有项目喷烤漆房选用质量好，环保水平高的合格产品设备，保证气体达标排放。 喷、烤漆作业设在维修车间喷烤漆房内，工艺流程为： 喷烤漆废气 打磨粉尘 挂漆灰 打磨 喷漆、烤漆 修整汽车表面 图2-8 喷烤漆工艺流程图 建设单位委托云南方源科技有限公司于2015年6月26日对喷烤漆房废气排气筒的苯、甲苯、二甲苯开展了监测，于2015年7月15日对喷烤漆房废气排气筒非甲烷总烃开展了监测监测结果见表2-14。 表2-14 喷烤漆房排气筒监测结果 单位：mg/m3 排放口; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 年排放量（t/a）. 排放口合计; 废气量（万m3/a）; 3753.216. 苯; 未检出; 0.15. 甲苯; 未检出; 1.62. 二甲苯; 未检出; 0.9. 非甲烷总烃; 1.2; 0.046. 注：由于苯、甲苯、二甲苯未检出，其污染物排放量参照原环评。 根据上表竣工验收阶段对原有项目喷烤漆房排气筒内污染物排放浓度的监测结果可知，喷烤漆房排气筒苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃的排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的相应限值要求。 云南方源科技有限公司于2015年7月15日~7月16日对厂界颗粒物开展了监测，监测结果见表2-15。 表2-15 厂界无组织颗粒物监测结果 单位：mg/m3 监测日期; 监测结果; 标准限值. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 2015/7/15; 0.022; 0.067; 0.134; 0.089; 1.0. 0.046; 0.091; 0.114; 0.068. 0.022; 0.067; 0.134; 0.09. 2015/7/16; 0.044; 0.089; 0.155; 0.044. 0.045; 0.045; 0.135; 0.113. 0.045; 0.112; 0.111; 0.045. 根据2015年7月15日~7月16日连续两天对厂区上风向1个参照点、下风向3个监控点共4个监测点位的监测结果可知，原有项目厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 （3）噪声 原有项目噪声来源主要为车辆噪声、喷烤漆房风机、空压机及食堂炊事噪声。 原有项目车辆运行产生的噪声经过墙体的阻隔、距离衰减、绿化带吸收可大大衰减噪声源强；油烟抽排系统产生噪声设备主要为抽风风机，设置在隔音罩内，设减振垫或减振支吊架隔振；喷烤漆房空压机和风机均放置在车辆修理车间内，选用低噪声设备，同时加装减震器。通过对基础设施运转噪声采取选用低噪设备、建筑隔声、基地减振等措施后，项目对声环境的影响可接受。 建设单位委托石林彝族自治县环境监测站于2014年12月23日~12月25日开展了厂界噪声监测，监测点分别设置于东、西、南、北侧厂界外1m处，监测结果见表2-16。 表2-16 厂界噪声监测结果 日期; 监测点; 监测时段; 监测结果 （dB(A)）; 标准限值 （dB(A)）; 达标评价. 2014.12.23; 东侧厂界; 昼间; 51.8; 70; 达标. 西侧厂界; 昼间; 46.3; 65; 达标. 南侧厂界; 昼间; 45.6; 65; 达标. 北侧厂界; 昼间; 45.4; 70; 达标. 2014.12.24; 东侧厂界; 昼间; 47; 70; 达标. 西侧厂界; 昼间; 46.6; 65; 达标. 南侧厂界; 昼间; 44.6; 65; 达标. 北侧厂界; 昼间; 46.4; 70; 达标. 2014.12.25; 东侧厂界; 昼间; 46.8; 70; 达标. 西侧厂界; 昼间; 46; 65; 达标. 南侧厂界; 昼间; 44; 65; 达标. 北侧厂界; 昼间; 45.1; 70; 达标. 注：原有项目夜间不运营，故未进行夜间噪声监测。 根据2014年12月23日~12月25日连续三天对原有项目东、西、南、北四周昼间厂界噪声监测结果可知，原有项目西侧和南侧厂界昼间噪声监测结果均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，东侧和北侧能满足4类标准要求，厂界噪声达标排放，对周边环境影响小。 （4）固体废物 原有项目运营期固废主要为生活垃圾、车辆修理废物、废机油、喷烤漆房产生的危险废物及污水处理站污泥。 原有项目运营期固体污染物产排情况汇总见表2-17。 表2-17 原有项目污染物产生及排放情况一览表 污染源; 主要污染物; 产生量; 处理措施; 排放量. 员工办公、生活; 生活垃圾; 36t/a; 经垃圾桶分类收集后，回收垃圾中有利用价值的，不可利用的废物委托云南屹泽物业有限公司清运处置; 0. 车辆维修; 损坏或废弃汽车零配件; 20t/a; 分类收集，部分由政府回收，其余堆放于特定堆放地点，外售给废品收购商; 0. 蓄电池; 0.2t/a; 厂家回收或外售; 0. 废弃机油; 2t/a; 废机油委托云南泽森环保科技有限公司处置; 0. 沾有机油的废弃棉纱和手套; 0.5t/a; 委托云南屹泽物业有限公司清运处置; 0. 喷烤漆房; 过滤吸附棉; 0.5t/a; 分类收集，委托云南大地丰源环保科技有限公司处置; 0. 活性炭; 1 t/a; 0. 污水处理站; 污泥; —; 回用于项目绿化施肥; 0. 5、原有项目现状存在的环境问题及整改措施 根据现场踏勘，原有项目目前运行稳定，各项污染治理措施稳定运行，暂未发现环境问题，无需整改。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目区位于石林县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区小滑坡片区，所在区域属环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准。 （1）区域环境空气质量达标评价 根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》，2020年各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，石林县环境空气质量有不同程度改善，因此，项目所在区域属于达标区。 （2）特征污染物补充监测 本次评价过程中，建设单位委托云南坤环检测技术有限公司于2022年4月12日-4月14日对项目所在区域TSP进行了补充监测，监测方案及监测结果如下（监测报告详见附件12）。 ①监测方案 监测项目：TSP。 采样和分析方法：按颁布的标准方法进行采样分析。 监测点位：项目下风向约2.14km处的堡子村 采样时间：监测日均浓度 监测频次：连续3天 ②监测结果 表3-1 补充监测结果评价一览表 单位：μg/m3 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率％; 超标率％; 达标 情况. 东经（°）; 北纬（°）. 堡子村; 103.294047; 24.794515; TSP; 24h; 300; 97~103; 34; 0; 达标. 2、地表水环境质量现状 评价区涉及的地表水体为项目东侧的巴江，巴江穿石林县城而过，是石林县的农灌水和泄洪水，是南盘江的一级支流。根据《云南省水功能区划报告》（云南省水利厅2014年修订），巴江（石林～大叠水），属于巴江石林工业、农业、景观用水区，水环境功能主要为工业、农灌、景观用水，水质目标为2020年达到Ⅲ类，2030年达到Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准。 根据石林彝族自治县环境监测站提供的2020年1~4月对巴江6个断面及普拉河下部龙断面水质例行监测结果，巴江6个断面的化学需氧量、氨氮等均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质要求。 3、声环境质量现状 该项目位于石林生态工业集中区，属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据现场调查，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，项目周围多为小型加工企业，生产设备噪声源强低，通过厂房隔声后，噪声源可得到有效控制，声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境质量现状 本项目拟对原有仓库建筑、原车辆修理及办公建筑、原车辆修理车间改造，不属于新增用地。根据现场踏勘，项目区域人类活动频繁，区域内基础设施、工厂等建设发展较快，人为干扰的强度较大，周边无国家保护的珍稀动植物，无国家级省级重点保护野生动物。 5、地下水、土壤质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。同时，本项目位于石林生态工业集中区小滑坡片区，使用厂房地面均已进行硬化，因此不存在土壤、地下水环境污染途径，可不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环办环评〔2020〕33号附件2《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境影响报告表环境保护目标设置范围如下： 1、大气环境：经现场调查，项目500m范围内大气环境保护目标见表3-2。 表3-2 大气环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护级别. 东经（°）; 北纬（°）. 大气环境; 金恒公租房; 103.280405; 24.778873; 人群，约500人; 东南; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准. 麦地庄村; 103.272012; 24.782221; 人群，约3520人; 西; 380. 小昌乐村; 103.282356; 24.778646; 人群，约1350人; 东南; 480. 2、声环境：经现场调查，项目50m范围无声环境保护目标。 3、地表水环境：项目所在地附近主要地表水体为东南面约620m的巴江。 4、地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故不设地下水保护目标。 5、生态环境：项目是在原有厂房上进行改造，改造后项目用地范围及面积未新增，故不设生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期 项目施工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准“颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3”。 （2）运营期 项目废气主要是无组织废气，污染物为拆解过程中产生的粉尘、切割过程中产生的切割粉尘、废油抽取产生的挥发性有机物非甲烷总烃、非正常工况下废铅蓄电池破损泄漏电解液挥发硫酸雾，均属于无组织排放。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2大气污染物排放限值”，及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A 中表A.1 特别排放限值，详见表3-3、3-4。 表3-3 运营期无组织大气污染物综合排放标准限值 污染源; 污染源名称; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 浓度; 监控点. 生产区; 非甲烷总烃; 4.0; 周界外浓度最高点. 颗粒物; 1.0. 硫酸雾; 1.2. 表3-4 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 项目运营期车间地面冲洗废水经污水沟收集至隔油沉淀池中，经隔油沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化。厂区初期雨水经收集沟收集至初期雨水收集池中暂存，经隔油沉淀之后分批次再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。生活污水经化粪池预处理，再经污水处理站处理之后排入蓄水池中储存，晴天回用于厂区绿化，不外排，废水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的城市绿化标准值。 本项目化粪池、隔油沉淀池、地埋式污水处理站和蓄水池均依托《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》。项目区废水执行标准限值限值见下表。 表3-5 回用水执行标准一览表 单位：mg/L 序号; 项目; 城市绿化、道路清扫; 备注. 1; pH; 6.0-9.0; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准. 2; 色（度）; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度（NTU）; 10. 5; 溶解性总固体（mg/L）; 1000. 6; BOD5（mg/L）; 10. 7; 氨氮（mg/L）; 8. 8; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.5. 9; 铁（mg/L）; /. 10; 锰（mg/L）; /. 11; 溶解氧（mg/L）; 2.0. 12; 总氯（mg/L）; 1.0（出厂），0.2（管网末端）. 13; 大肠埃希氏菌（MPN/100mL）; 无. 14; 石油类; /. 3、噪声排放标准 ①施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）标准限值，具体标准限值见表3-6。 ②根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007），报废机动车拆解、破碎企业的厂界噪声应满足GB12348中的2类标准要求，故本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，具体标准限值见表3-6。 表3-6 噪声排放标准 单位：dB(A) 项目; 类别; 昼间; 夜间. 施工期噪声; —; 70; 55. 运营期噪声; 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 危险废物要求按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修订单内容执行，妥善处置，不得形成二次污染；其他一般工业固废的贮存、处置按固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”主要污染物总量控制规划，“十三五”期间国家将氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOX）纳入总量控制指标体系，则“十三五”期间国家对化学需氧量、二氧化硫、氨氮和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。全面推进二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、挥发性有机物（VOCs）等多种污染物的协同控制。根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 废水：废水全部回用，故不设总量控制指标。 废气：无组织粉尘：1.846t/a；无组织非甲烷总烃：0.852t/a。 固废：处置率为100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期环境影响分析 本项目拟对《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》中的室外展示区域及车辆维修部分原有建筑进行改造。项目在原有的厂房内进行施工，车间厂房顶棚为钢架结构，四周半封闭，项目主要进行场地的防渗处理、各暂存间的隔离挡板建造以及设备的安装和调试，不进行土建工程。本项目计划开工时间为2022年4月，计划投产时间为2022年9月。 1、施工期环境保护措施 项目拟采取的施工废气、废水、噪声和固体废物防治措施具体如下： （1）施工期废气污染防治措施 施工期产生的废气主要是因为材料运输及装卸、施工活动等产生无组织粉尘，根据昆明市人民政府办公厅关于进一步落实工地扬尘污染防治责任的通知（昆政办〔2018〕27号）的相关要求，本项目施工期防治大气污染的主要措施有以下几点： ①施工在厂房内进行； ②对施工现场适时洒水降尘； ③易起尘物料采取遮盖防风措施并洒水降尘； ④施工扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 项目施工期由于只对场地进行进一步硬化防渗处理和设备安装调试，且在封闭厂房进行，因此只要采用以上措施则对大气环境影响较小。 （2）施工期废水污染防治措施 项目施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水。施工人员生活污水依托《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》的污水处理设备进行，因此，施工期产生的废水对周围环境影响小。 （3）施工期噪声污染防治措施 本项目施工期采用的噪声污染防治措施有以下几点： ①产噪设备在厂房内工作； ②施工单位应选用低噪声的机械设备； ③合理安排施工时间，避免多个高噪声设备同时工作； ④将噪声设备分散安排，最大限度的减少施工噪声的产生，做到文明施工。 施工期产生的声环境影响范围小，影响程度有限，影响时段短，随着施工的结束，施工噪声也会随之消失，项目在采取以上的噪声防治措施后，施工期产生的声环境影响可以接受。 （4）施工期固体废物污染防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾，其污染防治措施如下： ①建筑垃圾包括混凝土块、废木料、废钢材等，严格按照相关部门的要求，对其进行分类收集，废钢材收集后外售废品收购站，其他不能回收部分运至相关部门指定地点进行合理处置。 ②工人的生活垃圾收集委托环卫部门定期清运处置。 施工期固体废物处理率达到100%，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目施工内容较简单，施工时间较短，产生的污染物主要为粉尘、噪声、废水和固废等，污染物产生量较小，对周围环境影响小。施工期环境影响会随施工期的结束而消除，故本次评价不对施工期做详细分析，重点分析运营期对环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气环境影响分析 1.1废气产排量核算过程 根据项目工艺流程及产污节点，项目主要废气污染物为拆解粉尘、切割粉尘、废油抽取产生的挥发性有机物非甲烷总烃、安全气囊引爆的废气及制冷剂回收废气，蓄电池在拆解和运输过程中，在非正常工况下会产生硫酸雾，均属于无组织排放。 1.1.1正常工况下废气产排量 （1）拆解过程中产生的粉尘 本项目拆解过程由于机械作用使依附在加工物料表面的少量灰尘、铁锈等脱离逸散到空气中形成粉尘。项目拆解过程在车间内进行，根据《逸散性粉尘控制技术》中废金属综合利用厂逸散尘排放因子，估算平均每辆报废汽车拆解起尘量约0.4kg，摩托车起尘量以0.05kg计，项目年拆解汽车15000辆，拆解摩托车和电动自行车5000辆，经计算，本项目拆解过程中粉尘的产生量为6.25t/a，排放时间2400h，产生速率2.6kg/h，拆解车间一般每周进行清洗一次，拆解粉尘在拆解车间内部经洒水降尘、自然沉降，去除效率按照75%计，则拆解粉尘排放量为1.56t/a，呈无组织排放，排放速率0.65kg/h。 （2）切割粉尘 项目针对大型废塑料件、不可再制造利用的总成部件进行切割，因此切割产生的粉尘主要为塑料粉尘、金属粉尘。采用液压剪和火焰切割，主要以剪断机为主，仅对车体进行肢解时对较难拆卸部分进行切割。 根据物料平衡分析，项目废钢拆解量约为24610.8t/a、废塑料拆解量为1454t/a，需要切割的大型构件约占30%。参照《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册》中“机加件”、“非金属件”产污系数，钢材切割产尘系数按照0.378kg/t钢材计，废塑料件切割产尘系数按照0.902kg/t废塑料计，则本项目切割粉尘产生量为1.32kg/h，3.18t/a（切割时间为300天，每天8h）。根据《大气污染防治行动计划》，并结合实际工艺情况，环评提出采用移动式烟尘净化器（收集效率80%，处理效率80%）进行收集净化后于车间内排放，项目处理后切割粉尘排放量为0.509t/a，0.211kg/h，未被收集的粉尘量为0.636t/a。 项目切割粉尘无组织产生量为1.145t/a，0.477kg/h。 拆解车间一般每周进行清洗一次，切割粉尘在拆解车间内部经洒水降尘、自然沉降，去除效率按照75%计，则切割粉尘排放量为0.286t/a，0.119kg/h，呈无组织排放。 项目切割粉尘排放量小，不会造成超标情况。且生产车间通风性好，有利于污染物的扩散，厂界排放浓度可达标。 （3）非甲烷总烃 项目中废油、液的挥发产生非甲烷总烃，报废车在入场后，收集泄漏的液体或封住泄漏处，因此，车体表面、泄露的废油、液量已较小，在后期的拆解过程中，首先对各类废油、液进行封闭抽取，抽取后采用封闭罐体进行储存，在油液抽取系统置入、拔出容器的过程中会有少量的气体泄漏，以及抽取的废矿物油储存过程中会有少量的气体外排。 废油液抽取过程中散发的非甲烷总烃：抽取过程中的非甲烷总烃无组织排放。本项目最大收集废油40.016t/a，参照《抑制汽油挥发技术的进展》（2002年油气储运，作者浮东宝），石油及其产品在储运过程中的蒸发损耗率高达0.4‰~0.8‰，本评价蒸发损耗率取0.8‰，则可计算得抽取过程中无组织挥发的非甲烷总烃总量为0.032t/a，按每天工作8h计算，每年工作300天，全年排放时间2400h，排放速率为0.013kg/h，呈无组织排放。 根据《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），废油抽取过程中非甲烷总烃产生速率为0.013kg/h≤0.3kg/h，考虑设配套的密闭真空抽取机，用于收集各类废油液至密闭容器中，故无需上其他非甲烷总烃处置措施。 废油液暂存间中散发的非甲烷总烃：本项目最大收集废油40.016t/a，参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）表1贮存损失率，按2.04%/a的损失率进行计算，本项目油气（以非甲烷总烃计）产生量为0.82t/a，废油液储存按每天24h计算，每年365天，则排放速率为0.094kg/h，呈无组织排放。 根据《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），废油液储存过程中非甲烷总烃产生速率为0.094kg/h≤0.3kg/h，故无需上其他非甲烷总烃处置措施，非甲烷总烃经空气稀释、扩散后对大气环境影响小。 （4）安全气囊废气 经查阅相关资料，目前汽车安全气囊主要填充物为叠氮化钠（NaN3）、硝酸钠（NaNO3）、二氧化硅（SiO2）。 NaN3为无色六角形晶体，易溶于水和液氨。微溶于乙醇，不溶于乙醚。常温下稳定，高温分解。在撞击下爆炸性分解：理论上1g叠氮化钠分解可以产生517mL的氮气。 汽车安全气囊利用其高速反应迅速生成氮气的特性制作。项目所采用引爆装置主要采用电流模拟气囊组件中电控单元所产生的电讯号，在安全可控装置内引爆气囊。主要化学反应为： 2NaN3 2Na＋3N2↑ 10Na+2NaNO3+6SiO2 6Na2SiO3 +N2↑ 本项目安全气囊引爆过程所产生的气体为氮气（N2），氮气是一种无色无味无嗅无毒的气体。氮气占大气总量的78.12%（体积分数），不属于空气污染物。项目安全气囊引爆所产生的气体不会对周围环境质量造成影响。 （5）制冷剂废气（氟利昂） 部分车辆的制冷剂中有氟利昂（CF2Cl2）。在车用空调压缩机拆解之前，采用制冷剂回收机真空抽取压缩机中的制冷剂。制冷剂回收系统与压缩机系统连接处密闭效果好，制冷剂无外泄。采用专用的汽车制冷剂收集装置收集到密闭的容器中进行储存，回收的氟利昂（CF2Cl2）最终委托有资质的单位进行回收、处置。 根据《蒙特利尔议定书》规定，我国于2010年1用1日起全面禁用氟利昂物质，在汽车生产、制造、维护作业中，氟利昂将随着其更新换代而淘汰。目前新生产下线的汽车多采用R134a环保制冷剂。R-134a(1,1,1,2-四氟乙烷)是一种不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，具有良好的安全性能(不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性)的制冷剂，其制冷量与效率与R-12（二氯二氟甲烷，氟利昂）非常接近，是目前国际公认的R-12最佳的环保替代品。随着新型环保制冷剂广泛使用，氟利昂将随之更新换代而被淘汰，拆解过程中遇到的氟利昂制冷剂越来越少，这种影响将逐步降低，最后消失。 在制冷剂的收集过程中基本全部在密闭设备中进行，仅在连接、储存过程中会有少量制冷剂通过管线、阀门等以无组织形式释放到环境空气中，泄漏出来的挥发性废气量非常小。 1.2.2非正常工况分析 本项目生产过程中非正常工况下的废气排放主要是铅酸电池破损产生的硫酸雾。 本项目拆解报废汽车过程不涉及废铅蓄电池深度拆解及后续加工。拆解下来的废旧铅酸蓄电池暂存于铅酸蓄电池暂存间，交由有资质单位处置。 电解液的泄漏主要是考虑在拆解或搬运汽车铅酸蓄电池时，可能会发生的铅酸蓄电池破损，导致电解液泄漏所挥发出硫酸雾，根据行业统计经验数据，电池破损率约占回收总量1‰，电解液占铅蓄电池比例为10%，硫酸雾产生量约占破损电解液总量的2%。根据前文物料平衡，项目废铅酸蓄电池年产生量为104.2t，则硫酸雾产生量为0.00021t/a。本次评价破损电池按每天破损1h计，年排放时间300h，0.0007kg/h，通过车间自然通风换气将硫酸雾无组织排放。 本项目对铅酸蓄电池破损产生的电解液，采用废电解液收集桶单独收集后装入耐酸、耐腐蚀的不锈钢内衬PE材质密闭周转箱内，暂存于铅酸蓄电池暂存间内，最终委托有相应资质单位清运处置。项目建成投运后，正常情况下无铅酸蓄电池泄漏液挥发的硫酸雾排放，仅在收集、装卸、暂存过程中，出现破损废旧铅酸蓄电池时，进行电解液转移作业时产生少量的硫酸雾废气。 1.2废气污染防治措施、排放方式及达标情况 本项目产生的废气均为无组织排放，具体治理措施及排放方式见下表所示。 表4-1 项目运营期废气产排一览表 项目; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 拆解过程中产生的粉尘; 6.25; 2.6; 洒水降尘、自然沉降; 1.56; 0.65. 切割粉尘; 3.18; 1.32; 采用移动式烟尘净化器进行收集净化后于车间内排放，洒水降尘、自然沉降; 0.286; 0.119. 非甲烷总烃; 0.852; 0.107; 空气扩散、稀释; 0.852; 0.107. 硫酸雾; 0.00021; 0.0007; 自然通风; 0.00021; 0.0007. 1.3 废气治理措施可行性分析 本项目产生的各类废气污染物的治理措施为：①拆解过程中产生的粉尘：拆解车间一般每周进行清洗一次，拆解粉尘在拆解车间内部经洒水降尘、自然沉降，外排粉尘极少。②切割粉尘：本项目主要采用物理剪切，部分采用乙炔--氧气切割，使用较少，根据类比同类型的汽车拆解项目氧气--乙炔切割工艺，切割废气主要含有金属颗粒物，质量较重易于沉降在5m范围内，逸散至外环境的金属颗粒物极少，因此，本项目在半封闭的车间内进行，采用移动式烟尘净化器对切割粉尘进行收集处理，可收集处理至少80%的切割粉尘，其余呈无组织形式排放。项目切割粉尘排放量较小，不会造成超标情况。且生产车间通风性好，有利于污染物的扩散，厂界排放浓度可达标；③非甲烷总烃：根据《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），废油液抽取和储存过程中非甲烷总烃产生速率均≤0.3kg/h，无需上环保处理措施，采用自然通风的方式；④安全气囊废气：安全气囊废气为氮气，属大气成分，不会对环境造成影响；⑤制冷剂废气：主要为氟利昂，随着发展氟利昂的使用将被淘汰，产生的废气将逐步减少。 综上所述，本项目产生的废气为无组织废气，且产生量较少，采取上述措施后能有效的控制废气的排放，项目废气治理措施可行。 1.4 自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）的要求，本项目废气自行监测要求如下表所示。 表4-2 本项目运营期废气自行监测计划一览表 对象; 监测点位; 监测因子; 最低监测频率; 备注. 废气; 厂界上风向1个监控点、厂界下风向3个监控点; 颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾; 1次/年; /. 1.5 大气环境影响分析结论 根据前文可知，本项目所在地环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单二级标准要求，本项目所在区域属于达标区。 本项目建成后，产生的废气主要是拆解过程中产生的粉尘、切割粉尘、非甲烷总烃、制冷剂废气、安全气囊废气，均为无组织排放，经分析，项目采取合理的治理措施后，对周围环境影响小。距离项目最近的敏感目标为项目东南侧的金恒公租房，相距300m，处于项目地的侧风向，项目的排放气体对敏感目标影响较小。因此认为项目大气环境影响可以接受。 通过上述分析，项目在采取适当的废气治理措施后，废气均能达标排放，评价认为项目运营期对当地大气环境质量影响小。 二、废水环境影响分析 本项目实行雨污分流制，产生的废水主要为车间地面冲洗废水、生活污水和初期雨水。 1、污染工序及源强分析 项目拆解车间地面清洗废水经污水沟收集至隔油沉淀池中，经隔油沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排；初期雨水在初期雨水收集池中暂存，分批次抽至隔油沉淀池中，经隔油沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化；生活污水经化粪池处理后进入污水处理站处理，非雨天回用于厂区绿化，雨天存于蓄水池内，不外排。以上设施中，车间内的污水收集沟和初期雨水收集池为本次项目新增，化粪池、隔油沉淀池、地埋式污水处理站和蓄水池均依托《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》。 项目生产废水主要含有汽车滴落的少量废油液、地面携带的泥沙等，特征因子主要是COD、SS、石油类等，参考《再生资源与循环经济》（2012年08期，陈清后、余海军发表）中的《浅析报废汽车拆解厂废水循环处理技术的应用现状》，报废汽车拆解厂的废水水质范围约为pH7.2~10.0、CODcr283~562mg/L、SS50~73mg/L、石油类130~380mg/L等。本项目取中间值进行计算，为CODcr400mg/L，石油类为255mg/L、SS61mg/L。该资料中pH较高的原因为清洗汽车时，汽车内洗涤剂pH值偏高，本项目不对报废汽车进行清洗，pH最大值取8.5。 表4-3 建设项目废水产生及排放量一览表 废水源; 产生水量m3/a; 污染物 名称; 治理前; 治理后. 污染物浓度(mg/L); 污染物产生量(t/a); 污染物浓度(mg/L); 污染物排放量(t/a). 拆解车间地面清洗废水; 111.07; pH; 8.5; /; 0; 0. CODCr; 400; 0.044. SS; 61; 0.007. 石油类; 255; 0.028. 初期雨水; 1003.2; CODCr; 400; 0.401; 0; 0. SS; 61; 0.061. 石油类; 255; 0.256. 生活污水; 144; CODcr; 400; 0.058; 0; 0. BOD5; 210; 0.03. NH3-N; 35; 0.005. SS; 250; 0.036. 动植物油; 30; 0.004. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），项目废水类别、污染物及污染治理信息见表4-4。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理信息表 单位：m3/d 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 是否为可行技术. 1; 拆解车间地面清洗废水; pH、CODcr、SS、石油类; 不排放; 1; 隔油+调节+ICEAS反应+沉淀+过滤+消毒; 是; /; /; /. 2; 初期雨水; CODcr、SS、石油类; 不排放; /; /; /. 3; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、动植物油、NH3-N; 不排放; 2; 化粪池+调节+ICEAS反应+沉淀+过滤+消毒; 是; /; /; /. 2、废水处理措施可行性分析 本项目生产废水处理设施依托《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》已建的隔油沉淀池（1座，容积为5m3）、污水处理站（1座，处理规模为20m3/d），拆解车间地面清洗废水经污水沟收集至隔油沉淀池中，经隔油沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。 项目生活污水处理设施依托《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》已建的污水处理设备，该处理设施为6个总容积为120m3的化粪池、1个处理规模为20m3/d的地埋式污水处理站和配套的1个30m3蓄水池，生活污水经管道收集至化粪池中，经化粪池预处理后进入地埋式污水处理站，当处理的污水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的城市绿化、道路浇洒标准后排入蓄水池中，回用于厂区绿化，不外排。 当产生初期雨水时，由于初期雨水含有石油类污染物，因此，本次评价要求将初期雨水从初期雨水收集池中分批次抽至隔油沉淀池中，经隔油沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化。由于初期雨水并不会每天产生，可在初期雨水收集池中暂存，在非雨天时再将初期雨水经隔油沉淀池和污水处理站处理。经计算，项目初期雨水的产生量为8.36m3/次，本项目地面清洗废水产生量为0.37m3/d，处理系数取1.2，则每天需要处理的地面清洗废水为0.444m3/d。因此，依托的隔油沉淀池处理规模尚有较大余量，将初期雨水分批次处理的方式可行。 环评建议在厂区新建1个初期雨水收集池（容积为15m3），用来收集初期雨水。根据前文计算，本项目雨天进入初期雨污水收集池的废水量为8.36m3/次，考虑1.2的剩余系数后，本项目雨水收集池有效容积应≥10.032m³，项目预设雨水收集池容积为15m3可满足要求，该设施的建设是可行的。 项目生活污水产生量为0.48m3/d；《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》生活污水产生总量为12m3/d。因此，两个项目的生活污水和生产废水产生总量为12.924m3/d，处理系数取1.2，则每天最大处理污水量为15.51m3/d，污水处理设备能够完全处理，本项目依托污水处理站可行。 项目依托《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》已建的污水处理站处理工艺为“格栅井—调节池—ICEAS反应池—中间水池——斜管沉淀——吸水池+过滤+消毒+清水池”，该处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的可行技术，因此项目依托可行。 3、废水回用可行性分析 经过前文算，本项目生产废水处理之后回用水量为0.37m3/d，项目生活污水产生量为0.48m3/d，汽车车箱存水为0.8m3/d，《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》生活污水产生总量为12m3/d。因此，两个项目的中水产生量为13.65m3/d。原有项目绿化用水量为79.12m3/d，每年非雨季按245天计，则年需水量为19384.4m3/a，不能满足绿化的用水量，需用自来水进行补充。雨季中水储存于《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》蓄水池中，蓄水池容积为30m3，蓄水池储存容积能满足要求。 综上所述，项目产生的生活污水和汽车车箱存水能够完全使用于本项目的绿化浇洒，中水回用可行。 4、水环境影响分析结论 根据以上分析，本项目生活污水和生产废水的处置依托《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》是可行的，根据对比《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中废机动车拆解废水处理措施，本项目处理设施采用的工艺为可行技术，处理后的生活污水和生产废水均能达标回用。项目各类废水回用于绿化浇洒，且能够完全回用，做到废水不外排。因此，对地表水环境影响小。 5、自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）的要求，本项目废水自行监测要求如下表所示。 表4-5 项目运营期废水自行监测计划一览表 对象; 监测点位; 监测因子; 最低监测频率; 备注. 生产废水、生活污水; 污水处理站出口; CODcr、BOD5、SS、动植物油、NH3-N; 1次/年. 三、声环境影响分析 1、噪声源及源强 项目噪声主要来源于切割机、打包机等设备的运行过程、汽车拆解时机械敲打声，噪声源强范围在65~90dB(A)之间，噪声源声级列于下表： 表4-6 运营期噪声产生情况一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 平均噪声源强; 数量（台）; 治理措施; 采取隔声降噪措施后噪声源强; 东面m; 南面m; 西面m; 北面m. 1; 举升机; 65; 1; 隔声、减震; 55; 47; 50; 10; 110. 2; 等离子切割机; 90; 1; 隔声、减震; 80; 24; 18; 34; 144. 3; 液压剪; 85; 1; 隔声、减震; 75; 20; 28; 44; 134. 4; 金属打包机; 75; 1; 隔声、减震; 65; 26; 21; 32; 140. 5; 拆胎机; 80; 2; 隔声、减震; 73; 18; 50; 45; 110. 6; 空压机; 80; 1; 隔声、减震; 70; 21; 50; 36; 110. 7; 打气泵; 65; 1; 隔声、减震; 55; 28; 38; 30; 122. 8; 安全气囊起爆器; 90; 1; 隔声、减震; 80; 43; 43; 15; 116. 9; 接放油机; 70; 1; 隔声、减震; 60; 24; 43; 32; 116. 10; 冷媒回收装置; 75; 1; 隔声、减震; 65; 34; 43; 23; 116. 由上表可知，项目产生的噪声源均为间断声源，噪声的产生具有一定的突发性。项目实行一班工作制，仅在昼间运行8h，其余时间不进行生产，对周边环境影响小。 2、预测模式 在项目厂界1m 外的东、南、西、北处各设置一个预测点，按噪声距离衰减模式预测各噪声源强设备全部开启时厂界及最近敏感点处预测值。预测模式如下： LA（r）=LA(ro)-20lg(r/ro) 式中：LA（r）——被影响点所接受的声压级，dB(A)； LA（ro）——噪声源源强，dB(A)； r——噪声源至被影响点的距离，m； ro——参考位置的距离，m，取 ro=1m。 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： Lpi=10lg(∑100.1Lpi) 式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级。 3、预测结果分析 由于本项目夜间不进行生产，且厂界50m范围内无村庄分布，本项目产生噪声经墙体隔音、减振衰减等措施后，厂界四周噪声贡献值详见表4-7。 表4-7 等效噪声值与各厂界的噪声贡献值 单位：dB（A） 项目; 噪声源贡献值; 原有项目厂界噪声; 噪声源叠加值; 昼间标准值; 评价结果. 东厂界; 56; 51.8; 57.4; 60; 达标. 南厂界; 56.3; 45.6; 56.6; 60; 达标. 西厂界; 57.6; 46.6; 57.9; 60; 达标. 北厂界; 42.3; 46.4; 47.8; 60; 达标. 根据上表，建设项目工艺不复杂，但产噪设备较多，主要布置在拆解车间内，噪声污染面小。由于本项目夜间不进行生产，项目主要采取：①选用低噪声设备，所有设备均设置在车间内；②切割机、金属打包机等噪声设备设置隔声、减震设施；③机械设备定期维护保养；④进厂道路及厂内设置限速、禁鸣标志等降噪措施，噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间≤60dB（A）。 4、声环境影响分析结论 本项目只在昼间进行生产，项目采用降噪设备和减震措施，同时采用隔音及其他措施，可使本项目产生的噪声达标排放，且本项目周边50m范围内无环境敏感目标。因此，本项目的噪声排放对周围环境影响小。 5、自行监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-8 建设项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物影响分析 本项目固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾。根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）要求：“报废机动车拆解产生的废安全气囊、废蓄电池、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂、废空调制冷剂等）属于危险废物，应按照危险废物的有关规定进行管理和处置”。 1、项目固废性质识别 一般工业固体废物、危险废物来自于汽车拆解产物，根据项目工艺流程及产污环节分析，汽车拆解过程中可得到的产物有：钢铁、有色金属、塑料、玻璃、橡胶、废安全气囊（引爆后）、零部件，以及其他少量的破布、废纤维料、陶瓷、锂电池等一般固废；铅酸蓄电池、废气罐、废油液、制冷剂、废电容器、废电子电器、废尾气净化装置、含汞开关、含铅部件、废机油滤清器等危险固废。本项目安全气囊拆下后及时进行引爆，不在项目区内暂存，故不设置安全气囊引爆前贮存间，引爆后的安全气囊不再具有危险性，可作为一般尼龙材料外售。 汽车拆解产物固废性质判断见下表。 表4-9 项目固废性质识别一览表 固废名称; 废物类别; 废物代码; 危险 特性; 性质判断; 形态. 钢铁; /; /; /; 一般工业固废，可回收; 固态. 有色金属; /; /; /; 一般工业固废，可回收; 固态. 塑料; /; /; /; 一般工业固废，可回收; 固态. 玻璃; /; /; /; 一般工业固废，可回收; 固态. 橡胶; /; /; /; 一般工业固废，可回收; 固态. 锂电池; /; /; /; 一般工业固废，可回收; 固态. 引爆后的安全气囊; /; /; /; 一般工业固废，可回收; 固态. 回收零部件; /; /; /; 一般工业固废，可回收; 固态. 其它破布、废纤维料、陶瓷等不可回收材料; /; /; /; 大多不可回收，按一般工业固废处置; 固态. 沾染油污的手套、抹布; HW49其它废物; 900-041-49; 毒性、易燃性; 危险废物; 固态. 铅酸蓄电池; HW49其它废物; 900-044-49; 毒性; 危险废物; 固态. 废铅酸蓄电池泄漏处置废物; HW31含铅废物; 900-052-31; 毒性; 危险废物; 固态. 废油液; HW08废矿物油; 900-199-08 900-214-08; 毒性、易燃性; 危险废物; 液态. 废电容器（含有多氯联苯）; HW10多氯联苯废物; 900-008-10; 毒性; 危险废物; 固态. 废机油滤清器; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 毒性、易燃性; 危险废物; 固态. 废电子电器; HW49其他废物; 900-045-49; 毒性; 危险废物; 固态. 废气罐; 《报废机动车拆解环境保护技术规范》指定危险废物; 易燃性; 危险废物; 固态. 制冷剂（含氟利昂）; 《报废机动车拆解环境保护技术规范》指定危险废物; 毒性; 危险废物; 液态. 尾气净化装置（含尾气净化催化剂）; HW50废催化剂; 900-049-50; 毒性; 危险废物; 固态. 含汞开关; HW29含汞废物; 900-024-29; 毒性; 危险废物; 固态. 含铅部件; HW31含铅废物; 900-025-31; 毒性; 危险废物; 固态. 隔油沉淀池浮油、油泥; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-210-08; 毒性、易燃性; 危险废物; 固态. 2、项目固废产生量、存储、处置情况 根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348-2007）以及《汽车报废拆解与材料回收利用》中相关资料，通过物料平衡分析结果可计算得到项目拆解产物中各固废类别产生量，按照《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）及相关固废处置要求，项目汽车拆解产物产生量、存储、处置情况见下表4-10。 表4-10 项目汽车拆解产物产生量、存储、处置情况 固废名称; 产生量; 来源、组成; 存储形式; 处置方式. 一般固废. 钢铁; 24610.8; 车门、发动机罩、车架纵横梁、车厢纵横梁、车轮、刹车盘等处的高强度钢；排气系统、防撞弓形梁、保险杠、后挡板、发动机支架等的不锈钢；齿轮的齿轮钢；螺栓的螺栓钢；曲轴的高性能微合金非调质钢；悬架和气门弹簧的弹簧钢；各种标准件、齿轮、转向齿条、阀簧座、连杆、曲轴等的易切削钢等。; 在废钢储存区暂存，区域明显位置设标识标牌，地面按一般防渗区进行防渗，平均每周清运1~3次。; 外售钢铁回收企业. 有色金属; 1608.4; 保险杠、发动机罩、车门、行李箱、车身面板、车轮轮辐、轮外饰罩、制动器总成的保护罩、消声罩、防抱制动系统、热交换器、车身构架、座位、车厢地板、仪表板等的变形铝合金；离合器壳、变速箱壳、后桥壳、转向器壳、摇臂盖、正时齿轮壳等处的铸造铝合金，等等。; 在库房分类分区暂存，区域明显位置设标识标牌，地面按一般防渗区进行防渗，平均每周清运1~3次。; 外售金属回收企业. 玻璃; 875.26; 车灯、反射镜及车窗。; 在库房分区暂存，区域明显位置设标识标牌，地面按一般防渗区进行防渗，平均每周清运1次。; 外售玻璃回收企业. 橡胶; 1093; 轮胎、管道、减震件、防尘罩、胶带、油封绝缘片和密封条。; 在库房分区暂存，区域明显位置设标识标牌，地面按一般防渗区进行防渗，平均每周清运1次。; 外售橡胶回收企业. 塑料; 1454; 水箱面罩栅板、百叶窗、后视镜外壳、尾灯罩、仪表板的ABS；保险杆、仪表板、栅板面罩、内外小饰件，挡板、油箱盖的PBT，挡板、轮罩、气管格栅的PA，轮罩的PPO；保险杆、车门、车灯、挡泥板的PC；产生于仪表板、轮罩、挡板的PVC，端面饰板、保险杠软面板、挡泥板、翼子板、车门、减震器的RIM-PU；发动机罩、行李箱盖、顶盖的的FRP，散热器的水室和燃油箱。; 在库房分区暂存，区域明显位置设标识标牌，地面按一般防渗区进行防渗，平均每周清运1次。; 外售塑料回收企业. 引爆后的安全气囊; 6.752; 安全气囊引爆前属于危险固废（危废代码900-018-15），引爆后就不再具有爆炸性质，为尼龙材料，属一般固废。; 在3#厂房（零件、钢材等堆放仓库）内分区暂存，区域明显位置设标识标牌，地面按一般防渗区进行防渗，平均每月清运1次。; 外售尼龙再生厂家. 回收零部件; 3948.8; 发动机、方向机、变速器、前后桥、车架及其他零部件。; 在3#厂房（零件、钢材等堆放仓库）内分区暂存，区域明显位置设标识标牌，地面按一般防渗区进行防渗，平均每周清运1次。; 外售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用。. 其他不可回收材料; 2267.792; 主要是废皮革、人造革、纤维、海绵、木片、陶瓷等。来源为座椅外层和车辆内壁的破布、车辆侧壁和顶部的纤维料。陶瓷主要产生于活塞、汽缸套、配气机构、传感器、减振器等；泡沫主要产生于车身和骨架的夹层材料。; 在一般固废暂存间暂存，区域明显位置设标识标牌，地面按一般防渗区进行防渗，平均每周清运1次。; 委托环卫部门清运至相关管理部门指定地点处置. 锂电池; 34.56; 电动车锂电池; 在库房分区暂存，区域明显位置设标识标牌，废锂离子电池储存前应进行安全性检测，避光贮存，应控制贮存场所的温度，避免因高温自燃等引起的环境风险。废锂离子电池运输前应采取预放电、独立包装等措施，防止因撞击或短路发生爆炸等引起环境风险，地面按一般防渗区进行防渗，每月清运2～3次。; 交锂电池回收企业. 小计; 35899.364; /; /; /; /. 危险废物. 废铅酸蓄电池; 104.2; 含铅，但蓄电池仅进行拆除，不进行拆解。因此，该部分的铅随蓄电池回收利用，不单独产生。; 采用有处理资质的单位指定容器盛装，容器上贴危险废物识别标志，在铅酸蓄电池暂存间内暂存，地面按重点防渗区进行防渗，门外粘贴危废专用标志，每月清运1～2次。; 委托有资质单位清运处置. 废油液; 40.016; 包括有：汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂、防爆剂等。主要产生于发动机、气缸等。; 采用有处理资质的单位指定容器盛装，容器上贴危险废物识别标志，在废油液暂存间内暂存，地面按重点防渗区进行防渗，门外粘贴危废专用标志，每月清运2～3次。; 委托有资质单位清运处置. 废电容器; 26.18; 车内电器部件，含有多氯联苯。; 采用有处理资质的单位指定容器盛装，容器上贴危险废物识别标志，在三元催化器暂存间内暂存，地面按重点防渗区进行防渗，门外粘贴危废专用标志，每月清运1～2次。; 委托有资质单位清运处置. 废机油滤清器; 48.8; 产生于机油、燃油过滤系统。; 采用有处理资质的单位指定容器盛装，容器上贴危险废物识别标志，在废油液暂存间内暂存，地面按重点防渗区进行防渗，门外粘贴危废专用标志，每月清运1～2次。; 委托有资质单位清运处置. 废电子电器件; 72.52; 主要为车内的音响、车载电话、DVD、仪表盘等电器。; 采用有处理资质的单位指定容器盛装，容器上贴危险废物识别标志，在电子元器件暂存间内暂存，地面按重点防渗区进行防渗，门外粘贴危废专用标志，每月清运1～2次。; 委托有资质单位清运处置. 废气罐; 10; 来源于各燃气车辆，部分气罐会含有少量压缩天然气及液化石油气。; 无需容器盛装，罐体上贴危险废物识别标志，在废油液暂存间内暂存，地面按重点防渗区进行防渗，门外粘贴危废专用标志，每月清运2～3次。; 委托有资质单位清运处置. 废尾气净化装置; 9.8; 汽车排气管，含尾气净化剂。本项目不对尾气净化装置进行拆解，仅从汽车上拆除下来。; 采用有处理资质的单位指定容器盛装，容器上贴危险废物识别标志，在三元催化器暂存间内暂存，地面按重点防渗区进行防渗，门外粘贴危废专用标志，每月清运1～2次。; 委托有资质单位清运处置. 制冷剂; 175.04; 产生于汽车空调，含有氟利昂。; 采用有处理资质的单位指定容器盛装，容器上贴危险废物识别标志，在三元催化器暂存间内暂存，地面按重点防渗区进行防渗，门外粘贴。危废专用标志，每月清运2～3次; 委托有资质单位清运处置. 含汞开关; 27.04; 汽车前后灯开关、继电器、传感器、温控器等。; 采用有处理资质的单位指定容器盛装，容器上贴危险废物识别标志，在三元催化器暂存间内暂存，地面按重点防渗区进行防渗，门外粘贴危废专用标志，每月清运2～3次。; 委托有资质单位清运处置. 含铅部件; 27.04; 主要为二极管、电阻、电线电缆、印刷电路板、集成电路等。; 采用有处理资质的单位指定容器盛装，容器上贴危险废物识别标志，在三元催化器暂存间内暂存，地面按重点防渗区进行防渗，门外粘贴危废专用标志，每月清运2～3次。; 委托有资质单位清运处置. 小计; 540.636; /; /; /; /. 合计; 36440; /; /; /; /. 3、全场其它固废产生量、存储、处置情况 （1）危险废物 ①油泥、浮油 项目设置1个初期雨水收集池对雨天初期雨水进行收集；设置1个隔油沉淀池收集拆解车间地面冲洗废水，在冲洗废水和初期雨水收集过程中会有废油、油泥产生，主要为废水中隔离去除的SS、石油类，根据项目水污染物产生及排放情况分析，项目产生的油泥量共计为0.5t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版），该类废物属于名录中“HW08废矿物油与含矿物油废物”类别危废，危废代码为“900-210-08”，危险特性为毒性、易燃性。隔油沉淀池和初期雨水收集池废油定期清掏，使用密闭容器收集，容器上贴危险废物识别标志，暂存于废油液暂存间，交由有资质单位清运处置，地面按重点防渗区进行防渗，门外粘贴危废专用标志，每月清运2～3次。 ②废铅酸蓄电池泄漏处置废物 非正常情况下，废铅酸蓄电池发生泄露后，企业应根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）中“渗漏液应贮存在耐酸容器中”的相关要求，采取专门设导流槽、围堰对酸液进行收集。由于废电解液中含有重金属铅，因此应投入生石灰使其固化接近固态，在中和酸液的同时固定其中的重金属铅。废铅酸蓄电池泄漏处置废物（危废类别为 HW31含铅废物（危废代码900-052-31）。废酸液及处置废物采用耐酸容器收集，收集后暂存于铅酸蓄电池暂存间，地面按重点防渗区进行防渗，门外粘贴危废专用标志，交由有资质单位清运处置，每月清运2～3次。 ③沾染油污的手套、抹布 人工拆解过程中将产生沾染油污的手套和抹布。根据《国家危险废物名录》，其属于名录中的“HW49其它废物”类别危废，危废代码为“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，不符合危险废物豁免管理清单内的豁免条件，按危险废物管理。此外，检查登记工序针对少量泄漏的废油液将采用破布或吸油毡等吸附介质进行吸附，吸附后的固废暂存于废油液暂存间，交由有资质单位清运处置。此部分固废产生量约为0.5t/a。 （2）生活垃圾 全厂劳动定员20人，均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为10kg/d，共3t/a。生活垃圾主要为纸类、塑料等。项目在办公生活区设置生活垃圾收集桶（依托原有项目），生活垃圾经建设单位统一收集后，能回收利用的回收利用，不能回收利用的按照当地环卫部门要求处置。 4、危险废物的影响分析 （1）危险废物处置的基本要求 项目报废汽车拆解后将产生一部分危险废物，根据核算，危险废物总产生量为541.636t/a。各类危险废物采用专用收集容器收集后分类暂存至相应危废暂存间，委托具有相关类别的危险废物处理资质单位清运处置。 （2）危险废物暂存间选址要求 本项目所有产生的危险废物均设置于库房内，对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号公告，本项目危险废物贮存间选址可行性分析如下： 表4-11 危险废物贮存间选址可行性分析 序号; GB18597-2001及其修改单要求; 本项目选址情况; 可行性结论. 1; 设施底部必须高于地下水最高水位。; 本项目厂区内无地下水出露。危废贮存间高于地下水最高水位。; 符合. 2; 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。; 项目不需要设置大气环境防护距离和卫生防护距离。; 符合. 3; 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。; 项目位于工业园区内，不属于溶洞区，区域地势总体较为平缓，距离水体远，不易遭受洪水、滑坡、泥石流等影响。; 符合. 4; 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 贮存区四周未设置有易燃、易爆等危险品仓库，周边高压输电线路不从项目区穿过，不在其防护区域内。; 符合. 5; 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; 项目位于工业园区，属于居民集中区下风向。; 符合. 6; 集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。; 根据场地条件，本次评价要求危废贮存区防渗层渗透系数≤10-10cm/s，地面防渗可采用25cm厚的C25混凝土硬化防渗+2mm厚的高密度聚乙烯或其他人工材料，防渗层耐酸性、耐碱性强。; 符合. 从上表可以看出，项目危废暂存间选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 （3）危废收集、暂存控制要求 本次评价根据废物全过程控制的原则，按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2010）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号公告、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）、《含多氯联苯废物污染控制标准》（GB13015-2017）、《废电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）中对危废收集、贮存要求，对本项目危险废物日常收集、贮存及管理提出以下要求： 1）危险废物收集要求 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物，无法装入常用容器的危险固废可用防漏胶袋盛装，其中铅酸蓄电池使用耐酸容器收集，不得擅自侵倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损； ③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不会发生化学反应； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中； ⑥盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修订单附录A所示的标签。 ⑦危废贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 2）危险废物暂存间的设计原则 ①地面与裙角要用坚固防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ②必须有泄漏液体收集装置，环评要求项目废油液暂存间、废电池暂存间内设置围堰，并配备备用容器及工具，并设有应急备用收集容器等防护设施； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用于存放装载液体、半固体危险废弃物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕； ⑤应设计堵截泄漏的群脚，地面与群脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 ⑥不相容（相互反应）的危险废物必须分开存放； ⑦危险废物贮存室需贴上危险废物种类标志和警示标志，暂存间确保通风良好； ⑧设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； ⑨铅酸蓄电池的暂存不得大于30t，暂存时间一般不超过60d，长期储存不得超过1年； ⑩各种危险废物分开存放，并设隔离间隔断。应特别重视废物与容器的相容性。 3）管理要求 项目危险废物在暂存及处置过程中必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修订单的要求，在对危险废物的收集、贮存和委托有资质的单位处理过程中，本环评要求做到下表提出的要求。 表4-12 项目危险废物管理要求一览表 序号; 环节; 管理要求. 1; 收集过程; 项目所产生的危险废物必须单独收集，严禁和一般固体废物混装。. 2; 贮存过程; ①危险废物需用符合标准的容器盛装，容器上需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及2013修订单附录A所示的标签。 ②暂存间必须按GB15562.2《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》的规定设置警示标志。 ③装载危险废物的容器要满足相应的强度要求，必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物性质相容（不相互反应）。 ⑤盛装危险废物容器都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ⑥作好危险废物贮存情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。记录和货单在危险废物处置后继续保留三年。 ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。. 3; 委托转移; 委托有资质的单位处理过程中必须严格按照《危险废物转移联单管理办法》相关要求，严格执行危险废物转移联单制度，设置台账。. 4; 危险废物贮存间的建设及管理; ①危险废物贮存间必须要密闭建设，地面应做好硬化及“三防”措施； ②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危险信息版，屋内张贴企业《危险废物管理制度》； ③危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理； ④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液体危废需将盛装容器放至防渗漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危险废物包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写； ⑤建立台账并悬挂于危险废物贮存间内； ⑥危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具及其他物品。. 项目产生的危险废物，按照环评提出的措施进行处理，处置率为100%，因此对环境影响较小。 4）危险废物集中贮存相容性分析 项目各类危险废物集中贮存在库房，各危险废物设置单独的隔间进行暂存，暂存的危废中铅酸蓄电池、废电容器（含有多氯联苯）、废机油滤清器、废电子电器、废气罐、尾气净化装置、含汞开关、含铅部件等均为固态，不会挥发产生废气，废油液、制冷剂及泄露电解液（铅蓄电池破损泄露）为液态，均采用专用密闭容器收集暂存，收集罐贮存期间小呼吸产生废气量较小，且贮存区设置有引风机进行强制通风。从贮存物质危险特性看，贮存危废中废油液、废机油滤清器、废气罐具有易燃性，其余的均为毒性，故项目危险废物集中贮存期间不会发生化学反应，各危废暂存室集中布置是可行的。 综上所述，在确保各项处置措施都落实的情况下，本项目产生的固体废物均得到合理的处置，处置率为100%，对环境影响小，避免了二次污染的发生。此外，建设单位应强化废物产生、收集、暂存各环节的管理，做好台账记录工作，各种固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏或者混入生活垃圾。确保达到无害化的目的，避免产生二次污染。 因此，采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 5、固体废物影响分析结论 本项目产生的固体废物均能等到合理处置。项目产生的一般固体废物于一般固废暂存间储存，外售相关的物资回收企业；生活垃圾由收集桶收集之后委托当地环卫部门清运；危险废物经分类收集暂存在相应的危废暂存间内，危废暂存间地面及裙脚均采取防渗措施，分类密闭储存。危废暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的有关要求。 综上，项目固体废物处置率100%，对周围环境影响较小。 五、地下水环境影响分析 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此包气带是连接地面污染物和地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。 1、地下水污染途径、影响分析及预防措施 （1）污染途径及影响方式 项目运营期生产、生活用水均由园区自来水提供，项目用水不抽采地下水，同时工程建设也不涉及地下水的抽排。因此，项目对区域地下水影响主要为污染地下水水质为主。 项目生产废水、初期雨污水和生活污水分别收集进行处理，不排放到区域地表水体和地下水环境。本项目对地下水环境可能造成影响的污染源主要是拆解区、污水处理设备、危废暂存间等区域污染物下渗对地下水造成的污染，主要在于项目蓄电池破损造成废电解液的泄漏；拆解过程中废矿物油的泄漏；污水处理设备破损或污水管沟破裂时，会发生污水泄漏，如果处置不当，各污染物可能进入地下水层，造成地下水水质污染。 （2）预防措施 针对上述可能出现的污染环节，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则。 a、源头控制措施 主要包括在运营工艺、拆解区、污水处理池等单元采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 企业在汽车拆解过程中，在油液抽取系统置入、拔出容器的过程中，会有少量油液滴落在地，严格执行在拆解区进行拆解，同时操作过程中尽量减少滴落，地面进行防渗、硬化，地面每周清洗1次，拆解车间地面清洗废水经导流槽进入隔油沉淀池处理。拆解下来的废电池暂存于铅酸蓄电池暂存间，定期送至有资质的单位进行处理。 b、分区控制措施 针对上述可能出现的污染环节，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），由于本项目隔油沉淀池、化粪池、地埋式污水处理站均依托《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》，该项目已按要求对上述措施做相关的防渗处理，因此本项目的重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区划分情况为下表所示。 表4-13 项目区污染区划分及防渗等级一览表 分区; 装置或构筑物名称; 防渗区域; 防渗要求. 重点防渗区; 污水收集沟及初期雨水收集池、应急事故池; 沟底及四周; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行. 各危废暂存间、拆解区(预处理平台和精细拆解平台); 地面、裙脚. 一般防渗区; 一般工业固废仓库、报废车辆堆放区、其他拆解区; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 除了重点、一般污染防 治区以外的区域; 地面; 一般地面硬化. 对于重点防渗区，须参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能。 对于一般防渗区，须参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 （3）厂区具体防渗措施 ①重点防渗区防渗措施 重点污染防治区防渗措施如下： a、污水管道采用强度高、腐蚀裕度大的管道材料（如无缝钢管）和高等级防腐材料，尽量使用焊接连接，不得使用承插管。 b、在预处理拆卸蓄电池、抽取油液、制冷剂的区域、拆解车间采用防腐防渗的环氧树脂漆地面。 c、危废暂存间地面参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单，并结合危险废物类别进行分区，根据不同区域采取相应的防腐防渗措施。 隔墙面设置300mm高的两布四油防腐；防渗效果达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 ②一般防渗区 采用钢筋混凝土结构，以达到防渗漏目的。防渗效果达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ③简单防渗区 主要包括办公区、厂区道路等不会对地下水造成污染的区域。对于基本上不产生污染物的简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 2、污染监控措施 （1）地下水跟踪监测井 建立地下水1个监控井，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。本项目布设1眼监控井，位于项目区西侧下游（东经103°16′27.057″，北纬24°47′5.159″），见项目总平面布置图。 （2）监测管理要求 地下水监测必须由具有资质的监测单位实施，并且要严格按照国家地下水监测的相关技术规范进行，要保证监测的结果真实可信。建设单位应加强企业环境监测能力建设，实现地下水常规因子的企业自检。建立地下水日常巡检及数据存档制度。 （3）监测技术要求 地下水水质监测因子包括八大离子、基本水质因子和特征因子，其中，八大离子、基本水质因子为《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)8.3.3.5 条款确定的地下水水质现状监测因子，特征因子为项目运行所产生的主要水污染因子。本项目跟踪监测重点包括的基本水质因子为：CODcr、BOD5、SS、氨氮，特征因子为：石油类、Pb；可根据监测后的实际情况选择添加其它污染监测因子。监测频次：每年监测2次（枯水期和丰水期各1次）。 3、事故处置措施 （1）发现地下水质出现异常现象时，加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目，查出原因以便进行补救；同时及时上报当地环保部门及其他相关部门，采取应急措施，查出原因以便进行补救。 （2）一旦发生地下水污染事故，应及时查明地下水污染原因，随后依据查明地下水污染分布特征及迁移转化特征及污染区水文地质条件，采取相应的污染修复措施（如抽取处理技术、地下水原位修复技术、渗透性反应墙（PRB）技术等）。 （3）在严重的应急条件下，加强渗漏点查找，并采取相应补救措施。 （4）本项目对铅酸蓄电池破损产生的电解液，采用废电解液收集桶单独收集后装入耐酸、耐腐蚀的不锈钢内衬PE材质密闭周转箱内，暂存于铅酸蓄电池暂存间内，委托有相应资质单位清运处置。 （5）针对废矿物油的泄露事故，企业在车间内放置木屑和吸油毡，一旦发生泄露，立即用木屑和吸油毡进行覆盖，然后进行清扫处理。清扫产生的废物作为危险废物，委托有相应资质的处置单位处置。 4、地下水环境影响分析结论 （1）项目运营后，供水均来自市政供水管网，不进行地下水的开采，因此，不会造成取用地下水而引起的环境水文地质问题。 （2）项目厂区实行雨污分流制，布置了雨水收集管道和初期雨水收集池；项目车间内单独设置污水收集系统，并对污水收集沟做防渗处理；项目在拆解车间内的拆解区(预处理平台和精细拆解平台)、各危废暂存间做重点防渗处理，对一般工业固废仓库、报废车辆堆放区、其他拆解区做一般防渗处理；隔油沉淀池、地埋式污水处理站依托《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》已建设施，相关设施已根据要求做重点防渗处理；厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中产生的污废水、固废或油类等污染物发生渗漏的可能性较小。项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。 （3）项目运行期内，应定期检测地下水水质。当发现地下水水质有被污染的迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。本项目布设1眼监控井，位于项目区西侧下游，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。 （4）拆解车间地面清洗废水经车间内的污水收集沟收集至隔油沉淀池中，经隔油沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化；厂区的初期雨水经雨水管道收集至初期雨水收集池中暂存，之后分批次抽至隔油沉淀池，经隔油沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排；本项目生活污水经化粪池和地埋式污水处理站处理之后排入蓄水池中储存，用于厂区绿化，不外排。以上设施中，车间内的污水收集沟和初期雨水收集池为本项目新增，其他的隔油沉淀池、化粪池、地埋式污水处理站均依托《石林交通安全检测施救综合服务中心建设项目》。因此，本项目产生的废水均能得到妥善的处置，正常情况下不会渗入地下污染地下水。 （5）本项目对铅酸蓄电池破损产生的电解液，采用废电解液收集桶单独收集后装入耐酸、耐腐蚀的不锈钢内衬PE材质密闭周转箱内，暂存于铅酸蓄电池暂存间内，委托有相应资质单位清运处置。 （6）针对废矿物油的泄露事故，企业在车间内放置木屑和吸油毡，一旦发生泄露，立即用木屑和吸油毡进行覆盖，然后进行清扫处理。清扫产生的废物作为危险废物，委托有相应资质的处置单位处置。 综上所述，本项目在建设期按照相关要求进行防渗施工，在运营期加强维护和管理的情况下，废水、固废发生渗漏或泄漏的可能性很小，项目的建设对地下水环境的影响是可控的，对地下水环境的影响从环保角度来说是可接受的。 六、土壤环境影响分析 项目运营期对土壤的影响途径主要为地面漫流以及垂直入渗，主要为：①拆解车间地面清洁废水、危废暂存间等污染物与土壤接触造成土壤污染；②在拆解过程中，可能会发生蓄电池中的硫酸泄漏到地面，可能存在硫酸腐蚀地面以及Pb 等重金属对土壤等的影响；③汽车拆解过程中可能会出现废油液泄漏，制冷剂的抽取过程中可能会出现抽取设备的接口或管道的破损，部分车辆会出现氟利昂的泄漏，存在石油类污染物对土壤、地下水等的影响以及氟利昂对臭氧层产生破坏等；④项目排放的颗粒物大气污染排放沉降至土壤内造成土壤污染。 项目初期雨水在初期雨水收集池中暂存，分批次抽至隔油沉淀池中，分批次抽至隔油沉淀池中，经隔油沉淀后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化；拆解车间地面冲洗废水经污水沟收集至隔油沉淀池中，经隔油沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排。办公区生活污水经化粪池处理后进入污水处理站处理回用于厂区绿化。项目产生的废水不直接排入区域环境，不会下渗至土壤环境中，废水对土壤环境影响较小。 本项目涉及的固废种类较多，包括危险废物和一般废物。危险废物经分类收集暂存在相应的危废暂存间内，各危废暂存间地面及裙脚均采取防渗措施，本项目危险废物定期交由资质单位处置。一般固废中的不可利用材料、引爆后的安全气囊等暂存于一般固废储存间，引爆后的安全气囊定期外售给回收企业，不可回收材料委托环卫部门清运至相关管理部门指定地点处置；生活垃圾收委托环卫部门定期清运。本项目固废均得到合理处置，不会漫流至土壤环境，不会造成垂直入渗等污染。 为了减小项目对区域土壤的影响，提出在运营期过程中应采取以下措施： 对于重点防渗区，须参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能。 对于一般防渗区，须参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行防渗设计，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-10cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 根据厂区污染防渗要求，对厂区的防渗提出具体的防渗措施。项目采取了严格、有效的污染源控制措施和防渗措施，从地表水、地下水等途径进入项目区周边土壤的污染物甚少，项目废气包括挥发性有机物、粉尘，排放量均较小，且加上土壤具有一定的自净能力，因而一般不会明显引起土壤组成、结构和功能的变化，对土壤质量不会造成明显的影响。 对于建设项目占地范围内的土壤环境质量存在点位超标的，应依据土壤污染防治相关管理办法、规定和标准，采取有关土壤污染防治措施，具体如下： （1）源头控制措施 污染影响型建设项目应针对关键污染源污染物的迁移途径提出源头控制措施，并于HJ2.2、HJ2.3、HJ19、HJ169、HJ610等标准要求相协调。 （2）过程防控措施 ①建设项日根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物消减和分区防控措施。 ②污染影响型： a、涉及大气沉降影响的，占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主； b、涉及地面漫流影响的，应根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化、围堰或围墙，以防止土壤环境污染； c、涉及入渗途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防涉措施，以防止土壤环境污染。 （3）跟踪监测 ①土壤环境跟踪监测措施包括制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。 ②土壤环境跟踪监测计划应明确监测点位、监测指标、监测频次以及执行标准等。 a、监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近； b、监测指标应选择建设项目特征因子（Pb）； c、开展跟踪监测。 （4）监测计划应包括向社会公开的信息内容。 在采取上述措施后项目建设对项目区域内土壤环境影响较小，土壤环境影响可接受。 七、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。根据环境保护部环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和[2012]98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》要求，并依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）标准，进行环境风险评价。 1、风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，调查本项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。 同时根据前文工程本项目原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等，项目所涉及到的环境风险的物质为拆解物油类物质（矿物油类，如废汽油、废柴油、废润滑油、废液压油等）、含多氯联苯的废电容器、废蓄电池电解液（硫酸）、乙炔、氧气以及报废危险品车辆油罐残留油液（主要为柴油、汽油）。 2、环境风险潜势初判 经过物质危险性识别和生产设施危险性识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），先进行QPME分级确定。危险物质的数量超过临界量的单元后，风险潜势依据PME分级确定风险潜势，危险物质的数量不超过临界量的单元时，可直接定性为风险潜势为Ⅰ级。 单元内存在的危险物质的数量与突发环境事件风险物质规定的临界量比较，即危险物质数量与临界量比值Q。单元内存在的危险物质的数量根据危险物质种类的多少区分为以下两种情况： A 单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量。 B 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式： 式中：q1、q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。 Q1、Q2…Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中对危险物质的临界量辨别，辨别结果见下表。 表4-14 危险物质的临界量辨别一览表 名称; 类别; Q临界值（t）; q暂存最大量（t）; q/Q. 各类废油液; 易燃; 2500; 10.42; 0.004168. 蓄电池（废电解液）; 氧化性物质; 10; 1; 0.1. 废电容器（含多氯联苯）; 可燃; 2.5; 0.3; 0.12. 乙炔; 易燃; 10; 0.045; 0.0045. 氧气; 易燃; 200; 0.4564; 0.002282. 项目Q值Σ; 0.23095. ①本项目拆解的汽车油箱内有少量残存油品，定期由相关资质单位回收处置，根据物料平衡，项目各类废油液为104.2t/a。因此，根据业主提供的资料，本项目油类物质最大储量约为10.42t。 ②本项目拆解报废汽车过程中废铅酸蓄电池年产生量为104.2t，电解液含量平均按10%计，即10.42t，其中硫酸含量按电解液含量的38%计，约3.96t/a。废铅酸蓄电池经收集后暂存于铅酸蓄电池暂存间，不在厂内大量贮存，委托有资质的单位清运处置，根据业主提供的资料，本项目最大储量约为1t。 ③本项目拆解过程中产生的含多氯联苯废容器为26.18t/a，本项目日常最大存储量为0.3t。 经核算，本项目Q＜1，直接判定环境风险潜势为Ⅰ。 环境风险评价等级按环境风险潜势，按下表确定。 表4-15 环境风险评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为I，环境风险进行简单分析。因此本项目环境风险仅进行简单分析，提出防范、减缓和应急措施。 3、环境风险识别 （1）物质危险性识别 本项目拆解预处理过程有各类废油液产生（包括汽油、柴油、机油、润滑油等），在蓄电池拆卸时操作不当可能发生废电解液泄漏，涉及的有毒有害化学物质是铅、二氧化铅、稀硫酸。涉及的风险物质的危险性识别见下表： 表4-16 风险物质的危险性识别 名称; 理化性质; 理化性质及危险特性; 毒性、危害. 汽油; 具有挥发性和易燃性; 无色或淡黄色液体，具有挥发性和易燃性，有特殊气味。为火灾危险程度的甲类物质，爆炸危险组别/类别为T3/IIA，其闪点为-50℃，爆炸下限为1%，爆炸上限为7.6%，其蒸气与空气混合成为爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂时极易引起燃烧爆炸危险。有较大的挥发性，易于从呼吸道或溶解皮脂从皮肤侵入人体，引起急性和慢性中毒，当空气中汽油蒸气浓度达到30~40mg/L时，人呼吸半小时后，即导致生命危险。其中90号汽油四乙基铅含量≤0.35g，93号汽油四乙基铅含量≤0.45g。四乙铅基是一种积蓄性毒物，其毒害人体的程度随人体内含铅量、每次吸铅数量、排铅能力和人体健康程序的不同而异。一般情况下，铅进入人体后，严重的经10-12小时，轻微的经过6-8天才会生病。; 低毒，易于从呼吸道或溶解皮脂从皮肤侵入人体，引起急性和慢性中毒，当空气中汽油蒸气浓度达到30～40mg/L时，人呼吸半小时后，即导致生命危险。. 柴油; 稍有粘性; 稍有粘性的浅黄至棕色液体，对皮肤粘膜有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎。为火灾危险程度的乙B或丙A类物质，其闪点≥60℃，爆炸危险组别/类别为T3/IIA，未列入危险化学品范围，在重大危险源辨识中，没有列出辨识临界值。遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 对皮肤粘膜有刺激作用，皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎。. 多氯联苯; 阻燃性; 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 最低致死剂量为 500mg/kg（人经口）。经皮毒性涂敷于动物皮肤时，使局部表皮增厚、毛囊肿胀，肝脏出现脂肪变性和中央萎。. 铅（Pb）; 有毒性; 铅为带蓝色的银白色重金属，容易生锈--氧化，具有毒性，是一种有延伸性的主族金属。熔点327.502℃，沸点1740℃，密度11.3437g/cm3，比热容0.13kJ/(kg·K)，硬度1.5，原子体积18.17立方厘米/摩尔，质地柔软，抗张强度小。; 急性毒性:LD5070mg/kg(大鼠经静脉)，该物质可损害造血、神经、消化系统及肾脏。损害造血、神经、消化系统及肾脏。. 二氧化 铅（PbO2）; 有毒性; 棕褐色结晶或粉末，相对分子质量为239.21，相对密度(水=1):9.38水不溶于水和醇，溶于乙酸和氢氧化钠，加热分解，溶于染料、电极等制造，用作硫化剂。可由漂白粉与碱性氢氧化铅溶液作用而得。; 豚鼠腹膜内注射LD50:200mg/kg。该物质可损害造血、神经、消化系统及肾脏。损害造血、神经、消化系统及肾脏。. 硫酸铅（PbSO4）; 有毒性; 分子量303.26，白色重质结晶性粉末，熔点1090℃，闪点不可燃，用于钴盐制造、颜料，也用作催化剂、涂料催干剂以制取金属铅及其化合物。也用于制造蓄电池、白色颜料、铅丹、快干漆。在草酸生产中用作催化剂。还用于石印述、纤维的增重剂等方面。; 损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。短时接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。. 硫酸（H2SO4）; 有毒性; 分子量98.08，纯品为无色透明油状液体，无臭，蒸气压0.13kPa（145.8℃），熔点10.5℃，沸点300.0℃，相对密度（水=1）为3.4，与水混溶，化学性质稳定，其具有强烈的腐蚀性和氧化性，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。; 急性毒性：LD502140mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入). 乙炔（C2H2）; 易燃易爆; 分子量26.04，无色无味的气体，微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿和苯，熔点-81.8℃，沸点-83.8℃。极易燃易爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂解除会剧烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应，能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。; 具有弱麻醉作用，高浓度吸入可引起单纯窒息. 氧气 （O2）; 易燃氧化性; 分子量32.00，无色无味的气体，不易溶于水，密度比空气略大，支持燃烧，有助燃性，熔点-218.4℃，沸点182.962℃，常用的氧化剂，液氧为天蓝色，固氧为蓝色晶体。; 高浓度氧气的吸入会损伤肺毛细血管内皮和肺泡上皮，出现肺水肿、出血等症状，严重时可导致人体死亡。. （2）主要生产危险性分析 1）运输、装卸过程环境风险 本项目汽车拆解过程中所产生的各类废油液将定期委托有资质单位处理，因此，在运输、装卸过程中可能存在风险事故如下： ①油类运输过程中因意外交通事故，造成火灾或爆炸的发生； ②装卸汽油、柴油时，因操作不当能造成泄露，当火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。 2）生产、存储过程环境风险 ①抽取过程：在油品抽取过程中由于容器、封盖老化或操作不规范，致使汽油或柴油散发到空气中可能会发生燃烧甚至爆炸； ②存储过程：油品受热后，温度升高，体积膨胀，若容器灌装过满，可能引起油外溢。容器本身存在质量缺陷，发生破裂，导致油品泄漏，遇火源则发生火灾、爆炸事故。 3）生产设施风险识别 生产设施风险识别范围包括主要的生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。本项目主要的生产设施风险为贮存系统和环保系统。 ①贮存系统 项目贮存系统主要为报废车辆堆放区、产品库房及废物暂存库房等。根据贮存物品（物质）危险特性，本次筛选出各危废暂存间为主要危险源，环境风险为危废无序流失。 ②工程环保设施 项目工程环保设施主要有废水收集设施、噪声及固废暂存设施，其中废水收集设施主要为各废水池。本次筛选出地埋式污水处理站、隔油沉淀池和初期雨水池为主要危险源，环境风险为池体溢流、泄漏等事故，导致生活污水、生产废水和初期雨水直接外排，造成地表水生态系统破坏和地下水污染。 ③报废危险品车辆油罐环境分析 油罐车空车停放时，若油箱、槽罐、管路、阀门损坏，可能导致柴油、汽油泄漏，将会污染周围的大气环境、地表水环境及土壤。严重将导致火灾，影响周围企事业单位人员的人身安全，也会对周围的水环境产生影响。 根据业主提供资料可知，空车时油罐车罐体内柴油、柴油残留量约为5kg/车、150kg/a，油罐里的残留油液抽取至油箱里，油罐内壁极少量挂壁油液，根据油罐大小及残油情况静止数月，直至残留油液自然蒸发，由于油罐堆存地面按要求进行防渗处理，且厂区设置初期雨水池及应急事故池，在油罐残留油液泄漏情况下会进入应急事故池，不会影响周围的地表水环境及土壤。项目堆存场地区域开阔，空气流动较好，在采取应急措施的情况下，短时间的泄漏对周边大气环境的影响较小。 4）非正常工况下的环境风险 ①废铅酸蓄电池泄漏处置废物 项目在废蓄电池暂存的过程中不涉及后续的深度拆解加工及资源回收工序。暂存过程中因员工操作失误或废旧电池自身问题，可能会导致少量铅酸蓄电池损坏，从而泄露少量的废电解液（含铅废酸液），企业应根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）中“渗漏液应贮存在耐酸容器中”的相关要求，采取专门设导流槽、事故池对酸液进行收集。 电解液的泄漏主要是考虑在拆解或搬运汽车铅酸蓄电池时，可能会发生的铅酸蓄电池破损，导致电解液泄漏所挥发出硫酸雾，根据行业统计经验数据，电池破损率约占回收总量1‰，项目废铅酸蓄电池年产生量为104.2t，则破损量为0.104t/a，电解液占铅蓄电池比例为10%，项目破损电解液量为0.0104t/a。蓄电池破损后，立即采用石灰进行中和。废铅酸蓄电池废电解液泄漏处置废物（危废类别为HW31含铅废物（危废代码900-052-31））按危险废物进行处置，本项目对铅酸蓄电池破损产生的电解液，采用废电解液收集桶单独收集后装入耐酸、耐腐蚀的不锈钢内衬PE材质密闭周转箱内，暂存于铅酸蓄电池暂存间内，委托有相应资质单位清运处置。 ②废油液泄漏处置废物 汽车拆解过程中可能会出现废油泄漏，产生量≤5kg/辆。项目一天内所有车辆发生废油液泄漏几率极低。本评价废油泄漏按照2辆/次计，则废矿物油总量为10kg/次、13.7L/次（密度按0.73g/mL计）。废矿物油泄露后，立即用木屑和吸油毡和吸油毡进行覆盖，然后对木屑和吸油毡进行收集，作为危险废物委托处理。废油液污染地面采用拖把进行拖洗处理。 项目的非正常环境影响主要表现为：在拆解过程中，可能会发生蓄电池中的废电解液泄漏到地面，可能存在硫酸腐蚀地面以及Pb等重金属对土壤、地下水等的影响。汽车拆解过程中可能会出现废油液泄漏，存在石油类、污染物对土壤、地下水等的影响以及氟利昂对臭氧层产生破坏等。 4、主要风险事故情形分析 本项目风险事故类型主要有泄漏、火灾、爆炸。从本项目危险物质的种类及特性、拆解工艺、危险废物暂存区设置分析，上述风险事故类型往往具有关联性。报废汽车拆解过程中危险物质的泄漏往往是火灾发生的前提；反之，火灾与爆炸又可能成为泄漏的主要原因。 根据项目危险物质的种类、特性及生产区、临时储存区的分布情况和危险装置情况，本项目主要关注的风险事故类型： ①泄漏的危险物质主要为汽油、柴油、废电解液（稀硫酸）。 ②危险物质引起的火灾、爆炸等。 ③事故处置过程中产生的环境风险。 5、最大可信事故的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。而重大事故是指有毒有害物质泄漏事故和导致有毒有害物质泄漏的火灾、爆炸事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。 项目暂存较多易燃物质，一旦某类易燃物质发生火灾爆炸事故，极有可能引起连锁反应，导致多个存放易燃物质的区域发生火灾爆炸。虽然其影响范围不是线性上升，但由于同时发生爆炸，其可能引发的火灾爆炸影响将不堪设想。由火灾爆炸后果预测结果看，一旦发生重大的火灾爆炸事故，物料燃烧产生的热辐射将影响其周围易燃物质，甚至可能引发新的火灾爆炸；火灾爆炸是通过放出辐射热影响周围环境，如果辐射热足够大时，可以引起其他可燃物燃烧，生物也可能被辐射热点燃。一个储存区发生火灾爆炸事故引发相邻储区发生二次事故也是可能的，这种现象即为事故的多米诺效应。事故的多米诺效应比单一事故破坏性更大，后果也要严重的多。 为了防止连锁效应的发生，本项目易燃易爆物质应遵循及时交由有资质单位处置的原则，减少储存量，还应配备足够的消防器材和制定有效的风险应急预案，以将风险事故控制在发生初期。 由以上的物料性质及生产运行系统危险性分析，设定最大可信事故见表4-17。 表4-17 最大可信事故一览表 序号; 单元; 设备; 危险因子; 最大可信事故. 1; 汽车拆解车间; 油箱; 汽油、柴油; 遇火源发生火灾爆炸事故. 2; 报废危险品车; 油罐; 汽油、柴油. 3; 三元催化器暂存间; 含多氯联苯废容器、制冷剂等; 有毒; 遇火源发生火灾爆炸事故. 4; 铅酸蓄电池暂存间; 电瓶; 稀硫酸; 泄漏，对地表水、土壤造成污染. 5; 废油液暂存间; 各类废油液; 石油类. 6、环境风险管理 （1）风险防范措施 1）危险废物泄漏的防范措施 ①危险废物临时存放间应按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定进行设置，各类危险废物应分类分开存放，并设置围堰，围堰高度≥0.2m，防止外溢。 ②贮存场地面应做耐腐蚀、防渗漏处理，防渗层为2mm厚人工材料，保证地面无裂痕。 ③危险废物的盛装容器密封，耐腐蚀，不渗漏，并进行定期检查。 ④废油液泄漏时，由经过专业人员穿消防防护服、切断泄漏源。 ⑤废油液分别桶装收集后，分类暂存于废油液暂存间内，定期交由有资质的单位进行处理。 ⑥铅酸蓄电池暂存间地面及墙裙进行防渗及防腐处理；并设置PE材质周转箱。泄漏的电解液可及时用石灰覆盖、中和，并采用废电解液收集桶单独收集后装入耐酸、耐腐蚀的不锈钢内衬PE材质密闭周转箱内，暂存于铅酸蓄电池暂存间内，委托有相应资质单位清运处置。 ⑦危险废物实行危险废物转移联单制度，送资质单位处理。本项目只负责对危险废物的收集，运输车辆由接收单位提供。厂区建立危险废物台账制度。 危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 2）报废危险品车辆油罐安全防范措施 ①危险品车辆到达厂区后，第一时间将罐体残留的柴油、柴油抽取至油箱里，油罐内壁极少量挂壁油液，根据油罐大小及残油情况静止数月，直至残留油液自然蒸发； ②油罐堆放区设置不小于0.2m高的围堰防止油品泄漏； ③油罐堆放区进行地面防渗； ④加强油罐日常检查和维护，定期检修，防止罐体、管路、阀门、呼吸孔堵塞等情况的发生； ⑤危险品车辆必须有明显的标志或适当的危险符号，以引起关注； ⑥危险品车辆油罐堆放区应远离明火，油罐堆放区禁止吸烟或动用明火，保持一定的安全距离。 3）应急事故池的设置 为防止项目因污水管道破裂、设备运行发生故障等导致水环境事件发生，项目需设置应急事故池。本项目在场地最低处建设一座容积为20m³的应急事故池。环评要求应急事故池在非事故状态下应保持空置状态。 4）厂区布置和建筑安全防范措施 各建筑物间的防火间距均按要求设置，主要建筑周围的道路呈环形布置；为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，系统包括应急疏散系统、室内外消防装置系统、应急照明及疏散指示等系统。 5）储运安全防范措施 ①贮存仓库配备有专业知识的技术人员，仓库及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 ②入库时，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。 ③仓库温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应灭火器。 ④在运输和贮存过程中，要采取严格的措施防止火灾和泄漏事故的发生。应存放在阴凉、通风良好的地方，远离火源。如发生火灾，用干粉灭火剂、抗溶性泡沫及二氧化碳灭火。 ⑤汽油必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。 ⑥仓库设有油品泄漏防治措施，一旦发生泄漏，导入专门的防漏池。 ⑦项目须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，检测合格后方可使用。 ⑧项目方必须制订一套完整的环境风险事故应急预案，配备一系列有效的应急措施和相应的各种设备，使各有关工作人员接受应急事故处理培训，一旦发生事故时，应有条不紊地按应急方案实施，以将事故损失减少至最低限度。同时，做好汽油、柴油贮罐的储存、运输、使用的风险防范措施。 6）消防设备 在拆解车间（丙类）、仓库和存储区出入口处设置消防泵启动按钮和灭火器：根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）中的有关规定，在丙类拆解车间、仓库和存储区明显并方便取用处设置手提式及推车式ABC型磷酸铵盐干粉灭火器，并设置灭火砂和消防防毒面具；在变电房及门岗设置手提式ABC型磷酸铵盐干粉灭火器和手提式二氧化碳灭火器。 其他要求按照安全、消防部门提出的要求执行。 7）易燃易爆物品贮存区事故风险防范措施 ①易燃易爆物品贮存区在总图布置上有足够的防火距离，其与回收车间和交通路线的距离，与其他建筑物之间的距离符合规范要求。 ②贮存区周围设置环形的消防通道，合理进行竖向布置、排雨水、排洪设计。 ③做好储气瓶的防雷、防静电、保护和工作接地设计，对储气瓶进行固定，满足有关规范要求。 ④建议辅料间安装可燃气体检测报警装置。 ⑤控制与消除火源：企业必须划定禁火区域，并制定影响的管理制度。严禁在易燃易爆区吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋、穿化纤衣服等。使用防爆型电器，严禁钢制工具的敲打、撞击、抛掷，并安装避雷装置。 ⑥严格控制设备质量及安装质量：罐、器、泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品对设备、管线等定期检查、保养、维修。 ⑦严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好。设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。 ⑧加强管理：遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。坚持巡回检查，发现问题及时处理。 （2）事故应急预案 根据《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发[2010]113号）的要求，建设应当编制环境应急预案，并报所在地环境保护主管部门备案。环境应急预案可由企业委托相关专业技术服务机构编制。 4、环境风险分析结论 项目所涉及到的环境风险的物质为拆解物油类物质（矿物油类，如废汽油、废柴油、废润滑油、废液压油等）、含多氯联苯的废电容、废蓄电池电解液（硫酸）、乙炔和氧气均属于非重大危险源。 经计算，本项目Q值为0.23095，属于＜1范围。根据环境风险潜势划分结果，本项目风险潜势划分为I，环境风险评价等级为简单分析。 在落实各项风险防范措施后，项目可能发生的环境风险事故概率较小，事故后果影响较小；项目建成后建设单位应委托相关专业技术服务机构编制环境应急预案，并报所在地生态环境主管部门备案，并定期培训和应急演练。 综上分析，在认真落实各项风险防范措施的情况下，本项目环境风险在可接受范围内。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/排放源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 拆解过程中产生的粉尘 | 颗粒物 | 厂房阻隔、自然沉降、及时清扫、自然扩散 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值 |
|  | 切割粉尘 | 颗粒物 | 采用移动式烟尘净化器对切割粉尘进行收集处理；厂房阻隔，加强通风 |  |
|  | 残留油液排污过程废气 | 非甲烷总烃 | 设配套的密闭真空抽取机；厂房阻隔，加强通风 |  |
| 地表水环境 | 拆解车间地面清洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、石 油类等 | 经污水沟收集至隔油沉淀池中，经隔油沉淀之后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化，不外排 | 不外排，执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》 （GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫用水标准 |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 | 在初期雨水收集池中暂存，分批次抽至隔油沉淀池中，经隔油沉淀后再进入污水处理站处理后回用于厂区绿化 |  |
|  | 员工 | 生活污水 | 经化粪池处理后进入污水处理站处理回用于厂区绿化 |  |
| 声环境 | 车辆及设备运行噪声 | 等效连续A声级 | ①选用低噪声设备，所有设备均设置在车间内；②切割机、金属打包机等噪声设备设置隔声、减震设施；③机械设备定期维护保养；④进厂道路及厂内设置限速、禁鸣标志等降噪措施 | 达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 一般固废 | 钢铁、有色金属、塑料、玻璃、橡胶、锂电池、回收零部件、引爆后的安全气囊 | 出售相关材料企业回收利用 | 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 汽车拆解产生的无用材料 | 委托环卫部门清运至相关管理部门指定地点处置 |  |
|  | 危险固废 | 废油液、废电容器、废电子电器、制冷剂、沾染油污的手套、抹布等 | 分类收集暂存于危废暂存区，委托有资质单位进行处置 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：污水收集沟及初期雨水收集池、应急事故池、各危废暂存间、拆解区(预处理平台和精细拆解平台)防渗效果达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s； 一般防渗区：一般工业固废仓库、报废车辆堆放区、其他拆解区防渗措施为铺设防渗层，Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区：厂区道路、办公区，硬化处理。 监控措施：设1处地下水监控井（东经103°16′27.057″，北纬24°47′5.159″） |  |  |  |
| 生态环境保护措施 | 项目施工在厂房内进行，对周围环境的影响小，且随着施工的完成，影响也会随之消失，不会对当地生态环境造成不利影响；项目运营期污染物经采取相关措施后对周边生态环境影响较小，不会改变该地区的生态环境，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险防治措施 | 本环评提出企业应按国家生态环境保护部关于《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的通知（环发【2015】4号），的相关要求编制突发环境事件应急预案，将项目建设对环境的风险降至最低。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好建设项目的环境保护工作，业主应设环保工作人员，负责组织、协调本工程的环境保护工作。项目环境日常管理机构与制度环境管理的目的：本项目建设期和营运期均会对周围环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济及环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目的建设符合国家经济建设、社会发展和环保建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 环保机构设置及职责：为使企业投入的环保设施能正常发挥作用，对其进行科学有效的管理，企业需设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下。 ①建立健全的企业污染源档案，并加强管理； ②加强对企业污染物治理的监督管理，并检测其执行情况； ③组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并监督贯彻执行； ④组织宜传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育，加强环境保护宣传教育，提高职工环保意识； ⑤制定出环境污染事故的防范、应急措施； ⑥定期对全厂各环保设施运行情况进行全面检查； ⑦强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员技术培训和管理、建立确保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施常运行，污染物排放连续达标； ⑧根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行简化管理； ⑨根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制竣工环境保护验收监测表。 环境管理要求：按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；建立环保机构并配备相应人员；企业应对厂区内环保设施定期维护和保养，以保障环保设施的正常运行及污染物质的达标排放。 |  |  |  |

- 六、结论

云南鑫聚环态再生资源利用有限公司报废车辆回收拆解项目符合国家产业政策，符合相关规划，选址合理，项目建设满足“三线一单”的管理要求，项目选址区域环境空气、地表水环境和声环境质量现状均可达到相应的质量标准要求。本项目产生的废气污染物经过治理措施治理后均能够达标排放，废水经治理后能够达标回用，且能全部回用完，噪声经过减震、隔声等能达标排放，固体废物能够得到100%处置，环境风险可控。项目建成运行后，不会改变现有环境功能现状，对周边环境影响小，对当地社会经济发展有促进作用。 因此，只要在项目的设计和施工过程中认真落实提出的对策措施的情况下，从环境影响的角度评价，项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（t/a） | 0.046 | 0 | 0 | 0.852 | 0.046 | 0.852 | +0.806 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 1.846 | 0 |
| 废水 | 初期雨水（万m3/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 地面冲洗废水（万m3/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活污水（万m3/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 钢铁（t/a） | 0 | 0 | 0 | 24610.8 | 0 | 24610.8 | 0 |
|  | 有色金属（t/a） | 0 | 0 | 0 | 1608.4 | 0 | 1608.4 | 0 |
|  | 玻璃（t/a） | 0 | 0 | 0 | 875.26 | 0 | 875.26 | 0 |
|  | 橡胶（t/a） | 0 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 1093 | 0 |
|  | 塑料（t/a） | 0 | 0 | 0 | 1454 | 0 | 1454 | 0 |
|  | 引爆后的安全气囊（t/a） | 0 | 0 | 0 | 6.752 | 0 | 6.752 | 0 |
|  | 回收零部件（t/a） | 20 | 0 | 0 | 3948.8 | 20 | 3948.8 | +3928.8 |
|  | 其他不可回收材料（t/a） | 0 | 0 | 0 | 2267.792 | 0 | 2267.792 |  |
|  | 锂电池（t/a） | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 0 | 34.56 | 0 |
| 危险废物 | 废铅酸蓄电池（t/a） | 0.2 | 30 | 0 | 104.2 | 0.2 | 104.2 | +104 |
|  | 废油液（t/a） | 2 |  | 0 | 40.016 | 2 | 40.016 | +38.016 |
|  | 废电容器（t/a） | 0 | 0 | 0 | 26.18 | 0 | 26.18 | 0 |
|  | 废机油滤清器（t/a） | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 48.8 | 0 |
|  | 废电子电器件（t/a） | 0 | 0 | 0 | 72.52 | 0 | 72.52 | 0 |
|  | 废气罐（t/a） | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  | 废尾气净化装置（t/a） | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 |
|  | 制冷剂（t/a） | 0 | 0 | 0 | 175.04 | 0 | 175.04 | 0 |
|  | 含汞开关（t/a） | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 0 | 27.04 | 0 |
|  | 含铅部件（t/a） | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 0 | 27.04 |  |
|  | 油泥、浮油（t/a） | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 10 | 0.5 | -9.5 |
|  | 拆解过程中沾上油污的手套、抹布（t/a） | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①