石生环复〔2022〕15号

关于对《石林沃野农业科普研学基地环境影响报告书》的批复

沃野农业发展（石林）有限公司：

你单位委托云南兰屿环境科技有限公司编制的《石林沃野农业科普研学基地环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

项目建设地点位于昆明市石林县石林街道办和摩站村委会寺背后村。项目中心地理坐标：东经103°19′37.26″、北纬24°54′13.11″。项目拟在石林街道办和摩站村委会寺背后村新建奶牛生态养殖场、牧草场合观光草场。项目总投资4500万元，其中环保投资398.2万元，占地1173亩。主要建设内容包括奶牛生态养殖场（建筑面积约93171m2）、牧草场（占地面积约为119986m2）和观光草场（占地面积约为599934m2），项目利用现有天然景观，进行局部人工改造，种植牧草场，建成生态养殖旅游观光景点。养殖场主体建筑包括泌乳牛舍3栋、特牛舍1栋、综合牛舍1栋、后备牛舍3栋、犊牛舍2栋，配套建设饲料仓库、配料车间、挤奶厅、发酵车间、化制车间、消毒更衣室、废气处理设施、污水处理站、粪污处理区等辅助工程及环保工程。建成后年存栏奶牛3500头，年出售鲜牛奶13020吨、有机肥29670.85吨、特牛400头。

根据《报告书》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告书》结论。

一、项目施工期应设置临时隔油沉淀池，施工生活废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水；雨天地表径流经沉淀池收集沉淀后回用于施工过程，回用不完部分外排至周边雨水沟；运营期项目排水需实行雨污分流制，设置粪污收集处理系统，自建一体化污水处理设备（工艺：A/O+MBR+紫外消毒，处理规模：50m3/d）及暂存池（2座500m3的高位水池），废水经一体化污水处理设备处理后达到《农田灌溉水质标准 》（GB5084-2021）旱作标准，氨氮、总磷达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）后，进入高位水池暂存，用于牧草场与观光草场灌溉水利用，不得外排；牛尿、堆肥渗滤液与牛粪一同进入畜禽粪污发酵一体机发酵处理，制成有机肥自用或外售，同时，项目还应设置1座事故应急池用于存储事故废水，确保非正常时废水不外排。建设单位需做好废水的收集处置利用工作，维护污水处理站的正常运行，确保废水满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）要求。

二、项目厂区应采取分区防渗措施。化制车间、集粪池、导尿槽、堆粪棚、发酵车间、危废暂存间、医疗废物暂存间、污水处理系统以及应急事故池划为重点防渗区，要求防渗层的防渗性能达到等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，危废暂存间、医疗废物暂存间地面及墙裙防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；牛舍、隔油池、化粪池、挤奶厅、污水管道、检疫检验用房进行一般防渗，要求防渗层的防渗性能达到等效厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。对重点防渗区的防渗工程施工过程进行严格监理；在养殖区的地下水下游设置一口地下水跟踪监测井；制定地下水跟踪监测方案和地下水污染应急预案。

三、项目施工期间施工现场四周应设置不低于2.5m的硬质围挡，对施工场地进行洒水降尘；对砂石料堆场采用掩盖措施；开挖土石方及时回填，建筑垃圾应当及时清运；运输车辆封闭运输，车辆进出施工场地时应将轮胎冲洗干净，进场道路进行硬化，施工扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3；运营期间密闭发酵罐内部需配套废气收集、处理系统，废气经收集后经净化器处理达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值（即：NH3排放速率≤4.9kg/h，H2S排放速率≤0.33kg/h）后通过DA001排气筒排放，排气筒高度15米；搅拌过程产生的粉尘通过布袋除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（即：颗粒物排放浓度≤120mg/m3 ，排放速率≤3.5kg/h）后通过 DA002 排气筒排放；采取建设围挡及密闭措施、喷洒生物除臭剂、加强场区植被绿化等措施控制项目区无组织废气排放，营运期项目无组织废气中NH3 及H2S厂界浓度应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，即NH3≤1.5mg/m3 ，H2 S≤0.06mg/m3；臭气浓度达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），即臭气浓度（无量纲）≤70；颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），即：周界外颗粒物浓度最高点≤1mg/m3 。项目食堂应设置处理效率不低于60%的油烟净化设备,油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），即：油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。

四、项目应选用低噪声的机械设备，合理安排噪声设备，设备基础进行减震并设置于房间内，避免多个高噪声设备同时工作；同时加强机械设备的日常维护，对设备定期进行检查和维修，最大限度的减少噪声的产生，运营期间噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

五、项目施工期间产生的开挖土石方全部回填利用，建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能利用的建筑垃圾运送至相关管理部门指定地点；生活垃圾收集后定期清运至附近村镇垃圾收集点。运营期间产生的牛粪、饲料残渣、废弃垫料经粪污发酵处理设备制成生物有机肥外售，有机肥应符合《生物有机肥》（NY884-2012）的产品标准；病死牛尸体及分娩废物经高温湿法化制机无害化处理，无害化处理应符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）干化法工艺要求；污水处理系统污泥、废弃包装材料、生活垃圾委托环卫部门清运处置；医疗废物集中收集后暂存于项目区内设置的医疗废物暂存间内，定期委托有资质的单位及时清运处置；废机油暂存于项目区内设置的危废暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。医疗废物暂存间、危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设。

六、主要污染物总量控制指标。

根据《报告书》预测的污染物排放量，本项目的污染物总量控制指标：有组织排放废气：废气量10220万m3/a，NH315kg/a、H2S0.78kg/a、颗粒物30kg/a。无组织排放废气：NH3217.3kg/a、H2S14.85kg/a、颗粒物60kg/a。

七、项目建设完工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

八、按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》等法规标准，及时申请办理排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

九、《报告书》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

十、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局石林分局

2022年10月10日

昆明市生态环境局石林分局             2022年10月10日印发