石生环复〔2022〕16号

关于对《石林赫石工贸有限公司绿色砂石骨料生产线技改项目环境影响报告表》的批复

石林赫石工贸有限公司：

你单位委托云南建环环保科技有限公司编制的《石林赫石工贸有限公司绿色砂石骨料生产线技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于石林彝族自治县圭山镇大糯黑村（说枪左石灰岩矿矿界范围内）。项目中心地理坐标：东经103°31′7.206″、北纬24°41′0.579″。项目拟在石林圭山镇大糯黑村对原有项目进行改扩建，拆除说枪左石灰岩矿矿区内原有配套碎石生产线（生产规模为10.8万t/a），利用说枪左石灰岩矿矿区的采空区重新建设一条361万t/a的碎石生产线，主要建设内容包括：生产车间、中转料仓、成品料仓以及相关辅助工程、环保工程。公用工程及部分辅助工程依托说枪左石灰岩矿现有设施。项目占地面积6600m2，总投资6026万元，环保投资75.4万元。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

二、项目施工期间应设置小型沉淀池对施工废水及施工人员生活污水进行简单预处理后回用于施工场地和运输道路洒水降尘；运营期间的初期雨水及生活污水依托说枪左石灰岩矿现有初期雨水收集池（100m3）及沉淀池处理后，用于项目区洒水降尘，不得外排。

三、按照《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）第四十三条、第四十八条要求，钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施；同时应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水降尘等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

项目施工期间应对运输车辆限速、禁止超载，并采取遮盖、密闭措施，及时清扫洒落在路面上的泥土和灰尘，定时洒水压尘、物料露天堆存时应有防尘措施；施工场地设置洒水水管，干旱大风天气增加洒水频率；土石方开挖湿法作业。经采取上述措施后施工扬尘应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。运营期间应在筛分、破碎工序设置集气罩及布袋除尘器，有组织排放废气需达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤11.03kg/h，排气筒高度不低于23米；厂界无组织排放颗粒物浓度应达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

四、项目施工和运营期间应选用低噪声的设备，并加强维修管理，保证设备处于良好工作状态，合理布置设备，通过距离衰减及基础减振等措施降低项目运营过程中设备噪声的排放强度，同时加强运输车辆管理，项目厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，即：昼间≤60dB。夜间禁止生产。

五、项目施工期间产生的开挖土石方全部用于厂区内部回填；建筑垃圾分类回收利用，不能回收利用的交由有资质的单位清运至当地建筑垃圾指定地点处置；施工人员生活垃圾统一收集后按照当地环卫部门要求处置。运营期间产生的布袋除尘器收集的粉尘全部用于回填说枪左石灰岩矿矿区的采空区；生活垃圾依托说枪左石灰岩矿现有生活垃圾收集系统，统一收集后委托当地环卫部门处理；旱厕粪便用于周边农作物施肥；危险废物暂存于石林赫石工贸有限公司圭山青石厂已建成的危险废物暂存间内，委托有资质单位处置，并严格执行危险废物转移联单制度和台账管理制度；危险废物暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关标准。

六、主要污染物总量控制指标。

《报告表》核算，改扩建后全厂有组织废气量：22440万m3/a，颗粒物有组织排放量7.24t/a；无组织颗粒物排放量为91.63t/a。项目废水经收集处理后全部回用，不外排，不设总量控制指标。

七、项目建设完工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

八、按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》等法规标准，及时申请办理排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

九、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

十、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（空白页）

昆明市生态环境局石林分局

2022年10月14日

昆明市生态环境局石林分局             2022年10月14日印发