石生环复〔2022〕19号

关于对《神农幼龄动物营养食品生产线建设项目环境影响报告表》的批复

云南神农动物营养科技有限公司：

你单位委托云南云生环保工程有限公司编制的《神农幼龄动物营养食品生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

- 项目建设地点位于昆明市石林县生态工业集中区核心区环城北路以北。项目地理坐标：东经103°16'54.620"、北纬24°47'35.440"。项目拟新建年产12万吨幼龄动物营养食品，共新建 5 条生产线，其中保育料生产线1条，教槽料生产线1条，预混料生产线3条，主要建设操作车间、原料车间、成品车间、原料筒仓、锅炉房和综合楼，并配套建设废气收集处理设施、污水处理站、危废暂存间等环保工程等。项目占地面积44.41亩，总投资22000万元，环保投资873.4万元。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

- 项目施工期施工人员生活污水经临时沉淀池处理后用于场地防尘；洗车废水经临时三级隔油沉淀池处理，后回用于场地洒水降尘；初期雨水通过临时截排水沟收集经末端设沉淀池处理澄清后作为场地洒水抑尘使用，不外排；营运期项目应建设满足处理能力的污水处理站，食堂污水经隔油池预处理，洗车废水经三级隔油沉淀池预处理，实验废水经中和池预处理，办公生活污水经化粪池处理后，与锅炉排水一同进入项目自建的污水处理站处理，处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化、道路清扫标准后，回用厂区绿化和道路洒水，不得外排。同时，项目应设置1个100m³的再生水蓄水池，对雨天项目生活污水进行暂存。

- 项目施工期间应对施工场地定期洒水，施工土方开挖、搬运等应避免在大风天气时进行；施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料及开挖临时堆放土石方应采用防尘网遮盖并进行洒水降尘；同时加强运输车辆监督管理，采取篷布遮盖等封闭措施；运营期废气排放分为有组织排放和无组织排放两种方式，主要污染因子为颗粒物。天然气锅炉废气排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的大气污染物排放限值（SO2排放浓度≤50mg/m3 ，NOx排放浓度≤200mg/m3 ，颗粒物排放浓度≤20mg/m3 ），排气筒高度不低于15米；饲料生产过程中清理筛粉尘、粉碎系统粉尘由负压收集管道分别收集经过脉冲式布袋除尘器处理后，分别通过 4 根 20m 排气筒（DA002～DA005）引至楼顶排放；膨化及冷却系统粉尘、混合配料系统粉尘、制粒冷却系统粉尘、包装系统粉尘和预混料生产线粉尘通过集气罩收集经脉冲式布袋除尘器处理后，分别通过 11 根 43m 排气筒（DA006～DA0016）引至楼顶排放。经处理后各排气筒颗粒物排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级排放标准要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3 ，排放速率≤2.95kg/h（20m排气筒，严格50%执行后），排放速率≤22.65kg/h（43m排气筒，严格50%执行后）；项目食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于食堂楼顶1.5m的排气筒排放。油烟排放浓度应达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模标准允许排放的浓度；项目运行期无组织粉尘主要为投料粉尘及各生产工序未被完全收集的粉尘，经集气罩收集和脉冲式布袋除尘器处理后在封闭厂房内呈无组织排放，厂界颗粒物无组织排放应达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值，即颗粒物排放浓度≤1mg/m3，厂界无组织排放臭气应达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新扩改建）标准，即臭气浓度≤20（无量纲）。

- 项目应采取选用低噪声设备，采取基础减震、密闭隔声、厂界绿化、加强设备维护管理等措施，降低噪声对周围环境的影响，厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，即：昼间≤65dB，夜间不生产。

- 项目施工期间建筑垃圾分类集中收集，可利用的部分回收利用，不能利用的，运至指定地点进行合理处置；营运期产生的废包装袋交废品回收商回收处理，统一收集后定期外售；收尘灰回收作原料利用。含油废抹布、劳保用品根据《国家危险废物名录》（2021 版）“危险废物豁免管理清单”的要求，与生活垃圾、污泥、原料杂质一起委托环卫部门清运处置。软水处理设备废树脂委托厂家更换带走。餐厨垃圾、隔油池废油脂定期委托有资质单位清运处置。废机油和实验室废物暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位清运处置，项目应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求规范设置危险废物暂存间，并严格执行危险废物转移联单制度。

- 污染物总量控制指标。废气：颗粒物：1.211t/a，SO2：0.051t/a，NOx：2.285t/a（其中有组织排放量：废气量12960万m3/a，颗粒物0.749t/a、SO2：0.051t/a、NOx：2.285t/a；无组织排放量：颗粒物0.462t/a。）

- 项目建设完工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

- 按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》等法规标准，及时申请办理排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

- 《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

- 自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（以下空白）

昆明市生态环境局石林分局

2022年 12月13日

昆明市生态环境局石林分局             2022年12月13日印发