- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产1000台（套）选矿机械建设项目

建设单位（盖章）：昆明天云矿山机械有限公司

编制日期： 二零二三年二月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 2 -

二、建设项目工程分析	- 17 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 30 -

四、主要环境影响和保护措施	- 38 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 67 -

六、结论	- 69 -

附图：

- 附图1  项目地理位置图

- 附图2  项目区域水系图

- 附图3  项目保护目标分布图

- 附图4  项目总平面布置及环保设施分布图

附图5  本项目与石林风景名胜区位置图

附图6  本项目与世界自然遗产地位置关系图

附图7  本项目与石林地质公园位置图

附图8  项目与昆明市环境管控单元分类位置关系图

附图9  本项目与引用监测数据项目位置关系图

附图10 本项目与石林县声环境功能区划位置关系图

附件：

- 附件1  委托书

- 附件2  投资项目备案证

- 附件3  建设单位营业执照

- 附件4  堆场租赁协议

- 附件5  土地使用证

- 附件6  建设用地规划许可证

- 附件7  石林滕立兴工贸有限公司与昆明天云矿山机械有限公司合作协议

- 附件8  酚醛漆成分表

- 附件9  本项目引用的现状监测数据

- 附件10 关于对《石林建筑模板生产项目环境影响报告表》的批复

- 附件11 项目入园的批复

- 附件12 全本信息公开截图

- 附件13 技术咨询合同书

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000台（套）选矿机械建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-530126-04-02-516087 |  |  |
| 建设单位联系人 | 欧阳玉辉 | 联系方式 | 13888089939 |
| 建设地点 | 云南省昆明市石林县生态工业集中园区 |  |  |
| 地理坐标 | （103度16分28.761秒，24度47分16.191秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3511 矿山机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业70，采矿、冶金、建筑专业设备制造351，其他（仅分隔、焊接、组装的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情况 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 石林县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2209-530126-04-02-516087 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 13.418 |
| 环保投资占比（%） | 0.67 | 施工工期 | 2023年3月~2023年4月，施工期为1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海）面积（m2） | 14431.98 |
| 专项评价设置情况 | 表1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目产生的废气主要为喷漆房产生的非甲烷总烃、漆雾颗粒物及车间扬尘，不属于有毒有害污染物，且500m范围内不存在环境空气保护目标。故不设置专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产不产生废水，废水主要为生活污水，不涉及新增工业废水直排及新增废水直排的污水集中处理厂。故不设置专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目风险物质主要为油桶、油漆及液压油，均没有超过临界量。故不设置专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目无取水口，项目生活用水由石林县生态工业集中园区供水管网统一供给。故不设置专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目为矿山设备制造项目，不属于海洋工程建设项目，也不对海排放污染物。故不设置专项评价。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 本项目为选矿机械的制造，不涉及以上设置原则，故本项目不开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 《石林生态工业集中园区总体规划修改2015-2030环境影响报告书》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环境影响评价报告名称：《石林生态工业集中园区总体规划修改2015-2030环境报告书》； 2、审批机关：云南省环境保护厅； 3、审查文件名称及文号：云南省环境保护厅关于《石林生态工业集中园区》总体规划修改2015-2030环境报告书》审查意见的函，文号为云环函【2018】287号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《石林生态工业集中园区总体规划修改2015-2030环境影响报告书》符合性分析 为了满足昆明市工业产业布局规划纲要内容对石林县工业发展的需求，为进一步满足重点片区用地规模要求、重点招商项目的用地要求以及进一步协调工业与旅游业的发展。2015年，云南省城乡规划设计研究院编制完成了《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）》。该规划修改内容包括核心区、大屯片区、北大村片区、西街口片区以及圭山片区五部分，总用地33.48km2。 石林生态工业集中区采用“工业园区—工业片区”二级结构体系。即由五个工业片区组成石林生态工业集中区，各个工业片区包含不同产业片区。规划布局结构为 “一园五片”：一园即石林生态工业集中区，由核心区、大屯片区、北大村片区、西街口片区及圭山片区五个片区组成。核心区布置现状基础较好、最具发展前景、污染排放较小的农特产品加工和芳香生物作为片区主营产业；大屯片区布置旅游商品加工，并与现状规模企业共同带动片区发展；北大村片区主要结合现状发展基础发展太阳能为主的新能源产业；西街口片区布置石材加工等类型产业；圭山片区将淘汰和更新原有落后产能的煤焦化工产业，布置新型煤焦化产业。核心区工业用地面积为415.55hm2，为一、二类工业用地，占整个片区建设用地的33.86%。 根据《石林生态工业集中园区总体规划修改2015-2030环境影响报告书》，本项目位于云南省昆明市石林县生态工业集中园区，结合石林县生态工业集中园区范围，本项目拟建选址位于核心区，核心区的产业包括以旅游商品为主的农特产品加工业（肉类加工、果蔬加工业、饮料制造业、保健食品加工业）、以芳香产品为主的生物产业，本项目为矿山机械设备制造项目，不属于上述产业类别，故本项目向石林生态工业集中区管理委员会提交了入园申请，并于2022年9月6日取得了石林生态工业集中区管理委员会关于昆明天云矿山机械有限公司年产1000台（套）选矿机械建设项目入园的批复（详见附件11），该批复明确同意本项目进入生态工业集中区实施建设。因此，项目建设不与《石林生态工业集中园区总体规划修改2015-2030环境影响报告书》相冲突。 - 与《石林生态工业集中园区总体规划修改2015-2030环境影响报告书》及审查意见函相符性判定 2015年，云南省城乡规划设计研究院编制完成了《石林生态工业集中区总体规划修改（2015-2030）》，并在2018年6月20日取得了云南省环境保护厅关于《石林生态工业集中园区》总体规划修改2015-2030环境报告书》审查意见的函，文号为云环函【2018】287号。 本项目位于云南省昆明市石林县生态工业集中园区，位置属石林生态工业集中园区核心区，核心区重点发展旅游商品加工、先进制造业、绿色食品加工、商贸物流业，本项目为矿山机械设备制造项目，不属于上述产业类别，故本项目向石林生态工业集中区管理委员会提交了入园申请，经石林生态工业集中区管理委员会研究，本项目符合生态工业集中园区入园要求，同意进入生态工业集中区实施建设，项目使用电能属清洁能源，项目运营期产生的污染物均可达标排放，项目运营期废水仅为食堂废水及其余生活污水，食堂废水经油水分离器预处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，达标后排入环城北路的截污干管，最终进入石林县污水处理厂处置，项目运营期固废均得到合理处置，处置率为100%。 综上，项目建成投产后，对核心区及周围环境影响小，总体符合《石林生态工业集中园区总体规划修改2015-2030环境影响报告书》及其审查意见的函的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策的相符性 本项目主要生产矿山机械设备，根据国民经济行业分类（GBT+4754—2017），本项目为矿山机械制造（C3511）。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目属于鼓励类中的第四十三大类（环境保护与资源节约综合利用）中的23小类（低品味、复杂、难处理矿开发及综合利用技术与设备），不属于其中的限制类和淘汰类项目，本项目所采用的工艺、设备及生产规模均不属于“指导目录”中列出的限制类及淘汰类。本项目的建设符合国家及云南省产业政策要求。 2、项目与石林国家级风景名胜区、石林喀斯特世界自然遗产地、石林世界地质公园符合性分析 根据《昆明市石林风景名胜区保护条例》和《云南石林风景名胜区总体规划（修编）》（2003-2020），石林风景区的景区保护分为特级保护区、一级保护区、二级保护区和三级保护区。其中特级保护区总面积44.96km2，一级保护区总面积62.10km2，二级保护区总面积107.21km2，三级保护区总面积135.73km2。 项目位于云南省昆明市石林县生态工业集中园区，距离石林国家一级、二级保护区5km，因此，项目建设对风景名胜区产生的影响较小，项目与石林风景名胜区的位置关系图详见附图7。 根据《世界遗产公约自然遗产——中国南方喀斯特》，石林喀斯特世界自然遗产总面积为350km2，与石林风景名胜保护区面积一致；其内划分为提名地及缓冲区，其中提名地面积为120.70km2，缓冲区面积为 229.30km2。 根据《世界地质公园申报综合报告—中国云南省昆明市石林世界地质公园》、《云南石林世界地质公园总体规划》，石林世界地质公园的面积为350km2，与石林风景名胜区面积一致。 综上，项目不在石林国家级风景名胜区、石林喀斯特世界自然遗产地、石林国家地质公园、世界地质公园范围内。本项目与石林风景名胜区及世界自然遗产地位置关系图见附图5及附图6。 3、与《水污染防治行动计划》符合性分析 本项目与2015年4月16日发布的《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）符合性分析见下表。 表1-1 本项目与“水十条”的符合性分析 水污染防治行动规划; 本项目; 相符性. 一、全面控制污染物排放 1、全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 2、专项整治十大重点行业。制定; 纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造 本项; 目不属于取缔及专项 整治范围内项目 符合. 二、推动经济结构转型升级 1、调整产业结构。依法淘汰落后产能。 2、优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。; 本项目不属于部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录淘汰类，项目建成后将合理优化平面布局、结构、规模; 符合. 三、着力节约保护水资源 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采; 层承压水，地热水、矿泉水开发 严格实行取水许可和采矿许 。 项目降尘用水及绿化用水取用原料堆场初期雨水收集池收集沉淀后的雨水，本项目不开采地下水; 符合. 四、强化科技支撑; 与本项目无关. 五、充分发挥市场机制作用; 与本项目无关. 六、严格环境执法监管 加大执法力度。所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标。; 项目施工期; 运营期在采取环评提出措施后污染物均可稳定达标排放 符合. 七、切实加强水环境管理 全面推行排污许可。依法核发排污许可证。; 本项目后续将按要求申请排污许可证; 符合. 八、全力保障水生态环境安全 防治地下水污染。定期调查评估集; 式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。 项目食堂废水经油水分离器预处理后与其余生活污水一同进入化粪池处理，处理达标后排入环城北路截污干管，最终进入石林县污水处理厂处理。; 符合. 九、明确和落实各方责任 落实排污单位主体责任。各类排; 单位要严格执行 保法 法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任 按要求进行; 符合. 十、强化公众参与和社会监督; 按要求进行; 符合. 4、与《云南省大气污染防治行动计划实施方案》相符性 根据《云南省大气污染防治行动计划实施方案》要求： ①按照“预防为主、防治结合，污染治旧与控新”的原则； ②加强施工扬尘和渣土运输车辆尘监管，推进绿色施工；加大城市洒水等防风抑尘作业，推行道路机械化清扫等低尘作业方式，深化城市扬尘污染治理。 ③强化机动车污染防治。严格执行国家燃油质量标准、机动车强制报废制度和阶段性机动车排气污染物排放标准； ④加大环境监测、信息、应急、监察等能力建设力度。提高环境监管能力。 - 本项目项目属于选矿机械制造项目，在施工作业过程中通过加强施工扬尘监管，加大洒水次数、防风抑尘作业等措施，施工过程中建设单位加强管理、减少洒落并及时做好清洁工作。本项目通过采取以上措施后，与《云南省大气污染防治行动计划》条例相关不冲突。 5、与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 根据打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知的计划目标：经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。 到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；提前完成"十三五"目标的省份，要保持和巩固改善成果；尚未完成的省份，要确保全面实现"十三五"约束性目标；北京市环境空气质量改善目标应在"十三五"目标基础上进一步提高。 调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染排放;强化区域联防联控，有效应对重污染天气。 健全法律法规体系，完善环境经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督察；明确落实各方责任，动员全社会广泛参与。 项目运营期喷漆房产生的废气采用“干式漆雾过滤器+光氧催化+活性炭”处理后经1根15m高，内径0.6m的排气筒外排，焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理后外排，在采取以上措施后，运营期产生的污染物浓度较小，因此对外环境影响较小，本项目建设符合“打赢蓝天保卫战三年行动计划”。 6、与《云南省主体功能区规划》的符合性 《云南省主体功能区规划》按不同区域的资源环境承载力、现有开发密度和未来发展潜力划分主体功能区，将云南省划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。《云南省主体功能区规划》规定的限制开发区主要指关系全省农产品供给安全、生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。禁止开发区域指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化和城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。规划中禁止开发区域包括自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、城市饮用水源保护区、湿地公园等。 本项目主要从事矿山机械设备的生产，项目位于云南省昆明市石林县生态工业集中园区，项目所在地属于《云南省主体功能区规划》规定的国家农产品主产区，但是不在《云南省主体功能区规划》规定的限制开发区域和禁止开发区域，项目建设总体与《云南省主体功能区规划》相符。 7、与《云南省生态功能区划》符合性 根据《云南省生态功能区划》，项目位于昆明市石林彝族自治县，根据《云南省生态功能区划》，项目区域范围属于Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区中的Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇生态功能区。主要生态特征以湖盆和丘状高原地貌为主。滇池、抚仙湖、星云湖、杞麓湖等高原湖泊都分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900-1000毫米，现存植被以云南松林为主。土壤以红壤、紫色土和水稻土为主。主要生态服务功能为昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全。保护措施和发展方向：调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染。因此项目的建设符合《云南省生态功能区划》。 8、与大气污染物防治等相关规划符合性分析 本项目与《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》（环大气【2017】121号）的符合性分析如下表： 表1-2 与《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》的符合性分析 大气污染方案规划; 方案规划要求; 本项目情况; 符合性. 《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》（环大气【2017】121号）; 推动汽修行业VOCs治理。大力推广使用水性、高固体分涂料，京津冀大气污染传输通道城市、长三角、珠三角等汽修行业要率先推荐底色漆使用水性、高固体分涂料。推广使用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs废气应集中收集并导入治理设施，实现达标排放。; 本项目使用低VOCs含量的漆涂，喷漆房密闭，废气经“风机+光氧催化装置”+15m高排气筒，处理后达标排放。; 符合. 加强对固定源和移动源排放的二氧化碳、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等多污染物协同控制，强化大气一次污染物、二次污染物综合管理，统筹城乡大气环境整治，建立有效运行的灰霾污染防治联防控工作机制，逐步完善灰霾污染防治法规政策和标准，主要大气污染物排放总量不断下降，空气环境质量逐步改善，灰霾污染有效控制。; 本项目运营过程中喷漆房废气经“干式漆雾过滤器+光氧催化+活性炭装置”处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 综上所述，本项目与《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》（环大气【2017】121号）大气污染防止规划要求相符。 9、与“三线一单”符合性分析 ①生态红线符合性 （1）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号） 根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）（以下简称《通知》），从《通知》知道《云南省生态保护红线》已经国务院同意，现已发布，对全省各市区的生态保护红线进行了划定。 根据《云南省生态红线》的划定对象，将自然保护区、国家公园、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、重点城市集中式饮用水水源保护区的一二级保护区、水产种质资源保护区的核心区、九大高原湖泊的一级保护区、牛栏江流域水源保护核心区和相关区域、重要湿地、极小种群物种分布栖息地、原始林、国家一级公益林、部分国家二级公益林及省级公益林、部分天然林、相对集中连片的草地、河湖自然岸线和海拔3800米竖线以上区域，以及科学评估结果为生态功能极重要区和生态环境敏感极重要区划入生态保护红线。 项目位于云南省昆明市石林县生态工业集中园区，位于工业园区规划范围内，不属于上述保护区范围，此外，本项目已取得建设用地规划许可证，不新征土地。因此项目建设符合生态红线相关要求。 （2）项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中的昆明市生态环境分区管控体系，全市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 1．优先保护单元。优先保护单元共42个，其中包括14个生态保护红线区、28个一般生态空间区。 2．重点管控单元。重点管控单元共73个，其中包括14个矿山资源重点管控区、13个水环境城镇生活污染重点管控区、5个水环境农业污染重点管控区、2个大气环境受体敏感重点管控区、3个大气环境布局敏感重点管控区、2个大气环境弱扩散重点管控区、14个水环境城镇生活污染和大气环境受体敏感并重管控区、18个水环境工业污染和大气环境高排放并重管控区、2个土壤污染重点治理区。 3．一般管控单元。一般管控单元共14个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。根据划分的全市环境管控单元的特征，对每个管控单元分别提出了生态环境管控要求，形成昆明市环境管控单元生态环境准入清单，构建全市生态环境分区管控体系，落实总体管控要求。 项目位于云南省昆明市石林县生态工业集中园区，所在区域石林彝族自治县总共有9个环境管控单元，根据《附件2 昆明市环境管控单元分类图》，项目位于重点管控单元，位置关系详见附图8，项目与昆明市环境管控单元生态环境准入清单要求符合性分析如下： 表1-3 项目与石林县环境管控单元生态环境准入清单要求符合性分析 单元分类; 管控要求; 符合性. 重点管控单元; 空间布局 约束; 1.引入先进制造业，重点发展旅游商品与用品、绿色食品和制药业，通过产业关联效应，适当发展包装产业。加强烟草及配套、能源、医药、冶金、信息、建材、焦化、化工、机械制造、农特产品加工、造纸等重点产业发展。 2.禁止新建的钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。 3.严禁不符合产业政策企业和淘汰工艺、产业入驻园区。对不符合产业政策、区域发展规划要求，达不到排放标准和总量控制目标的项目，不得批准建设。 4.工业园区与受体敏感区较近，园区的重污染工业的开发范围和规模不宜再扩大。; 根据《石林生态工业集中园区》总体规划修改2015-2030环境报告书》中的园区产业定位，本项目为选矿机械设备制造项目，不属于园区产业类别，故本项目向石林生态工业集中区管理委员会提交了入园申请，经石林生态工业集中区管理委员会研究，本项目符合生态工业集中园区入园要求，同意进入生态工业集中区实施建设，并于2022年9月6日取得了石林生态工业集中区管理委员会关于昆明天云矿山机械有限公司年产1000台（套）选矿机械建设项目入园的批复（详见附件11）. 污染物排放管控; 1.建立完善的排水系统，实现“雨污分流”，外排废水水质应达GB8978－1996《污水综合排放标准》一级标准。石林县生态工业集中区产生的生活废水经处理，水质应达GB8978－1996《污水综合排放标准》三级标准和CJ3082－1999《污水排入城市下水道水质标准》标准。 2.项目界外1米处的噪声值达GB12348－90《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类区标准。 3.外排废气达GB16297－96《大气污染物综合排放标准》表2二级标准中的相应标准。; 1.项目实行雨污分流，项目区雨水经园区雨水管网处置，原料堆场初期雨水经初期雨水收集池收集后用于厂区绿化及洒水降尘，不外排，食堂废水经油水分离器预处理后与生活污水进入化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后进入环城北路截污干管，最终进入石林县污水处理站处置。 2.根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》显示：2021年，石林县噪声平均等效声级为47.9分贝，能够达到Ⅱ类区标准。 3.本项目颗粒物、非甲烷总烃排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限制。. 环境风险 防控; 1.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。对园区地表水、地下水、空气、土壤、噪声等进行系统监测，适时跟踪环境质量变化情况，根据监测情况及时采取相应环保措施。 2.应严格管控类农用地，重金属超标区域严禁种植水稻等食用农产品；安全利用类农用地，应制定安全利用方案，降低农产品超标风险；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估符合建设用地、农用地土壤环境质量相关要求后，方可用于居住或农业用地。 3.工业企业应有完善的风险防范措施，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。; 1.本项目于后期将制定突发环境事件应急预案，完善管理机制，加强风险防控，建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。对园区地表水、地下水、空气、土壤、噪声等进行系统监测，适时跟踪环境质量变化情况，根据监测情况及时采取相应环保措施。 2.本项目位于石林县生态工业集中园区，不属于类农用地、重金属超标区域；本项目为矿山机械设备加工项目，不具备农产品超标风险，本项目已取得入园批复，不属于涉重金属、持久性有机物等有毒有害工业。 3.本项目不属于重污染企业，且本项目在后期要制定突发环境事件应急预案，能够有效提高职工在风险防范的意识。. 资源开发效率要求; 1.规划控制用水量为5.25万m³/d（其中，核心区3.75万m³/d、西街口片区1.5万m³/d），除绿化实施中水浇灌外，还应拓宽中水的应用范围，进一步降低新鲜水的用量。 2.加大煤气、液化气及电等清洁能源的普及率。; 1.本项目位于石林生态工业集中园区的核心区，经查验项目区用水量为2.135m3/d，原料堆场初期雨水收集池的雨水可用于晴天项目区洒水降尘及绿化，可进一步降低新鲜水的用量。 2.本项目使用的清洁能源为电能。. 综上所述，项目建设符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》。 ②环境质量底线符合性 项目所在区域环境空气根据昆明市生态环境局发布的《2021年昆明市生态环境状况公报》、项目地表水水质监测，各县（市）区域环境空气质量均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为达标区。地表水、声环境等环境现状均能满足相应的标准要求。在采取相关防治措施后，项目施工期及运营期对外环境的影响较小，不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线符合性 本项目为选矿设备的制造，项目运营过程中消耗一定量的焊丝、水资源和电源。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 10、选址合理性、环境相容性及总平面布局合理性分析 （1）选址合理性分析 本项目位于云南省昆明市石林县生态工业集中园区，已取得入园证明，详见附件11，项目周边交通方便。本项目离周边居民区较远，500m范围内无环境敏感点，项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。 根据前文分析可知，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域，项目不涉及生态红线，不占用基本农田及国家级、省级公益林。只要落实环评提出的污染治理措施及管理措施后，项目产生的废水、废气、噪声及固废均能得到妥善的处置，不会对周边环境造成较大影响，因此项目选址合理可行。 （2）环境相容性分析 项目位于云南省昆明市石林县生态工业集中园区，项目评价区不涉及县级及以上人民政府批准的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源准保护区，与地下水环境相关的其它保护区、文物保护地及其他世界文化和自然遗产地、森林公园、地址公园等敏感区域。项目不存在明显环境制约因素。 区域环境空气功能区划为二类区，声环境属于2类区域，评价区的环境空气质量较好，噪声环境质量较好，总体来说环境治理现状较好，有一定的环境自净能力和环境容量。 本项目为矿山机械设备制造项目，项目建成后，主要环境问题是项目产生的废水、废气、噪声和固体废弃物等。 本项目产生的废水主要为食堂废水及员工生活污水。食堂废水经油水分离器预处理后与其余生活污水一同进入化粪池处理，处理达标后进入环城北路截污干管，最终进入石林县污水处理厂处置，不会对周边环境造成不良影响。 项目夜间不营业，噪声主要是运营阶段设备及风机产生的噪声，风机安置在密闭的喷漆房内，通过合理安排工作时间、房屋阻隔、距离衰减、设置减震垫片后基本不会对周边环境造成不良影响。 项目运营期喷漆房废气通过“干式漆雾过滤器+光催化氧化+活性炭装置”处理后由15m高排气筒有组织排放，排放浓度和速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。因此，项目运营期产生的废气对周边各大气环境保护目标影响较小。 沉降金属粉尘、移动焊接烟尘净化器收集的粉尘经员工收集至带盖铁桶内，暂存于车间仓库，后期委托具有再生资源许可证的“回收方”上门清运处置；焊接废料统一收集后外售；生活垃圾、初期雨水收集的污泥一同委托环卫部门定期清运处置；食堂泔水按照当地住建部门要求进行处置；油水分离器废油脂委托有资质单位定期清运处置；废UV灯管、废过滤纸、漆渣、废油漆桶、废液压油、废活性炭、含油抹布及手套由收集桶收集后分区暂存至危废暂存间，后期委托有资质单位定期清运处置。 根据环境影响分析结果，项目建成投产后，只要建设单位按照本报告的要求落实各项环保设施，正常情况下主要污染物可实现达标排放，对周围环境以及各环境保护目标影响较小，对周围环境质量影响不大。固体废物100％处置，对生态环境影响轻微。项目建成后不改变区域的环境功能。 （3）平面布局合理性分析 本项目机加工车间及钳工车间位于项目中部，办公楼、食堂及宿舍位于厂区的上风向，厂区进出口位于北侧，交通方便，摇床车间位于项目区东侧，喷漆房设置在钳工车间西侧，位于厂区下风向，能够减小喷漆废气对生活区的环境影响。各生产分区分布均匀、明确，间距合理。平面布置紧凑合理，总体布局满足生产工艺需求，便于各生产工区相互协调。既能形成大的流水作业环境，又具有相对独立的加工区域。综上所述，项目厂区平面布置基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 项目组成及规模 | 1、项目的背景及由来 矿山机械制造是指用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械设备及其配套设备制造，包括建井设备、采掘凿矿设备、矿山提升设备、矿物破碎粉末设备、矿物筛选洗选设备的制造。矿山设备主要用于煤矿、金属矿及非金属矿等矿石的开采和富选等作业，其中金属矿主要包括有色金属和黑色金属矿，非金属矿主要包括金刚石矿、石灰石矿等。矿山机械设备在交通、铁道、建筑、水利、电力和国防等基本建设中也有大量应用。矿山机械设备直接关系到我国金属、非金属和煤炭资源的开发及利用，其先进性和现代化，在一定程度上反映了一个国家的工业化水平，也决定了矿山资源科学开发和综合利用的水平，对国民经济的发展起着重要作用。 该项目的建设投产可为当地提供100个就业岗位，有利于缓解当地就业压力，增加当地就业人员的收入，增加石林县政府税收，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会发展起到促进作用，该项目填补了云南重型机械加工的空白，又不会对石林县造成环境污染和不良社会影响，相反会对石林县税源培育、城市建设、劳动就业等方面产生良好的带动作用。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，本项目需要开展环境影响评价工作。此外，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属第三十二、“专用设备制造业70”采矿、冶金、建筑专用设备制造351“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”；须编制环境影响报告表。2022年1月28日，建设单位委托云南适新环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价工作。 本项目租用石林滕立兴工贸有限公司的全部地块（包括闲置厂房、住宿楼、办公楼）及云南群能电力设备有限公司实验室前空地（约2500m2）用于建设本项目，（原料堆场租赁协议见附件4）。石林滕立兴工贸有限公司已于2010年8月27日取得关于对《石林建筑模板生产项目环境影响报告表》的批复，石环复【2010】26号，详见附件10，后期由于资金周转问题，并未投入生产使用，厂房、住宿楼、办公楼闲置至今，本项目只需对原有闲置厂房进行改造即可运营。 2、建设项目概况 （1）项目建设内容 根据设计，本项目租用总面积为21.65亩约（14431.98m2），总建筑面积为5721.92m2。项目区内主要建设内容为摇床车间、钳工车间、机加工车间、办公楼、员工食堂、宿舍及卫生间，配套完成厂区用电、给排水、消防、道路、绿化等工程。建成投产后年生产1000台（套）选矿机械设备。项目拟建内容主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成，具体见表2-1。 表2-1 项目组成情况一览表 工程名称; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 摇床车间; 位于项目区东侧，占地面积为1200m2，1F，长60m，宽20m，高10m，车间拟建1条天云摇床生产线，除厂房西侧留有物料进出口外，其余区域均采用彩钢瓦进行封闭。主要用于生产天云摇床。; 闲置车间改造. 钳工车间; 位于项目机加工车间北侧，占地面积为2040m2，1F，长102m，宽20m，高10m，彩钢瓦结构，主要用于解决机械设备解决不了的问题。钳工车间西侧设置1间喷漆房，占地面积为50m2，长10m，宽5m，高5m，主要用于选矿设备上漆。; 闲置车间改造. 机加工车间; 位于项目区南侧，占地面积为1640m2，1F，长82m，宽20m，高10m，拟建1条矿山设备生产线，北侧与钳工车间连通，彩钢瓦结构，主要用于生产矿山机械。; 闲置车间改造. 辅助工程; 办公楼; 位于项目区西侧，4F，占地面积为515.12m2，长54.8m，宽9.4m，高15m，砖混结构，主要作为办公用房。; 利用原有. 住宿楼; 位于仓库西侧，4F，占地面积为226.8m2，长16.2m，宽14m，高15m，砖混结构，1F设置一个占地面积为80m2的食堂，主要用于厂区员工食宿。; 利用原有. 原料堆场; 租用项目区北侧云南群能电力设备有限公司的实验室前空地2500m2，主要用于堆存钢板材、型材、毛坯配件。原料堆场原料大多是铸铁或铸钢的，内部组织有微孔，不但减震性好，而且微孔可以渗油，使得工作表面不易生锈，故本项目不需进行除锈工序。; 租用. 车间仓库; 位于机加工车间西侧，占地面积为400m2，长20m，宽20m，高4m，彩钢瓦结构，电焊条、灰炉岩、环氧树脂、磁钢、加工刀具、酚醛漆、液压油在车间仓库分区堆存。; 闲置车间内改造. 车间办公室; 位于项目区北侧，占地面积为50m2，长10m，宽5m，高5m，彩钢瓦结构，主要用于处理车间产生问题。; 利用原有. 卫生间; 位于摇床车间西侧，占地面积为30m2，彩钢瓦结构，主要用于员工如厕。; 利用原有. 门卫室; 位于大门入口处右侧，占地面积为20m2，砖混结构。; 利用原有. 公用工程; 给水; 由石林县生态工业集中园区供水管网统一供给，员工饮用水使用桶装水。; 利用原有. 供电; 由园区供电电网引至室外变配电站，降压后引至本项目区作为生产用电。; 利用原有. 排水; 项目实行雨污分流制，项目区雨水经雨水管收集排入雨水下水道后从北侧排入环城北路市政雨水管网；原料堆场初期雨水经原料堆场西侧地势最低处的初期雨水收集池收集沉淀后用于项目区绿化及洒水降尘；食堂废水经油水分离器预处理后与其余生活废水一同进入化粪池处理，达标后外排至环城北路截污干管，最终进入石林县污水处理厂。; 利用原有. 交通运输; 厂区各个功能区建设有连接道路，占地面积约为1000m2，均使用水泥进行硬化处理。; 利用原有. 环保工程; 废气治理措施; 喷漆废气治理措施; 喷漆房废气经1套“干式漆雾过滤器+光催化氧化+活性炭”处理后经15m高，内径为0.6m的排气筒（DA001）排气筒外排。; 环评提出. 焊接烟尘; 焊接过程中产生的烟尘经1套移动式焊接烟尘净化器处理后呈无组织排放，加强通风。; 环评提出. 道路扬尘治理措施; 道路使用洒水降尘。. 食堂油烟治理措施; 食堂设置1台风量为2000m3/h的油烟机处理油烟，处理后经1根高于楼顶1.5m的烟囱外排。; 环评提出. 废水治理措施; 油水分离器; 1个，容积为1m3，位于食堂内食堂废水出水口处，主要用于处理食堂废水。; 环评提出. 化粪池; 1个，容积为10m3，位于卫生间南侧，主要用于收集及处理经油水分离器处理后的食堂废水及其余生活污水。; 利用原有. 初期雨水收集池; 1个，容积为30m3，位于原料堆场西侧地势较低处，用于收集项目原料堆场产生的初期雨水，初期雨水经收集、沉淀后用于项目区洒水降尘及绿化。; 环评提出. 噪声防治措施; 设备噪声主要采取固定设备、基础减振、厂房隔音措施，加强设备检修确保正常运行。; 环评提出. 固废治理措施; 小型垃圾桶; 主要用于收集员工产生的生活垃圾、废旧含油抹布及手套。; 环评提出. 泔水收集桶; 主要用于收集食堂产生的泔水。; 环评提出. 废油脂收集集桶; 主要用于收集食堂油水分离器产生的废油脂。; 环评提出. 危废暂存间; 1间，占地面积为8m2，用来暂存厂区产生的危险废物。在危废暂存间内暂存区域设置长1m，宽1m，高0.3m的围堰，围堰形成区域的容积约为0.3m3，用于收集、暂存事故情况下产生的危险废物，并且危废暂存间地面及围堰采用“抗渗系数为P8的水泥硬化+环氧树脂”进行防渗，使其地面、围堰区达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性能，并设明显标识。; 环评提出. 其他; 标识牌; 项目区范围内设置标识标牌。; 环评提出. 有组织废气取样监测平台及监测孔; 在拟建的1个排气筒（编号为DA001）上设1个取样监测平台，并在活性炭装置的出口处设置1个废气监测孔，废气监测孔的孔径为10cm*10cm。; 环评提出. （2）产品方案 根据建设单位提供的资料，项目主要生产矿山机械设备，建成投产后年产1000台（套）选矿机械，项目具体产品方案详见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品; 年产量. 1; 球磨机; 150台. 2; 分级机; 50台. 3; 永磁机; 50台. 4; 浮选机; 150台. 5; 天云摇床; 500台. 6; 破碎机; 50台. 7; 给矿机; 50台. （3）主要原辅材料 经业主提供资料，本项目运营所需的原料全部来源于外购，根据资料收集及现场调查，项目所用原料均为合格原料。原料按照类型堆放于原料堆场、车间仓库及摇床车间，根据生产需要工作人员需定期领料，并做好领料记录，成品按照订单完成后即刻运走。堆放于原料堆场的原料大多是铸铁或铸钢的，内部组织有微孔，不但减震性好，而且微孔可以渗油，使得工作表面不易生锈，故本项目不需进行除锈工序。结合项目实际生产工艺，项目原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 项目原辅材料消耗一览表 材料名称; 年用量; 最大储存量; 储存位置; 备注. 钢板材; 950t; 50t; 原料堆场; 外购. 型材; 350t; 20t; 原料堆场; 外购. 毛坯套件; 900t; 80t; 原料堆场; 外购. 电焊条; 10t; 0.5t; 车间仓库; 外购，作为焊接材料. 木材; 250m3; 20m3; 摇床车间; 外购，天云摇床床面原料. 灰炉岩; 30t; 3t; 车间仓库; 外购，天云摇床床面辅料. 环氧树脂; 10t; 0.5t; 车间仓库; 外购，天云摇床床面辅料. 磁钢; 30t; 2t; 车间仓库; 外购. 氧气; 200瓶; 20瓶; 车间仓库; 外购. 加工刀具; 1.5t; 0.2t; 车间仓库; 外购. 酚醛漆底漆; 1t; 0.5t; 车间仓库; 底漆与面漆均为酚醛漆，外购于广西柳州鱼峰制漆股份有限公司. 酚醛漆面漆; 1t; 0.5t. 油桶; 0.5t(外售）; 1t; 摇床车间; 外购，根据订购方需要外售. 电机; 500台; 50台; 摇床车间; 按需购买，天云摇床床头. 液压油; 0.05t; 0.02t; 车间仓库; 外购，约半年更换1次，用于补充四柱式液压机. 切削液; 0.05t; 0.5t; 车间仓库; 与数控弧齿锥齿铣齿机成套购买，由厂家每半年更换一次（本项目不堆放）. 根据企业提供数据，项目用漆由广西柳州鱼峰制漆股份有限公司提供，其成分表见下表2-4，项目底漆、面漆成分相同，均为酚醛漆。 表2-4 项目油漆成分一览表 序号; 名称; 用量; 成分、规格. 1; 酚醛漆底漆; 1t/a; 改性酚醛树脂≤60%、200#溶剂汽油≤10%、无铅催干剂≤0.5%、挥发有机化合物（VOC）≤450g/L. 2; 酚醛漆面漆; 1t/a. 部分原辅材料的理化性质： ①环氧树脂 环氧树脂：环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物。 物理性质： 1）力学性能高。环氧树脂具有很强的内聚力，分子结构致密，所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。 2）粘接性能优异。环氧树脂固化体系中活性极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键、酯键等极性集团赋予环氧固化物以极高的粘接强度。再加上它有很高的内聚强度等力学性能，因此它的粘接性能特别强，可用作结构胶。 3）固化收缩率小。一般为1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率最小的品种之一（酚醛树脂为8%~10%；不饱和聚酯树脂为4%~6%；有机硅树脂为4%~8%）。线胀系数也很小，不易开裂。 4）工艺性好。基本上不产生低分子挥发物，可低压成型或者接触成型，配方设计的灵活性很大，可设计出适合各种工艺性要求的配方。 5）电性能好。是热固性树脂中介电性能最好的品种之一。 6）稳定性好。不合碱、盐等杂质的环氧树脂不易变质。只要贮存得当（密封、不受潮、不遇高温），其贮存期为1年。超期后若检验合格仍可使用。环氧固化物具有优良的化学稳定性。其耐碱、酸、盐等多种介质腐蚀的性能优于不饱和聚酯树脂、酚醛树脂等热固性树脂。 7）环氧固化物的耐热性一般为80~1000C。环氧树脂的耐热品种可达2000C或更高。 8）在热卧性树脂中，环氧树脂及其固化物的综合性能最好。 化学性质： 反应性：环氧树脂中环氧基和羟基是活泼的反映基团。环氧基可与伯胺、仲胺、叔胺、酚类、羧基、无机酸反应。羟基可与酸酐、羧酸、热固性酚醛树脂、氨基树脂、异氰酸酯和硅醇等反应。 溶解性：环氧树脂的溶解性随分子量增加而降低，可溶于酮类、酯类、醇醚类氯化烃类溶剂。高分子量的环氧树脂一般难溶于芳烃类、醇类溶剂。双酚A型环氧树脂分子式（C11H12O3）n。 ②酚醛漆 酚醛漆：酚醛漆的主要成膜物是以硝化棉为主，配合醇酸树脂、改性松香树脂、丙烯酸树脂、氨基树脂等软硬树脂共同组成，适用于机床、机器设备及工具的保护装饰。 1）物理性质 干燥迅速；一般的油漆干燥时间需经过24小时，而酚醛漆只要十几分钟就可干燥。这样就大大节省施工时间，提高工作效率。 2）化学性质 易燃烧；容易和酯类、酮类、醇醚以及笨类等物质发生化学反应。 - 物料平衡 根据《涂装工艺与设备（化学工业出版社）》中分析，喷涂时油漆（含水性漆和油性漆）的附着效率约为60~75%，本项目附着效率选取75%，即固体成分中有75%附着于物件表面，其余25%形成漆雾。参考《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法》中对各类收集方式的约定，密闭车间保持微负压可使废气收集效率达到100%，本项目考虑不利因素，其中调漆、喷漆工序由于有人员进出，废气收集效率95%，无组织逸散的量为5%。考虑到漆雾密度大、易于粘附在喷漆房地面、墙面等处形成漆渣。本次环评按未被收集的漆雾中有85%形成漆渣，其他无组织排放。在底漆刷涂和面漆喷涂时可挥发成分50%挥发，晾干时可挥发成分按50%挥发，项目物料平衡见图2-1； 图2-1 项目喷漆物料平衡图 单位t/a （5）主要生产设备 根据设计，本项目建成后主要生产设备见表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 名称; 数量（台/套）; 来源. 1; 立式车床（C51160）; 1; 大连瓦特机床有限公司. 2; 立式车床（C5240B）; 1; 大连瓦特数控机床有限公司. 3; 数显卧式铣镗床（T×6113C/2）; 1; 交大昆机股份有限公司. 4; 数显卧式铣镗床（T×619T）; 2; 交大昆机股份有限公司. 5; 摇臂钻床（Z3080×25）; 1; 沈阳中捷机床股份有限公司. 6; 摇臂钻床（Z3050×16/I）; 2; 沈阳中捷机床股份有限公司. 7; 对称式三辊卷板机（25×2500）; 1; 安徽太平洋重型机器股份有限公司. 8; 剪板机（20×2500）; 1; 安徽太平洋重型机器股份有限公司. 9; 折弯机（16×2500）; 2; 安徽太平洋重型机器股份有限公司. 10; 四柱式液压机（YHL32-315）; 1; 南通豪力液压设备有限公司. 11; 卧式机床（C6160）; 5; 云南机床厂. 12; 卧式机床（CW6194B）; 5; 安阳鑫盛机床股份有限公司. 13; 滚齿机（Y31125K）; 2; 营口冠华机床有限公司. 14; 数控孤齿锥齿铣齿机（YH6016）; 1; 天津市精诚机床制造有限公司. 15; 插床（B5050）; 1; 长沙机床厂. 16; 插床（B5032）; 1; 抚顺机床厂. 17; 铣床; 2; 桂林机床厂. 18; 龙门铣床（1500×4000）; 1; 鞍山第二机床厂. 19; 台式电阻炉; 3; 江苏恒炜炉业科技有限公司. 20; 井式电阻炉; 2; 江苏恒炜炉业科技有限公司. 21; 电动单梁起重机（LD5t-18.5m）; 3; 河南省重矿起重机有限公司. 22; 电动单梁起重机（LD20t-18.5m）; 2; 河南省重矿起重机有限公司. 23; 电动单梁起重机（LD10t-18.5m）; 4; 河南省重矿起重机有限公司. 24; 电动单梁起重机（LD2t-18.5m）; 1; 河南省重矿起重机有限公司. 25; 变压器（500KW.A）; 1; 石林电力工程发展有限公司. 26; 数控切割机（ZLQ-10A）; 1; 武汉蓝讯科技有限公司. 27; 叉车（3T）; 2; 安徽合力股份有限公司. （6）生产制度及劳动定员 ①劳动定员 本项目劳动定员为65人，其中20人在企业用餐食宿。 ②工作制度 项目生产运营期实行1班制，每班工作8小时，年工作300天。 （7）项目总平面布置 根据设计，本项目厂区进出口位于北侧，临近无名道路，交通方便，从西至东依次为办公楼、宿舍、钳工车间、机加工车间、摇床车间，项目的仓库位于机加工车间西侧靠近职工宿舍楼，宿舍楼位于厂区风向的上风向，生产过程中产生的污染物对宿舍楼无影响。车间根据工艺流程合理设置，车间内设置完整的生产线，满足生产流程要求，工艺线路短捷、顺畅。厂区设置2个出入口，连接内部道路，交通条件便利，可以满足运输及消防要求，保证人流和物流部交叉，交通便捷。综上所述，项目厂区平面布置基本合理。项目总平面布置及环保设施分布图详见附图4。 （8）水平衡 根据下文本项目用水及废水产排情况，本项目水平衡图见图2-2。 图2-2 项目水平衡图 单位：m3/d （9）环保投资 项目总投资为2000万元，其中环保投资13.418万元，占总投资的0.67%。主要用于废气、废水、噪声、固废的处置。项目具体的环保投资详见表2-6。 表2-6 项目环保投资估算一览表 项目; 投资（万元）; 备注. 一、施工期环境污染治理投资. 厂房布置及设备安装产生粉尘; 采用洒水软管洒水降尘; 0.05; 环评提出，下阶段运营期继续利用. 二、运营期环境污染治理投资. 大气污染防治; 专用喷漆房+干式漆雾过滤器+光氧催化装置+活性炭+15m高的排气筒; 9; 环评提出. 食堂油烟机（1台，风量为2000m3/h）; 0.3; 环评提出. 废水治理; 油水分离器（1个，容积为1m3）; 0; 已有. 化粪池（1个，容积为10m3）; 0; 已有. 初期雨水收集池（1个，容积为30m3）; 1; 环评提出. 噪声治理; 厂房隔声、生产设备减振; 0.5; 环评提出. 固废处置; 垃圾收集桶; 0.003; 环评提出. 泔水收集桶; 0.003; 环评提出. 废油脂收集桶; 0.002; 环评提出. 危险废物收集桶; 0.02; 环评提出. 油漆存储间; 0.1; 环评提出. 带盖铁桶; 0.02; 环评提出. 危废暂存间（1间，占地面积为8m2，地面及围堰采用“抗渗系数为P8的水泥硬化+环氧树脂”进行防渗，使其地面、围堰区达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性能，并设明显标识）。; 2; 环评提出. 其他; 标识标牌; 0.02; 环评提出. 有组织废气取样监测平台及监测孔; 0.4. 总计; 13.418; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和 产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 根据调查，项目属于新建项目，项目利用石林腾兴工贸有限公司提供的厂房、办公楼、住宿楼及现有水电配套设施建设本项目，石林腾兴工贸有限公司已对项目原有物料进行清理，现已清理完毕。施工期不涉及新建建筑物及装修，主要进行设备安装等。 施工期间对环境的影响主要表现在安装设备产生的机械噪声及扬尘以及固体废弃物，施工期间对环境的影响，将会随着施工期的结束而消失。施工期的工艺流程及产污情况见图 2-3。 图 2-3 项目施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺流程及产污环节 2.1 天云摇床生产工艺流程 本项目在摇床车间设置1条天云摇床生产线，具体生产工艺流程见下图2-4； 图2-4 天云摇床生产工艺流程及产污节点图 天云摇床生产工艺流程简述如下： - 混合搅拌：本项目原料拟采购半成品木材，堆放于摇床车间，灰炉岩及环氧树脂按照1:3的比例混合进行搅拌，此工序会产生少量的扬尘； - 木材涂抹、晾干：搅拌完毕后由人工使用刷子对木材进行涂抹，涂抹均匀后晾干即为天云摇床床面； - 组装：将在机加工车间焊接好的机架搬至摇床车间，将外购电机、床面、机架进行组装后即为天云摇床成品，此工序产生的污染物主要为组装扬尘、噪声。 2.2 选矿机械生产工艺流程 项目选矿机械设备生产工艺流程图见图2-5。 图2-5 选矿机械生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述如下： - 下料：根据矿山生产需要设计合适的工艺制造详图，画出各构件的实际尺寸、形状，根据图样前往租用的原料堆场挑选合适原料（据业主提供资料，外购原料大多是铸铁或铸钢的，内部组织有微孔，不但减震性好，而且微孔可以渗油，使得工作表面不易生锈），采用货车运送至项目区，将钢材、型材、板材等原料利用数控切割机切割成所需的大小与形状，此工序产生的污染物主要为切割粉尘、噪声； - 热处理：外购机械坯件达不到需要的形状时可以采用电阻炉对坯件进行加热，从而改变坯件的性能，达到需要的形状，此过程不产生污染物； - 粗加工、组焊：使用数显卧式铣镗床、铣床、插床、龙门铣床等对已切割好的工件进行粗加工，焊接，此工序会产生焊接烟尘、焊接废料、噪声； - 精加工：使用剪板机、折弯机对粗加工后的工件进行再一次加工，精加工包括切割钻孔、精磨外圆，清除毛刺，经过精加工后的板料、型钢、孔径、孔间距离需符合图纸规定并达到质量要求，此工序会产生少量粉尘、废液压油以及员工使用过的废含油抹布及手套； - 装配：按照组装工艺过程将加工好的大小件工件进行装配，此工序会产生不合格成品，不合格产品大多为零散部件，可重新加工； - 表面处理：采用人工砂纸磨光的方式对工件表面进行装饰加工，使其粗糙度降低，以获得光滑、表面平整的工件，此工序会产生打磨粉尘及噪声； （6）喷漆：表面处理后的部件可运送至喷漆间，本项目不需进行调漆，底漆面漆均采用酚醛漆，底漆采用人工刷涂，面漆采用喷漆方式，晾干后即可暂存至钳工车间空余区域，此工序产生的污染物有非甲烷总烃、漆雾颗粒物、废UV灯管、废过滤纸、废油漆桶、废活性炭、漆渣； （7）检查：对喷漆晾干后的工件进行质量检查，此工序不产生污染物； （8）出厂外售：对检测合格的包装入库后外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据调查及现场勘测，本项目为新建项目，本项目与石林腾立兴工贸有限公司合作，石林滕立兴工贸有限公司提供场地、闲置厂房、仓库、办公楼、住宿楼及现有水电配套设施；本项目提供设备、技术、原材料及周转资金。 项目厂房、办公楼、住宿楼施工期已在2020年结束，石林滕立兴工贸有限公司已于2010年8月27日取得关于对《石林建筑模板生产项目环境影响报告表》的批复，石环复【2010】26号，详见附件10，后期由于资金周转问题，并未投入生产使用，本项目原料堆场租用云南群能电力有限公司南侧2500m2的空地，该地块云南群能电力有限公司并未使用，无污染物产生，故本项目不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 （1）区域环境空气质量达标区判定 项目所在地为云南省昆明市石林县生态工业集中园区，为一般工业区，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，与2020年相比，石林县环境空气综合污染指数有所上升，但变化不大，本项目环境质量现状能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物监测 根据工程分析，本项目特征污染物为非甲烷总烃、TSP。为了解项目所在区域环境空气污染物中特征污染物的现状，本次环评非甲烷总烃引用《云南景泰重工新能源风电塔配套产业项目环境影响报告表》中云南天籁环保科技有限公司于2022年8月10~12日对景泰项目区及麦地庄村的监测数据，景泰项目区位于本项目北侧42m，引用的2个非甲烷总烃数据的监测点位分别是位于本项目西侧300m的麦地庄村及本项目北侧80m的景泰项目区；TSP引用《石林全胜建筑材料有限公司年产126万吨砂石骨料环保生产线新建项目》中云南天籁环保科技有限公司于2021年8月17~23日对项目场地的监测数据，该项目位于本项目东南侧4.3km。 引用的监测数据均为3年内的有效数据，且均属于本项目周边5km范围内，因此本次环评引用其监测数据可行。监测点与本项目的相对位置见表3-1，引用的监测结果见表3-2（本项目与引用监测数据项目位置关系见附图9，引用的环境质量现状监测报告见附件9）。 表3-1 本项目引用特征污染物监测基本信息 监测点位; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对本次拟建项目厂界距离/m. 经度; 纬度. 麦地庄村; 103°16′18″; 24°47′10″; 非甲烷总烃; 2022.8.10~2022.8.12; 西; 300. 景泰项目区; 103°16′31″; 24°47′18″; 2022.8.10~2022.8.12; 北; 80. 全胜项目场地; 103°26′51″; 24°40′50″; TSP; 2021.8.17~2021.8.23; 东南; 4300. 表3-2 本次环评引用的非甲烷总烃及TSP监测结果一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 质量标准文件; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 达标情况. 麦地庄村; 非甲烷总烃; 日均值; 《大气污染物综合排放标准详解》 第244页标准限值; 2.0; 0.66～0.95; 达标. 景泰项目区; 0.68~0.99; 达标. 全胜项目场地; TSP; 日均值; 《环境空气质量标准》GB3095-2012; 0.3; 0.084~0.108; 达标. 2、地表水环境质量现状 （1）区域水环境质量调查 项目位于云南省昆明市石林县生态工业集中园区，评价区域附近地表水为项目区东侧1050m处的巴江，巴江穿石林县城而过，是石林县的农灌水和泄洪水，是南盘江的一级支流。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，“巴江石林开发利用区”：由石林县石林景区至大叠水，该河段承担着沿城农田灌溉、城区河道景观及工业园区供水等功能，全长36.5km，现状水质为Ⅲ类，规划水质目标为Ⅲ类，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 （2）地表水环境质量现状 根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，全市纳入国考地表水监测的35个断面全部达标，故本项目巴江达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。因此，项目周边地表水水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 本项目位于云南省昆明市石林县生态工业集中园区，根据石林县声环境功能区划图（详见附图10），本项目所在区域位于3类声环境功能区，本项目北侧无名道路为供汽车行驶的双向道公路，属于城市次干路，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），城市次干路两侧区域为4a类功能区。因此，本项目北侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 根据现场调查，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》显示：2021年，昆明市主城区道路交通噪声平均值为64.9分贝，为近五年最低值，根据道路交通质量划分等级进行评价，强度为一级（好）；2021年，石林县噪声平均等效声级为47.9分贝，根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，石林县总体水平在一级（好）和二级（较好）之间。项目所在地声环境质量能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准。 4、生态环境质量现状 由于项目所在区域长期受人类活动的影响，项目范围内原生植被基本破坏殆尽，现有植被除人工植被外，林地和次生林地分布较分散且面积较少。根据现场调查，评价区自然植被类型可分为暖温性针叶林、常绿阔叶林、灌草丛、人工植被四种类型。由于处于石林县生态工业集中区，人类干扰较多，植物种类相对较为简单，多是一些滇中高原和石灰山地常见的物种，乔木树种较少，评价区未见有国家和省级重点保护野生植物分布，也未发现有狭域特有种分布。 根据相关资料记录和现场踏勘，依据《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999）、《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》（1989）和云南省林业厅文件云林保护字（1996）第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》，在评价区内未发现珍稀濒危保护植物和古树名木分布，亦无特有种和科研价值高的物种。 5、土壤环境质量现状 本项目为选矿设备的生产，项目污染源主要为生活污水和废气，废气主要为有机废气和颗粒物排放，对地下水和土壤环境影响不大。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关要求，项目租用石林滕立兴工贸有限公司的全部地块及云南群能电力设备工程有限公司的空闲地块用于建设本项目，石林滕立兴工贸有限公司的全部地块均通过硬化处理，且生产过程中不涉及生产废水，故无入渗途径，云南群能电力设备工程有限公司的空闲地块仅作为原料堆场，原料堆场的初期雨水经1个30m3硬化的初期雨水收集池收集沉淀后用于项目区洒水降尘，无入渗途径，故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目为矿山设备的生产，不属于电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关要求，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区和文化区，但项目周边500m范围内分布有麦地庄村居民点，故项目大气环境保护目标见下表3-3。 表3-3 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 东经; 北纬. 麦地庄村; 103.16092; 24.47102; 750人; 二类区; 西; 300. 石林县中医医院; 103.16539; 24.47094; 500人; 二类区; 东南; 440. 2、声环境保护目标 经调查，项目厂界外50m范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域，因此本项目无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 经调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目无地下水环境保护目标。 4、地表水环境保护目标 距离项目最近的地表水体为东侧1050m处的巴江。不属于饮用水水源保护区、不涉及饮用水取水口；重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；天然渔场等渔业水体；水产种质资源保护区等。结合工程分析，本项目无生产废水产生，食堂废水经油水分离器处理后与其余生活污水一同进入化粪池处理，处理后排入石林县生态工业集中园区污水处理站处理达标后外排市政污水管网，最终进入石林县污水处理厂处理。综上，本项目无地表水环境保护目标。 5、生态环境 在评价区域内未发现国家及省市级重点保护的濒危、稀有动物及受保护的野生动物种群，无自然保护区和风景名胜区，也不穿越水源保护区，属于生态环境非敏感区。本项目不占用林地、耕地，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区及古树名木，无国家、省重点保护的野生动物等种类分布。因此本次环评不进行生态现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期 本项目施工期主要对厂房进行改造、装修和进行设备安装，大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，标准值见表3-4。 表3-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 项目; 颗粒物. 无组织; 放监控浓度限值 ≤1.0. （2）运营期 1）有组织废气 项目运营期产生的有机废气主要为喷漆房产生非甲烷总烃、漆雾颗粒物。有机废气经“干式漆雾过滤器+光氧催化装置+活性炭”处理后经15m高排气筒外排，根据《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，排气筒高度应高出周围半径200m范围内的建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒，排放速率标准值严格50%，本项目半径200m范围内最高的建筑物为项目区的住宿楼及办公楼，均为15m，故本项目有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃按照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的有组织排放标准严格50%执行，具体标准限值见下表。 表3-5 大气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 标准. 排气筒高度; 速率kg/h; 本项目执行速率. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.75; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 5. 2）无组织废气 项目运营期厂房外无组织废气NMHC执行《挥发性有机污染物无组织排放标准》（GB37822-2019）表A.1中的无组织排放监控浓度限值要求；颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求。 表3-6 大气污染物无组织排放标准限值 单位：mg/m3 污染物; 无组织周界外浓度(mg/m3); 备注. NMHC; 10; 《挥发性有机污染物无组织排放标准》GB 37822-. 颗粒物2019; 1.0; 《大气污染物综合排放. 准》3）食堂废气 本项目食堂设置1个灶头，食堂产生的油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483–2001）中的小型规模标准限值，具体限制见下表； 表3-7 食堂油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 基准灶头数; 对应灶头总功率（108J/h）; 对应排气罩灶面总投影面积(m2). 小型; ≥1，<3; 1.67，< 5.00; ≥1.1，<3.3. 最高允许排放浓度; 2.0(mg/m3). 2、废水 （1）施工期 项目施工期主要为设备安装，施工人员不在厂区食宿，施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员生活污水经化粪池处理达标后外排至环城北路截污干管，最终进入石林县污水处理厂处理。项目产生的生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准； 表3-8 项目污水排放标准 单位：mg/L 标准类别; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 城镇下水道 （B）等级标准; 6.5-9.5; ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; ≤8; ≤100. （2）运营期 项目运营期无生产废水产生，主要为食堂废水、其余生活污水及原料堆场雨天地表径流。食堂废水经油水分离器预处理后与其余生活污水一同进入化粪池处理，处理达标后进入环城北路截污干管，最终进入石林县污水处理厂处理；厂区雨天地表径流经园区已有雨水管网处理；原料堆场雨天地表径流经初期雨水收集池收集沉淀后用于项目区洒水降尘，不外排。项目产生的生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准； 表3-9 项目污水排放标准 单位：mg/L 标准类别; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 城镇下水道 （B）等级标准; 6.5-9.5; ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; ≤8; ≤100. 3、噪声 （1）施工期 项目施工期场界噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，噪声排放限值见表3-10。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目运营期北侧由于紧邻城市次干路（无名道路），执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。标准值见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固体废物 项目产生的一般工业固废贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险固体废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 B16297-1996 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的具体情况，结合“十四五”期间提出的四项污染物（VOCs、NOX、COD、氨氮）总量控制指标，结合本项目工程排污特点，提出如下总量控制指标建议如下： 1、废气 根据下文计算：本项目废气总量为2400万m3/a，颗粒物的排放量为2.279t/a，非甲烷总烃排放量为0.6435t/a；故总量控制指标为非甲烷总烃：0.6435t/a。 2、废水 根据工程分析，本项目无生产废水产生，生活污水总量为：512.4m3/a，其中COD：0.1742t/a，石油类：0.00164 t/a，总磷：0.002152t/a，氨氮：0.01988 t/a。食堂废水经油水分离器预处理后，与其余生活污水一同进入化粪池处理。达标后外排至环城北路截污干管，最终进入石林县污水处理厂处置，原料堆场初期雨水经初期雨水收集池沉淀后用于项目区绿化及洒水降尘，不外排。故本项目废水不设总量控制指标。 3、固体废物 项目产生的固体废物得到合理处置，处置率达100%。 综上，项目不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 施工期污染源分析 项目属于新建项目，项目租用石林腾兴工贸有限公司闲置的厂房、办公楼、住宿楼及现有水电配套设施建设本项目，施工期主要是对闲置厂房改造及安装设备，项目不涉及新建建筑物。施工期间对环境的影响主要表现在厂房改造时产生的粉尘；施工人员生活污水；安装设备产生的机械噪声以及安装过程产生的固体废弃物。施工期间对环境的影响是短暂的，在采取以下措施后，施工期对周围环境造成的影响较小。 1、施工期大气污染防治措施 ①厂房改造时产生的粉尘采取软管洒水降尘进行抑制； ②在厂房内设备安装过程中，设备由生产厂家对结构进行拼装，再运送到施工现场，这样可以有效减少施工现场的作业； ③设备安装时对厂房进行通风，通过稀释扩散法降低颗粒物的浓度； ④施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等； ⑤施工方还应当加强施工工人的环保教育，提高施工人员的环保意识，坚持文明施工。 2、施工期废水污染防治措施 ①施工人员不在项目区食宿，施工人员生活污水主要为如厕废水，经原有化粪池处理达标后进入环城北路截污干管，最终进入石林县污水处理厂； ②施工初期雨水利用原有环城北路雨水管网处置； 3、施工期噪声污染防治措施 ①合理安排施工作业时间，夜间及午间禁止施工； ②施工设备运输车辆出入施工场地及经过居民区时，应低速、禁鸣，减少对周围环境的影响； ③加强施工组织管理，提高施工机械化程度，缩短施工工期，在满足施工作业前提下，合理布置高噪声施工机械位置，减轻施工噪声对周围声环境影响； ④选用符合国家有关标准的施工机械，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声； 4、施工期固体废物污染防治措施 ①项目闲置厂房改造产生的建筑垃圾中一部分可回收综合利用，不可回收部分需收集后堆放于指定地点，按相关部门要求处置； ②设备安装过程中产生的废包装纸盒、废零件等固体废物由安装单位清运带走； ③在施工场地内设置生活垃圾集中堆放点定点收集暂存，委托当地环卫部门定期清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气环境影响和保护措施 1、废气污染物产生及排放情况 （1）项目有组织废气产生及排放情况 项目有组织排放废气主要为喷面漆工序产生的漆雾颗粒物，刷底漆、底漆晾干、喷面漆、面漆晾干工序产生的非甲烷总烃。 本项目不需进行调漆，刷漆、喷漆及晾干均在钳工车间西侧的喷漆房内进行。上漆工段底漆采用人工刷涂方式进行刷涂，面漆采用喷涂方式进行喷涂，上漆完成后在喷漆房内晾干，本项目上漆废气主要为VOCs（本次以NMHC计）和漆雾颗粒。 刷底漆、底漆晾干、喷面漆、面漆晾干工序工序产生的废气通过“干式漆雾过滤器+UV光氧催化装置+活性炭”处理后由15m高排气筒有组织排放，喷漆房平均年运行1200h（其中年喷漆300h，年刷漆300h，年晾干600h），风机风量为20000m3/h，总的废气量为2400万m3/a；根据建设单位提供的酚醛漆的组成成分可知非甲烷总烃的产生量为450g/L，根据业主提供资料，1L酚醛漆重量约为1kg，酚醛漆底漆面漆用量均为1t/a。 酚醛漆底漆采用人工刷涂方式进行刷涂，涂料刷涂过程中所刷涂工件的涂料附着量为涂料固含量的100%，酚醛漆面漆采用喷涂方式进行喷涂，根据《涂装工艺与设备（化学工业出版社）》中分析，喷涂时油漆（含水性漆和油性漆）的附着效率约为60~75%，本项目附着效率选取75%，即固体成分中有75%附着于物件表面，其余25%形成漆雾。参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》中对各类收集方式的约定，密闭车间保持微负压可使废气收集效率达到100%，本项目考虑不利因素，其中喷漆工序由于有人员进出，废气收集效率取95%，无组织逸散的量为5%。考虑到漆雾密度大、易于粘附在喷漆房地面、墙面等处形成漆渣。本次环评按未被收集的漆雾中有85%形成漆渣，其他无组织排放。在底漆刷涂和面漆喷涂时可挥发成分按50%挥发，晾干时可挥发成分按50%挥发。 项目产生的非甲烷总烃、漆雾颗粒物经喷漆房收集后进入“干式漆雾过滤器+光氧催化装置+活性炭”处理，参考《大气污染物控制工程手册》，干式漆雾过滤器的净化效率95%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37、431-434机械行业系数手册，UV光氧末段处理效率为9%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》214塑料家具制造行业系数手册，活性炭吸附装置末段处理效率为24%，则有机物综合去除效率为30%。喷漆房有组织废气产排汇总情况见下表4-1： 表4-1 喷漆房有组织废气产排情况一览表 从上表可知，本项目刷漆、喷漆、晾干工序产生的非甲烷总烃、漆雾颗粒物经“干式漆雾过滤器+光氧催化装置+活性炭”处理，最终由15m排气筒有组织排放，本项目有组织排放的非甲烷总烃为0.5985t/a，0.499kg/h，24.94mg/m3；漆雾颗粒物为0.0009796875t/a，0.003265625kg/h，0.163mg/m3，有组织排放速率及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的标准限制，即非甲烷总烃执行速率≤5kg/h，最高允许排放浓度≤120mg/m3；颗粒物执行速率≤1.75kg/h，最高允许排放浓度≤120mg/m3。 产排污环节; 喷漆房运行时. 晾干工序; 刷漆喷漆工序. 污染物种类; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 漆雾颗粒物. 污染物产生浓度（mg/m3）; 37.5; 37.5; 22.92. 污染物产生量（t/a）; 0.45; 0.45; 0.1375. 排放形式; 有组织. 治理设施; 收集效率; 95%. 治理工艺; “干式漆雾过滤器+UV光氧+活性炭吸附”. 治理效率; UV光氧+活性炭吸附综合治理效率30%; 干式漆雾过滤器95%. 是否为可行性技术; 是; 是; 是. 污染物排放浓度（mg/m3）; 24.94; 24.94; 0.163. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 120; 120; 120. 污染物排放速率（kg/h）; 0.249375; 0.249375; 0.003265625. 最高允许排放速率（mg/m3）; 5; 5; 1.75. 污染物排放量（t/a）; 0.29925; 0.29925; 0.0009796875. 排放口基本情况; 编号及名称; DA001. 排气筒内径; 0.6m. 排气筒高度; 15m. 流速; 19.66m/s. 地理坐标; 东经103°16′27.522″ 北纬24°47′16.485″. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值。. （2）项目无组织废气产生及排放情况 项目无组织排放废气主要为摇床车间产生的粉尘、下料产生的烟尘、机加工、打磨产生的烟尘、焊接工序产生的烟尘、喷漆房未被收集的废气、汽车尾气及食堂油烟。 ①摇床车间产生的粉尘 项目在摇床车间设置1条天云摇床生产线，摇床车间利用已购木材，用灰炉岩及环氧树脂混合后对已购木材进行涂抹，晾干后即为成品天云摇床，产生的粉尘主要为混合搅拌时的细小的颗粒物，项目评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》211木质家具制造行业系数手册，涂饰，颗粒物产污系数为20.8克/公斤-涂料，项目环氧树脂用量为10t/a，灰炉岩用量为30t/a，该项目运营期间产生的颗粒物为0.832t/a，在摇床车间呈无组织排放。 ②下料产生的烟尘 项目下料阶段产生的粉尘主要为细小的颗粒物，项目评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37、431-434机械行业系数手册04下料，等离子切割环节，颗粒物产污系数为1.10千克/吨-原料，项目需切割钢板原料用量为950t/a，计算得颗粒物的产生量为1.045t/a，在机加工车间呈无组织排放。 ③切割、打磨产生的烟尘 项目切割、打孔阶段产生的粉尘主要为细小的颗粒物，项目评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》213金属家具制造行业系数手册，机加工环节（包括切割、焊接、打孔），颗粒物产污系数为50g/m2产品，项目钢板用量为950t/a，钢板比重为7.85t/m3，钢板厚度取值约为1.5mm，则最大产品量为80679m2，根据计算项目在切割、焊接、打孔环节产生的颗粒物为4.04t/a，其中切割及打孔环节产生的颗粒物占99%，焊接环节产生的颗粒物占1%。 由于金属粉尘较重，主要沉降在机加工及钳工车间区域，只有10%的粉尘以无组织形式排放，排放量为0.404t/a，切割及打孔工序产生的颗粒物为0.39996t/a，在机加工车间呈无组织排放。 ④焊接工序产生的烟尘 焊接烟尘是由金属及非金属在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的。根据前文计算，项目在切割、焊接、打孔环节产生的颗粒物为4.04t/a，有10%以无组织形式排放，排放量为0.404t/a，其中焊接环节产生的颗粒物占1%，则项目焊接产生的颗粒物为0.00404t/a，本项目采用移动式烟尘净化器处理焊接产生的烟尘，根据生态环境部2021年06月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37、431-434机械行业系数手册可知移动式烟尘净化器的效率为95%，故焊接工序排放的烟尘为0.000202t/a。 ⑤喷漆房未被收集的废气 喷漆房集气效率为95%，则有5%的废气未被收集，在喷漆房内呈无组织排放，根据计算，喷漆房产生的非甲烷总烃无组织排放量为0.045t/a，漆雾颗粒物无组织排放量为0.00103125t/a。 ⑥汽车尾气 本项目运营期间，原料运输、装卸及产品转运过程机动车来往频繁。机动车尾气中主要污染物为CO、NOX和THC。本项目选址区域相对空旷，本项目选用尾气达标的机动车，其机动车尾气通过大气稀释扩散后污染物排放浓度较小，对周边环境的影响不大。 ⑦食堂油烟 厨房油烟的成分主要是食用油在高温下的挥发物及其冷凝物气溶胶、水汽，直径一般小于10µm。本项目每人每日消耗动植物油以30g计，项目食堂就餐人数以20人/d 计，则消耗食用油180kg/a，在使用时挥发损失约2.83%，则厨房油烟产生量为16.98g/d，5.094kg/a。本项目设1个灶头，排风量为2000m3/h。按日运行2h计，则排风量为4000m3/d，则油烟产生浓度为4.235mg/m3，经油烟机处理后（去除效率60%）通过1根高于屋顶1.5m的烟囱外排，排放浓度为1.694mg/m3。油烟排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483–2001）中的小型规模排放标准（即最高允许排放浓度≤2.0mg/m3）。项目废气产生及排放情况汇总见表4-2； 表4-2 项目废气产生及排放情况一览表 废气; 污染源; 污染物; 废气排放量m3/h; 处理前; 处理措施; 净化效率%; 处理后; 标准值. 浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 有组织; 喷漆房废气; 非甲烷总烃; 20000; 37.5; 0.75; 0.9; 干式漆雾过滤器+光氧催化+活性炭; 干式漆雾过滤器95%，光氧催化+活性炭30%; 24.94; 0.499; 0.5985; 120; 5. 漆雾颗粒; 22.92; 0.4583; 0.1375; 0.163; 0.003265625; 0.0009796875; 120; 1.75. 无组织; 摇床车间; 烟尘; /; /; /; 0.832; /; /; /; /; 0.832; 1.0; /. 下料; 烟尘; /; /; /; 1.045; /; /; /; /; 1.045; 1.0. 切割、打磨; 烟尘; /; /; /; 0.39996; /; /; /; /; 0.39996; 1.0. 焊接; 烟尘; /; /; /; 0.00404; 焊接烟尘净化器; 95; /; /; 0.000202; 1.0. 喷漆房; 非甲烷总烃; /; /; /; 0.045; /; /; /; /; 0.045; 4.0; /. 漆雾颗粒; 0.00103125; 0.00103125; 1.0. 合计; 颗粒物; /; 2.41953125; /; /; 2.279172938; /. 非甲烷总烃; /; 0.945; /; /; 0.6435. 2、废气影响分析 本项目运营期废气污染物主要为喷漆房的废气、摇床车间粉尘、下料烟尘、切割、打孔、焊接烟尘、运输车辆汽车尾气及食堂油烟。项目区燃料均使用清洁能源，废气产生量较少，且配套各项环保设施，各项废气污染物经采取措施后均能达标排放，对周边大气环境影响较小。 ①“干式漆雾过滤器+UV光催化氧化+活性炭”可行性分析 项目产生的有组织非甲烷总烃、漆雾颗粒物采用1套“干式漆雾过滤器+UV光催化氧化+活性炭”设施来进行处理，参考《大气污染物控制工程手册》，干式漆雾过滤器的净化效率95%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37、431-434机械行业系数手册，UV光氧末段处理效率为9%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》214塑料家具制造行业系数手册，活性炭吸附装置末段处理效率为24%，则有机物综合去除效率为30%。经采取以上措施后有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃可达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的有组织排放标准限制，因此该处理方案可行。 ②移动式烟尘净化器可行性分析 项目焊接产生的烟尘采用移动式焊接烟尘净化器进行处理，根据生态环境部2021年06月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37、431-434机械行业系数表中推荐的末端治理技术，采取移动式焊接烟尘净化器处理效率能达到95%，因此该处理方案可行。 ③油烟净化器可行性分析 本项目设1个灶头，排风量为2000m3/h。按日运行2h计，则排风量为4000m3/d，则油烟产生浓度为4.235mg/m3，经油烟机处理后（去除效率60%）通过1根高于屋顶1.5m的烟囱外排，排放浓度为1.694mg/m3。油烟排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483–2001）中的小型规模排放标准（即最高允许排放浓度≤2.0mg/m3），因此该处置方案可行。 3、废气非正常排放情况分析 本次评价非正常情况情形设定主要考虑有组织排放非正常情况设定。非正常排放主要是生产运行过程中，由于环保设施故障等原因，引起有组织废气处理不达标或未经处理直接排放，本评价按照最不利考虑，即喷漆废气未经处理直接排放，废气排放源强如下表4-3； 表4-3 项目非正常工况排放汇总表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 排放限值; 单次持续时间; 年发频次/次; 达标情况. 喷涂废气; 环保设施故障; 非甲烷总烃; 35.625; 0.7125; 120; 1; 2; 不达标. 漆雾颗粒; 21.77; 0.44; 120; 1; 2; 达标. 由上表可知，项目废气非正常排放（废气处理设施失效）情况下，喷漆房“干式漆雾过滤器+UV光催化氧化+活性炭”处理装置发生故障，其处置效率降为0。非甲烷总烃、漆雾颗粒物虽然未超标，但是相对正常排放情况，排放的污染物增加。故当喷漆房废气出现非正常排放时，建设单位要及时停止生产，对设备关停检修，杜绝废气非正常排放的发生。为避免非正常工况，项目应委派专人对废气处理装置进行定期维护，并记录其运行状态，保证废气处理设施的正常运行。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），本项目运营期废气环境监测计划如下表 4-4所示： 表4-4 项目运营期废气监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织排放; 溶剂涂料涂覆设施废气排气筒; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准中表2中二级标准，即非甲烷总烃≤120mg/m3，排放速率≤5kg/h；颗粒物≤120mg/m3，排放速率≤1.75kg/h。. 无组织排放; 厂界上风向1个点，厂界下风向3个点; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准中表2中无组织排放监控浓度限值，即颗粒物≤1.0mg/m3；NMHC执行《挥发性有机污染物无组织排放标准》（GB37822-2019）表A.1中的无组织排放监控浓度限值，及NMHC≤10mg/m3。. 二、水环境影响和保护措施 1、项目用水及废水产、排情况 （1）用水情况 本项目用水主要为道路洒水降尘用水，员工办公生活用水及绿化用水。 ①道路洒水降尘用水 本项目道路面积约为1000m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），按晴天2L/次·m2、每天洒水降尘1次计，晴天用水量为1m3/d。用水随地面吸收或蒸发，无废水产生。 ②员工办公生活用水 本项目营运期劳动定员为65人，其中20人在厂区内食宿，剩余45人用水仅为简单的洗手用水，根据《云南省地方标准-用水定额标准》（DB53/T 168-2019）的相关规定，食宿员工生活用水定额按100L/(人·d)来计【其中食堂用水量为20L/（人•d），其余生活用水为80L/（人•d）】，洗手用水量按3L/人·d计算，故而该项目员工生活用水总量为2.135m3/d（640.5m3/a），其中食堂用水为0.4m3/d（120m3/a），其余生活用水量为1.735m3/d（520.5m3/a）。 ③绿化用水 项目绿化面积约200m2，非雨天每天浇水一次，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），绿化用水量以3L/（m2·次）计算，项目区域非雨天以230天计，雨天以135天计，但本项目年工作时间为300d，因此本项目非雨天按200d，雨天按100d计，则非雨天用水量为0.6m3/d，120m3/a。该部分用水最终全部自然蒸发，无废水产生。 - 废水产生情况 本项目产生的废水主要为生活污水及原料堆场初期雨水。 ①生活污水 根据分析，项目运营期废水仅为员工生活污水。生活污水产生量按用水量的80%计，即项目生活污水产生量为1.708m3/d、512.4m3/a，其中食堂废水产生量为0.32m3/d、96m3/a，其余生活污水产生量为1.388m3/d、416.4m3/a。 ②原料堆场初期雨水 原料堆场的初期雨水中会夹杂大量的悬浮物。当降雨发生时，堆场内将一定程度产生积水及冲刷雨水，所以环评要求在堆料场建设1个初期雨水收集池，用于收集项目运行期间产生的初期雨水，初期雨水收集池大小根据初期雨水量来确定。项目原料堆场面积为2500m2，项目区最大初期雨水量计算公式如下： （1）设 计暴雨 强度 暴雨强度公式采用昆明市暴雨强度公式： 式中：q——设计暴雨强度（L/s·hm2）； T——雨水径流时间，取为15min； P——设计重现期（年），取5年。 参照昆明市暴雨强度公式，计算得出设计暴雨强度约为139.72L/s·hm2。 （2）雨水设计流量雨水设计流量： Q=a·q·F 式中：Q—雨水设计流量（L/s）； q—设计暴雨强度（L/s·ha）； a—平均径流系数，非铺砌土路面，取为0.3； F—汇水面积（公顷）。 本次环评考虑收集发生降雨时前15min初期雨水。经计算，项目区初期雨水产生量为9.43m3/次。本次评价要求建设单位设置1座容积为30m3的初期雨水池，可确保发生连续降雨3天时初期雨水不外排。 结合项目现状实际情况，食堂废水经油水分离器预处理后，与其余生活污水一同进入化粪池处理，经化粪池处理后的水排入环城北路截污干管，最终进入石林县污水处理厂处理；原料堆场初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，用于晴天厂区洒水降尘及绿化。 综上，废水经处理后均得到了有效处置，对周边环境影响很小。 2、措施可行性分析及其影响分析 （1）油水分离器、化粪池可行性分析 本项目不产生生产废水，因此不设置生产废水处理设施。 项目运营期办公生活区产生的生活污水需采用化粪池进行处理。化粪池有效停留时间取12～24h。污水的排放量变化大会影响化粪池的污水处理效果，预留污水有效停留时间有利于保证化粪池污水处理效果。因此，本项目化粪池污水有效停留时间应不小于24h。化粪池处理规模以项目运营期的废水产生量为基数并考虑20%的余量取定。根据上文本项目运营期生活污水产生量1.708m3/d，化粪池有效容积应不小于2.05m3。本项目在卫生间下已建1个容积为10m3的化粪池处理项目产生的生活污水。 项目食堂废水产生量为0.32m3/d，排水高峰按3h计，油水分离器废水停留时间按30min计，且预留25%的存油空间，则油水分离器理论容积应不小于0.14m3。本项目设计油水分离器容积为1m3，满足项目食堂废水的处理需求。因此本项目设置油水分离器、化粪池可行。 （2）初期雨水收集池可行性分析 设置情况：1个，容积为30m3，位于原料堆场西侧地势较低处，用于雨天原料堆场初期雨水的收集。 规模可行性分析：根据前文分析可知，项目区内初期雨水产生量为9.43m3/次。初期雨水收集池按其产生量的1.2倍进行设计，故初期雨水收集池理论大小应为11.3m3。本项目设置的初期雨水收集池为30m3，满足项目初期雨水的收集处理需求。 （3）项目废水进入石林县污水处理厂的可行性与可靠性分析 1）石林县污水处理厂概况 石林县污水处理厂位于石林县城区，位于县城南边，占地面积6公顷，主要负责处理县城的城市污水。 石林县污水处理厂一期已于2009年7月底建成并投入使用，处理能力1.15万m3/d。该厂采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用CASS处理工艺。根据实地踏勘及询问，石林县市政管网已铺至项目区所在地块，本项目所在的生态工业集中区所产生的废水，均排入石林县市政污水管网。目前石林县城产生生活污水为0.7万m3 /d以下，目前尚有0.45万m3/d余量。 2）项目污水进入石林县污水处理厂的可行性和可靠性分析 根据工程分析，本项目生活污水排放量为1.3888m3/d，污水排放量较小，石林县污水处理厂还有0.45万m3/d的余量，完全能够容纳本项目产生的污水。经现场踏勘，项目周边铺设有环城北路截污干管，项目产生的食堂废水经油水分离器预处理后进入化粪池处理，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后进入环城北路截污干管，可以排入石林县污水处理厂处置。石林县污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B排放标准后，排入巴江水体用于农田灌溉。 综上所述，本项目位于云南省昆明市石林县生态工业集中园区，属于石林县污水处理厂的纳污范围。且从污水处理厂处理能力、污水水质以及配套管网的建设情况分析，项目废水进入石林县污水处理厂处理是可行和可靠的，废水排放对周围地表水环境的影响不大。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）要求，本项目生活污水排口的监测指标及最低监测频次见表 4-5。 表4-5 项目运营期废水监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 废水排放口; PH; 1次/季度; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. CODcr. BOD5. NH3-N. 总磷. SS. 动植物油. 三、声环境影响和保护措施 1、预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 2、预测参数 1、噪声源强 项目在生产过程中产生的噪声主要来自折弯机、钻床、焊机、剪板机、冲床、铣床等设备运行时产生的噪声，其噪声值约在60-85dB（A）之间，各设备产生的噪声源强情况见表4-6。 |

表 4-6	工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强（任选一种） |  | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 彩钢瓦 | 数控孤齿锥齿铣齿机 | YH6016 | / | 75 | 设备减震，厂房隔声 | 41.2 | 3.5 | 1693.0 | 1 | 71.02 | 8h | 15 | 56.02 | 1 |
| 2 | 彩钢瓦 | 立式车床 | C51160 | / | 72 | 设备减震，厂房隔声 | 51.2 | 2.7 | 1693.2 | 1 | 68.02 | 8h | 15 | 53.02 | 1 |
| 3 | 彩钢瓦 | 立式车床 | C524OB | / | 72 | 设备减震，厂房隔声 | 51 | -4.1 | 1693.4 | 1 | 68.02 | 8h | 15 | 53.02 | 1 |
| 4 | 彩钢瓦 | 数显卧式铣镗床 | T×6113C/2 | / | 75 | 设备减震，厂房隔声 | 39.8 | -14.6 | 1693.4 | 1 | 71.02 | 8h | 15 | 56.02 | 1 |
| 5 | 彩钢瓦 | 数显卧式铣镗床 | T×619T | / | 75 | 设备减震，厂房隔声 | 39.6 | -25.5 | 1693.6 | 1 | 71.02 | 8h | 15 | 56.02 | 1 |
| 6 | 彩钢瓦 | 摇臂钻床 | Z3080×25 | / | 78 | 设备减震，厂房隔声 | 28.2 | 3.5 | 1692.7 | 1 | 74.02 | 8h | 15 | 59.02 | 1 |
| 7 | 彩钢瓦 | 摇臂钻床 | Z3050×16/I | / | 78 | 设备减震，厂房隔声 | 16 | 4.6 | 1692.4 | 1 | 74.02 | 8h | 15 | 59.02 | 1 |
| 8 | 彩钢瓦 | 对称式三辊卷板机 | 25×2500 | / | 80 | 设备减震，厂房隔声 | 5.2 | 5.7 | 1692.2 | 1 | 76.02 | 8h | 15 | 61.02 | 1 |
| 9 | 彩钢瓦 | 剪板机 | 20×2500 | / | 80 | 设备减震，厂房隔声 | 30.1 | -11.7 | 1693.1 | 1 | 76.02 | 8h | 15 | 61.02 | 1 |
| 10 | 彩钢瓦 | 折弯机 | 16×2500 | / | 72 | 设备减震，厂房隔声 | 50.1 | -17.3 | 1693.7 | 1 | 68.02 | 8h | 15 | 53.02 | 1 |
| 11 | 彩钢瓦 | 四柱式液压机 | YHL32-315 | / | 80 | 设备减震，厂房隔声 | 19.8 | -10.3 | 1692.8 | 1 | 76.02 | 8h | 15 | 61.02 | 1 |
| 12 | 彩钢瓦 | 卧式机床 | C6160 | / | 76 | 设备减震，厂房隔声 | 22 | -17.3 | 1693.0 | 1 | 72.02 | 8h | 15 | 57.02 | 1 |
| 13 | 彩钢瓦 | 卧式机床 | CW6194B | / | 76 | 设备减震，厂房隔声 | 26 | -26 | 1693.3 | 1 | 72.02 | 8h | 15 | 57.02 | 1 |
| 14 | 彩钢瓦 | 滚齿机 | Y31125K | / | 85 | 设备减震，厂房隔声 | 4.6 | -9.2 | 1692.4 | 1 | 81.02 | 8h | 15 | 66.02 | 1 |
| 15 | 彩钢瓦 | 插床 | B5050 | / | 70 | 设备减震，厂房隔声 | -7.9 | -8.7 | 1692.1 | 1 | 66.02 | 8h | 15 | 51.02 | 1 |
| 16 | 彩钢瓦 | 插床 | B5032 | / | 70 | 设备减震，厂房隔声 | -22.5 | -7.6 | 1691.8 | 1 | 66.02 | 8h | 15 | 51.02 | 1 |
| 17 | 彩钢瓦 | 铣床 | / | / | 75 | 设备减震，厂房隔声 | -36.1 | -7.3 | 1691.4 | 1 | 71.02 | 8h | 15 | 56.02 | 1 |
| 18 | 彩钢瓦 | 龙门铣床 | 1500×4000 | / | 75 | 设备减震，厂房隔声 | -37.4 | -18.4 | 1691.4 | 1 | 71.02 | 8h | 15 | 56.02 | 1 |
| 19 | 彩钢瓦 | 台式电阻炉 | / | / | 75 | 设备减震，厂房隔声 | 8.7 | -18.7 | 1692.6 | 1 | 71.02 | 8h | 15 | 56.02 | 1 |
| 20 | 彩钢瓦 | 电动单梁起重机 | LD5t-18.5m | / | 78 | 设备减震，厂房隔声 | 71.8 | -3 | 1693.7 | 1 | 76.90 | 8h | 15 | 61.9 | 1 |
| 21 | 彩钢瓦 | 电动单梁起重机 | LD20t-18.5m | / | 78 | 设备减震，厂房隔声 | 70.8 | -13.3 | 1694.1 | 1 | 77.83 | 8h | 15 | 62.83 | 1 |
| 22 | 彩钢瓦 | 电动单梁起重机 | LD10t-18.5m | / | 78 | 设备减震，厂房隔声 | 70.2 | -22 | 1694.3 | 1 | 77.65 | 8h | 15 | 62.65 | 1 |
| 23 | 彩钢瓦 | 电动单梁起重机 | LD2t-18.5m | / | 78 | 设备减震，厂房隔声 | 69.4 | -32.8 | 1694.6 | 1 | 76.90 | 8h | 15 | 61.9 | 1 |
| 24 | 彩钢瓦 | 数控切割机 | ZLQ-10A | / | 80 | 设备减震，厂房隔声 | -13.8 | -20.3 | 1692.1 | 1 | 76.02 | 8h | 15 | 61.02 | 1 |

表中坐标以厂界中心（102.749733,25.068429）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

|  | 2.2.3预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-13，声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表4-7。 表4-7 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 38.3; -37.4; 1693.9; 昼间; 53; 65; 达标. 南侧; 35.4; -37.2; 1693.8; 昼间; 53; 65; 达标. 西侧; -33.5; -32.2; 1691.6; 昼间; 49.6; 65; 达标. 北侧; 26.1; 32.3; 1692.2; 昼间; 49.6; 65; 达标. 表中坐标以厂界中心（102.749733,25.068429）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 根据预测结果，采取环评提出的环保措施后，北侧厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余区域厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；项目运营期夜间不进行生产，因此，项目产生噪声对周边环境的影响较小。 5、保护措施及影响分析 项目运营后，为了进一步减少噪声对周围环境的影响，评价要求企业应采取以下措施： ①生产设备应安装在车间内部，生产设备运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。要求在生产过程中采用隔声、减振措施，同时配备一定的消声设施，减小运行时的噪声。 ②强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ③优化运输车辆选型，对其进行定期维护，以防止车辆故障形成的非正常噪声。 ④企业在日常生产经营过程中加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 综上所述，经采取以上各项降噪措施后，项目噪声对外环境影响不大。 6、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），本项目运营期噪声监测计划见下表 4-8 所示： 表4-8 项目运营期噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测频次要求来源; 执行排放标准. 噪声; 项目东、南、西、北厂界外1m; 昼间的等效连续A声级Leq(A); 1次/季度; 《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）; 北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类，即昼间≤70dB，夜间≤55dB，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB，夜间≤55dB；. 五、固体废物环境影响和保护措施 本项目运营期产生的固体废物主要为沉降金属粉尘、焊接废料、员工生活垃圾、食堂泔水、油水分离器废油脂、移动焊接烟尘净化器收集的粉尘、初期雨水收集池污泥；产生的危险废物主要为废UV灯管、漆渣、废过滤纸、废油漆桶、废液压油、废活性炭、含油抹布及手套。 1、固体废弃物产排情况 ①沉降金属粉尘 一般而言金属颗粒物质量较大，沉降较快，且在有车间厂房阻拦的情况下，颗粒物散落范围很小，多数在5m以内完全可以实现自由沉降，少部分较细小的金属颗粒物也会随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面，而飘逸至车间外环境的金属颗粒物则更少。 项目下料、机加工工序产生的粉尘均为金属粉尘，由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻隔，颗粒物散落范围很小，均在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3~0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3，类比同类机加工企业起尘数据，下料、机加工工序粉尘的产生量为0.08t/a，由员工定期清扫收集至带盖铁桶内，暂存于车间仓库，后期委托具有再生资源许可证的“回收方”上门清运处置。 ②焊接废料 类比同类企业项目，焊接废料产生量取焊条用量的2%，本项目焊条年用量为10t/a，则产生的焊接废料约为0.2t/a，统一收集后外卖。 ③员工生活垃圾 本项目劳动定员65人，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计，项目年运营300天，则项目员工生活垃圾产生量为32.5kg/d（9.75t/a）。厂区内放置垃圾收集桶，生活垃圾经垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运处置。 ④食堂泔水 食堂泔水主要为剩菜、剩饭等，产生量按0.1kg/人·d计，项目20人在厂区食宿，产生泔水2kg/d，即0.6t/a。经收集桶收集后，按当地住建部门要求进行处置。 ⑤油水分离器废油脂 食堂废水经油水分离器隔油后，会产生浮油，项目食堂废水产生量为96m3/a，根据环保实用数据手册，含食用油废水中总油脂含量为26.82mg/L，经过计算，本项目油水分离器废油产生量约为2.57kg/a，油水分离器废油脂经收集桶收集后委托有资质单位定期进行清运处置。 ⑥移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘 焊接烟尘产生的颗粒物为0.00404t/a，无组织排放的焊接烟尘量为0.000202t/a，则移动式焊接烟尘净化器收集的烟尘量为0.003838t/a，经员工收集至带盖铁桶内，暂存于车间仓库，后期委托具有再生资源许可证的“回收方”上门清运处置。 ⑦初期雨水收集池污泥 在原料堆场西侧地势最低处设置1个容积为30m3的初期雨水收集池，用于收集雨天前30min的雨水，经收集、沉淀后，待非雨天回用于厂区道路绿化及洒水降尘，初期雨水收集池内会有沉渣产生，产生量约为0.3t/a，委托环卫部门定期清运处置。 2、危险废物产排情况 ①废UV灯管 项目UV光催化氧化装置灯管为低压汞蒸气灯，设备装有40支灯管，预计一年产生一次废灯管，废灯管产生量为0.02t/a，该部分废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）中：“HW29含汞废物（900-023-29）”：生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥，危险特性为T。项目产生的废UV灯管由收集桶收集后暂存于一般危废暂存间，后委托有资质单位定期清运处置。 ②漆渣 项目喷漆房内采用干式漆雾过滤器对漆雾进行收集，对漆雾的收集率按照75%计算，则吸附的漆渣量为1.13t/a，该部分废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）：“HW12染料、涂料废物（900-252-12）：使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物，危险特性为T、I”，漆渣经收集桶收集后暂存于危废暂存间，后期委托有资质单位定期清运处置。 ③废过滤纸 项目在进行喷漆过程中会产生漆雾，为了使漆雾能得到有效的处理，本项目使用干式过滤器对漆雾进行过滤处理，干式过滤器的过滤纸需要定期更换，每年大概更换4次，每次更换的纸重大约0.5kg，则干式漆雾过滤器定期清理产生的废过滤纸量约0.002t/a，该部分废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）中：“HW49其他废物（900-252-12）：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为T/In”。项目产生的废过滤纸属于危险废物，统一收集于危废暂存间暂存后定期委托有资质单位清运处置。 ④废油漆桶 项目油漆使用桶装，使用过程中有原料桶产生，包装规格为4L每桶，预计每年产生废包装桶约75支，每支油漆桶重量约为0.5kg，则废原料桶产生量约为0.04t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废油漆桶属于“HW49其他废物”非特定行业中代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，故废油漆桶属危险废物，经统一收集后分区暂存于一般危废暂存间，后委托有资质单位定期清运处置。 ⑤废切削液 根据企业提供的数据可知，数控弧齿锥齿铣齿机需用到切削液，购买时厂家已配备切削液，并定期上门更换，更换后的切削液由厂家负责处置，故本项目不产生废切削液。 ⑥废液压油 该项目四柱式液压机需使用液压油，液压油一次充装量约为0.05t，每半年更换一次，则废液压油产生量约为0.1t/a，废液压油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”非特定行业中代码为“900-218-08液压涉笔维护、更换和拆解过程中产生的废液压油，危险特性为T、I”，统一收集于危废暂存间暂存后定期委托有资质单位清运处置。 ⑦废活性炭 项目喷烤漆过程产生的有机废气采用“干式漆雾过滤器+光催化氧化+活性炭”处理，为确保有机废气的净化效果，吸附装置中的活性炭吸附需定期进行更换，故会产生少量失效的废活性炭。根据建设单位提供资料，项目废活性炭约4个月更换一次，每年更换3次计，产生量约为0.06t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属危险废物，废物类别为HW49，危废代码为900-039-49。项目活性炭吸附装置中更换下的废活性炭分期存放于危废暂存间，后定期委托有资质单位定期清运处置。 ⑧含油抹布及手套 项目生产设备操作及更换液压油过程中产生的含油抹布及手套约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）：含油抹布、手套属于“HW49其他废物（900-041-49）：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为T/In”，由工作人员分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运处置。 项目固废及处置措施一览表见下表4-9； 表4-9 项目产生固废及处置措施一览表 序号; 固废名称; 产生量; 处置措施; 排放量（t/a）; 废物类别; 代码. 1; 沉降金属粉尘; 0.08t/a; 收集至带盖铁桶内，后期委托具有再生资源许可证的“回收方”上门清运处置; 0; 一般固体废物; /. 2; 焊接废料; 0.2t/a; 统一收集外卖; 0; 一般固体废物; /. 3; 员工生活垃圾; 9.75t/a; 经垃圾桶收集后委托环卫部门定期清远处置; 0; 一般固体废物; /. 4; 食堂泔水; 0.6t/a; 按当地住建部门要求进行处置; 0; 一般固体废物; /. 5; 油水分离器的废油脂; 2.57kg/a; 经收集桶收集后委托有资质单位定期清运处置; 0; 一般固体废物; /. 6; 移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘; 0.003838t/a; 收集至带盖铁桶内，后期委托具有再生资源许可证的“回收方”上门清运处置; 0; 一般固体废物; /. 7; 初期雨水收集池污泥; 0.3t/a; 委托环卫部门定期清运处置; 0; 一般固体废物; /. 8; 废UV灯管; 0.02t/a; 经收集后暂存于危废暂存间，后委托有资质单位定期清运处置; 0.02t/a; 危险废物; 900-023-29. 9; 漆渣; 1.13t/a; 1.13t/a; 危险废物; 900-252-12. 10; 废过滤纸; 0.002t/a; 0.002t/a; 危险废物; 900-252-12. 11; 废油漆桶; 0.04t/a; 0.04t/a; 危险废物; 900-041-49. 12; 废液压油; 0.1t/a; 0.1t/a; 危险废物; 900-218-08. 13; 废活性炭; 0.06t/a; 0.06t/a; 危险废物; 900-039-49. 14; 含油抹布及手套; 0.02t/a; 0.02t/a; 危险废物; 900-041-49. 2、固体废弃物环境影响分析 项目运营期固废主要为沉降金属粉尘、焊接废料、员工生活垃圾、食堂泔水、油水分离器废油脂、移动焊接烟尘净化器收集的粉尘及初期雨水收集池污泥；产生的危险废物主要为废UV灯管、漆渣、废过滤纸、废油漆桶、废液压油、废活性炭。焊接废料统一收集后外售；生活垃圾、初期雨水收集的污泥一同委托环卫部门定期清运处置；食堂泔水按照当地住建部门要求进行处置；油水分离器废油脂委托有资质单位定期清运处置；沉降金属粉尘、移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘经员工收集至带盖铁桶内，暂存于车间仓库，后期委托具有再生资源许可证的“回收方”上门清运处置。废UV灯管、废过滤纸、漆渣、废油漆桶、废液压油、废活性炭、含油抹布及手套由收集桶分类收集后分区暂存至危废暂存间，后期委托有资质单位定期清运处置。 项目运营期固废均得到妥善处置，处置率100%，对周边环境影响较小。 六、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响识别方法，根据附录A，识别建设项目属于“N轻工”中的“117工艺品制造”中的有喷漆工艺和机加工的项目。根据导则4.1一般性原则，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此本项目可不开展地下水环境影响评价工作。本环评提出，在项目建设过程中，为了避免项目运营过程中对地下水产生污染，应采用以下防范措施。 表4-10 项目分级防渗区域对照表 名称; 单元; 分区; 防渗要求. 项目区; 危废暂存间; 重点污染防渗区; 基础防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 办公区、生产区、道路等; 非污染防渗区; 不需要设置专门的防渗层. 以上措施可以有效地防止地下水污染的发生。本项目在管理方面严加管理，并配备必要的设施，可以有效控制项目建设及运营对地下水的污染。 - 土壤环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他行业，为IV类项目。根据导则4.2.2，Ⅳ类建设项目不用开展土壤环境影响评价。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价。 项目无生产废水产生，食堂废水经油水分离器预处理后与其余生活污水一同进入化粪池处理，处理达标后排入环城北路截污干管，最终进入石林县污水处理厂处理。同时本项目不涉及重金属、高浓度有机废水，生活污水泄漏后对土壤环境影响小。危废暂存间按要求收集、贮存危险废物且设置相应防渗措施，泄漏到外环境的可能性小，对土壤环境影响较小。 七、环境风险 7.1风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），拟建项目主要风险物质为油桶、油漆、液压油。 7.2风险潜势初判及风险评价等级 项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应的临界量的比值为Q。本项目涉及的风险物质Q值计算公式如下： Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2，....，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2，....，Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目涉及的风险物质为油桶、油漆、液压油。项目风险物质Q值计算结果见表4-20。 本项目油漆最大储存量为0.5t，小于油漆贮存区临界量。油桶最大储存量为1吨，主要用于外售，液压油的最大储存量为0.02t/a，项目物料存储情况见表4-11。 表4-11 项目物料存储情况 序号; 危险物质; 临界量; 单元最大存储量（t）; q/Q. 1; 油漆; 10t; 0.5t; 0.05. 2; 油类物质; 2500t; 1t; 0.0004. 3; 液压油; 2500t; 0.02t; 0.000008. Q值; 0.050408. 根据以上分析，项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，评价工作等价划分见表4-12。 表4-12 评价工作等价划分 环境风险态势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 重大危险源; 一; 二; 一; 简单分析. 根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 7.3环境敏感目标调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目仅进行简单分析，无需设置风险环境保护目标。 7.4风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。项目储存在摇床车间的油桶、仓库的酚醛漆、液压油属于易燃物质，具有燃烧爆炸性。且油类物质、酚醛漆泄漏将会对周围环境造成较大影响。主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境。 7.5风险分析 - 油漆风险分析 项目内油漆储存量为0.5t，存放量较少。根据 GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的规定，油漆临界量10t，远小于油漆的临界量，不构成为重大危险源。 （1）油漆危害特性 油漆属于易燃易爆有毒危险物品。油漆为易燃液体和蒸气，其蒸气遇明火、高热能引起燃烧爆炸。接触会引起皮肤刺激，严重眼睛刺激，长期或反复接触引起器官损伤，吞咽并进入到呼吸道可能是致命，对水生生物有毒，对水生生物有害并且有长期持续影响。 （2）风险防范措施 本项目中油漆的风险主要为油漆着火燃烧引发火灾事故和使用操作不当致使操作人员中毒。 1）在仓库内设立油漆存放间，使油漆与一般物品和原料分开保存，以便于发事故风险时进行应急处理和风险控制。油漆存放间的建设应符合防火规范要求，配备相应的消防设施，并有专人管理和检查。 2）喷漆作业要均衡生产，采用小批量多次购买，尽可能减少油漆的储备量。 3）制定应急预案，一旦出现紧急状态在采取相应对策的同时应考虑疏散无关原料、设备和人员，将损失减低至最低限度。 4）从事喷漆工作的工人，工作时要穿好防有机污染物渗透的工作服，戴好防护眼镜，橡胶手套、过滤式防毒面具。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作结束后，要沐浴更衣。每半年对工人进行一次全面身体健康状况检查，在该环境下作业的工人不能长期从事该工种的作业。 5）项目区危废暂存间应设置地面防渗措施，并按照不同危险废物使用不同桶装分类分开存放，建筑为砖混结构，四周封闭，禁止有通风现象，门面设有危险废物标志和危险警示牌等标志。 6）厂区注意防火，配备相应的消防设施。 2、油桶风险分析 （1）油桶危害特性 燃爆危险：极易燃，其蒸汽与空气混合，能形成爆炸性混合物,有害燃烧产物为一氧化碳。 健康危害：本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎急性中毒，吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡，对眼和上呼吸道有刺激性。 （2）风险防范措施 1）储存措施 水对任何润滑油均有不良影响，必须经常检查油桶是否泄漏。不宜将润滑油长期储存在过热或过冷的地方。罐装及桶装润滑油的理想储存空间是室内，小桶包装及已经开启的任何包装的润滑油必须储存于室内，以免受气候变化的影响。在运送时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 2）消防措施 机油遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。灭火方法：用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 3）泄漏应急处理 消除所有点火源，并尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。 4）急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼镜接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心烦复苏术。就医。 食入：饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。 综上所诉，项目油漆根据需要及时订购将存储量控制到最小，油漆及时委托有资质单位进行清运处置将暂存量控制到最低，运营过程中做好油漆和机油的管理工作，项目内禁止明火，并设置相应的风险防范措施，对事故风险进行有效控制。项目房屋为砖混结构，发生火灾等事故风险几率不大，对环境的风险影响较小。 （3）对地表水的影响 泄漏或渗漏的矿物油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9烃类、芳烃类、醇酮类以卤代烃类有机物，一旦破坏水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需要十几年，甚至几十年的时间。 本项目储存矿物油外售，储存地面进行了重点防渗处理，一旦发生泄漏，立即采取措施，不会进入地表水体，不会对地表水环境产生不良影响。 （4）对地下水的影响 泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦被油污染，将会使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便是得到及时控制，地下水要完全恢复也需要几十年甚至上百年的时间。 本项目油桶外购全密封油桶暂存，外售时为按桶出售，不会产生泄漏情况，地面进行了简单防渗处理。采取以上措施后，运营过程油品渗入地下水的可能性很小。 3、液压油风险分析 （1）危险特性 液压油属于非危险品，外观为淡黄色液体，相对密度0.8710，引燃温度为220-500℃，侵入途径为吸入、食入、经皮吸收，无爆炸危险性，属可燃物品，遇明火，高热能引起燃烧，会产生一氧化碳、二氧化碳有害物质，在常温下室内储存，如露天堆放需有遮阳防雨措施。 （2）风险防范措施 1）消防措施 遇明火产生燃烧时，消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火，尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束，灭火剂可采用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土补救。 - 泄漏应急处理的 当液压油发生泄漏时，人员应迅速撤离泄漏污染区至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服，尽可能切断泄露源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收或吸附。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。 - 运输注意事项 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中药确保容器不泄露，不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，夏季最好早晚运输。运输时间所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电，严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输过程中应防暴晒、雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。配装位置应远离卧室、厨房，并于电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 - 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗 眼镜接触：提起眼睑，用流动清水或者生理盐水冲洗 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处 食入：饮足量温水，催吐 7.5风险防范措施及应急要求 1、针对火灾爆炸事故 （1）按照相关的规范和消防部门的要求，配备消防器材，在发生火灾时使用CO2干粉灭火器和砂石进行灭火，灭火结束后产生的沾有油品的沙石属于危险固废，需采取符合规范、防治日晒、雨淋的暂存措施，并及时收集，委托有资质单位清运处置，同时建设单位应编制环境风险事故应急预案。 （2）规范管理，加强职工培训 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。 2、针对泄漏事故 （1）使用灭火毯或消防砂吸附，沾油灭火毯和消防砂暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运、处置。 （2）泄漏量相对较大时，用编织袋装土设置围堰对油品进行围挡、回收，无法回收部分使用灭火毯或消防砂吸附。 7.6分析结论 本项目风险潜势为I，环评报告认为通过严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目产生的环境风险可以得到有效控制。因此项目从环境风险角度分析是可行的。 建设项目环境风险简单分析内容见表4-13。 表4-13 建设项目环境风险简单分析表 建设项目名称; 昆明天云矿山机械有限公司年产1000台（套）选矿机械建设项目. 建设地点; （云南）省; （昆明）市; （/）区; （石林）县; （生态工业集中园区）. 地理坐标; 经度; 103°16＇28.761〞; 纬度; 24°47＇16.191〞. 主要危险物质及分布; 机油（摇床车间）、油漆（油漆存放区）、液压油（车间仓库）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 具体见“风险识别内容”. 风险防范措施要求; 具体详见“风险防范措施及应急要求”. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ，只进行简单分析. 本项目生产过程中对环境影响较大的事故主要是废气治理设施运行故障，主要原因有：废气治理设施在出现故障、维修时，未经处理的废气排入大气环境中;生产过程中由于设备老化、操作失误等原因造成车间废气浓度超标；厂区突然停电，废气治理设施停止工作，造成废气未能及时处理而造成事故排放;管理人员的疏忽和失职。本项目周围大气环境具有一定的环境容量，有机废气正常排放时对周围大气环境质量影响不大，一旦发生事故性排放，在极端气象条件下会使大气排放口周围形成较高的污染物落地浓度，污染物周围大气环境，特别是会对周围居民的正常生活造成较大影响。 1）风险事故发生时的废气应急处理措施： ①有机废气治理设施按相关的标准要求设计、施工和管理。建设单位加强废气治理设施的日常管理和维护，对治理设施进行定期和不定期检查，及时维修或更换不良部件。 ②建设单位必须制定完善的管理制度及相应的应急处理设施，须建立严格、规范的大气污染应急预案，保证有机废气治理设施发生事故时能及时作出反应和有效的应对。一旦发生事故性排放，应当立即停止生产线运行，直至废气治理设施恢复为止。 ③在迅速采取应急措施的情况下，敏感点区域的人员需在一-定时间进行撤离和防护。 ④事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直止无异常方可停止监测工作。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 钳工车间喷漆房有组织废气，排气筒DA001 | 非甲烷总烃、漆雾颗粒物 | 非甲烷总烃及漆雾颗粒物经“干式漆雾过滤器+光氧催化装置+活性炭”处理后由15m高的排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关标准要求。 |
|  | 摇床车间扬尘 | 颗粒物 | / | 颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。 |
|  | 下料、切割、打磨 | 颗粒物 | / |  |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 |  |
|  | 食堂油烟 | / | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483–2001）中的小型规模标准 |
|  | 汽车尾气 | CO、NOX和THC | 自然扩散 | 对外环境影响较小 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮、总磷 | 化粪池一个，10m3 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
|  | 食堂废水 | 动植物油 | 油水分离器1m3 |  |
|  | 初期雨水 | / | 初期雨水收集池1个，容积为30m3 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪音设备、高噪声设备采用减震基础，利用厂房进行隔音 | 北侧道路执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4类标准，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准，项目夜间不营业。 |
| 固体废物 | 沉降金属粉尘、移动焊接烟尘净化器收集的粉尘经员工收集至带盖铁桶内，暂存于车间仓库，后期委托具有再生资源许可证的“回收方”上门清运处置；焊接废料统一收集后外售；生活垃圾、初期雨水收集的污泥一同委托环卫部门定期清运处置；食堂泔水按照当地住建部门要求进行处置；油水分离器废油脂委托有资质单位定期清运处置；废UV灯管、废过滤纸、漆渣、废油漆桶、废液压油、废活性炭、含油抹布及手套由收集桶分类收集后分区暂存至危废暂存间，后期委托有资质单位定期清运处置。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池、初期雨水收集池进行一般防渗处理，进行场地平整并压实，在压实基土的基础上依次浇筑抗滲等级不小于P6、厚度不小于10cm 的抗渗混凝土（抗渗等级为 P6 的抗渗混凝土的渗透系数约为 4.91×10-9cm/s）。其防渗层防渗效果须等效于等效黏土防渗层 mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。危废暂存间地面及围堰采用“抗渗系数为P8的水泥硬化+环氧树脂”进行防渗，使其地面、围堰区达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性能，并设明显标识。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、项目区应该按照消防设施，对项目区员工进行消防安全知识的培训，消防设施如；灭火器。 2、选址、总图布置和建筑安全防范措施； 3、项目区总平面布置应根据功能分区布置，各功能区之间应设有疏散通道，有利于安全疏散和消防； 4、项目区内道路已硬化，厂内道路系统的布置除满足生产及人行要求外，还考虑满足消防规范的要求； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 2、根据我国环保法律法规的规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设方严格执行“三同时”的有关规定。主动接受环保部门监督，负责厂区内环保管理和维护，建立环保设施档案。 |  |  |  |

# 六、结论

年产1000台（套）选矿机械建设项目位于云南省昆明市石林县生态工业集中园区，项目建设符合当前国家及地方产业政策，选址合理可行。通过对项目所在地区的环境现状以及项目运营过程中产生的环境影响进行分析，项目产生的环境影响包括废气、废水、噪声、固体废物等，在采取环评提出的防治措施后，废气、噪声均能达标排放，食堂废水经油水分离器预处理后与其余生活污水一同进入化粪池处理，达标后外排至环城北路截污干管，最终进入石林县污水处理厂处置，原料堆场雨天地表径流经初期雨水收集池收集沉淀后用于厂区洒水降尘及绿化，不外排；固体废物处置率达100%。本次环评认为，建设单位在认真执行本次环评提出的污染防治措施后，项目产生的污染物对环境的影响较小，不会改变当地环境功能。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.279172938t/a | / | 2.279172938t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.6435t/a | / | 0.6435t/a | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 512.4m3/a | / | 512.4m3/a | / |
|  | COD | / | / | / | 0.1742t/a | / | 0.1742t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.01988t/a | / | 0.01988t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 沉降金属粉尘 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | / |
|  | 焊接废料 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 9.75t/a | / | 9.75t/a | / |
|  | 食堂泔水 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | / |
|  | 油水分离器废油脂 | / | / | / | 2.57kg/a | / | 2.57kg/a | / |
|  | 移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘 | / | / | / | 3.838kg/a | / | 3.838kg/a | / |
|  | 初期雨水收集池污泥 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | / |
| 危险废物 | 废UV灯管 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 漆渣 | / | / | / | 1.13t/a | / | 1.13t/a | / |
|  | 废过滤纸 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | / |
|  | 废油漆桶 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | / |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | / |
|  | 含油抹布及手套 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①