目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	54

附表	55

==附图==

附图1  项目地理位置图

附图2  项目水系图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目周边关系图

附图5  项目与昆明市环境管控单元分类图的位置关系图

附图6  大气监测点位布点图

==附件==

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  投资项目备案证

附件4  租地合同

附件5  生态红线查询结果的复函

附件6  昆明市生态环境局石林分局责令改正违法行为决定书

附件7  检测报告

附件8  环评合同

附件9 全本信息公开截图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石林芳草阁花卉种植分拣加工厂建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-530126-89-01-739173 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 龚红梅 | 联系方式 |  |  |  |
| 建设地点 | 石林县大可乡大可村委会长麦地村 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 103°14′13.482″，北纬 24°37′19.701″） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2439其他工艺美术及礼仪用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制品业24-工艺美术及礼仪用品制造243-年用溶剂型 涂料（含稀释剂）10吨以下的 |  |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石林彝族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |  |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 71 |  |  |
| 环保投资占比（%） | 2.4 | 施工工期 | 1个月 |  |  |
| 是否开工建设 | £否 R是：项目已于2021年6月动工建设，至2022年11月2日踏勘现场时，项目已完成部分工程建设，未运行。2022年10月28日石林芳草阁花卉有限公司收到了《昆明市生态环境局石林分局责令改正违法行为决定书》（石环责改字〔2022〕51号）（详见附件6），责令建设单位：1、立即停止违法行为，2、停止项目相关设施设备建设；并于2022年11月5日前将改正情况书面报给我局。目前项目正在办理环评手续。 |  |  | 用地 （用海） 面积（m2） | 24000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中表1确定是否设置项目专项评价。 表1-1 项目专项评价判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 拟建项目废气为挥发性有机物（以甲醇计），不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气；且项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目建成后，生产废水进入污水处理站处理，办公生活区食堂废水经隔油池预处理后连同其余办公生活污水一起排入化粪池再进入污水处理站处理，处理后的废水回用于绿化。不外排; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目建成后危险物质存储量未超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设置取水口; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程，不向海排放污染物。; 不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目属于工艺美术及礼仪用品制造项目，经查阅中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修改）》，项目不在其“鼓励类、限制类、淘汰类”，为允许建设类别，因此，项目建设符合国家相关产业政策要求。 二、与《云南省生态功能区划》的符合性分析 根据《云南省生态功能区划》云南省生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。石林县属于“Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区”。 根据《云南省生态功能区划》，项目所在区域范围属于III1-11曲靖、陆良山原盆地城镇与农业生态功能区，主要生态特征为以石灰岩盆地地貌为主，地带性植被为半湿润常绿阔叶，现存植被主要为云南松林，土壤以红壤为主，主要生态系统服务是以岩溶地貌为主的生态旅游和以粮食生产为主的生态农业，保护措施与发展方向为开展生态旅游，合理利用土地，推行清洁生产，改善森林的数量，保护岩溶地貌环境和农田生态环境，防止石漠化。 项目占用面积2.4hm2，项目属于工艺美术及礼仪用品制造业，与该生态功能区保护及发展方向不冲突，符合《云南省生态功能区划》的要求。 三、与《云南省主体功能区规划》符合性分析 根据云南省人民政府文件《云南省人民政府关于印发云南省 主体功能区规划的通知》（云政发（2014）1号），项目所在地为国家农产品主产区。该区域的功能定位为：农产品主产区是保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 本项目位于石林县大可乡大可村委会长麦地村，项目通过收购鲜花， 采取染色法和吸收法生产永生花，项目属于工艺美术及礼仪用品制造业，主要针对大可乡种植的花卉进行加工处理，属于农产品加工行业。项目运营期经配套相关环保设施后，废气、噪声均能达标排放，生产废水进入污水处理站处理，办公生活区食堂废水经隔油池预处理后连同其余办公生活污水一起排入化粪池再进入污水处理站处理，处理后的废水回用于绿化。固废处置率100%，对周边环境影响较小。 综上分析，项目的建设符合《云南省主体功能区规划》。 四、项目与《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）（以下简称《通知》），从《通知》知道《云南省生态保护红线》已经国务院同意，现已发布，对全省各市区的生态保护红线进行了划定。 根据《云南省生态红线》的划定对象，将自然保护区、国家公园、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区(核心景区)、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、重点城市集中式饮用水水源保护区的一二级保护区、水产种质资源保护区的核心区、九大高原湖泊的一级保护区、牛栏江流域水源保护核心区和相关区域、重要湿地、极小种群物种分布栖息地、原始林、国家一级公益林、部分国家二级公益林及省级公益林、部分天然林、相对集中连片的草地、河湖自然岸线和海拔3800m树线以上区域，以及科学评估结果为生态功能极重要区和生态环境敏感极重要区划入生态保护红线。本项目位于石林县大可乡大可村委会长麦地村，根据石林彝族自治县自然资源局出具的“石林芳草阁花卉有限公司”生态保护红线查询结果的复函（详见附件5），石林芳草阁花卉有限公司未与生态保护红线数据存在冲突，因此，项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线 本次评价收集了昆明市生态环境局2022年6月6日在昆明市生态环境局官网发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》相关数据资料，项目所在区域为大气环境环境质量达标区；项目区附近的主要地表水体为东侧175m的大可河，是南盘江支流巴江左岸支流，巴江满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。项目属于工艺美术及礼仪用品制造业，生产废水进入污水处理站处理，办公生活区食堂废水经隔油池预处理后连同其余办公生活污水一起排入化粪池再进入污水处理站处理，处理后的废水回用于绿化。对地表水的影响轻微，废气达标排放，对大气环境影响小，对周围土壤环境影响小，项目建设不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 本项目用地总面积为2.4hm2，不会突破当地土地资源利用上线。项目消耗的水、电等均由供水公司、供电公司供应，不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本项目位于石林县大可乡大可村委会长麦地村，根据昆明市人民政府关于印发《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），对照昆明市环境管控单元生态环境准入清单，本项目位于一般管控单元，项目与昆明市环境管控单元分类图的位置关系详见附图5，一般管控单元管控要求如下： 表1-2 与昆明市环境管控单元生态环境准入清单对照情况表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局 约束 污染物 排放管控; （1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 （2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。 （3）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 （4）禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 （5）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; （1）本项目位于石林县大可乡大可村委会长麦地村，项目占地范围内不涉及水源地保护区等敏感区域，不涉及破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 （2）项目运营后，废水经污水站处理后回用于项目区绿化，项目不向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。 （3）项目通过收购石林县鲜花种植基地的鲜花，经过染色法、吸收法生产出永生花，项目不使用农药、炸药，不捕杀鱼类。 （4）项目位于石林县大可乡大可村委会长麦地村，属于工艺美术及礼仪用品制造业，不涉及码头。 （5）项目为新建项目，项目运营后废水不外排。; 符合. 环境风险 防控; 建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。; 项目目前正在办理环评手续。; 符合. 根据上表对比分析，本项目符合《昆明市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的环境管理要求。 （5）与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 表1-3 与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 文件内容; 相符性分析; 符合性. 第十一条按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物; 建设单位尚未办理排污许可证，项目属于新建项目，待建设单位按本次环评要求整改后须及时办理排污许可证。; ——. 第十五条排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备; 项目运营期生产过程在密闭的厂房进行，除湿间产生的废气设置负压系统配备负压风机，生产废气在负压状态下经管道收集后进入三级活性炭吸附系统处理，经1根15米高的排气筒排放。; 符合. 第十六条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口; 项目运营期生产过程在密闭的厂房进行，除湿间设置负压系统配备负压风机，生产废气在负压状态下经管道收集后进入三级活性炭吸附系统处理，经1根15米高的排气筒排放。; 符合. 第三十四条建设单位应当将防治扬尘污染的费用纳入工程造价，并在施工承句合同中明确施工单位扬尘污染防治责任; 项目施工工程大部分已完工，施工过程中已设置防治扬尘的措施，费用计入总投资中。; 符合. 第三十九条实施绿化和养护作业，作业面在48小时内不能栽植的应当采取洒水、覆盖等防尘措施，绿化带边沿覆土不得高于临边用护。绿化和养护施工结束后应当及时清理现场; 建设单位正在开展项目区绿化，绿化和养护施工结束后将及时清理现场; 符合. （6）与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）符合性分析 本项目与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）符合性分析见表1-4。 表1-4 与“云环通〔2019〕125号”符合性分析 序号; 云环通〔2019〕125号要求; 本项目情况; 符合性. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目原料主要为色素、甘油、甲醇，色素和甘油不具有挥发性，甲醇通过罐车直接导入脱色、染色桶内，脱色和染色桶采用防火布密封覆盖，项目仅在鲜花脱色和染色打开防火布时会产生少量的甲醇，废气设置负压系统配备负压风机，生产废气在负压状态经管道收集后进入三级活性炭吸附系统处理，经1根15米高的排气筒排放。; 符合. 2; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所半密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。”推进使用先进生产工艺。通过采用全半密闭、连续化、自动化等生产技术。提高废气收集率。; 项目运营期生产过程在半密闭（仅留出入口）厂房进行，废气设置负压系统配备负压风机，除湿间废气在负压状态经管道收集后进入三级活性炭吸附系统处理，经1根15米高的排气筒排放。; 符合. 3; 推进建设适宜高效的治污设施。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转垫吸附、活性炭吸附、减风增浓等派缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目DA001排气筒有组织废气甲醇初始排放速率小于3kg/h，废气设置负压系统配备负压风机，生产废气在负压状态经管道收集后进入三级活性炭吸附系统处理，经1根15米高的排气筒排放。; 符合. 根据以上分析，项目的建设符合《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）的相关要求。 （7）与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性分析 根据《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（生态环境部公告2013年第31号），项目相关符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》的符合性 文件内容; 相符性分析; 符合性. （四）VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。; 项目脱色、染色过程中在半密闭厂房进行，脱色、染色桶采用防火布密封覆盖，除湿间产生的废气设置负压系统配备负压风机，除湿间废气在负压状态经管道收集后进入三级活性炭吸附系统处理，经1根15米高的排气筒排放。; 符合. 根据以上分析，项目符合《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（生态环境部公告2013年第31号）的要求。 （8）选址合理性及环境相容性分析 项目租用大可村委会长麦地村民小组的闲置场地进行建设（项目租地合同详见附件4），位于石林县大可乡大可村委会长麦地村，主要依托大可乡大面积种植的花卉，收购后从事永生花的生产，原材料就近收购，减少运输路程和成本，选址合理。 本项目占地不涉及生态保护红线和基本农田，选址交通便利，地势平坦，地形较为规整，便于项目功能布局，同时，项目未临近少年儿童、人群活动密集场所，周边均为小型养殖场，项目区地势开阔，养殖场产生的污染物经处理后对本项目无影响，且本项目产生的污染物均能达标排放，固废处理率为100%，亦不会影响周边养殖场。项目周边500m范围内无居民点，且项目不在文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区和其他需要特别保护的区域内，亦不在长江流域相关保护区内。综上分析，选址较为合理。 项目距离最近的环境保护目标为处于西北方向520m处的长麦地下村，项目排放的废气、噪声不会对其产生影响；项目周边最近的地表水体为东侧175m处的大可河，项目废水处理达标后全部回用，不外排，不会对其产生影响；周边多为小型的养殖场，养殖场的主要污染物恶臭气体不会对本项目的产品质量产生影响，本项目排放的甲醇废气主要是有组织排放，且排放量小，对周边养殖场的影响较小。 因此，项目与周边环境具有相容性。 （9）平面布置合理性分析 拟建项目位于石林县大可乡大可村委会长麦地村，项目通过收购石林县鲜花种植基地的鲜花，采取染色法和吸收法生产永生花，产品外售，属于工艺美术及礼仪用品制造业，项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程。其中主体工程为：鲜花分拣车间、花材仓库、吸收车间、脱色车间、除湿间、产品仓库，辅助工程为门卫室、办公生活区等。主体工程主要分布于项目区的北侧，辅助工程分布于项目区的南侧。石林主导风向为西南风，生活办公区位于项目区南侧，位于主导风向的侧上风向，项目生产过程中产生的污染物对生活办公区影响很小。污水处理站位于最北侧，处于整个项目区的下风向，对办公生产区影响较小。 根据工艺规划和工序要求，本项目对生产厂房进行了工艺区划，主要体现生产连续、稳定的原则。生产车间连续分布在项目区北部，项目临近东侧的现有道路，方便原材料运输。 综上所述，项目区平面布局合理。项目区平面布置示意图见附图3。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 石林芳草阁花卉有限公司投资3000万元在石林县大可乡大可村委会长麦地村建设石林芳草阁花卉种植分拣加工厂建设项目。 项目于2021年5月25日取得了石林县发展和改革局的投资备案证（项目代码：2105-530126-89-01-739173）。建设规模为年生产100万只永生花，建设性质为新建，占地36亩（2.4hm2）。项目于2021年6月动工建设，至2022年11月2日踏勘现场时，项目已完成部分工程建设，未运行。2022年10月28日石林芳草阁花卉有限公司收到了《昆明市生态环境局石林分局责令改正违法行为决定书》（石环责改字〔2022〕51号）（详见附件6），责令建设单位：1、立即停止违法行为，2、停止项目相关设施设备建设；并于2022年11月5日前将改正情况书面报给我局。目前项目已停止建设，并将完善相关环保手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制品业24-工艺美术及礼仪用品制造243-年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的”，应编制环境影响评价报告表。受石林芳草阁花卉有限公司委托，我单位承担该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、资料收集和工程分析的基础上，根据环评技术导则、法律法规及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并进一步提出环境污染控制措施，报请主管部门审批。 二、项目建设内容、规模及项目组成 项目占地面积24000m2，项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 鲜花分拣车间; 占地面积180m2，位于卫生间北侧，为1间1层的半密闭彩钢瓦结构厂房（仅留出入口），高度为2.5m。用于对收购的鲜花进行分拣，剔除枝叶，去除破损次品。; 已建. 花材仓库; 占地面积2000m2，共4间，均为1层的半密闭彩钢瓦结构厂房（仅留出入口），高度为2.5m。用于堆放分拣后的鲜花。; 已建. 除湿间; 占地面积500m2，为1间1层的密闭彩钢瓦厂房，高度为2.5m。用于染色后的鲜花除湿风干。; 已建. 脱色车间; 占地面积2990m2，共6间均为1层的半密闭彩钢瓦结构厂房（仅留出入口），高度为2.5m。用于鲜花脱色、染色。; 已建. 产品仓库1; 占地面积800m2，为1间1层的半密闭彩钢瓦结构厂房（仅留出入口），高度为2.5m。用于产品堆放。; 已建. 吸收车间; 占地面积800m2，为1层的半密闭彩钢瓦厂房（仅留出入口），高度为2.5m。用于分拣后鲜花吸收工序。; 已建. 产品仓库2; 占地面积580m2，建筑面积565m2，为1间1层半密闭的彩钢瓦厂房（仅留出入口），高度为2.5m。用于产品堆放。; 已建. 辅助工程; 门卫室; 占地面积45m2，建筑面积30m2，为1间1层的砖混结构。; 已建. 卫生间; 占地面积60m2，1间1层砖混结构。; 已建. 宿舍; 占地面积100m2，1层砖混结构。; 已建. 办公室展厅; 占地面积200m2，1层砖混结构。; 已建. 办公生活区; 占地面积100m2，1间1层砖混结构，北侧设置有食堂; 已建. 公用工程; 供电系统; 由当地电网进行供电。; 已建. 供水系统; 项目生活用水和生产用水依托当地自来水供水管网，并设置一个120m3的高位水池。; 已建. 排水系统; 项目区采用雨污分流，雨水经项目区雨水沟排至厂外的雨水沟。地面清洁废水经污水管道进入废水收集桶暂存，泵入污水处理站处理，办公生活区食堂废水经隔油池预处理后连同其余办公生活污水一起排入化粪池再进入污水处理站处理，处理后的废水回用于绿化。; 已建. 环保工程; 废气处理; 脱色、吸收车间为半封闭式，染色、脱色、吸收桶采用防火布密封覆盖，加强车间通风换气，加强厂区绿化措施; 车间已建. 项目除湿间产生的有机废气经“三级活性炭吸附系统+15m排气筒”处理后达标排放。; 环评提出，未建. 废水处理; 隔油池; 设置一座0.5m3隔油池，位于食堂内。. 化粪池; 设置1座20m3化粪池，位于项目区西南侧。; 已建. 污水处理站; 一座5m3/d污水处理站，位于厂区东北角，主要工艺为A2/O接触氧化法。; 已建. 中水收集桶; 污水处理站旁设置25m3中水收集桶1个，存储处理达标的中水。; 已建. 废水收集桶; 设置2个25m3污水收集桶，临时储存车间的清洗废水（若车间发生甲醇泄露，可做事故池临时收集储存）。; 已建. 噪声治理; 墙体隔声、距离衰减、厂内绿化等; 已建. 固废处理; 危废暂存间; 设有5m2危废暂存间1间，危废间设置废油收集桶，并设围堰。; 环评提出，未建. 一般固废暂存间; 新增1间一般固废暂存间，面积为10m2，做到防雨淋、防流失、防渗漏，用于储存废包装袋、破损次品、残枝等。. 地下水污染防治; 防渗; 重点防渗区包括危废暂存间，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防渗漏，并按规定分类别存储危险废物。基础防渗可采用2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。; 环评提出，未建. 一般防渗区包括污水处理站区（已建）、化粪池（已建）、隔油池（未建）、污水收集池（未建）、中水收集池（未建）、一般固废暂存间（未建）、脱色车间（已建）等，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层可设置P6抗渗混凝土，厚度不小于100mm，防渗性能应满足等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。; 部分已建. 简单防渗区包括鲜花分拣车间、花材仓库、产品仓库、除湿间、鲜花吸收车间、门卫室、卫生间、宿舍、办公室展厅、场内道路区等非绿化区域，地面可采用混凝土硬化。; 已建. 生态环境; 厂区绿化面积800m2。; 已建. 三、生产规模及产品方案 项目产品主要为永生花，产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案表 序号; 产品; 产量（t/a）; 备注. 1; 永生花; 10; 100万枝/a. 四、主要生产设备 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 布置位置. 1; PE桶; 1141个; 0.78m×0.54m×0.59m; 脱色车间. 2; 营养瓶; 5000个; 150mL; 吸收车间. 3; 装花盘; 300个; -; 分拣车间、花材仓库、除湿间. 4; 货架; 30个; -; 分拣车间、花材仓库、除湿间. 5; 托盘; 5000个; -; 吸收车间. 6; 除湿机; 3台; -; 除湿间. 7; 风机; 1台; -; 除湿间. 五、原辅料及能源使用情况 （1）主要原辅料用量见下表。 表2-4 原辅料用量一览表 序号; 名称; 用量; 最大储存量; 来源; 备注. 1; 鲜花; 11吨/a; 1t; 外购; 主要包含玫瑰、康乃馨等. 2; 甘油; 0.75t/a; 0.15 t; 外购; —. 3; 食用色素; 0.08t/a; 0.02 t; 外购; 染色剂. 4; 甲醇; 1.046t/a; 8t; 外购; 第一次添加量为8t/a，后续每年补充损耗1.046t/a. 5; 漂白剂; 0.9t/a; 外购; NaClO（脱色剂）. 6; 包装箱; 1000个/a; 外购; 纸箱. 7; 水; /; 由当地供水公司供给. 8; 电; 2万kW·h; /; 由当地供电系统供给. （2）项目主要原辅料理化性质如下： 1）甘油 为无色粘稠液体无气味，有暖甜味能吸潮。熔点20℃，沸点290.0℃，相对密度（水=1） 1.2633，相对蒸气密度（空气=1）：3.1，引燃温度370℃，体积膨胀系数0.000615，可混溶于乙醇，与水混溶，不溶于氯仿、醚、二硫化碳，苯，油类。可溶解某些无机物。 2）食用色素 主要是从动物、植物和微生物中提取的有颜色的天然物质，呈红褐色或暗红褐色均匀粉末或颗粒，无臭，耐光、耐热性（105℃）强，对柠檬酸、酒石酸稳定，在碱液中则变为暗红色。易溶于水，呈带蓝光的红色溶液，可溶于甘油，微溶于乙醇，不溶于油脂。本品遇铜、铁易褪色，易被细菌分解，耐氧化、还原性差，不适于发酵食品应用，系装饰用。 3）甲醇 甲醇系结构最为简单的饱和一元醇，分子量32，沸点64.7℃。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。通常由一氧化碳与氢气反应制得。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 4）漂白剂 漂白剂成分主要为NaClO，微黄色溶液，有似氯气的气味，用于水的净化，消毒剂，纸浆漂白等，易溶于水，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。 六、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为21人，全部员工在厂区用餐，其中3人在项目区住宿；年工作300天，其中，脱色、染色工序工作时间为120天，每天24小时；除湿间80天，每天工作8小时。 七、总平面布置 项目位于石林县大可乡大可村委会长麦地村，项目建设内容包括主体工程、辅助工程，其中主体工程为：鲜花分拣车间、花材仓库、、脱色车间、吸收车间、除湿间、产品仓库。辅助工程为：门卫室、卫生间、宿舍、办公室展厅。卫生间、宿舍、办公室展厅位于项目区南侧，仓库位于项目区中部、东侧，鲜花染色除湿车间、鲜花脱色车间位于项目区西北侧，鲜花吸收车间位于项目区东北侧，项目进场道路及入口位于项目区东南侧。项目总平面布置示意图详见附图3。 八、项目周边环境概况 项目位于石林县大可乡大可村委会长麦地村，大可河位于项目区东侧175m处，项目厂址500m范围内无村庄。厂址外内500m范围内没有风景名胜、文物古迹，无特殊森林景观和其它自然景观资源，无国家重点保护的珍稀和濒危动植物。拟建项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图4。 九、施工进度 项目于2021年6月动工建设，至2022年11月2日踏勘现场时，项目已完成部分工程建设，未运行。根据现场踏勘，目前鲜花分拣车间、花材仓库、鲜花脱色车间、鲜花晾晒车间、鲜花染色晾晒干燥车间、鲜花吸收车间、门卫室、卫生间、宿舍、办公室展厅、污水处理站、化粪池、高位水池、蓄水池均已基本建设完成，本次建设施工需进行有机废气环保设施安装、隔油池、一般固废暂存间、危废暂存间等的建设。 十、水平衡 本项目主要用水环节为生产用水（生产用水为脱色染色工序配置溶液用水），清洗用水，以及生活用水和绿化用水，项目用水量核算如下： 1、生产用水 （1）脱色用水 项目脱色用水参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣）浆，用水为130m3/t-原料，项目漂白鲜花10t/a，则漂白用水量为10.8m3/d，1300m3/a。项目漂白工序在PE桶内进行，通过添加甲醇、漂白剂和水混合后调至成溶液漂白鲜花，PE桶采用防火布密闭覆盖，漂白溶液在漂白桶内循环使用，不产生废水。损耗主要为鲜花带走部分，损耗量按用水量的10%计，则损耗量为1.08m3/d，129.6m3/a；新鲜水补充量约为1.08m3/d，年用水量129.6m3/a。 （2）染色用水 脱色完成后进行染色，通过在PE桶内添加甲醇、甘油、色素和水混合后调至成溶液染色鲜花，PE桶采用防火布密闭覆盖，染色溶液在染色桶内循环使用，不产生废水。用水量、损耗量和脱色工序一致，则染色用水量为10.8m3/d，1300m3/a；损耗量为1.08m3/d，129.6m3/a；新鲜水补充量约为1.08m3/d，年用水量129.6m3/a。 2、清洗用水 鉴于吸收法的操作方式，染色液易滴漏地面，项目吸收法吸收车间地面需要进行清洗，每30天清洗一次，吸收车间占地面积约800m2，用水量按 0.05m3/m2估算，吸收车间年工作120天，清洗用水约为1.33m3/d，160m3/a，废水产生系数取0.9，则废水量为1.2m3/d，144m3/a。清洗废水经污水管排入废水收集桶暂存，逐步泵入污水处理站处理达标后回用于厂区绿化。 3、生活用水 全厂共有员工21人，全部员工在厂区用餐，其中3人在项目区住宿，其余人员为周围村民，不在项目区住宿。 厂内食宿的员工根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中城镇用水定额的规定，以100L/（人·天）计，则在厂内食宿的3人用水量为0.3m3/d，90m3/a，排放系数按80%计算，则生活污水产生量为0.24m3/d，72m3/a。其中食堂用水按照30L/人·日计，则食堂用水量为0.09m3/d，27m3/a，排污系数以0.8计，则食堂废水产生量为0.072m3/d，21.6m3/a。 不在厂内住宿员工18人生活用水主要为洗手、冲厕用水、食堂废水，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）参照办公楼用水定额（有食堂），用水量按每人50L/d计，则工作人员用水约0.9m3/d，270m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则办公废水量约0.72m3/d，216m3/a。其中食堂用水按照30L/人·日计，则食堂用水量为0.54m3/d，162m3/a，排污系数以0.8计，则食堂废水产生量为0.432m3/d，129.6m3/a。 综上，项目生活用水量1.2m3/d，360m3/a；生活污水产生量为0.96m3/d，288m3/a，其中食堂用水量为0.63m3/d，189m3/a，食堂废水产生量为0.504m3/d，151.2m3/a。食堂废水经0.5m3隔油池预处理后排入化粪池，其余办公生活污水通过化粪池（20m3）预处理后，全部进入厂内污水处理站处理达标后回用于厂区绿化。 4、绿化用水 项目区内绿化面积800m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）园林绿化用水定额3L/（m2·d），绿化用水2.4m3/d，其中非雨天天数按200天计算，年绿化用水480m3/a，使用污水处理站处理达标后的中水432m3/a，不足的48m3/a用新鲜水补充，非雨天平均日补充量为0.24m3/d。 项目运营期用水情况及废水产生情况见表2-6。 表2-6 项目给排水情况汇总表 单位：m3/d 序号; 用水对象; 新鲜水用量; 再生水用量; 废水量; 循环水量; 损耗水量. 1; 脱色用水; 1.08; 0; 0; 9.72; 1.08. 染色用水; 1.08; 0; 0; 9.72; 1.08. 2; 清洗用水; 1.33; 0; 1.2; 0; 0. 3; 生活用水; 1.2; 0; 0.96; 0; 0.24. 4; 绿化用水; 0; 2.4（非雨天）; 0; 0; 0. 合计; 4.69; 2.4（非雨天）; 2.16; 19.44; 2.4. 5、水平衡 项目水量平衡图见下图： 图2-1 项目水量平衡图（非雨天） 单位：m3/d 图2-2 项目水量平衡图（雨天） 单位：m3/d 项目清洗废水、生活污水合计产生量约432m3/a，项目绿化区绿化洒水需水量约480m3/a，说明项目产生的废水经处理达标后可以完全被绿化区消耗，废水可以做到不外排。 十一、物料平衡 表2-7 项目物料平衡表 输入; 输出. 名称; t/a; 占比%; 名称; t/a; 占比%. 鲜花; 11; 100; 永生花; 10; 91. 鲜花残枝叶、破损次品; 1; 9. 合计; 11; 100; -; 11; 100. 十二、甲醇平衡 脱色桶（7t） 染色桶（1t） 除湿间（1t） 挥发0.046t 挥发1.0t 补充（1.046t） 图2-3 甲醇元素平衡图 （t/a） 十三、环保投资 项目总投入资金为3000万元，其中用于环保投资71万元，占总投资的2.4%。环保投资分项估算见下表。 表2-8 项目环保投资估算表 单位：万元 类别; 保护对象; 环保措施; 投资估算; 备注. 施工期; 大气环境; 洒水抑尘设施; 0.5; 环评提出. 水环境; 临时收集桶; 0.2; 环评提出. 声环境; 减震措施; 0.2; 环评提出. 固废; 建筑垃圾清运; 0.1; 环评提出. 运营期; 大气环境; 除湿间“负压风机+管道收集+三级活性炭吸附”装置; 12; 环评提出. 1个15m排气筒，并预留有监测采样口; 2; 环评提出. 脱色车间为半封闭式，染色、脱色桶采用防火布密封覆盖，加强车间通风换气设施; 1; 车间已建. 水环境; 雨污分流管网; 10; 已建. 1座化粪池，总容积为20m3; 2; 已建. 1座食堂隔油池，容积0.5m3; 0.5; 环评提出. 2个废水收集桶，容积各为25m3/个; 3; 已建. 1个中水收集桶，容积为25m3; 1.5; 已建. 1座污水处理站，处理规模为5m3/d; 15; 已建. 声环境; 选用低噪声设备，所有设备均设置在车间内；机修设备设置减振设施；机械设备定期维护保养; 5; 环评提出. 固体废物; 1间5m2危险废物暂存间; 2; 环评提出. 1间10m2一般固废暂存间; 2; 环评提出. 生活垃圾桶若干; 0.5; 环评提出. 地下水环境; 重点防渗区; 危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》要求进行防渗，防渗效果达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s; 8.0; 环评提出. 一般防渗区; 辅助生产区、污水处理等，防渗措施为铺设防渗层，Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。; 环评提出. 环境风险; 危废间设围堰; 0.5; 环评提出. 其他; 环境管理、环境监测; 5.0; 环评提出. 合计; 71. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节： 一、施工期工艺流程及产污环节 项目租用大可村委会长麦地村民小组的闲置场地进行建设，目前项目区大部分工程已建设完工，施工期大部分工程已经结束。施工期未发生环境事件纠纷，未遗留任何环境问题，因此，本次环评不再对已建设施施工期产生的污染物及其污染影响进行详细分析。项目已建设工程施工过程中产生扬尘废气、机械尾气、施工噪声、施工废水和施工固废等，随着施工期采取相应措施后和施工期的结束，这些污染影响随之消除，根据现场调查，本项目施工期没有遗留的环境问题，也未发生环境污染举报事件。 本次建设施工过程较为简单，仅需进行有机废气环保设施安装、隔油池、一般固废暂存间、危废暂存间的建设。施工期产生的污染物为施工扬尘、施工机械噪声、施工废水、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 项目剩余的未完成工程部分预计2023年3月竣工投入运营，项目建设工期为1个月。施工期工艺流程及产污节点见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程及产污节点 二、运营期工艺流程及产污环节 1、项目生产工艺及产污环节 项目通过收购石林县鲜花种植基地的鲜花，经过染色法、吸收法两种方式生产永生花，产品外售。本项目具体工艺流程如下。 （1）染色法 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节示意图（染色法） 生产工序简述： 1）原料准备 项目使用的鲜花从石林县鲜花种植基地购买；食用色素、甘油、甲醇等从市场购买，第一次添加甲醇时通过汽车运输至项目区直接导入脱色桶内（后续定期补充损耗部分），食用色素、甘油在仓库内储存。 2）预处理 人工对各类鲜花进行分拣，剔除枝叶，一般保留花茎在2cm左右即可，去除破损次品。该工序产生固废。 3）脱色 配置脱色溶液：在塑料桶内加入30-40％的甲醇和水混合，再加入漂白剂，使之充分溶解。将玫瑰、康乃馨等鲜花放入塑料桶内浸泡漂白，并用塑料布进行密封，在室内常温下浸泡30天，去除鲜花内的色素，脱色完成后鲜花变为白色。该工序产生甲醇废气。 4）染色 配置染色溶液，在塑料桶内加入30-40％的甲醇和水混合，加入10％的甘油，1％的色素，使之充分溶解。将经漂白的鲜花转移至染色塑料桶内浸泡染色，并用防火布进行密封，在室内常温下浸泡1天完成染色。该工序产生甲醇废气。 5）风干 经染色的鲜花转移至除湿间，在室内常温温下采用除湿机通过循环风自然除湿风干。该工序产生甲醇废气、噪声。 6）包装入库 用纸盒将生产完成的永生花进行人工包装。包装完成后入库储存、外售。 （2）吸收法 图2-3 项目生产工艺流程及产污环节示意图（吸收法） 生产工序简述： 1）选材：购买时选择枝叶完整、成熟度较好的鲜花。 2）预处理：将准备好的永生花花材，倾斜或十字型剪去根部多余部分。该工序产生花的残枝等固废。 3）吸收：配置吸收溶液，采用水、甘油、食用色素进行配置，将整理好的永生花花材放置吸收溶液里，常温下浸泡30天吸收色素中的颜色。该工序产生废水。 4）风干：经染色的鲜花转移至除湿间，在室内常温下采用除湿机通过循环风自然除湿风干。该工序产生甲醇废气、噪声。 5）包装入库 用纸盒将生产完成的永生花进行人工包装。包装完成后入库储存、外售。 2、本项目产污环节见下表。 本项目产污环节见下表。 表2-7 产污环节分析一览表 类别; 污染工序; 污染物; 污染因子. 废气; 脱色、染色; 有机废气; 甲醇. 噪声; 设备; 机械噪声; 噪声. 废水; 吸收; 废水; COD、SS、NH3N等. 固废; 预处理; 鲜花枝叶和破损次品; 鲜花枝叶和破损次品. 脱色、染色、吸收; 废包装箱/瓶; 废包装箱/瓶. 脱色、染色、吸收; 废甘油桶; 废甘油桶. 脱色、染色; 染色、脱色工序产生的老化废桶; 废PE桶. 脱色、染色; 活性炭（废气处理设施）; 含有甲醇的废活性炭. 化粪池、污水处理站; 污泥; 污泥. 包装; 废包装材料; 废包装材料. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租用大可村委会长麦地村民小组的闲置场地进行建设，于2021年6月动工建设，至2022年11月2日踏勘现场时，项目已完成部分工程建设，未运行。项目至今未办理过任何环保手续，施工期间未接到附近居民环保投诉。项目为已建项目，本次环评属于完善环保手续，根据结合项目实际及现场踏勘，项目主要存在的问题及整改措施如下： 1、存在问题 （1）项目区未设置一般固废存放间。 （2）项目区未设置危废暂存间。 （3）项目食堂未设置隔油池。 （4）项目区除湿间产生的甲醇未经处理呈无组织排放。 2、整改措施： （1）项目区设置1间10m2的一般固废存放间。 （2）项目区设置1间5m2的危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设危废暂存间。 （3）食堂设置0.5m3的隔油池处理食堂废水。 （4）项目区脱色、染色工艺过程中产生的甲醇通过设置半封闭式车间，染色、脱色桶采用防火布密封覆盖，加强车间通风换气，加强厂区绿化措施后呈无组织排放，除湿间废气在封闭式负压状态的车间内，经过风机、管道收集后进入三级活性炭吸附系统处理后经1根15米高的排气筒达标排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于石林县大可乡大可村委会长麦地村，所在区域属环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准。 （1）区域环境空气质量达标评价 根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2020年相比，石林县环境空气综合污染指数有所上升。因此，项目所在区域属于达标区。 （2）特征污染物补充监测 本次评价过程中，建设单位委托云南泰义检测技术有限公司于2022年10月25日-10月27日对项目所在区域甲醇进行了补充监测，监测方案及监测结果如下（监测报告详见附件）。 1）监测项目：甲醇 2）监测点位：小矣马伴村（位于项目北侧3.7km处，属于侧下风向）； 3）采样时间：每天采用4次，每次1小时； 4）监测频次：连续3天； 5）监测结果 表3-1 补充监测结果评价一览表 单位：mg/m3 采样日期; 采样时段; 样品编号; 检测结果; 标准值; 达标情况. 2022. 10.25; 02:00-03:00; HQ427[1]-1025-1#-1; 0.1L; 3; 达标. 08:00-09:00; HQ427[1]-1025-1#-2; 0.1L; 3; 达标. 14:00-15:00; HQ427[1]-1025-1#-3; 0.1L; 3; 达标. 20:00-21:00; HQ427[1]-1025-1#-4; 0.1L; 3; 达标. 2022. 10.26; 02:00-03:00; HQ427[1]-1026-1#-1; 0.1L; 3; 达标. 08:00-09:00; HQ427[1]-1026-1#-2; 0.1L; 3; 达标. 14:00-15:00; HQ427[1]-1026-1#-3; 0.1L; 3; 达标. 20:00-21:00; HQ427[1]-1026-1#-4; 0.1L; 3; 达标. 2022. 10.27; 02:00-03:00; HQ427[1]-1027-1#-1; 0.1L; 3; 达标. 08:00-09:00; HQ427[1]-1027-1#-2; 0.1L; 3; 达标. 14:00-15:00; HQ427[1]-1027-1#-3; 0.1L; 3; 达标. 20:00-21:00; HQ427[1]-1027-1#-4; 0.1L; 3; 达标. 根据上表，项目区甲醇小时均值浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值中甲醇选用的环境质量浓度标准限值3mg/m3，项目所在区域大气环境质量较好。 2、地表水环境质量现状 评价区涉及的地表水体为项目东侧175m处的大可河，是南盘江支流巴江左岸支流，向北流经石林大可乡，至鹿阜街道大龙溪村入巴江。根据《云南省水功能区划报告》（云南省水利厅2014年修订），大可河无具体功能区划分，因此参照巴江执行。巴江（石林～大叠水），属于巴江石林工业、农业、景观用水区，水环境功能主要为工业、农灌、景观用水，水质目标为2020年达到Ⅲ类，2030年达到Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 根据石林彝族自治县人民政府网站发布的《石林彝族自治县环境质量公报（2022年）》，巴江东山桥断面（项目区下游5.3km）断面达到Ⅱ水质，巴江大叠水断面达到Ⅲ类水质，即巴江（石林～大叠水）总体可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状 项目位于石林县大可乡大可村委会长麦地村，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据现场调查，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，项目周围为小型养殖场和农田植被，无其他工业企业，无大的噪声源，区域声环境质量良好。 4、生态环境质量现状 根据现场踏勘，项目区域人类活动频繁，生态系统类型单一，区域内现主要为农田植被，区域种植有玉米、红薯、花木等，无原生植被。评价区动物种类及数量均较少，在野外调查中难以见到。动物种类主要为小型鸟类、兽类和常见两栖类，如麻雀、田鼠、蛙类等。经实地查勘，评价区内未发现珍稀濒危和重点保护野生动植物分布。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中区域环境质量现状中相关要求：地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 根据现场踏勘及分析，本项目经采取分区防渗措施后，正常情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，因此不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环办环评〔2020〕33号附件2《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境影响报告表环境保护目标设置范围如下： 1、大气环境：项目500米范围内无大气环境敏感点及工业企业，无自然保护区、风景名胜区、文化区。 2、声环境：项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境：项目所在地附近主要地表水体为东面175m的大可河。 4、地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目无地下水保护目标。 5、生态环境：项目场地及周边200m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。 项目区主要环境保护目标见下表。 表3-2 项目主要环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 保护内容; 与项目场界相对置（直线距离）; 保护级别. 地表水环境; 大可河; 工业、农灌、景观用水; 东，175m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量 项目所在区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表3-3。 表3-3 环境空气质量标准 依据; 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 单位. 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准; TSP; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值; 甲醇; 24小时平均; 1000; μg/m3. 1小时平均; 3000. 2、地表水 项目最近水体大可河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。标准值见表3-4。 表3-4 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; DO; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 粪大肠杆菌. Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2（湖、库0.05）; ≤10000. 3、噪声 本项目位于石林县大可乡大可村委会长麦地村，声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准值详见下表3-5。 表3-5 声环境质量标准 （单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 二、污染物排放标准 1、大气污染物 （1）施工期大气污染物排放标准 项目施工期产生的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度监控标准，具体标准值见表3-6。 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. （2）运营期大气污染物排放标准 本项目生产过程中产生的甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放浓度监控标准。标准限值见表3-7。 表3-7 大气污染物排放标准 执行标准; 项目; 有组织; 无组织. 最高允许排放浓度（mg/m3）; （最高允许排放速率）（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 排气筒高度; 二级. GB16297-1996; 甲醇; 190; 15; 5.1; 企业边界; 12. 注：项目周边200m范围内最高建筑物为2.5m，本项目15m的排气筒高于周边200m范围最高建筑5m以上。 同时，甲醇属于挥发性有机物，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）的相关控制要求。 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 项目运营期使用的药剂、污水处理站、化粪池等设备产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相应标准，具体排放标准详见表。 表3-9 恶臭污染物厂界标准值 执行标准; 项目; 二级新扩改建标准值. GB14554-93; 臭气浓度（无量纲）; 20. 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2小型限值要求，即最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。 2、水污染物 本项目生产废水直接经过管道排入污水处理站，食堂废水经隔油池处理后排入化粪池，最后进入污水处理站处理；处理达标的中水回用于项目区的绿化用水，不外排。水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化及道路清扫”标准。标准值见表3-10。 表3-10 城市污水再生利用 城市杂用水水质标准 单位：mg/L；pH无量纲 序号; 项目指标; 城市绿化及道路清扫. 执行标准. 1; pH; /; 6.0～9.0. 2; 色（度）; ≤; 30. 3; 嗅; /; 无不快感. 4; 浊度（NTU）; ≤; 10. 5; 溶解性总固体（mg/L）; ≤; 1000. 6; 五日生化需氧量（mg/L）; ≤; 10. 7; 氨氮（mg/L）; ≤; 8. 8; 阴离子表面活性剂（mg/L）; ≤; 0.5. 9; 铁（mg/L）; ≤; -. 10; 锰（mg/L）; ≤; -. 11; 溶解氧（mg/L）; ≥; 2.0. 12; 总余氯（mg/L）; /; 出厂≥1.0，管网末端≥0.2. 13; 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）; /; 无. 3、噪声 （1）施工期噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表3-11。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放限值单位： dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表3-12。 表3-12 工业企业厂界噪声排放执行限值 单位: dB（A） 执行标准; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4、固体废弃物 （1）一般固体废弃物：项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（2021年7月1日将正式施行）。 （2）危险废物：项目产生的危险废物在场内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单（公告2013年第36号）内容。 |
| 总量 控制 指标 | 总量建议控制指标： 《云南省生态环境保护十四五规划》，目标指标主要污染物减排量指标为NOX、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。根据本工程的具体情况、当地生态环境主管部门要求，同时结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标如下： 1、废水：项目废水不外排；因此，不设废水总量控制指标。 2、废气：由工程分析可知，项目建成后大气污染物排放因子为甲醇，甲醇为挥发性有机物，因此，本项目废气总量控制指标为：甲醇0.486t/a（有组织0.44t/a，无组织0.046t/a）。 3、固体废物：固废处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境影响和保 护措 施 | 目前项目区大部分工程已建设完工，施工期大部分工程已经结束，后续施工期的主要建设内容为有机废气环保设施安装、隔油池、一般固废暂存间、危废暂存间等的建设。 施工期环境影响和保护措施如下： （一）施工期废气影响和保护措施 项目在施工期产生的废气主要施工粉尘、运输车辆和施工机械尾气。采取措施如下： （1）施工场地可采用洒水降尘措施进行除尘。 （2）施工场地进行清洁打扫，保证场地和道路的清洁。 （3）运输车辆减速慢行，控制车速。 （二）施工期废水影响和保护措施 项目施工废水产生量很少，经收集桶收集沉淀处理后用于洒水降尘，不外排，对周围环境影响较小。 （三）施工期噪声影响和保护措施 项目施工噪声主要来源于设备的安装和运输车辆，噪声源强一般在85-95dB（A）之间，其特点为随机性、无组织性，不连续性和不规律性。 本项目施工期采用的噪声污染防治措施有以下几点： ①产噪设备设置于已建的车间内进行隔音； ②施工单位应选用低噪声的机械设备； ③合理安排施工时间，避免多个高噪声设备同时工作；夜间不施工； ④将噪声设备分散安排，最大限度的减少施工噪声的产生，做到文明施工。 项目区周围50m范围内没有声环境保护目标，只要建设单位在施工中加强管理、合理操作，同时合理安排作业时间，施工噪声影响将得以控制；施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，其噪声影响随着施工期的结束而结束。 （四）施工期固体废物影响和保护措施 项目施工期间施工人员少量生活垃圾统一收集后及时委托环卫部门清运处置，少量设备安装产生的包装垃圾及废金属等作为一般固废外售处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气影响分析及保护措施 1、污染源强核算 本项目运营期废气主要是染色法工序中的脱色、染色、风干环节中产生的有机废气甲醇；食堂油烟；污水处理站异味、化粪池异味、生活垃圾异味。 （1）生产废气 1）有组织废气 有组织废气主要来源于除湿间风干过程，除湿间为封闭车间，该过程挥发的甲醇废气经1台风量为6000m3/h的风机产生循环风，配套设置1套三级活性炭吸附装置进行处理后经1根15m高的排气筒排放。该过程甲醇废气产生量按下式计算： 项目对鲜花采用甲醇等溶剂进行脱色、染色处理，永生花的产量约为10t/a， 经脱色、染色后，附着在鲜花上的甲醇量约为鲜花重量的10%，即附着的甲醇量为1t/a，考虑甲醇为极易挥发属性，附着的甲醇全部挥发，则甲醇挥发量为：1.56kg/h，1.0t/a。由于除湿间为密闭状态，考虑全部收集，收集后的废气经三级活性炭装置处理，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，活性炭吸附装置对于有机废气的处理效率为24%，本项目采取的三级活性炭吸附装置处理效率为56%，则甲醇排放量为0.44t/a，排放速率为0.686kg/h，排放浓度114.33mg/m3。 2）无组织废气 项目配制染色、脱色溶液中的甲醇为挥发性有机物，配置好的溶液甲醇浓度为33%，项目脱色染色工序在半密闭式厂房内的脱色、染色桶内进行，桶的规格为0.78m×0.54m×0.59m，且为封闭式，无敞露，仅在鲜花放入、取出过程敞开，全年敞开时间约为2小时。脱色、染色工序甲醇挥发量按下式计算： 根据《大气环境工程师实用手册》（王玉琳主编），计算公式： G=M（0.000352+0.000786V）P×F 其中：G—液体的蒸发量，kg/h。 M—液体的分子量，32g/mol。 V—蒸发液体表面上的空气流速，一般可取0.2-0.5m/s，本次取值0.5m/s。 P—相应液体温度下的空气中蒸汽分压，mmHg。当液体重量浓度高于10%时，可查手册。本次取值92.48mmHg。 F—液体蒸发面的表面积，m2，本次取值333m2。 经计算，无组织挥发的甲醇量为22.95kg/h，年挥发时间为2h/a，挥发量为0.046t/a。 （2）食堂油烟 本项目年生产天数为300天，项目21名员工在食堂内就餐。每天提供2餐，厨房使用电及天然气作为燃料，为清洁能源，食堂废气主要为少量的油烟废气，根据类比，人均日食用油用量约30g/（人·d）计，则本项目耗油量约为0.63kg/d，即0.19t/a。根据类比计算，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，则油烟产生量为0.018kg/d、0.005t/a，经抽油烟机收集后高于屋顶排放，抽油烟机的风量小型规模约为2000m3/h，工作时间为2h/d，油烟去除效率为60%，则油烟排放浓度为1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2小型限值要求，即最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，对环境影响小。 （3）异味 项目区异味主要来自四个部分，污水处理站异味，化粪池异味、生活垃圾异味和项目使用的漂白剂、甲醇等药剂。 1）污水处理站异味 项目区内污水处理站在运行过程中会有异味产生。根据实际，项目污水处理站属地埋式结构，且周边设置绿化，且地势较开阔，因此，项目生产过程中污水处理站异味较小，同时经过植物吸收及大气稀释扩散后对周围环境影响小。 2）化粪池异味 项目区内化粪池在运行过程中会有异味产生。根据实际，项目化粪池加盖，且置于项目区绿化带内，属地埋式结构，因此，项目生产过程中化粪池异味较小，同时经过植物吸收及大气稀释扩散后对周围环境影响小。 3）生活垃圾异味 项目垃圾桶采用半密闭桶收集，并做到日产日清，异味不明显。生活垃圾由建设单位当天清运至当地生活垃圾收集点处置，对周围环境影响小。 4）药剂异味 项目在脱色、染色使用的药剂具有一定的异味，由于药剂为混合使用，且使用过程为密封状态，仅在鲜花放入、取出过程释放，释放过程时间短，经空气扩散后对周围环境影响小。 2、大气环境影响分析 （1）有组织废气 ①有组织排放源强 根据工程分析，项目有组织排放的甲醇源强见下表。 表4-2 本项目有组织废气正常排放源强参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒 底部海 拔高度 /m; 排气筒参数; 污染物名称; 排放 速率 (kg/h); 排放 时间 （h/a ）. X; Y; 高度m; 内径m; 温度℃; 流量m3 /h. 排气筒DA001; 103.23708773; 24.62217794; 1674; 15; 0.4; 25; 6000; 甲醇; 0.686; 640. ②达标情况 甲醇有组织排放浓度114.33mg/m3，排放速率0.686kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中甲醇190mg/m3的排放浓度标准，5.1kg/h的排放速率限值。 （2）无组织废气 ①无组织排放源强 根据工程分析，项目排放的无组织甲醇源强见下表。 表4-3 项目大气污染物无组织排放核算表 排放源; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 标准名称; 浓度限值mg/m3; 年排放量（t/a）. 脱色、染色车间; 打开脱色、染色桶; 甲醇; 厂房密闭、脱色和染色通密闭，加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）; 12; 0.046. ②达标情况 为评价无组织废气达标排放情况，采用AERSCREEN模式对于无组织排放源进行预测，预测结果详见表4-4。 表4-4 项目大气污染物无组织排放预测结果表 最大落地浓度μg/m3; 最大浓度出现距离m; 标准限值mg/m3; 达标情况. 9053.200; 29.0; 厂界外12.0 厂房外10; 达标. （3）大气污染物排放量核算结果如下 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （μg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 甲醇; 114330; 0.686; 0.44. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 甲醇; 0.44. 表4-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量t. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; MF0001; 染色、脱色; 甲醇; 厂房密闭、脱色和染色通密闭，加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 12; 0.046. 大气污染物年排放量核算见下表。 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 甲醇; 0.486. （3）非正常排放情况影响分析 非正常排放主要考虑废气治理设备故障等情况，此种情况下，假设废气处理装置“活性炭吸附”装置处理效率0%的情况，有组织废气非正常排放条件及源强见下表。 表4-8 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/年. 除湿间; 活性炭吸附装置失效，处理效率为0; 甲醇; 1.56; 1; 1. DA001排气筒甲醇非正常排放对区域环境会产生一定影响，为避免废气污染对厂内员工、周围环境造成影响，建设单位日常运行期间应对活性炭吸附装置进行维护和管理，杜绝非正常排放。若发生非正常排放，立即停产检修或及时更换活性炭，找出非正常排放的来源。 3、废气治理措施可行技术分析 （1）有组织废气处理措施可行性分析 有机废气（甲醇）：根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和参考《243工艺美术及礼仪用品制造行业系数手册》，生产有机废气污染防治推荐可行技术主要有吸附/蒸汽解吸、活性炭吸附/脱附催化燃烧法、其他（活性炭纤维或沸石吸附/脱附/催化氧化）、光解等，本项目采用活性炭吸附装置吸附，属于可行技术之一。 活性炭吸附装置原理：利用活性炭或炭纤维表面的高比表面积对废气中挥发性有机化合物进行吸附，从而达到净化效果。 优点：在短时间内能吸附一定的污染物，主要是针对总挥发性有机物和异味。物理吸附，产品本身无二次污染。 缺点：活性炭很容易达到吸附饱和，吸附达到饱和不再具有吸附能力时，就必须更换过滤材料，如不及时更换，其所吸附的污染物等将随时被释放出来形成二次污染。活性吸附饱和后，需要经过活化处理才能二次使用。 活性炭吸附装置由活性炭、排气管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气分子吸附质吸附附着在吸附剂表面，经吸附后干净气体透过吸附单元进入塔体内的净化室并汇集至风口排出。根据参考目前国内现行的处理有机废气有效的方法，本项目产生的有机废气（甲醇）通过设置引风机在负压状态将产生的废气通过管道引入1套三级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（DA001）排放。 综上所述，项目采用“活性炭吸附装置”处理有机废气是合理、可行的。 （2）无组织排放废气排放控制措施符合性分析 项目挥发性无组织废气排放控制措施与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求符合性分析见下表。 表4-8 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 序号; 《挥发性有机物无组织排放控制 标准》要求; 本项目情况; 符合 性. 1; 5.1.1 VOCs物料储存于半密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目原辅料涉及 VOCs物料为甲醇，甲醇储存于密闭的桶内，生产过程中脱色桶和染色桶位于半密闭的厂房内，且用防火布密闭覆盖，仅打开脱色、染色桶时产生少了的甲醇。; 符合. 2; 5.1.2 盛装VOCs的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装有 VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持半密闭。; 本项目涉及 VOCs物料为甲醇，甲醇储存于密闭的桶内，生产过程中脱色桶和染色桶位于半密闭的厂房内，且用防火布密闭覆盖。; 符合. 3; 6.1.2 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送时设备、管状带式输送机、螺旋输送机等半密闭输送方式，或采用半密闭的包装袋、容器或者罐车进行物料转移。; 本项目涉及 VOCs物料为甲醇，项目不涉及粉状、粒状VOCs物料。; 符合. 4; 7.1.1 b）粉状、粒状VOCs料物料应采用气力输送或采用半密闭固体投料器等方式半密闭投加。无法半密闭投加的，应在半密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。; 本项目涉及 VOCs物料为甲醇，项目不涉及粉状、粒状VOCs物料。生产过程中风干工序在密闭的除湿间进行，产生的VOCs设置“负压风机+管道收集+三级活性炭吸附装置+15m排气筒”处理后达标外排。; 符合. 5; 7.2.2 有机聚合物产品用于制品生产过程，在混合/混炼、塑炼/ 塑化/熔炼、加工成型（挤出/注射/压制/压延/发泡/纺丝等）等作业中应采用半密闭设备或者在半密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法半密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目染色、脱色环节在半密闭的厂房内进行，且染色、脱色环节采用防火布密闭覆盖；风干工序在密闭的除湿间进行，车间内设置“负压风机+管道收集+三级活性炭吸附装置+15m排气筒”处理废气。; 符合. 根据以上分析，本项目采取的挥发性有机废气无组织排放控制措施满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 4、监测要求 本项目运营期废气监测计划如下表所示。 表4-9 废气污染源监测计划一览表 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 无组织; 上风向1个，下风向3个; 甲醇、臭气浓度; 验收监测. 有组织; DA001排气筒; 甲醇; 验收监测. 无组织; 厂房外; 非甲烷总烃; 验收监测. 5、结论 项目有组织废气中甲醇通过设置“三级活性炭吸附装置+15m排气筒”处理后达标外排，排放浓度和排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准中限值。生产车间内无组织废气，通过加强车间通风换气及自然稀释扩散后，对环境影响较小。 综上，本项目运营期在采取环评提出的各项措施后，对大气环境影响是可以接受的。 二、废水影响分析及保护措施 1、项目废水去向 本项目生产过程中，废水主要来源于办公生活废水和地面清洗废水。 根据水平衡可知，项目生活污水产生量为0.96m3/d，办公生活区食堂废水经隔油池预处理后连同其余办公生活污水一起排入化粪池在进入污水处理站处理，处理达标后回用于厂区绿化。 吸收车间地面清洗废水2.32m3/d，经厂区内污水管流入废水收集桶暂存，逐步泵入厂内污水处理站处理达标后回用于绿化。全厂废水不外排。 2、废水收集、处理设施可行性分析 （1）隔油池设置的可行性 根据工程分析，项目食堂废水产生量为0.504m3/d，考虑食堂运行时间为4h，则食堂废水产生量为0.126m3/h，隔油池废水停留时间约为30min考虑，且预留25%的存油空间，则隔油池理论容积应不小于0.084m3。按1.2的安全系数考虑，则隔油池理论容积应不小于0.1m3。因此，本项目设置1座0.5m3的隔油池，可满足食堂废水的处理需求，该措施合理可行。 （2）化粪池设置的可行性 根据项目场地地势条件及平面规划，项目区化粪池位于办公生活区旁，用于收集经隔油池预处理后的食堂废水、员工卫生间及淋浴间废水。根据工程分析，项目区内生活污水产生量总为0.95m3/d。化粪池停留时间一般取12-24h，本次评价停留时间以24h计，安全系数取1.2，则化粪池容积理论应不小于1.14m3。因此，项目区化粪池容积为20m3，能满足项目区生活污水处理要求，化粪池处理措施可行。 （3）废水收集桶 项目设置2个25m3的废水收集桶，合计容积50m3，用于收集暂存吸收车间清洗废水，每30天清洗一次，清洗废水量为1.2m3/d，144m3/a。清洗废水经污水管排入废水收集桶暂存，逐步泵入污水处理站处理达标后回用于厂区绿化。可见，项目设置的2个容积合计为50m3的废水收集桶可以容纳每次项目产生的清洗废水。 （4）中水收集桶 项目处理后的中水回用于项目区绿化洒水，项目污水处理站处理的废水量为3.28m3/d，处理后的中水泵入1个容积为25m3的中水收集桶，待非雨天逐步回用于项目区绿化洒水。该中水收集桶可以容纳约7天的中水产生量，能够满足连续7天雨天无法回用的情况，措施可行。 （5）污水处理站设置的可行性 项目区设置一座污水处理站，处理规模为5m3/d，污水处理站采用“A2/O”（“废水→臭氧氧化池→超声波处理器→多级厌氧池→沉淀池→接触氧化池→沉淀池→接触氧化池→沉淀池→消毒池→清水池”）工艺。 本项目污水产生总量为3.28m3/d，项目污水处理站前端设置有30m3的污水收集桶，收集项目吸收车间地面清洁产生的废水。 项目区内办公生活污水、场地清洁废水经一体化污水处理站处理后，参考《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ 1032—2019），本项目采取的废水处理工艺属于推荐的可行技术。其水质可达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“绿化标准及道路清扫标准”。 综上，项目区内产生的办公生活污水得到合理处置，处理后的废水回用于厂区绿化和设备清洗。因此，项目采取的污水处理措施是可行、可靠的。 4、废水不外排的可行性分析 项目清洗废水、生活污水合计产生量约432m3/a，项目绿化区绿化洒水需水量约480m3/a，说明项目产生的废水经处理达标后可以完全被绿化区消耗；项目设置的污水处理站处理能力能够满足项目产生废水量的处理；项目设置的污水处理站属于《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ 1032—2019）中的可行技术，污水处理工艺能够满足出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“绿化标准及道路清扫标准”的要求。 综上，从水质、水量上来看，本项目可以实现废水不外排。 5、监测要求 本项目运营期废水监测计划如下表所示。 表4-10 废水监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水; 位于污水处理站进口、出口; pH、色度、嗅、浊度、溶解性总固体、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、铁、锰、溶解氧、总余氯、大肠埃希氏菌; 验收监测. 三、噪声影响分析及保护措施 1、噪声产排情况 项目主要产噪设备、噪声防治措施等情况详见下表。 表4-11 项目主要产噪设备情况表 建筑物名称; 声源名称; 数量; 型号; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X，Y，Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 除湿间; 除湿机; 1台; /; 70; -15.62，-15.6，0; 1; 70; 20; 50; 1. 除湿机; 1台; /; 70; 36，-53，0; 1; 70; 20; 50; 1. 除湿机; 1台; /; 70; 35，-51，0; 1; 70; 20; 50; 1. 2、声环境影响分析 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； t i ——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； t j ——在T时间内j声源工作时间，s。 （2）预测结果 通过预测模型计算，预测结果见下表。 表4-12 厂界噪声贡献值预测结果单位：dB（A） 噪声源; 最大噪声值; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离（m）; 贡献值; 距离（m）; 贡献值; 距离（m）; 贡献值; 距离（m）; 贡献值. 除湿间; 除湿机; 70; 54; 35.4; 117; 28.6; 99; 30.1; 35; 39.1. 除湿机; 70; 34; 39.4; 65; 33.7; 108; 29.3; 104; 29.7. 除湿机; 70; 33; 39.6; 67; 33.5; 105; 29.6; 101; 29.9. 厂界最大贡献值; --; 43.4; --; 33.5; --; 36.5; --; 43.4. 噪声排放标准限值; 昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）. 达标情况; --; 达标; --; 达标; --; 达标; --; 达标. 由表4-12可知，项目运营期假设各设备同时运行，其噪声对厂界的贡献值较小。在项目实际运营过程中，各设备均为间歇噪声，无所有设备同时使用的现象，经过选用低噪声设备、设备基础减震、设备安装在密闭的车间内，经墙体隔声衰减后，项目运营期厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 为减少噪声对周边环境的影响，需采取以下措施： ①加强厂区管理，及时对设备进行检修，确保设备处于良好的运行状态，避免因设备未正常运转而产生的高噪声现象。 ②为减小车辆经过村庄时产生影响，要求运输车辆在经过运输线路旁村庄时，降低车速，文明行驶，严禁鸣笛。 采取上述措施后，项目运营噪声对周边环境产生的影响很小，对周围居民影响小。 3、环境监测 本环评声环境监测计划见下表。 表4-13 声环境监测计划一览表 编号; 监测点位; 监测因子; 监测频率. N1; 项目东厂界; LeqdB(A); 连续监测2天，昼间、夜间各1次，验收监测时. N2; 项目南厂界; LeqdB(A). N3; 项目西厂界; LeqdB(A). N4; 项目北厂界; LeqdB(A). 四、固体废物 （一）固废产排情况 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、鲜花残枝叶、破损次品、废包装箱/瓶、废桶、废活性炭、废机油等。 1、生活垃圾 项目运营后厂区工作人员共21人，3人项目区食宿，其余人员仅用餐不在项目区住宿，食宿人员生活垃圾产生量按1kg/人.d计，其余员工生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则运营期生活垃圾产生量为12kg/d，3.6t/a。生活垃圾经垃圾桶分类收集后委托环卫部门清运处置。 2、餐厨垃圾 餐厨垃圾包括泔水、废弃食材等，产生量按照0.3kg/人·天、300d/a计，用餐人员为21人，则餐厨垃圾产生量为6.3kg/d，1.89t/a。餐厨垃圾主要收集于带盖的收集桶，委托有资质单位清运处置，日产日清。 3、隔油池废油脂 厨房隔油池废油脂产生量预计为0.05t/a，委托有资质单位每年进行2~3次清理并外运处置。 4、化粪池污泥 项目设置1座20m3化粪池，化粪池污泥产生量按1kg/人·d计算，产生量为21kg/d，6.3t/a。委托环卫部门清运处置。 5、一般生产固废 （1）鲜花残枝叶、破损次品 人工对收购的鲜花进行分拣，剔除枝叶，去除破损次品。收购的鲜花量约为11t/a，鲜花残枝叶、破损次品产生量为1t/a，集中收集后和当地生活垃圾一起处理。 （2）废包装箱/瓶 废包装箱/瓶主要来自原料色素包装箱/瓶，项目使用的色素每瓶500g，每箱10瓶。项目年使用色素80kg，则每年使用色素160瓶，16箱。包装箱每个重量1kg，包装瓶每个重0.05kg，则年产生废包装箱/瓶24kg。项目使用的色素为食品级色素，废包装箱/瓶集中收集后外售给废品回收公司。 （3）废桶 废桶主要为甘油存储桶，项目年使用甘油750kg，甘油每桶重250kg，每年使用3桶，废桶每个重15kg，共产生废桶45kg，废桶由厂家回收。 3、危险废物 （1）废活性炭 项目有机废气经活性炭处理后，挥发性有机物将被活性炭吸附，根据《简明通风设计手册》活性炭吸附有机物量以 0.24kg/kg 活性炭计，本项目有组织甲醇吸附量为0.56t/a，项目活性炭使用量为2.33t/a，则废活性炭产生量2.33t/a。为保证吸附效率，活性炭大约4个月更换一次，每次更换量为0.78t/次，更换的吸附有机废气后的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中“HW49 其他废物中的烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，危废代码为 900-039-49，更换后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。 （2）废机油 项目设备检修过程中废机油产生量约为0.01t/a，按照《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物名录中“HW08废矿物油及含矿物油废物”，废物代码为900-249-08，危险特性T，I。环评提出，使用半密闭容器统一收集后于危废暂存间储存，交有资质单位定期清运处置。 （3）脱色、染色废桶 脱色、染色均在PE桶内进行，长时间使用会存在老化、破碎需要定期进行更换，更换量每年为2%，项目脱色、染色年使用1142个桶，每年产生的废PE桶为23个，每个重5kg，共产生废桶0.115t/a。按照《国家危险废物名录》（2021年版），废桶属于危险废物名录中“HW49其他废物中含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码为900-041-49，危险特性T，In。环评提出，使用包装容器统一收集后于危废暂存间储存，交有资质单位定期清运处置。 表4-14 项目固废产生与处置情况一览表 类别; 名称; 来源; 产生量（t/a）; 处置方式. 生活固废; 生活垃圾; 员工生活; 3.6; 垃圾桶分类收集后委托环卫部门清运处置. 餐厨垃圾; 餐厨垃圾; 1.89; 委托有资质单位清运处置，日产日清. 化粪池污泥; 化粪池; 6.3; 委托环卫部门清运处置. 废油脂; 废油脂; 0.05; 委托有资质单位处置. 一般固废; 鲜花残枝叶、破损次品; 鲜花修剪; 1; 集中收集后和当地生活垃圾一起处理。. 废包装箱/瓶; 色素包装箱/瓶; 0.024; 废包装箱/瓶集中收集后外售给废品回收公司. 废桶; 废甘油桶; 0.024; 厂家回收. 危险废物; 废活性炭; 废气处理设备; 2.33; 委托具有相应危废处置资质的单位处置. 废机油; 设备维修; 0.01. 脱色、染色废桶; 脱色、染色; 0.115; 委托具有相应危废处置资质的单位处置. 根据以上分析，本项目产生的危险固废和一般固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处理率100%。 表4-15 本项目主要有毒有害物质一览表 名称; 危险性类别; 物理化学特性; 危险特性. 废活性炭; 毒性; 黑色多孔的固体炭质; 影响人类健康，通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触而引起毒害，重复接触导致中毒、致癌、致畸、致变等。. 甲醇; 毒性; 化学式为CH3OH/CH4O， CAS号为67-56-1，分子量为32.04，沸点为64.7℃。; 人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。. 废机油及含油废物; 易燃; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。易燃，闪点76℃。临界量2500t。; 急性吸入，可出现乏力、头绿、头箱、恐心，严重者可引起油性肺炎。慢接触者，暴露部位发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. （二）环境管理要求 鉴于各类废物将会在厂区内贮存一段时间，本次环评提出以下要求： 1、安全贮存的技术要求 应按照固体废弃物的性质进行分类收集和暂存。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求执行，危险废物暂存时应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行贮存。 2、一般工业固废贮存技术要求 一般固废贮存采取防风防雨防晒措施、各类固废应分类收集、装贴环保图形标志；设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；本项目一般工业固废为固体，贮存在包装袋内，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。 建设单位应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 3、危险废物贮存技术要求 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行贮存。环评要求在生产区内设置专门的危废暂存间，危废暂存间建筑面积为5m2，为便于收集危险废物，建议设置在除湿间旁，为半密闭建筑，暂存间要求具备防渗防漏、防扩散的措施。危废暂存间应设置危险废物识别标志，上锁，钥匙由专人进行管理。 五、地下水、土壤环境影响分析及保护措施 项目使用的原辅料主要有：鲜花、甘油、食用色素、甲醇、漂白剂，原辅料均从从市场购买，甲醇储存于脱色、染色桶内，食用色素、甘油、漂白剂在仓库内储存。车间地面全部采取了硬化处理，车间为半密闭车间，不会因降雨产生渗滤液进而污染地下水和土壤。项目产生的固废均能得到妥善处置。项目按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行建设。 危废暂存间地面及裙角按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 污水处理站区（已建）、化粪池（已建）、隔油池（未建）、污水收集池（未建）、中水收集池（未建）、一般固废暂存间（未建）、脱色车间（已建）等所在区域采用强度等级C30抗渗等级P6或以上的商品混凝土浇筑，厚度大于10cm，防渗技术按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7一般防渗区要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；除绿化外的其他区域进行水泥硬化处理。 项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入土壤和地下水，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。因此本项目的建设运行对地下水影响可控。 六、环境风险影响分析及保护措施 1、风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对项目区可能涉及的风险物质区域，主要从下表中所列各个方面进行环境风险源调查。 表4-16 环境风险源基本情况调查一览表 序号; 调查对象; 调查内容; 调查结果. 1; 风险物质; 危险化学品; 主要针对生产过程中使用的各类风险物质名称及使用量、贮存量进行统计分析; 项目涉及的主要原辅料为甘油、食用色素、甲醇、漂白剂等，甲醇储存于脱色、染色桶内，食用色素、甘油、漂白剂（次氯酸钠）在仓库内储存。因此，项目原辅料涉及风险物质为甲醇、次氯酸钠。. 其它化学品. 2; 生产系统; 生产工艺; 重点对生产工艺流程的各阶段进行研究，分析哪些设备、设施可能成为环境风险源; 项目生产工艺简单，生产工艺不存在环境风险；原料、产品堆放区易发生火灾衍生次生污染物产生；危废暂存间存放废机油等外泄会造成环境污染。. 生产设施. 3; 污染物及环保设施; 废气; 对项目排放污染物的种类、产生量以及治理工艺进行分析; 项目废气主要为甲醇，除湿间废气经负压状态+管道收集+活性炭吸附装置处理后，废气达标排放。项目废气处理装置失效，会导致废气事故性排放。. 废水; 项目废水处理达标后回用，不外排。. 固废; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险性物质为废机油。. 根据上表分析可知，本项目涉及的风险源主要为生产区、废气处理装置及危废暂存间；涉及的环境风险物质为甲醇、废机油、次氯酸钠。 2、风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险性物质为甲醇、废机油、次氯酸钠。甲醇储存于脱色、染色桶内，并用防火布覆盖，废机油使用可半密闭油桶暂存，次氯酸钠储存于仓库内。风险物质与临界量比值计算结果见下表。 表4-17 项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算一览表 序号; 危险化学品名称; 实际最大储量（t）; 临界量（t）; 仓储形式; qn/Qn. 1; 甲醇; 8; 10; 位于生产车间脱色染色桶内; 0.8. 2; 废机油; 0.1; 2500; 危废暂存间内; 0.00274. 3; 次氯酸钠; 0.2; 5; 脱色车间内，瓶装; 0.04. 合计; ——; ——; ——; 0.84274. 项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.84274＜1，风险潜势为Ⅰ，简单分心，且不构成重大风险源。 3、影响途径 生产区：项目生产过程中安全措施不到位，极易引发火灾事故。火灾燃烧产生烟气会对厂区周围环境和产生一定的影响。 甲醇泄漏：若甲醇泄漏，可能造成甲醇废气挥发对周边环境及敏感点造成影响、甲醇渗漏污染地下水和土壤环境。 危废暂存间：危废暂存间影响途径主要是废机油储存容器破裂，废机油出现泄漏、渗漏事故，溢流或者渗漏进入周边土壤和地下水，造成污染。 4、风险防范措施 （1）生产区风险防范措施 落实责任制，生产车间设置负责人看管，确保车间隐患时刻监控，设置火灾自动报警器。 （2）甲醇泄漏风险防范措施 项目不单独存放甲醇，每年补充的甲醇由供应商运输至厂内直接补充在脱色、染色桶内。项目区内甲醇存在于脱色溶液、染色溶液中，容器为密闭的PE桶。发生泄漏的情况主要是盛装脱色溶液、染色溶液的容器破损，甲醇随溶液一并泄漏。为了避免泄漏造成环境风险，现状实际采取了以下措施： ①溶液盛装桶为PE材质，每个桶四周均有砖砌的围堰，围堰高度与桶一样，围堰内采用混凝土铺装。 ②溶液盛装桶上采用PE布覆盖，采用橡胶绳密封。 ③溶液盛装桶所在车间为密闭结构，地面采用混凝土铺装。 现有环境风险防范措施能够满足风险防范的要求，在发生泄漏情况时能够有效避免无序扩散，环境风险可控。 （3）危废暂存间废机油泄露风险防范措施 ①项目车间内设置1间危废暂存间暂存废机油、废活性炭等，危废暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求建设，临时存放的危险废物定期委托有资质的单位处置。 ②设置相关运行管理台账，危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物转运处置后应继续保留三年。 ③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。同时检查场内暂存场所有无泄漏、雨水侵泡等问题，及时处理。 5、应急措施及要求 （1）对于重大或不可接受的风险（主要是火灾、爆炸造成的次生环境风险），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降到尽可能低的程度。 （2）突发事故发生后，公司全体员工都负有接受应急救援任务的责任，项目每一位成员都是事故应急救援的骨干力量。其任务主要是担负各类事故的应急救援及处置工作。 （3）建设单位须编制《突发环境事件应急预案》，报当地生态环境主管部门备案。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 石林芳草阁花卉种植分拣加工厂建设项目. 建设地点; 石林县大可乡大可村委会长麦地村. 地理坐标; 经度; 103°14′13.482″; 纬度; 24°37′19.701″. 主要危险物质及分布; 脱色车间、危废暂存间. 环境影响途经及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 生产区：项目生产过程中安全措施不到位，极易引发火灾事故。火灾燃烧产生烟气会对厂区周围环境和产生一定的影响。 甲醇泄漏：若甲醇泄漏，可能造成甲醇废气挥发对周边环境及敏感点造成影响、甲醇渗漏污染地下水和土壤环境。 危废暂存间：危废暂存间影响途径主要是废机油储存容器破裂，废机油出现泄漏、渗漏事故，溢流或者渗漏进入周边土壤和地下水，造成污染。. 风险防范措施要求; （1）生产区风险防范措施 落实责任制，生产车间设置负责人看管，确保车间隐患时刻监控，设置火灾自动报警器。 （2）甲醇泄漏风险防范措施 项目不单独存放甲醇，每年补充的甲醇由供应商运输至厂内直接补充在脱色、染色桶内。项目区内甲醇存在于脱色溶液、染色溶液中，容器为密闭的PE桶。发生泄漏的情况主要是盛装脱色溶液、染色溶液的容器破损，甲醇随溶液一并泄漏。为了避免泄漏造成环境风险，现状实际采取了以下措施： ①溶液盛装桶为PE材质，每个桶四周均有砖砌的围堰，围堰高度与桶一样，围堰内采用混凝土铺装。 ②溶液盛装桶上采用PE布覆盖，采用橡胶绳密封。 ③溶液盛装桶所在车间为密闭结构，地面采用混凝土铺装。 现有环境风险防范措施能够满足风险防范的要求，在发生泄漏情况时能够有效避免无序扩散，环境风险可控。 （3）危废暂存间废机油泄露风险防范措施 ①项目车间内设置1间危废暂存间暂存废机油、废活性炭等，危废暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求建设，临时存放的危险废物定期委托有资质的单位处置。 ②设置相关运行管理台账，危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物转运处置后应继续保留三年。 ③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。同时检查场内暂存场所有无泄漏、雨水侵泡等问题，及时处理。. 填报说明（列出项目相关信息及评价说明）： 该项目环境风险潜势为I，不设评价等级，仅进行简单分析。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 | 挥发性有机物（甲醇） | 生产车间位半密闭厂房（仅留出入口）内，废气通过设置负压系统配备负压风机，生产废气经过负压状态收集后经同一管道进入三级活性炭吸附系统处理后经1根15米高的排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值 |
|  | 污水处理站、化粪池、垃圾桶 | 恶臭 | 项目污水处理站属地埋式结构，且周边设置绿化，且地势较开阔；项目化粪池加盖，且置于项目区绿化带内，属地埋式结构；垃圾桶采用半密闭桶收集，并做到日产日清，异味不明显。生活垃圾由建设单位当天清运至当地生活垃圾收集点处置。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准 |
| 地表水环境 | 生活废水 | SS | 办公生活区食堂废水经隔油池（0.5m3）预处理后排入化粪池（20m3），其余办公生活污水通过化粪池预处理，经管网收集后进入污水收集桶（50m3）收集再进入污水处理站5m3/d处理达标后回用于厂区绿化和生产。 | 不外排 |
|  | 地面清洗废水 | SS | 生产废水经管网收集后进入污水收集桶（50m3）收集再进入污水处理站处理（5m3/d），处理后的废水暂存于中水收集桶（25m3）回用于项目区绿化洒水。 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，采取加装基础减振、厂房隔声、风机加装消声器等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶分类收集后委托环卫部门清运处置 | 固废处置率100% |
|  | 鲜花残枝叶、破损次品 | 鲜花残枝叶、破损次品 | 集中收集后和当地生活垃圾一起处理。 |  |
|  | 废包装箱/瓶 | 色素废包装箱/瓶 | 废品回收公司回收 |  |
|  | 废桶 | 废甘油桶 | 厂家回收 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  | 脱色、染色 | 废桶 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  | 风机等 | 废机油 | 委托有资质的单位处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本评价要求项目进行分区防渗措施： 重点防渗区：危废暂存间，地面及裙角按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；循环水池四周及池底采用强度等级C30抗渗等级P6或以上的商品混凝土浇筑，厚度大于10cm，防渗技术按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7一般防渗区要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 一般防渗区：为生产车间（包含鲜花分拣车间砖混，花材仓库，晾晒车间，染色晾晒干燥车间，脱色车间，吸收车间）、一般固废暂存间、化粪池、隔油池、污水处理站等，防渗要求为基底采用50cm厚压实黏土夯实处理后，表面采用水泥进行硬化；防渗技术要求应达到：等效黏土防渗Mb≥1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s。 简单防渗区：除绿化外的其他区域进行水泥硬化处理。 措施到位后，对地下水、土壤环境基本无影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强对场地及附近自然植被的管护。 |  |  |  |
| 环境风险 | ①废矿物油泄漏，用砂或吸油毯等吸附或吸收，收集的危险废物在危废暂存间暂存，然后委托有资质的单位处理。 ②危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；循环水池四周及池底采用强度等级C30抗渗等级P6或以上的商品混凝土浇筑，厚度大于10cm，防渗技术按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7一般防渗区要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；除绿化外的其他区域进行水泥硬化处理。 ③加强管理，定期对活性炭吸附装置进行检查和维修，杜绝废气非正常排放。 ④企业应根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制切实可行的突发环境事件应急预案并提交至昆明市生态环境局石林分局备案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最小程度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、管理机构及人员设置 公司设1名领导分管，设1名兼职环保工作人员，领导公司贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法规和条例，研究决策公司内重大的环境问题，对公司所辖区域的环境质量负责，并制定了《环境保护管理制度》，在其中明确环境保护管理机构、规定人员及其职责，明确环保设施运行、维护、检查管理要求，建立环境保护工作档案，各项监测记录及时归档保存。 2、环境管理台账制度 （1）落实专人负责制度，废气、废水处理设施需由专人维护保养并挂牌明示。做好废气、废水设施的日常运行记录，建立管理台帐，了解处理设施的动态信息，确保废气、废水处理设施的正常运行； （2）由专人负责建立一般固废及废机油产生、储存、利用、处置等情况的台账记录。 3、排污许可填报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行登记管理。项目运营前应到全国排污许可证管理信息平台办理排污许可。 4、验收“三同时” 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本工程所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完工后建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，可自行编制或委托有能力的技术机构编制竣工环境保护验收监测报告，并组织自主竣工环境保护验收，验收期限一般不超过3个月；需要对环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月，验收合格后方可正式投入生产。 |  |  |  |

- 六、结论

项目在施工期、运营期产生的废气、噪声等环境污染问题在采取本次环评提出的措施后能够实现达标排放；废水经处理后实现厂内回用，不外排；固废得当妥善处置。因此，本评价认为，只要项目在运行中，认真按照国家及地方的有关法律、法规和要求进行管理，同时切实落实本评价中提出的措施、建议，则可做到项目建设运营与环境保护并重，符合可持续发展的原则。因此，从环境保护角度来看，项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 甲醇 |  |  |  | 0.44t/a |  | 0.44t/a |  |
|  | 恶臭 |  |  |  | 少量 |  | 少量 |  |
| 废水 | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 鲜花残枝叶、破损次品 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 色素废包装箱/瓶 |  |  |  | 0.024 |  | 0.024 |  |
|  | 废甘油桶 |  |  |  | 0.024 |  | 0.024 |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 2.33t/a |  | 2.33t/a |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 废桶 |  |  |  | 0.11t/a |  | 0.11t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）