附件1：

石林县2025年四季度城市水厂一览表

（2025年）

| 序号 | 水厂名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石林县城市供水有限公司一供水区 | 杨俊媛 | 67706001 |
| 2 | 石林县城市供水有限公司二供水区 | 杨俊媛 | 67706001 |
| 3 | 石林县城市供水有限公司三供水区 | 杨俊媛 | 67706001 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

填报单位（公章）：石林县疾病预防控制中心   填报人：张春明

单位负责人：敖云生                    填报时间：2025.12.11

附件2：

石林县2025年四季度城市水厂水龙头水

采样点

（11月）

| 序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石林县城市供水有限公司一供水区 | 11 | 森林武警中队 |
| 2 | 石林县城市供水有限公司二供水区 | 12 |  |
| 3 | 石林县城市供水有限公司三供水区 | 13 |  |
| 4 | 民族小学 | 14 |  |
| 5 | 红杉湖酒店 | 15 |  |
| 6 | 双龙广场 | 16 |  |
| 7 | 县人民医院 | 17 |  |
| 8 | 新客运站 | 18 |  |
| 9 | 县一中 | 19 |  |
| 10 | 民族幼儿园 | 20 |  |

填报单位（公章）：石林县疾病预防控制中心    填报人：张春明      单位负责人：敖云生                      填报时间：2025.12.11

附件3：

| 石林县2025年四季度城市水厂出厂水水质信息 2025年11月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 石林县城市供水有限公司一供水区 | 石林县城市供水有限公司二供水区 | 石林县城市供水有限公司三供水区 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |
|  |  | 水厂名称 |  |  |  |  |
|  | 监测指标 | 采样 时间 | 2025.11.17 | 2025.11.17 | 2025.11.17 |  |
| 1 | 色度（（铂钴色度单位）/度） |  | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | 浑浊度（（NTU-散射浊度单位）） |  | ＜0.500 | 0.773 | ＜0.500 | 1 |
| 3 | pH |  | 7.30 | 7.89 | 7.77 | 6.5～8.5 |
| 4 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 5 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 氟化物(mg/L) |  | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 1.0 |
| 7 | 溶解性总固体(mg/L) |  | 427.5 | 394.5 | 387.0 | 1000 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) |  | 0.58 | 1.67 | 0.42 | 3 |
| 9 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) |  | 5.8 | 2.2 | 5.2 | 10 |
| 10 | 硫酸盐(mg/L) |  | 13 | 12 | 27 | 250 |
| 11 | 氨(mg/L) |  | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.5 |
| 12 | 氰化物(mg/L) |  | ＜0.0016 | ＜0.0016 | ＜0.0016 | 0.05 |
| 13 | 总硬度（CaCO2）(mg/L) |  | 311.1 | 224.4 | 290.6 | 450 |
| 14 | 氯化物(mg/L) |  | 8.0 | 20.8 | 8.0 | 250 |
| 15 | 铁(mg/L) |  | 0.0577 | 0.0768 | 0.0670 | 0.3 |
| 16 | 锰(mg/L) |  | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | 0.1 |
| 17 | 铜(mg/L) |  | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 1.0 |
| 18 | 锌(mg/L) |  | 0.0117 | 0.0157 | 0.0191 | 1.0 |
| 19 | 铅(mg/L) |  | ＜2.5×10-3 | <2.5×10-3 | <2.5×10-3 | 0.01 |
| 20 | 镉(mg/L) |  | <0.5×10-3 | <0.5×10-3 | <0.5×10-3 | 0.005 |
| 21 | 铝(mg/L) |  | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.2 |
| 22 | 铬(六价)(mg/L) |  | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 |
| 23 | 砷(mg/L) |  | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.01 |
| 24 | 汞(mg/L) |  | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.001 |
| 25 | 三氯甲烷(mg/L) |  | 0.013904 | 0.040911 | 0.018267 | 0.06 |
| 26 | 三溴甲烷(mg/L) |  | 0.002464 | 0.001186 | 0.004849 | 0.1 |
| 27 | 二氯一溴甲烷(mg/L) |  | 0.005508 | 0.009681 | 0.005291 | 0.06 |
| 28 | 一氯二溴甲烷(mg/L) |  | 0.002666 | 0.001006 | 0.001494 | 0.1 |
| 29 | 游离氯(mg/L) |  | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 0.3～2 |
| 30 | 菌落总数(（CFU/mL）) |  | 2 | 2 | 10 | 100 |
| 31 | 总大肠杆菌(（MPN/100mL或CFU/100mL）) |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 32 | 大肠埃希氏菌(（MPN/100mL或CFU/100mL）) |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～2mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |  |  |  |  |  |  |

填报单位（公章）：石林县疾病预防控制中心    填报人：张春明      单位负责人：敖云生                      填报时间：2025.12.11

附件4：

|  | 石林县2025年四季度城市水龙头水（末梢水）水质信息 2025年11月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位）/度 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 消毒剂余量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  |  | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 0.05-2 | ≥0.02 |  |
| 1 |  | 民族小学 | 2025.11.17 | 11 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | ＜0.500 | 无 | 无 | 1.58 | 0.59 |  |  |
| 2 |  | 红杉湖酒店 | 2025.11.17 | 10 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.985 | 无 | 无 | 0.83 | 0.66 |  |  |
| 3 |  | 双龙广场 | 2025.11.17 | 4 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | ＜0.500 | 无 | 无 | 0.67 | 0.31 |  |  |
| 4 |  | 县人民医院 | 2025.11.17 | 7 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.588 | 无 | 无 | 2.17 | 0.41 |  |  |
| 5 |  | 新客运站 | 2025.11.17 | 19 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | ＜0.500 | 无 | 无 | 1.92 | 0.37 |  |  |
| 6 |  | 县一中 | 2025.11.17 | 3 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | ＜0.500 | 无 | 无 | 1.75 | 0.37 |  |  |
| 7 |  | 民族幼儿园 | 2025.11.17 | 2 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | ＜0.500 | 无 | 无 | 0.42 | 0.79 |  |  |
| 8 |  | 森林武警中队 | 2025.11.17 | 9 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | ＜0.500 | 无 | 无 | 0.42 | 0.75 |  |  |
| 注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（公章）：石林彝族自治县疾病预防控制中心   填报人：张春明  单位负责人：敖云生     填报时间：2025.12.11