石林源美养殖场项目

环境影响报告书

建设单位：石林源美农业发展有限公司

评价单位：长沙澄宇环保技术有限公司

二零二一年十二月

目录

1概述	1

1.1任务由来	1

1.2环境影响评价的工作过程	2

1.3分析判定相关情况	3

1.4关注的主要环境问题及环境影响	9

1.5环境影响评价的主要结论	10

2总则	11

2.1编制依据	11

2.2评价目的及评价原则	15

2.3评价因子与评价标准	16

2.4评价等级与评价范围	23

2.5区域环境功能区划	32

2.6主要环境保护目标	32

3建设项目工程分析	36

3.1建设项目概况	36

3.2施工期生产工艺及产污环节分析	54

3.3水平衡分析	58

3.4运营期污染源源强核算	65

3.5非正常情况分析	86

4环境现状调查与评价	87

4.1自然环境概况	87

4.2环境质量现状监测与评价	93

4.3 周边污染源分析	119

5环境影响预测与评价	120

5.1施工期环境影响分析	120

5.2运营期环境影响分析	126

6 环境风险评价	172

6.1 环境风险因素识别	172

6.2评价工作等级及范围	176

6.3 环境风险分析	176

6.4事故防范措施	179

6.5 应急预案	181

6.6小结	183

7环境保护措施及可行性分析	186

7.1施工期污染防治措施	186

7.2运营期污染防治措施	188

7.3 项目环境保护措施汇总	203

8环境影响经济损益分析	211

8.1 环保投资估算	211

8.2环保投资的环境效益	215

8.3经济效益分析	215

8.4社会效益分析	215

8.5小结	215

9环境管理与监测计划	217

9.1 环境管理	217

9.2污染物排放管理要求	219

9.3环境信息公开	225

9.4环境监理	226

9.5环境监测计划	228

9.6“三同时”验收一览表	231

10环境影响评价结论	237

10.1 项目概况	237

10.2产业政策符合性	237

10.3项目选址的环境可行性	237

10.4环境质量现状评价结论	238

10.5 环境影响评价结论	240

10.6环境风险评价结论	243

10.7总量控制指标	244

10.8公众调查结论及采纳情况	244

10.9综合结论	244

11.10建议	245

附表：

1：建设项目环评审批基础信息表

2：建设项目大气环境影响评价自查表；

3： 建设项目水环境影响评价附表；

4： 环境风险评价自查表。

附件：

- 委托书

2、立项文件

3、设施农用地备案表；

4、设施农用地协议

5、设施农用地监管协议书；

6、苹果园用地合同；

7、生态红线查询结果

8、监测报告

9、无害化处理产物监测结果

附图：

1、评价范围图及敏感点分布图；

2、项目区总平面布置图；

3、地理位置图；

4、项目区水系图；

5、项目监测布点图；

6：项目与石林风景名胜区保护区位置关系；

7：项目所在区域水文地质图；

8：项目防渗分区示意图；

9：土地利用现状图

1概述

1.1任务由来

《中共中央 国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面建成小康目标的若干意见》（中发〔2016〕1号）要求：“加快现代畜牧业建设，根据环境容量调整区域养殖布局，优化畜禽养殖结构，形成规模化生产、集约化经营为主导的产业发展格局。”《中共云南省委 云南省人民政府关于加快高原特色农业现代化实现全面建成小康目标的意见》（云发〔2016〕1号）也强调：“加大创新驱动力度，推进农业供给侧结构性改革，加快推进高原特色农业现代化。” 中共昆明市、县党委和政府在贯彻落实中央和省有关文件精神以及编制的州、县“十三五”农业和农村经济发展规划中均提出，加强高原特色农业基地建设，培育壮大新型农业经营主体，推进现代农业和信息化深度融合，促进农业可持续发展，为地区经济转型升级、提速发展、跨越式发展奠定坚实基础。大力发展高原特色现代农业是当前和今后较长时期内云南现代农业发展的重要途径和新模式，是建立新型工农城乡关系，加快农业农村经济转型升级，推动农村一二三产业融合发展，全面建成小康社会目标的现实需要和重要途径。

公司原为煤矿企业，2008年购买了鑫旺煤矿、盛丰煤矿，先后投资改造，规模达到年产30万吨、15万吨，《云南省人民政府关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》(云政发〔2020〕9号)明确提出，全省煤炭产业布局以曲靖、昭通、红河等3个州市为重点，以楚雄州楚雄市、南华县，文山州富宁县，大理州祥云县，丽江市华坪县等5个县市为补充，其余州市、县区一律退出，鑫旺煤矿、盛丰煤矿关闭，按照“绿水青山就是金山银山”的发展理念，公司成立石林源美农业发展有限公司，投资近2000万元完成10千伏农业用电设施、生产道路、供水管网及水肥一体化设施、基地应急水池和标准化生产管理用房等设施建，2018年和2019年又扩大了种植规模，目前已经扩大到2800亩，如今，源美农业创立了“圭山源美”品牌，将示范成果向周边农户推广，建立公司＋基地＋家户的果业发展示范点，带动圭山片区开展有机果品发展。基地依托优质水果生产、果树良种繁育及试验示范，计划建成集农业观光、良种繁育、品种展示、科技培训、休闲采摘、农事体验为一体的现代农业产业园，将有效带动附近农民增加增收渠道。为充分利用原煤矿关闭后闲置土地及生产厂房，石林源美农业发展有限公司决定在原煤矿关闭后闲置土地建设生猪养殖项目，形成种养结合模式。

石林源美农业发展有限公司结合国家的产业政策、产业发展规划、产业前景及公司的发展战略，计划在原关闭煤矿位置石林彝族自治县圭山镇法块村委会法块村，普拉河村委会上寨村建设石林源美养殖场项目，建设完成后形成1期占地面积62亩，计划养殖生猪4800头；2期占地面积54亩，计划养殖生猪4500头。

1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等有关法律和规定，对于一切可能对环境造成影响的新建、改建或扩建的项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境保护分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二畜牧业”中“3、牲畜饲养、家禽饲养、其他畜牧业中年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模），本项目年出栏生猪18600头/年，需编制环境影响报告书的项目。

2021年3月，受建设单位的委托，我公司承担了本项目环境影响评价报告书的编制工作。接受委托后，我单位迅速组成项目工作小组，按《环境影响评价技术导则》所规定的原、方法、内容的和要求开展工作。在调研、收集和核实有关资料的基础上进行实地踏勘、现场监测、公众参与调查以及报告编制等工作。

具体环境影响评价工作过程如下：

1、环评单位分别于2021年3月6日、2021年4月10日组织踏勘了项目场址，考察了项目周围地区的环境状况，收集了项目相关资料；

2、于2021年3月1日进行第一次网络公示，公示链接为：http://www.eiafans.com/thread-1346618-1-1.html。并根据收集到的环境质量现状监测资料和项目的产排污特征制定了现状监测方案；

3、于2021年3月28日~2021年4月3日委托云南环绿环境检测技术有限公司对评价区的环境空气、土壤环境、声环境质量现状进行监测。

4、在收集和核实有关资料，认真研究项目相关情况的基础上，2021年11月1日，编制完成环境影响报告书初稿；

根据以上基础，我公司依据环评相关的法律、法规、部门规章、技术导则等，结合现状环境质量监测与调查，在现场调查和收集、分析有关资料的基础上，2021年12月完成《石林源美养殖场项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”），供建设单位上报。

本项目环境影响评价过程可分为调查分析和工作方案确定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段。工作流程详见下图。

图1-1      环境影响评价工作程序

1.3分析判定相关情况

1.3.1产业政策符合性分析

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目符合鼓励类中“农林类”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与运用”、第53条“畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理）”，属于鼓励类，不属于限制类和淘汰类。因此，本项目符合国家产业政策。

2021年4月15日，本项目已在全国投资项目在线审批监管平台申报并取得投资项目备案证，项目代码：2104-530126-89-01-311126，本项目符合产业政策。

1.3.2用地符合性分析

本项目位于昆明市石林彝族自治县圭山镇法块村委会法块村，普拉河村委会上寨村，项目用地符合土地利用总体规划。本项目占地属于设施农用地，非基本农田保护区，可用于生猪养殖项目的建设。

根据现场调查，项目选址区域不属于集中式饮用水源地、风景名胜区、自然保护区等禁止养殖区域，不属于集中式饮用水源地、自然保护区等禁止养殖区域，符合环境保护要求。

综上所述，本项目用地符合相关规划，项目用地得到石林县各部门同意，办理了相关手续，符合畜禽规模养殖场建设条件。

1.3.3本项目选址环境可行性分析

1.3.3.1项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》的符合性分析

本项目选址位于昆明市石林彝族自治县圭山镇海邑村。为进一步阐明本项目选址的环境可行性，现就本项目选址情况与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的选址要求的符合性分析如下：

（1）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）选址要求

“3 选址要求

3.1 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

3.1.1 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

3.1.2 城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

3.1.3 县级人民政府依法划定的禁养区域；

3.1.4 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

3.2 新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。”

（2）本项目情况

表1.3-1 项目选址合理性分析对照表

| 选址要求 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 禁止选在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 本项目场址不属于划定的生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 符合 |
| 禁止选在城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中地区 | 本项目位于昆明市石林彝族自治县法块村委会法块村，普拉河村委会上寨村；不属于城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区 | 符合 |
| 县级人民政府依法划定的禁养区域 | 选址不在石林县划定的禁养区内，本项目选址符合畜禽规模养殖场建设条件 | 符合 |
| 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域 | 没有需要特殊保护的区域 | 符合 |
| 应设在规范3.1条规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 距项目不涉及禁建区 | 符合 |

由上表可以看出，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求，项目选址符合畜禽规模养殖场建设条件。

综合以上分析可见，该项目选址符合要求。

1.3.3.2项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》的符合性分析

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）第十一条规定，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：

表1.3-2   场址选择与《畜禽规模养殖污染防治条例》的符合性

| 《畜禽规模养殖污染防治条例》要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止建设在饮用水水源保护区，风景名胜区 | 项目建设不在禁建区内 | 符合 |
| 禁止建设在然保护区的核心区和缓冲区 | 项目建设不在禁建区内 | 符合 |
| 禁止建设在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 项目建设不在禁建区内 | 符合 |
| 禁止建设在法律、法规规定的其他禁止养殖区域 | 项目建设不在禁建区内 | 符合 |

项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》中的选址要求。项目场址不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，区内无国家规定的保护动植物。

综上所述，项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）的相关要求。

1.3.3.3与周围地表水系关系分析

本项目所在地位于普拉河流域，详见水系图。距离本项目最近的地表水体是普拉河，距离项目区最近距离为50m；根据《云南省水环境功能区划（2014年）》及其使用功能，确定白马河（普拉河）水质类别为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）II类标准。

本项目运行期产生的污水处理工艺为：“集中收集+固液分离+平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池”，处理后作为液体肥料回用于苹果园灌溉，不排入地表水体，不会对河流水质造成不利影响。因此，本项目选址合理。

1.3.3.5与云南省主体功能区规划的符合性分析

云南省人民政府于2014年1月6日发布《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号）。规划将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。

本项目所在区域石林县圭山镇属《云南省主体功能区规划》中限制开发区域名录中的“农产品主产区”中国家级县市，该区域主体功能以提供农产品为主体功能，以提供生态产品和服务产品及工业品为主要功能。要以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收放，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。

项目建成后可实现年出栏商品猪18600头。项目占地116亩，用地已调整为设施农用地。项目不涉及基本农田等重要耕地。项目建成后增强石林县的农业综合生产能力，带动全县生猪产业发展，为脱贫摘帽的全面建成小康社会打下良好的产业基础。因此，本项目建设符合《云南省主体功能区规划》。

1.3.3.6与生态功能区划的符合性分析

根据《云南省生态功能区划》，项目评价区属于高原亚热带北部常绿阔叶林生态区，滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区，南盘江、甸溪河岩溶低山水土保持生态功能区；区域主要生态特征：以石灰岩低山丘陵地貌为主。大部分地区年降雨量1000-1200毫米, 东部局部地区达到1500－2000 毫米。主要属南盘江水系。主要植被类型为云南松林和灌木林。土壤类型主要是黄红壤和石灰土。主要生态环境问题是：人口密集、土地利用过度引起的潜在石漠化。生态环境敏感性：石漠化高中度敏感。主要生态服务功能：岩溶地区的生态农业建设。保护措施与发展方向：发展以亚热带经济林木为主的生态林业，降低土地利用强度，开展多种经营和清洁生产，防止石漠化。

项目建成后可实现年出栏18600头商品猪。项目占地116亩，均为设施农用地。养殖场产生的尿液及废水经“集中收集+固液分离+平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池”处理后作为液体肥料用于公司2800亩苹果基地农灌；粪便和沼渣经堆肥发酵成为有机肥用于苹果种植。养殖废水、粪便还田是国家鼓励的养殖废弃物污染治理方法，形成粮食、草料(饲料)——喂猪——猪粪——建沼气池——沼液（沼渣）还田——发展有机食品的良性循环环保型经济模式；符合循环要求，因此本项目与云南省生态功能区划不冲突。

1.3.3.7与石林县生态保护红线规划的相符性分析

本项目位于昆明市石林彝族自治县圭山镇法块村委会法块村，普拉河村委会上寨村，根据石林县生态保护红线查询结果，按照建设单位提供的项目拐点坐标空间范围数据（2000坐标），经查询，所涉及区域不在生态保护红线范围内，详见附件5。

1.3.3.8与《石林县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》的相符性分析

中共石林彝族自治县委、石林彝族自治县人民政府印发《石林彝族自治县“四全”工作方案》的通知（石发[2008]31号）中明确规定了石林县行政区内的畜禽养殖禁养区和限养区，具体如下：

禁养区：县城规划建设区9.9平方公里范围、石林岔口集镇规划建设区3.9平方公里范围、石林风景名胜区核心保护区14.5平方公里及流经县城规划建设区的河道两侧各200米范围内，集中式饮用水源地及湖泊、水库(重点是黑龙潭水库、团结水库、威黑水库、圭山水库、三角水库)正常水位线以上沿地表外延200米范围内，主要涉-及的村组为西北社区、龙泉社区、东门社区、南门社区、大屯村、桃园村、大坝上村、沙地村、小东山村、小乐台旧村、小昌乐村、马石坎村、站4村、乐尔村、小箐村、三家村、五棵树村等。

限养区：禁养区至城市建设规划控制区范围；黑龙潭水厍、团结水库、威黑水库、圭山水库、三角水库水源保护区，主要涉及的村组为东海子村、大乐台旧村、大坡厂村、堡子村、白龙潭村、大山沟村、小山沟村、小坡头村、小滑坡村、北吉村、红桥村、老昔街村、白水井村、雨中堂村、寨黑村、大老挖村、小老挖村、月湖村、水塘铺村、大尾博邑村、小尾博邑村、清水塘村、山头上村、和摩村、高石哨村、上打磨箐村、威黑老寨村、威黑中寨村、威黑清水塘村、双龙箐村、口子哨村、红路口村、铁厂村、亩竹箐村等。

规划养殖区：县境内禁养区、限养区以外的区域。

本项目位于昆明市石林彝族自治县圭山镇法块村委会法块村，普拉河村委会上寨村，该项目选址不在石林县划定的畜禽养殖禁养区和限养区，因此，项目选址符合《石林县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》的相关要求。

1.3.3.9 “三线一单”相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）、《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》环办环评[2016]14 号中的相关要求，制定本项目的三线一单。要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。

1）与生态保护红线的符合性

本项目位于昆明市石林彝族自治县圭山镇法块村委会法块村，普拉河村委会上寨村，不涉及基本农田保护区、天然林、珍稀濒危野生动植物集中分布区及风景名胜区、自然保护区、世界自然遗产地等生态环境保护目标。根据向昆明市生态环境局石林分局查询，项目不涉及生态红线。

2）环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域属于达标区；项目所在区域污染物环境质量中H2S、NH3指标满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。项目所在区域污染物环境质量现状良好。项目区域地下水环境质量现状满足GB/T 14848-2017《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准，项目各厂界声环境质量能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，声环境质量现状良好。本项目对产生的废水、废气治理之后能做到达标排放，各项固废均可得到妥善处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

3）资源利用上线

本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污” 为目标，有效的控制污染。项目的水、电、土地等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

4）环境准入负面清单

项目为标准化养殖场建设项目，选址合理，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类的第一条“农林类”中的第5款“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”范围中，为鼓励类项目，不在环境准入负面清单内。

根据以上分析，项目符合三线一单的要求。

1.4关注的主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题：

施工期——施工过程中产生的主要污染物为施工扬尘、各施工阶段施工机械噪声、施工生活污水、施工废水。

运营期——废气有猪舍、废水处理、猪粪发酵产生的恶臭气体，影响项目区域环境空气质量；废水有养殖废水、员工生活废水，若直接排入环境会对项目区域水环境造成污染；固废有猪粪、沼渣、病死猪、医疗废物、员工生活垃圾等，若随意丢弃会污染环境；噪声为设备噪声对周边声环境产生影响。

本项目关注的主要环境影响：

施工期—施工扬尘对大气环境的影响、施工废水对周围地表水环境的影响、施工噪声对周边敏感目标的影响，施工固废占地对生态环境的影响和堆放产生的水土流失对周围地表水环境的影响、施工期占地对植物、动物、产生的水土流失影响；

运营期——猪舍及废水处理、猪粪堆肥发酵散发的恶臭气体影响项目区域环境空气质量；养殖废水和生活污水的处理；病死猪和猪粪、沼渣、医疗废物等固废的处置问题；产生的噪声对周边环境产生的影响。

本项目采用UASB厌氧反应器产生沼气以及养殖废水收集处理过程中虽具有潜在危险性，项目内沼气储量不构成重大风险源，只要企业在严格按照有关规范标准的要求对各单元进行监控和管理，采取相应的安全防范措施，制定场内的应急计划后，危险性指数较低。因此，本项目风险水平是可以接受的。

1.5环境影响评价的主要结论

石林源美养殖场项目符合国家产业政策以及行业技术规范，符合当地环境保护规划以及经济发展规划，项目基础支撑条件较好。通过预测和评价，本项目施工期及运行期的环境影响不大。在采取严格的管理及环保措施后，对周围环境影响程度小，不会改变当地环境功能等级。本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求，选址不在《石林县畜禽殖禁养区限养区划定方案》范围内；项目占地不涉及基本农田，不涉及生态红线。

环评认为，只要石林源美农业发展有限公司石林源美养殖场项目在建设和运营过程中，严格执行国家环保政策和各项规章管理制度，在按“三同时”要求严格落实设计及本环评提出的各项污染控制对策措施的条件下，该项目从环境保护的角度来看是可行的。

2总则

2.1编制依据

2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年09月01日施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日）；

（10）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月）；

（12）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

（13）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（14）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日）；

（15）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）（2017年7月16日修订）；

（16）《建设项目危险废物环境影响评价指南》 （公告2017 第43号）；

（17）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（2021年01月01日施行）；

（18）《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）；

（19）环境保护部印发《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号）；

（21）国务院办公厅《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

（22）《土壤污染防治行动计划》自2016年5月28日起实施；

（23）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】31号）；

（24）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号2019年1月1日实施）；

（25）《中华人民共和国土壤污染防治法》2018年8月；

（26）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014.1）；

（27）《病死动物处理技术规范》（2013.10）；

（28）《自然资源部办公厅关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》（自然资电[2019]39号），2019年9月4日。

2.1.2部门规章、规范性文件

（1）农业部办公厅印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（2018年1月15日）

（2）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》[农办牧〔2018〕2号]；

（3）《国务院关于印发全国生态环境保护纲要的通知》，国发[2000]38号；

（4）《产业结构调整指导目录(2019年本)》，2019年10月30日国家发展改革委第29号令公布；

（5）《国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》，国土资发[2007]220号；

（6）国务院办公厅《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号），2017.5.31；

（7）国务院办公厅《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发[2014]47号），2014.10.20；

（8）环境保护部 农业部《关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体[2016]144号），2016.10.19；

（9）环境保护部《关于在畜禽养殖废弃物资源化利用过程中加强环境监管的通知》（环水体[2017]120号），2017.9.8；

（10）环境保护部《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发[2015]4号），2015.1.8；

（11）农业部关于印发《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020年）》的通知农牧发[2017]11号；

（12）农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知。农医发〔2017〕25号；

（13）国务院关于印发《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号，2015年4月2日。

（14）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知，国发〔2013〕37号，2013年6月14日。

（15）国务院关于印发《土壤污染防治行动计划》的通知，国发[2016]31号，2016年5月28日。

（16）中华人民共和国生态环境部关于畜禽养殖业选址问题的回复，2018年2月26日；

（17）《国家危险废物名录》（2021版）。

2.1.3地方性法规和规范性文件

（1）《云南省环境保护条例》（2004年6月29日修订）；

（2）《中共云南省委云南省人民政府关于加强环境保护的决定》（2006年12月颁布）；

（3）《云南省人民政府七彩云南保护行动》（2007年1月颁布）；

（4）《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省人民政府令第105号，2001年10月）；

（5）《云南省水功能区划》（2014年修订），云南省水利厅；

（6）《云南省地方标准用水定额》（DB53T 168-2013）；

（7）《云南省环境保护局关于加强建设项目主要污染物排放指标管理有关问题的通知》（云环发〔2007〕287 号）；

（8）《云南省生态环境厅关于发布厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2020年本）的通知，云环发（〔2020〕6号）；

（9）《中共云南省委、云南省人民政府关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见》（云发[2004]5号）；

（10）《云南省关于规模化畜禽养殖主要污染物减排量认定条件》（云环函[2012] 343号）；

（11）《云南省农业环境保护条例》（1997.5.28）；

（12）《中共云南省委、云南省人民政府关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见》（云发[2004]5号）；

（13）《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》，云政发〔2018〕32号，2018年6月29日。

（14）《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》〔2011〕88号。

2.1.4技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），2017年1月1 实施；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），2018年12月01日实施；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），2016年 01月 07 日实施；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），2010年 04月 01日实施；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），2011年 09月01日实施；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），2002年04月01日实施；

（10）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），2009年12月1日起施行；

（10）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

（11）《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）；

（12）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）；

（13）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），2007年2月1日；

（14）《沼气工程技术规范》（NY/T1220.1-2006），2007 年2月1日；

（15）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/ T 25246-2010），2011年3月1日；

（16）《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T 26622-2011），2011年11月1日；

（17）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）；

2.1.5相关资料

（1）项目委托书；

- 投资项目备案证；

- 中共石林彝族自治县委、石林彝族自治县人民政府印发《石林彝族自治县“四全”工作方案》的通知（石发[2008]31号）；

- 项目建设方案；

（5）建设单位提供的设计资料及其它资料。

2.2评价目的及评价原则

2.2.1 评价目的

（1）分析项目的建设与国家产业政策、行业政策的相符性，论证场址可行性。

（2）根据同类行业类比调查、查阅数据手册、物料衡算等方法，分析确定本项目工艺产污环节及污染物排放情况，并进行达标分析。

（3）对评价区域环境质量现状进行调查、监测与评价，明确环境保护目标。

（4）预测本项目投产后全场污染物排放对周围环境影响的程度和范围，并对其进行影响评价，给出影响结论。

（5）分析论证本项目拟采取的污染防治措施的技术经济可行性。

（6）根据预测评价结果，分析项目选址的可行性。

（7）预测环境风险事故发生后对周围环境及人员的影响程度和范围，提出防范措施和应急预案。

（8）从环保角度，给出本项目建设是否可行的明确结论，为工程设计和环境管理提供科学依据。

2.2.2 评价原则

根据《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.l-2016），本项目环境影响评价原则如下：

（1）依法评价原则：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3评价因子与评价标准

2.3.1评价因子

项目施工期和运营期对环境的影响不尽相同，结合项目实际进行初步分析后，明确项目在施工期和运营期的各种行为与可能受影响的环境要素间的作用效应关系，识别项目的环境影响性质、影响范围、影响程度等，定性分析建设项目对社会、经济、环境各要素可能产生的影响，根据项目特点和区域环境特征，筛选了主要环境问题识别矩阵，详见表2.3-1。

表2.3-1	环境影响因子识别一览表

| 工程阶段 | 工程作用因素 | 工程引起的环境影响及影响程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水文 | 水质 | 土壤 |  | 声环境 | 空气环境 | 陆生生态 | 景观 | 文物 | 环境卫生 | 人群健康 | 就业机会 | 科技与经济发展 |
|  |  |  |  | 侵蚀 | 污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工期 | 施工材料运输、堆放 | × | ＃ | × | × |  | ○ | × |  | × | × | × | ★ | ★ |
|  | 施工机械运转 | × | × | × | × | ○ |  | × | ∆ | × | ＃ | ＃ | ★ | ★ |
|  | 建筑垃圾、土石方 | × | ＃ | ○ | × | × | ○ |  |  | × | × | × | ★ | ★ |
|  | 施工人员生活垃圾 | × | ＃ | × |  | × |  |  |  | × | ○ |  | × | × |
|  | 施工人员生活污水 |  |  | × |  | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 运营期 | 废污水排放 |  | ○ | × |  | × |  |  | × | × |  |  | ★ | ★ |
|  | 固体废物排放 | × |  | × | ＃ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |  | ★ | ★ |
|  | 设备运转产生噪声 | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | ＃ | × | × |
|  | 废气排放 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ＃ | × | × |
| 项目建设综合环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  | ★ | ★ |
| 外环境 | 交通噪声 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 交通废气 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 工业噪声 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 工业废气 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 电磁辐射 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

图例：负面影响（轻微影响、○较大影响、●有重大影响、＃可能有影响）；★正面影响；×无影响

根据环境影响因素的识别与分析，结合本项目建设、营运特点和区域环境功能要求及环境保护目标，确定该项目评价因子见表2.3-2。

表2.3-2	主要评价因子一览表

| 项目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、O3、CO、NH3、H2S |
|  | 影响评价 | NH3、H2S、臭气浓度 |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH值、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物、硫化物、粪大肠菌群 |
|  | 影响评价 | 不外排可行、可靠性 |
| 地下水环境 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐、总硬度、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |
|  | 影响评价 | CODcr、NH3-N |
| 声环境 | 现状评价 | Leq(A) |
|  | 影响评价 | Leq(A) |
| 土壤环境 | 影响评价 | CODcr、NH3-N、盐分 |
|  | 现状评价 | pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、含盐量 |
| 固体废物 | 影响评价 | 猪粪、沼渣、病死猪、废包装材料、废脱硫剂、生活垃圾、医疗废物 |
| 生态环境 | 现状评价 | 生态环境现状、水土流失 |
|  | 影响评价 | 绿化、景观 |

2.3.2评价标准

根据工程所处位置及工程区的环境特征，拟定本工程环境影响评价工作执行以下标准。

一、环境质量标准

1、环境空气质量标准

项目位于昆明市石林彝族自治县圭山镇法块村、普拉河上寨村，属于二类环境空气质量功能区，颗粒物、PM10、NO2、SO2等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，硫化氢、氨气参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，具体见下表。

表2.3-3  环境空气质量标准一览表

| 因子 | 浓度限值μg/m3 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 日平均 | 年平均 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| SO2 | 500 | 150 | 60 |  |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| TSP | — | 300 | 200 |  |
| PM10 | — | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | — | 75 | 35 |  |
| CO | 10mg/m3 | 4mg/m3 | — |  |
| 臭氧 | 200 | 160（日均最大8h） |  |  |
| 硫化氢 | 居住区 | 10 |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D |
| 氨气 | 居住区 | 200 |  |  |

2、地表水环境质量标准

项目区位于普拉河汇水区，普拉河距离项目最近距离约50m；根据调查，普拉河又名白马河，根据《云南省水功能区划》（2014年修订），白马河从源头至雨补水库库区起始为白马河师宗-弥勒源头水保护区，水环境目标为II类水；项目区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。主要指标见表2.3-4。

表2.3-4  地表水环境质量标准（GB3838-2002）II类标准    单位：mg/L

| 适用水体 | 类别 | pH值（无量纲） | 溶解氧 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普拉河 | II类 | 6-9 | 6 | 15 | 4 | 3 | 0.5 |
| 适用水体 | 类别 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 氟化物 | 硫化物 | 粪大肠菌群（MPN/L) |
| 普拉河 | II类 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.1 | 2000 |

3、地下水环境质量标准

项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）表1中Ⅲ类水质标准。具体见表2.3-5。

表2.3-5  地下水质量标准         单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝 酸盐 | 挥发性酚类 | 氰化物 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类 | 6.5～8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.01 |
| 项目 | 汞 | 铬 | 铅 | 镉 | 铁 | 锰 | 溶解性总固体 |
| III类 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1000 |
| 项目 | 硫酸盐 |  | 总硬度 | 氟化物 | 氯化物 | 锌 | 总大肠菌群 （CPU/100mL） |
| III类 | ≤250 |  | ≤450 | ≤1.0 | ≤250 | ≤1.0 | ≤3.0 |

4、声环境质量标准

拟建项目位于项目位于昆明市石林彝族自治县圭山镇法块村、普拉河上寨村，项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，具体指标见表2.3-6。

表2.3-6  声环境质量标准（GB3096－2008）中2类   单位：dB(A)

| 类别 | 昼间Leq[dB(A)] | 夜间Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

5、土壤环境质量标准

项目用地属于设施农用地，场地范围外的养殖废水施肥区的耕地主要种植苹果等农作物，为农业用地。执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准GB15618-2018》，见表2.3-7~表2.3-9。

表2.3-7  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  单位： mg/kg

| 序号 | 污染物项目①② |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5< pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：① 重金属和类金属砷均按元素总量计。② 对于水旱轮作地， 采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

表2.3-8  农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）  单位： mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六六六总量① | 0.10 |
| 2 | 滴滴涕总量② | 0.10 |
| 3 | 苯并[a] 芘 | 0.55 |
| 注：① 六六六总量为α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六四种异构体的含量总和。② 滴滴涕总量为p,p'-滴滴伊、p,p'-滴滴滴、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕四种衍生物的含量总和。 |  |  |

表2.3-9农用地土壤污染风险管制值   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险管制值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5< pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | 汞 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 3 | 砷 | 200 | 150 | 120 | 100 |
| 4 | 铅 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| 5 | 铬 | 800 | 850 | 1000 | 1300 |

二、 污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

（1）施工期及运营期过程无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 颗粒物无组织排放浓度限值，具体标准值见表2.3-10。

表2.3-10 施工期大气污染物排放标准

| 污染物 | 控制点 | 浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 无组织排放监控浓度 | 1.0 | mg/ m3 |

（2）运营期硫化氢、氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中所列二级排放限值和厂界排放浓度限值，具体数值见表2.3-12。恶臭浓度排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的要求。具体数值见表2.3-11。

表2.3-11 项目运行期恶臭污染物排放标准限值

| 污染物名称 |  | 标准值 | 标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二级 |  |  |
| 排放浓度mg/m3 | H2S | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 厂界无组织排放浓度 |
|  | NH3 | 1.5 |  |  |
| 排放速率kg/h | H2S | 0.33 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 无害化处理车间有组织排放量 |
|  | NH3 | 4.9 |  |  |
| 臭气浓度（无量纲） |  | 70 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 厂界 |

（3）食堂油烟废气

本项目设有员工食堂，为小型饮食业单位，食堂油烟执行《昆明市地方标准-餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）中I型饮食单位标准，具体限值见表2.3-12。

表 2.3-12 《昆明市地方标准-餐饮业油烟污染物排放要求》

| 规模 |  | I型 |
| --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度(mg/m3 ) | 油烟 | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 | 10.0 |
| 基准灶头数 |  | ≥1，<6 |

2、污水排放标准

1）项目施工期设置旱厕，其他生活污水收集后直接用于洒水抑尘。

2）养殖废水：本项目养殖场采用干清粪工艺对粪便进行处理，执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表5（污染物最高允许日均排放浓度）标准，具体见表2.3-13。

表2.3-13  畜禽养殖业污染物排放标准（GB18596-2001）污水排放量标准

| 种类 | 猪（m3/百头·天） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 干清粪工艺最高允许排水量 |  |
| 季节 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 |

项目场区内采取雨污分流。项目废水主要包括职工生活污水、养殖相关废水，经污水收集管网收集后经自建污水处理设施处理，产生的沼液全部作为液体肥料运至公司苹果园浇灌使用，因此项目废水全部资源化利用，实现废水零排放。

本项目沼液处理执行《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）中表2的规定，排放标准详见表2.3-14。

表2.3-14  沼液卫生学要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵沉降率 | 95%以上 |
| 血吸虫卵和钩虫卵 | 在使用的沼液中不应有活的血吸虫卵和钩虫卵 |
| 粪大肠菌值 | 10-1~10-2 |
| 蚊子、苍蝇 | 有效地控制蚊蝇孳生，沼液中无孑孓，池的周边无活蛆、蛹或新羽化的成蝇 |
| 蛔虫卵死亡率（%） | ≥95 |

3、噪声排放标准

（1）施工期

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011），标准限值见表2.3-15。

表2.3-15   建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：Leq[dB(A)]

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）运营期

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，标准限值见表2.3-16。

表2.3-16    工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 昼间Leq[dB(A)] | 夜间Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

4、固废

（1）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中规定，用于直接还田的畜禽粪便，必须进行无害化处理，经无害化处理后的猪粪，应符合表2.3-16的规定。

表2.3-17  畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |

（2）病死猪尸体、固粪等废物处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）等规定性文件。

（3）兽医室医疗垃圾处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）及《医疗废物管理条例》相关规定。

（4）其他固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

2.4评价等级与评价范围

2.4.1评价等级

根据项目排污状况及项目周围的环境特征和《环境影响评价技术导则》，确定本项目各个环境要素的评价工作等级如下：

（1）大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算各污染源污染物最大地面浓度占标率Pi及污染物地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，然后确定本项目的大气环境评价工作等级。

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，％；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价等级按下表的分级判据（表2.4-1）进行划分。

表2.4-1   评价工作分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

估算模式所用参数见表2.4-2。

表2.4-2    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 20.7°C |
| 最低环境温度 |  | -3.4°C |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

判定结果

通过对项目进行初步工程分析，本项目废气排放源点源主要为沼气燃烧、无害化处理车间废气；面源主要为养殖场、粪污处理区等。

表2.4-3估算模式参数取值及结果

| 所在位置 | 污染源名称 | 离源距离(m) | 氨气 |  | 硫化氢 |  | 评价等级 | D10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大落地浓度（ug/m3） | 最大占标率（%） | 最大落地浓度（ug/m3） | 最大占标率（%） |  |  |
| 4号地 | 无害化处理车间废气 | 246 | 4.8774 | 2.44 | / | / | 二级 | 不出现 |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 47 | 8.8575 | 4.43 | 0.813444 | 8.13 | 二级 | 不出现 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 | 25 | 5.1074 | 2.55 | 0.414114 | 4.14 | 二级 | 不出现 |
|  | 盛丰通风井养殖区堆肥间 | 14 | 10.698 | 5.35 | 0.608097 | 6.08 | 二级 | 不出现 |
|  | 1号地盛丰通风井养殖区污水处理站 | 17 | 0.64809 | 0.32 | 0.024303 | 0.24 | 二级 | 不出现 |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 35 | 8.2509 | 4.13 | 0.759951 | 7.6 | 二级 | 不出现 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 | 35 | 11.575 | 5.79 | 0.982783 | 9.83 | 二级 | 不出现 |
|  | 球场位置1单元 | 22 | 5.4646 | 2.73 | 0.420354 | 4.2 | 二级 | 不出现 |
|  | 球场位置2单元 | 25 | 4.4677 | 2.23 | 0.418847 | 4.19 | 二级 | 不出现 |
|  | 球场位置3单元 | 25 | 4.6664 | 2.33 | 0.411741 | 4.12 | 二级 | 不出现 |
|  | 盛丰焦化楼养殖区堆肥间 | 22 | 16.843 | 8.42 | 0.976148 | 9.76 | 二级 | 不出现 |
|  | 2号地盛丰焦化楼养殖区污水处理站 | 22 | 1.1241 | 0.56 | 0.043715 | 0.44 | 二级 | 不出现 |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 38 | 6.4937 | 3.25 | 0.608784 | 6.09 | 二级 | 不出现 |
|  | 老井位置2号舍 | 51 | 5.6444 | 2.82 | 0.529163 | 5.29 | 二级 | 不出现 |
|  | 老井养殖区堆肥间 | 14 | 10.817 | 5.41 | 0.614861 | 6.15 | 二级 | 不出现 |
|  | 3号地老井养殖区污水处理站 | 15 | 0.49444 | 0.25 | 0.017659 | 0.18 | 二级 | 不出现 |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 51 | 9.3456 | 4.67 | 0.793495 | 7.93 | 二级 | 不出现 |
|  | 鑫旺板块2号舍 | 52 | 9.4367 | 4.72 | 0.801229 | 8.01 | 二级 | 不出现 |
|  | 鑫旺板块3号舍 | 48 | 9.5637 | 4.78 | 0.878299 | 8.78 | 二级 | 不出现 |
|  | 鑫旺板块养殖区堆肥间 | 22 | 16.843 | 8.42 | 0.976148 | 9.76 | 二级 | 不出现 |
|  | 4号地旺鑫板块养殖区污水处理站 | 24 | 1.0044 | 0.5 | 0.040176 | 0.4 | 二级 | 不出现 |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 48 | 8.5887 | 4.29 | 0.780791 | 7.81 | 二级 | 不出现 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 | 37 | 4.0135 | 2.01 | 0.334458 | 3.34 | 二级 | 不出现 |
|  | 大河边上煤仓位置2号舍 | 32 | 7.3843 | 3.69 | 0.659313 | 6.59 | 二级 | 不出现 |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 | 35 | 6.7681 | 3.38 | 0.644581 | 6.45 | 二级 | 不出现 |
|  | 大河边养殖区堆肥间 | 21 | 14.43 | 7.22 | 0.836522 | 8.37 | 二级 | 不出现 |
|  | 5号地大河边养殖区污水处理站 | 25 | 0.78381 | 0.39 | 0.030341 | 0.3 | 二级 | 不出现 |
| 各源最大值 |  | -- | 16.843 | 8.42 | 0.982783 | 9.83 | 二级 | 不出现 |

由上表可知本项目大气评价等级为二级。

（2）地表水环境

项目产生废水主要是施工期的施工废水，运行期生活及生产过程中带来的日常生活污水、猪尿等废水。由于该项目产生废水所含污染物成份为简单，“集中收集+固液分离+平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池”，处理后回用于自有苹果园作肥水消纳，不排入周边地表水体。根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地面水环境》，确定地表水环境影响评价等级为三级B，本项目污水不排入地表水体，重点评价污水处理后回用的可行性和可靠性。

评价工作等级按HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》评价等级判别表进行判别。

表2.4-4  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |  |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 | 建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |  |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |  |
| 三级B | 间接排放 | -- |  |

（3）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，畜禽养殖场、养殖小区为Ⅲ类项目。建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则下表。

表2.4-5 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区 ；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目厂址周边主要为耕地，无饮用水源点等敏感目标，地下水环境敏感程度为不敏感。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表2.4-6  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目地下水环境影响评价类别为Ⅲ类项目；项目地下水敏感程度为不敏感。因此，项目地下水评价等级确定为三级。

（4）声环境

按HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则  声环境》中相关规定，噪声评价工作等级应主要依据项目所在区域的声环境功能区类别、项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度以及受项目影响人口的数量来划分。

本建设项目所在地属于农村地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的声环境功能区分类，本项目属2类声环境功能区，项目建成投产后，周边环境敏感目标噪声级增加量较小，小于3dB（A），且受影响人口变化不大，按照《环境影响评价技术导则声学环境（HJ2.4-2009）中的有关规定，确定本项目声环境评价为二级评价。

（5）生态环境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响）》（HJ19-2011），生态影响评价工作等级划分表见表2.4-7。

表2.4-7 生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目总占地面积77332.56m2（116亩），项目占地约0.0773km2<2km2；项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地等生态敏感区，生态敏感性属一般区域。按HJ19-2011《环境影响评价技术导则  生态影响》要求，确定本项目生态环境评价等级为三级。

（6）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的有毒物质、易燃物质及爆炸物质名称及临界量的规定以及《重大危险源辨识》（GB18218-2009），结合本项目生产工艺特征及本评价确定的环境风险评价因子，项目涉及的危险化学品为沼气，经分析本项目危险物质及工艺系统危险性为P4（轻度危害），大气环境敏感程度为E3，地表水环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E3，环境要素中最大环境敏感程度为E3，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）建设项目环境风险潜势划分原则，项目环境风险潜势为：Ⅰ。判断依据见下表。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分依据，根据建设项目涉及的物质及工艺系统的危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再根据环境风险潜势确定评价等级，具体如下：

表2.4-8  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV，IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |  |  |  |  |

表2.4-9  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目原辅材料涉及的危险物质为沼气，主要成分均为甲烷，属于易燃、易爆危险品。项目沼气存储情况详见下表。

表2.4-10 项目区风险物质储存情况及Q值确定表

| 地块 | 甲烷产生量（m3/a） | 甲烷产生量（m3/d） | 沼气储罐最大储存量（m3） | 最大储存量t | 临界量/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 294.8438 | 0.81 | 1 | 0.000717 | 10 | 0.0000717 |
| 2号地 | 663.5634 | 1.82 | 3 | 0.002151 | 10 | 0.0002151 |
| 3号地 | 250.6803 | 0.69 | / | / | 10 | 0 |
| 4号地 | 652.4862 | 1.79 | 2 | 0.001434 | 10 | 0.0001434 |
| 5号地 | 562.8033 | 1.54 | 2 | 0.001434 | 10 | 0.0001434 |

注：2号地与3号地共同设置1个生活区，因此共同设置1个沼气储罐。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

据此计算得本项目各地块中最大Q值Q=0.0002151，项目Q≤1。

本项目风险物质为沼气，储存量较小，项目Q划分于Q＜1。

故项目风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。

项目环境风险潜势为I，风险评价等级为简单分析，故不设置环境风险评价范围。

（7）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），本项目为生猪项目，年出栏18600头商品猪，

按生态影响型项目，属于农林牧渔业类项目，属于生态影响型III类项目，项目场地土壤监测pH为6.48~7.72，土壤含盐量为0.3~1.3g/kg，地下水埋深大于1.5m；项目位于丘陵地带，土壤环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 A 相关规定， 本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

表2.4-11敏感程度分级表

| 敏感 程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.5m 的地势平坦区域；或土壤含盐量 ＞4g/kg 的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5 且常年地下水位平均埋深≥1.5m 的，或 1.8＜干燥度≤2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.8m 的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5 或常年地下水位平均埋深＜1.5m 的平原区；或 2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg 的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |

表2.4-12本项目土壤环境影响评价等级划分

| 敏感程度 类别 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |

按污染影响型项目，拟建项目周边存在耕地，因此项目占地土壤敏感程度为敏感。污染影响型敏感程度分级依据见表1.6-11。

表 2.4-13污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、 疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

拟建项目占地面积约为77332.56m2（116亩），故项目占地规模属于中型。

拟建项目土壤境影响评价项目类别为 III 类，土壤敏感程度为敏感，占地规模属于中型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018） 的规定，拟建项目评价等级为三级。拟建项目土壤评价等级划分见表1.6-12。

表2.4-14	拟建项目土壤评价工作等级划分

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据该表，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

2.4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则》的有关规定，并依据厂址所在地概况和厂区周围关心点的环境状况以及项目的规模、性质、环境影响及排污特点，环境评价范围确定如下：

（1）大气环境影响评价范围

根据当地气象特征及厂址周围环境特点及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）的相关规定，评价范围以各养殖地块用地中心为中心，边长5km矩形区域。

（2）地表水环境影响评价范围

根据HJ/T2.3-2018《环境影响评价技术导则 地面水环境》，确定地表水环境影响评价等级为三级A，但是本项目污水不排入地表水体（无受纳水体），重点评价污水处理后回用的可行性和可靠性。

（3）地下水评价范围

根据《环境影响评价技术导则》（HJ 610-2016），以项目区所在地地下水流向上游及两侧分水岭，下游至普拉河所围成区域为评价范围。

（4）声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），确定声环境评价范围为项目厂界200m区域范围及敏感点。

（5）生态环境影响评价范围

生态环境评价范围为项目区范围及项目区范围外延300m的范围内的陆生生态环境。

（6）风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），在确定本项目环境分析评价可做简单分析，不做等级评价的基础上，本项目环境风险可不设置评价范围。

（7）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，评价范围为项目占地范围外 0.05km 范围内。

评价范围见附图1。

2.5区域环境功能区划

项目位于昆明市石林彝族自治县圭山镇，项目所处区域不属于城市规划区，不涉及环境敏感区，项目所在区域的主要环境功能区划情况见表2.5-1。

表2.5-1  项目所在区域环境功能属性一览表

| 编号 | 环境功能区名称 | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否在“自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区”内 | 本项目位于昆明市石林彝族自治县法块村及普拉河上寨，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区 |
| 2 | 是否在“富营养化水域”内 | 本项目不涉及“富营养化水域” |
| 3 | 是否在“以居住、医疗卫生、文化 教育、科研、行政办公等为主要功 能的区域，文物保护单位，具有特 殊历史、文化、科学、民族意义的 保护地” | 本项目位于昆明市石林彝族自治县西街口镇新木凹村，不属于“以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地 |
| 4 | 地表水环境 | 本项目区域内执行II类 |
| 5 | 地下水环境 | 本项目区域内执行Ⅲ类 |
| 6 | 环境空气功能区 | 本项目区域内执行二类区 |
| 7 | 环境噪声功能区 | 本项目区域内执行2类区 |

2.6主要环境保护目标

本项目位于圭山镇法块村委会法块村，普拉河村委会上寨村，目前拟选场址周围仍以农业生态环境为主，周围主要分布旱地和林地。

（1）大气环境

项目区域属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中确定的二类区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准保护。

（2）地表水环境

项目厂址周围的地表水为项目北面50m的普拉河，根据《云南省水环境功能区划（2014年）》，地表水体水功能为II类水，按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类水域标准保护。

（3）地下水环境

根据现场调查和项目地址勘查结果，项目区周边无泉眼，周边村落有历史遗留水井，偶尔取水用于旱地浇灌。项目厂区及周边水文地质单元按《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）表1中Ⅲ类水质标准保护。

（4）声环境

声环境评价范围为项目厂界200m区域范围及敏感点，项目厂界200m范围内无居民点等敏感目标。

经现场踏勘后确定本项目环境保护目标详见表2.6-1。

表2.6-1   项目环境保护目标一览表

| 项目 | 保护目标 | 坐标 |  | 方位 | 受影响人数 | 与项目最近距离m | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 大气环境 | 法块村 | 103°36′7.03″ | 24°36′34.06″ | 北侧 | 580人 | 294 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012)二级标准； |
|  | 老庄科 | 103°35′11.87″ | 24°36′28.07″ | 西侧 | 230人 | 794 |  |
|  | 拖湾村 | 103°36′36.48″ | 24°37′19.40″ | 东北 | 480人 | 1540 |  |
|  | 新哨村 | 103°37′50.03″ | 24°37′23.81″ | 东北 | 215人 | 3717 |  |
|  | 海纳村 | 103°37′0.60″ | 24°36′27.80″ | 东侧 | 490人 | 650 |  |
|  | 芋头得 | 103°36′1.27″ | 24°35′54.31″ | 南侧 | 400人 | 450 |  |
|  | 自足 | 103°37′14.37″ | 24°35′34.64″ | 东南 | 180人 | 1760 |  |
|  | 泉上 | 103°37′14.98″ | 24°34′53.76″ | 东 | 120人 | 2880 |  |
|  | 躲牛山 | 103°37′29.91″ | 24°35′0.52″ | 东 | 210人 | 2980 |  |
|  | 龙潭 | 103°36′16.61″ | 24°34′56.12″ | 东 | 80人 | 1785 |  |
|  | 茂山上寨 | 103°35′30.40″ | 24°34′45.52″ | 东南 | 120人 | 750 |  |
|  | 茂山下寨 | 103°35′32.72″ | 24°34′26.83″ | 东南 | 320人 | 960 |  |
|  | 尖山小寨 | 103°36′36.01″ | 24°34′6.18″ | 东南 | 60人 | 2943 |  |
|  | 绿娥村 | 103°35′44.46″ | 24°33′41.94″ | 东南 | 420人 | 2407 |  |
|  | 新发村 | 103°35′22.99″ | 24°33′48.27″ | 东南 | 65人 | 2250 |  |
|  | 老寨 | 103°34′55.73″ | 24°33′45.76″ | 南 | 45人 | 2230 |  |
|  | 新寨 | 103°34′4.71″ | 24°34′11.31″ | 西南 | 180人 | 2150 |  |
|  | 普拉河村 | 103°34′11.19″ | 24°34′41.30″ | 西南 | 280人 | 1400 |  |
|  | 普拉河中寨 | 103°33′56.76″ | 24°34′34.79″ | 西南 | 560人 | 1871 |  |
|  | 普拉河上寨 | 103°34′7.18″ | 24°35′7.50″ | 西 | 360人 | 1290 |  |
|  | 起女黑 | 103°34′43.99″ | 24°33′43.87″ | 南 | 30人 | 2450 |  |
| 水环境 | 白马河（普拉河） | / | / | 北面 | / | 50 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》II类标准 |
| 地下水 | 地下水文地质单元 | / | / | / | / | / | GB/T14848－2017《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 生态 环境 | 评价范围内的植被、动植物、水土流失、土地利用等；圭山国家森林公园 | / | / | 项目区及周边200m范围 |  |  | 不降低现有生态功能 |  |
| 土壤环境 | 土壤 | / | / | 项目区及周边50m范围 |  |  | GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第二类用地筛选值标准 |  |

注：声环境200m范围内无敏感保护目标。

3建设项目工程分析

3.1建设项目概况

3.1.1 项目基本概况

项目名称：石林源美养殖场项目；

项目性质：新建；

建设单位：石林源美农业发展有限公司；

建设地点：昆明市石林彝族自治县圭山镇法块村委会法块村，普拉河村委会上寨村；

占地面积：77332.56m2（116亩），分为两个区块，5块场地，其中：地块一占地面积36026.3m2（54.04亩），分为3块场地；地块二占地面积41592.92m2（62.39亩），分为2块场地；场地划分具体见下表：

表3.1-1 地块划分表

| 地块编号 | 场地编号 | 所在位置 |
| --- | --- | --- |
| 地块一 | 1号场地 | 盛丰通风井 |
|  | 3号场地 | 老井位置 |
|  | 4号场地 | 鑫旺板块 |
| 地块二 | 2号场地 | 盛丰焦化楼、盛丰篮球场位置 |
|  | 5号场地 | 大河边板块 |

项目投资：项目总投资4000万元，资金企业自筹；

主要建设内容：主要建设育肥舍15栋，配套建设管理用房、环保设施等，厂内配套建设病死猪无害化处理区。

生产规模和产品方案：存栏9300头，其中地块一养殖商品猪4800头，地块二养殖商品猪4500头，项目只进行仔猪育肥，仔猪外购，不养殖种猪。

劳动定员：36人，均在厂区食宿。项目年生产运行时间为365d。

3.1.2建设内容及规模

（1）主要建设内容

本项目主要建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。本项目为新建项目，目前未开工建设。本项目主要建设内容见表3.1-2。

表3.1-2   本项目主要建设内容

| 项目组成 | 工 程 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 育肥舍 | 地块一 | 1号场地 | 原盛丰通风井位置新建猪舍2栋，其中规格为92.43×21.82m1栋，规格为35.15×21.82m1栋，猪舍底部采用PO膜+土工格栅+混凝土防渗。 |  |  |  |
|  |  |  | 4号场地 | 鑫旺板块新建猪舍共3栋；鑫旺1号舍规格为100×21.82m，鑫旺2号舍规格为100×21.82m，鑫旺3号舍规格为92×21.82m，总建筑面积为6371.44m2，猪舍底部采用PO膜+土工格栅+混凝土防渗。 |  |  |  |
|  |  |  | 5号场地 | 大河边板块处利用原有建筑改建猪舍4栋；原篮球场位置1栋，规格为66.92×27m，上煤仓位置2栋，其中规格为62×12m1栋，规格为72×18m1栋，下煤仓位置1栋，规格为46×28m；总建筑面积为4989.97m2，猪舍底部采用PO膜+土工格栅+混凝土防渗。 |  |  |  |
|  |  | 地块二 | 2号场地 | 原盛丰球场处新建3栋，其中规格为36.3×21.9m1栋，规格为34.6×18.9m1栋，规格为36.3×19.24m1栋，此3栋采用通道联通，猪舍底部采用PO膜+土工格栅+混凝土防渗；原盛丰焦化楼处利用原有建筑改建2栋，其中规格为72.77×21.82m1栋，规格为100×21.82m1栋，猪舍底部采用PO膜+土工格栅+混凝土防渗。 |  |  |  |
|  |  |  | 3号场地 | 原老井处新建猪舍2栋，规格为60×21.82m 2栋，猪舍底部采用PO膜+土工格栅+混凝土防渗。 |  |  |  |
| 辅助工程 | 饲料仓库 | 地块一 |  | 1号场盛丰通风井位置1座，利用原有建筑改造，建筑面积为60m2，存放外购成品饲料。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4号场地鑫旺板块1座，新建，建筑面积为100m2，存放外购成品饲料。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5号场地大河边板块1座，利用原有建筑改造，建筑面积为100m2，存放外购成品饲料。 |  |  |  |
|  |  | 地块二 |  | 2号场地盛丰球场篮球场1座，利用原有建筑改造，建筑面积为60m2，存放外购成品饲料。盛丰焦化楼1处1座，利用原有建筑改造，建筑面积为60m2，存放外购成品饲料。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3号场地老井位置1座，新建，建筑面积为60m2，存放外购成品饲料。 |  |  |  |
|  | 办公生活区 | 地块一、地块二 |  | 1号场地盛丰通风井位置设置1处；2号原盛丰球场及焦化楼、3号场地盛丰老井位置共同设置1处，4号场地鑫旺板块设置1处，5号场地大河边板块设置1处。 |  |  |  |
|  | 值班室 | 地块一、地块二 |  | 在各养殖地块入口处设置值班室，共计设置5处值班室，每个20m2; |  |  |  |
|  | 停车场 | 地块一 |  | 设置1个，位于2号场地盛丰焦化楼位置，面积480m2 |  |  |  |
|  |  | 地块二 |  | 设置1个，位于5号场地猪舍旁，面积500m2 |  |  |  |
|  | 车辆消毒通道 | 地块一 |  | 1号场盛丰通风井位置1座，总建筑面积243m2，位于入口处 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4号场地鑫旺板块1座，总建筑面积243m2，位于入口处 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5号场地大河边板块1座，总建筑面积243m2，位于入口处 |  |  |  |
|  |  | 地块二 |  | 2号场，总建筑面积243m2，位于入口处 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3号场地老井位置1座，总建筑面积243m2，位于入口处 |  |  |  |
|  | 装猪台 | 地块一 |  | 1号场盛丰通风井位置1座，规格30.7m×14m，建筑面积1289.4m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4号场地鑫旺板块1座，规格30.7m×14m，建筑面积1289.4m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5号场地大河边板块1座，规格30.7m×14m，建筑面积1289.4m2 |  |  |  |
|  |  | 地块二 |  | 2号场，总建筑面积243m2，规格30.7m×14m，建筑面积1289.4m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3号场地老井位置1座，规格30.7m×14m，建筑面积1289.4m2 |  |  |  |
|  | 运输工程 | 场外生猪运输道路 |  | 生猪运输方式为汽车运输，运输路线从厂区与现有的乡道相连，不需要新修进场道路。 |  |  |  |
|  |  | 场外饲料运输道路 |  | 饲料外购成品饲料，由已有乡道进入厂区。 |  |  |  |
|  |  | 场内病死猪 |  | 场内病死猪由各个产生单位产生，由手推车运输到病死猪暂存间暂存，日产日清，然后统一运到地块二4号场地鑫旺板块位置处北侧的无害化车间处理。 |  |  |  |
| 公用工程 | 给水工程 |  |  | 本项目用水由周边村寨自来水接入。 |  |  |  |
|  | 排水工程 |  |  | 雨水 |  |  | 本项目用宽30cm、深20cm的雨水明渠，项目雨水经雨水渠外排。 |
|  |  |  |  | 污水 | 猪尿液、猪粪固液分离废水、猪舍冲洗废水、生活污水 |  | 产生后排至厂区污水处理站，处理后废水用于自有苹果园灌溉，沼渣堆肥。 |
|  | 供电系统 |  |  | 本项目电源由圭山镇供电所接入项目区 |  |  |  |
|  | 供热工程 |  |  | - 猪舍冬季取暖主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内部通风通过全热交换器进行。 （2）病死猪无害化处理热源为电能。 |  |  |  |
|  | 供气工程 |  |  | 粪污处理产生的沼气经脱硫后进入沼气储罐储存后供生活区作为生活能源。 |  |  |  |
| 环保工程 | 废气处理 | 恶臭产生场所 |  | 猪舍：采用对控制饲养密度、加强通风、粪尿及时清理、喷洒除臭剂、投加吸附剂，改善日粮结构处理。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 收集池恶臭：收集池采取加盖全密闭措施、喷洒除臭剂。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 沼液储存池废气：沼液储存池采取全密闭措施； |  |  |  |
|  |  |  |  | 固粪处理区恶臭气体：采用UV光解+水帘生物除臭装置对堆肥过程恶臭气体进行处理，通过风机将固粪处理区的臭气抽至UV光解和水帘除臭装置，通过装置顶部的UV灯管除臭，经过光解氧化处理过的气体通过生物水帘进一步水洗后排放。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 粪污池恶臭：采用定期喷洒生物除臭剂的方式抑制恶臭的排放。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无害化车间恶臭：无害化处理车间废气密闭设备+负压收集+光解催化氧化+15m排气筒排放。 |  |  |  |
|  | 废水处理 | 污水处理系统 |  | 粪污池 |  | 养殖舍粪尿暂存于猪舍下方的粪污池内，粪污池与猪舍相同长宽，深为1.2m，在距离池底0.8m处有底窗，最大可收集0.8m深的粪尿和冲洗废水，猪舍总面积为22659.82m2，粪污池的容积为18127m3。 |  |
|  |  |  |  | 收集池 |  | 各粪污池出口设置1个8×4×1米的收集池，收集池加盖处理。 |  |
|  |  |  |  | 污水处理系统 |  | 在各养殖场地各建设一座污水处理站，共计5座污水处理站，废水处理工艺为：“集中收集+固液分离+平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池”，生活污水及养殖废水收集后进入各自场地污水处理站处理，其中3号养殖场地及2号养殖场地的生活污水统一进入2号场地污水处理站处理；处理规模分别为1号地14m3/d，2号地28m3/d，3号地12m3/d，4号地31m3/d，5号地25m3/d。 |  |
|  |  |  |  | 沼液储存池 |  | 1号地100m3，2号地200m3，3号地100m3，4号地250m3，5号地200m3，沼液储存池为全密闭设计，在苹果园内部建设有一个9400m3储存池。 |  |
|  |  | 沼气综合利用系统 |  | 本项目沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后输送至储气罐暂存，然后供生活区使用。 |  |  |  |
|  | 噪声防治措施 |  |  | 优先选择低噪声设备、基础减震、隔声等 |  |  |  |
|  | 固废 | 医疗废物 |  | 在各养殖区兽医室旁设置危废暂存间1间，单间面积为10m2，委托具有危废处理资质的单位处置，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部2013年第36号公告修改）中的相关要求进行建设。渗透系数≤10-10cm/s。 |  |  |  |
|  |  | 病死猪 |  | 场内设置病死猪暂存间内共5间；规格为12.24×12.24m，总建筑面积为449.5m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部2013年第36号公告修改）中的相关要求进行建设。渗透系数≤10-10cm/s。 |  |  |  |
|  |  | 无害化处理车间 |  | 位于鑫旺板块处，建筑面积为160m2，对场内病死猪进行无害化处理，设计处理规模为2t/d，采用高温处理工艺。 |  |  |  |
|  |  | 固粪发酵堆肥场 |  | 在各养殖地个设置1个堆肥发酵场，1号地盛丰通风井位置设置堆肥发酵区容积不小于250m3，2号盛丰焦化楼位置设置堆肥发酵区容积不小于500m3，3号老井位置设置堆肥发酵区容积不小于250m3，4号鑫旺板块位置设置堆肥发酵区容积不小于500m3，5号大河边位置设置堆肥发酵区容积不小于400m3，场地采取“三防”措施。 |  |  |  |

（2）场区总平面布置介绍

本项目位于昆明市石林彝族自治县圭山镇法块村委会法块村，普拉河村委会上寨村，分为两个地块，5块场地，其中：地块一位于法块村，分为3个场地；地块二位于普拉河村委会上寨村，分为2块场地；

项目各养殖场区主要分为养殖区、办公生活区、污水处理区、仓库、固粪发酵堆场等。项目区平面布置见附图2。

（3）项目设计养殖方案及养殖规模

本项目主要产品方案及养殖规模见表3.1-3。生猪养殖参数表见表3.1-4。

表 3.1-3本项目主要产品方案及养殖规模

| 所在养殖场地 | 存栏养殖数量 |
| --- | --- |
| 盛丰通风井位置 | 828 |
| 盛丰通风井位置 | 315 |
| 盛丰焦化楼位置 | 643 |
| 盛丰焦化楼位置 | 896 |
| 球场位置1单元 | 326 |
| 球场位置2单元 | 268 |
| 球场位置3单元 | 287 |
| 老井位置 | 537 |
| 老井位置 | 537 |
| 鑫旺板块 | 896 |
| 鑫旺板块 | 896 |
| 鑫旺板块 | 824 |
| 大河边篮球场位置 | 742 |
| 大河边上煤仓位置 | 305 |
| 大河边上煤仓位置 | 473 |
| 下煤仓 | 529 |
| 合计 | 9300 |

注：项目不养殖种猪，仔猪均为外购。年出栏育肥猪2.6批次。

表 3.1-4  养殖参数表

| 种类 | 进场年龄（天） | 出栏平均重量（kg/头） | 死亡率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 35~40 | 100 | 1 |  |

备注：本项目养殖过程用水量、排尿量、排粪量、有机肥基料产生量均按最大量计算。

（4）主要生产设备

项目主要生产设备详见表 3.1-5。

表3.1-5	项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖过程 |  |  |  |
| 1 | 饲料罐 | 个 | 77 |
| 2 | 风机 | 个 | 308 |
| 3 | 饮水器 | 个 | 816 |
| 污水处理过程 |  |  |  |
| 1 | 两相流泵 | 台 | 10 |
| 2 | 潜污泵 | 台 | 10 |
| 3 | 污水处理设施（沼气池） | 套 | 5 |
| 4 | 沼气净化设备 | 个 | 5 |
| 5 | 固液分离机 | 台 | 5 |
| 6 | 双膜气袋 | 个 | 5 |
| 7 | 平流气浮 | 台 | 5 |
| 无害化处理车间 |  |  |  |
| 1 | 无害化处理设备 | 台 | 1 |
| 运输工具 |  |  |  |
| 1 | 运粪车 | 辆 | 5 |
| 2 | 辅助工器具 | 套 | 10 |
| 3 | 运输车 | 辆 | 5 |
| 4 | 10m3槽车 | 辆 | 3 |

3.1.3公用工程

3.1.3.1给水

本项目建设地点位于昆明市石林彝族自治县圭山镇，生产用水和生活用水水源由周边村寨接入。

（1）生产、生活给水系统

拟建项目生产用水主要为猪只饮水、冲洗用水；办公生活用水主要员工生活用水、食堂餐饮用水的生活用水。

生产、生活用水水源由周边村寨接入。室外生产、生活给水管道采用碳钢给水管，室内生产、生活给水管道采用镀锌钢管，供水管道布置为枝状。

（2）给水消防系统

给水消防系统采用独立给水回路系统。消防给水管道采用无缝钢管，除与设备及阀门的连接采用法兰连接外，其余均采用焊接。埋地钢管采用环氧煤沥青加强级防腐，露出地面钢管刷防腐漆防腐。

3.1.3.2排水

排水系统采用“雨污分流”的排水体制。排水系统分为办公生活污水排水系统、生产废水排水系统、消防事故排水系统。

（1）生活污水、生产废水排水系统

生产废水经收集，与化粪池预处理的办公生活污水、经隔油池预处理的食堂废水一同排入项目污水处理站，处理后沼液采用槽车运至公司自有苹果园作为农肥使用，不外排。。

（2）事故排水

养殖舍粪尿暂存于猪舍下方的粪污池内，粪污池与猪舍相同长宽，深为1.2m，在距离池底0.8m处有底窗，最大可收集0.8m深的粪尿和冲洗废水，。当污水处理系统发生故障，废水可暂存在粪污池内（因此不设置事故池），待生产正常后通过污水处理站处理后暂存在沼液储存池，回用于农灌，不外排到地表水体。

3.1.3.3供电

由当地电网引入220V电力线，可以满足本项目用电需求。本项目用电主要包括：生活区普通照明用电、生产区照明及简易设备用电。

3.1.3.4供热

猪舍取暖主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内部通风通过全热交换器进行。

3.1.4生产工艺

一、饲养工艺

本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，按照现代化养猪要求设计养殖工艺流程，实行流水生产工艺，本项目产品为育肥猪，项目外购引进断奶后的保育仔猪，进行短时间仔猪保育及生产育肥，全程饲养约150~180天，至育肥体重达 100kg左右，即可上市出售。猪只养殖主要工艺如下：

（1）仔猪保育阶段

仔猪断奶后进入本项目保育阶段。进猪前将仔猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10～20头。保育的适宜温度和相对湿度控制在20℃～22℃和65％～70％，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4~5餐，投料量为自由采食的70％。以后逐渐过渡到仔猪料。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作，保育时间约40天。

（2）生长育肥阶段

保育40天后，按育肥猪饲养。育肥养殖100d后成长为大猪，该部分大猪体重约120-150kg，为成品猪，经检疫合格后可出厂售卖。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

恶臭、废水、猪粪、病死猪尸、医疗废物

恶臭、废水、猪粪、病死猪尸、医疗废物

猪舍冲洗、消毒

接猪

保育40天

防疫、水、饲料

废水

噪声

噪声

水、消毒剂

育肥100天

防疫、水饲料

噪声

育肥猪出栏

恶臭、废水、猪粪

病死猪尸、医疗废物

噪声

育肥猪养殖过程工艺流程及产污环节示意图见图3-1。

图3-1  本项目保育猪、育肥猪养殖过程工艺流程及产污环节图

三、消毒防疫

1、消毒：每个地块主入口车行道设置消毒池和烘干房，使用消毒剂溶液消毒，池长4m，宽5m。每周更换两次消毒液；猪舍每周栏内带猪消毒一次，使用喷雾消毒剂，300mL/m2；整栏换舍后猪舍彻底清扫并冲洗后，使用灭菌灵喷洒消毒，500mL/m2；间隔1天后重复进行一次；春秋两季各进行一次大消毒；运输猪和饲料的车辆装运前后必须用灭菌灵喷雾消毒。

2、驱蝇灭蚊：夏秋时节养猪场蚊蝇滋生，采取化学、物理结合的方法驱蝇灭蚊，对于粪便贮存池、污水沟等死水，每周使用杀虫剂消杀2次。同时在圈舍内安装灭蚊灯、门窗均安装纱窗。

3、防疫方式：

养猪场必须制定严格的防疫、检疫和其他兽医卫生管理制度，预防控制疫病。由石林县畜牧兽医局进行技术指导，建设单位负责。包含预防疫病、生病猪的治疗等工作。日常养殖过程中使用的少量防疫医疗废物委托有资质的单位处置。

3.1.5原辅材料及能源消耗

（1）饲料

本项目营运期间主要原料饲料外购成品饲料，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。本项目饲料用量见表3.1-6。

表3.1-6本项目养殖过程饲料消耗参数表

| 名 称 | 存栏量（头） | 饲 料 消 耗 量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 饲料定额（kg/头·d） | 日消耗量（kg/d） | 存栏周期（d） | 年生产批次/次 | 年消耗量(t/a） |
| 保育猪 | 9300 | 0.8 | 7440 | 40 | 2.6 | 773.76 |
| 育肥猪 | 9300 | 2 | 18600 | 100 | 2.6 | 4836 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5609.76 |

（2）辅助材料

项目辅助材料主要包括脱硫剂、药品疫苗、除臭剂、灭菌剂等。本项目辅助材料消耗情况见表表3.1-7。

表3.1-7 项目主要辅材料及能源消耗

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品疫苗 | t/a | 0.8 | 防疫 |
| 2 | 脱硫剂 | t/a | 0.5 | 沼气脱硫 |
| 3 | 除臭剂 | t/a | 1.2 | / |
| 4 | 消毒剂 | t/a | 1.0 | 外购，用于消毒，一种消毒氯片，该产品一种高效、低毒、广谱、快速的杀菌消毒剂，具有快速杀灭各种细菌、真菌、芽胞、霉菌、霍乱孤菌和灭藻、除臭、净水、漂白之功效，对人畜毫无害处，无二次污染。 |
| 5 | 水 | m3/a | 20286.55 | 市政 |
| 6 | 电 | Kwh | 0.8万 | 圭山镇供电所 |
| 7 | 沼气 | m3/a | 2424.3 | 沼气池产生 |

3.1.6粪污处理工艺

3.1.6.1清粪工艺

本项目采用环保部认定的（图3-2）干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，粪污储存池使用尿封，不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理。储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池每日进行排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，固液分离后，废水排入收集池，采用罐车抽吸后运至苹果园处设置的污水处理系统进行处理。

猪粪和沼渣运至固粪处理区进行堆存，发酵后作为有机肥使用于苹果园施肥。粪污可以实现粪污固液分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。本项目采用的清粪工艺日常清理不需使用清水，废水产生量较小，劳动强度小，管理难度低。

清粪工艺流程见图3-2。

漏粪板（猪）

猪粪猪尿

粪污储存池

猪粪

排粪塞

粪尿污水

UASB厌氧反应器

沼渣

固液分离机

粪尿

固粪处理区

收集池

沼液

沼液储存池

图3-2 干清粪工艺流程图

3.1.6.2粪水处理工程

工艺流程简述：在选用粪污处理工艺时，根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本项目设计按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497--2009）中模式Ⅱ要求对污水进行处理，养殖废水经收集后全部由罐车运至企业自有苹果园处污水处理系统，经过厌氧发酵的沼液再经净化消毒后在配套灌溉区进行综合利用，在非农灌季节储存于场内沼液储存池内，不外排；沼渣进固粪处理区堆肥发酵，用于苹果园有机肥。厌氧发酵产生的沼气脱硫净化后，输送至生活区使用。本项目污水处理工艺流程及产污环节图见图3-3。

养殖场污水

恶臭

粪污储存池（位于猪舍漏粪板下）

恶臭

收集池

恶臭

堆肥发酵用于自有苹果园

水解酸化池

液体

固液分离、平流气浮

生活使用

浮渣

液体

恶臭

脱硫剂

沼气

沼渣

沼气储存柜

沼液储存池

沼气净化

UASB反应池

沼液

沼液罐车运送至苹果园处污水处理系统

恶臭

废脱硫剂

苹果园浇灌

图3-3  项目污水处理工艺流程图

污水处理流程说明：

（1）粪污储存池

粪污储存池位于猪舍漏粪板下，收集猪舍产生的粪尿等污染物，具有暂存功能，定期排空。

（2）集水池 、暂存池

收集各猪舍粪污储存池排出的粪污水，废污水收集后由罐车抽吸运至苹果园处暂存池准备进行处理。

（3）固液分离器

将污水中SS予以去除（包括猪毛、较大的饲料颗粒物以及较大的猪粪颗粒），降低后续处理负荷及泵污堵风险，分离出来的固废运至固粪处理区堆肥处理，分离后的污水进入平流气浮。

（4）平流气浮机

平流气浮机主要用于固-液分离，通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡，使其粘附于废水中的固体微粒上，造成整体密度小于水的状态，并依靠浮力使其上升至水面，形成浮渣层被刮除，从而实现固液分离的目的，去除养殖废水中细小的固体物质。刮除的浮渣用于堆肥发酵。

（5）调节池

经过平流气浮机后的废水进入调节池，调节池中设置有曝气系统，废水在调节池中经过曝气充分均化水质水量后，通过自动液位控制将废水抽至下一道工序。

（6）UASB反应器

污水由USAB反应器底部进入，自下而上通过UASB。反应器底部有一个高浓度、高活性的污泥床，污水中的大部分有机污染物在此间经过厌氧发酵降解为甲烷和二氧化碳。因水流和气泡的搅动，污泥床之上有一个污泥悬浮层。反应器上部设有三相分离器，用以分离消化气、消化液和污泥颗粒。消化气（沼气）自反应器顶部导出加以利用，污泥颗粒自动滑落沉降至反应器底部的污泥床，消化液从澄清区出水。

由于UASB 结构简单，容积负荷率高，废水在反应器内的水力停留时间较短，不需要搅拌，能适应较大幅度的负荷冲击、温度和pH变化，适用于高浓度有机废水的处理，具有很高的有机污染物去除率，其中化学耗氧量（CODCr）去除率为70～80％，五日生化需氧量（BOD5）去除率为70～85％，悬浮物（SS）去除率为65～80％。

（7）沼液储存池

本工程经处理后的沼液暂存于储存池内，定期采用槽车运至苹果园内的沼液集中收集池，然后用于自有苹果园灌溉，沼渣用于堆肥发酵后与猪粪共同作为苹果园有机肥使用。

3.1.6.3沼气利用工程

项目运营期猪舍冲洗废水、猪尿水、固粪处理区渗滤液及生活污水经过UASB（厌氧反应器）处理，会产生沼气。根据建设方提供的资料，本项目沼气主要用于饲料中转站制粒工序和病死猪无害化处理区锅炉燃烧提供热源，项目场区设双膜储气袋，用于储存沼气，能够满足沼气存放要求。

沼气是含饱和水蒸气的混合气体，具有较高的热值，属清洁燃料。沼气中除含有气体燃料CH4外，还含有CO2、H2S、N2、CO和悬浮颗粒状杂质等，在遇温度变化时会重新凝结为液态水阻塞沼气输送管路；同时，由于原沼气含硫化物量较大，且以H2S为主，易形成酸腐蚀管路。

按《规模化畜禽养殖场沼气设计规范》要求（NY/T1222-2006），在进入沼气储罐前，需进行冷凝脱水和脱硫净化处理。项目配套设置有沼气净化装置，采用脱水脱硫装置净化沼气，具体处理工艺为：

污水处理系统

废脱硫剂

废气

储气柜

干法脱硫器

沉降脱水

沼气池沼气

沼气/燃气

两用锅炉

脱出水

图3-4   沼气利用流程及产物环节图

脱硫（硫化氢的去除）：根据沼气技术培训资料及大理州农科院《沼气的主要成分及用途》：沼气中H2S平均含量为0.05%~0.1%。沼气需要进行脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。沼气脱硫一般有干法、湿法和生物法，本项目采用干法脱硫，脱硫剂为氧化铁。干式脱硫主要包括主体钢结构、脱硫剂填料、观察窗、压力表、温度表等组件。脱硫装置通常设计为一用一备，交替使用，即一个脱硫，一个再生。含有硫化氢(H2S)的沼气进入脱硫装置底部，在穿过脱硫填料层到达顶端的过程中，H2S与脱硫剂发生化学反应，达到去除H2S的目的。硫化氢通过氧化铁填料时被氧化成单质硫，结晶留在填料层中，净化后气体输送至沼气/燃气两用锅炉。沼气净化发生的反应方程式为：

第一步：Fe2O3·H2O + 3H2S = Fe2S3 + 4H2O（脱硫）

第二步: Fe2S3 + 3/2 O2 + 3 H2O = Fe2O3·H2O + 2H2O +3S（再生）

经脱硫后沼气中硫化氢平均含量约为10mg/m3。而脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。在沼气进入干式脱硫装置之前，设置有冷凝水罐或沼气颗粒过滤器。该装置可以消除沼气中夹杂的颗粒杂质，并使得沼气在进入脱硫前含有一定湿度。

当观察到脱硫剂变色，或系统压力损失过大时，应交替使用另一个脱硫装置。当前的脱硫装置在沼气放空后，进行自然通风，对脱硫剂进行再生（被氧气氧化成单质硫，结晶在填料层中）。当再生效果不佳时，应从塔体底部将废弃的脱硫剂排除，在底部排放废弃填料的同时，相同体积的新鲜脱硫填料加入反应器中。

本项目沼气脱硫采用干法脱硫，脱硫剂为氧化铁，工艺为国内主流工艺，脱硫后的废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准限制。

3.1.6.4固粪堆肥系统

项目在各养殖区均设有固粪处理区，用于对生产过程中产生的粪便、饲料残渣和污水处理站污泥进行堆肥处理。

污水处理系统污泥

饲料残渣

猪粪

渗沥液

污水处理系统

堆粪场

UV光解+水帘生物除臭装置

菌体

高温发酵

恶臭排放

恶臭

后熟

翻堆

用作苹果园有机肥

图3-5   堆肥处理工艺流程及产物环节图

猪舍产生的粪便、饲料残渣和污水处理站污泥运到固粪处理区进行集中堆肥处理。堆肥发酵是利用复合微生物的氧化和分解能力，在一定的温度（50—60℃）、湿度（含水率55%-65%）和 pH（6-9）值条件下，有控制的促进物料有机质发生生物化学降解，形成一种稳定的腐殖质，该工艺可以有效处理物料中的有机物，同时杀死病原菌等有害物质。腐殖质作为有机肥基料外售。

项目采用翻堆条垛式发酵工艺，物料以垛状堆置，排列成多条平行的条垛，条垛的断面形状为梯形，下底为3m，上底为1.2m，高1.5-2m，长度约为20m，垛间距为30cm。通常在堆置后3d可翻堆一次，采用翻抛机进行翻堆，发酵15d左右腐熟，即可外售。发酵程序如下：

1、原料的预处理：包括含水率和碳氮比调整。

2、原料发酵：周期一般需要 15－20 天。

①第一阶段：指好氧发酵中的中温与高温两个阶段的微生物代谢过程。它是指从发酵初期开始，经中温、高温然后达到温度开始下降的整个过程，一般需10-12天。

②第二阶段：物料经过第一阶段发酵，还有一部分易分解和大量难分解的有机物存在，需要继续发酵使之腐熟。此时温度持续下降，当温度稳定在35-40℃左右时即达腐熟，一般需5-10天。

3、后处理：去除堆肥前处理过程中没有去除的杂质。

4、贮存外售阶段：将腐熟的发酵物料堆存于后熟区，一般可直接存放，也可装袋存放。腐熟的物料可直接外售作为有机肥基料。

3.1.6.5病死猪的处理

本项目病死猪近期采用益康生环保科技有限公司生产的无害化降解处理机进行处理，具体流程如下：

病死动物集中收集后，由专用封闭自卸式运输车经本项目场区消毒通道消毒后运至本项目无害化处理区。

病死猪在呈负压的密闭环境里通过螺旋输送机直接匀速把物料输送至预碎机内，物料在密闭的环境里在绞刀的作用下，破碎成粒径40mm--50mm的肉块。破碎后的物料直接进入不锈钢储料斗，按照投入动物尸体重量的10-15%的比例投入水份在30%的辅料，按照500g/吨的标准加入益生菌。自动关闭后点击触摸屏按钮则按照设计程序运行。期间，可通过物料网系统查看设备运作是否正常。

箱体温度达到80℃～100℃，菌种通过自身分泌高活性的蛋白酶及脂肪酶等酶系，释放到细胞外部，并与动物尸体接触后发生酶解作用。全过程都处于发酵降解状态，时间为24小时。

大多数细菌毒素在55-75℃范围内1小时被完全灭活。箱体温度达到80℃～100℃长达20小时以上，足以将细菌毒素进行完成灭活。

菌种主要是通过自身分泌高活性的蛋白酶及脂肪酶等酶系，释放到细胞外部，并与动物尸体接触后发生酶解作用，将动物尸体中的主要成分：蛋白质、脂肪等高分子物质逐步酶解成为低分子物质如短肽及脂肪酸，并通过多次循环作用将短肽及脂肪酸进一步降解为氨基酸、乙酰辅酶A等单体如。这些单体物质进入菌种体内，被菌种体内的三羧酸循环等代谢途径彻底分解为二氧化碳、水等物质，从而实现动物尸体的降解；动物尸体降解机的主要菌种是耐高温菌种，菌种可以形成抗逆性极强的孢子，抵御高温、强酸强碱、高盐、紫外线等不利环境，特别是在100℃的高温条件下能存活半小时。因此在75-85℃的工作环境中，菌种还能发挥优良的降解作用，而病原菌在此温度条件下极易被高温杀灭，很快失活。

无害化处理工艺流程图见图3-6。

图3-6   无害化处理工艺流程及产物节点图

3.1.6.6产污环节

项目运营期产生的污染物主要有：废气（恶臭、油烟）、废水（猪尿、猪舍冲洗废水、生活污水）、噪声（猪叫声、设备噪声、车辆噪声）及固体废物（猪粪、饲料残渣、病死猪、生活垃圾、沼渣、废脱硫剂等），项目产污环节见表3.1-8。

表3.1-8 污染物一览表

| 类别 | 代码 | 污染物 | 产污环节 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 恶臭 | 猪舍、固粪处理区、无害化处理 | H2S、NH3等 |
|  | G2 | 沼气、恶臭 | 污水处理站 | 沼气（CH4、CO2等），H2S、NH3等 |
|  | G3 | 油烟 | 食堂 | 油烟、CO2等 |
| 废水 | W1 | 清洗废水 | 猪舍 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群等 |
|  | W2 | 猪尿 | 猪舍 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群等 |
|  | W3 | 堆粪渗滤液 | 固粪处理区 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP等 |
|  | W5 | 生活污水 | 办公区、生活区 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP等 |
|  | W6 | 食堂废水 | 食堂 | pH、SS、COD、BOD5、动植物油等 |
| 噪声 | N | 设备噪声、猪叫声、交通运输等 | 生产区域、猪舍、车辆运输 | Leq |
| 固体废物 | S1 | 猪粪 | 猪舍 | 有机物质 |
|  | S2 | 饲料残渣 | 猪舍 | 有机物质 |
|  | S3 | 病死猪 | 猪舍 | 病死猪 |
|  | S4 | 沼渣 | 污水处理站 | 沼渣 |
|  | S5 | 废弃包装材料 | 库房 | 废塑料袋、废纸箱等 |
|  | S6 | 废脱硫剂 | 沼气系统脱硫器 | 氧化铁 |
|  | S7 | 医疗废物 | 疫病防治 | 医疗废物 |
|  | S8 | 职工生活垃圾、厨余垃圾 | 办公区、生活区、食堂 | 生活垃圾、办公垃圾等 |

3.1.7厂区总平面布置

本项目建设用地分为两个地块，5个养殖场地，其中：地块一占地面积36026.3m2（54.04亩），位于法块村，分为3个养殖场地；地块二占地面积41592.92m2（62.39亩），位于普拉河上寨村，分为2个养殖场地：

3.1.7.1地块一平面布置

项目地块一分为3个养殖场地，分别为鑫旺板块、大河边板块、盛丰通风井位置；

（1）鑫旺板块

鑫旺板块位于大河边板块南侧250m，整体呈东西走向，为不规则形状，出入口位于场地东北侧与乡村道路相连。场地办公生活区位于入口东侧，便于人员出入及管理。猪舍位于场地西部和中部，污水处理设施及固粪堆肥发酵场位于场地北侧。整个场地地势南高北低，污水处理系统地势较低，便于场地的废水收集处理。生活区位于常年主导风向侧风向，减小了内部的相互影响，病死猪无害化处理间位于项目最北侧，与养殖区分开。项目区周围有山体遮挡，环境安静，且远离村庄及乡村主道路，有效阻隔了疫病的传播。生活区与养殖区设有隔离栏，总体平面布置基本合理。

（2）大河边板块平面布置

大河边板块位于法块村西南侧350m处，整体呈南北走向布置，为不规则形状，出入口位于场地东侧与乡村道路相连。场地办公生活区位于整个场地东侧，便于人员出入及管理。猪舍位于场地西部由南向北布置，污水处理设施及固粪堆肥发酵场位于场地最北侧。整个场地地势南高北低，污水处理系统地势较低，便于场地的废水收集处理。生活区位于常年主导风向侧风向，减小了内部的相互影响。场地与法块村之间有高大山体遮挡，总体平面布置基本合理。

（3）盛丰通风井位置平面布置

大河边板块位于法块村东侧360m处，整体呈南北走向布置，为不规则形状，出入口位于场地西侧与乡村道路相连。场地办公生活区位于整个场地西侧，便于人员出入及管理。猪舍位于场地南部由南向北布置，污水处理设施及固粪堆肥发酵场位于猪舍西侧。整个场地地势西南高东北低，污水处理系统地势较低，便于场地的废水收集处理。生活区位于常年主导风向上风向，减小了内部的相互影响。场地与法块村之间有高大山体遮挡，总体平面布置基本合理。

3.1.7.1地块二平面布置

项目地块二分为2个养殖场地，分别为盛丰焦化楼及篮球场地块、老井位置，均位于普拉河上寨，两个养殖场地距离约100m，呈西南东北向布置；盛丰焦化楼及篮球场地块呈南北高、西南低地势，在南侧及北侧分别布置猪舍，西南侧布置污水处理设施，方便污水自流进入污水处理系统，西北侧布置猪粪发酵堆场，老井位置位置北高南地，呈北南向布置，猪舍整体位于北侧，在南侧布置污水处理设施及猪粪发酵堆场；两个养殖地块距离较近，共同布置1个生活办公区，位于盛丰焦化楼及篮球场地块北侧，利用原有建筑，不新建。生活区位于常年主导风向上风向，侧风向，与养殖区分离，总体平面布置基本合理。

3.1.9 项目劳动定员及工作制度

项目共配备员工36人，均在场区食宿。实行8h工作制，全年工作日365d。

3.1.10 项目建设周期

项目工程建设工期为2022年1月～2022年5月，总施工期为5个月，项目预计于2022年6月投产使用。

表3.1-9项目实施进度表

| 时间年月 工作内容 | 2022年1月～2022年5月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年1月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 |
| 及场地开挖与平整 |  |  |  |  |  |
| 原有建筑改造及主体工程施工 |  |  |  |  |  |
| 装修工程 |  |  |  |  |  |
| 设备安装 |  |  |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |  |  |

3.1.11项目总投资

项目总投资4800万元，资金均来源于企业自筹。

3.1.12项目主要技术经济指标

1、项目总占地77332.56m2（116亩），分为两个区块，6块场地，其中：区块一占地面积36026.3m2（54.04亩），分为4块场地；区块二占地面积41592.92m2（62.39亩），建筑面积包括：

猪舍：22659.82m2。

办公区：3073.3m2；

2、广场及附属工程51599.44m2：

表3.1-10  主要经济技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占地面积 | 亩 | 116 | / |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 25675.27 | / |
| 2.1 | 养殖区 | m2 | 22659.82 | 建筑面积 |
| 2.1.1 | 猪舍 | m2 | 22659.82 | / |
| 2.1.3 | 广场及其他配套设施 | m2 | 51599.44 | / |
| 2.1.4 | 办公生活区 | m2 | 3073.3 | / |
| 3 | 产品方案 |  |  |  |
| 3.1 | 养殖商品猪 | 头 | 9300 | / |
| 3.2 | 总投资 | 万元 | 4800 | / |
| 3.3 | 建设期限 | 月 | 5 |  |
| 3.4 | 劳动定员 | 人 | 32 | / |

3.2施工期生产工艺及产污环节分析

一、施工期产污环节

在原煤矿关闭后闲置土地建设生猪养殖项目，场地内已存在部分建筑，原为煤矿办公生活区及设备仓储用房，本次部分猪舍利用原场地内建筑进行改造，项目施工内容主要包括原有建筑改造，土地平整、猪舍、办公区、生活区、配套辅助设施、环保工程及场内道路的修建。施工流程及产污环节如下图所示：

图3-7   施工期工艺流程及产污节点图

二、施工期污染源分析

（1）水污染源

施工期污水主要是施工废水及施工人员生活废水。

①施工人员生活污水

项目施工人员高峰期约60人/d，项目不设施工营地，施工人员用水主要为洗脸、洗手、饮用水，生活用水量按10L/人.d计，生活废水产生量按日用水量的80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d。生活污水中主要污染物为SS，生活污水经收集沉淀后回用于施工场地洒水抑尘。环评要求在每个场地施工时设置临时旱厕1个，收集粪便，由当地村民定期清掏作为农肥施用。

②建筑施工废水

项目施工废水主要为建筑养护排水、进出车辆冲洗水等，主要污染物为SS、石油类等。类比同类工程，本项目施工废水产生量约2m3/d。这部分废水悬浮物浓度较高，主要污染物为SS，SS约3000mg/L，环评要求在每个场地施工时在场地内设置1个临时2m3沉淀池，通过设置沉淀池（2m3）处理后回用于场区洒水降尘。

施工过程如遇下雨，施工场地不可避免会遭遇降雨冲刷，使得施工场地成为面源污染源。暴雨时，施工场地地表初期雨水径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥及其它地表固体污染物，初期雨水径流产生的主要污染物为SS。通过临时排水沟收集进入临时沉淀池沉淀后回用于非雨天场地洒水降尘或施工用水，不外排。合理安排工期，避免在暴雨天进行作业，减小降雨冲刷水对地表水的影响。

（2）大气污染源

施工期间产生的大气污染有建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程中的扬尘；开、挖、弃土过程中的扬尘；道路运输造成的扬尘、各类施工机械和运输车辆所排放的废气。

①施工扬尘

扬尘是施工阶段的主要大气污染物，拟建项目建设期扬尘主要来源于原有建筑拆除、建筑材料堆存、基础开挖、施工作业、车辆运输等过程。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在原有建筑拆除、土建施工阶段，起尘的原因主要为风力起尘，即原有建筑拆除、露天堆放的建材（如细沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。扬尘中主要污染因子为TSP，其中不含有毒有害的特殊污染物，且以无组织形式排放。扬尘产生量随施工强度、施工方式以及外环境而定，在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的TSP超标。

汽车运输产生的扬尘与车速、路面清洁度有关，同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。

施工扬尘属无组织排放，其排放量与施工作业方式及气象条件有密切关系，类比同类工程实测情况，施工场地扬尘浓度一般为3~10mg/m3，其影响主要集中在施工场地200m范围内。运输车辆引起的扬尘则主要对运输道路沿线30m范围内影响较大。总体来看施工扬尘影响范围较小，施工结束后自动消除。

②施工机械尾气

施工废气主要来自于各种施工燃油机械及运输车辆的尾气排放。

燃油机械和汽车尾气中的污染物为燃料燃烧后的产物，主要有NO2、CO及碳氢化合物等，类比其它工程，NO2的浓度可达0.150mg/m3，其影响范围在200m以内的范围。

③装修废气

施工期的装修废气主要为外墙粉刷的粉尘及室内装修废气，室内空气质量污染主要来源于无机非金属建筑材料和装修材料。主要污染物为总挥发性有机化合物（TVOC）、游离甲醛和苯污染物。无机非金属建筑材料和装修材料中的污染物会在建设、装修过程以及项目投入营运后逐渐向周围环境释放而对室内外环境空气产生污染。

（3）施工期噪声

从噪声污染角度出发可以把工程施工期分为原建筑改造、土石方阶段、结构阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。原建筑拆除阶段、土石方阶段噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；结构阶段主要产噪设备有振捣棒、电锯等，其中包括一些撞击噪声；设备安装阶段的主要产噪设备有电钻、电锤等。这些噪声源均为间歇性源，施工过程各声源设备源强类比调查结果见表3.2-1。

表3.2-1 施工期主要噪声源一览表 单位：dB（A）

| 施工阶段 | 声源 | 测点距离（m） | 声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 原建筑改造、土石方阶段 | 电钻 | 5 | 90 |
|  | 电锤 | 5 | 85 |
|  | 手工锯 | 5 | 85 |
|  | 运输车辆 | 5 | 84 |
| 结构阶段 | 振捣机 | 5 | 92 |
|  | 切割机 | 5 | 95 |
|  | 模板拆卸 | 5 | 95 |
| 设备安装阶段 | 电钻 | 5 | 90 |
|  | 电锤 | 5 | 85 |
|  | 手工锯 | 5 | 85 |
|  | 多功能木工刨 | 5 | 85 |
|  | 角向磨光机 | 5 | 85 |

（4）施工期固体废物

施工期固体废物主要是场地部分平整（厂区大部分主体工程均为依据地形地势来建，不会做整体的挖方填平）、基坑挖掘产生的土石方，建筑材料废弃物及施工场地工人生活垃圾。

1）土石方

根据主体工程设计资料分析和现场踏勘，本工程土石方开挖总量为1.65万m3，土石方互相调用，内部平衡不产生永久废弃渣。表土临时堆存于临时表土堆场，用于后期绿化覆土。

2）建筑垃圾

根据前期施工情况，施工期的建筑垃圾主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等，建筑垃圾可回收利用部分经过分拣、剔除后回收利用，剩余部分用于场区道路铺设或按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》〔2011〕88号要求清运处置。

3）生活垃圾

项目施工人数约60人，生活垃圾产生量约为30kg/d，对施工人员产生的生活垃圾应设置临时专门的垃圾收集池，将施工人员生活垃圾统一收集后定期由环卫部门统一处置。

（5）生态环境

施工期生态环境影响主要表现为：占用土地、土地利用功能发生变化、土石方的开挖、弃土弃渣堆放、建筑材料的堆放等可能破坏植被、引起水土流失、破坏和影响景观。

拟建项目地处农村地区，项目地块盛丰板块目前为原煤矿废弃生活区及仓库，鑫旺板块为原采矿用地恢复后林地，大河边板块为废弃生活区及废弃煤仓，项目区周边植被覆盖主要为灌木丛、杂草、农作物。植被类型简单、不存在珍稀鸟类、动植物繁殖活动区域、自然保护区域，生态结构较为简单。

3.3水平衡分析

3.3.1供水

项目用水主要为：生猪饮用水、猪舍冲洗水、员工生活用水。具体用水量如下：

1.生猪饮水用水量

本项目养殖饮水量根据项目存栏猪数量，以及《中、小型集约化养猪场建设》（GB/T 17824.1-1999）中表3每头猪平均饮水量参数（见表3.3-1），确定本项目猪饮水量，见表3.3-1。

表3..3-1 每头猪平均饮水参数  单位：L/（头·d）

| 猪群类别 | 饮用水量 |
| --- | --- |
| 保育猪 | 4.0 |
| 育肥猪 | 6.0 |

根据以上参数计算本项目养殖饮用水量，见下表。

3.3-2 项目猪只饮用用水量一览表

| 编号 | 养殖位置 | 存栏数量（头） | 用水定额 |  | 年养殖批次 | 保育猪 | 育肥猪 | 保育猪 | 育肥猪 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 保育猪（L/d） | 育肥猪（L/d） |  | m3/d | m3/d | m3/a | m3/a | m3/a |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 1143 | 4 | 6 | 2.6 | 4.57 | 6.86 | 475.29 | 1782.33 | 2257.62 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 2420 | 4 | 6 | 2.6 | 9.68 | 14.52 | 1006.54 | 3774.51 | 4781.04 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置1单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置2单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置3单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 1075 | 4 | 6 | 2.6 | 4.30 | 6.45 | 447.05 | 1676.44 | 2123.49 |
|  | 老井位置2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 2615 | 4 | 6 | 2.6 | 10.46 | 15.69 | 1087.82 | 4079.33 | 5167.15 |
|  | 鑫旺板块2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鑫旺板块3号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 2048 | 4 | 6 | 2.6 | 8.19 | 12.29 | 852.11 | 3195.40 | 4047.50 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大河边上煤仓位置2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 9300 | / | / | / | 37.20 | 55.80 | 3868.80 | 14508.00 | 18376.80 |

2.猪舍冲洗水

依据牧原公司已建养殖场运行中的环保部认定的干清粪工艺的冲洗规律，利用高压水枪在出栏或挪圈过程中需进行猪舍冲洗、消毒。猪舍冲洗频率为每年2.6次，类比石林牧原公司同类型养猪场生产经验，猪舍的冲洗用水量为3L/（m2·次），项目猪舍冲洗水用量如下:

3.3-3 项目猪舍冲洗用水量一览表

| 编号 | 猪舍 | 面积 | 用水定额L/（m2·次） | 猪舍冲洗用水量（m3/次） | 猪舍冲洗地块用水量（m3/次） | 年冲洗频次 | 猪舍冲洗地块用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 2016.82 | 3 | 6.05 | 8.35 | 2.6 | 21.71 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 | 766.97 | 3 | 2.30 |  |  |  |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 1566.02 | 3 | 4.70 | 17.69 | 2.6 | 45.98 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 | 2182.00 | 3 | 6.55 |  |  |  |
|  | 球场位置1单元 | 794.97 | 3 | 2.38 |  |  |  |
|  | 球场位置2单元 | 653.94 | 3 | 1.96 |  |  |  |
|  | 球场位置3单元 | 698.41 | 3 | 2.10 |  |  |  |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 1309.20 | 3 | 3.93 | 7.86 | 2.6 | 20.42 |
|  | 老井位置2号舍 | 1309.20 | 3 | 3.93 |  |  |  |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 2182.00 | 3 | 6.55 | 19.11 | 2.6 | 49.70 |
|  | 鑫旺板块2号舍 | 2182.00 | 3 | 6.55 |  |  |  |
|  | 鑫旺板块3号舍 | 2007.44 | 3 | 6.02 |  |  |  |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 1806.84 | 3 | 5.42 | 14.97 | 2.6 | 38.93 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 | 744.00 | 3 | 2.23 |  |  |  |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍2 | 1152.00 | 3 | 3.46 |  |  |  |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 | 1288.00 | 3 | 3.86 |  |  |  |
| 合计 |  | 22659.82 |  | 67.98 | 67.98 | 13.00 | 176.75 |

3.员工生活用水

本项目劳动定员为36人，参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）生活用水按100L/人·d计，年工作365天，场地内人员分配及生活用水量见表3.3-4。

3.3-4 项目员工生活用水量一览表

| 编号 | 办公生活区设置情况 | 人员配置 | 用水定额（L/人·d） | 年用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 设置1个办公生活区 | 4人 | 100.00 | 146.00 |
| 2号地 | 共同设置1个办公生活区 | 14人 | 100.00 | 511.00 |
| 3号地 |  |  |  |  |
| 4号地 | 设置1个办公生活区 | 6人 | 100.00 | 219.00 |
| 5号地 | 设置1个办公生活区 | 12人 | 100.00 | 438.00 |
| 合计 |  |  |  | 1314 |

4、固粪处理区水帘装置用水

针对固粪处理区的恶臭气体，本项目 水帘生物除臭的方式进行除臭，此过程需要用水，根据建设单位提供的资料，水量装置中的水采用循环使用，定期补水的方式，每个地块水帘生物除臭循环水量为0.5m3/h，蒸发损耗量为0.005m3/h（0.12m3/d，43.8m3/a），每个地块补水量为0.12m3/d（43.8m3/a），5个养殖场地共计补水量219m3/a。

5、消毒用水

根据消毒剂与水配比的稀释比例，兑水比例约为1:200，项目消毒剂及除臭剂用量为1000L/a，项目消毒用水量为，200 m3/a。

本项目用水情况一览表见表3.3-5。

表3.3-5用水情况一览表

| 序号 | 用水项目 | 用水量m3/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 猪只饮用 | 18376.80 |
| 2 | 猪舍冲洗 | 176.75 |
| 3 | 养殖区职工生活用水 | 1314 |
| 4 | 固粪处理区水帘装置用水 | 219 |
| 5 | 消毒用水 | 200 |
| 合计 |  | 23571.55 |

3.3.2排水

本项目排水环节主要为猪尿液、猪粪固液分离废水、猪舍冲洗废水、养殖区职工生活污水。生产废水中含有高浓度有机物和N、P及细菌等，若处理不当，不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体造成影响。

废水排放情况具体如下：

1.猪尿（W1）

参照《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）征求意见稿编制说明，猪尿液产生量可采用以下公式进行计算，计算如下：

Yu＝0.205+0.438W

式中：Yu——尿排泄量（kg）

W——饮水量（kg）

通过计算，本项目猪的尿排泄量见表3.3-6。

表3.3-6  不同阶段猪的猪只尿液排放量一览表L/（头•d）

| 猪群种类 | 饮用水量 | 尿排泄量 |
| --- | --- | --- |
| 保育猪 | 4 | 1.957 |
| 育肥猪 | 6 | 2.833 |

根据表3.3-7，本项目猪尿产生量见下表：

表3.3-7 本项目猪尿产生量

| 编号 | 养殖位置 | 保育猪 | 育肥猪 | 保育猪 | 育肥猪 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/d | m3/a | m3/a | m3/a |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 2.24 | 3.24 | 232.53 | 841.56 | 1074.09 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 |  |  |  |  |  |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 4.74 | 6.85 | 492.45 | 1782.20 | 2274.64 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置1单元 |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置2单元 |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置3单元 |  |  |  |  |  |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 2.10 | 3.04 | 218.72 | 791.56 | 1010.28 |
|  | 老井位置2号舍 |  |  |  |  |  |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 5.12 | 7.41 | 532.22 | 1926.12 | 2458.34 |
|  | 鑫旺板块2号舍 |  |  |  |  |  |
|  | 鑫旺板块3号舍 |  |  |  |  |  |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 4.01 | 5.80 | 416.89 | 1508.76 | 1925.65 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 |  |  |  |  |  |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍2 |  |  |  |  |  |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 18.20 | 26.35 | 1892.81 | 6850.19 | 8743.00 |

根据表3.3-7可得，项目保育阶段猪只尿液产生量为18.20m3/d，育肥阶段猪只尿液产生量为26.35m3/d，年尿液产生量8743.00 m3/a，猪只尿液通过污水管道分别进入各养殖地块污水处理系统。

2、猪粪固液分离废水及堆肥区渗滤液（W2）

堆肥区渗滤液按固粪产生量的1%计算，项目固粪产生量见表3.4-14，堆肥区渗滤液产生量见下表：

表3.3-8堆肥固粪渗滤液产生量一览表

| 地块 | 养殖舍 | 存栏数量（头） | 猪粪日产生量（kg/d） | 猪粪年产生量（t/a） | 渗率液日产生量（kg/d） | 渗率液年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 1143 | 1417 | 517 | 14.17 | 5.17 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 |  |  |  |  |  |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 2420 | 3000 | 1095 | 30 | 10.95 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置1单元 |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置2单元 |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置3单元 |  |  |  |  |  |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 1075 | 1333 | 486 | 13.33 | 4.86 |
|  | 老井位置2号舍 |  |  |  |  |  |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 2615 | 3243 | 1184 | 32.43 | 11.84 |
|  | 鑫旺板块2号舍 |  |  |  |  |  |
|  | 鑫旺板块3号舍 |  |  |  |  |  |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 2048 | 2540 | 927 | 25.4 | 9.27 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 |  |  |  |  |  |
|  | 大河边上煤仓位置2号舍 |  |  |  |  |  |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 9300 | 11532 | 4209.18 | 115.33 | 42.09 |

综上，堆肥区渗滤液产生量合计为42.09t/a（合115.33kg/d），这部分废水通过管沟进入各地块污水处理站处理。

3、猪舍冲洗废水（W3）

猪舍冲洗废水量按用水量的90%计，则冲洗废水产生量见下表：

表3.3-9 猪舍冲洗废水产生量一览表

| 编号 | 猪舍位置 | 猪舍冲洗用水量（m3/次） | 猪舍冲洗地块用水量（m3/次） | 年冲洗频次 | 猪舍冲洗地块用水量（m3/a） | 冲洗废水产生量（m3/次） | 冲洗废水产生量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 6.05 | 8.35 | 2.6 | 21.71 | 7.52 | 19.54 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 | 2.30 |  |  |  |  |  |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 4.70 | 17.69 | 2.6 | 45.98 | 15.92 | 41.39 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 | 6.55 |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置1单元 | 2.38 |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置2单元 | 1.96 |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置3单元 | 2.10 |  |  |  |  |  |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 3.93 | 7.86 | 2.6 | 20.42 | 7.07 | 18.38 |
|  | 老井位置2号舍 | 3.93 |  |  |  |  |  |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 6.55 | 19.11 | 2.6 | 49.70 | 17.20 | 44.73 |
|  | 鑫旺板块2号舍 | 6.55 |  |  |  |  |  |
|  | 鑫旺板块3号舍 | 6.02 |  |  |  |  |  |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 5.42 | 14.97 | 2.6 | 38.93 | 13.48 | 35.04 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 | 2.23 |  |  |  |  |  |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍2 | 3.46 |  |  |  |  |  |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 | 3.86 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 67.98 | 67.98 | 13.00 | 176.75 | 61.18 | 159.07 |

根据上表，猪舍冲洗废水产生量为159.07m3/a。冲洗废水排入各地块内污水处理站处理达标后回用不外排。

4.生活污水（W4）

生活污水产生量按用水量的80%计算，则各地块生活污水产生量见下表：

表3.3-10生活污水产生量情况表

| 编号 | 办公生活区设置情况 | 人员配置 | 用水定额（L/人·d） | 年用水量（m3/a） | 生活污水产生量（m3/d） | 生活污水产生量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 设置1个办公生活区 | 4人 | 100.00 | 146.00 | 0.32 | 116.80 |
| 2号地 | 共同设置1个办公生活区 | 14人 | 100.00 | 511.00 | 1.12 | 408.80 |
| 3号地 |  |  |  |  |  |  |
| 4号地 | 设置1个办公生活区 | 6人 | 100.00 | 219.00 | 0.48 | 175.20 |
| 5号地 | 设置1个办公生活区 | 12人 | 100.00 | 438.00 | 0.96 | 350.40 |
| 合计 |  |  |  | 1314 | 2.88 | 1051.2 |

生活污水产生量为2.88m3/d，1051.2m3/a。由于生活用水统计已包含食堂用水，因此生活污水已包含食堂废水部分，食堂废水不单独核算。生活污水排入厂内污水处理站处理达标后回用于苹果园灌溉，不外排。

本项目排水情况见表3.3-11。

表3.2-11  项目用排水情况一览表

| 序号 | 排水项目 | 排水量t/d | 排水量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪尿液 | 26.35 | 8743.00 | 场内污水处理系统处理 |
| 2 | 猪粪堆肥渗滤液 | 0.1153 | 42.09 |  |
| 3 | 猪舍冲洗废水 | 61.18 | 159.07 |  |
| 4 | 养殖区职工生活污水 | 2.88 | 1051.2 |  |
| / | 合计 | 90.5253 | 9995.36 | / |

3.3.3水平衡图

项目水平衡见图3-8。

图3-9 养猪场水平衡图  m3/a

3.4运营期污染源源强核算

3.4.1废气

1、恶臭产生场所

（1）猪舍

参考中国环境科学学会学术年会论文集2010中天津市环境影响评价中心孙艳青等人《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》提供的数据，猪舍NH3和H2S的排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况以及粪便的堆积时间等，经对小猪仔和大猪的NH3排放量统计，保育猪NH3排放量为0.8～1.1g/头•d，育肥猪NH3排放量为5.6～5.7g/头•d，排放强度随气温增加而增加，受排风影响则较小。经对猪舍H2S气体排放强度统计，保育猪H2S排放量为0.25g/头•d，育肥猪猪H2S排放量为0.5g/头•d。

本次环评根据上述数据进行本项目NH3、H2S排放量的预测，计算得日平均排放量。具体数据见表3.4-1、3.4-2。

表3.4-1    猪舍NH3产生量预计

| 地块 | 猪舍位置 | 存栏数量（头） | 保育猪排放系数g/头.d | 育肥猪排放系数g/头.d | 保育猪舍日产生量kg/d | 育肥猪舍日产生量kg/d | 猪舍年产生量kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 828 | 1.1 | 5.7 | 0.91 | 4.72 | 1321.40 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 | 315 | 1.1 | 5.7 | 0.35 | 1.79 | 502.51 |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 643 | 1.1 | 5.7 | 0.71 | 3.66 | 1026.04 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 | 896 | 1.1 | 5.7 | 0.99 | 5.10 | 1429.63 |
|  | 球场位置1单元 | 326 | 1.1 | 5.7 | 0.36 | 1.86 | 520.86 |
|  | 球场位置2单元 | 268 | 1.1 | 5.7 | 0.30 | 1.53 | 428.46 |
|  | 球场位置3单元 | 287 | 1.1 | 5.7 | 0.32 | 1.63 | 457.59 |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 537 | 1.1 | 5.7 | 0.59 | 3.06 | 857.78 |
|  | 老井位置2号舍 | 537 | 1.1 | 5.7 | 0.59 | 3.06 | 857.78 |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 896 | 1.1 | 5.7 | 0.99 | 5.10 | 1429.63 |
|  | 鑫旺板块2号舍 | 896 | 1.1 | 5.7 | 0.99 | 5.10 | 1429.63 |
|  | 鑫旺板块3号舍 | 824 | 1.1 | 5.7 | 0.91 | 4.70 | 1315.26 |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 742 | 1.1 | 5.7 | 0.82 | 4.23 | 1183.83 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 | 305 | 1.1 | 5.7 | 0.34 | 1.74 | 487.46 |
|  | 大河边上煤仓位置2号舍 | 473 | 1.1 | 5.7 | 0.52 | 2.69 | 754.78 |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 | 529 | 1.1 | 5.7 | 0.58 | 3.01 | 843.89 |
| 合计 |  | 9300 | / | / | 10.23 | 53.01 | 14846.52 |

注：保育猪按每批次养殖40d计算；育肥猪按每批次养殖100d计算；全年按养殖2.6批次计算；

表3.4-2   猪舍H2S产生量预计

| 地块 | 猪舍位置 | 存栏数量（头） | 保育猪排放系数g/头.d | 育肥猪排放系数g/头.d | 保育猪舍日产生量kg/d | 育肥猪舍日产生量kg/d | 猪舍年产生量kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 828 | 0.25 | 0.5 | 0.21 | 0.41 | 129.13 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 | 315 | 0.25 | 0.5 | 0.08 | 0.16 | 49.11 |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 643 | 0.25 | 0.5 | 0.16 | 0.32 | 100.26 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 | 896 | 0.25 | 0.5 | 0.22 | 0.45 | 139.70 |
|  | 球场位置1单元 | 326 | 0.25 | 0.5 | 0.08 | 0.16 | 50.90 |
|  | 球场位置2单元 | 268 | 0.25 | 0.5 | 0.07 | 0.13 | 41.87 |
|  | 球场位置3单元 | 287 | 0.25 | 0.5 | 0.07 | 0.14 | 44.72 |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 537 | 0.25 | 0.5 | 0.13 | 0.27 | 83.82 |
|  | 老井位置2号舍 | 537 | 0.25 | 0.5 | 0.13 | 0.27 | 83.82 |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 896 | 0.25 | 0.5 | 0.22 | 0.45 | 139.70 |
|  | 鑫旺板块2号舍 | 896 | 0.25 | 0.5 | 0.22 | 0.45 | 139.70 |
|  | 鑫旺板块3号舍 | 824 | 0.25 | 0.5 | 0.21 | 0.41 | 128.53 |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 742 | 0.25 | 0.5 | 0.19 | 0.37 | 115.68 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 | 305 | 0.25 | 0.5 | 0.08 | 0.15 | 47.63 |
|  | 大河边上煤仓位置2号舍 | 473 | 0.25 | 0.5 | 0.12 | 0.24 | 73.76 |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 | 529 | 0.25 | 0.5 | 0.13 | 0.26 | 82.46 |
| 合计 |  | 9300 | / | / | 2.325 | 4.65 | 1450.80 |

注：保育猪按每批次养殖40d计算；育肥猪按每批次养殖100d计算；全年按养殖2.6批次计算；

由上可知，猪舍NH3和H2S排放量分别为14846.52kg/a、1450.80kg/a。

①本项目拟通过采取饲料中添加抑菌剂、并采用低氮饲料喂养猪只的方法从源头减少恶臭 产生量。根据《家畜环境卫生学》（安立龙，高等教育出版社）提供的资料，在畜禽日粮中投放抑菌剂等有益微生物复合制剂，能有效降解 NH3、H2S 等有害气体，NH3的降解率大于90%，H2S 的降解率大于90%。

②为减少恶臭气体的产生，项目选用物理除臭、化学除臭方法，其中物理除臭措施选取《畜 禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中推荐的方法，向粪便、猪舍投放锯末吸 附剂，吸附剂为含纤维素、木质素较多的材料，具有吸附恶臭的作用；选取化学除臭法是向猪舍定期喷洒化学除臭剂消除或减少臭气的产生，项目选取次氯酸钠，次氯酸钠能削减恶臭产生、扩散途径等。在采取物理除臭、化学除臭方法后，能够有效抑制恶臭产生、扩散；另外项目采用干清粪工艺，粪污日产日清，减少粪污在猪舍内恶臭气体产生量；评价按恶臭去除率 95%计。具体项目猪舍恶臭产生、排放情况如下：

恶臭气体由排风扇排出猪舍外，呈无组织排放。

表3.4-3本项目养殖过程猪舍恶臭气体产排情况

| 地块 | 猪舍 | NH3产生量（kg/d） |  | H2S产生量（kg/d） |  | 措施及效率 | NH3排放量（kg/d） |  | H2S排放量（kg/d） |  | 年排放量（kg/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 保育阶段 | 育肥阶段 | 保育阶段 | 育肥阶段 |  | 保育阶段 | 育肥阶段 | 保育阶段 | 育肥阶段 | NH3 | H2S |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 0.91 | 4.72 | 0.21 | 0.41 | ①饲料中添加抑菌剂、并采用低氮饲料喂养猪只； ②向粪便、猪舍投放锯末等含纤维素、木质素较多的吸附剂材料； ③向猪舍定期喷洒化学除臭剂； ④采用干清粪工艺，粪污日产日清。 综合去除效率：NH3去除效率95%、H2S去除效率95% | 0.0455 | 0.2359 | 0.0103 | 0.0207 | 66.0702 | 6.4564 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 | 0.35 | 1.79 | 0.08 | 0.16 |  | 0.0173 | 0.0897 | 0.0039 | 0.0079 | 25.1257 | 2.4553 |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 0.71 | 3.66 | 0.16 | 0.32 |  | 0.0353 | 0.1832 | 0.0080 | 0.0161 | 51.3022 | 5.0132 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 | 0.99 | 5.10 | 0.22 | 0.45 |  | 0.0493 | 0.2552 | 0.0112 | 0.0224 | 71.4814 | 6.9852 |
|  | 球场位置1单元 | 0.36 | 1.86 | 0.08 | 0.16 |  | 0.0179 | 0.0930 | 0.0041 | 0.0082 | 26.0429 | 2.5449 |
|  | 球场位置2单元 | 0.30 | 1.53 | 0.07 | 0.13 |  | 0.0148 | 0.0765 | 0.0034 | 0.0067 | 21.4228 | 2.0934 |
|  | 球场位置3单元 | 0.32 | 1.63 | 0.07 | 0.14 |  | 0.0158 | 0.0817 | 0.0036 | 0.0072 | 22.8797 | 2.2358 |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 0.59 | 3.06 | 0.13 | 0.27 |  | 0.0296 | 0.1531 | 0.0067 | 0.0134 | 42.8888 | 4.1911 |
|  | 老井位置2号舍 | 0.59 | 3.06 | 0.13 | 0.27 |  | 0.0296 | 0.1531 | 0.0067 | 0.0134 | 42.8888 | 4.1911 |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 0.99 | 5.10 | 0.22 | 0.45 |  | 0.0493 | 0.2552 | 0.0112 | 0.0224 | 71.4814 | 6.9852 |
|  | 鑫旺板块2号舍 | 0.99 | 5.10 | 0.22 | 0.45 |  | 0.0493 | 0.2552 | 0.0112 | 0.0224 | 71.4814 | 6.9852 |
|  | 鑫旺板块3号舍 | 0.91 | 4.70 | 0.21 | 0.41 |  | 0.0453 | 0.2348 | 0.0103 | 0.0206 | 65.7629 | 6.4263 |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 0.82 | 4.23 | 0.19 | 0.37 |  | 0.0408 | 0.2113 | 0.0093 | 0.0185 | 59.1913 | 5.7842 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 | 0.34 | 1.74 | 0.08 | 0.15 |  | 0.0168 | 0.0870 | 0.0038 | 0.0076 | 24.3731 | 2.3817 |
|  | 大河边上煤仓位置2号舍 | 0.52 | 2.69 | 0.12 | 0.24 |  | 0.0260 | 0.1347 | 0.0059 | 0.0118 | 37.7390 | 3.6879 |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 | 0.58 | 3.01 | 0.13 | 0.26 |  | 0.0291 | 0.1507 | 0.0066 | 0.0132 | 42.1943 | 4.1232 |
| 合计 |  | 10.23 | 53.01 | 2.325 | 4.65 |  | 0.5115 | 2.6505 | 0.1163 | 0.2325 | 742.3260 | 72.5400 |

注：保育猪按每批次养殖40d计算；育肥猪按每批次养殖100d计算；全年按养殖2.6批次计算；

（2）污水处理站恶臭

为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，采用经验系数，即每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。为了减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，环评要求对收集池、调节池、污水处理设施及沼液储存池进行加盖封闭，同时喷洒除臭剂，并加强污水处理站周围绿化。采取以上措施后，恶臭可减少70%。污水处理站恶臭排放量见表3.4-4。

表3.4-4 项目污水处理站恶臭产生量一览表

| 地块 | 位置 | BOD削减量 | NH3产生系数（g/gBOD） | H2S产生系数（g/gBOD） | NH3产生量（t/a） | H2S产生量（t/a） | 措施及除臭效率 | 无组织日排放量kg/d |  | 无组织年排放量t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 1.7213 | 0.0031 | 0.00012 | 0.0053 | 0.0002 | 收集池、调节池、污水处理设施及沼液储存池进行加盖封闭，同时喷洒除臭剂，并加强污水处理站周围绿化，恶臭处理效率70% | 0.0044 | 0.00017 | 0.0016 | 0.00006 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 3.8739 | 0.0031 | 0.00012 | 0.0120 | 0.0005 |  | 0.0099 | 0.00038 | 0.0036 | 0.00014 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置1单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置2单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置3单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 1.4635 | 0.0031 | 0.00012 | 0.0045 | 0.0002 |  | 0.0037 | 0.00014 | 0.0014 | 0.00005 |
|  | 老井位置2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 3.8092 | 0.0031 | 0.00012 | 0.0118 | 0.0450 |  | 0.0097 | 0.03707 | 0.0035 | 0.00014 |
|  | 鑫旺板块2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鑫旺板块3号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 3.2856 | 0.0031 | 0.00012 | 0.0102 | 0.0335 |  | 0.0084 | 0.02758 | 0.0031 | 0.00012 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大河边上煤仓位置2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 14.1534 | 0.0155 | 0.0006 | 0.0439 | 0.0793 |  | 0.0362 | 0.06535 | 0.0132 | 0.00051 |

（3）固粪处理区恶臭气体

项目收集猪粪及污水处理产生的沼渣收集后运至有固粪处理区进行条垛堆肥处理，每个养殖地块设置1处固粪处理区，本次评价引用《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心孙艳青、张潞、李万庆）对堆粪场的NH3及H2S的排放量统计情况进行污染物核算，在没有任何遮盖及猪粪没有结皮的情况下，NH3的排放强度为5.2g/（m2·d），H2S排放强度0.3g/（m2·d）。项目采用好氧堆肥进行处理，堆肥过程中采用喷洒除臭剂，将臭气抽至UV光解+生物除臭装置对堆肥过程恶臭气体进行处理，通过风机将固粪处理区的臭气抽至放置UV光解和生物除臭装置的车间内，通过装置顶部的UV灯管除臭，经过光解氧化处理过的气体通过生物水帘进一步水洗，确保恶臭气体得到充分反应，最终通过光解、氧化以及生物水洗的叠加效果，将恶臭气体降解程无害稳定的小分子物质，除臭效率为90%，处理后的废气经处理车间口无组织排放。恶臭产生及排放情况见表3.4-5。

表3.4-5本项目固粪处理区恶臭产排情况

| 地块 | 位置 | 堆肥面积（m2） | NH3产生系数（g/m2·d） | H2S产生系数（g/m2·d） | NH3产生量（kg·d） | H2S产生量（kg/d） | 措施及除臭效率 | 日排放量kg/d |  | 年排放量t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 250 | 5.20 | 0.30 | 1.30 | 0.08 | 好氧堆肥+喷洒除臭剂+负压收集+UV光解+水帘生物除臭装置去除效率为90% | 0.1300 | 0.0075 | 0.0475 | 0.0027 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 500 | 5.20 | 0.30 | 2.60 | 0.15 |  | 0.2600 | 0.0150 | 0.0949 | 0.0055 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置1单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置2单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置3单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 250 | 5.20 | 0.30 | 1.30 | 0.08 |  | 0.1300 | 0.0075 | 0.0475 | 0.0027 |
|  | 老井位置2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 500 | 5.20 | 0.30 | 2.60 | 0.15 |  | 0.2600 | 0.0150 | 0.0949 | 0.0055 |
|  | 鑫旺板块2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鑫旺板块3号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 400 | 5.20 | 0.30 | 2.08 | 0.12 |  | 0.2080 | 0.0120 | 0.0759 | 0.0044 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大河边上煤仓位置2号舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 1900 | 26 | 1.5 | 9.88 | 0.57 |  | 0.9880 | 0.0570 | 0.3606 | 0.0208 |

（4）无害化处理废气

项目产生的病死猪采用广东益康生设备有限公司无害化处理装置进行无害化处理。在动物尸体在无害化降解处理过程中产生一定量的恶臭气体，臭气成分主要由硫化氢、氨气、胺类等气体组成，较为复杂。恶臭气体采用催化氧化+除臭液+高空排放除臭设备处理后采用15m高排气筒外排。

类比中国广州分析测试中心对本项目使用的广东益康生设备有限公司无害化处理装置恶臭气体的监测结果（类比监测报告见附件6），项目病死猪无害化处理装置恶臭气体排污情况见表3.4-6。

表3.4-6  病死猪无害化处理恶臭气体排污情况

| 污染源 | 污染物 | 废气量（m3/h） | 进口污染物浓度（mg/m3） | 措施 | 出口污染物浓度（mg/m3） | 处理效率（%） | 排放速率（kg/h） | 排气筒高度（m） | 排放标准值（kg/h） | 达标情况 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病死猪无害化处理 | NH3 | 4000 | 3.56 | 催化氧化+除臭液 | 0.89 | 75 | 0.0036 | 15 | 4.9 | 达标 | 0.0104 |
|  | 甲硫醇 |  | 0.68 |  | 0.170 | 75 | 0.0007 |  | 0.04 | 达标 | 0.0020 |
|  | 二甲二硫 |  | 0.252 |  | 0.063 | 75 | 0.0003 |  | 0.43 | 达标 | 0.0007 |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  | 2920 |  | 730 | 75 | / |  | 2000 | 达标 | / |

根据上表，项目病死猪无害化处理装置废气经处理后可达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准。

2、污水处理站沼气

（1）沼气的产生

项目运营期猪舍冲洗废水、猪尿水、猪粪固液分离废水及生活污水经过UASB（厌氧反应器）处理，会产生沼气。根据资料，养殖废水经厌氧发酵处理工序CODcr去除率为75%，即项目废水在厌氧发酵处理工序（UASB）去除CODcr 287.36t/a（0.788t/d），根据《规模化畜禽养殖场沼气设计规范》（NY/T1220-2006）“8.3.5厌氧消化器沼气量的计算”，理论上，每去除1kgCODcr可产生0.35m3沼气，则本项目沼气产生量见下表：

表3.4-7本项目污水处理区沼气产排情况

| 地块 | 位置 | 厌氧反应器阶段COD削减量 | 甲烷产生系数（kg/m3甲烷） | 甲烷产生量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 0.8424 | 0.35 | 294.8438 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 |  |  |  |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 1.8959 | 0.35 | 663.5634 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 |  |  |  |
|  | 球场位置1单元 |  |  |  |
|  | 球场位置2单元 |  |  |  |
|  | 球场位置3单元 |  |  |  |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 0.7162 | 0.35 | 250.6803 |
|  | 老井位置2号舍 |  |  |  |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 1.8642 | 0.35 | 652.4862 |
|  | 鑫旺板块2号舍 |  |  |  |
|  | 鑫旺板块3号舍 |  |  |  |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 1.6080 | 0.35 | 562.8033 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 |  |  |  |
|  | 大河边上煤仓位置2号舍 |  |  |  |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 |  |  |  |
| 合计 |  | 6.9268 | / | 2424.3770 |

本项目产生的沼气成分见表3.4-8。

表3.4-8	沼气成分一览表

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | O2 | H2S | H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（体积分数） | 50%~80% | 20%~40% | <5% | <1% | <0.4% | 0.05%~0.1% | <5%（35℃） |

根据建设方提供的资料，本项目沼气主要用于员工生活能源使用，由于2号地及3号地共同设置生活区，2号地及3号地粪污处理产生的沼气均由设置在2号地的生活区消耗。项目各场区设双膜储气袋（当天产气当天使用），用于储存沼气，能够满足沼气存放要求。

（2）沼气脱硫

由于沼气所含水分为饱和蒸汽压，在遇温度变化时会重新凝结为液态水阻塞沼气输送管路；同时由于原沼气含硫化物量较大，且以H2S为主，易形成酸腐蚀管路。因此，《规模化畜禽养殖场沼气设计规范》要求（NY/T1222-2006），在进入沼气储罐前必须经脱水和脱硫。项目配套设置有沼气净化装置，采用脱水脱硫装置净化沼气，具体处理工艺为：厌氧池沼气→沉降脱水→干法脱硫→净化后的沼气→沼气储罐→生活能源。沼气干法脱硫最常用的方法为常温氧化铁脱硫，根据《常温氧化铁脱硫剂在沼气脱硫中的应用》（山西省汾阳催化剂厂  霍保根、田凤军），好的常温氧化铁脱硫剂硫容可达30%-40%以上，脱硫效率均在99%以上。根据沼气成分表，100m3沼气中，H2S约占0.05-0.1m3（75.9-151.8g），经过脱硫后为0.759-1.518g，浓度为7.59-15.18mg/m3。氧化铁脱硫剂可以与空气进行再生，多次利用，当脱硫剂活性下降无法再生利用时，需进行换料，由换料的生产厂家带走回收利用。

4、食堂油烟

本项目在项目内食宿人员为36人，分别分布在4个生活区，食堂每天提供3餐，食堂产生的油烟经抽油烟机处理后由油烟排气管排出，油烟产生量较小，经抽油烟机处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（小型）。

3.4.2废水

（1）废水量及处理工艺

根据3.3.2排水章节分析，本项目排水环节主要为猪尿液、猪粪固液分离废水、猪舍冲洗废水、养殖区职工生活污水，根据建设单位提供资料，建设单位拟在每个养殖地块设置1个污水处理系统，生活污水及养殖废水经收集后统一进入各养殖地块污水处理站处理后进入暂存池暂存，定期采用罐车运至建设单位苹果园用于施肥。项目废水处理工艺为“集中收集+固液分离+平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池”工艺处理后沼液用于自有苹果园灌溉，不外排。本项目废水主要污染物产生情况见表3.4-8。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）畜禽养殖场废水中的污染物浓度因畜种、饲养管理水平、气候、季节等情况会有很大差异，不同统计资料提供的数值不尽相同，本项目清粪方式属于干清粪工艺，养殖废水水质参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）附录A 中表A.1 畜禽养殖场废水中的污染物中质量浓度“干清粪工艺”进行核算，废水中主要污染物产生浓度见下表：

表3.4-9养殖场废水中的污染物中质量浓度表

| 污染物 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 2640 | 1500 | 3300 | 261 | 370 | 127 |

表3.4-10  项目各地块用排水情况一览表

| 地块编号 | 猪舍 | 猪尿产生量（m3/a） | 渗率液年产生量（m3/a） | 冲洗废水产生量（m3/a） | 生活污水产生量（m3/a） | 合计（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 1074.09 | 5.17 | 19.54 | 116.8 | 1215.6 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 |  |  |  |  |  |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 2274.64 | 10.95 | 41.39 | 408.8 | 2735.78 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置1单元 |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置2单元 |  |  |  |  |  |
|  | 球场位置3单元 |  |  |  |  |  |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 1010.28 | 4.86 | 18.38 |  | 1033.52 |
|  | 老井位置2号舍 |  |  |  |  |  |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 2458.34 | 11.84 | 44.73 | 175.2 | 2690.11 |
|  | 鑫旺板块2号舍 |  |  |  |  |  |
|  | 鑫旺板块3号舍 |  |  |  |  |  |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 1925.65 | 9.27 | 35.04 | 350.4 | 2320.36 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 |  |  |  |  |  |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 |  |  |  |  |  |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 8743 | 42.09 | 159.07 | 1051.2 | 9995.36 |

项目在各养殖场地各建设一座污水处理站，共计5座污水处理站，生活污水及养殖废水收集后进入各自场地污水处理站处理，其中3号养殖场地及2号养殖场地的生活污水统一进入2号场地污水处理站处理；处理规模分别为1号地14m3/d，2号地28m3/d，3号地12m3/d，4号地31m3/d，5号地25m3/d。项目污水处理效率情况如下表：

表3.4-11 养猪场污水处理站各环节处理率一览表   mg/L

| 单元名称 | 项目名称 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固液分离机 | 进水 | 2640 | 1500 | 3300 | 261 | 370 | 127 |
|  | 去除率 | 30% | 20% | 50% | 10% | 8% | 30% |
|  | 出水 | 1848 | 1200 | 1650 | 234.9 | 340.4 | 88.9 |
| 平流气浮 | 去除率 | 50% | 30% | 60% | 20% | 16% | 60% |
|  | 出水 | 924 | 840 | 660 | 187.92 | 285.936 | 35.56 |
| 调节池 | 去除率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  | 出水 | 924 | 840 | 660 | 187.92 | 285.936 | 35.56 |
| UASB厌氧反应器 | 去除率 | 75% | 80% | 70% | 0% | 0% | 20% |
|  | 出水 | 231 | 168 | 198 | 187.92 | 285.936 | 28.448 |
| 沼液储存池 | 去除率 | 30% | 50% | 40% | 10% | 8% | 20% |
|  | 出水 | 161.7 | 84 | 118.8 | 169.128 | 263.061 | 22.7584 |
| 综合去除效率 |  | 0.93875 | 0.944 | 0.964 | 0.352 | 0.289024 | 0.8208 |

项目污水处理站设计污水处理能力为各地块，能够满足项目废水处理需要，废水经过污水处理站处理达标后，回用于项目自有苹果园灌溉，项目产生的废水能够得到有效的处置，废水不外排至地表水体。

项目污染物产生及排放情况如下：

表3.4-12  养猪场污水处理站各环节处理率一览表   mg/L

| 1号地 | 项目 污染物 | 废水量 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度 | / | 2640 | 1500 | 3300 | 261 | 370 | 127 |
|  | 产生量 | 1215.6 | 3.2092 | 1.8234 | 4.0115 | 0.3173 | 0.4498 | 0.1544 |
|  | 处理后浓度 | / | 161.7 | 84 | 118.8 | 169.13 | 263.06 | 22.75 |
|  | 处理后量 | 1215.6 | 0.1777 | 0.0923 | 0.1305 | 0.1858 | 0.2891 | 0.0250 |
| 2号地 | 项目 污染物 | 废水量 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
|  | 产生浓度 | / | 2640 | 1500 | 3300 | 261 | 370 | 127 |
|  | 产生量 | 2735.78 | 7.2225 | 4.1037 | 9.0281 | 0.7140 | 1.0122 | 0.3474 |
|  | 处理后浓度 | / | 161.7 | 84 | 118.8 | 169.13 | 263.06 | 22.75 |
|  | 处理后量 | 2735.78 | 0.4424 | 0.2298 | 0.3250 | 0.4627 | 0.7197 | 0.0622 |
| 3号地 | 项目 污染物 | 废水量 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
|  | 产生浓度（mg/L） | / | 2640 | 1500 | 3300 | 261 | 370 | 127 |
|  | 产生量（t/a） | 1033.52 | 2.7285 | 1.5503 | 3.4106 | 0.2697 | 0.3824 | 0.1313 |
|  | 处理后浓度（mg/L） | / | 161.7 | 84 | 118.8 | 169.13 | 263.06 | 22.75 |
|  | 处理后量（t/a） | 1033.52 | 0.1671 | 0.0868 | 0.1228 | 0.1748 | 0.2719 | 0.0235 |
| 4号地 | 项目 污染物 | 废水量 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
|  | 产生浓度（mg/L） | / | 2640 | 1500 | 3300 | 261 | 370 | 127 |
|  | 产生量（t/a） | 2690.11 | 7.1019 | 4.0352 | 8.8774 | 0.7021 | 0.9953 | 0.3416 |
|  | 处理后浓度（mg/L） | / | 161.7 | 84 | 118.8 | 169.13 | 263.06 | 22.75 |
|  | 处理后量（t/a） | 2690.11 | 0.4350 | 0.2260 | 0.3196 | 0.4550 | 0.7077 | 0.0612 |
| 5号地 | 项目 污染物 | 废水量 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
|  | 产生浓度（mg/L） |  | 2640 | 1500 | 3300 | 261 | 370 | 127 |
|  | 产生量（t/a） | 2320.36 | 6.1258 | 3.4805 | 7.6572 | 0.6056 | 0.8585 | 0.2947 |
|  | 处理后浓度（mg/L） | / | 161.7 | 84 | 118.8 | 169.13 | 263.06 | 22.75 |
|  | 处理后量（t/a） | 2320.36 | 0.3752 | 0.1949 | 0.2757 | 0.3924 | 0.6104 | 0.0528 |
| 合计产生量 |  | 9995.3700 | 26.3878 | 14.9931 | 32.9847 | 2.6088 | 3.6983 | 1.2694 |
| 合计处理后量 |  | 9995.3700 | 1.5974 | 0.8298 | 1.1736 | 1.6708 | 2.5987 | 0.2247 |

3.4.3噪声

本项目营运期间噪声主要为猪叫声、猪舍通风风扇、污水处理站各类泵、堆肥车间废气处理区水泵及风机及猪粪固液分离机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。工程主要噪声设施源强情况见表3.4-13。

表3.4-13   本项目主要噪声源强

| 地块 | 噪声来源 | 噪声源强（dB） | 数量（台/套） | 治理措施 | 降噪效果（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 猪只叫声 | 80 | 猪舍2间 | 建筑隔声 | 15 |
|  | 排风扇 | 70 | 12 | 低噪声设备 | 10 |
|  | 猪舍排风扇 | 85 | 2 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
|  | 风机 | 85 | 2 |  | 20 |
|  | 水泵 | 85 | 2 |  | 20 |
|  | 固液分离机 | 85 | 1 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
| 2号地 | 猪只叫声 | 80 | 猪舍5间 | 建筑隔声 | 15 |
|  | 猪舍排风扇 | 70 | 30 | 低噪声设备 | 10 |
|  | 循环水泵 | 85 | 2 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
|  | 风机 | 85 | 2 |  | 20 |
|  | 水泵 | 85 | 2 |  | 20 |
|  | 固液分离机 | 85 | 1 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
| 3号地 | 猪只叫声 | 80 | 猪舍2间 | 建筑隔声 | 15 |
|  | 猪舍排风扇 | 70 | 12 | 低噪声设备 | 10 |
|  | 循环水泵 | 85 | 2 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
|  | 风机 | 85 | 2 |  | 20 |
|  | 水泵 | 85 | 2 |  | 20 |
|  | 固液分离机 | 85 | 1 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
| 4号地 | 猪只叫声 | 80 | 猪舍3间 | 建筑隔声 | 15 |
|  | 猪舍排风扇 | 70 | 18 | 低噪声设备 | 10 |
|  | 循环水泵 | 85 | 2 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
|  | 风机 | 85 | 2 |  | 20 |
|  | 水泵 | 85 | 2 |  | 20 |
|  | 固液分离机 | 85 | 1 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
| 5号地 | 猪只叫声 | 80 | 猪舍4间 | 建筑隔声 | 15 |
|  | 猪舍排风扇 | 70 | 24 | 低噪声设备 | 10 |
|  | 循环水泵 | 85 | 2 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
|  | 风机 | 85 | 2 |  | 20 |
|  | 水泵 | 85 | 2 |  | 20 |
|  | 固液分离机 | 85 | 1 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |

3.4.4固体废物

营运期固体废物主要包括一般生产固废、危险固废及生活垃圾等。一般生产固废包括猪粪、饲料残渣、沼渣、废弃包装材料、废脱硫剂、病死猪只、食堂厨余垃圾等、动物防疫产生的医疗固废等。

（1）固废产生情况

①猪粪

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ 1029—2019)表9，生猪猪粪产生量按1.24kg/头•d 进行计算，粪便产生量见下表。

3.4-14  本项目各类型猪粪便污染物排放参数及产排污表

| 地块 | 养殖舍 | 存栏数量（头） | 排污系数（kg/头•天） | 天产生量（kg/d） | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 1143 | 1.24 | 1417 | 517 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 |  |  |  |  |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 2420 |  | 3000 | 1095 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 |  |  |  |  |
|  | 球场位置1单元 |  |  |  |  |
|  | 球场位置2单元 |  |  |  |  |
|  | 球场位置3单元 |  |  |  |  |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 1075 |  | 1333 | 486 |
|  | 老井位置2号舍 |  |  |  |  |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 2615 |  | 3243 | 1184 |
|  | 鑫旺板块2号舍 |  |  |  |  |
|  | 鑫旺板块3号舍 |  |  |  |  |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 2048 |  | 2540 | 927 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 |  |  |  |  |
|  | 大河边上煤仓位置2号舍 |  |  |  |  |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 9300 |  | 11532 | 4209.18 |

项目采用干清粪工艺，粪尿通过漏缝地板直接进入猪舍下方的粪沟排入粪污收集池，粪尿混合在一起，故猪粪污含水量较高，储存在储粪池中的粪污分配经固液分离设备固液分离后，固体份进入固粪处理区进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥；猪粪便含水率为70%~80%左右，堆肥过程中会产生猪粪渗滤液，渗滤液按猪粪的1%计算，则年产量约为42.9t/a（约合0.12t/d）的猪粪渗滤液通过管道进入厂内污水处理站处理。

②饲料残渣

根据统计，饲料损耗量一般为饲料量的0.5%。项目饲料消耗量约为5609.76t/a。则饲料残渣量为28.05t/a，运至固粪处理区堆肥处置，处置后作为有机肥用于自有苹果园施肥。

③沼渣

项目进入沼气池的含少量猪粪的液体部分为9995.36t/a，厌氧反应处理后的沼渣约占10%，产生量为99.95t/a。沼渣收集后，运至固粪处理区进行初步条垛式发酵，处置后作为有机肥用于自有苹果园施肥。

④废弃包装材料

主要来自于塑料包装材料，包括废塑料袋、废纸箱、废蛇皮袋，每年产生的废弃包装袋约2t，统一收集后定期外卖给废品收购商。

⑤废脱硫剂

项目沼气干法脱硫采用常温氧化铁脱硫剂，氧化铁脱硫剂可以与空气进行再生，多次利用，当脱硫剂活性下降无法再生利用时，需进行换料，项目废氧化铁脱硫剂产生量约为0.3t/a，属于一般性固体废物，由换料的生产厂家带走回收利用。

⑥职工生活垃圾

本项目劳动定员36人，依照生活污染物排放系数，生活垃圾产生量为K=1.0kg/人·d，则本项目生活垃圾产生量为36kg/d（13.14t/a），分类收集至厂区设置的生活垃圾收集点，临时定点存放，由环卫部门统一处理。

⑦病死猪

根据环保部办公厅《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函【2014】789号）中的有关意见：“‘为防治动物传染病而需要收集和处置的废物’被列入《国家危险废物名录》中，编号为900-001-01。但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》。”根据以上内容，病死猪不属于危险废物。按照《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发【2012】12号）的要求，由动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监管责任，病死猪按照《病死动物无害化处理技术规范》（农医发【2013】34号）的有关要求在有关部门的监管下进行无害化处理，本项目病死猪情况见表3.4-15。

表3.4-15   各种类猪死亡率及平均重量

| 种类 | 存栏量 （头） | 年养殖批次 | 死亡率（%） | 死亡数 （头） | 平均重量 （kg/头） | 病死猪重量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 9800 | 2.6 | 3 | 764.4 | 10 | 7.644 |
| 育肥猪 | 9800 | 2.6 | 1 | 254.8 | 50 | 12.74 |
| 合计 |  |  |  | 1019.2 | / | 20.384 |

本项目病死猪近期在盛丰焦化养殖地块处设置无害化处理区，购置1台广东益康生环保设备有限公司生产的无害化降解处理机对病死猪进行无害化处理，病死猪经过分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等多重工艺，把畜禽尸体等有机物快速降解，最终与添加的垫料经过混合、搅拌、分装等程序，无害化处理后与发酵后猪粪一同作为有机肥利用。远期待石林县病死畜禽无害化处理项目建成后，委托石林县病死畜禽无害化处理项目处理

⑧食堂厨余垃圾

食堂厨余垃圾主要是剩汤、剩饭菜、过期食品等，产生量按0.2kg/（人·d）计，则项目每天产生泔水6.2kg/d，2.263 t/a。使用泔水桶收集后，用做养猪饲料使用。

⑨疾病防疫产生的医疗废物

每年春、秋季各检查整蹄一次，对患有猪蹄病的猪只要及时治疗，平时还要做好畜禽养殖疾病防治工作。因此项目运营时期，医务室产生废弃疫苗瓶、少量针头、针管及棉纱等医疗固废也属于危险废物，根据调查，每头存栏生猪养殖过程产生量约0.05kg，则产生量约1.247t/a，项目产生的医疗废物禁止乱丢弃，在各养殖地块分别设置1间医疗废物储存间，内置惰性桶3个，用于医疗废物的暂存，定期交由有医疗废物处置资质的单位处置。

⑩废紫外灯管

项目堆肥臭气通过UV光解处理过程会产生废弃的紫外灯管，每年约产生40支，每支以0.2kg计，则废UV灯管产生量为8kg/a。废紫外灯管属于《国家危险废物名录》（2021版）中所列的“HW29 含汞废物  900-023-29”，产生的废紫外灯管集中收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行清运处理。

（2）固体废物属性判断

①固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产 生的副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表 3.6-16。

3.4-16  固废属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判断依据 |
| 1 | 猪粪 | 固 | 有机质 | 4209.18 | 是 | 否 | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） |
| 2 | 饲料残渣 | 固 | 饲料 | 28.05 | 是 | 否 |  |
| 3 | 沼渣 | 半固态 | 有机质 | 99.95 | 是 | 否 |  |
| 4 | 废弃包装材料 | 固 | 塑料、纸 | 2 | 是 | 否 |  |
| 5 | 废脱硫剂 | 固 | 氧化铁 | 0.3 | 是 | 否 |  |
| 6 | 职工生活垃圾 | 固 | 塑料、纸 | 13.14 | 是 | 否 |  |
| 7 | 病死猪 | 固 | 蛋白质、脂肪 | 20.384 | 是 | 否 |  |
| 8 | 食堂厨余垃圾 | 固 | 有机质 | 2.263 | 是 | 否 |  |
| 9 | 疾病防疫产生的医疗废物 | 固 | 一次性医疗器具 | 1.247 | 是 | 否 |  |
| 10 | 废紫外灯 | 固 | 玻璃及含汞物质 | 0.008 | 是 | 否 |  |

②危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》（2021版）和《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表 3.4-17。

3.4-17 危废判定情况表

| 序号 | 固体废物名称 | 形态 | 主要成分 | 是否属于危险废物 | 危废代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 固 | 有机质 | 否 | / |
| 2 | 饲料残渣 | 固 | 饲料 | 否 | / |
| 3 | 沼渣 | 半固态 | 有机质 | 否 | / |
| 4 | 废弃包装材料 | 固 | 塑料、纸 | 否 | / |
| 5 | 废脱硫剂 | 固 | 氧化铁 | 否 | / |
| 7 | 病死猪 | 固 | 蛋白质、脂肪 | 否 | / |
| 9 | 疾病防疫产生的医疗废物 | 固 | 一次性医疗器具 | 是 | HW01 841-002-01 |
| 10 | 废紫外灯 | 固 | 玻璃及含汞物质 | 是 | HW29 900-023-29 |

本项目固体废物产排情况见表3.4-18。

表3.4-18  项目固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 名称 | 废物类别 | 性状 | 主要成分 | 危废鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生数量（t/a） | 拟采取的处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疾病防疫产生的医疗废物 | 危险废物 | 固 | 一次性医疗器具 | 根据《国家危险废物名录》（2021版）鉴别 | In | HW01 | 841-002-01 | 1.247 | 厂内危废库暂存，委托第三方有资质公司处理 |
| 2 | 废紫外灯 | 危险废物 | 固 | 玻璃及含汞物质 | 根据《国家危险废物名录》（2021版）鉴别 | T | HW29 | 900-023-29 | 0.008 | 厂内危废库暂存，委托第三方有资质公司处理 |
| 2 | 猪粪 | 一般固废 | 固 | 有机质 | / | / | / | / | 4209.18 | 固粪处理区进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 |
| 3 | 饲料残渣 |  | 固 | 饲料 | / | / | / | / | 28.05 | 进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 |
| 4 | 沼渣 |  | 半固态 | 有机质 | / | / | / | / | 99.95 | 进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 |
| 5 | 废弃包装材料 |  | 固 | 塑料、纸 | / | / | / | / | 2 | 统一收集外售 |
| 6 | 废脱硫剂 |  | 固 | 氧化铁 | / | / | / | / | 0.3 | 统一收集由厂家回收 |
| 7 | 病死猪 |  | 固 | 蛋白质、脂肪 | / | / | / | / | 20.384 | 无害化处理后与猪粪一同进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 |
| 8 | 职工生活垃圾 | 生活垃圾 | 固 | 塑料、纸 | / | / | / | / | 13.14 | 统一收集，按当地环卫部门要求处置 |
| 9 | 食堂厨余垃圾 |  | 固 | 有机质 | / | / | / | / | 2.263 | 作为生猪养殖饲料 |

3.5非正常情况分析

本次评价对最不利的情况进行分析，即污水处理站非正常运行情况下，厂区的全部污废水未经处理直接排入外环境，进入周边水体，项目产生废水未经处理情况下为高浓度有机废水，若直接排放将对项目区周边水体造成严重的污染。因此，必须保证废水的有效收集，确保污水处理站的正常运行，严禁污废水的事故排放。

本项目总废水量90.5253m3/d，9995.36m3/a；养殖舍粪尿暂存于猪舍下方的粪污池内，粪污池与猪舍相同长宽，深为1.2m，在距离池底0.8m处有底窗，最大可收集0.8m深的粪尿和冲洗废水，猪舍共面积总面积为44268.7m2，粪污池的容积为35414.96m3。当污水处理系统发生故障，废水可暂存在粪污池内，保证事故污水不会对周边地表水体产生污染影响；另外，污水处理站前端的收集池、调节池均可存储一定时间的废水。因此，本项目不单独设置事故水池。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

石林彝族自治县位于云南省东部，昆明市东南部。其坐标为北纬24°30′～25°03′东经103°10′～103°41′。属昆明市管辖。东部和南部与红河哈尼族彝族自治州泸西县、弥勒县接壤，北部与曲靖市陆良县相邻，西部和西南部与宜良县毗连。距省会昆明78km，县城鹿阜镇海拔1679.8m。境内交通便捷，昆河高等级公路、南昆铁路从县境内通过。

石林源美养殖场项目位于石林彝族自治县圭山镇法块村委会法块村、普拉河村委会上寨村。项目具体地理位置见附图3。

4.1.2 地形、地貌及地质

石林县境内大部分地区为滇东北高原的核心部分，高原面起伏和缓，切割轻微，石林、板桥、螺蛳塘等较大的坝子，夹在起伏不大的高原面上，东部老圭山海拔2601m为县内最高峰，巴江河谷最低海拔1500m。除了几座山脉主恬海拔较高，局部峡谷海拔较低外，80%的地区海拔在1000～2150m之间，相差500m，石林县大部分地区被石灰岩所覆盖，由于地下水的溶蚀，形成比较典型的岩溶地貌，其中以溶蚀洼地、石芽、高石芽及峰林孤峰较为普遍。

石林县位于滇东岩溶高原的核心部位，地质发育较为典型，构造复杂，断层节理发育。全县面积按地表地质分为：地表起伏平缓的岩溶地形带和以东部的杨梅山、圭山的中低山山地。其中出露上古生界碳酸盐岩及灰岩的地层约1427.5km2，占总面积的84.2%，其次是老三系紫砂岩，约249.3km2，占总面积的14.7%。

4.1.3 气候、气象

石林县地处低纬度、高海拔地区，属亚热带季风气候。夏季受来自孟加拉湾的西南暖湿气流和北部湾东南暖湿气流的影响，水汽充沛，降水充足；冬季受来自印巴大陆干暖气流和西北利亚寒流的影响，空气干燥，降水较少。石林县气候总体呈现出“夏无酷暑，冬无严寒，四季如春，干湿分明，立体气候显著”的特点。每年5月至10月为雨季，降水量约占全年降水总量的85%，11月至次年4月为旱季，降水量约占全年降水量的15%。由于全县境内地势东高西低，气温随地形的变化明显，气温的分布自东向西逐渐增高。

根据石林气象站观测资料统计，多年平均气温17℃（2009年~2019年），多年平均降水量91.4mm（2009年~2019年）。

4.1.4 水文

石林地区水体可分为地表水体和地下水。石林境内属珠江上游的南盘江流域，主要河流有南盘江、巴江、普拉河、大可河等。石林地区的主要河流是巴江，大可河为其下游支流。南盘江、普拉河是石林地区边缘河流。石林地区还有长湖、月湖、圆湖等80多个天然湖泊；有黑龙潭、白龙潭、疯龙潭等大小龙潭、泉点50多个，已探明的地下暗河9条；团结水库、黑龙潭水库等大小水库80多座，其他坝塘近百个。

（1）河流

石林县境内主要河流有南盘江、巴江和甸溪河，其中，巴江和甸溪河均为南盘江一级支流。

南盘江：发源于曲靖市沾益马雄山，流经曲靖、陆良在县境北部磨古入境至小圭山大箐口出境，县内河长15.5km，全系峡谷地段。县内尚有老木凹、芭茅、西街口、大哨桃树凹河及水尾河等小支流分别通过陆良、宜良及弥勒县境再汇入南盘江。

巴江：属南盘江流域一级支流。发源于北大村山头上对角山山神庙峰。自北向南流经石林街道办事处、鹿阜镇、板桥镇，在天生桥有西坝龙潭汇入，至鹿阜镇与黑龙潭河相汇。因黑龙潭两泉眼出处水流呈巴字型转出山凹，故得名。主要支流有黑龙潭河、西河、几湾河、马料河、大可河，从大叠水流出县境至禄丰村汇入南盘江。县境内河长48.2km，上游河道弯曲狭窄，中游为巴江盆地，下段河谷窄深流急，形成落差87.8m大叠水瀑布。大可河是巴江最大支流，位于县境南部，发源于弥勒县基洛山，在平田村入境，自南向北流经南大村、大可、矣马伴，到小叠水汇入巴江。县内河长27.7km。

甸溪河：属南盘江一级支流，位于县境东部圭山东麓，发源于师宗县雄壁。自汪家河入境，在弥勒县汇入南盘江。在县境内上段称汪家河，下段称普拉河，出境后在弥勒县境内称甸溪河，县境河长28.0km，均系峡谷地段。

项目区位于石林县东部，所在位置属于普拉河流域，项目区距离普拉河最近距离约50m，区域地表水系由北向南汇集，最终进入普拉河。

项目区域水系图详见附图4。

4.1.5水文地质

石林县属云贵高原的一部分，大体上呈北高南低，东高西低之势，一般海拔在1900m～2000m，山脉多呈北东及北北东方向延伸，南盘江水系为本区主要水系，区内有规模不等的山间盆地、河谷平原镶嵌其间。

（一）地层

区内地层出露较齐全，从元古界昆阳群至新生界第三系、第四系均有出露，各类岩石地层出露齐全，各组灰岩溶蚀强烈，各种典型的岩溶地貌均有较强的发育，该岩石含水丰富，于盆地部位易形成承压水或自流水；以泥岩为主的岩层、岩性软弱，易风化破碎，含水微弱，为区内相对隔水边界，其它以砂质岩为主的岩层，岩性坚硬，含中等及较弱的裂隙水，测区内出露的地层从老至新分述如下：

①昆阳群：主要出露黑头山组（Pt1hs）、牛头山组下段（Ptna）、牛头山组中段（Ptnb），分布于北东部、东部。

黑头山组（Pt1hs）岩性为黄、灰绿色绢云板岩，粉砂岩夹炭质板岩、细砂岩，具类复理式韵律，厚度>685m。

牛头山组下段（Ptna）岩性为深灰、灰紫色绢云板岩，粉砂岩夹细砂岩，流纹质凝灰岩，具类复理式韵律，厚度265m～>520m。

牛头山组中段（Ptnb）岩性为灰红、淡黄、紫灰色细和中粒长石石英砂岩、石英砂岩夹粉砂岩、绢云板岩、局部夹酸性凝灰岩，厚度580m。

②震旦系：主要出露震旦系上统南陀组（Zbn）、陡山陀组（Zbd）及灯影组（Zbdn），分布于北部；

南陀组（Zbn）岩性为上为紫红色粉砂质页岩夹细、粉砂岩；下为紫红色冰碛砾岩，厚度16m～252m。

陡山陀组（Zbd）岩性为白、灰白色石英砂岩夹石英细砾岩，厚度111m。

灯影组（Zbdn）岩性为灰白、深灰色白云岩夹灰岩和硅质条带，厚度396m。

③寒武系：主要出露有寒武系下统渔户村组、筇竹寺组、沧浪铺组、龙王庙组，分布于西、北西部。

渔户村组(∈ly)岩性为灰、灰黑色粉砂岩、（含磷）钙质粉砂岩、粉砂质页岩、白云岩夹磷块岩，厚度49m～142m。

筇竹寺组(∈lq)岩性为黑色、钢灰色页岩夹中层状细砂岩，厚度0～272m。

沧浪铺组(∈lc)岩性上部为石英砂岩，中部以砂质页岩为主，下部为石英砂岩夹砂质页岩，厚度0～250m。

龙王庙组(∈1l)岩性为灰色中厚层白云岩、泥质白云岩夹粉砂岩、页岩，厚度71m～16lm。与上覆志留系地层断层接触。

④志留系：分布于路南盆地北东、东部。仅出露中统马龙群、上统玉龙寺组地层。

马龙群(S2m)岩性为中厚层灰岩、白云岩、瘤状灰岩夹页岩、钙质砂岩、泥灰岩，厚度149m～724m。

玉龙寺组(S2y)岩性为黑色页岩夹粉砂岩，出露厚度92m。与上覆中泥盆统曲靖组地层呈不整合接触，与下伏地层为断层接触。

⑤泥盆系：主要出露泥盆系中统海口组（D2h）、曲靖组（D2q）、上统一打得群（D3i），分布于东北、东南部，即豆黑村—维则—窝子山，大老挖—绿水塘—万家坟塘子一带。

海口组（D2q）岩性为中~厚层砂岩、页岩、砂质页岩夹生物碎屑灰岩、含沥青质灰岩，厚度0～89m。

曲靖组（D2q）岩性为海相碳酸盐类沉积的白云岩、灰岩夹页岩，厚度＞350m。

一打得群（D3i）岩性为滨海~浅海相的泥质碳酸盐类沉积，厚度220m～506m。

⑥石炭系：主要出露石炭系下统大唐介万寿山段（C1dw）、上司段（C1ds）、中统威宁群（C2w）、上统马平群（C3m），分布于北、东部即大尖山至豆黑村一线以东，维则断裂—所各邑；

万寿山段（C1dw）滨海沼泽相砂页岩、煤和浅海相灰岩，厚度6m～115m。

上司段（C1ds）浅海相灰岩、白云岩，偶有砂页岩，厚度100m～316m。

威宁群（C2w）假鲕状灰岩，局部有角砾状灰岩，厚度25m～60m。

上统马平群（C3m）灰岩、假鲕状灰岩夹白云岩，厚度0～48m。

⑦二叠系：出露二叠系下统阳新组，上统峨嵋山组地层，区内出露最广，主要分布于东部、北东部。

阳新组(P1y)岩性上部为灰、浅灰色隐～微晶块状白云质灰岩、虎斑状灰岩，下部灰、深灰色隐晶～微晶自云岩、虎班状白云岩、白云质灰岩，厚度366m～54lm。

峨嵋山玄武岩组(P2β)岩性为褐黄、灰黑色杏仁状、致密状玄武岩夹凝灰岩，厚度小于100m。与上覆下第三系呈不整合接触。

⑧下第三系：主要分布于路南盆地内。根据岩性特征及接触关系，分为路美邑组、小屯组地层。

路美邑组(EL)岩性为紫红、砖红色粉砂质泥岩、泥岩夹砂岩、砾岩扁豆体及钙质团块，含少量灰绿色斑点及条带，顶部为泥灰岩、含泥白云岩，厚度25.17m～287.l0m。

小屯组(Ex)岩性为棕红色中厚层状含砾砂岩、粉砂质泥岩及泥质砂岩。厚度小于l00m。

⑨第四系：第四系地层包括残坡积层（Qedl）、冲洪积层（Qapl），岩性为粘土、含砾粘土、砂砾石等，呈红褐、棕红、黄褐、灰褐色。多分布于山间洼地、坡麓地带及河流两岸，分布不均匀，厚度lm～l0m。

（二）构造

石林县挟持于师宗—弥勒断裂与小江断裂之间，东侧为华南褶皱系，西侧为川滇台背斜。经多次构造运动，导致不同地区构造形迹特征的差异，全县可划分三个构造区，各构造区特征如下：

维则构造区：该构造区位于关羊洞—维则—豆黑村以南。构造区内由中上泥盆统碳酸盐岩组成，区内地层走向北东30°～40°，倾向北西，倾角10°～20°，局部可达40°～60°。断裂极为发育，以北东向断裂为主。

石林—寨黑构造区：该构造区的范围包括维则断裂以北，石林—上蒲草村—上冒水洞以东地区，系测区内占据面积最广的构造区。由中泥盆统曲靖组—上二叠统峨嵋山组地层组成。地层走向北北东，倾向西，倾角2°～6°，局部可达10°～20°以上，断裂不发育。

路南盆地构造区：该构造区位于石林—上蒲草村—上冒水洞以西地区，属喜马拉雅第二、三构造亚层，地层走向近南北向，总体向西倾斜，倾角5°～8°，结合测区外围第三系地层产状分析，为一被断层破坏由北向南倾斜，两翼不对称的向斜盆地。

该区构造运动历史悠久，规模较大，行迹复杂，以南北向及北东向的构造行迹发育，扭动构造亦有广泛面积的分布，多为压性，东西向张性断裂次之。断层通过之处，常形成宽度达十米至数百米的破碎带及角砾带，两侧岩石受构造强烈挤压，其岩体结构一般较差，强度较低，透水性较好，地下水常沿此带活动，常伴随滑坡、崩塌等不良地质作用的发生，节理裂隙与区域构造关系密切，多为张性，主要以N10°～45°W或N65°～85°E方向发育，与南北向及北东向压性构造面垂直或斜交。

A、区域地下水类型和含水层

区域水文地质条件较复杂，根据含水介质系统的性质、特征，水文地质建造特征，水动力动态特征，地形地貌特征及埋藏条件等因素，石林地区地下水可划分为：孔隙水、裂隙水、岩溶水三大类。

①孔隙水

孔隙水主要赋存于山间盆地的第四系残坡积层中，由于在地貌、构造诸因素的控制下，造成岩性组合的差异性，含水层主要分布在沿河谷分布的第四系冲洪积层（Qapl）的砂砾石、粉细砂、含砾粉质粘土中及第四系残坡积层（Qedl）的沿山体表层和溶蚀洼地分布的碎砾石质粘土、粉质粘土中，其由大气降水补给，其动态变化与大气降水密切相关，在本区根据赋存介质差异可划分为钙华、砂砾石及粘土、粉质粘土三类。

②裂隙水

根据本区岩石中地下水赋存特点，可分为层状型裂隙水和风化型裂隙水。

包括Pt1hs（黑山头组）、Ptn（牛头山组）、Zbn（南沱组）、Zbd（陡山沱组）、∈1y（渔户村组）、∈1q（筇竹寺组）、∈1c（沧浪铺组）、S2y（玉龙寺组）、C1dw（万寿山段）、P1d（倒石头组）、P2β（峨嵋山玄武岩组）、El（路美邑组）、Ex（小屯组）等含水层组。岩性主要为强—弱风化板岩、粉细砂岩、砾岩、页岩、粉砂质页岩、长石石英砂岩、石英砂岩、玄武岩、凝灰岩、泥岩、含砾砂岩等，节理裂隙较发育，属风化裂隙水。

③岩溶含水层：包括Zbdn（灯影组）、∈1l（龙王庙组）、S2m（马龙群）、D2q（曲靖组）、D3i（一打得组）、C1ds（上司段）、C2w（威宁群）、C3m（马平组）、P1y（阳新组）等含水层组。岩性主要为白云岩、泥质白云岩、灰岩、白云质灰岩、泥灰岩、角砾状灰岩、瘤状灰岩、鲕状灰岩、虎斑状灰岩，虎斑状白云岩等。裂隙、溶隙发育，溶洞较发育，基岩管、脉状岩溶水则赋存于岩溶化溶蚀管道或溶蚀裂隙中，其补给关系除大气降水外，还有沿岩溶管道或溶蚀裂隙从场区外围地区补给的地下水，运移条件极为复杂，其分布与赋存主要受地质构造和可溶岩的岩性制约。

B、地下水补排关系

石林县地界内地下水运动主要受地层岩性、构造及地形等因素制约，地下水主要接受大气降水的补给。

分布于北东部与路南盆地及其西侧的Pt1hs（黑山头组）、Ptn（牛头山组）、Zbn（南沱组）、Zbd（陡山沱组）、∈1y（渔户村组）、∈1q（筇竹寺组）、∈1c（沧浪铺组）、S2y（玉龙寺组）、C1dw（万寿山段）、P1d（倒石头组）、P2β（峨嵋山玄武岩组）、El（路美邑组）、Ex（小屯组）等地层。岩性主要为板岩、粉细砂岩、砾岩、页岩、粉砂质页岩、长石石英砂岩、石英砂岩、玄武岩、凝灰岩、泥岩、含砾砂岩等，地下水分水岭和地表水分水岭基本一致，其运移方向也与地形坡向等基本一致，在接收大气降水补给后，自高处向低处运移至相对隔水层后，于沟谷或低洼处沿薄弱部位呈泉水或散浸等形式溢出地表，最终流入本区最低侵蚀基准面——南盘江。

分布于石林—上蒲草村—上冒水洞与站屯村—水塘铺—子代诗玛挟持地区的P1y（阳新组）地层，岩性为白云质灰岩、灰岩、白云岩，岩溶极为发育而且典型，峰丛、洼地、落洞、漏斗星罗棋布，地表水系极不发育，大部分降雨渗入地下，闻名于世的石林及规模宏大的暗河系统就发育在该地层中，具有良好的储水空间条件，造成这一区域以地下水为主。分布于水塘铺—子代诗玛—豆黑村以东地区的D2q（曲靖组）、D3i（一打得组）、C1ds（上司段）、C2w（威宁群）、C3m（马平组）等地层，岩性主要为白云岩、泥质白云岩、灰岩、白云质灰岩、泥灰岩、角砾状灰岩、瘤状灰岩、鲕状灰岩，岩溶发育，地表水系不发育，大部分降雨渗入地下，仍以地下水为主，在这一区域的北部地下水由东北向西南径流，中部地下水由北西向南东径流，南部地下水由北北东向南南西径流，沿地形低凹处溢出地表。

4.2环境质量现状监测与评价

4.2.1空气环境质量现状调查与评价

项目位于石林彝族自治县圭山镇法块村委会法块村、普拉河村委会上寨村，所在区域属环境空气功能二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。

（1）项目所在区域环境质量达标情况

根据昆明市环境保护局发布的《2020年昆明市生态环境状况公报》，2020年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，石林县、富民县、寻甸县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝县环境空气质量均有不同程度改善;晋宁区、东川区环境空气质量有所上升;阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。判定项目所在区域属于达标区。

（2）项目所在区域污染物环境质量现状

项目废气特征因子主要为NH3、H2S，为了解项目区特征因子环境质量现状，建设单位2021/3/28~2021/4/3日委托云南环绿环境检测技术有限公司对项目区进行了大气环境质量现状进行了监测。

①监测时间

建设单位于2021/3/28~2021/4/3日委托云南环绿环境检测技术有限公司对项目区进行了大气环境质量现状进行了监测。

②监测因子

H2S、NH3

③监测点基本信息

表4.2-1 污染源补充监测点位基本信息

| 监测点 名称 | 监测点坐标/m |  | 监测 因子 | 监测时段 | 相对厂址 方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| G1法块村 |  |  | H2S NH3 | 连续采样7天。NH3、H2S1小时浓度每天监测4个时段，每次45～60min，即每日02:00，08:00，14:00，20:00 | 东北 | 440 |
| G2项目养殖地块二厂址处 |  |  | H2S NH3 |  | 内部 | 0 |

④监测结果及评价

本次采用单因子污染指数法评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状。

式中：	——i指标j测点指数；

——i指标j测点监测值（mg/m3）；

——i指标二级标准值（mg/m3）。

监测结果如下：

表4.2-2   环境空气质量现状监测结果表

| 日期 | 时间 | G1法块村 |  | G2项目养殖地块二厂址处 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨（mg/m3） | 硫化氢（μg/m3） | 氨（mg/m3） | 硫化氢（μg/m3） |
| 2021/3/28 | 02:00-03:00 | 0.01 | 3 | 0.04 | 1 |
|  | 08:00-09:00 | 0.02 | 2 | 0.02 | 2 |
|  | 14:00-15:00 | 0.02 | 3 | 0.01 | 3 |
|  | 20:00-21:00 | 0.03 | 1 | 0.03 | 2 |
| 2021/3/29 | 02:00-03:00 | 0.04 | 2 | 0.03 | 2 |
|  | 08:00-09:00 | 0.02 | 1 | 0.01 | 3 |
|  | 14:00-15:00 | 0.03 | 2 | 0.02 | 1 |
|  | 20:00-21:00 | 0.02 | 3 | 0.03 | 2 |
| 2021/3/30 | 02:00-03:00 | 0.02 | 3 | 0.02 | 3 |
|  | 08:00-09:00 | 0.03 | 2 | 0.02 | 1 |
|  | 14:00-15:00 | 0.01 | 3 | 0.01 | 2 |
|  | 20:00-21:00 | 0.02 | 4 | 0.03 | 2 |
| 2021/3/31 | 02:00-03:00 | 0.01 | 3 | 0.02 | 2 |
|  | 08:00-09:00 | 0.03 | 2 | 0.01 | 3 |
|  | 14:00-15:00 | 0.02 | 1 | 0.03 | 2 |
|  | 20:00-21:00 | 0.01 | 2 | 0.02 | 4 |
| 2021/4/1 | 02:00-03:00 | 0.02 | 2 | 0.02 | 2 |
|  | 08:00-09:00 | 0.03 | 3 | 0.03 | 1 |
|  | 14:00-15:00 | 0.02 | 4 | 0.01 | 3 |
|  | 20:00-21:00 | 0.04 | 2 | 0.01 | 2 |
| 2021/4/2 | 02:00-03:00 | 0.01 | 1 | 0.02 | 3 |
|  | 08:00-09:00 | 0.03 | 3 | 0.01 | 4 |
|  | 14:00-15:00 | 0.02 | 2 | 0.03 | 2 |
|  | 20:00-21:00 | 0.02 | 3 | 0.02 | 2 |
| 2021/4/3 | 02:00-03:00 | 0.03 | 1 | 0.02 | 4 |
|  | 08:00-09:00 | 0.03 | 4 | 0.03 | 3 |
|  | 14:00-15:00 | 0.04 | 2 | 0.02 | 2 |
|  | 20:00-21:00 | 0.02 | 2 | 0.01 | 1 |

监测结果统计及评价见表4.2-3.

表4.2-3   环境空气质量现状评价结果表  单位：μg/m3

| 监测 点位 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/μg/m3 | 监测浓度范围/μg/m3 | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| G1法块村 | 466 | 491 | H2S | 小时平均 | 10 | 1~4 | 40% | 0 | 达标 |
|  |  |  | NH3 |  | 200 | 10~40 | 20% | 0 | 达标 |
| G2项目养殖地块二厂址处 | -1267 | -2212 | H2S |  | 10 | 1~4 | 40% | 0 | 达标 |
|  |  |  | NH3 |  | 200 | 10~40 | 20% | 0 | 达标 |
| 备注：“最低检出限+L”表示监测结果低于分析方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据监测结果，项目所在区域污染物环境质量中H2S、NH3指标满足HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。项目所在区域污染物环境质量现状良好。

总体来看，评价区域环境空气质量均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3和H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，环境空气质量良好。

4.2.2水环境质量现状调查与评价

#### 4.2.2.1 地表水环境质量现状与评价

（一）水环境现状调查

通过对项目现场勘查和环境调查，项目区位于石林县东部，所在位置属于普拉河流域，普拉河为白马河上游在石林境内名称，项目区养殖场地一距离普拉河（白马河）约50m，场地二距普拉河（白马河）约1600m，场地二养殖场之间有一季节性溪流，由东北向西南汇集，最终进入普拉河（白马河）。

（二）地表水环境质量现状调查

根据《云南省水功能区划》（2014年修订），白马河从源头至雨补水库库区起始为白马河师宗-弥勒源头水保护区，水环境目标为II类水；项目区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。

本次环评期间在W1普拉河项目养殖地块一上游500m、W2普拉河项目养殖地块一下游1500m、W3项目养殖地块二旁溪沟上游500m、W4项目养殖地块二旁溪沟下游1500m，共设置4个检测点对地表水质进行了监测，监测情况如下：

①监测点位：W1普拉河项目养殖地块一上游500m、W2普拉河项目养殖地块一下游1500m、W3项目养殖地块二旁溪沟上游500m、W4项目养殖地块二旁溪沟下游1500m

②监测因子

pH值、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物、硫化物、粪大肠菌群；

③监测时间：2021年3月28日至4月3日

④评价方法

采用单因子指数评价法，分项进行评价：

a、第i 项评价指数

式中：Si——第i 项监测值；

Ci——第i 种污染物的实测平均值(mg/L)；

Cs——第i 项污染物的标准值(mg/L)；

pH 的评价指数为：

(≤7.0时)；

(＞7.0时)

式中：SpHj —— pH在j点的标准指数；

pHj —— 在j点的pH值；

pHsd ——pH的评价标准下限值；

pHsu ——pH的评价标准上限值。

c、DO

SDO.j=DOs/DOj                   DOj≤DOf

SDO.j=|DOf-DOj|/（DOf-DOs）     DOj＞DOf

式中：SDO.j—溶解氧的指标指数，大于1时表明该水质因子超标；

DOj—溶解氧在f点的实测统计代表值，mg/L（本次取最大值）；

DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）；

S—实用盐度符号，量纲为1；

T—水温，℃

根据以上计算公式，地表水环境质量现状监测结果评价如下表4.2-4所示：

表4.2-4   地表水现状监测及评价结果表  单位：μg/m3

| 监测断面 | 采样日期 项目 |  | pH值（无量纲） | 溶解氧 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 氟化物 | 硫化物 | 粪大肠菌群（MPN/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1普拉河项目养殖地块一上游500m | 2021/3/28 |  | 7.23 | 7.7 | 4L | 0.5L | 0.5L | 0.062 | 0.76 | 0.02 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 140 |
|  | 2021/3/29 |  | 7.31 | 7.9 | 4L | 0.5L | 0.5L | 0.058 | 0.71 | 0.02 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 120 |
|  | 2021/3/30 |  | 7.12 | 7.4 | 4L | 0.5L | 0.5L | 0.067 | 0.84 | 0.03 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 130 |
|  | 最大值 |  | 7.31 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.84 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 140 |
|  | 标准 |  | 6-9 | 6 | 15 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.1 | 2000 |
|  | 最大标准指数 |  | 0.155 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 1.68 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测断面 |  | 采样日期 项目 | pH值（无量纲） | 溶解氧 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 氟化物 | 硫化物 | 粪大肠菌群（MPN/L) |  |
| W2普拉河项目养殖地块一下游1500m |  | 2021/3/28 | 7.3 | 7.2 | 4L | 0.5L | 0.5L | 0.071 | 0.85 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.005L | 230 |  |
|  |  | 2021/3/29 | 7.31 | 7.4 | 4L | 0.5L | 0.5L | 0.068 | 0.8 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.005L | 200 |  |
|  |  | 2021/3/30 | 7.42 | 7.6 | 4L | 0.5L | 0.5L | 0.075 | 0.91 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.005L | 220 |  |
|  |  | 最大值 | 7.42 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.91 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0 | 230 |  |
|  |  | 标准 | 6-9 | 6 | 15 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.1 | 2000 |  |
|  |  | 最大标准指数 | 0.21 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1.82 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.115 |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 监测断面 |  | 采样日期 项目 | pH值（无量纲） | 溶解氧 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 氟化物 | 硫化物 | 粪大肠菌群（MPN/L) |  |
| W3项目养殖地块二旁溪沟上游500m |  | 2021/3/28 | 7.26 | 6.7 | 4L | 0.5L | 0.5L | 0.034 | 0.84 | 0.01 | 0.01L | 0.21 | 0.005L | 170 |  |
|  |  | 2021/3/29 | 7.24 | 6.4 | 4L | 0.5L | 0.5L | 0.031 | 0.81 | 0.02 | 0.01L | 0.23 | 0.005L | 150 |  |
|  |  | 2021/3/30 | 7.18 | 6.6 | 4L | 0.5L | 0.5L | 0.037 | 0.87 | 0.01 | 0.01L | 0.2 | 0.005L | 160 |  |
|  |  | 最大值 | 7.26 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.87 | 0.02 | 0 | 0.23 | 0 | 170 |  |
|  |  | 标准 | 6-9 | 6 | 15 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.1 | 2000 |  |
|  |  | 最大标准指数 | 0.13 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 1.74 | 0.2 | 0 | 0.23 | 0 | 0.085 |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 监测断面 |  | 采样日期 项目 | pH值（无量纲） | 溶解氧 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 氟化物 | 硫化物 | 粪大肠菌群（MPN/L) |  |
| W4项目养殖地块二旁溪沟下游1500m |  | 2021/3/28 | 7.34 | 7.1 | 4L | 0.5L | 0.5L | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.01L | 0.06 | 0.005L | 320 |  |
|  |  | 2021/3/29 | 7.36 | 7.4 | 4L | 0.5L | 0.5L | 0.038 | 0.57 | 0.02 | 0.01L | 0.07 | 0.005L | 310 |  |
|  |  | 2021/3/30 | 7.4 | 7.3 | 4L | 0.5L | 0.5L | 0.044 | 0.68 | 0.03 | 0.01L | 0.05 | 0.005L | 330 |  |
|  |  | 最大值 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.68 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 330 |  |
|  |  | 标准 | 6-9 | 6 | 15 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.1 | 2000 |  |
|  |  | 最大标准指数 | 0.2 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 1.36 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.165 |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注：总氮不参与地表水评价

根据检测结果，项目区地表水断面监测数据均符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中II类水质要求，项目区水环境质量现状较好。

#### 4.2.2.2地下水环境质量现状与评价

建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司对项目周边泉点及水井进行了地下水监测，监测日期为2021年3月28日至3月30日，连续监测3天，监测指标为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐、总硬度、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共17项。监测结果如下：

表4.2-5   地下水监测结果    单位：mg/L

| 采样地点 | 日期 项目 | pH值（无量纲） | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 总砷 | 总汞 | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟建项目地块一内水井DW1 | 2021/3/28 | 7.32 | 0.047 | 1.81 | 0.003L | 0.0003L | 0.004L | 0.0052 | 0.00004L | 0.004L | 228 | 0.01L | 0.12 | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 2021/3/29 | 7.26 | 0.044 | 1.77 | 0.003L | 0.0003L | 0.004L | 0.0049 | 0.00004L | 0.004L | 235 | 0.01L | 0.14 | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 2021/3/30 | 7.39 | 0.051 | 1.75 | 0.003L | 0.0003L | 0.004L | 0.0055 | 0.00004L | 0.004L | 220 | 0.01L | 0.11 | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 最大值 | 7.39 | 0.051 | 1.81 | / | / | / | 0.0055 | / | / | 235 | / | 0.14 | / | / | / |
|  | 标准 | 6.5-8.5 | 0.5 | 20 | 1 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 450 | 0.01 | 1 | 0.005 | 0.3 | 0.1 |
|  | 最大标准指数 | 0.26 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 日期 项目 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 氯化物 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 锌 | 钾离子（K+） | 钠离子（Na+） | 钙离子（Ca2+） | 镁离子（Mg2+） | 碳酸根 | 重碳酸根 | 氯离子（Cl-） | 硫酸根（SO42-） | / |
|  | 2021/3/28 | 284 | 0.16 | 10L | 2 | 90 | 0.126 | 4.66 | 8.34 | 44 | 3.82 | 18 | 226 | 3.31 | 20.6 | / |
|  | 2021/3/29 | 301 | 0.14 | 10L | 2 | 70 | 0.126 | 4.61 | 8.26 | 43.3 | 3.83 | 17 | 221 | 3.41 | 21.6 | / |
|  | 2021/3/30 | 295 | 0.17 | 10L | 2 | 80 | 0.125 | 4.62 | 8.33 | 42.4 | 3.96 | 16 | 230 | 3.42 | 21.8 | / |
|  | 最大值 | 301 | 0.17 | 0 | 2 | 90 | 0.126 | 4.66 | 8.34 | 44 | 3.96 | 18 | 230 | 3.42 | 21.8 | / |
|  | 标准 | 1000 | 3 | 250 | 3 | 100 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大标准指数 | 0.30 | 0.06 | 0.00 | 0.67 | 0.90 | 0.13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 采样地点 | 日期 项目 | pH值（无量纲） | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 总砷 | 总汞 | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 |
| 拟建项目地块一下游泉点DW2 | 2021/3/28 | 7.21 | 0.058 | 1.97 | 0.003L | 0.0003L | 0.004L | 0.005 | 0.00004L | 0.004L | 238 | 0.01L | 0.21 | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 2021/3/29 | 7.24 | 0.055 | 1.95 | 0.003L | 0.0003L | 0.004L | 0.0054 | 0.00004L | 0.004L | 224 | 0.01L | 0.24 | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 2021/3/30 | 7.36 | 0.062 | 1.91 | 0.003L | 0.0003L | 0.004L | 0.0051 | 0.00004L | 0.004L | 229 | 0.01L | 0.23 | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 最大值 | 7.39 | 0.062 | 1.97 | / | / | / | 0.0054 | / | / | 238 | 0 | 0.24 | / | / | / |
|  | 标准 | 6.5-8.5 | 0.5 | 20 | 1 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 450 | 0.01 | 1 | 0.005 | 0.3 | 0.1 |
|  | 最大标准指数 | 0.26 | 0.12 | 0.10 | / | / | / | 0.54 | / | / | 0.53 | 0.00 | 0.24 | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 日期 项目 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 氯化物 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 锌 | 钾离子（K+） | 钠离子（Na+） | 钙离子（Ca2+） | 镁离子（Mg2+） | 碳酸根 | 重碳酸根 | 氯离子（Cl-） | 硫酸根（SO42-） | / |
|  | 2021/3/28 | 283 | 0.24 | 10L | 未检出 | 80 | 0.088 | 4.84 | 5.37 | 35.8 | 4.15 | 18 | 232 | 3.41 | 15.7 | / |
|  | 2021/3/29 | 292 | 0.22 | 10L | 未检出 | 60 | 0.088 | 4.78 | 5.36 | 35.1 | 4.13 | 15 | 226 | 3.4 | 15.6 | / |
|  | 2021/3/30 | 288 | 0.26 | 10L | 未检出 | 70 | 0.088 | 4.87 | 5.34 | 34.8 | 4.12 | 17 | 237 | 3.38 | 15.5 | / |
|  | 最大值 | 292 | 0.26 | / | / | 80 | 0.088 | 4.87 | 5.37 | 35.8 | 4.15 | 18 | 237 | 3.41 | 15.7 | / |
|  | 标准 | 1000 | 3 | 250 | 3 | 100 | 1 | / | 200 | / | / | / | / | 250 | 250 | / |
|  | 最大标准指数 | 0.29 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.09 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 采样地点 | 日期 项目 | pH值（无量纲） | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 总砷 | 总汞 | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 |
| 芋头得村水井DW3 | 2021/3/28 | 7.04 | 0.324 | 0.04 | 0.009 | 0.0003L | 0.004L | 0.006 | 0.00004L | 0.004L | 216 | 0.01L | 0.05L | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 2021/3/29 | 7.12 | 0.317 | 0.03 | 0.008 | 0.0003L | 0.004L | 0.0056 | 0.00004L | 0.004L | 223 | 0.01L | 0.05L | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 2021/3/30 | 7.07 | 0.329 | 0.04 | 0.009 | 0.0003L | 0.004L | 0.0052 | 0.00004L | 0.004L | 219 | 0.01L | 0.05L | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 最大值 | 7.39 | 0.329 | 0.04 | 0.009 | / | / | 0.006 | / | / | 223 | / | / | / | / | / |
|  | 标准 | 6.5-8.5 | 0.5 | 20 | 1 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 450 | 0.01 | 1 | 0.005 | 0.3 | 0.1 |
|  | 最大标准指数 | 0.26 | 0.66 | 0.00 | 0.01 | / | / | 0.60 | / | / | 0.50 | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 日期 项目 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 氯化物 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 锌 | 钾离子（K+） | 钠离子（Na+） | 钙离子（Ca2+） | 镁离子（Mg2+） | 碳酸根 | 重碳酸根 | 氯离子（Cl-） | 硫酸根（SO42-） | / |
|  | 2021/3/28 | 287 | 0.96 | 10L | 2 | 80 | 0.009L | 2.2 | 1.5 | 27.9 | 18.3 | 19 | 225 | 0.634 | 2.78 | / |
|  | 2021/3/29 | 295 | 0.92 | 10L | 2 | 60 | 0.009L | 2.21 | 1.44 | 27.4 | 18.5 | 20 | 221 | 0.65 | 2.82 | / |
|  | 2021/3/30 | 279 | 0.94 | 10L | 2 | 90 | 0.009L | 2.21 | 1.44 | 27 | 17.8 | 18 | 230 | 0.666 | 2.86 | / |
|  | 最大值 | 295 | 0.96 | 0 | 2 | 90 | 0 | 2.21 | 1.5 | 27.9 | 18.5 | 20 | 230 | 0.666 | 2.86 | / |
|  | 标准 | 1000 | 3 | 250 | 3 | 100 | 1 | / | 200 | / | / | / | / | 250 | 250 | / |
|  | 最大标准指数 | 0.30 | 0.32 | 0.00 | 0.67 | 0.90 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 采样地点 | 日期 项目 | pH值（无量纲） | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 总砷 | 总汞 | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 |
| 拟建项目地块二南侧养殖区内泉点DW4 | 2021/3/28 | 7.41 | 0.091 | 0.78 | 0.004 | 0.0003L | 0.004L | 0.0059 | 0.00004L | 0.004L | 254 | 0.01L | 0.23 | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 2021/3/29 | 7.42 | 0.087 | 0.74 | 0.003 | 0.0003L | 0.004L | 0.0057 | 0.00004L | 0.004L | 262 | 0.01L | 0.25 | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 2021/3/30 | 7.5 | 0.096 | 0.76 | 0.004 | 0.0003L | 0.004L | 0.0061 | 0.00004L | 0.004L | 258 | 0.01L | 0.21 | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 最大值 | 7.39 | 0.096 | 0.78 | 0.004 | / | / | 0.0061 | / | / | 262 | / | 0.25 | / | / | / |
|  | 标准 | 6.5-8.5 | 0.5 | 20 | 1 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 450 | 0.01 | 1 | 0.005 | 0.3 | 0.1 |
|  | 最大标准指数 | 0.26 | 0.19 | 0.04 | / | / | / | 0.61 | / | / | 0.58 | / | 0.25 | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 日期 项目 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 氯化物 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 锌 | 钾离子（K+） | 钠离子（Na+） | 钙离子（Ca2+） | 镁离子（Mg2+） | 碳酸根 | 重碳酸根 | 氯离子（Cl-） | 硫酸根（SO42-） | / |
|  | 2021/3/28 | 369 | 0.24 | 10L | 未检出 | 90 | 0.009L | 0.79 | 12.9 | 31.7 | 11.4 | 12 | 256 | 2.28 | 36 | / |
|  | 2021/3/29 | 373 | 0.26 | 10L | 未检出 | 70 | 0.009L | 0.78 | 12.9 | 31.2 | 11.3 | 11 | 251 | 2.28 | 35.8 | / |
|  | 2021/3/30 | 364 | 0.22 | 10L | 未检出 | 90 | 0.009L | 0.78 | 12.9 | 30.8 | 11.3 | 10 | 260 | 2.28 | 35.8 | / |
|  | 最大值 | 373 | 0.26 | / | / | 90 | / | 0.79 | 12.9 | 31.7 | 11.4 | 12 | 260 | 2.28 | 36 | / |
|  | 标准 | 1000 | 3 | 250 | 3 | 100 | 1 | / | 200 | / | / | / | / | 250 | 250 | / |
|  | 最大标准指数 | 0.37 | 0.09 | / | / | 0.90 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 采样地点 | 日期 项目 | pH值（无量纲） | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 总砷 | 总汞 | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 |
| 拟建项目地块二北侧养殖区上游泉点DW5 | 2021/3/28 | 7.37 | 0.028 | 2.68 | 0.003L | 0.0003L | 0.004L | 0.0049 | 0.00004L | 0.004L | 292 | 0.01L | 0.14 | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 2021/3/29 | 7.29 | 0.026 | 2.64 | 0.003L | 0.0003L | 0.004L | 0.005 | 0.00004L | 0.004L | 285 | 0.01L | 0.16 | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 2021/3/30 | 7.27 | 0.031 | 2.66 | 0.003L | 0.0003L | 0.004L | 0.0048 | 0.00004L | 0.004L | 300 | 0.01L | 0.12 | 0.001L | 0.01L | 0.01L |
|  | 最大值 | 7.39 | 0.031 | 2.68 | / | / | / | 0.005 | / | / | 300 | / | 0.16 | / | / | / |
|  | 标准 | 6.5-8.5 | 0.5 | 20 | 1 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 450 | 0.01 | 1 | 0.005 | 0.3 | 0.1 |
|  | 最大标准指数 | 0.26 | 0.06 | 0.13 | / | / | / | 0.50 | / | / | 0.67 | 0.00 | 0.16 | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 日期 项目 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 氯化物 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 锌 | 钾离子（K+） | 钠离子（Na+） | 钙离子（Ca2+） | 镁离子（Mg2+） | 碳酸根 | 重碳酸根 | 氯离子（Cl-） | 硫酸根（SO42-） | / |
|  | 2021/3/28 | 389 | 0.08 | 10L | 2 | 50 | 0.009L | 1.1 | 9.19 | 28.9 | 14.9 | 12 | 317 | 2.3 | 26.9 | / |
|  | 2021/3/29 | 401 | 0.09 | 10L | 2 | 70 | 0.009L | 1.1 | 9.19 | 28.4 | 14.8 | 13 | 314 | 2.31 | 26.7 | / |
|  | 2021/3/30 | 395 | 0.06 | 10L | 2 | 50 | 0.009L | 1.08 | 9.14 | 28.2 | 14.8 | 14 | 322 | 2.28 | 26.8 | / |
|  | 最大值 | 401 | 0.09 | / | 2 | 70 | / | 1.1 | 9.19 | 28.9 | 14.9 | 14 | 322 | 2.31 | 26.9 | / |
|  | 标准 | 1000 | 3 | 250 | 3 | 100 | 1 | / | 200 | / | / | / | / | 250 | 250 | / |
|  | 最大标准指数 | 0.40 | 0.03 | / | 0.67 | 0.70 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

根据监测结果，项目区域地下水水质现状满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）表1中Ⅲ类水质标准。

4.2.3声环境质量现状及评价

（一）声环境现状调查

为了解项目区声环境质量现状，建设单位于2021/3/28~30日委托云南环绿环境检测技术有限公司对项目区域声环境质量进行了现状监测。

（二）声环境现状监测

1、监测点布设

地块一北侧养殖区厂界东、南、西、北（N1~N4）；地块一南侧养殖区厂界东、南、西、北（N5~N8）;地块一东侧养殖区厂界东、南、西、北（N9~12）;地块二北侧养殖区厂界东、南、西、北（N13~N16）;地块二南侧养殖区厂界东（N17~20）,共设置20个噪声监测点，分别位于厂界外1m处，监测点情况详见附图1。

2、监测时间和频率

声环境监测由云南升环检测技术有限公司进行监测，于2019年8月30日至8月31日，连续监测2天，每天昼间和夜间各测量一次。

3、监测方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中噪声测量方法进行监测。

4、监测因子

等效连续A声级（LeqA）。

5、评价标准

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区限值。

6、监测结果

声环境质量现状监测结果详见表4.2-6。

表4.2-6   噪声环境现状监测结果 单位：dB（A）

| 检测点位 | 检测日期 | 时间 | 噪声值Leq | 标准值 | 达标情况 | 检测点位 | 检测日期 | 时间 | 噪声值Leq | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块一北侧养殖区厂界东（N1） | 2021/3/28 | 昼间（10:20-10:30） | 46 | 60 | 达标 | 地块一东侧养殖区厂界西（N11） | 2021/3/28 | 昼间（13:32-13:42） | 44 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/28 | 夜间（22:12-22:22） | 42 | 50 | 达标 |  | 2021/3/29 | 夜间（01:26-01:36） | 43 | 50 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 昼间（10:35-10:45） | 45 | 60 | 达标 |  | 2021/3/29 | 昼间（13:44-13:54） | 47 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 夜间（22:06-22:16） | 41 | 50 | 达标 |  | 2021/3/30 | 夜间（01:15-01:25） | 39 | 50 | 达标 |
| 地块一北侧养殖区厂界南（N2） | 2021/3/28 | 昼间（10:33-10:43） | 47 | 60 | 达标 | 地块一东侧养殖区厂界北（N12） | 2021/3/28 | 昼间（14:17-14:27） | 47 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/28 | 夜间（22:27-22:37） | 38 | 50 | 达标 |  | 2021/3/29 | 夜间（01:40-01:50） | 41 | 50 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 昼间（10:48-10:58） | 44 | 60 | 达标 |  | 2021/3/29 | 昼间（14:16-14:26） | 46 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 夜间（22:21-22:31） | 40 | 50 | 达标 |  | 2021/3/30 | 夜间（01:30-01:40） | 40 | 50 | 达标 |
| 地块一北侧养殖区厂界西（N3） | 2021/3/28 | 昼间（10:51-11:01） | 45 | 60 | 达标 | 地块二北侧养殖区厂界东（N13） | 2021/3/28 | 昼间（14:32-14:42） | 47 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/28 | 夜间（22:41-22:51） | 41 | 50 | 达标 |  | 2021/3/29 | 夜间（02:27-02:37） | 41 | 50 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 昼间（11:02-11:12） | 47 | 60 | 达标 |  | 2021/3/29 | 昼间（14:34-14:44） | 48 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 夜间（22:34-22:44） | 40 | 50 | 达标 |  | 2021/3/30 | 夜间（02:19-02:29） | 42 | 50 | 达标 |
| 地块一北侧养殖区厂界北（N4） | 2021/3/28 | 昼间（11:10-11:20） | 45 | 60 | 达标 | 地块二北侧养殖区厂界南（N14） | 2021/3/28 | 昼间（14:46-14:56） | 48 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/28 | 夜间（22:54-23:04） | 40 | 50 | 达标 |  | 2021/3/29 | 夜间（02:40-02:50） | 38 | 50 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 昼间（11:15-11:25） | 46 | 60 | 达标 |  | 2021/3/29 | 昼间（14:48-14:58） | 47 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 夜间（22:49-22:59） | 41 | 50 | 达标 |  | 2021/3/30 | 夜间（02:32-02:42） | 40 | 50 | 达标 |
| 地块一南侧养殖区厂界东（N5） | 2021/3/28 | 昼间（11:41-11:51） | 45 | 60 | 达标 | 地块二北侧养殖区厂界西（N15） | 2021/3/28 | 昼间（15:01-15:11） | 47 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/28 | 夜间（23:34-23:44） | 40 | 50 | 达标 |  | 2021/3/29 | 夜间（02:54-03:04） | 39 | 50 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 昼间（11:52-12:02） | 46 | 60 | 达标 |  | 2021/3/29 | 昼间（15:03-15:13） | 47 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 夜间（23:27-23:37） | 40 | 50 | 达标 |  | 2021/3/30 | 夜间（02:46-02:56） | 40 | 50 | 达标 |
| 地块一南侧养殖区厂界（N6） | 2021/3/28 | 昼间（11:54-12:04） | 47 | 60 | 达标 | 地块二北侧养殖区厂界北（N16） | 2021/3/28 | 昼间（15:17-15:27） | 48 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/28 | 夜间（23:52-00:02） | 39 | 50 | 达标 |  | 2021/3/29 | 夜间（03:09-03:19） | 40 | 50 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 昼间（12:05-12:15） | 45 | 60 | 达标 |  | 2021/3/29 | 昼间（15:19-15:29） | 47 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 夜间（23:43-23:53） | 41 | 50 | 达标 |  | 2021/3/30 | 夜间（03:02-03:12） | 42 | 50 | 达标 |
| 地块一南侧养殖区厂界西（N7） | 2021/3/28 | 昼间（12:06-12:16） | 47 | 60 | 达标 | 地块二南侧养殖区厂界东（N17） | 2021/3/28 | 昼间（16:07-16:17） | 45 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 夜间（00:06-00:16） | 38 | 50 | 达标 |  | 2021/3/29 | 夜间（03:37-03:47） | 40 | 50 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 昼间（12:17-12:27） | 47 | 60 | 达标 |  | 2021/3/29 | 昼间（15:32-15:42） | 45 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 夜间（23:59-00:09） | 39 | 50 | 达标 |  | 2021/3/30 | 夜间（03:26-03:36） | 39 | 50 | 达标 |
| 地块一南侧养殖区厂界北（N8） | 2021/3/28 | 昼间（12:26-12:36） | 45 | 60 | 达标 | 地块二南侧养殖区厂界南（N18） | 2021/3/28 | 昼间（16:22-16:32） | 48 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 夜间（00:21-00:31） | 40 | 50 | 达标 |  | 2021/3/29 | 夜间（03:52-04:02） | 39 | 50 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 昼间（12:29-12:39） | 48 | 60 | 达标 |  | 2021/3/29 | 昼间（15:56-16:06） | 47 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/30 | 夜间（00:15-00:25） | 40 | 50 | 达标 |  | 2021/3/30 | 夜间（03:40-03:50） | 39 | 50 | 达标 |
| 地块一东侧养殖区厂界东（N9） | 2021/3/28 | 昼间（12:56-13:06） | 44 | 60 | 达标 | 地块二南侧养殖区厂界西（N19） | 2021/3/28 | 昼间（16:35-16:45） | 46 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 夜间（00:57-01:07） | 39 | 50 | 达标 |  | 2021/3/29 | 夜间（04:07-04:17） | 41 | 50 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 昼间（13:00-13:10） | 47 | 60 | 达标 |  | 2021/3/29 | 昼间（16:09-16:19） | 46 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/30 | 夜间（00:46-00:56） | 42 | 50 | 达标 |  | 2021/3/30 | 夜间（03:55-04:05） | 41 | 50 | 达标 |
| 地块一东侧养殖区厂界南（N10） | 2021/3/28 | 昼间（13:13-13:23） | 45 | 60 | 达标 | 地块二南侧养殖区厂界北（N20） | 2021/3/28 | 昼间（16:52-17:02） | 47 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 夜间（01:12-01:22） | 40 | 50 | 达标 |  | 2021/3/29 | 夜间（04:23-04:33） | 39 | 50 | 达标 |
|  | 2021/3/29 | 昼间（13:32-13:42） | 46 | 60 | 达标 |  | 2021/3/29 | 昼间（16:24-16:34） | 47 | 60 | 达标 |
|  | 2021/3/30 | 夜间（01:01-01:11） | 41 | 50 | 达标 |  | 2021/3/30 | 夜间（04:11-04:21） | 40 | 50 | 达标 |

7、声环境现状评价

根据以上监测结果可知，项目5个养殖区厂界东南西北厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。

4.2.4土壤环境质量现状及评价

为了解项目区域内土壤环境现状情况，建设单位于2021年3月28日至30日委托云南环绿环境检测技术服务有限公司对区域土壤进行了取样监测，具体情况如下：

检测项目：本项目项目所在地属于设施农用地，根据土壤导则和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），监测因子为pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

检测点位：T1（拟建项目地块一北侧养殖区）、T2（拟建项目地块一南侧养殖区）、T3（拟建项目地块一东侧养殖区）、T4（拟建项目地块二北侧养殖区）、T5（拟建项目地块二南侧养殖区东部）、T6（拟建项目地块二东侧养殖区西部），共6个检测点位；

取样深度：在监测点处采集1个表层土壤（0~20cm）样品。

土壤现状监测结果详见表4.2-7。

表4.2-7  项目区域土壤现状监测结果

| 检测点位 检测项目 | pH值 | 镉 | 铅 | 铜 | 镍 | 铬 | 锌 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| T1（拟建项目地块一北侧养殖区） | 7.34 | 0.28 | 27 | 88 | 83 | 81 | 200 | 26.9 | 0.793 |
| 标准值 | / | 0.3 | 120 | 100 | 100 | 200 | 250 | 30 | 2.4 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 检测点位 检测项目 | pH值 | 镉 | 铅 | 铜 | 镍 | 铬 | 锌 | 砷 | 汞 |
|  | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| T2（拟建项目地块一南侧养殖区） | 6.64 | 0.29 | 10 | 90 | 34 | 32 | 34 | 1.32 | 0.158 |
| 标准值 | / | 0.3 | 120 | 100 | 100 | 200 | 250 | 30 | 2.4 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 检测点位 检测项目 | pH值 | 镉 | 铅 | 铜 | 镍 | 铬 | 锌 | 砷 | 汞 |
|  | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| T3（拟建项目地块一东侧养殖区） | 7.62 | 0.27 | 22 | 79 | 130 | 122 | 83 | 17.1 | 1.75 |
| 标准值 | / | 0.6 | 170 | 100 | 190 | 250 | 300 | 25 | 3.4 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 检测点位 检测项目 | pH值 | 镉 | 铅 | 铜 | 镍 | 铬 | 锌 | 砷 | 汞 |
|  | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| T4（拟建项目地块二北侧养殖区） | 7.56 | 0.25 | 48 | 87 | 170 | 143 | 126 | 7.36 | 0.254 |
| 标准值 | / | 0.6 | 170 | 100 | 190 | 250 | 300 | 25 | 3.4 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 检测点位 检测项目 | pH值 | 镉 | 铅 | 铜 | 镍 | 铬 | 锌 | 砷 | 汞 |
|  | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| T5（拟建项目地块二南侧养殖区东部） | 6.63 | 0.27 | 66 | 84 | 62 | 92 | 230 | 22 | 0.992 |
| 标准值 | / | 0.3 | 120 | 100 | 100 | 200 | 250 | 30 | 2.4 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 检测点位 检测项目 | pH值 | 镉 | 铅 | 铜 | 镍 | 铬 | 锌 | 砷 | 汞 |
|  | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| T6（拟建项目地块二东侧养殖区西部） | 6.59 | 0.25 | 81 | 94 | 65 | 127 | 227 | 21.4 | 0.842 |
| 标准值 | / | 0.3 | 120 | 100 | 100 | 200 | 250 | 30 | 2.4 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据监测结果拟建场地及周边监测点处表层土土样中各项指标均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 中筛选值标准。

项目区土壤理化性质调查表见下：

表4.2-8土壤理化性质表

| 点位 |  | T1（拟建项目地块一北侧养殖区） | T2（拟建项目地块一南侧养殖区） | T3（拟建项目地块一东侧养殖区） | T4（拟建项目地块二北侧养殖区） | T5（拟建项目地块二南侧养殖区东部） | T6（拟建项目地块二东侧养殖区西部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次（m） |  | 表层 | 表层 | 表层 | 表层 | 表层 | 表层 |
| 经度 |  | 103º35′40″E | 103º35′41″E | 103º36′9″E | 103º35′4″E | 103º33′53″E | 103º34′51″E |
| 纬度 |  | 24º36′39″N | 24º36′20″N | 24º36′24″N | 24º35′24″N | 24º33′47″N | 24º35′10″N |
| 颜色 |  | 黄棕 | 灰 | 灰 | 红棕 | 灰 | 黄棕 |
| 结构 |  | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
| 质地 |  | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
| 砂砾含量 |  | 5%-10% | 5%-10% | 5%-10% | 5%-10% | 5%-10% | 5%-10% |
| 其他异物 |  | 树根 | 枯枝 | 枯枝 | 枯枝 | 枯枝 | 草根 |
| pH | 无量纲 | 7.34 | 4.42 | 5.48 | 6.16 | 6.23 | 6.39 |
| 阳离子交换量 | cmol+/kg | 7.9 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.4 |
| 氧化还原电位 | mV | 676 | 612 | 642 | 684 | 580 | 598 |
| 渗滤率 | mm/min | 2.21 | 2.09 | 2.17 | 2.31 | 2.15 | 2.19 |
| 容重 | g/cm3 | 1.55 | 1.49 | 1.5 | 1.41 | 1.45 | 1.47 |
| 孔隙度 | % | 43.6 | 47.1 | 45.4 | 48.9 | 44.8 | 46.9 |
| 含盐量 | g/kg | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录D提出的参照标准，项目区土壤现状没有盐化、酸化或碱化现象。

4.2.5生态环境质量现状

（1）土地利用现状

①区域土地利用现状：根据《石林县土地利用现状调查报告》，石林县全县土地总面积1702.13km2，已利用的土地1491.7km2，占土地总面积的87.6%。在已利用的土地中，耕地517.87km2，占已利用土地面积30.4%；园地29.45km2，占2.0%；林地858.30km2，占50.4%；牧草地3.52km2，占0.2%；宅地及工矿用地38.79km2，占2.3%；交通用地17.6km2，占1.0%；水域26.21km2，占1.5%。

②项目区土地利用现状：项目总规划用地红线范围占地面积116亩，土地利用现状类型主要为设施农用地，总体来说，土地利用结构比较单一。

（2）植被、动植物

石林彝族自治县地处滇中岩溶高原红壤分布地带，地层多样，成土母质也较为复杂，共有红壤、黄棕壤、紫色土、冲积土、水稻土5个土类，8个亚类，13个土属，48个土种。其中，红壤分布最为广泛，占总土地面积的80.0%，土壤肥力状况良好，适宜作物种植；其次为紫色土，占总土地面积的11.7%，磷、钾等矿物含量高于红壤。

石林彝族自治县属云南高原亚热带植被区，地带性植被为亚热带季风常绿阔叶林。由于县域内地形复杂，自然植被的分布也相应呈明显的垂直带谱状。境内自然植被分为3种：以乔木为主的森林、灌木林和草本植物构成的草被。森林类型为半湿性的常绿阔叶林与针叶林，目前多数为次生云南松、华山松与多种栎类阔叶树组成的混交林；现有植被类型构成树种主要有云南松、华山松、栎类、桤木、油杉等；灌木主要有南烛、乌桕、杜鹃、野山茶等。全县有林地816.7平方千米，森林覆盖率为42%，森林资源主要分布于鹿阜街道办、长湖镇、圭山镇等。

项目区位于石林彝族自治县圭山镇法块村委会法块村、普拉河村委会上寨村，项目区现状主要为坡耕地（种植烤烟、玉米）、荒草地、少量的果树林地等。植被覆盖一般。据现场调查，评价区域内无珍稀、濒危野生动植物。项目所在区域野生动物有麻雀、燕子、蛇等，水生及两爬动物有青蛙、蟾蜍等，草本植物有喜旱莲子草、紫茎泽兰等杂草，生物多样性组成较为简单。区域内没有国家和省级重点保护的野生植物、濒危植物等；未发现国家和省级重点保护的野生动物、濒危物种。

评价内无风景名胜区、文化古迹和自然保护区。

    - 4.2.6风景名胜区、世界遗产地、地质公园、水源地

4.2.6.1云南石林风景名胜区

云南石林风景名胜区以奇石、飞瀑、溶洞、民族风情而闻名。其中犹以喀斯特地貌独特，类型齐全，具有重要的科学价值和美学价值。石林风景名胜区现为国家重点风景名胜区及国家级地质公园。其景观群峰壁立、千嶂叠翠、奇石异洞、千姿百态。地上石林和地下溶洞巧夺天工，自然资源与民族风情融为一体，构成了雄、奇、险、秀、幽、雅的石林风光，被誉为“天下奇观”。

石林风景名胜区现状保护范围350km2。风景区内千峰比肩，远望密密簇簇，近观神韵逼真。大自然的精雕细琢，使顽石无论状鸟、状兽、拟人、拟物均惟妙惟肖，栩栩如生。著名的“阿诗玛”宛如一位身材苗条、富有青春活力的撒尼少女；“母子偕游”、“凤凰梳翅”、“象居台石”精巧别致，妙趣横生。石径、石门、石廊、石桥贯穿其间，使人觉得移步换景，奇景叠出，峰回路转，异境天开。大小石林及乃古石林中已命名的景点就有154处。

云南石林主要瀑布有三处：大叠水、小叠水、幽谷仙瀑，以大叠水瀑布为最大。瀑布落差87.8m，水簏宽幅60m，水源来自巴江。瀑布从岩顶飞泻而下，响声如雷，势如排山倒海，令人惊心动魄。瀑下深潭像一池翻滚蒸腾的沸水，烟波弥漫，雾气腾升。飞溅的水花成团成群或丝丝片片，随风抛洒。除瀑布外，石林的水景还有潭、池、泉、湖泊、暗河。

云南石林溶洞数量多、分布广。现已出现30余处，其中15处价值较高。这些溶洞一般长300～500m、宽3～15m、高4～30m。洞中主要有钟乳石、石笋、石柱、石幔、石簏、石瀑、石盆、方解石晶体等十多种构造和形态，加之洞中的河、潭、池、光(天窗)等，形成了石林风景区独特的地下奇观。

石林风景名胜区是汉、彝、苗、回等多民族地区，撒尼人为多，占全县总人口的30%左右。撒尼是彝族四十多个支系之一。石林境内的彝族主要有撒尼、阿细、黑彝、白彝、干彝、二彝子共六大支系。

彝族历史悠久，有自己的文字。彝族人民能歌善舞，山歌小调种类很多，民族乐器以大三弦、口弦、巴乌最有特色。歌舞旋律优美，节奏明快，舞姿古朴素雅，以歌颂爱情，赞美大自然为主题。每年农历六月二十四日“火把节”是撒尼人最重大的民族节日，其时撒尼人高举火把载歌载舞，青年人寻找伴侣，一派欢欣喜悦的场面。

石林风景区内动植物物种也很丰富，有蕨类植物87种，种子植物990种。森林覆盖率为12.8%，灌林林覆盖率为6.1%。列入《国家珍稀保护植物名录》的5种；省级保护的18种。脊椎动物185种，其中兽类42种，鸟类87种，两栖类12种，鱼类12种。属二级保护的动物，兽类有7种，鸟类有8种。

本风景区采用四级保护区划，即特级保护区、一级保护区、二级保护区、三级保护区。根据区位条件和游览需求，确定集中建设开发的景区建设区域，建设完整的旅游配套服务设施。

1） 特级保护区

是指全面体现石林喀斯特景观结构的完整  系统性的区域，能够全面展现最主要、最壮观的石林喀斯特类型。本区域主要的石林喀斯特特征是石林形态丰富，造型多样，具有很高的观赏价值，既有分割完好的单体，也有组合特别的集合体，剑状、塔状、蕈状形态交相辉映，以剑状为主，石林高度10至20多米不等。部份石柱高度大于34米。石林呈簇状、窝状、带状分布。石柱保留有丰富的溶痕，发育特征和发育遗迹保存完好。本区域受旅游活动及其它人类生产活动影响较少，环境多处于自然状态，有灌丛、草被、次生林带，植被覆盖率较高，野生动物较多。特级保护区总面积44.96km2。

本区域包括以下地区：

- 乃古石林

范围为现状游览区与官材山间区域，面积0.88 km2。

- 望城山—仙女湖片区

范围为环林路以南，维则公路以北区域。包括李子园箐、万年灵芝、大箐坡、小龙潭子、双尖山、仙女湖、雷打石、高石头、老官山、营盘、元宝山老爹望奶奶、石箱子、望城山等石林喀斯特分布区，保护面积为34.89平方公里。

- 文笔山—蓑衣山片区

范围为文笔山石林、文笔山—蓑衣山山脊带状乡土植被分布区域、蓑衣山石林喀斯特地貌区域。保护面积为9.19 km2。

2） 一级保护区

包括石林形态丰富、景观组合较好，在石林喀斯特地貌中具有很高的价值但现状已开辟为游览区域的石林地貌区域，以及一些以石林岩丘、石林坡地为主，石柱形态较单一，以棒状、不规则状为主，石柱高度5～10米不等，石林表面溶痕简单或呈蚀余状，但发育条件和发育遗迹保存较好，石林区域内林被稀少，有稀疏灌丛和草被、耕地。一级保护总面积62.10 km2。

本区域包括以下范围：

- 北部区域

范围为北至和莫石林，南至南昆铁路线，东至巴江，西至普豆石林；包括和莫石林、站屯石林、寺背后石林、乃古石林游览区、云湖、普豆石林、马见山、烧人场人山石林，面积为12.05 km2。

- 南部区域

范围为北至绿芳塘、双塘一线，南至蓑衣山；东以水塘铺—所各邑乡村公路，西至特级区缓冲区界线。包括大小石林游览区、天孔岭、四坊塘、步哨山、石黄牛、戈衣黑、蓑衣山区域，面积为44.90 km2。

- 长湖区域

范围为北至祖莫乡村公路，南到大小尖山一线，东至小团山，西至九石阿公路。包括磨盘山、长湖、大小尖山、独石山区域，面积为5.12 km2。

- 大叠水区域

范围包括大叠水景区的巴江、大可河、清水河河谷区域，面积为0.3 km2。

3） 二级保护区

区内主要为石林残丘、石芽原野、溶丘洼地。为石芽及残余状石柱分布区，石柱形态不规则，石柱表面缺少典型溶痕，石芽与残存的石柱为不同阶段的产物。区内有次生林地及稀疏灌木，同时存留有一定数量的耕地及村落居住区，二级保护区总面积107.21 km2。

本区域包括以下范围：

- 乃古石林区域

范围为北至和莫石林，南部包括大箐山、弯腰山石林。东至豹子洞石林、黑石头石林，西与三级景区范围重合。面积为28.03 km2。

- 南部石林区域

范围为北至绿芳塘、望贼坡一线，南至蓑衣山。东部包括老黄山石林、维史堵、长湖区域、戈衣黑石林、蓑衣山；西与三级景区范围重合。面积为78 km2。

- 大叠水区域

范围为一级保护区外面向河谷的山坡区域。面积为1.18 km2。

4） 三级保护区

为石林外围景观的环境保护协调区，为石林风景名胜区的管辖范围，区域内局部分布有小区域石林喀斯特地貌，石林街道办事处、北大村、维则三个乡镇及其他村落居住区、林地、灌丛、耕地。规划的旅游服务中心区也位于三级保护区内，三级保护区范围与原规划基本保持一致，根据现状保护情况，局部略有调整，风景区总面和仍保持350 km2不变，三级保护区总面积135.73 km2，其中石林区域为111.43 km2，大叠水为2.0 km2。

三级保护区保护要求：

加强绿化及环境建设，对区内的采石、砍伐林木、开山取土应严格加以控制，已采石场应覆土填埋，已建水泥厂、化工厂等项目应在规划期内逐步拆除、搬迁，根据喀斯特地貌景观的特殊性，应严格防止对水体、水源、暗河和大气的污染，结合农业可持续发展战略，调整种植结构，区内农田应限制化学肥料的使用，避免对地下水资源造成破坏。

本项目位于该风景名胜区东南方向，与最外围的三级保护区边界直线距离最近为15.9km。

4.2.6.2云南石林世界地质公园

地质公园是以其地质科学意义、珍奇秀丽和独特的地质景观为主，融合自然景观与人文景观的自然公园。我国地质公园建设工作已进行了３年多，在有效保护、合理开发和利用地质遗迹资源、推动地方经济发展、普及地质科学知识等方面取得了令人瞩目的成果。2004年2月13日，在法国巴黎召开的联合国教科文组织会议上，石林国家风景名胜区和中国的其它7家国家地质公园被列入世界地质公园网络名录，成为首批世界地质公园。截至2005年2月，全球共有33家世界地质公园。

石林地质公园位于北纬24°38′~24°58′N；东经103°11′~103°29′E；在云南省昆明市石林彝族自治县境内，距云南省首府昆明市中心78km，海拔1600m~2203m。石林县碳酸盐岩分布面积达900km2，其中石林喀斯特面积超过400km2，集中于石林县中部，北起乃古石林北、南至蓑衣山，长30余km, 宽约10km的南北向条带。公园地质遗迹景观丰富，其中石林喀斯特景观最引人瞩目：以类型多样、造型奇特、观赏性强、发育历史久远、演化复杂为特征。公园是世界上非同寻常的一流自然美地学景观区，是世界上石林喀斯特类型最多的地区之一，誉为“石林喀斯特博物馆”和“天下奇观”。

石林世界地质公园与保护范围与石林风景名胜区范围一致。因此，项目距该地质公园直线距离最近为15.9km。

4.2.6.3中国南方喀斯特世界自然遗产地（石林）

北京时间2007年6月27日下午14:16，新西兰当地时间下午18:16点，在新西兰基督城召开的第31届世界遗产大会表决通过了“中国南方喀斯特”申遗项目，石林正式列入了世界遗产名录。中国南方喀斯特由石林喀斯特、金佛山喀斯特、武隆喀斯特、施秉喀斯特、荔波喀斯特、环江喀斯特和桂林喀斯特7个遗产地构成。中国南方喀斯特分布在贵州省、云南省、重庆市、广西壮族自治区，涉及8个区县，遗产地总面积97125公顷，缓冲区总面积176228公顷。

其中石林喀斯特中心点坐标N24°47′30″E103°16′30″，遗产地总面积12070公顷，缓冲区总面积22930公顷。共计35000公顷，总面积、范围与风景名胜区、地质公园一致。

严格保护区：该区区块编号为SL-U-（1~14），分布于石林风景名胜区的乃古石林景区、大小石林景区以及中部的望城山—仙女湖景区和南部的文笔山—蓑衣山景区，总面积11478.49公顷，占遗产地总面积的95.10%。区内分布有石林风景区的全部特级保护区、部分一级和二级保护区。区域包含了遗产价值卓越的剑状喀斯特地貌，其中剑状石林、塔状石林、柱状石林、蘑菇状石林具有极高的地貌价值、美学价值、科研价值应该整体加以保护。区内需严格维护其自然的原生系统形态，对核心保护区域进行严格的封闭性保护，严格保持森林植被、地形地貌的原生状态，精心维护其生物资源的珍稀性、多样性、完整性，禁止一切人工建设活动；严禁开山采石、非法捕猎、砍伐林木，区内农田应逐步退耕还林，严禁向区域内自然水体排放未经处理和处理不达标的污水。针对特殊客源群体的科普考察活动，应严格限制其规模；对现状的公路等交通设施应加强景观绿化建设，不得在该区内新建道路。

遗产展示区：该区区块编号为SL-P-（1~2），遗产展示区分布在乃古石林景区，总面积524.89公顷，占遗产地总面积的4.35%。该区地貌美学价值极高，比较充分地展现了石林遗产地的地貌特征。区内应按照《风景名胜区管条例》等要求，加强对石林喀斯特地貌景观的本体保护，区内可在环境承载力限度内开展一定规模的旅游活动，可设置必要的步行游赏道路和相关游览服务设施，但旅游活动的开展不得对地形、地貌和景观环境造成破坏。原则上，机动车辆未经批准，不能进入该区域。旅游设施的建设要与地貌景观保持高度的和谐一致，并保证典型地貌与栈道具有一定的安全距离，在展现石林喀斯特地质地貌和美学价值的同时避免其受到人类活动的不合理影响。

社区协调发展区：该区区块编号为SL-C-（1~4），主要为遗产地北部和南部的自然村落，总面积66.62公顷，占遗产地总面积的0.55%。由于遗产地内喀斯特石林裸露范围较大，遗产区内的农田面积比例很小，仅占遗产地的范围内的1.07%，人类生产活动所造成的影响相对较小。应加强区内的绿化及环境建设，加强村寨内部环卫治理，加强饲养、放养家畜的管理。控制现有社区规模，加强对传统建筑风貌、聚落景观的保护；新建、改建建筑在满足基本功能要求的前提下，应与整体环境协调，外装修不得使用瓷砖、琉璃等现代装饰材料，不得使用鲜艳的色调。农业生产活动应在保护环境的前提下，逐步优化调整农业经济结构，实施必要的退耕还林，建设高效的污染程度低的多种经济农业，促进农村经济的发展；改善当地居民能源利用和生产模式，尽可能的减少对生态环境的压力。改善当地农村社区的基础设施条件，提高文化教育水平，注重发掘彝族文化内涵，建立公平合理的利益分配机制，有效地提高当地社区的物质生活条件。

缓冲区划定的目的在于保护遗产地的突出普遍价值，隔离或缓冲外来不合理干扰，避免遗产地内的自然资源受到自然与人为威胁因素的破坏。石林喀斯特缓冲区全部位于石林风景名胜区的二级保护区和三级保护区之内，应当遵循《风景名胜区条例》和石林风景名胜区规划的管控要求。缓冲区内的二级保护区和三级保护区（区块SL-B-9~18），禁止砍伐林木、开山采石，可建设与旅游相关的建设设施，可以安排旅宿设施，但必须与周围景观环境相协调，严格审批，避免建设性破坏。

中国南方喀斯特世界自然遗产地（石林）与石林风景名胜区范围一致。因此，项目距该地质公园直线距离最近为15.9km。

4.2.6.4圭山水库水源地

根据《石林彝族自治县人民政府印发石林彝族自治县七角塘水库等十七个集中式饮用水源地保护范围划定方案的通知》（石政发[2011]18号），圭山水库饮用水源地分为三级保护区，其中：

一级保护区：正常蓄水位外延50米，面积446亩。

二级保护区：东面、西北从一级保护区外延150米，西面至山顶道路（防火带），南面至大坝；面积890亩。

三级保护区：东面为圭山水库径流区，北面至圭山水库、三角水库联络道，西面为山顶道路（防火带），南面至大坝；面积2479亩。

项目位于圭山水库西南方向，距离圭山水库大坝约8.6km，项目不涉及圭山水库饮用水源地保护范围，详见附图5。

4.2.6.5圭山国家森林公园

圭山国家森林公园位于云南省昆明市石林县境内，因雄奇险秀的山峦形若大海龟隆起的背部而得名"老龟山"，后改译音为"老圭山"，当地彝语称"构波玛"，意为"大雁的山"。圭山山峰海拔2601米，南北长14千米，宽10千米，总面积3206公顷，系云岭山脉余脉，与山脚相对高度981米，为县内最高大的山峰。圭山地区广泛分布着古代可溶性碳酸盐沉积岩、石灰岩发育形成的典型的岩溶地貌。圭山森林覆盖达80%，分布着多样的森林植被，多是受高原亚热带季风影响形成的半湿常绿阔叶林。

根据调查，项目距离圭山森林公园最近地块为地块一大河边养殖场地，距离圭山森林公园约570m，本项目不在圭山国家森林公园范围内。

4.3 周边污染源分析

    - 4.3.1 周边主要工业企业污染源

根据调查，项目位于石林彝族自治县圭山镇海邑村境内，项目所在的区域的周边没有工业污染源分布，项目地块一大河边养殖地块所在位置东侧约230m处为一村民养鸡棚，该厂对周边环境存在臭气污染，但由于规模较小，影响轻微。

    - 4.3.2 周边主要面源污染源

根据调查，项目所在区域的生活污染源主要为周边农业面源污染。项目周边范围内目前主要为耕地，种植烤烟、玉米等作物。

    - 4.3.3场地原有环境问题遗留

根据现场调查了解，地块一风井位置、大河边位置为原煤矿开采工业场地，地面存在原有建筑物，本次利用原有建筑物进行改造作为猪舍及生活区使用；鑫旺板块为原为采矿用地，已进行植被恢复；地块二篮球场位置为原盛丰煤矿生活区，本次利用其篮球场作为作为猪舍建设，盛丰焦化楼位置原味盛丰煤矿仓储用房，本次利用原有建筑进行改造为猪舍；老井位置目前已进行复垦，本次对场地平整后新建猪舍；原厂地均废弃多年，相关污染物已清除，不存在废水、废气、固废、噪声的污染，根据本次对项目占地范围内的土壤检测结果，拟建场地及周边监测点处表层土土样中各项指标均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 中筛选值标准。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

项目施工内容主要包括土地平整、猪舍、办公区、生活区、配套辅助设施、环保工程及场内道路、沼液输送管道的修建。项目在建设过程中，平整土地、铺设管道、基础处理、建设施工等施工过程会产生污水、水土流失、噪声及扬尘等污染因素，如不妥善处理，对周围环境会产生一定影响。

5.1.1施工期水环境影响预测与评价

项目建设施工过程的废水主要来自建筑施工废水和生活污水。

项目施工废水主要为建筑养护排水、进出车辆冲洗水等，主要污染物为SS、石油类等。这部分废水悬浮物浓度较高，主要污染物为SS，SS约3000mg/L；施工过程如遇下雨，施工场地不可避免会遭遇降雨冲刷，使得施工场地成为面源污染源，暴雨时，施工场地地表初期雨水径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥及其它地表固体污染物，初期雨水径流产生的主要污染物为SS；沼液输送管道防渗测试废水主要污染物是SS，沉淀后用于施工期洒水降尘；项目施工期工人使用临时旱厕，施工人员生活污水中主要污染物为SS。项目建设施工过程生产废水、生活污水如果处理不当，直接排入附近水体会影响纳污河流的水质。

由于施工时期，项目拟建的污水处理站尚未正常运行，为减轻施工期废水对环境的影响，本环评要求在施工区域设立临时截排水沟和临时沉淀池，施工废水和施工人员生活污水经临时截排水沟收集进入临时沉淀池沉淀处理后回用于施工场地的降尘；施工人员入厕设置临时旱厕，旱厕粪便定期由附近村民清掏做农肥。

在采取上述措施后，施工期废水对周围的环境影响较小。

5.1.2施工期噪声环境影响预测与评价

施工期噪声主要来源于施工过程中推土机、挖土机、电锯、切割机、搅拌机、振捣棒、装载汽车、水泵、空压机等机械设备的运行和运输车辆，声源强度在85~100 dB(A)之间（各设备声源强度详见表3.2-1）。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性、不连续性。

项目采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg(r／ro)

式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lr0--距声源r0处的A声压级，dB(A)；

r---预测点与声源的距离，m；

ro--监测设备噪声时的距离，m。

由上公式计算出本评价区域施工场地噪声预测结果见表5.1-1。

表5.1-1 单台机械设备的噪声预测值 (dB(A))

| 设备名称 | 1m | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m | 170m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 96 | 76 | 70 | 66 | 62 | 56 | 51 | 50 |
| 挖土机 | 96 | 76 | 70 | 66 | 62 | 56 | 51 | 50 |
| 电锯 | 100 | 80 | 74 | 70 | 66 | 60 | 55 | 54 |
| 切割机 | 100 | 80 | 74 | 70 | 66 | 60 | 55 | 54 |
| 搅拌机 | 95 | 75 | 69 | 65 | 61 | 55 | 50 | 49 |
| 振捣棒 | 95 | 75 | 69 | 65 | 61 | 55 | 50 | 49 |
| 装载汽车 | 90 | 70 | 64 | 60 | 56 | 50 | 45 | 44 |
| 水泵 | 85 | 65 | 59 | 55 | 51 | 45 | 40 | 39 |
| 空压机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 56 | 50 | 45 | 44 |

表5.1-2  施工机械设备达标距离一览表

| 执行标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值 | 70 | 55 |
| 达到标准值距离设备噪声源最远距离（m） | 30m | 170m |

从上表可知，昼间距离声源30m距离处的噪声值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)的要求，夜间距离声源约170m距离处的噪声值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间55dB(A)的要求。项目位于山区，周边主要为林地，场址周围200m范围内无集中居民点分布，在项目施工期间采用低噪声设备、文明施工、夜间不施工。通过上述措施，项目施工噪声对周边环境影响较小。

5.1.3施工期环境空气影响预测与评价

项目施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘及施工机械产生的烟气。

（1）扬尘

施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关。根据云南省环境监测中心对建筑施工现场的扬尘污染监测，在距施工现场边界50m处，TSP 浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300m处才低于0.5mg/m3。

为降低项目施工扬尘的影响，项目在施工期拟采取如下控制措施：

①要及时回填土石方，不能及时回填的土石方应堆放在临近主导风向的下风向，减轻对施工工人的影响，同时采取措施防止水土流失。

②散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围档结构，以免产生扬尘，对周围环境造成影响。

③为防止运输过程中产生的二次扬尘污染，要对施工道路定时洒水，并且在大风天气（风速≥6m/s），停止土石方施工，并对容易产生二次扬尘污染的重点施工现场进行遮盖、施工场界设置不低于2.5m的施工围挡。

④在施工场地应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风日加大洒水量和洒水次数。

⑤运输车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的装载高度不得超过车槽，并用蓬布蒙严盖实，不得沿路抛洒。

通过采取扬尘控制措施，项目施工扬尘排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。

（2）施工机械废气

施工期施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX，属无组织排放。

由于项目区作业范围相对较大，比较空旷，施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，且使用汽油或柴油作能源，外排尾气中主要为 CO、碳氢化合物等，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域环境空气质量影响不大。

综上所述，项目施工期大气污染包括装卸料、车辆运输及场地开挖等过程产生的扬尘和施工机械及运输车量排放的尾气。项目所在地地势开阔，周边主要为林地，1000m范围内无居民点分布，在采取环评提出的环保措施后，施工扬尘及设备尾气对周围环境影响较小。

5.1.4 施工期固体废物影响分析

本项目施工期固体废物主要为开挖土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）土石方

根据主体工程设计资料分析和现场踏勘，本工程土石方开挖总量为9.25万m3，其中表土剥离0.66万m3，土石方开挖5.2万m3，场地平整3.39万m3；回填、利用9.25万m3，其中场地回填量为8.59万m3，绿化覆土0.66万m3；土石方互相调用，内部平衡不产生永久废弃渣。

（2）建筑垃圾

施工期的建筑垃圾主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等，建筑垃圾可回收利用部分经过分拣、剔除后回收利用，剩余部分用于场区道路铺设或按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》〔2011〕88号要求清运处置。

（3）生活垃圾

项目施工人数约60人，生活垃圾产生量约为30kg/d，对施工人员产生的生活垃圾应设置临时专门的垃圾收集池，将施工人员生活垃圾统一收集后由环卫部门处置。

采取相应的防治措施后，固体废物均得到妥善处置，对环境影响比较小。

5.1.5施工期生态环境影响预测与评价

施工期生态环境影响主要表现为：占用土地、土地利用功能发生变化、土石方的开挖、弃土弃渣堆放、建筑材料的堆放等可能破坏植被、引起水土流失以及对周围影响景观。

（1）对土地利用的影响

项目规划占地面积211526m2（317.29亩），其中。项目扰动区域占地类型为旱地及草地。项目占用草地会使其生态价值降低，对局部生态环境会产生一定影响。由于项目占用草地面积不大，不会影响区域土地利用格局，且项目建成后将增加2hm2的人工绿化用地，在一定程度上减少项目占地的生态影响。

（2）对植物植被的影响

项目工程扰动植被类型为旱地植被，占用自然植被将使其生态价值降低，对当地生态环境造成一定程度的负面影响，通过项目区绿化等措施，生态影响将有所降低；项目占地虽造成局部区域寒温草甸的面积有所减少，但不会造成该植被类型在评价区内消失，其影响可接受。

项目占地范围内的植被类型简单，群落结构不复杂，主要植物种类有云南松Pinus yunnanensis、马桑Coriaria nepalensis、鸡爪槭Acer palmatum、白刺花Sophora davidii、川滇金丝桃Hypericum forrestii、毛蕨菜Pteridium revolutum、酢浆草Oxalis corniculata、西南委陵菜Potentilla fulgens、甘青蒿Artemisia tangutica、千里光Senecio scandens、羊茅Festuca pamirica、野青茅Deyeuxia arundinacea等，均为当地常见种，这些物种广泛分布于项目区占地区内外，个体数量较多。工程占用土地、扰动地表等将对评价区的这些植物造成影响，主要体现在导致评价区以上植物物种数量上的减少或生长不良，但不会对受影响的物种造成毁灭性影响，也不会对区域植物资源和物种多样性产生明显的不良影响，也不会导致评价区任何植物物种的消失。

因此，项目建设对评价区植物、植被影响不大。

（3）对陆栖脊椎动物的影响

项目建设植被破坏的同时，也破坏了原有生态环境中小型野生动物的栖息环境，加上施工机械噪声、人员活动产生的影响，对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活收到威胁而迁徙，远离项目施工区域。在直接影响区，动物将不复存在。但项目施工扰动面积不大，且周围有大范围的与项目占地区相似的生境，项目施工过程中，项目区内动物可以迁徙到附近生境，由于其生态环境、气候等与项目区类似，迁徙动物能很快适应新的生存环境。因此，项目建设对评价区小型野生动物的类型及数量会产生一定负面影响，但影响不大。

（4）水土流失影响

项目在建设过程中，占地区内的地表将遭受不同程度的扰动、破坏，局部地貌将发生较大的改变，如不采取任何防治措施，将造成水土流失。

为了减轻施工期水土流失对环境的影响，项目施工过程应采取如下措施：

①项目施工期尽量避开雨季进行。

②施工过程中采取临时防护措施，在施工场地周围设临时排洪沟，松土及运走或压实，确保暴雨经雨冲刷不出现大量的水土流失。

③设备堆放场，材料堆放场的防径流冲刷应加强。土、渣应运至需土、渣地点作填方用。土、渣不得随意倾倒堆放、防止出现土、渣处置不妥而导致的水土流失。

④制定土地整治、复原计划。搞好厂区的植树绿化，项目建成后厂区应无裸露地面。使厂区的水土保持功效逐步复原，生态环境逐步恢复和改善。

经上述措施处理后，项目施工期水土流失情况将有所改善，对环境的影响将有所减小，施工期结束后，尽快进行硬化及绿化，减少项目建设对生态环境的影响。

5.2运营期环境影响分析

5.2.1运营期大气环境影响分析

根据工程分析可知，本项目产生的废气主要是猪舍、猪粪堆放发酵以及污水处理站产生的恶臭，污水处理站沼气、食堂油烟、沼气/天然气燃烧废气以及无害化处理车间废气。

5.2.1.1环境空气影响分析

（1）项目区气象条件

石林气象站观测场海拔高度1680m，且气象站距离拟建项目较近，该气象站气象资料具有适用性。项目所在地区的各项气象要素值见表5.2-1。

表5.2-1 石林2000~2019年各年气象要素一览表

| 年份 | 气温 ℃ | 降水 mm | 相对湿度 % | 日照时长 h | 平均风速 m/s | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 16.2 | 901.4 | 73 | 2050.2 | 1.8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| 2001 | 16.5 | 931.8 | 73 | 2083.3 | 1.6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| 2002 | 16.8 | 971.2 | 71 | 2184.8 | 1.9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 2003 | 17.2 | 890.5 | 70 | 2112.5 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 2004 | 16.4 | 947.1 | 72 | 1942.8 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| 2005 | 17.1 | 923.7 | 70 | 2008.3 | 0.9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 |
| 2006 | 17.2 | 913.9 | 69 | 1818.6 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 |
| 2007 | 16.5 | 954.2 | 71 | 1616.6 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2008 | 16.5 | 1134.4 | 73 | 1753.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| 2009 | 17.5 | 569.7 | 68 | 2374.1 | 1.3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 23 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| 2010 | 17.9 | 856.4 | 67 | 2211.5 | 1.3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2011 | 16.1 | 550.6 | 72 | 2058.8 | 2.5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 27 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 2012 | 17.6 | 778.4 | 65 | 2499.9 | 2.8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 29 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2013 | 16.9 | 852.9 | 67 | 2202.2 | 2.3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 24 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 2014 | 17.2 | 1008.3 | 67 | 2436.7 | 2.3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 2015 | 17.2 | 1069.4 | 72 | 2198 | 2.2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 39 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 2016 | 16.8 | 892.7 | 70 | 2205.3 | 2.3 | 2.9 | 4.2 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 3.2 | 7.1 | 14.2 | 26.8 | 14.5 | 5.1 | 3.1 | 2 | 1.5 | 5.1 | 1.5 |
| 2017 | 16.7 | 1007.6 | 73 | 2013.1 | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 4 | 8.2 | 15.4 | 24.8 | 12.8 | 4 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 3.8 | 3 |
| 2018 | 16.8 | 861.6 | 73 | 2075 | 2.4 | 2.2 | 3.8 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.2 | 3.9 | 7.7 | 16.4 | 27.8 | 13.3 | 4.1 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 2.8 |
| 2019 | 18 | 1012.3 | 67 | 2325.5 | 2.5 | 1.8 | 3 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 7.9 | 17.8 | 27.2 | 12.7 | 4.5 | 3.3 | 2.1 | 1.7 | 2.7 | 3.5 |
| 累年均值 | 16.955 | 901.405 | 70.15 | 2108.52 | 1.79 | 2.04 | 2.54 | 2.215 | 1.29 | 1.07 | 1.535 | 2.415 | 4.045 | 9.19 | 21.18 | 14.865 | 7.035 | 2.505 | 0.93 | 1.1 | 2.045 | 23.89 |

图5.2-1 进近20年风向风频统计图

表5.2-2石林气象站常规气象项目统计（2000-2019）

| 统计项目 | 单位 | 统计值 |
| --- | --- | --- |
| 平均气压 | hpa | 830.3 |
| 平均相对湿度 | % | 70.2 |
| 平均风速 | m/s | 1.8 |
| 平均气温 | ℃ | 17 |
| 平均降水量 | mm | 901.4 |
| 日照时长 | h | 2108.5 |
| 静风频率 | % | 23.9 |
| 雷暴日数 | Day | 41.2 |
| 大风日数 | Day | 5.3 |
| 冰雹日数 | Day | 0.5 |
| 多年平均最高温 | ℃ | 32.1 |
| 多年平均最低温 | ℃ | -1.3 |
| 最高气温 | ℃ | 34.4 |
| 最低气温 | ℃ | -4 |
| 最大日降水量 | mm | 104 |
| 极大风速 | m/s | 25.7(对应风向NNE) |
| 最小年降水量 | mm | 550.6(2011年) |

（2）污染源强

项目恶臭主要来源于猪舍、堆肥发酵区、污水处理站、无害化处理车间，根据项目平面布局。项目恶臭污染物源强参数详见下表。

表5.2-3 拟建项目主要废气污染源参数一览表（面源）

| 编号 | 名称 | 面源各顶点坐标/ |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m |  |  |  |  |  | （kg/h） |  |
|  |  | X | Y |  |  |  |  | 氨气 | 硫化氢 |
| 1 | 盛丰通风井位置1号舍 | 814 | 52 | 1823 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0098 | 0.0009 |
|  |  | 779 | -34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 800 | -42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 835 | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 盛丰通风井位置2号舍 | 814 | 52 | 1825 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0037 | 0.0003 |
|  |  | 779 | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 778 | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 806 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | -1278 | -2176 | 1789 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0076 | 0.0007 |
|  |  | -1270 | -2196 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1326 | -2219 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1334 | -2198 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 盛丰焦化楼位置2号舍 | -1268 | -2202 | 1844 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0106 | 0.0009 |
|  |  | -1259 | -2222 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1315 | -2244 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1323 | -2224 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 球场位置1单元 | -1234 | -2233 | 1809 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0039 | 0.0003 |
|  |  | -1238 | -2218 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1203 | -2208 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1197 | -2229 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 球场位置2单元 | -1237 | -2231 | 1808 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0032 | 0.0003 |
|  |  | -1240 | -2223 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1273 | -2232 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1268 | -2251 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1234 | -2241 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 球场位置3单元 | -1309 | -2245 | 1803 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0034 | 0.0003 |
|  |  | -1302 | -2263 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1268 | -2251 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1275 | -2233 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 老井位置1号舍 | -1129 | -1990 | 1775 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0064 | 0.0006 |
|  |  | -1108 | -1988 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1099 | -2060 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1121 | -2063 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 老井位置2号舍 | -1108 | -1956 | 1775 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0064 | 0.0006 |
|  |  | -1087 | -1954 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1075 | -2053 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1097 | -2056 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1108 | -1956 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 鑫旺板块1号舍 | -4 | -137 | 1912 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0106 | 0.0009 |
|  |  | -93 | -92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -83 | -72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | -118 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 鑫旺板块2号舍 | 10 | -110 | 1910 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0106 | 0.0009 |
|  |  | -80 | -65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -70 | -46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | -91 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 鑫旺板块3号舍 | 28 | -87 | 1868 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0098 | 0.0009 |
|  |  | -53 | -45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -43 | -26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | -68 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 大河边篮球场位置猪舍 | -5 | 244 | 1868 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0088 | 0.0008 |
|  |  | -27 | 245 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -24 | 312 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 311 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 256 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -5 | 256 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 大河边上煤仓位置1号舍 | -33 | 383 | 1847 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0036 | 0.0003 |
|  |  | -17 | 386 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -3 | 316 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -20 | 312 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -27 | 342 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -25 | 343 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 大河边上煤仓位置2号舍 | -48 | 376 | 1844 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0056 | 0.0005 |
|  |  | -36 | 379 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -24 | 318 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -35 | 316 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 大河边下煤仓位置猪舍 | -82 | 449 | 1815 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0063 | 0.0006 |
|  |  | -56 | 458 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -41 | 414 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -67 | 405 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 盛丰通风井堆肥 | 754 | 55 | 1833 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0054 | 0.0003 |
|  |  | 750 | 46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 772 | 34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 777 | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 盛丰焦化楼堆肥 | -1361 | -2200 | 1782 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0108 | 0.0006 |
|  |  | -1366 | -2189 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1329 | -2173 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1324 | -2184 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 老井堆肥 | -1148 | -2074 | 1782 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0054 | 0.0003 |
|  |  | -1140 | -2080 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1125 | -2060 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1133 | -2054 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 鑫旺堆肥 | 0 | -32 | 1914 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0108 | 0.0006 |
|  |  | 36 | -51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | -62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 | -43 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 大河边堆肥 | 16 | 323 | 1863 | 8 | 8760 | 正常 | 0.0087 | 0.0005 |
|  |  | 26 | 323 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 283 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1号地盛丰通风井污水处理站 | 717 | 58 | 1835 | 5 | 8760 | 正常 | 0.0002 | 0.000007 |
|  |  | 745 | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 748 | 57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 720 | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2号地盛丰焦化污水处理站 | -1355 | -2206 | 1788 | 5 | 8760 | 正常 | 0.0004 | 0.000016 |
|  |  | -1344 | -2234 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1326 | -2227 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1337 | -2199 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3号地老井污水处理站 | -1125 | -2066 | 1788 | 5 | 8760 | 正常 | 0.0002 | 0.000006 |
|  |  | -1137 | -2082 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1121 | -2094 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1109 | -2079 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 4号地旺鑫污水处理站 | -42 | -23 | 1912 | 5 | 8760 | 正常 | 0.0004 | 0.000016 |
|  |  | -7 | -42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | -25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -33 | -6 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 5号地大河边污水处理站 | -80 | 475 | 1810 | 5 | 8760 | 正常 | 0.0004 | 0.000014 |
|  |  | -73 | 456 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -45 | 466 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -52 | 485 |  |  |  |  |  |  |

5.2-4无害化车间有组织排放源强一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (kg/h) |  |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 氨气 | 硫化氢 |
| P1 | 无害化处理车间 | 36 | -15 | 1915 | 15 | 0.3 | 15.72 | 25 | 365 | 正常 | 0.0036 | 0 |

（3）估算模式及参数

本次估算采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）推荐的AERSCREEN估算模式，具体参数见下表。

表5.2-5 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 34.4°C |
| 最低环境温度 |  | -4°C |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（4）评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，采用附录A推荐模型中的估算模型（AERSCREEN）分别计算项目污染源的最大影响，然后按评价工作分级判据进行分级。对项目的大气环境评价工作进行分级。

①评价工作分级方法

根据污染源初步调查结果，分别计算排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称最大浓度占标率），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi=Ci/C0i100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci— 采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

C0i—该污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

②评级分级判据

评价工作等级按表5.2-6的分级数据进行划分，最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。

表5.2-6  评价工作等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

（5）预测结果

表5.2-7各源最大Pmax和D10%预测结果表

| 盛丰通风井1号舍 |  |  |  |  | 盛丰通风井2号舍 |  |  |  |  | 盛丰焦化楼1号舍 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |
|  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |
| 10 | 6.366 | 3.18 | 0.585 | 5.85 | 10 | 4.0638 | 2.03 | 0.329497 | 3.29 | 10 | 6.0518 | 3.03 | 0.557403 | 5.57 |
| 25 | 7.563 | 3.78 | 0.695 | 6.95 | 25 | 5.1074 | 2.55 | 0.414114 | 4.14 | 25 | 7.5508 | 3.78 | 0.695468 | 6.95 |
| 47 | 8.858 | 4.43 | 0.813 | 8.13 |  |  |  |  |  | 35 | 8.2509 | 4.13 | 0.759951 | 7.6 |
| 50 | 8.803 | 4.4 | 0.808 | 8.08 | 50 | 3.7659 | 1.88 | 0.305343 | 3.05 | 50 | 7.655701 | 3.83 | 0.70513 | 7.05 |
| 75 | 6.943 | 3.47 | 0.638 | 6.38 | 75 | 2.3519 | 1.18 | 0.190695 | 1.91 | 75 | 4.991601 | 2.5 | 0.459753 | 4.6 |
| 100 | 4.788 | 2.39 | 0.44 | 4.4 | 100 | 1.8095 | 0.9 | 0.146716 | 1.47 | 100 | 3.69 | 1.85 | 0.339868 | 3.4 |
| 200 | 3.759 | 1.88 | 0.345 | 3.45 | 200 | 1.4244 | 0.71 | 0.115492 | 1.15 | 200 | 2.9134 | 1.46 | 0.268339 | 2.68 |
| 300 | 3.298 | 1.65 | 0.303 | 3.03 | 300 | 1.2496 | 0.62 | 0.101319 | 1.01 | 300 | 2.5581 | 1.28 | 0.235614 | 2.36 |
| 400 | 2.989 | 1.49 | 0.275 | 2.75 | 400 | 1.131 | 0.57 | 0.091703 | 0.92 | 400 | 2.3198 | 1.16 | 0.213666 | 2.14 |
| 500 | 2.744 | 1.37 | 0.252 | 2.52 | 500 | 1.0374 | 0.52 | 0.084114 | 0.84 | 500 | 2.1284 | 1.06 | 0.196037 | 1.96 |
| 800 | 2.213 | 1.11 | 0.203 | 2.03 | 800 | 0.83587 | 0.42 | 0.067773 | 0.68 | 800 | 1.7162 | 0.86 | 0.158071 | 1.58 |
| 1000 | 1.949 | 0.97 | 0.179 | 1.79 | 1000 | 0.73645 | 0.37 | 0.059712 | 0.6 | 1000 | 1.5121 | 0.76 | 0.139272 | 1.39 |
| 1200 | 1.738 | 0.87 | 0.16 | 1.6 | 1200 | 0.65645 | 0.33 | 0.053226 | 0.53 | 1200 | 1.3479 | 0.67 | 0.124149 | 1.24 |
| 1400 | 1.564 | 0.78 | 0.144 | 1.44 | 1400 | 0.59079 | 0.3 | 0.047902 | 0.48 | 1400 | 1.2131 | 0.61 | 0.111733 | 1.12 |
| 1600 | 1.419 | 0.71 | 0.13 | 1.3 | 1600 | 0.53606 | 0.27 | 0.043464 | 0.43 | 1600 | 1.1007 | 0.55 | 0.10138 | 1.01 |
| 1800 | 1.297 | 0.65 | 0.119 | 1.19 | 1800 | 0.48982 | 0.24 | 0.039715 | 0.4 | 1800 | 1.0058 | 0.5 | 0.092639 | 0.93 |
| 2000 | 1.197 | 0.6 | 0.11 | 1.1 | 2000 | 0.45209 | 0.23 | 0.036656 | 0.37 | 2000 | 0.92833 | 0.46 | 0.085504 | 0.86 |
| 2200 | 1.114 | 0.56 | 0.102 | 1.02 | 2200 | 0.42102 | 0.21 | 0.034137 | 0.34 | 2200 | 0.86453 | 0.43 | 0.079628 | 0.8 |
| 2500 | 1.01 | 0.51 | 0.093 | 0.93 | 2500 | 0.38161 | 0.19 | 0.030941 | 0.31 | 2500 | 0.78362 | 0.39 | 0.072176 | 0.72 |
| 盛丰焦化楼2号舍 |  |  |  |  | 盛丰篮球场1单元 |  |  |  |  | 盛丰篮球场2单元 |  |  |  |  |
| 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |
|  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |
| 10 | 8.5142 | 4.26 | 0.722904 | 7.23 | 10 | 4.2778 | 2.14 | 0.329062 | 3.29 | 10 | 3.5539 | 1.78 | 0.333178 | 3.33 |
| 25 | 10.632 | 5.32 | 0.902717 | 9.03 | 22 | 5.464601 | 2.73 | 0.420354 | 4.2 | 25 | 4.4677 | 2.23 | 0.418847 | 4.19 |
| 35 | 11.575 | 5.79 | 0.982783 | 9.83 | 25 | 5.382801 | 2.69 | 0.414062 | 4.14 |  |  |  |  |  |
| 50 | 10.676 | 5.34 | 0.906453 | 9.06 | 50 | 4.0098 | 2 | 0.308446 | 3.08 | 50 | 3.2539 | 1.63 | 0.305053 | 3.05 |
| 75 | 6.947701 | 3.47 | 0.589899 | 5.9 | 75 | 2.5012 | 1.25 | 0.1924 | 1.92 | 75 | 2.0311 | 1.02 | 0.190416 | 1.9 |
| 100 | 5.147501 | 2.57 | 0.437052 | 4.37 | 100 | 1.9147 | 0.96 | 0.147285 | 1.47 | 100 | 1.5646 | 0.78 | 0.146681 | 1.47 |
| 200 | 4.0652 | 2.03 | 0.345159 | 3.45 | 200 | 1.5024 | 0.75 | 0.115569 | 1.16 | 200 | 1.2317 | 0.62 | 0.115472 | 1.15 |
| 300 | 3.5697 | 1.78 | 0.303088 | 3.03 | 300 | 1.3183 | 0.66 | 0.101408 | 1.01 | 300 | 1.0806 | 0.54 | 0.101306 | 1.01 |
| 400 | 3.2371 | 1.62 | 0.274848 | 2.75 | 400 | 1.1918 | 0.6 | 0.091677 | 0.92 | 400 | 0.97803 | 0.49 | 0.09169 | 0.92 |
| 500 | 2.9698 | 1.48 | 0.252153 | 2.52 | 500 | 1.0932 | 0.55 | 0.084092 | 0.84 | 500 | 0.8971 | 0.45 | 0.084103 | 0.84 |
| 800 | 2.3945 | 1.2 | 0.203307 | 2.03 | 800 | 0.88067 | 0.44 | 0.067744 | 0.68 | 800 | 0.72287 | 0.36 | 0.067769 | 0.68 |
| 1000 | 2.1097 | 1.05 | 0.179126 | 1.79 | 1000 | 0.77592 | 0.39 | 0.059686 | 0.6 | 1000 | 0.6369 | 0.32 | 0.059709 | 0.6 |
| 1200 | 1.8805 | 0.94 | 0.159665 | 1.6 | 1200 | 0.69165 | 0.35 | 0.053204 | 0.53 | 1200 | 0.56772 | 0.28 | 0.053224 | 0.53 |
| 1400 | 1.6924 | 0.85 | 0.143694 | 1.44 | 1400 | 0.62248 | 0.31 | 0.047883 | 0.48 | 1400 | 0.51095 | 0.26 | 0.047902 | 0.48 |
| 1600 | 1.5355 | 0.77 | 0.130373 | 1.3 | 1600 | 0.56481 | 0.28 | 0.043447 | 0.43 | 1600 | 0.46361 | 0.23 | 0.043463 | 0.43 |
| 1800 | 1.4031 | 0.7 | 0.119131 | 1.19 | 1800 | 0.51609 | 0.26 | 0.039699 | 0.4 | 1800 | 0.42362 | 0.21 | 0.039714 | 0.4 |
| 2000 | 1.295 | 0.65 | 0.109953 | 1.1 | 2000 | 0.47634 | 0.24 | 0.036642 | 0.37 | 2000 | 0.39099 | 0.2 | 0.036655 | 0.37 |
| 2200 | 1.206 | 0.6 | 0.102396 | 1.02 | 2200 | 0.4436 | 0.22 | 0.034123 | 0.34 | 2200 | 0.36412 | 0.18 | 0.034136 | 0.34 |
| 2500 | 1.0931 | 0.55 | 0.09281 | 0.93 | 2500 | 0.40208 | 0.2 | 0.030929 | 0.31 | 2500 | 0.33004 | 0.17 | 0.030941 | 0.31 |
| 盛丰篮球场3单元 |  |  |  |  | 老井1号舍 |  |  |  |  | 老井2号舍 |  |  |  |  |
| 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |
|  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |
| 10 | 3.6912 | 1.85 | 0.325694 | 3.26 | 10 | 4.6276 | 2.31 | 0.433838 | 4.34 | 10 | 4.1212 | 2.06 | 0.386363 | 3.86 |
| 25 | 4.6664 | 2.33 | 0.411741 | 4.12 | 25 | 5.7502 | 2.88 | 0.539081 | 5.39 | 25 | 4.7938 | 2.4 | 0.449419 | 4.49 |
|  |  |  |  |  | 38 | 6.4937 | 3.25 | 0.608784 | 6.09 | 50 | 5.6164 | 2.81 | 0.526538 | 5.27 |
| 50 | 3.4617 | 1.73 | 0.305444 | 3.05 | 50 | 6.410201 | 3.21 | 0.600956 | 6.01 | 51 | 5.644401 | 2.82 | 0.529163 | 5.29 |
| 75 | 2.1631 | 1.08 | 0.190862 | 1.91 | 75 | 4.3288 | 2.16 | 0.405825 | 4.06 | 75 | 4.680501 | 2.34 | 0.438797 | 4.39 |
| 100 | 1.6619 | 0.83 | 0.146638 | 1.47 | 100 | 3.1182 | 1.56 | 0.292331 | 2.92 | 100 | 3.1537 | 1.58 | 0.295659 | 2.96 |
| 200 | 1.308 | 0.65 | 0.115412 | 1.15 | 200 | 2.4555 | 1.23 | 0.230203 | 2.3 | 200 | 2.4613 | 1.23 | 0.230747 | 2.31 |
| 300 | 1.1475 | 0.57 | 0.10125 | 1.01 | 300 | 2.1547 | 1.08 | 0.202003 | 2.02 | 300 | 2.1565 | 1.08 | 0.202172 | 2.02 |
| 400 | 1.0386 | 0.52 | 0.091641 | 0.92 | 400 | 1.9538 | 0.98 | 0.183169 | 1.83 | 400 | 1.9543 | 0.98 | 0.183216 | 1.83 |
| 500 | 0.9526 | 0.48 | 0.084053 | 0.84 | 500 | 1.7925 | 0.9 | 0.168047 | 1.68 | 500 | 1.7931 | 0.9 | 0.168103 | 1.68 |
| 800 | 0.7676 | 0.38 | 0.067729 | 0.68 | 800 | 1.4453 | 0.72 | 0.135497 | 1.35 | 800 | 1.4453 | 0.72 | 0.135497 | 1.35 |
| 1000 | 0.67631 | 0.34 | 0.059674 | 0.6 | 1000 | 1.2735 | 0.64 | 0.119391 | 1.19 | 1000 | 1.2735 | 0.64 | 0.119391 | 1.19 |
| 1200 | 0.60285 | 0.3 | 0.053193 | 0.53 | 1200 | 1.1352 | 0.57 | 0.106425 | 1.06 | 1200 | 1.1352 | 0.57 | 0.106425 | 1.06 |
| 1400 | 0.54257 | 0.27 | 0.047874 | 0.48 | 1400 | 1.0217 | 0.51 | 0.095784 | 0.96 | 1400 | 1.0217 | 0.51 | 0.095784 | 0.96 |
| 1600 | 0.49231 | 0.25 | 0.043439 | 0.43 | 1600 | 0.92705 | 0.46 | 0.086911 | 0.87 | 1600 | 0.92704 | 0.46 | 0.08691 | 0.87 |
| 1800 | 0.44984 | 0.22 | 0.039692 | 0.4 | 1800 | 0.84711 | 0.42 | 0.079417 | 0.79 | 1800 | 0.8471 | 0.42 | 0.079416 | 0.79 |
| 2000 | 0.41519 | 0.21 | 0.036634 | 0.37 | 2000 | 0.78184 | 0.39 | 0.073298 | 0.73 | 2000 | 0.78183 | 0.39 | 0.073297 | 0.73 |
| 2200 | 0.38666 | 0.19 | 0.034117 | 0.34 | 2200 | 0.72811 | 0.36 | 0.06826 | 0.68 | 2200 | 0.7281 | 0.36 | 0.068259 | 0.68 |
| 2500 | 0.35047 | 0.18 | 0.030924 | 0.31 | 2500 | 0.65997 | 0.33 | 0.061872 | 0.62 | 2500 | 0.65996 | 0.33 | 0.061871 | 0.62 |
| 旺鑫1号舍 |  |  |  |  | 旺鑫2号舍 |  |  |  |  | 旺鑫3号舍 |  |  |  |  |
| 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |
|  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |
| 10 | 6.823501 | 3.41 | 0.579354 | 5.79 | 10 | 6.9364 | 3.47 | 0.58894 | 5.89 | 10 | 6.717401 | 3.36 | 0.616904 | 6.17 |
| 25 | 7.937201 | 3.97 | 0.673914 | 6.74 | 25 | 8.037301 | 4.02 | 0.682412 | 6.82 | 25 | 8.451001 | 4.23 | 0.776112 | 7.76 |
| 50 | 9.2993 | 4.65 | 0.789564 | 7.9 | 50 | 9.3816 | 4.69 | 0.796551 | 7.97 | 48 | 9.563701 | 4.78 | 0.878299 | 8.78 |
| 51 | 9.3456 | 4.67 | 0.793495 | 7.93 | 52 | 9.436701 | 4.72 | 0.801229 | 8.01 | 50 | 9.3988 | 4.7 | 0.863155 | 8.63 |
| 75 | 7.7496 | 3.87 | 0.657985 | 6.58 | 75 | 7.8263 | 3.91 | 0.664497 | 6.64 | 75 | 6.3855 | 3.19 | 0.586424 | 5.86 |
| 100 | 5.2243 | 2.61 | 0.443573 | 4.44 | 100 | 5.252601 | 2.63 | 0.445976 | 4.46 | 100 | 4.6747 | 2.34 | 0.429309 | 4.29 |
| 200 | 4.0781 | 2.04 | 0.346254 | 3.46 | 200 | 4.0843 | 2.04 | 0.34678 | 3.47 | 200 | 3.7344 | 1.87 | 0.342955 | 3.43 |
| 300 | 3.5731 | 1.79 | 0.303377 | 3.03 | 300 | 3.5773 | 1.79 | 0.303733 | 3.04 | 300 | 3.2891 | 1.64 | 0.30206 | 3.02 |
| 400 | 3.2379 | 1.62 | 0.274916 | 2.75 | 400 | 3.2405 | 1.62 | 0.275137 | 2.75 | 400 | 2.9822 | 1.49 | 0.273876 | 2.74 |
| 500 | 2.9705 | 1.49 | 0.252212 | 2.52 | 500 | 2.9715 | 1.49 | 0.252297 | 2.52 | 500 | 2.7427 | 1.37 | 0.251881 | 2.52 |
| 800 | 2.3939 | 1.2 | 0.203256 | 2.03 | 800 | 2.3941 | 1.2 | 0.203273 | 2.03 | 800 | 2.214 | 1.11 | 0.203327 | 2.03 |
| 1000 | 2.1089 | 1.05 | 0.179058 | 1.79 | 1000 | 2.1092 | 1.05 | 0.179083 | 1.79 | 1000 | 1.9505 | 0.98 | 0.179128 | 1.79 |
| 1200 | 1.8797 | 0.94 | 0.159597 | 1.6 | 1200 | 1.8799 | 0.94 | 0.159614 | 1.6 | 1200 | 1.7386 | 0.87 | 0.159667 | 1.6 |
| 1400 | 1.6916 | 0.85 | 0.143626 | 1.44 | 1400 | 1.6918 | 0.85 | 0.143643 | 1.44 | 1400 | 1.5647 | 0.78 | 0.143697 | 1.44 |
| 1600 | 1.5348 | 0.77 | 0.130313 | 1.3 | 1600 | 1.535 | 0.77 | 0.13033 | 1.3 | 1600 | 1.4197 | 0.71 | 0.130381 | 1.3 |
| 1800 | 1.4023 | 0.7 | 0.119063 | 1.19 | 1800 | 1.4025 | 0.7 | 0.11908 | 1.19 | 1800 | 1.2972 | 0.65 | 0.119131 | 1.19 |
| 2000 | 1.2944 | 0.65 | 0.109902 | 1.1 | 2000 | 1.2946 | 0.65 | 0.109919 | 1.1 | 2000 | 1.1973 | 0.6 | 0.109956 | 1.1 |
| 2200 | 1.2054 | 0.6 | 0.102345 | 1.02 | 2200 | 1.2055 | 0.6 | 0.102354 | 1.02 | 2200 | 1.115 | 0.56 | 0.102398 | 1.02 |
| 2500 | 1.0925 | 0.55 | 0.092759 | 0.93 | 2500 | 1.0927 | 0.55 | 0.092776 | 0.93 | 2500 | 1.0106 | 0.51 | 0.09281 | 0.93 |
| 大河边篮球场 |  |  |  |  | 大河边上煤仓1号舍 |  |  |  |  | 大河边上煤仓2号舍 |  |  |  |  |
| 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |
|  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |
| 10 | 6.0325 | 3.02 | 0.548409 | 5.48 | 10 | 2.9537 | 1.48 | 0.246142 | 2.46 | 10 | 5.7034 | 2.85 | 0.509232 | 5.09 |
| 25 | 7.5894 | 3.79 | 0.689946 | 6.9 | 25 | 3.6086 | 1.8 | 0.300717 | 3.01 | 25 | 6.8469 | 3.42 | 0.611331 | 6.11 |
| 48 | 8.5887 | 4.29 | 0.780791 | 7.81 | 37 | 4.0135 | 2.01 | 0.334458 | 3.34 | 32 | 7.384301 | 3.69 | 0.659313 | 6.59 |
| 50 | 8.4406 | 4.22 | 0.767327 | 7.67 | 50 | 3.8352 | 1.92 | 0.3196 | 3.2 | 50 | 6.190101 | 3.1 | 0.552688 | 5.53 |
| 75 | 5.7345 | 2.87 | 0.521318 | 5.21 | 75 | 2.4927 | 1.25 | 0.207725 | 2.08 | 75 | 3.8501 | 1.93 | 0.343759 | 3.44 |
| 100 | 4.198101 | 2.1 | 0.381646 | 3.82 | 100 | 1.7912 | 0.9 | 0.149267 | 1.49 | 100 | 2.8176 | 1.41 | 0.251572 | 2.52 |
| 200 | 3.3537 | 1.68 | 0.304882 | 3.05 | 200 | 1.3915 | 0.7 | 0.115958 | 1.16 | 200 | 2.1767 | 1.09 | 0.194348 | 1.94 |
| 300 | 2.9538 | 1.48 | 0.268527 | 2.69 | 300 | 1.2188 | 0.61 | 0.101567 | 1.02 | 300 | 1.8989 | 0.95 | 0.169545 | 1.7 |
| 400 | 2.6782 | 1.34 | 0.243473 | 2.43 | 400 | 1.1012 | 0.55 | 0.091767 | 0.92 | 400 | 1.721 | 0.86 | 0.153661 | 1.54 |
| 500 | 2.4631 | 1.23 | 0.223918 | 2.24 | 500 | 1.0099 | 0.5 | 0.084158 | 0.84 | 500 | 1.5773 | 0.79 | 0.14083 | 1.41 |
| 800 | 1.9883 | 0.99 | 0.180755 | 1.81 | 800 | 0.81312 | 0.41 | 0.06776 | 0.68 | 800 | 1.265 | 0.63 | 0.112947 | 1.13 |
| 1000 | 1.7517 | 0.88 | 0.159246 | 1.59 | 1000 | 0.71638 | 0.36 | 0.059698 | 0.6 | 1000 | 1.1145 | 0.56 | 0.099509 | 1 |
| 1200 | 1.5614 | 0.78 | 0.141946 | 1.42 | 1200 | 0.63855 | 0.32 | 0.053213 | 0.53 | 1200 | 0.99339 | 0.5 | 0.088696 | 0.89 |
| 1400 | 1.4052 | 0.7 | 0.127746 | 1.28 | 1400 | 0.57468 | 0.29 | 0.04789 | 0.48 | 1400 | 0.89402 | 0.45 | 0.079823 | 0.8 |
| 1600 | 1.2749 | 0.64 | 0.1159 | 1.16 | 1600 | 0.52143 | 0.26 | 0.043453 | 0.43 | 1600 | 0.81118 | 0.41 | 0.072427 | 0.72 |
| 1800 | 1.1649 | 0.58 | 0.1059 | 1.06 | 1800 | 0.47644 | 0.24 | 0.039703 | 0.4 | 1800 | 0.7412 | 0.37 | 0.066179 | 0.66 |
| 2000 | 1.0753 | 0.54 | 0.097755 | 0.98 | 2000 | 0.43976 | 0.22 | 0.036647 | 0.37 | 2000 | 0.68413 | 0.34 | 0.061083 | 0.61 |
| 2200 | 1.0013 | 0.5 | 0.091027 | 0.91 | 2200 | 0.40953 | 0.2 | 0.034128 | 0.34 | 2200 | 0.6371 | 0.32 | 0.056884 | 0.57 |
| 2500 | 0.90758 | 0.45 | 0.082507 | 0.83 | 2500 | 0.37119 | 0.19 | 0.030933 | 0.31 | 2500 | 0.57746 | 0.29 | 0.051559 | 0.52 |
| 大河边下煤仓猪舍 |  |  |  |  | 盛丰通风井养殖区堆肥间 |  |  |  |  | 盛丰焦化楼养殖区堆肥间 |  |  |  |  |
| 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |
|  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |
| 10 | 4.999701 | 2.5 | 0.476162 | 4.76 | 10 | 9.380701 | 4.69 | 0.533219 | 5.33 | 10 | 13.904 | 6.95 | 0.805817 | 8.06 |
| 25 | 6.6504 | 3.33 | 0.633372 | 6.33 | 14 | 10.698 | 5.35 | 0.608097 | 6.08 | 22 | 16.843 | 8.42 | 0.976149 | 9.76 |
| 35 | 6.7681 | 3.38 | 0.644581 | 6.45 | 25 | 8.828 | 4.41 | 0.501802 | 5.02 | 25 | 16.337 | 8.17 | 0.946823 | 9.47 |
| 50 | 5.9726 | 2.99 | 0.568819 | 5.69 | 50 | 5.7742 | 2.89 | 0.328218 | 3.28 | 50 | 11.631 | 5.82 | 0.674083 | 6.74 |
| 75 | 3.9113 | 1.96 | 0.372505 | 3.73 | 75 | 3.5002 | 1.75 | 0.198959 | 1.99 | 75 | 7.1134 | 3.56 | 0.412262 | 4.12 |
| 100 | 2.9755 | 1.49 | 0.283381 | 2.83 | 100 | 2.7149 | 1.36 | 0.154321 | 1.54 | 100 | 5.415 | 2.71 | 0.31383 | 3.14 |
| 200 | 2.3929 | 1.2 | 0.227895 | 2.28 | 200 | 2.1057 | 1.05 | 0.119692 | 1.2 | 200 | 4.204101 | 2.1 | 0.243652 | 2.44 |
| 300 | 2.1105 | 1.06 | 0.201 | 2.01 | 300 | 1.8451 | 0.92 | 0.104879 | 1.05 | 300 | 3.6704 | 1.84 | 0.212721 | 2.13 |
| 400 | 1.9146 | 0.96 | 0.182343 | 1.82 | 400 | 1.6661 | 0.83 | 0.094705 | 0.95 | 400 | 3.3278 | 1.66 | 0.192865 | 1.93 |
| 500 | 1.7605 | 0.88 | 0.167667 | 1.68 | 500 | 1.527 | 0.76 | 0.086798 | 0.87 | 500 | 3.05 | 1.53 | 0.176765 | 1.77 |
| 800 | 1.4228 | 0.71 | 0.135505 | 1.36 | 800 | 1.2247 | 0.61 | 0.069615 | 0.7 | 800 | 2.4463 | 1.22 | 0.141777 | 1.42 |
| 1000 | 1.2536 | 0.63 | 0.119391 | 1.19 | 1000 | 1.079 | 0.54 | 0.061333 | 0.61 | 1000 | 2.1554 | 1.08 | 0.124918 | 1.25 |
| 1200 | 1.1174 | 0.56 | 0.106419 | 1.06 | 1200 | 0.96176 | 0.48 | 0.054668 | 0.55 | 1200 | 1.9214 | 0.96 | 0.111356 | 1.11 |
| 1400 | 1.0057 | 0.5 | 0.095781 | 0.96 | 1400 | 0.86556 | 0.43 | 0.0492 | 0.49 | 1400 | 1.7292 | 0.86 | 0.100217 | 1 |
| 1600 | 0.91248 | 0.46 | 0.086903 | 0.87 | 1600 | 0.78536 | 0.39 | 0.044642 | 0.45 | 1600 | 1.5691 | 0.78 | 0.090938 | 0.91 |
| 1800 | 0.83377 | 0.42 | 0.079407 | 0.79 | 1800 | 0.71761 | 0.36 | 0.04079 | 0.41 | 1800 | 1.4338 | 0.72 | 0.083097 | 0.83 |
| 2000 | 0.76956 | 0.38 | 0.073291 | 0.73 | 2000 | 0.66235 | 0.33 | 0.037649 | 0.38 | 2000 | 1.3233 | 0.66 | 0.076693 | 0.77 |
| 2200 | 0.71667 | 0.36 | 0.068254 | 0.68 | 2200 | 0.61682 | 0.31 | 0.035061 | 0.35 | 2200 | 1.2323 | 0.62 | 0.071419 | 0.71 |
| 2500 | 0.64958 | 0.32 | 0.061865 | 0.62 | 2500 | 0.55908 | 0.28 | 0.031779 | 0.32 | 2500 | 1.117 | 0.56 | 0.064737 | 0.65 |
| 老井养殖区堆肥间 |  |  |  |  | 旺鑫板块养殖区堆肥间 |  |  |  |  | 大河边养殖区堆肥间 |  |  |  |  |
| 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |
|  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |
| 10 | 9.5698 | 4.78 | 0.543968 | 5.44 | 10 | 13.904 | 6.95 | 0.805817 | 8.06 | 10 | 11.997 | 6 | 0.695478 | 6.95 |
| 14 | 10.817 | 5.41 | 0.614861 | 6.15 | 22 | 16.843 | 8.42 | 0.976149 | 9.76 | 21 | 14.43 | 7.22 | 0.836522 | 8.37 |
| 25 | 8.812801 | 4.41 | 0.500938 | 5.01 | 25 | 16.337 | 8.17 | 0.946823 | 9.47 | 25 | 13.677 | 6.84 | 0.79287 | 7.93 |
| 50 | 5.768401 | 2.88 | 0.327888 | 3.28 | 50 | 11.631 | 5.82 | 0.674083 | 6.74 | 50 | 9.385201 | 4.69 | 0.54407 | 5.44 |
| 75 | 3.4966 | 1.75 | 0.198754 | 1.99 | 75 | 7.1134 | 3.56 | 0.412262 | 4.12 | 75 | 5.7105 | 2.86 | 0.331044 | 3.31 |
| 100 | 2.7141 | 1.36 | 0.154275 | 1.54 | 100 | 5.4176 | 2.71 | 0.313981 | 3.14 | 100 | 4.3509 | 2.18 | 0.252226 | 2.52 |
| 200 | 2.1052 | 1.05 | 0.119664 | 1.2 | 200 | 4.206901 | 2.1 | 0.243814 | 2.44 | 200 | 3.3667 | 1.68 | 0.195171 | 1.95 |
| 300 | 1.8447 | 0.92 | 0.104857 | 1.05 | 300 | 3.6729 | 1.84 | 0.212866 | 2.13 | 300 | 2.9402 | 1.47 | 0.170446 | 1.7 |
| 400 | 1.6658 | 0.83 | 0.094688 | 0.95 | 400 | 3.3299 | 1.66 | 0.192987 | 1.93 | 400 | 2.6628 | 1.33 | 0.154365 | 1.54 |
| 500 | 1.5267 | 0.76 | 0.086781 | 0.87 | 500 | 3.0517 | 1.53 | 0.176864 | 1.77 | 500 | 2.4404 | 1.22 | 0.141473 | 1.41 |
| 800 | 1.2246 | 0.61 | 0.069609 | 0.7 | 800 | 2.4471 | 1.22 | 0.141824 | 1.42 | 800 | 1.9571 | 0.98 | 0.113455 | 1.13 |
| 1000 | 1.0789 | 0.54 | 0.061327 | 0.61 | 1000 | 2.1558 | 1.08 | 0.124941 | 1.25 | 1000 | 1.7242 | 0.86 | 0.099954 | 1 |
| 1200 | 0.96177 | 0.48 | 0.054669 | 0.55 | 1200 | 1.9215 | 0.96 | 0.111362 | 1.11 | 1200 | 1.5369 | 0.77 | 0.089096 | 0.89 |
| 1400 | 0.86561 | 0.43 | 0.049203 | 0.49 | 1400 | 1.7292 | 0.86 | 0.100217 | 1 | 1400 | 1.3831 | 0.69 | 0.08018 | 0.8 |
| 1600 | 0.78543 | 0.39 | 0.044646 | 0.45 | 1600 | 1.5689 | 0.78 | 0.090927 | 0.91 | 1600 | 1.2549 | 0.63 | 0.072748 | 0.73 |
| 1800 | 0.71769 | 0.36 | 0.040795 | 0.41 | 1800 | 1.4335 | 0.72 | 0.08308 | 0.83 | 1800 | 1.1467 | 0.57 | 0.066475 | 0.66 |
| 2000 | 0.6624 | 0.33 | 0.037652 | 0.38 | 2000 | 1.3232 | 0.66 | 0.076687 | 0.77 | 2000 | 1.0584 | 0.53 | 0.061357 | 0.61 |
| 2200 | 0.61688 | 0.31 | 0.035065 | 0.35 | 2200 | 1.2322 | 0.62 | 0.071413 | 0.71 | 2200 | 0.98563 | 0.49 | 0.057138 | 0.57 |
| 2500 | 0.55914 | 0.28 | 0.031783 | 0.32 | 2500 | 1.1168 | 0.56 | 0.064725 | 0.65 | 2500 | 0.89335 | 0.45 | 0.051788 | 0.52 |
| 盛丰通风井养殖区污水处理站 |  |  |  |  | 盛丰焦化楼养殖区污水处理站 |  |  |  |  | 老井养殖区污水处理站 |  |  |  |  |
| 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |
|  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |
| 10 | 0.56178 | 0.28 | 0.021067 | 0.21 | 10 | 0.91821 | 0.46 | 0.035708 | 0.36 | 10 | 0.42936 | 0.21 | 0.015334 | 0.15 |
| 17 | 0.64809 | 0.32 | 0.024303 | 0.24 | 22 | 1.1241 | 0.56 | 0.043715 | 0.44 | 15 | 0.49444 | 0.25 | 0.017659 | 0.18 |
| 25 | 0.59459 | 0.3 | 0.022297 | 0.22 | 25 | 1.1034 | 0.55 | 0.04291 | 0.43 | 25 | 0.44466 | 0.22 | 0.015881 | 0.16 |
| 50 | 0.31571 | 0.16 | 0.011839 | 0.12 | 50 | 0.65826 | 0.33 | 0.025599 | 0.26 | 50 | 0.25563 | 0.13 | 0.00913 | 0.09 |
| 75 | 0.28263 | 0.14 | 0.010599 | 0.11 | 75 | 0.60947 | 0.3 | 0.023702 | 0.24 | 75 | 0.23698 | 0.12 | 0.008464 | 0.08 |
| 100 | 0.26156 | 0.13 | 0.009809 | 0.1 | 100 | 0.57219 | 0.29 | 0.022252 | 0.22 | 100 | 0.22257 | 0.11 | 0.007949 | 0.08 |
| 200 | 0.20377 | 0.1 | 0.007641 | 0.08 | 200 | 0.45389 | 0.23 | 0.017651 | 0.18 | 200 | 0.17654 | 0.09 | 0.006305 | 0.06 |
| 300 | 0.16298 | 0.08 | 0.006112 | 0.06 | 300 | 0.36477 | 0.18 | 0.014186 | 0.14 | 300 | 0.14188 | 0.07 | 0.005067 | 0.05 |
| 400 | 0.13427 | 0.07 | 0.005035 | 0.05 | 400 | 0.30049 | 0.15 | 0.011686 | 0.12 | 400 | 0.11687 | 0.06 | 0.004174 | 0.04 |
| 500 | 0.11434 | 0.06 | 0.004288 | 0.04 | 500 | 0.2561 | 0.13 | 0.009959 | 0.1 | 500 | 0.099626 | 0.05 | 0.003558 | 0.04 |
| 800 | 0.076755 | 0.04 | 0.002878 | 0.03 | 800 | 0.17276 | 0.09 | 0.006718 | 0.07 | 800 | 0.067196 | 0.03 | 0.0024 | 0.02 |
| 1000 | 0.065484 | 0.03 | 0.002456 | 0.02 | 1000 | 0.14738 | 0.07 | 0.005731 | 0.06 | 1000 | 0.057325 | 0.03 | 0.002047 | 0.02 |
| 1200 | 0.056931 | 0.03 | 0.002135 | 0.02 | 1200 | 0.12813 | 0.06 | 0.004983 | 0.05 | 1200 | 0.049839 | 0.02 | 0.00178 | 0.02 |
| 1400 | 0.050269 | 0.03 | 0.001885 | 0.02 | 1400 | 0.11314 | 0.06 | 0.0044 | 0.04 | 1400 | 0.044007 | 0.02 | 0.001572 | 0.02 |
| 1600 | 0.045082 | 0.02 | 0.001691 | 0.02 | 1600 | 0.10146 | 0.05 | 0.003946 | 0.04 | 1600 | 0.039465 | 0.02 | 0.001409 | 0.01 |
| 1800 | 0.041025 | 0.02 | 0.001538 | 0.02 | 1800 | 0.092332 | 0.05 | 0.003591 | 0.04 | 1800 | 0.035914 | 0.02 | 0.001283 | 0.01 |
| 2000 | 0.037682 | 0.02 | 0.001413 | 0.01 | 2000 | 0.084808 | 0.04 | 0.003298 | 0.03 | 2000 | 0.032987 | 0.02 | 0.001178 | 0.01 |
| 2200 | 0.034866 | 0.02 | 0.001307 | 0.01 | 2200 | 0.078472 | 0.04 | 0.003052 | 0.03 | 2200 | 0.030523 | 0.02 | 0.00109 | 0.01 |
| 2500 | 0.031276 | 0.02 | 0.001173 | 0.01 | 2500 | 0.070393 | 0.04 | 0.002738 | 0.03 | 2500 | 0.027381 | 0.01 | 0.000978 | 0.01 |
| 旺鑫板块养殖区污水处理站 |  |  |  |  | 大河边养殖区污水处理站 |  |  |  |  | 无害化处理车间排气筒 |  |  |  |  |
| 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  | 距离（m） | NH3 |  |  |  |
|  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 | 预测小时浓度 | 占标率 |  | 预测小时浓度 | 占标率 |  |  |
|  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  | Ci（ug/m3） | Pi(%) |  |  |
| 10 | 0.76558 | 0.38 | 0.030623 | 0.31 | 10 | 0.76558 | 0.38 | 0.030623 | 0.31 | 10 | 0.002281 | 0 |  |  |
| 24 | 1.0044 | 0.5 | 0.040176 | 0.4 | 24 | 1.0044 | 0.5 | 0.040176 | 0.4 | 25 | 0.05991 | 0.03 |  |  |
| 25 | 1.004 | 0.5 | 0.04016 | 0.4 | 25 | 1.004 | 0.5 | 0.04016 | 0.4 | 50 | 0.17624 | 0.09 |  |  |
| 50 | 0.64113 | 0.32 | 0.025645 | 0.26 | 50 | 0.64113 | 0.32 | 0.025645 | 0.26 | 75 | 0.25486 | 0.13 |  |  |
| 75 | 0.59279 | 0.3 | 0.023712 | 0.24 | 75 | 0.59279 | 0.3 | 0.023712 | 0.24 | 100 | 0.26089 | 0.13 |  |  |
| 100 | 0.5564 | 0.28 | 0.022256 | 0.22 | 100 | 0.5564 | 0.28 | 0.022256 | 0.22 | 200 | 0.30173 | 0.15 |  |  |
| 200 | 0.44125 | 0.22 | 0.01765 | 0.18 | 200 | 0.44125 | 0.22 | 0.01765 | 0.18 | 246 | 4.8774 | 2.44 |  |  |
| 300 | 0.35457 | 0.18 | 0.014183 | 0.14 | 300 | 0.35457 | 0.18 | 0.014183 | 0.14 | 300 | 0.58799 | 0.29 |  |  |
| 400 | 0.29208 | 0.15 | 0.011683 | 0.12 | 400 | 0.29208 | 0.15 | 0.011683 | 0.12 | 400 | 1.933 | 0.97 |  |  |
| 500 | 0.24888 | 0.12 | 0.009955 | 0.1 | 500 | 0.24888 | 0.12 | 0.009955 | 0.1 | 500 | 0.67626 | 0.34 |  |  |
| 800 | 0.16786 | 0.08 | 0.006714 | 0.07 | 800 | 0.16786 | 0.08 | 0.006714 | 0.07 | 800 | 0.11673 | 0.06 |  |  |
| 1000 | 0.14323 | 0.07 | 0.005729 | 0.06 | 1000 | 0.14323 | 0.07 | 0.005729 | 0.06 | 1000 | 0.83469 | 0.42 |  |  |
| 1200 | 0.12451 | 0.06 | 0.00498 | 0.05 | 1200 | 0.12451 | 0.06 | 0.00498 | 0.05 | 1200 | 0.35736 | 0.18 |  |  |
| 1400 | 0.10994 | 0.05 | 0.004398 | 0.04 | 1400 | 0.10994 | 0.05 | 0.004398 | 0.04 | 1400 | 0.18372 | 0.09 |  |  |
| 1600 | 0.098602 | 0.05 | 0.003944 | 0.04 | 1600 | 0.098602 | 0.05 | 0.003944 | 0.04 | 1600 | 0.080003 | 0.04 |  |  |
| 1800 | 0.089726 | 0.04 | 0.003589 | 0.04 | 1800 | 0.089726 | 0.04 | 0.003589 | 0.04 | 1800 | 0.40794 | 0.2 |  |  |
| 2000 | 0.082414 | 0.04 | 0.003297 | 0.03 | 2000 | 0.082414 | 0.04 | 0.003297 | 0.03 | 2000 | 0.202 | 0.1 |  |  |
| 2200 | 0.076256 | 0.04 | 0.00305 | 0.03 | 2200 | 0.076256 | 0.04 | 0.00305 | 0.03 | 2200 | 0.054353 | 0.03 |  |  |
| 2500 | 0.068402 | 0.03 | 0.002736 | 0.03 | 2500 | 0.068402 | 0.03 | 0.002736 | 0.03 | 2500 | 0.061087 | 0.03 |  |  |

表5.2-8 各污染源最大Pmax和D10%预测结果统计表

| 所在位置 | 污染源名称 | 离源距离(m) | 氨气 |  | 硫化氢 |  | 评价等级 | D10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大落地浓度（ug/m3） | 最大占标率（%） | 最大落地浓度（ug/m3） | 最大占标率（%） |  |  |
| 4号地 | 无害化处理车间废气 | 246 | 4.8774 | 2.44 | / | / | 二级 | 不出现 |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 47 | 8.8575 | 4.43 | 0.813444 | 8.13 | 二级 | 不出现 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 | 25 | 5.1074 | 2.55 | 0.414114 | 4.14 | 二级 | 不出现 |
|  | 盛丰通风井养殖区堆肥间 | 14 | 10.698 | 5.35 | 0.608097 | 6.08 | 二级 | 不出现 |
|  | 1号地盛丰通风井养殖区污水处理站 | 17 | 0.64809 | 0.32 | 0.024303 | 0.24 | 二级 | 不出现 |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 35 | 8.2509 | 4.13 | 0.759951 | 7.6 | 二级 | 不出现 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 | 35 | 11.575 | 5.79 | 0.982783 | 9.83 | 二级 | 不出现 |
|  | 球场位置1单元 | 22 | 5.4646 | 2.73 | 0.420354 | 4.2 | 二级 | 不出现 |
|  | 球场位置2单元 | 25 | 4.4677 | 2.23 | 0.418847 | 4.19 | 二级 | 不出现 |
|  | 球场位置3单元 | 25 | 4.6664 | 2.33 | 0.411741 | 4.12 | 二级 | 不出现 |
|  | 盛丰焦化楼养殖区堆肥间 | 22 | 16.843 | 8.42 | 0.976148 | 9.76 | 二级 | 不出现 |
|  | 2号地盛丰焦化楼养殖区污水处理站 | 22 | 1.1241 | 0.56 | 0.043715 | 0.44 | 二级 | 不出现 |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 38 | 6.4937 | 3.25 | 0.608784 | 6.09 | 二级 | 不出现 |
|  | 老井位置2号舍 | 51 | 5.6444 | 2.82 | 0.529163 | 5.29 | 二级 | 不出现 |
|  | 老井养殖区堆肥间 | 14 | 10.817 | 5.41 | 0.614861 | 6.15 | 二级 | 不出现 |
|  | 3号地老井养殖区污水处理站 | 15 | 0.49444 | 0.25 | 0.017659 | 0.18 | 二级 | 不出现 |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 51 | 9.3456 | 4.67 | 0.793495 | 7.93 | 二级 | 不出现 |
|  | 鑫旺板块2号舍 | 52 | 9.4367 | 4.72 | 0.801229 | 8.01 | 二级 | 不出现 |
|  | 鑫旺板块3号舍 | 48 | 9.5637 | 4.78 | 0.878299 | 8.78 | 二级 | 不出现 |
|  | 鑫旺板块养殖区堆肥间 | 22 | 16.843 | 8.42 | 0.976148 | 9.76 | 二级 | 不出现 |
|  | 4号地旺鑫板块养殖区污水处理站 | 24 | 1.0044 | 0.5 | 0.040176 | 0.4 | 二级 | 不出现 |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 48 | 8.5887 | 4.29 | 0.780791 | 7.81 | 二级 | 不出现 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 | 37 | 4.0135 | 2.01 | 0.334458 | 3.34 | 二级 | 不出现 |
|  | 大河边上煤仓位置2号舍 | 32 | 7.3843 | 3.69 | 0.659313 | 6.59 | 二级 | 不出现 |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 | 35 | 6.7681 | 3.38 | 0.644581 | 6.45 | 二级 | 不出现 |
|  | 大河边养殖区堆肥间 | 21 | 14.43 | 7.22 | 0.836522 | 8.37 | 二级 | 不出现 |
|  | 5号地大河边养殖区污水处理站 | 25 | 0.78381 | 0.39 | 0.030341 | 0.3 | 二级 | 不出现 |
| 各源最大值 |  | -- | 16.843 | 8.42 | 0.982783 | 9.83 | 二级 | 不出现 |

根据表5.2-4的预测结果可知：项目养殖地块中无组织排放污染物中，1号地（盛丰通风井位置）NH3最大落地浓度10.698ug/m3，H2S 0.813444ug/m3，占标率分别为5.35％、8.13％，占标率均小于10％；2号地（盛丰焦化楼位置）NH3最大落地浓度16.843ug/m3，H2S0.982783ug/m3，占标率分别为8.42％、9.83％，占标率均小于10％；3号地（老井位置）NH3最大落地浓度10.817ug/m3，H2S0.614861ug/m3，占标率分别为5.41％、6.15％，占标率均小于10％；4号地（鑫旺板块）NH3最大落地浓度16.843ug/m3，H2S0.976148ug/m3，占标率分别为8.42％、9.76％，占标率均小于10％；5号地（大河边板块）NH3最大落地浓度14.43ug/m3，H2S0.836522ug/m3，占标率分别为7.22％、8.37％，占标率均小于10％；无害化处置有组织排放NH3最大落地浓度4.8774ug/m3，占标率为2.44％，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物环境空气质量浓度参考限值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，项目大气评价等级为二级。

项目区有组织排放大气污染物最大浓度出现距离为246m，所有污染物最大落地浓度均达标。无组织排放大气污染物最大浓度出现距离为52m，项目排放NH3、H2S的落地浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D氨、硫化氢的浓度参考限值要求，即H2S≤0.01mg/m3、NH3≤0.2mg/m3；项目运行期大气污染物排放对周边居民点影响较小。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

5.2.1.2其他大气污染物影响分析

（1）污水处理站沼气影响分析

项目污水处理站厌氧反应器运行过程中会产生沼气，各地块产生沼气量见表5-2，根据调查，沼气使用量约为0.3m3/d·人。则沼气使用情况如下：

表5.2-9沼气产生及消耗情况表

| 地块 | 甲烷产生量（m3/a） | 甲烷产生量（m3/d） | 沼气储罐最大储存量（m3） | 生活区配置人数 | 沼气需求量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 294.8438 | 0.8078 | 1 | 4 | 1.2 |
| 2号地 | 914.2437 | 2.5048 | 3 | 14 | 4.2 |
| 3号地 |  |  |  |  |  |
| 4号地 | 652.4862 | 1.7876 | 2 | 6 | 1.8 |
| 5号地 | 562.8033 | 1.5419 | 2 | 12 | 3.6 |

沼气合计产生量约2424.377m3/a，项目配套有沼气收集系统，污水厌氧处理过程中产生的沼气经设置的脱水脱硫装置净化后，浓度为7.59-15.18mg/m3，沼气中H2S浓度小于20mg/m3，满足《规模化畜禽养殖场沼气设计规范》（NY/T1220-2006）中的规定，项目在1号地办公生活区设置1个1m3的双膜储气袋，在2号地办公生活区、3号地办公生活区共同设置1个3m3的双膜储气袋，在4号地生活区设置1个2m3的双膜储气袋、5号地生活区设置1个2m3的双膜储气袋；可满足沼气储存需求，根据分析，各生活区沼气需求量均大于沼气产生量，粪污处理产生的沼气可全部资源化利用，生活实用沼气燃烧产生的废气主要为水和二氧化碳，SO2、NO2及烟尘产生量很小，经大气扩散、植物吸收、空气自净后对环境影响较小。

（2）无害化处理车间废气影响分析

高温化制设备对病死猪及分娩废物进行高温干化制过程中会产生少量臭气，项目配套建设有1套臭气处理装置（密闭设备+负压收集+冷凝+喷除臭剂），通过处理后，废气可降低90%，对周围环境影响小。

（3）食堂油烟影响分析

本项目设置有员工食堂，主要为沼气，不足部分由电能补充，为清洁能源。炊事过程会产生少量油烟，经抽油烟机抽排后，排放浓度低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3，经大气扩散稀释后对周围环境空气及敏感点影响很小，环境影响可接受。

（4）恶臭影响分析

项目运营期恶臭气体来源于猪舍、固粪处理区、无害化处理车间及污水处理站。项目通过在饲料中添加活菌剂减少猪粪中的含氮量，从源头减少臭气产生；强化猪舍消毒措施，固粪处理区、无害化处理车间通过喷洒除臭剂，减少臭气产生；及时清理猪舍粪便，加强通风，减少粪便堆积挥发的恶臭气体排放量；污水收集输送系统设计有合理的密闭措施，以减少恶臭气体无组织排放；在无害化处理设备自带臭气处理设施；养猪场四周应种植高大常绿的乔木，在场界形成能吸收臭气、有净化空气作用的绿化隔离带，减小臭气对环境影响。

由表5.2-7、表5.2-8可以看出，项目排放废气最大落地浓度NH3浓度值为16.843ug/m3，H2S浓度值为0.9827ug/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级新建项目标准值，即H2S≤0.06mg/m3、NH3≤1.5mg/m3要求。

综上，在采取措施后，本项目NH3及H2S排放浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求，臭气排放浓度能达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求。项目排放恶臭对周边环境的影响较小。

#### 5.2.1.3污染物排放核算

（1）有组织排放量核算

项目运营期有组织外排废气主要为无害化处理车间产生的氨气，大气污染物有组织排放量核算见下表。

表5.2-10  项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 申报排放浓度限值/ （mg/m3） | 申报排放速率限值/（kg/h） | 申报年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1（无害化处理车间） | 氨气 | 0.89 | 0.0036 | 0.0315 |
| 主要排放口合计 |  | 氨气 |  |  | 0.0315 |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  | 氨气 |  |  | 0.0315 |

（2）无组织排放量核算

项目运营期间主要无组织排放源为猪舍、固粪处理区、污水处理站排放的恶臭，主要污染因子为NH3、H2S，废气无组织排放量核算详见下表。

表5.2-11 大气污染物无组织排放核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 1号地（盛丰通风井位置）猪舍 | NH3 | ①饲料中添加抑菌剂、并采用低氮饲料喂养猪只； ②向粪便、猪舍投放锯末等含纤维素、木质素较多的吸附剂材料； ③向猪舍定期喷洒化学除臭剂； ④采用干清粪工艺，粪污日产日清。 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） | 1.5 | 0.0912 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0089 |
| 2 | 2号（盛丰焦化楼位置）猪舍 | NH3 |  |  | 1.5 | 0.1931 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0189 |
| 3 | 3号地（老井位置）猪舍 | NH3 |  |  | 1.5 | 0.0858 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0084 |
| 4 | 4号地（鑫旺板块位置）猪舍 | NH3 |  |  | 1.5 | 0.2087 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0204 |
| 5 | 5号地（大河边位置）猪舍 | NH3 |  |  | 1.5 | 0.1635 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.016 |
| 6 | 1号地（盛丰通风井位置）污水处理站 | NH3 | 收集池、调节池、污水处理设施及沼液储存池进行加盖封闭，同时喷洒除臭剂，并加强污水处理站周围绿化 |  | 1.5 | 0.0016 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00006 |
| 7 | 2号（盛丰焦化楼位置）污水处理站 | NH3 |  |  | 1.5 | 0.0036 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00014 |
| 8 | 3号地（老井位置）污水处理站 | NH3 |  |  | 1.5 | 0.0014 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00005 |
| 9 | 4号地（鑫旺板块位置）污水处理站 | NH3 |  |  | 1.5 | 0.0035 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00014 |
| 10 | 5号地（大河边位置）污水处理站 | NH3 |  |  | 1.5 | 0.0031 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00012 |
| 11 | 1号地（盛丰通风井位置）堆肥发酵间 | NH3 | 好氧堆肥+喷洒除臭剂+负压收集+UV光解+水帘生物除臭装置 |  | 1.5 | 0.0475 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0027 |
| 12 | 2号（盛丰焦化楼位置）堆肥发酵间 | NH3 |  |  | 1.5 | 0.0949 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0055 |
| 13 | 3号地（老井位置）堆肥发酵间 | NH3 |  |  | 1.5 | 0.0475 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0027 |
| 14 | 4号地（鑫旺板块位置）堆肥发酵间 | NH3 |  |  | 1.5 | 0.0949 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0055 |
| 15 | 5号地（大河边位置）堆肥发酵间 | NH3 |  |  | 1.5 | 0.0759 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0044 |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | NH3 |  | 1.1162 |  |
|  |  |  | H2S |  | 0.0850 |  |

（3）大气污染物年排放量核算表

建设项目运营过程中大气污染年排放量核算详见下表。

表5.2-12 大气污染年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 1.1477 |
| 2 | H2S | 0.0850 |

5.2.1.4防护距离分析

（1）大气防护距离分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中要求，养殖区场界与禁建区域（包括生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域）边界的最小距离不得小于 500m。

本项目建设场址地处乡村，评价范围不涉及风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区，项目周边 500m内也无生活饮用水水源保护区、城市和城镇居民区， 距离公路、铁路等主要交通干线，因此项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

根据原环保部部长信箱“关于畜禽养殖业选址问题的回复”：《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范 3.1.2 规定：禁止在城市和城镇居民区、包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。村屯居民区不属于城市和城镇居民区；因此，不属于该技术规范 3.1.2 规定的人口集中区。对于养殖场于农村居民区之间的距离，养殖场在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。

项目大河边板块养殖区厂界外 500m 范围内有法块村（最近距离290m），旺鑫板块养殖区厂界外 500m 范围内有芋头得村（最近距离400m），不属于城市和城镇居民区。按照《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31 号）要求“参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。”

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献值浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”“采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。”“在底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域， 以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。”

根据 HJ2.2-2018 附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式，项目厂界外大气污染物短期贡献值浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录 D 环境质量浓度限值，故不需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《 大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）的有关规定，确定无组织排放的卫生防护距离，可由下式计算：

式中：

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表5查取。

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。

Cm——标准浓度限值，mg/m3；

表5.2-13卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区进五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| A | ＜2 2~4 ＞4 | 400 700 530 | 400 470 350 | 400 350 260 | 400 700 530 | 400 470 350 | 400 350 260 | 80 380 290 | 80 250 190 | 80 190 140 |
| B | ＜2 ＞2 | 0.01 0.021 |  |  | 0.015 0.036 |  |  | 0.015 0.036 |  |  |
| C | ＜2 ＞2 | 1.85 1.85 |  |  | 1.79 1.77 |  |  | 1.79 1.77 |  |  |
| D | ＜2 ＞2 | 0.78 0.84 |  |  | 0.78 0.844 |  |  | 0.57 0.76 |  |  |

根据上述公式与参数，由于各构筑物较集中，将产生恶臭气体构筑物概化为统单元进行计算卫生防护距离计算结果见表5.2-14。

表5.2-14卫生防护距离确定一览表

| 污染物 | 参数A | 参数B | 参数C | 参数D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 |
| H2S | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 |

根据计算，所有面源卫生防护距离均小于50m，根据卫生防护距离计算结果，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，无组织排放多种有害气体的工业企业，按最大值计算所需卫生防护距离，因此无组织排放卫生防护距离取整为100m。

根据以上分析，综合确定项目卫生防护距离为养猪场猪舍、堆肥发酵及污水处理设施边界外100m范围，根据调查，项目周边100m范围内无居民点分布。

当地政府在今后发展中要严格控制用地，在卫生距离范围内禁止新建居民楼、学校、幼儿园、医院等环境敏感建筑物。

5.2.1.5小结

项目正常生产情况下，本项目养殖地块中无组织排放污染物中，1号地（盛丰通风井位置）NH3最大落地浓度10.698ug/m3，H2S 0.813444ug/m3，占标率分别为5.35％、8.13％，占标率均小于10％；2号地（盛丰焦化楼位置）NH3最大落地浓度16.843ug/m3，H2S0.982783ug/m3，占标率分别为8.42％、9.83％，占标率均小于10％；3号地（老井位置）NH3最大落地浓度10.817ug/m3，H2S0.614861ug/m3，占标率分别为5.41％、6.15％，占标率均小于10％；4号地（鑫旺板块）NH3最大落地浓度16.843ug/m3，H2S0.976148ug/m3，占标率分别为8.42％、9.76％，占标率均小于10％；5号地（大河边板块）NH3最大落地浓度14.43ug/m3，H2S0.836522ug/m3，占标率分别为7.22％、8.37％，占标率均小于10％；无害化处置有组织排放NH3最大落地浓度4.8774ug/m3，占标率为2.44％，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物环境空气质量浓度参考限值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，项目大气评价等级为二级。

项目区有组织排放大气污染物最大浓度出现距离为246m，所有污染物最大落地浓度均达标。无组织排放大气污染物最大浓度出现距离为52m，项目排放NH3、H2S的落地浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D氨、硫化氢的浓度参考限值要求，即H2S≤0.01mg/m3、NH3≤0.2mg/m3；项目运行期大气污染物排放对周边居民点影响较小。

根据污染排放量核算结果，有组织排放的NH3核算年排放量为0.0315t/a、无组织排放的NH3年排放量为1.1162t/a、无组织排放的H2S核算年排放量为0.0850t/a。

项目大气评价等级为二级，污染在厂界无超标点，无需设置大气防护距离。

综上，项目正常生产情况下废气经处理后达标外排，外排污染物对环境空气的影响较小，在可接受的范围内。

5.2.2运营期地表水环境影响分析

5.2.2.1正常运营地表水环境影响评价

（1）项目废水产生及排放概况

项目投产后，排水采用雨污分流制。本项目排水环节主要为猪尿液、猪粪固液分离废水、猪舍冲洗废水、养殖区职工生活污水，废水产生总量为9995.36m3/a，日最大产生量经各养殖区自建污水处理站处理后全部回用于自有苹果园农灌，不外排到周边地表水体。

（2）污水处理站规模的合理性分析

根据项目工程分析，项目生产废水产生总量为9995.36m3/a，各养殖地块废水产生量及污水处理站规模如下：

表5.2-15 污水处理站规模一览表

| 养殖区编号 | 猪舍冲洗废水（m3/次） | 日最大产生猪尿产生量（m3/d） | 生活污水产生量（m3/d） | 渗率液日产生量（m3/d） | 合计日最大产生量（m3/d） | 年产生量（m3/a） | 污水处理站规模（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 7.52 | 3.24 | 0.32 | 0.0142 | 11.09 | 1098.8 | 14 |
| 2号地 | 15.92 | 6.85 | 1.12 | 0.0300 | 23.92 | 2735.78 | 28 |
| 3号地 | 7.07 | 3.04 | 0 | 0.0133 | 10.13 | 1033.52 | 12 |
| 4号地 | 17.20 | 7.41 | 0.48 | 0.0324 | 25.12 | 2690.11 | 31 |
| 5号地 | 13.48 | 5.80 | 0.96 | 0.0254 | 20.26 | 2320.36 | 25 |
| 合计 | 61.18 | 26.35 | 2.88 | 0.1153 | 90.52 | 9995.36 | / |

项目在各养殖场地各建设一座污水处理站，共计5座污水处理站，生活污水及养殖废水收集后进入各自场地污水处理站处理，其中3号养殖场地及2号养殖场地的生活污水统一进入2号场地污水处理站处理；处理规模分别为1号地14m3/d，2号地28m3/d，3号地12m3/d，4号地31m3/d，5号地25m3/d。废水处理工艺为：“集中收集+固液分离+平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池”，处理后回用于自有苹果园灌溉，不外排。

根据上述分析，项目建设的污水处理站处理规模均大于各场地污水最大产生量，能满足项目生产废水、生活污水处理需求。

（3）项目污水处理工艺可行性分析

本项目污水处理站采用“集中收集+固液分离+平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池”，与原环境保护部发布的《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）推荐的污水处理工艺模式II一致，《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中要求，本项目总存栏量9300头，低于10000头规模，宜采用HJ497-2009中污水处理工艺模式II进行处理，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣。模式Ⅱ工艺适用于能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况。本项目不涉及敏感区，远离城市，员工生活可以全部利用产生的沼气，项目采用干清粪工艺，公司自有2800亩苹果园，有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况。

根据上述分析，项目污水处理工艺是可行的。

（4）项目废水回用于农灌不外排可靠性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》，养殖废水经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。根据项目工程分析和土地沼液消纳能力分析，本项目配套消土纳地面积约为2800亩苹果园，项目在各养殖地块设置的沼液储存池容积情况如下表：

表5.2-16 沼液池及满足情况一览表

| 养殖区编号 | 合计日最大产生量（m3/d） | 各场地沼液储存池规模m3 | 可满足沼液储存时间d |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 11.09 | 100 | 9.0 |
| 2号地 | 23.92 | 200 | 8.4 |
| 3号地 | 10.13 | 100 | 9.9 |
| 4号地 | 25.12 | 250 | 10.0 |
| 5号地 | 20.26 | 200 | 9.9 |

根据分析，项目沼液储存池1号地100m3，2号地200m3，3号地100m3，4号地250m3，5号地200m3，项目养殖场地各沼液储存池可满足场地内9~10天的沼液储存量，另外，项目在苹果园内部建设有一个9400m3储存池，场地内产生的沼液经罐车抽运至苹果园内部储存池进行储存用于果园灌溉时灌溉，根据《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范》(试行)第九条液体或全量粪污通过氧化塘、沉淀池等进行无害化处理的，氧化塘、贮存池容积不小于单位畜禽日粪污产生量(m3)×贮存周期(天)×设计存栏量(头)。单位畜禽粪污日产生量推荐值为:生猪0.01 m3，奶牛0.045 m3，肉牛0.017 m3，家禽0.0002 m3，根据建设单位提供资料，项目苹果园每季度采用沼液灌溉1次，根据以上计算，项目所需的沼液储存池容积8463m3，本项目配套的果园内储存池9400m3，符合《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范》(试行)中要求，可以保证非农灌季节废水不外排。

项目沼液回用于公司自有苹果园施肥是可行的。

- 沼液全部消纳可行性分析

项目配套苹果园2800亩（合186.67hm2），根据《云南省用水定额》（DB53/T 168-2019），果木喷灌用水量975m3/hm2（木本果类，75%保证率），本项目配套苹果园浇灌年需水量18.2万m3，可完全消耗本项目产生的沼液。

（6）非农灌季节污水站的管理及运行

非农灌季节污水站正常运行，按照日常维护管理。但是非农灌季节沼液储存池内的水量增加、水位升高，应加强巡逻检查，防止废水漫流、泄漏；检查沼液储存池密封设施，防止人畜跌入发生危险。加强沼液输送管道的巡逻和检查，确保能正常运行，为农灌季节供水提供保障。

综上所述，项目污水处理站出水农灌季节用于项目区周边耕地农灌，非农灌季节将处理后的水贮存在沼液储存池中，待农灌季节使用，根据项目全年水平衡图，项目产生废水可全部用于周边耕地农灌，且项目污水处理工艺及设施可保证项目废水全部利用，废水不外排是可行的。所以，项目废水处理措施可行，不会对地表水产生影响。

5.2.2.2非正常排放分析

废水的非正常排放是指污水处理站非正常运行情况下，污废水未经处理直接进入外环境的情况。

若该项目沼气池因机械设施、电力故障或连续下雨的情况下，造成现设计的沼气池不能正常运行时，废水无法满足标准要求，即进行事故排放，事故排放污染物质浓度即为污水中污染物质产生浓度。项目废水发生事故排放时，污染物的排放量比正常处理后的排放量大，若直接回用于农田，将会对农作物造成影响。由此可见，项目废水事故排放会加大污染负荷，进入外环境或回用于农田有一定的影响。

因此，为避免出现事故排放，应采取针对性的措施。本项目养殖舍粪尿暂存于猪舍下方的粪污池内，粪污池与猪舍相同长宽，深为1.2m，在距离池底0.8m处有底窗，最大可收集0.8m深的粪尿和冲洗废水，猪舍共面积总面积为22659.82m2，粪污池的容积为18127m3。当污水处理系统发生故障，废水可暂存在粪污池内，保证事故污水不会对周边地表水体产生污染影响；另外，污水处理站前端的收集池、调节池均可存储一定时间的废水。因此，本项目不单独设置事故水池。

5.2.2.3小结

项目投产后，排水采用雨污分流制。本项目排水环节主要为猪尿液、猪粪固液分离废水、猪舍冲洗废水、养殖区职工生活污水，废水产生总量为9995.36m3/a，经各养殖区自建污水处理站处理后全部回用于自有苹果园农灌，不外排到周边地表水体，处理工艺为“集中收集+固液分离+平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池”。项目1号地100m3，2号地200m3，3号地100m3，4号地250m3，5号地200m3，项目养殖场地各沼液储存池可满足场地内9~10天的沼液储存量，另外，项目在苹果园内部建设有一个9400m3储存池，沼液储存池容积符合《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范》(试行)中要求，可以保证非农灌季节废水不外排。项目配套苹果园苹果园2800亩苹果园浇灌年需水量18.2万m3，可完全消耗本项目产生的沼液。

为防止项目废水非正常外排影响环境，本项目养殖舍粪尿暂存于猪舍下方的粪污池内，粪污池与猪舍相同长宽，深为1.2m，在距离池底0.8m处有底窗，最大可收集0.8m深的粪尿和冲洗废水，猪舍共面积总面积为22659.82m2，粪污池的容积为18127m3。保证事故污水不会对周边地表水体产生污染影响。

所以，项目建设不会对周边地表水体产生污染影响。

5.2.3运营期地下水环境影响分析

5.2.3.1场地水文地质条件

1、地下水类型及含水层特征及分布

场地地下水类型主要为分为第四系松散含水层以及裂隙水两种种类型：

（1）第四系松散含水层

主要分布于缓坡地带及河床、沟谷的低洼部位，厚度为（5-10m），一般6m左右，由冲积、残坡积的亚砂土、砾石、细砂组成。与下伏各地层呈不整合接触。季节性变化大，雨季富含孔隙水，早季呈自然疏干状态，基本不具有供水意义，主要接受大气降水、地表水的补给，向区域地势低洼处排泄流出区外。

（2）裂隙水：赋水地层为三叠系下统永宁镇组上段砂岩裂隙含水层（T1y2）、三叠系下统永宁镇组下段灰岩岩溶裂隙含水层（T1y1)、三叠系下统飞仙关组上段（T1f2）砂泥岩裂隙弱含水层

三叠系下统永宁镇组上段砂岩裂隙含水层（T1y2）出露于项目区东南部，岩性以黄色中层状砂岩为主，为裂隙—孔隙含水层，富水性中。出露于项目区东南部,岩性以黄色薄层状灰岩为主,灰岩层中见发育有溶隙、溶沟、溶槽等，地表未见泉水流出，为岩溶裂隙—孔隙含水层，富水性强。T1f2出露于项目区东南部。在矿区南东部被正断层切断。岩性杂色薄层状细粒砂岩为主，局部夹有砂质页岩、页岩，呈中厚层—厚层状。砂岩成份主要为长石、石英等组成，该地层厚度30~130m。主要接受大气降水补给，于沟谷处呈季节性泉就近排泄，富水性弱～中等，因含水层出露矿区外部，该层的地下水直接在项目区以外的南部排泄。

2、地下水补给，径流，排泄特征

项目区表层广泛分布第四系残坡积土层，项目处于山体斜坡地段，不具备储水空间，虽具强透水性，但富水性均较差，在旱季该地层中一般干燥无水。雨季时，大气降水会很快入渗第四系残坡积角砾土层，造成斜坡面上地表迳流少。入渗的大气降水受具中等透水性的风化层阻隔，一部分在第四系残坡积角砾土层中顺坡迳流后根据地形趋势转而向白马河（普拉河）方向径流，这部分水一部分在缓坡地带或山体斜坡坡脚处形成暂时性上层滞水或潜水，另一部分向地势低洼处就地排泄。

4.2.3.3包气带渗透性及防污性能特征

场地包气带主要为红粘土，颜色呈花斑状结构，稍湿，以硬塑状为主，局部夹坚硬，局部夹铁钙质胶结块，干强度和韧性高，切面稍光滑，厚度在5-10m之间，渗透系数在0.1~0.25m/d（1.16×10-4cm/s~2.89×10-4cm/s），可见场地区岩土层单层厚度Mb≥1m，渗透系数1×10-4cm/s≤K，项目区天然包气带防污性能为弱。

5.2.3.4水位监测

本次评价水位监测在水质监测期间同步进行，共布置了6个水位监测井，水位值见表5.2-17。

表5.2-17  评价区地下水水位监测结果

| 编号 | 水样编号 | 坐标 |  | 水位标高（m） | 含水层位 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW1 | E103°35′44.52″ | N24°36′28.89″ | 1744 | 裂隙水 | 未利用 |
| 2 | DW2 | E103°35′40.83″ | N24°36′30.62″ | 1742 | 裂隙水 | 未利用 |
| 3 | DW3 | E103°36′0.58″ | N24°35′52.51″ | 1806 | 裂隙水 | 灌溉 |
| 4 | DW4 | E103°35′5.11″ | N24°35′2.02″ | 1690 | 第四系潜水 | 未利用 |
| 5 | DW5 | E103°35′15.90″ | N24°35′15.78″ | 1785 | 第四系潜水 | 未利用 |
| 6 | DW6 | E103°34′59.66″ | N24°34′58.57″ | 1672 | 第四系潜水 | 未利用 |

5.2.3.5地下水敏感目标调查

根据调查了解，项目区周边的村寨均通设市政自来水作为饮用水，根据《石林彝族自治县七角塘水库等十七个集中式饮用水源地保护范围划界方案》项目所在区域列入该次集中式饮用水水源保护划定范围的有圭山水库，距离项目区较远，且在项目区上游，项目区周边的的取水井及泉点主要用于旱时农田灌溉，项目区周边居民生活用水均为市政自来水，引自圭山水库；经现场调查和有关资料，项目所在区域地下水分水岭和地表水分水岭基本一致，其运移方向也与地形坡向等基本一致，在接收大气降水补给后，自高处向低处运移，区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，则项目场地地下水敏感程度为不敏感。

5.2.3.6地下水现状污染调查

通过现场调查，项目在项目区内地下水污染源主要为农村生活污染源、农业污染及工业污染。环评期间，对地下水监测结果表明，项目区域地下水环境各项指标均能满足（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质标准区域地下水环境质量较好。

5.2.3.7地下水污染途径

项目运营期各种废水由排污沟渠排入污水处理站进行处理。污水处理站处理后的再生水单独收集后回用于厂区绿化，不外排。因此，在正常情况下，项目的运营对地下水环境影响很小。

根据评价区水文地质条件、地下水补给、径流和排泄特点，结合项目的运营过程看，可能造成地下水污染的因素主要表现在化粪池、污水处理站（含调节池）防渗措施不到位，造成废水渗入地下，进而污染地下水体；

5.2.3.8地下水环境影响分析

（1）正常运行状况下对地下水环境的影响分析

拟建项目为生猪养殖场项目，项目的主体生产设施和装置基本置于地面上，属于相对污废水渗漏或泄漏易于发现和易处理的区域；地下水类型主要为第四系松散层孔隙水，区域地下水主要接受大气降水补给，动态变化呈季节性，含水层间水力联系不密切。因此，在项目建设过程中，猪舍、污水处理站、固粪处理区和无害化处理车间、医疗固废暂存间、截排水沟等区域按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计，厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中产生的污废水、固废等污染物发生渗漏或泄漏的可能性较小，即在建设期做好厂区的污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。

（2）非正常状况下对地下水环境的影响分析

非正常工况下项目对地下水的影响途径包括污水处理站收集池、固粪处理区等发生泄漏或溢出，废污水渗入地下：污水收集运送管线发生泄漏，废水渗入地下等。具体的影响途径分析见下表5.2-18。

表5.2-18 非正常工况主要地下水污染途径列表

| 潜在污染源 | 潜在污染途径 | 影响分析 |
| --- | --- | --- |
| 收集池、沼液储存池、固粪处理区、无害化处理间 | 地面出现裂缝，导致污染物进入地下水造成污染 | 池体作防渗处理，且泄露容易发现，只要处理及时，不易造成大范围的地下水污染。 |
| 污水管网 | 污水收集管网出现破损，导致污水渗入地下 | 污水管裂缝具有隐蔽性，需要较长时间才能发现。但由于泄漏量不会很大，且管线沿线做重点防渗处理，不会导致大量污水渗漏到很大区域，对地下水的影响有限，仅对泄露点周边较小污染区域造成影响。 |

由表可以看出，项目非正常工况下对地下水可能造成的影响主要是由于出现泄漏、溢流，导致污染物进入包气带并最终到达浅层地下水。污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污水可以得到一定程度的净化，尤其是有机污染物。不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。废水中的COD在粘性土中的吸附（去除）率为：包气带厚度为1.0m时，去除率达80%-90%，当包气带厚度在2.0m时，去除率可达95%以上。这说明废水在下渗过程中，逐渐被包气带物质粘土所吸附降解，只有极少部分进入含水层。

根据现场情况，项目区包气带由冲积、残坡积的亚砂土、砾石、细砂组成。厚度为（5-10m），一般6m左右，在采取相关防渗措施后，项目的建设对区域浅层地下水影响较小。根据环评调查，项目区周边村民饮用水均来自市政自来水，水源为圭山水库，本项目运行不会影响周边村民用水。

通过水文地质条件分析，厚度在5-10m之间，垂直渗入补给条件较差，与深层地下水水力联系不密切。项目猪舍、污水处理、固粪处理区、沼液储存池、无害化处理区均采用防渗措施，深层地下水受到项目下渗污水的污染影响较小。

综上分析，项目废水对地下水影响很小。

5.2.3.9地下水环境防治措施及建议

根据项目区水文地质条件，结合项目自身特点，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，本环评提出以下地下水环境污染防治措施：

（1）源头控制措施

①对场内污水池严格按照规范进行设计，做好防渗，防漏工程，同时项目污水收集管道注意防泄漏、跑冒的检查的修补，防治污水泄漏对地下水造成污染。成立事故处理小组，一旦发生管道泄漏、防渗层破裂，立即组织人力、物力和财力加急进行维修，同时对泄漏的废水进行拦截、回收、转移，以防止污染地下水。

②加强场区地面硬化，场内做好雨污分流。

（2）分区防治措施

将厂区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区三类地下水污染防治区域：

重点防渗区包括：对猪舍、粪污收集系统（包括猪舍下污粪尿储存池、粪污输送管道、污水收集管网）、 污水处理站（含沼液暂存池、集污池兼事故应急池）、堆肥间（包括堆肥间内的渗滤液收集沟）、无害化处理间、危废暂存间、划分为重点防渗区；防渗要求如下： 重点污染区各单元防渗层等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s。污水处理池体采用池底及顶部覆膜采用 PE 复合材质，粪污输送全部采用管道输送，管道材料应根据输送的介质选择合适的材质，并做表面的防腐、防锈处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并定期进行检查，防止跑冒滴漏现象发生。危废暂存间、病死猪无害化处理间混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s。

一般防渗区包括：化粪池、消毒物品存放间、消毒间划分为一般防渗区；对一般防渗区采取的防渗措施：采取粘土铺底，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s， 再在上层铺 10~15cm 水泥进行硬化。

简单防渗区：饲料仓库、办公室生活等区域划分为简单防渗区，地面采用水泥硬化处理。

3、地下水监控措施

（1）监控井

为了及时准确的掌握项目区内及下游地区地下水环境质量状况，以掌握厂区及周围地下水水质的动态变化，为及时应对地下水污染提供依据，确保建设项目的生产运行不会影响周围地下水环境，因此在各养殖区厂区下游各设置一口长期观测井对地下水水质进行监测，工具体监测方案如下：

①监测点布设

根据厂区周围地下水流向，各养殖区厂区下游20m位置各处布设一口长期观测井，共计设置5口。由于现状设计污水处理设施下游无地下水井，本次设置的监测井需新建。

②监测项目

pH 值、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、总大肠菌群。

③监测频率

监测频率：一年一次。

④将每次的监测数据及时进行统计、整理，并将每次的监测结果与相关标准及历史监测结果进行比较，以分析地下水水质各项指标的变化情况，确保厂区周围及下游地下水环境的安全。

（2）地下水监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下技术措施。

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。同时对上游水井水质进行监测，以判断水质异常原因。

③周期性地编写地下水动态监测报告。

④每天对厂区各车间设施及调节池等处进行巡查，并定期进行安全检查。采取上述治理措施后，本项目防渗措施基本满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因废水泄漏渗入地下水，不会对地下水环境造成明显影响。

（4）应急监测与处置

参照相关行业环境应急预案编制指南，采取以下应急措施：

①一旦监测发现地下水水质突然明显超过本底值，或通过排查发现污物处理设施存在泄漏，应立即启动应急预案，开展应急监测。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的污染情况，合理布置井点、孔的深度及间距，进行试抽工作。

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复工作。

若企业不具备进行监测条件，可委托有资质的单位进行监测。

5.2.4运营期声环境影响分析

本项目噪声源主要为猪叫声以及设备产生的噪声，噪声级在70～90dB（A）。噪声源情况详见表3.4-14。采取措施后噪声见下表：

表5.2-18 噪声源强及治理措施表

| 地块 | 噪声来源 | 噪声源强（dB） | 数量（台/套） | 治理措施 | 降噪效果（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 猪只叫声 | 80 | 猪舍2间 | 建筑隔声 | 15 |
|  | 猪舍排风扇 | 70 | 12 | 低噪声设备 | 10 |
|  | 循环水泵 | 85 | 2（一用一备） | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
|  | 风机 | 85 | 2（一用一备） |  | 20 |
|  | 水泵 | 85 | 2（一用一备） |  | 20 |
|  | 固液分离机 | 85 | 1 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
| 2号地 | 猪只叫声 | 80 | 猪舍5间 | 建筑隔声 | 15 |
|  | 猪舍排风扇 | 70 | 30 | 低噪声设备 | 10 |
|  | 循环水泵 | 85 | 2（一用一备） | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
|  | 风机 | 85 | 2（一用一备） |  | 20 |
|  | 水泵 | 85 | 2（一用一备） |  | 20 |
|  | 固液分离机 | 85 | 1 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
| 3号地 | 猪只叫声 | 80 | 猪舍2间 | 建筑隔声 | 15 |
|  | 猪舍排风扇 | 70 | 12 | 低噪声设备 | 10 |
|  | 循环水泵 | 85 | 2（一用一备） | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
|  | 风机 | 85 | 2（一用一备） |  | 20 |
|  | 水泵 | 85 | 2（一用一备） |  | 20 |
|  | 固液分离机 | 85 | 1 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
| 4号地 | 猪只叫声 | 80 | 猪舍3间 | 建筑隔声 | 15 |
|  | 猪舍排风扇 | 70 | 18 | 低噪声设备 | 10 |
|  | 循环水泵 | 85 | 2（一用一备） | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
|  | 风机 | 85 | 2（一用一备） |  | 20 |
|  | 水泵 | 85 | 2（一用一备） |  | 20 |
|  | 固液分离机 | 85 | 1 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
| 5号地 | 猪只叫声 | 80 | 猪舍4间 | 建筑隔声 | 15 |
|  | 猪舍排风扇 | 70 | 24 | 低噪声设备 | 10 |
|  | 循环水泵 | 85 | 2（一用一备） | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |
|  | 风机 | 85 | 2（一用一备） |  | 20 |
|  | 水泵 | 85 | 2（一用一备） |  | 20 |
|  | 固液分离机 | 85 | 1 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 20 |

所采用的预测模式如下：

噪声距离衰减模式

LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L

式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；

Lr0----参考点声源强度；

r-----预测受声点与源之间的距离（m）；

r0-----参考点与源之间的距离（m）；

△L---其它衰减因素。

本报告计算时取△L=15dB(A)（猪舍、设备房隔声）。空气吸收的衰减很少，在200m内近似为零。

各声源噪声在预测点的贡献值计算公式如下：

预测点的预测等效升级计算公式如下：

项目噪声衰减的结果见下表。

表5.2-19  噪声预测情况表  单位：dB（A）

| 地块 | 噪声来源 | 数量 | 与厂界距离（m） |  |  |  | 厂界叠加值（dB（A）） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1号地 | 猪只叫声 | 2 | 25 | 60 | 27 | 22 | 37.0 | 29.4 | 36.4 | 38.2 |
|  | 猪舍排风扇 | 12 | 30 | 65 | 32 | 27 | 30.5 | 23.7 | 29.9 | 31.4 |
|  | 循环水泵 | 2 | 84 | 119 | 30 | 30 | 26.5 | 23.5 | 35.5 | 35.5 |
|  | 风机 |  | 84 | 119 | 30 | 30 | 26.5 | 23.5 | 35.5 | 35.5 |
|  | 水泵 |  | 120 | 128 | 10 | 15 | 23.4 | 22.9 | 45.0 | 41.5 |
|  | 固液分离机 | 1 | 54 | 110 | 70 | 36 | 30.4 | 24.2 | 28.1 | 33.9 |
| 厂界叠加值 |  |  |  |  |  |  | 44.1 | 37.4 | 47.8 | 47.2 |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  | 昼间≤60、夜间≤50 |  |  |  |
| 达标情况 |  |  |  |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2号地 | 猪只叫声 | 5 | 22 | 20 | 40 | 30 | 38.2 | 39.0 | 33.0 | 35.5 |
|  | 猪舍排风扇 | 30 | 27 | 25 | 45 | 35 | 31.4 | 32.0 | 26.9 | 29.1 |
|  | 循环水泵 | 2（一用一备） | 107 | 90 | 20 | 25 | 24.4 | 25.9 | 39.0 | 37.0 |
|  | 风机 | 2（一用一备） | 50 | 85 | 48 | 10 | 31.0 | 26.4 | 31.4 | 45.0 |
|  | 水泵 | 2（一用一备） | 154 | 25 | 16 | 68 | 21.2 | 37.0 | 40.9 | 28.3 |
|  | 固液分离机 | 1 | 80 | 53 | 45 | 33 | 26.9 | 30.5 | 31.9 | 34.6 |
| 厂界叠加值 |  |  |  |  |  |  | 48.8 | 49.8 | 46.8 | 49.2 |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  | 昼间≤60、夜间≤50 |  |  |  |
| 达标情况 |  |  |  |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3号地 | 猪只叫声 | 2 | 20 | 36 | 20 | 43 | 39.0 | 33.9 | 39.0 | 32.3 |
|  | 猪舍排风扇 | 12 | 25 | 41 | 25 | 48 | 32.0 | 27.7 | 32.0 | 26.4 |
|  | 循环水泵 | 2（一用一备） | 23 | 25 | 41 | 165 | 37.8 | 37.0 | 32.7 | 20.7 |
|  | 风机 | 2（一用一备） | 57 | 31 | 15 | 153 | 29.9 | 35.2 | 41.5 | 21.3 |
|  | 水泵 | 2（一用一备） | 23 | 25 | 41 | 165 | 37.8 | 37.0 | 32.7 | 20.7 |
|  | 固液分离机 | 1 | 40 | 25 | 28 | 161 | 33.0 | 37.0 | 36.1 | 20.9 |
| 厂界叠加值 |  |  |  |  |  |  | 47.0 | 44.8 | 47.5 | 39.6 |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  | 昼间≤60、夜间≤50 |  |  |  |
| 达标情况 |  |  |  |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 4号地 | 猪只叫声 | 3 | 88 | 25 | 22 | 107 | 26.1 | 37.0 | 38.2 | 24.4 |
|  | 猪舍排风扇 | 18 | 93 | 30 | 27 | 112 | 20.6 | 30.5 | 31.4 | 19.0 |
|  | 循环水泵 | 2（一用一备） | 30 | 92 | 119 | 17 | 35.5 | 25.7 | 23.5 | 40.4 |
|  | 风机 | 2（一用一备） | 75 | 110 | 77 | 8 | 27.5 | 24.2 | 27.3 | 46.9 |
|  | 水泵 | 2（一用一备） | 130 | 99 | 27 | 20 | 22.7 | 25.1 | 36.4 | 39.0 |
|  | 固液分离机 | 1 | 70 | 111 | 77 | 30 | 28.1 | 24.1 | 27.3 | 35.5 |
| 厂界叠加值 |  |  |  |  |  |  | 39.1 | 45.6 | 47.0 | 48.7 |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  | 昼间≤60、夜间≤50 |  |  |  |
| 达标情况 |  |  |  |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 5号地 | 猪只叫声 | 4 | 93 | 26 | 26 | 30 | 25.6 | 36.7 | 36.7 | 35.5 |
|  | 猪舍排风扇 | 24 | 98 | 31 | 31 | 35 | 20.2 | 30.2 | 30.2 | 29.1 |
|  | 循环水泵 | 2（一用一备） | 12 | 18 | 43 | 12 | 43.4 | 39.9 | 32.3 | 43.4 |
|  | 风机 | 2（一用一备） | 28 | 96 | 63 | 13 | 36.1 | 25.4 | 29.0 | 42.7 |
|  | 水泵 | 2（一用一备） | 38 | 244 | 33 | 20 | 33.4 | 17.3 | 34.6 | 39.0 |
|  | 固液分离机 | 1 | 94 | 89 | 48 | 30 | 25.5 | 26.0 | 31.4 | 35.5 |
| 厂界叠加值 |  |  |  |  |  |  | 45.1 | 47.3 | 47.0 | 49.3 |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  | 昼间≤60、夜间≤50 |  |  |  |
| 达标情况 |  |  |  |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据项目平面布置，项目建成后，根据上表预测结果，项目场界噪声能够达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。

距离项目区最近的敏感点为大河边养殖地块东侧法块村，与项目最近距离295m，且中间有高大山体相隔，项目猪舍及各配套设施距离厂界较远，经距离衰减、植被阻隔等降噪后，对敏感点基本无影响。

综上，项目运营期厂界噪声能够达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，噪声评价范围内无敏感点，不会改变敏感点的声环境现状，对声环境影响较小。

5.2.5运营期固体废弃物环境影响分析

5.2.5.1固体废物的产生情况

营运期固体废物主要包括一般生产固废、危险固废及生活垃圾等。一般生产固废包括猪粪、饲料残渣、沼渣、病死猪、废弃包装材料、废脱硫剂、食堂厨余垃圾等。危险废物包括医疗固废。

固体废物处置措施如下：

表5.2-20 固体废物产生量及处置方法

| 序号 | 名称 | 废物类别 | 产生数量（t/a） | 拟采取的处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疾病防疫产生的医疗废物 | 危险废物 | 1.247 | 厂内危废库暂存，委托第三方有资质公司处理 |
| 2 | 猪粪 | 一般固废 | 4209.18 | 固粪处理区进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 |
| 3 | 饲料残渣 |  | 28.05 | 进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 |
| 4 | 沼渣 |  | 99.95 | 进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 |
| 5 | 废弃包装材料 |  | 2 | 统一收集外售 |
| 6 | 废脱硫剂 |  | 0.3 | 统一收集由厂家回收 |
| 7 | 病死猪 |  | 20.384 | 近期无害化处理后与猪粪一同进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥，待石林县病死畜禽无害化处理项目建成后，委托石林县病死畜禽无害化处理项目处理 |
| 8 | 职工生活垃圾 | 生活垃圾 | 13.14 | 统一收集，按当地环卫部门要求处置 |
| 9 | 食堂厨余垃圾 |  | 2.263 | 作为生猪养殖饲料 |

5.2.5.2固体废物影响及控制分析

（1）猪粪、饲料残渣、沼渣

项目猪粪产生量约4209.18t/a，项目采取干清粪工艺，猪粪运到好氧堆肥间进行好氧堆肥后用于苹果园施肥；饲料残渣量为28.05t/a、沼渣量为99.95t/a，运至固粪处理区堆肥处置。

①堆肥工艺简介

项目在每个地块设有固粪堆肥处理区，各地块堆肥建筑面积如下表：

表5.2-21 堆肥场规模一览表

| 地块位置 | 发酵堆肥场面积（m2） | 堆肥容积（m3） |
| --- | --- | --- |
| 1号地 | 250 | 300 |
| 2号地 | 500 | 600 |
| 3号地 | 250 | 300 |
| 4号地 | 500 | 600 |
| 5号地 | 400 | 480 |

用于对生产过程中产生的粪便、饲料残渣和沼渣进行堆肥处理，堆肥工艺详见图3-2。

堆肥发酵是利用复合微生物的氧化和分解能力，在一定的温度（50-60℃）、湿度（含水率55%-65%）和pH（6-9）值条件下，有控制的促进物料有机质发生生物化学降解，形成一种稳定的腐殖质，该工艺可以有效处理物料中的有机物，同时杀死病原菌等有害物质。

项目采用翻堆条垛式发酵工艺，物料以垛状堆置，排列成多条平行的条垛，条垛的断面形状为梯形，下底为3m，上底为1.2m，高1.5-2m，垛间距为30cm。通常在堆置后3d可翻堆一次，采用翻抛机进行翻堆，发酵15d左右腐熟，即可作为有机肥基料外售。发酵程序如下：

①原料的预处理：包括含水率和碳氮比调整。

②原料发酵：周期一般需要15－20天。

a.第一阶段：指好氧发酵中的中温与高温两个阶段的微生物代谢过程。它是指从发酵初期开始，经中温、高温然后达到温度开始下降的整个过程，一般需10-12天。

b.第二阶段：物料经过第一阶段发酵，还有一部分易分解和大量难分解的有机物存在，需要继续发酵使之腐熟。此时温度持续下降，当温度稳定在35-40℃左右时即达腐熟，一般需5-10天。

③后处理：去除堆肥前处理过程中没有去除的杂质。

④贮存外售阶段：将腐熟的发酵物料堆存于后熟区，一般可直接存放，也可装袋存放。腐熟的物料作为苹果园自有有机肥使用。

（2）废包装材料

项目运营过程中产生的废包装材料包括废塑料袋、废纸箱、废蛇皮袋。据建设单位提供资料所示，每年产生的废弃包装袋约2t，统一收集后定期外卖给废品收购商。

（3）废脱硫剂

项目沼气干法脱硫采用常温氧化铁脱硫剂，氧化铁脱硫剂可以与空气进行再生，多次利用，当脱硫剂活性下降无法再生利用时，需进行换料，项目废氧化铁脱硫剂产生量约为0.3t/a，属于一般性固体废物，由换料的生产厂家带走回收利用。

（4）病死猪

病死猪产生量为20.384t/a，近期项目采用处理能力为1t/d的无害化化制机，经过分切、绞碎、化制烘干等多重工艺，24小时自动把畜禽尸体等有机物快速化制灭菌，无害化处理残渣运到固粪处理区堆肥处置后作为有机肥使用。待石林县病死畜禽无害化处理项目建成后，委托石林县病死畜禽无害化处理项目处理

（5）医疗废物

每年春、秋季各检查整蹄一次，对患有猪蹄病的猪只要及时治疗，平时还要做好畜禽养殖疾病防治工作。因此项目运营时期，医务室产生废弃疫苗瓶、少量针头、针管等医疗固废属于危险废物，产生量约1.247t/a，项目产生的医疗废物禁止乱丢弃，在各养殖地块设置危废暂存间集中收集后，定期交由有医疗废物处置资质的单位处置。

（6）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量为13.14t/a，分类收集至厂区设置的生活垃圾收集点，临时定点存放，由环卫部门统一处理。

综上所述，本项目固体废弃物均能得到有效处置，且去向明确，对环境影响较小。

（7）食堂厨余垃圾

项目食堂厨余垃圾产生量较小，由于生活区均设置在养殖圈舍附近，处于垃圾均可作为养殖饲料用于喂猪，可得到合理处置。

综上所述，项目产生的养殖固废和生活固废均得到妥善处置，严格按照环评提出的要求落实环保措施后，对环境影响不大。

5.2.6运营期土壤环境影响分析

5.2.6.1土壤影响识别

1、土壤环境影响评价项目类别

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类。拟建项目生猪养殖规模为年出栏18600头，按照附录 A，属于Ⅲ类项目。

2、土壤环境影响识别表

根据工程分析项目涉及恶臭气体、生产废水和生活污水、猪粪、沼渣、职工生活垃圾等污染物，按生态影响型项目， 本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

按照污染影响型建设项目，本次考虑建设期与运营期对周围土壤环境的影响。建设项目土壤环境影响类型与影响途径表详见表5.2-22、污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表详见表5.2-23。

表 5.2-22	建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 影响类型 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-23	污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注 b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 空舍清洗废水 | 地面漫流 | pH、COD、BOD5 氨氮、SS、TP、TN、粪大肠菌群数、蛔虫卵、含盐量 | 含盐量 | 事故 |
|  |  | 垂直入渗 | pH、COD、BOD5 氨氮、SS、TP、TN、粪大肠菌群数、蛔虫卵 | 含盐量 | 事故 |
| 污水处理站 | 污水处理 | 地面漫流 | pH、COD、BOD5 氨氮、SS、TP、TN、粪大肠菌群数、蛔虫卵 | 含盐量 | 事故 |
|  |  | 垂直入渗 | COD、氨氮、含盐量 | 含盐量 | 事故 |
| 猪粪发酵堆场 | 猪粪发酵 | 地面漫流 | pH、COD、BOD5 氨氮、SS、TP、TN、粪大肠菌群数、蛔虫卵 | 含盐量 | 事故 |
| a 根据工程分析结果填写。 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

3、土壤环境敏感目标

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），项目厂区周围为耕地，项目区为农用设施用地。

拟建项目的土壤环境敏感目标为周边耕地。

5.2.6.2 评价等级及评价范围

本项目年出栏出栏18600头生猪，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 A .1相关规定，项目类别为 III 类，本项目粪污均不外排，猪粪等发酵后作为自有苹果园有机肥， 污水处理后用于苹果园灌溉。

按生态影响型项目，项目所在地 pH 值检测结果为6.59-7.56之间，含盐量在0.3g/kg~1.3g/kg，地下水埋深大于1.5m，土壤环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 A 相关规定， 本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

按污染影响型项目，拟建项目位于石林县圭山镇，建设项目周边存在耕地，因此项目占地土壤敏感程度为敏感。拟建项目占地面积约为7.73hm2，属于 5~50hm2，故项目占地规模属于中型。

拟建项目土壤境影响评价项目类别为 III 类，土壤敏感程度为敏感，占地规模属于中型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018） 的规定，拟建项目评价等级为三级。综上，土壤环境影响评价工作等级为三级，调查评价范围为项目占地范围以及占地范围外0.05km范围内。

5.2.6.3土壤预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

本项目的土壤环境影响主要为生态影响型。污染物对土壤产生污染的途径主要是养殖废水灌溉造成的盐分累积，从而造成土壤盐化。另外，如果养殖废水管理不善，也会通过地面漫流和垂直入渗对土壤产生污染。涉及土壤盐化的，要合理控制污水处理工艺中氯化物等可能造成土壤盐化物质的使用量，调整轮作土地；涉及地面漫流影响的，应根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化、围堰或围墙；涉及入渗影响的，应根据标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。

本项目属于生猪养殖项目，不存在重金属、持久性有机污染物等；可能造成土壤污染的是事故情况下，养殖废水形成地面漫流、垂直入渗。本项目对周围土壤可能造成的影响，主要表现为土壤中CODCr等可降解有机物、致病菌浓度、盐分的升高，最终导致土壤盐化，影响农作物和植物的生长。土壤中可降解有机物污染主要途径来自养猪场事故状态下养殖废水通过垂直入渗、地面漫流等方式逐渐渗入土壤，从而导致土壤中可降解有机物、致病菌浓度浓度升高，污染土壤环境。

另外，养殖废水中盐分的来源主要有2个，一是由于生猪饲养过程会在饲料中添加盐分，盐分未被完全吸收，猪的排泄物中含有盐分；二是养殖废水处理过程中使用次氯酸钠作为消毒剂，增加了废水中盐分含量。由于养殖废水经处理后用于农灌，长时间使用养殖废水农灌会导致盐分在土壤耕作层中累积，导致土壤含盐量增加。但是本项目污水为生猪养殖废水，含盐量比较低，养殖废水作为农灌用水在我国农村地区普遍存在，且灌溉历史悠久，具有较强的可操作性，目前也未发现由于养殖废水灌溉导致耕地土壤盐化的案例。

本项目污水站运行期定期进行水质检测，检测指标中包含了氯化物、全盐量，如果检测发现氯化物、全盐量超标，则应立即调整污水处理工艺，更换轮作土地。根据项目区土壤监测报告，项目区及周边耕地土壤现状含盐量较低，现状未盐化，养殖废水农灌导致土壤盐化的可能性较小。

5.2.6.4保护措施与对策

1、源头控制措施

项目实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；

生产工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

采用干清粪工艺，减少废水、废气等产生及排放量。

使用符合国家标准的饲料，防止饲料等带入相关污染因子。

2、过程防控措施

本项目除污水管道外，不涉及地下管线和管槽的问题；所有地下管线和管槽均采用防渗处理、对各管道接口采取进行良好密封等措施；一般工业固废暂存设施的防渗、防腐按照《一般工业固废贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关防渗要求进行建设，危险废物暂存间、无害化处置间、猪粪发酵堆场、污水处理站各类池体防渗、防腐按照重点防渗要求进行建设。

通过以上措施，建设项目采取过程阻断、污染物消减和分区防控等措施，可以将项目对土壤环境造成的影响降到最低。

5.2.6.6 土壤环境跟踪监测

项目为III类建设项目，评价工作等级为三级，根据HJ964-2018，三级评价项目，必要时可开展跟踪监测，项目占地范围内土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。由于项目为养殖类项目，废水中主要污染物为COD、BOD5氨氮、SS、TP、TN、粪大肠菌群数、蛔虫卵等，废气主要为硫化氢及氨气，不涉及涉重金属及有机物等其他有毒有害因子，不再设置跟踪监测点。

5.2.6.7结论

根据项目厂址土壤环境现状监测结果，项目占地范围内土壤环境质量不存在点位超标，各监测因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。

本项目氨、硫化氢的排放浓度和落地浓度较小，通过干湿沉降进入土壤环境的量很少，氨、硫化氢的排放不会造成周边土壤环境中污染物的浓度超标，项目废水、猪粪等发生流失或下渗，由于项目为养殖类项目，废水中主要污染物为COD、BOD5氨氮、SS、TP、TN、粪大肠菌群数、蛔虫卵等，废气主要为硫化氢及氨气，不涉及涉重金属及其他有毒有害因子，土壤中各项因子可维持现状，不会加重各因子在土壤中的累计浓度，项目运营期间占地范围内土壤可满足《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类项目筛选值的要求，项目对土壤影响可接受。

本项目采取源头控制、过程防控和跟踪监测等措施后，可以将项目对土壤环境造成的影响降到最低，项目运营期土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。因此从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

5.2.7运营期生态影响评价

5.2.7.1生态环境影响因素

本项目规划总占地面积161亩，现状为未利用土地，已规划为设施农用地。项目所在地为人工生态系统，没有濒危、珍稀物种。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中推荐方法——列表清单法，其基本做法是将实施的拟建工程中的活动和可能受影响的环境因子分别列于同一张表格的列与行。在该表格中用不同的符号给出每项活动与对应环境因子的相对影响程度。列表清单见表 5.2-24。

表 5.2-24 建设项目生态环境影响因素与影响程度

| 项目 影响因素 | 自然环境 |  |  |  | 社会环境 |  |  | 生活质量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地下水 | 地表水 | 大气 | 声环境 | 土地利用 | 经济发展 | 交通 | 景观 | 健康安全 | 娱乐 | 生活水平 |
| 废水排放 | -1 | 0 |  |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  |
| 废气排放 |  |  | -1 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |
| 固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |
| 供 电 |  |  |  |  |  | +1 |  | -1 | +1 |  | +2 |
| 供 水 |  |  |  |  |  |  |  | -1 | +1 |  | +1 |
| 便利性 |  |  |  |  |  |  | +1 |  |  |  |  |
| 绿 化 | +1 |  | +3 | +1 | +1 |  |  | +3 | +1 | +2 | +2 |
| 居住及娱乐设施 |  |  |  |  |  | +3 |  | +1 | +1 | +2 | +2 |

注：0—基本无影响；1—轻微影响；2—中等影响；3—重大影响； + —正面影响；— —负面影响。

5.2.7.2生态环境影响评价

项目建成运营后，改变了土地利用现状，景观生态环境发生变化，同时，由于流动性人口的增加，加强污染控制与管理，确保环境不受其污染。

根据建设项目生态环境影响和生态环境保护的“全过程性”的特点，以及建设项目环境生态影响的渐进性、累积性、复杂性、综合性等特点，要求建设单位必须加强工程运营期生态环境监测和动态管理等环境保护管理工作，确保区域自然生态环境不因项目开发活动受到不利影响。

另外，项目建成后企业应做好绿化设施的管理、维护工作，提高植物的成活率，以保障其发挥应有作用。

本项目通过对场区内的生态保护措施的实施，可有效地减轻对生态环境的影响

6 环境风险评价

6.1 环境风险因素识别

### 6.1.1 物质危险性判定

（1）物质危险性识别

有毒有害物质及易燃物质判定标准按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B1表中的要求确定，物质危险性判定如表6.1-1所示。

表6.1-1  物质危险性标准表

| 类别 |  | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50 (大鼠经) mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

项目所用原料主要为猪饲料，无可燃、易燃或有毒的物质，辅助原料消毒剂虽具有少量的腐蚀性，但不宜挥发，毒性低且不属于易燃物质，均不属于风险物质。本项目养殖过程中所涉及的风险物质主要为：

易燃易爆物：本项目涉及的主要风险物质污水 处理产生的易燃易爆物的沼气。主要成分是甲烷，甲烷属易燃气体，编号为21007。

本项目危险化学品特性见表6.1-2所示。

表6.1-2  甲烷危险特性一览表

| 标识 | 中文名 | 甲烷 |  | 英文名 | Methane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4 |  | 危规号21007 | UN编号：1971 |
|  | 分子量 | 16.04 |  | 危险性类别 | 第2.1类易燃气体 |
| 理化特性 | 熔点(℃) | -182.5 |  | 沸点(℃) | -161.5 |
|  | 燃烧热(kJ/mol) | 889.5 |  | 饱和蒸气压(kPa) | 53.32(-168.8℃) |
|  | 相对密度 | (水=1) 0.42(-164℃) (空气=1) 0.55 |  |  |  |
|  | 外观性状 | 无色无臭气体 |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |  |  |  |
| 燃爆特性 | 燃烧性 | 易燃 | 建规火险分级 |  | 甲 |
|  | 闪点(℃) | -188 | 引燃温度(℃) |  | 538 |
|  | 爆炸下限(V%) | 5.3 | 爆炸上限 ( V%) |  | 15 |
|  | 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应 |  |  |  |

根据风险物质的理化性质及危险特性，本项目可能发生的风险为：天然气、沼气遇明火、高热可能引发的火灾、爆炸风险。

（2）生产系统危险性识别

本项目生产过程中主要危险生产系统为污水处理站废水非正常排放或泄漏风险。本项目污水统一收集后进入污水处理站处理，处理工艺为“废水处理工艺为收集池+水解酸化池+UASB厌氧发酵 +沼液储存池”，处理后用于项目自有苹果园灌溉，不外排，因此，本项目出现非正常排放的情况主要是指污水处理站污水过满外溢和发生损坏时，污水对地表水和地下水的影响。

项目污水处理站为钢筋混凝土结构，采用防渗混凝土建设（渗透系数不大于10-7cm/s），墙体厚度30cm左右，发生损坏的几率非常低，项目运营期产生的粪污几乎不会出现非正常排放情况；当污水处理系统发生故障，废水可暂存在猪舍下的粪污池内，保证事故污水不会对周边地表水体产生污染影响；同时对污水处理站污水停留时间严格控制，加强管理，防止出现过满外溢情况的发生。在保证防渗、污水处理站结构坚固稳定的基础上，加强管理，项目废污非正常排放或泄露风险较小。

（3）项目环境风险识别结果

综上分析，建设项目的环境风险识别结果见下表。

表6.1-3 建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 双膜储气袋 | 甲烷 | 火灾爆炸 | 大气 | / | / |
| 2 |  | 污水处理站 | 废水 | 泄露 | 地表水、地下水 | 项目周边地表水、地下水 | / |

### 6.1.2生产设施和风险类型识别

（1）沼气：和沼气有关的具有风险的生产设施主要为UASB处理单元和沼气储罐，涉及的风险主要为泄漏、火灾、爆炸；

侵入途径：吸入。

健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。

毒理学资料及环境行为：

毒性：属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。

急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。

危险特性：

易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、水。

### 6.1.3重大危险源辨识

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B.1 和《重大危险源辨识》（GB12818-2009）有关重大危险源的的判定标准。

本项目污水处理站UASB处理废水过程中会产生沼气，沼气（主要成分为甲烷）属于易燃、易爆危险品，项目沼气双膜储气袋为2m3，沼气中甲烷以80%计，则甲烷量为0.363t。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目原辅材料涉及的危险物质为沼气，主要成分均为甲烷，属于易燃、易爆危险品。项目沼气存储情况详见下表。

表6.1-4 项目区风险物质储存情况及Q值确定表

| 地块 | 甲烷产生量（m3/a） | 甲烷产生量（m3/d） | 沼气储罐最大储存量（m3） | 最大储存量t | 临界量/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 294.8438 | 0.81 | 1 | 0.000717 | 10 | 0.0000717 |
| 2号地 | 663.5634 | 1.82 | 3 | 0.002151 | 10 | 0.0002151 |
| 3号地 | 250.6803 | 0.69 |  | 0 | 10 | 0 |
| 4号地 | 652.4862 | 1.79 | 2 | 0.001434 | 10 | 0.0001434 |
| 5号地 | 562.8033 | 1.54 | 2 | 0.001434 | 10 | 0.0001434 |

注：2号地与3号地共同设置1个生活区，因此共同设置1个沼气储罐。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

据此计算得本项目各地块中最大Q值Q=0.0002151，项目Q≤1。

（2）生产系统危险性识别

本项目的生产系统风险类型见表 6.1-5。

表6.1-5项目风险类型一览表

| 工序 | 风险类型 | 危害 | 原因简析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理池 | 废水溢流 | 污染地下水、地表水 | 污水处理装置设施事故、特大暴雨造成溢流污染 |
| 污水输送管网 |  |  | 管网老化破损、或接头处泄漏 |
| 病死猪无害化处理 | 臭气外溢 | 污染环境空气 | 系统故障 |
| 猪粪发酵 | 发酵臭气增加 |  | 接受单位未能正常接纳 |
| 猪只生疫情 | H1N1等疫情 | 传染其它畜禽、人 | 病猪排出的粪尿和尸体中含有病原菌会造成水污染 |

（3）环境风险类型及环境影响途径

项目环境风险类型及环境影响途径主要为废气氨气、硫化氢扩散对周边环境空气的影响。污水处理池废水可能溢流进入地表水、地下水，另外发生疫情时病原菌可能进入地表水造成水体污染。

（4）可能受影响的环境敏感目标

废气氨气、硫化氢、臭气可能对相对较近的敏感点造成影响；污水溢流厂界，对外水质造成影响，污水溢流进入土壤、地下水，可能污染地下水。

6.2评价工作等级及范围

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分依据，根据建设项目涉及的物质及工艺系统的危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再根据环境风险潜势确定评价等级，具体如下：

表6.2-1  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV，IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |  |  |  |  |

表6.2-2  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

本项目风险物质为沼气，储存量较小，项目Q划分于Q＜1。

故项目风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。

项目环境风险潜势为I，风险评价等级为简单分析，故不设置环境风险评价范围。

6.3 环境风险分析

### 6.3.1污水泄漏事故影响后果分析

污水事故排放是指粪污水未经处理，直接排放的情况。废水直接外排会对地表水、地下水、土壤、大气环境等产生不利影响。

（1）土壤

废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量恶化。当粪污水直接外排量超过了土壤的自净能力，便会出现（生物）降解不完成和厌氧腐化，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能，作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，甚至毒害作物，大面积地腐坏。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且容易造成生物污染和疫病传播。

（2）大气

废水会散发出高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量下降，污浊度上升，轻则降低空气质量，产生异味妨碍人畜健康生长，重则引起呼吸系统疾病，造成人畜死亡。未经任何处理的猪场废水含有大量的微生物，在风的作用下，极易扩散在空气中，可能引起口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌孢子等引起的疫病传播，危害人畜健康。

（3）地表水

猪场高浓度污水进入自然水体后，使水中有机物、固体悬浮物和微生物等含量增高，改变水体的物理、化学和生物组成群落，使水质变差。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中大量的有机物生物（生物）降解和水生生物的大量繁殖，消耗水体中的溶解氧，使水体变黑发臭，最终造成水生生物大量死亡，产生水体富营养化，失去水体原有功能。

（4）地下水

猪场高浓度污水直接排入土壤，废水中的氮、磷以及其他有毒有害成分渗入地下污染地下水，导致地下水水质下降。本项目产生的废水主要为养殖废水，不含重金属污染物，主要污染物为COD，地下水污染及迁移是一个极其缓慢的过程，在该过程中COD浓度也将逐渐降低，故如果发生泄漏对地下水的影响较小。

### 6.3.2沼气环境风险分析

（1）沼气泄漏事故影响

本项目最大可信风险事故是沼气泄漏。主要成分是甲烷，一旦发生泄漏事故，甲烷在空气中含量过高时，人会因缺氧窒息而引起中毒；空气中如含有8.6～20.8%（按体积计）的甲烷时，就会形成爆炸性的混合气体，遇明火后会引起爆炸，爆炸产生的有害气体会进入环境空气中，对人畜的健康将造成威胁。

（2）沼气泄漏中毒事故

发生泄漏事故时，若周围环境温度达不到爆炸或燃烧条件，则有可能发生中毒事故。当空气中达到25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。

（3）沼气火灾爆炸事故

①沼气爆炸事故发生的条件

资料显示，沼气爆炸必须具备三个条件：一定的甲烷浓度，一定的引火温度和足够的氧浓度，三者缺一即不可能发生爆炸。

a甲烷浓度：在新鲜空气中甲烷的爆炸极限一般为5~15%，5%称为爆炸下限，15%称为爆炸上限，当甲烷浓度低于5%时，遇火不爆炸，但能在火焰外围形成燃烧层。浓度高于15%时，在混合气体内遇有火源，不爆炸也不燃烧。甲烷的爆炸极限并不是固定不变的，它受许多因素的影响。

沼气混合气体中，混入惰性气体，可能降低沼气爆炸的危险性，增加1%的CO2时，甲烷的爆炸下限提高0.033%，上限降低0.26%；当达到22.8%时，即失去爆炸性，该项目产生的沼气，CO2含量可高达25%，可使甲烷的爆炸极限范围大大缩小。

b引火温度：沼气爆炸的第二个条件是高温火源的存在。点燃沼气所需要的最低温度叫引火温度。沼气的引火温度一般在650~750℃，明火、电气火花、吸烟，甚至撞击或磨擦产生的火花等，都足以引燃沼气。因此，养殖场尤其是沼气工程附近应严禁烟火。

c氧浓度：甲烷的爆炸极限与氧浓度有密切关系，甲烷的爆炸极限将随着混合气体中氧浓度的降低而缩小，当氧浓度降低时，甲烷的爆炸下限缓慢增高，上限则迅速下降。当氧浓度降低到12%时，沼气混合气体即失去爆炸性，遇火也不爆炸。

②火灾爆炸事故危害

易燃易爆的气体泄漏后遇火就会被点燃而着火燃烧，燃烧方式有火池、喷射火、火球和突发火4种。

泄漏速度为0.23kg/s时，距热源2m范围内的人员在1min内若不及时撤离，将会造成全部死亡，同时能引燃木材、使塑料熔化，损失等级接近Ⅲ级（财产损失半径），进而可能引起其他物质燃烧；距热源4m范围内的人员若不及时撤离，会引起不同程度的烧伤或疼痛；距离热源7m时，基本不会引起裸露皮肤烧伤（安全临界距离）。

泄漏速度为0.08kg/s时，距热源 2m范围内的人员在1min内若不及时撤离，会引起不同程度烧伤或疼痛；距热源4m时，基本不会引起裸露皮肤烧伤（安全临界距离）。

发生爆炸事故时，主要是通过冲击波超压的形式对周围环境产生瞬间的强烈冲击，可以产生较大的破坏作用。发生爆炸事故时，距离爆源越近，其危害程度越大。当发生小型爆炸事故（可燃混合气体质量为50kg）时，半径20m范围内的人员会受到不同程度的伤亡，对建筑物的影响范围则在半径30m范围内。当发生大型爆炸事故（可燃混合气体质量为464kg）时，半径30m范围内的人员会受到不同程度的伤亡，对建筑物的影响范围则在半径50m范围内。

沼气燃烧产物为二氧化碳、水，少量因不完全燃烧产生一氧化碳。沼气进入大气环境，无其它次生伴生的反应。沼气中的甲烷和二氧化碳均属于温室气体，泄漏进入大气环境会增加大气环境中温室气体量。如在泄漏初期及早采取有效的应急措施，将泄漏量控制在最少范围内，进入大气环境后，可迅速被周围空气稀释，不会对周围居民造成明显影响。对大气环境中温室气体量的影响也可控制在最轻程度。通过加强管理，定期对沼气管道及黑膜沼气池进行检查维护，沼气泄露和爆炸几率很小。

### 6.3.3 消毒剂泄漏环境风险分析

消毒剂储存、使用过程中发生泄漏，可能会渗入土壤、地下水，造成土壤和地下水污染。但消毒水一般为小桶包装，储存室地面有水泥硬化，消毒剂倾倒泼洒量较小，渗入土壤和地下水的可能性较小，渗入量也有限，对土壤和地下水环境污染影响较小。

## 6.4事故防范措施

### 6.4.1废水非正常排放或泄露防范措施

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入污水处理系统。

（2）加强管理，猪舍产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前要及时清理干净。

（3）合理设计猪舍，猪舍水泥地面应设置合适的坡度，以利于猪尿及冲洗水的排出；

（4）加强对废水处理系统（收集池、黑膜沼气池、沼液储存池）的运行管理，一旦发现废水处理站出现事故不能正常运行，废水暂存在猪舍下方的粪污池内，暂不排放；及时进行废水处理站的维修，待排除故障、可正常运行后，再将废水排入污水处理系统。

（5）必须加强对污水处理站的运行管理、维修，应在生产中严格按照操作规程，避免废水事故性排放。殖舍粪尿暂存于猪舍下方的粪污池内，粪污池与猪舍相同长宽，深为1.2m，在距离池底0.8m处有底窗，最大可收集0.8m深的粪尿和冲洗废水，当污水处理系统发生故障，废水可暂存在粪污池内，保证事故污水不会对周边环境产生污染影响；污水站的尾水储存池容积为9400m3，可以储存91天的沼液尾水，可以保证雨天和非农灌季节废水不外排。

（6）定期对污水处理设备进行检查，是否存在开裂、渗漏，及时修补和发现问题，解决问题。

（7）设计时，提高污水处理站的设计强度和抗破坏能力，污水处理站避开不良地质区域建设。

### 6.4.2消毒剂泄漏事故风险防范措施

为防止消毒剂泄漏引发的环境风险事故，本环评提出如下风险防范措施：

（1）购买小桶装消毒剂，避免发生大量泄漏；

（2）即用即取，按量取用。安排专人负责管理消毒水的日常使用；

（3）储存室地面硬化，进行防渗处理，避免泄漏时渗入地下；

（4）发生泄漏时，及时采取补救措施，使用大量清水冲洗，将高浓度消毒水稀释，减少对外环境的不利影响。

### 6.4.3沼气风险防范措施

1、风险防范措施

（1）确保输送导管上的阀门灵活、严密、不漏气。

（2）导气管上应装压力表。压力过高应排出气体；压力不足时应停止使用，冲洗进料充气，以防止回火。

（3）使用、燃烧放空沼气必须与可燃物保持一定的安全距离，以保证安全。

（4）安装甲烷泄漏检测仪，使用沼气时发现漏气，应立即打开门窗，熄灭室内各类火源，以防止沼气爆炸。

（5）沼气池下池检修或清除沉渣时，必须提高警惕，事先采取安全措施，防止窒息和中毒事故发生。

（6）沼气池的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，产生的沼气经净化系统后方可进入后续利用阶段，净化系统处理后的沼气质量指标，应符合下列要求：甲烷含量55%以上，硫化氢含量小于20mg/m3。

（7）设备布置严格执行国这有关防火防爆的规范，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设置消防通道。

（8）检测人员、厂区工作人员、管理人员、巡查人员及处置场所职工一旦发现安全隐患，都有责任及时报告，使事故隐患得到及时消除和有效监控。

（9）加强厂区沼气引发火灾与爆炸事故的危害性和有关的排险救灾知识的宣传，大力报道先进人物和事迹，充分发动员工积极参与预防监控工作。

（10）在沼气池附近应设置事故柜和急救器材、救生器、防毒面具、急救用品用具等。

（11）沼气燃烧火炬远离猪舍、办公区等建筑，严格执行国家有关防火防爆的规范、规定。

（12）在沼气池的进口管线上设置消焰器（阻火器），此外，在所有沼气与外界连通部位都安装消焰器。消焰器内填充了金属填料，当火焰通过消焰器填料间缝隙时，热量被吸收，气体温度降到燃点以下，达到消焰的目地。

2、应急措施

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。沼气系统生成及使用过程中建议做好以下几个方面的工作：

（1）操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触，在传送过程中，容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

（2）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。黑膜沼气池应备有泄漏应急处理设备。

（3）泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

## 6.5 应急预案

### 6.5.1事故应急预案

为保证项目自身及周边人民生命财产的安全，防止突发性重大事故灾害发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，企业应编制相关的应急预案。根据环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供建设单位参考。

表6.5-1  环境风险突发事故应急预案纲要

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 2 | 应急计划区 | 本预案适用于项目污水处理站、沼气贮存区、环境保护目标 |
| 3 | 应急组织机构、人员 | 企业：成立事故应急指挥小组，由厂长担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散。 |
| 4 | 预案分级响应条件 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 5 | 应急救援保障 | 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防燃气泄漏、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材； 临界地区：中毒人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 6 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的通讯、联系方式并进行备案等。 |
| 7 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业人员对事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场污染物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 |
| 9 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 |
| 10 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后措施。 |
| 11 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，应定时对员工进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对员工进行安全卫生教育。 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对猪场临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 |

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。本项目通过采取相应的防范措施及加强环境管理，可将环境风险降低至可接受范围。

### 6.5.2应急救援预案

事故救援预案中与本项目相关的主要预案如下：

（1）应急救援系统组成

应急救援系统——由应急救援指挥部和各专业救援队组成。指挥部由总指挥、副总指挥、指挥部成员和指挥部办公室组成。

专业救援队——由消防队、医疗救援队、抢险抢修队、运输队、警戒治安队、新闻宣传队、后勤技术支援队组成。

（2）现场抢险与消防

在发生事故时首先防止爆炸、燃烧危险，必须迅速、准确、有效地控制火情、防止蔓延。

（3）医疗救护

医疗救护队员必须根据报告的事故情况，穿戴好相应的防护用具，携带医疗器械，赶赴事故现场，到达现场后首先选择安全地点作为现场医疗救护点，在抢险人员协助下将伤员转送至此安置、救治。

（4）紧急安全疏散与警戒

在发生重大事故，可能对厂区内外人员安全构成威胁时，必须在统一指挥下，对与事故救援人员无关人员进行紧急疏散，建立警戒区，除事故救援和必须坚守岗位人员外，任何人员禁止进入警戒区。

在发生重大事故后，应对事故单位岗位人员、相邻单位岗位人员、厂外人员进行疏散。

（5）社会支援

厂区内设置的部分消防设施主要是消火栓、水龙带等，一旦有重大火灾事故发生，必须按规定立即向上级及有关单位联系，请求社会力量支援抢险。

社会支援包括：火警消防、医疗救护、工程抢险、警戒治安、抢险物资等方面的社会支援。

## 6.6小结

本项目工艺过程主要风险为沼气的燃烧爆炸及污水泄漏。

本项目主要危险性物质有天然气、沼气。根据对各装置和设备的危险性分析，本项目的潜在风险事故是物料泄漏以及火灾、爆炸引起次生危害。采取相关措施后项目环境风险可以接受，但是生产过程中必须加强安全管理，防范重大事故，建立有效的应急预案可降低重大事故的损失。企业应在设计、建设和今后的操作运行中，认真落实各项有效的安全措施，加强安全管理，保障安全生产。

表6.6-1 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 石林源美养殖场项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （云南）省 |  | （昆明）市 |  | （石林）县 |  | 圭山镇法块村、上寨村 |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 1号地 |  | 103°36′17.08″ |  | 纬度 |  | 1号地 | 24°36′15.49″ |
|  |  | 2号地 |  | 103°35′2.62″ |  |  |  | 2号地 | 24°35′2.78″ |
|  |  | 3号地 |  | 103°35′8.58″ |  |  |  | 3号地 | 24°35′8.78″ |
|  |  | 4号地 |  | 103°35′47.98″ |  |  |  | 4号地 | 24°36′11.67″ |
|  |  | 5号地 |  | 103°35′47.32″ |  |  |  | 5号地 | 24°36′25.97″ |
| 主要危险物质及分布 | 各地块沼气储罐，消毒剂仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 正常情况下发生沼气泄漏或爆炸火灾事故的几率较小，且沼气产生量不大，发生事故时造成的影响不大，属于可控范围。 项目污水处理UASB池（沼气池）为钢筋混凝土结构，采用防渗混凝土建设（渗透系数不大于10-7cm/s），墙体厚度30cm左右，发生损坏的几率非常低，项目运营期产生的粪污几乎不会出现非正常排放情况；当污水处理系统发生故障，废水可暂存在猪舍下的粪污池内，保证事故污水不会对周边地表水体产生污染影响；同时对污水处理站污水停留时间严格控制，加强管理，防止出现过满外溢情况的发生。在保证防渗、污水处理站结构坚固稳定的基础上，加强管理，项目废污非正常排放或泄露风险较小。 消毒水一般为小桶包装，储存室地面有水泥硬化，消毒剂倾倒泼洒量较小，渗入土壤和地下水的可能性较小，渗入量也有限，对环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）废水非正常排放或泄露防范措施 ①养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入污水处理系统。 ②加强管理，猪舍产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前要及时清理干净。 ③合理设计猪舍，猪舍水泥地面应设置合适的坡度，以利于猪尿及冲洗水的排出； ④加强对废水处理设施的运行管理，一旦出现事故性排放，应立即停止处理，当污水处理系统发生故障，废水可暂存在猪舍下的粪污池内，保证事故污水不会对周边地表水体产生污染影响。 ⑤必须加强对污水处理站的运行管理、维修，应在生产中严格按照操作规程，避免废水事故性排放。 ⑥定期对污水处理设备进行检查，是否存在开裂、渗漏，及时修补和发现问题，解决问题。 ⑧设计时，提高污水处理站的设计强度和抗破坏能力，污水处理站避开不良地质区域建设。 （2）沼气风险防范措施 ①确保输送导管上的阀门灵活、严密、不漏气。 ②导气管上应装压力表。压力过高应排出气体；压力不足时应停止使用，冲洗进料充气，以防止回火。 ③使用、燃烧放空沼气必须与可燃物保持一定的安全距离，以保证安全。 ④安装甲烷泄漏检测仪，使用沼气时发现漏气，应立即打开门窗，熄灭室内各类火源，以防止沼气爆炸。 ⑤沼气池下池检修或清除沉渣时，必须提高警惕，事先采取安全措施，防止窒息和中毒事故发生。 ⑥沼液池的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，产生的沼气经净化系统后方可进入后续利用阶段，净化系统处理后的沼气质量指标，应符合下列要求：甲烷含量55%以上，硫化氢含量小于20mg/m3。 ⑦设备布置严格执行国这有关防火防爆的规范，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设置消防通道。 ⑧检测人员、厂区工作人员、管理人员、巡查人员及处置场所职工一旦发现安全隐患，都有责任及时报告，使事故隐患得到及时消除和有效监控。 ⑨加强厂区沼气引发火灾与爆炸事故的危害性和有关的排险救灾知识的宣传，大力报道先进人物和事迹，充分发动员工积极参与预防监控工作。 ⑩在沼气池附近应设置事故柜和急救器材、救生器、防毒面具、急救用品用具等。 （3）消毒剂风险防范措施 ①购买小桶装消毒剂，避免发生大量泄漏； ②即用即取，按量取用。安排专人负责管理消毒水的日常使用； ③储存室地面硬化，进行防渗处理，避免泄漏时渗入地下； ④发生泄漏时，及时采取补救措施，使用大量清水冲洗，将高浓度消毒水稀释，减少对外环境的不利影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7环境保护措施及可行性分析

7.1施工期污染防治措施

7.1.1大气污染防治措施

（1）有风天气应进行洒水抑尘，减少扬尘产生量；遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖塑料薄膜；尽量避免在大风天气下进行施工作业。

（2）对较易起尘的散装物料（尤其是散装水泥、石灰、黄砂等）堆置应采用防尘布覆盖等有效的防尘措施进行防尘。

（3）施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应集中堆放、及时清运。避免车辆超载、降低物料装卸高度；车辆运输建筑材料及建筑垃圾时必须加盖封闭运输，减少抛洒。

（4）在施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天不少于2次；若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数、施工场界设置不低于2.5m的施工围挡。

（5）在基础施工期间，尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时回填到指定地点，缩短堆放的危害周期。

（6）对作业面和临时土堆适当洒水，保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。

（7）场地内土堆、料堆要进行遮盖，防止扬尘的扩散。建议多用商品（湿）水泥和水泥预制品，尽量少用干水泥。

（8）装修过程选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料.

7.1.2水环境污染防治措施

（1）施工废水设置临时沉淀池沉淀处理，回水用于场地混凝土养护，及泼洒在场地内，抑制扬尘的产生。部分燃油机械在运行和清洗过程中，还将产生少量的含油废水，经隔油（隔油池，1个，容积为1m3）处理后回用于施工用水。沼液输送管道防渗测试废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘。

（2）施工人员的生活废水使用临时旱厕，旱厕粪便由当地村民定期清掏作为农肥施用。

（3）施工期注意节约用水，减少废水产生量，禁止废水外排。

7.1.3噪声污染防治措施

（1）施工单位应加强施工管理，尽量采用低噪声机械和先进的施工技术，从源头降低噪声强度。施工设备进场之前必须进行噪声检测，所有设备必须符合项目噪声控制要求。避免高噪声的设备同时开工作业。对产噪高的设备，建议在其外加盖简易棚。对钢管、摸板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施。

（2）加强设备的维护，减少摩擦噪声，提高施工人员的环保意识，减小其在施工过程中的敲打噪声，并注意对施工机械定期进行维修保养，使机械设备保持最佳工作状态，使噪声影响降低到最小范围。对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。

（3）加强车辆管理，进出车辆限速行驶，尽量压缩施工区的汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛，减轻交通噪声对周边环境的影响。禁鸣喇叭。

（4）文明施工、施工场界设置不低于2.5m的施工围挡。

7.1.4固体废弃物污染防治措施

（1）项目施工人员产生的生活垃圾集中收集后，委托环卫部门统一清运。

（2）施工现场的建筑固废及时清运处理，避免二次污染。

（3）工期基础开挖产生的土石方实现场内平衡，剥离表土临时堆存场内，用于后期绿化覆土，表土堆场采取拦挡及土工布覆盖。

（4）施工产生的建筑垃圾应尽量回收可利用废物，不能回用的建筑垃圾用于场内道路铺设或按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》〔2011〕88号要求清运处置，严禁随意堆弃。

7.1.5生态保护措施

（1）严格按照划定的施工区范围和工程设计要求进行施工，提前做好有效的施工组织计划，合理安排施工时序，不对施工范围以外区域造成破坏。

（2）严格施工管理，在工程施工区设立围挡，标明施工活动区域，并设置警示牌，对施工区外的土地、植被、水体进行严格保护。

（3）严格施工管理，禁止施工工人对水体及其周边的环境造成破坏。

（4）在施工中尽量减少对动物栖息地生境的破坏；加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，对在施工中遇到的幼兽、幼鸟和鸟卵（蛋），应交给林业局的专业人员妥善处置，不得擅自处理；对施工中遇到的鸟窝（因砍伐树木）应移到非施工区的其他树上。

（5）在项目区污水处理站、停车场等周边加强绿化建设，控制水土流失，改善生态环境，遏制水土流失。

（6）加强对工程施工的相关领导、技术人员和施工人员的环境保护教育与宣传，明确环境保护的重要性，自觉保护周围环境、自然资源。建议建设单位与施工单位共同协商制定相应的环境保护奖惩制度，明确各自的环境保护职责，提高施工主体的环境保护主人翁责任感。

（7）建设单位必须遵照土地管理相关法律法规的规定。

7.2运营期污染防治措施

7.2.1大气污染防治措施

7.2.1.1大气污染防治措施

（1）养殖场环境质量及卫生控制应符合《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NY/T1167-2006）的有关要求；合理设计的猪舍，项目猪舍设置通风系统，污水沟全部加盖密封。猪舍内的猪粪采用干清粪的方式。

（2）合理搭配饲料，并在饲料中添加1‰比例的益生素提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量。

（3）向粪便、猪舍投放锯末等含纤维素、木质素较多的吸附剂材料；

（4）猪舍加强通风、粪尿定期清理、日常管理中杀菌消毒，保持舍内干燥，减少舍内粉尘、微生物。按照猪舍生猪养殖的相关技术要求，为减少病菌的滋生，粪水经管道收集进入固液分离机进行固液分离，减少猪舍恶臭。

（5）收集池、调节池、污水处理设施及沼液储存池进行加盖封闭；

（6）对收集池、调节池、污水处理设施及沼液储存池喷洒除臭剂，并加强污水处理站周围绿化。

（7）固粪处理区封闭式+好氧堆肥+负压收集+过滤除臭装置对固粪处理区的恶臭气体进行处理。

（8）无害化处理车间废气密闭设备+负压收集+光解催化氧化+15m排气筒排放；

（9）在项目区内宜种植高大常绿的乔木，并设置能吸收臭气、净化空气作用的绿化隔离带，以减少臭气对环境的影响。

7.2.1.2大气污染防治措施

（1）猪舍、污水处理、固粪处理区臭气

按照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）畜禽养殖行业排污单位恶臭污染防治可行技术及控制要求见表 7.2-1。对照表 7.2-1， 本项目采取的防治措施为可行技术。

表 7.2-1 畜禽养殖行业排污单位恶臭污染防治可行技术与控制要求

| 主要生产 设施 | 可行技术与控制要求 | 本项目情况 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖栏舍 | - 选用益生菌配方饲料； （2）及时清运污粪 （3）向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发； （4）投加或喷洒除臭剂； （5）集中通风排气经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸收法等）后排放； （6）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。 | （1）猪舍内的猪粪采用干清粪的方式，日产日清； （2）合理搭配饲料，并在饲料中添加1‰比例的益生素提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量 ； （3）向粪便、猪舍投放锯末等含纤维素、木质素较多的吸附剂材料 （4）猪舍加强通风、粪尿定期清理、日常管理中杀菌消毒，保持舍内干燥， | 项目无组织控制措施可满足要求 |
| 固体粪污处理工程 | （1）定期喷洒除臭剂； （2）及时清运固体粪污； （3）采用好氧或厌氧堆肥方式； （4）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。 | 固粪处理区封闭式+好氧堆肥+负压收集+过滤除臭装置对固粪处理区的恶臭气体进行处理 | 满足要求 |
| 废水处理工程 | （1）定期喷洒除臭剂； （2）废水处理设施加盖或加罩； （3）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。 | （1）收集池、调节池、污水处理设施及沼液储存池进行加盖封闭； （2）对收集池、调节池、污水处理设施及沼液储存池喷洒除臭剂，并加强污水处理站周围绿化。 | 满足要求 |
| 全场 | （1）固体污粪规范还田利用； （2）场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘； （3）加强厂区绿化； | （1）固体污粪处理后用于苹果园施肥； （2）厂区道路硬化， 保持干净、定期洒水抑尘； （3）利用厂内植被形成自然绿化； | 满足要求 |

综上，项目厂区恶臭气体处理技术均为《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）畜禽养殖行业排污单位恶臭污染防治可行技术中推荐技术，为可行性措施，项目厂区恶臭气体处理措施经济可行。

（2）无害化降解间恶臭气体

无害化降解机为密闭设备，设备内置有恶臭净化装置，恶臭净化装置采用光解催化氧化技术，在TiO2紫外光解催化氧化除臭设备内，高能紫外线光束与空气、TiO2反应产生的臭氧、·OH(羟基自由基)对恶臭气体进行协同分解氧化反应，同时大分子恶臭气体在紫外线作用下使其链结构断裂，使恶臭气体物质转化为无臭味的小分子化合物或者完全矿化，生成水和CO2，达标后经排风管排入大气，整个分解氧化过程在1秒内完成。

该技术已取得专利技术证书，排放的臭气极微量，该技术处理恶臭属成熟工艺，项目病死猪无害化处理恶臭气体经处理排放后对周围环境影响较小。

7.2.2地表水污染防治措施及其可行性

7.2.2.1地表水污染防治措施

项目运营期水污染源主要为生产废水（猪尿、猪舍冲洗废水、猪粪发酵堆场渗滤液废水等）及职工生活污水，废水主要污染物为CODcr、氨氮、BOD5等。为保证废水不外排，减小运营期废水对环境影响，本项目采取以下废水污染防治措施：

（1）项目严格实行“雨污分流”，场区设置雨水沟和污水管、暗沟，场内雨水可通过雨水沟顺地势直接排出场外；污水经过污水沟收集后进入污水处理站；

（2）项目在各养殖场地各建设一座污水处理站，共计5座污水处理站，生活污水及养殖废水收集后进入各自场地污水处理站处理，其中3号养殖场地及2号养殖场地的生活污水统一进入2号场地污水处理站处理；处理规模分别为1号地14m3/d，2号地28m3/d，3号地12m3/d，4号地31m3/d，5号地25m3/d。处理项目产生的生产废水及生活污水，废水经处理后达标后，处理后暂存于沼液暂存池采用罐车运至苹果园回用于自有苹果园灌溉，不外排。

（3）场区除绿化用地外应进行地面硬化和防渗处理；废水收集系统、无害化车间、固粪处理区、危废间防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能；生活垃圾收集点、药品间等等区域防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；其他区域采用混凝土硬化设置。

（4）固粪处理区、无害化处理车间封闭建设，设置顶棚、围堰防止污染物流失，固粪处理区设置渗滤液导排沟，渗滤液导入污水处理站处理；

（5）当污水处理系统发生故障，废水可暂存在猪舍下的粪污池内，保证事故污水不会对周边地表水体产生污染影响。

（6）项目设置的沼液储存池为1号地100m3，2号地200m3，3号地100m3，4号地250m3，5号地200m3，同时在苹果园内设置1座9400m3的沼液储存池储存沼液，养殖场地各沼液储存池可满足场地内9~10天的沼液储存量，苹果园内储存池能够储存项目污水处理站100d以上的出水量。

（7）污水处理站布设于项目区海拔较低处，确保非正常情况下废水不会漫流到场区其他单元。

（8）保证废水的有效收集，确保污水处理站的正常运行，严禁污废水的事故排放。

（9）加强污水处理站运行管理，定期检修、维护，确保污水处理站正常运行。农灌季节来临前，加强农灌管网的检修和维护，发现有损坏和泄漏应及时修理、更换，确保正常运行。

7.2.2.2地表水污染防治措施可行性

（1）处理工艺可行性

养猪废水的排放以有机污染物为主，废水中有机物、悬浮物和氨氮污染物浓度高，项目拟采取“平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池”，回用于苹果园灌溉，不外排。该工艺为成熟、设备简单、操作简便，已在国内众多高有机物废水处理中得到广泛应用。该工艺与原环境保护部发布的《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）推荐的污水处理工艺模式II一致，本项目总存栏量9300头，低于10000头规模，宜采用HJ497-2009中污水处理工艺模式II进行处理，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣。模式Ⅱ工艺适用于能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况。本项目不涉及敏感区，远离城市，员工生活可以全部利用产生的沼气，项目采用干清粪工艺，公司自有2800亩苹果园，有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，项目污水处理产生的沼气可全部由工作人员日产生活消耗，并且有一定的土地轮作面积的情况。

根据上述分析，项目污水处理工艺是可行的。

（2）处理设施的规模

项目生活、生产废水最大一次性排水量为90.52m3/d。项目建设污水处理站总规模处理能力为110m3/d污水处理站，可满足项目污水处理需求。

（3）经济可行性分析

经估算，项目污水处理站建设投资为180万元，运行费用平均为5万元/a。项目污水处理站建设投资适中，吨水处理费用较低，在经济方面是可行的。

（4）雨水外排及废水回用可行性

项目拟建设雨水沟和污水暗沟，雨季地表径流经过雨水沟顺地势外排至厂界外，而项目废水则通过污水管或暗沟排入污水处理站，经分析处理后废水能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中粪大肠菌群数及蛔虫卵指标。项目废水产生量为9995.36m3/a，农灌面积约2800亩，经分析可完全消纳项目废水。故项目处理设施能保证雨水外排和废水回收利用。

7.2.3地下水污染防治措施及可行性

7.2.3.1 地下水污染防治措施

根据项目区水文地质条件，结合项目自身特点，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，本环评提出以下地下水环境污染防治措施：

（1）源头控制措施

①对场内污水池严格按照规范进行设计，做好防渗，防漏工程，同时项目污水收集管道注意防泄漏、跑冒的检查的修补，防治污水泄漏对地下水造成污染。成立事故处理小组，一旦发生管道泄漏、防渗层破裂，立即组织人力、物力和财力加急进行维修，同时对泄漏的废水进行拦截、回收、转移，以防止污染地下水。

②加强场区地面硬化，场内做好雨污分流。

（2）分区防治措施

将厂区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区三类地下水污染防治区域：

①重点防渗区包括：对猪舍、粪污收集系统（包括猪舍下污粪尿储存池、粪污输送管道、污水收集管网）、 污水处理站（含沼液暂存池、集污池兼事故应急池）、堆肥间（包括堆肥间内的渗滤液收集沟）、无害化处理间、危废暂存间、划分为重点防渗区；防渗要求如下： 重点污染区各单元防渗层等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s。污水处理池体采用池底及顶部覆膜采用 PE 复合材质，粪污输送全部采用管道输送，管道材料应根据输送的介质选择合适的材质，并做表面的防腐、防锈处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并定期进行检查，防止跑冒滴漏现象发生。危废暂存间、病死猪无害化处理间混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s。

②一般防渗区包括：化粪池、消毒物品存放间、消毒间划分为一般防渗区；。对一般防渗区采取的防渗措施：采取粘土铺底，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s， 再在上层铺 10~15cm 水泥进行硬化。

③简单防渗区：饲料仓库、办公室生活等区域划分为简单防渗区，地面采用水泥硬化处理。

（3）地下水监控措施

①根据厂区周围地下水流向，各养殖区厂区下游20m位置各处布设一口长期观测井，共计设置5口。由于现状设计污水处理设施下游无地下水井，本次设置的监测井需新建。

②制定地下水污染应急响应预案，若监测井中发现地下水有污染情况发生，企业需及时进行排查，项目区的各类粪污处理池、排污管道若发生渗漏，将废水暂存在猪舍下的粪污池内，待排查完毕后没有发生渗漏，将尿液重新打回储存，再以此类推进行下一个储尿池的排查。发现渗漏点后及时采取补救措施，避免污水继续下渗。同时在地下水流向上拦截并抽取地下污水到地面处理。

7.2.3.2 地下水污染防治措施经济、技术可行性分析

项目防渗分区及防渗要求均根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》及GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，各项防渗措施技术成熟、操作简便、效果好，能满足地下水污染防治的需要，在技术上是可行的。地下水污染防治措施建设完成后即可长时间稳定运行，后期维护费用低，在经济方面是可行的。

7.2.4噪声污染防治措施

7.4.1噪声防治措施

本项目运营期噪声主要是猪叫声、设备噪声及车辆噪声，噪声级在70～90dB（A）之间。因此，必须采取一定的降噪隔音措施。

（1）在平面布置及施工建筑设计上尽量将噪声源集中，充分利用自身建筑物的屏蔽作用隔声。场区合理布局。

（2）设计上尽量选用低噪声设备。

（3）对产生高噪声设备采取建造隔声机房，将强声源与外界隔离，同时对设施结构进行改革。如：水泵设置在室内或者地下，减小噪声对环境影响；

（4）为减少猪叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而造成猪只不安；

（5）猪舍四周加强绿化，场界四周种植高大乔木，加强对噪声的隔阻效果；

（6）同时对运输过程中产生的噪声污染采取以下交通噪声管理措施：运输沿线靠近居民点时，禁止运输车辆鸣笛；运输车辆必须严格维修和保养，保持发动机在最佳状况下工作。运输车辆严禁超载。

7.4.2措施可行性

项目猪舍及污水处理站建设远离办公区及居民区，污水处理站各设备采用封闭处理，且项目建成后将在猪舍外进行大面积绿化，经过树木降噪和距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区排放限值；周边居民点可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

项目采取的噪声防治措施使用范围广、简单易行。在技术及经济方面是可行的。

7.2.5固体废物污染防治措施

7.2.5.1固体废弃物污染防治措施

对固体废物的污染防治，管理是关键。目前，国际上公认的对固体废物的环境管理原则有两项，即“三化”（减量化、资源化、无害化）原则和全过程管理原则，很多具体的管理原则措施都源于这两条基本原则。

7.2.5.2固体废弃物污染防治措施经济、技术可行性分析

（1）干清粪工艺及其经济可行性分析

干清粪工艺可尽量防止家禽粪便与污水混合，降低养殖废水中的污染物总量，减少地坪清洗用水量，降低养殖废水对污水处理工艺及设备的压力，达到简化粪污处理工艺及设备的目的。干清粪工艺可大大减少粪便在家禽舍内的存放时间，即减少粪便因得不到有效处置而降解产生大量NH3、H2S等恶臭气体，可从源头上减少恶臭气体排放量，减轻对周边环境的影响。干清粪工艺可减少家禽粪便营养物质流失，肥料价值高，便于高温堆肥或其他方式处置。

干清粪工艺是比较理想的清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不与污水混合排出，并将产生的粪渣及时分离，项目采用干清粪工艺符合HJ497-2009《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求。

人工干清粪方式减少了用水量，减少了机械设备的成本和维修费的投入，降低了粪便干化处理的成本，减少了粪便有效成分的流失，提高了粪便的可利用程度。

综上所述，项目采用干清粪工艺经济、技术可行。

（2）猪舍粪便、沼渣处理措施可行性分析

①粪便暂存场设置合理性分析

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规定》（HJ497-2009），新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采用干清粪工艺，并且粪便应日产日清。粪污无害化处理后用于还田利用的，应设置专门的储存池，并且应具有防渗漏功能，配备防止降雨进入的措施。

项目在每个地块设有固粪堆肥处理区，各地块堆肥建筑面积如下表：

表7.2-2 堆肥场规模一览表

| 地块位置 | 发酵堆肥场面积（m2） | 堆肥容积（m3） |
| --- | --- | --- |
| 1号地 | 250 | 300 |
| 2号地 | 500 | 600 |
| 3号地 | 250 | 300 |
| 4号地 | 500 | 600 |
| 5号地 | 400 | 480 |

根据《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行)》第八条规模养殖场干清粪或固液分离后的固体粪便可采用堆肥、沤肥、生产垫料等方式进行处理利用。固体粪便堆肥(生产垫料)宜采用条垛式、槽式、发酵仓、强制通风静态垛等好氧工艺，或其他适用技术，同时配套必要的混合、输送、搅拌、供氧等设施设备。猪场堆肥设施发酵容积不小于0.002 m3×发酵周期(天)×设计存栏量(头)，其它畜禽按GB18596 折算成猪的存栏量计算。

本项目猪粪发酵周期15d左右，根据调查，公司苹果园每年施肥4次，按每季度施肥1次计算，则猪粪发酵后需在堆肥发酵场内暂存91d，则项目堆肥发酵场容积可行性计算如下：

表7.2-3 堆肥场容积合理性分析表

| 地块 | 养殖舍 | 存栏量（头） | 猪粪暂存时间（d） | 猪场堆肥设施最小发酵容积（m3） | 猪场堆肥设施实际发酵容积（m3） | 规模满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号地 | 盛丰通风井位置1号舍 | 828 | 91 | 208 | 250 | 满足 |
|  | 盛丰通风井位置2号舍 | 315 | 91 |  |  |  |
| 2号地 | 盛丰焦化楼位置1号舍 | 643 | 91 | 440 | 500 | 满足 |
|  | 盛丰焦化楼位置2号舍 | 896 | 91 |  |  |  |
|  | 球场位置1单元 | 326 | 91 |  |  |  |
|  | 球场位置2单元 | 268 | 91 |  |  |  |
|  | 球场位置3单元 | 287 | 91 |  |  |  |
| 3号地 | 老井位置1号舍 | 537 | 91 | 196 | 250 | 满足 |
|  | 老井位置2号舍 | 537 | 91 |  |  |  |
| 4号地 | 鑫旺板块1号舍 | 896 | 91 | 476 | 500 | 满足 |
|  | 鑫旺板块2号舍 | 896 | 91 |  |  |  |
|  | 鑫旺板块3号舍 | 824 | 91 |  |  |  |
| 5号地 | 大河边篮球场位置猪舍 | 742 | 91 | 373 | 400 | 满足 |
|  | 大河边上煤仓位置1号舍 | 305 | 91 |  |  |  |
|  | 大河边上煤仓位置2号舍 | 473 | 91 |  |  |  |
|  | 大河边下煤仓位置猪舍 | 529 | 91 |  |  |  |

根据上述分析，项目堆肥发酵场的规模设置满足《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行)》中的要求。

7.2.5.3 区域畜禽粪污土地承载力分析

（1） 区域畜禽粪污土地承载力测算方法

区域畜禽粪污土地承载力等于区域植物粪肥养分需求量除以单位猪当量粪肥养分供给量（以猪当量计）。

（2） 区域植物养分需求量

根据区域内各类植物（包括作物、人工牧草、人工林地等）的氮（磷）养分需求量测算，计算方法如下：

不同植物单位产量（单位面积）适宜氮（磷）养分需求量可以通过分析该区域的土壤养分和田间试验获得，本项目主要种植作物为苹果单位产量适宜氮养分需求量取100kg/0.3kg。项目配套种植主要为苹果，共计2800亩（合186.67hm2），目标产量5600t；区域植物养分需求量为168000kg（氮）

(3)区域植物粪肥养分需求量

根据不同土壤肥力下，区域内植物氮（磷）总养分需求量中需要施肥的比例、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用效率测算，计算方法如下：

氮（磷）施肥供给养分占比根据土壤氮（磷）养分确定，土壤不同氮磷养分水平下的施肥占比推荐值见附表2，本项目取45%。

不同区域的粪肥占施肥比例根据当地实际情况确定；粪肥中氮素当季利用率取值范围推荐值为25%—30%，本次取30%。

(4) 单位猪当量粪肥养分供给量

综合考虑畜禽粪污养分在收集、处理和贮存过程中的损失，单位猪当量氮养分供给量为7.0kg，磷养分供给量为1.2kg。

根据计算 区域畜禽粪污土地承载力为存栏量18000头猪生猪，本项目存栏量为9300头生猪。项目猪粪经堆肥发酵及污水沼气处理后可完全用于苹果园施肥施肥。

7.2.5.4病死猪处理措施可行性分析

根据HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》的规定，病死畜禽应采取焚烧炉焚烧或填埋的方法。养殖场集中的地方应采取焚烧法，不具备条件的应采取设置两个或以上的安全填埋井。

①本项目处置方案

本项目病死猪近期采用益康生环保科技有限公司生产的无害化降解处理机进行处理（该设备已在温氏多个养殖场实际应用，效果良好），该无害化降解处理机采用全密封结构，应用目前最为先进的生物降解技术、充分利用微生物降解有机物的特性、持续高温杀灭病原微生物、微生物发酵等多种原理和技术，将有机物转变成有机肥原料外售，实现农业循环经济。在处理动物尸体过程中只排出水蒸汽和二氧化碳等无害气体，无废水和废渣排出，真正实现了无害化处理，可有效防止病菌传播。待石林县病死畜禽无害化处理项目建成后，委托石林县病死畜禽无害化处理项目处理。

目前石林县病死畜禽无害化处理已取得环评批复，建设地点位于石林县圭山镇矣维哨村委会前哨村，项目中心地理坐标为：东经103°37′52.3″，北纬24°38′56.2″。项目位于石林县圭山镇，远期委托石林县病死畜禽无害化处理项目处理病死猪可行。

②处理设备工艺及配套设施

无害化降解处理机处理工艺原理：综合利用微生物降解有机物的特性、持续高温杀灭病原微生物、微生物发酵等多种原理和技术，经过分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等多重工艺，把畜禽尸体等有机物快速降解，最终与添加的垫料经过混合、搅拌、分装等程序，生产出有机肥的重要原料，排除气体为 H2O和CO2 ， 实现农业循环经济。该设备有六大优势：a.无害化处理，无污染排放；b.适用范围广（鸡、猪、鸭等）；c.降解效率高（24小时完成）；d.处理彻底，灭活病毒，阻断细菌及病毒传播；e.自动化程度高，操作简单；f.变废为宝，实现农业循环经济。

本套无害化降解处理机的辅助原料为木糠和菌种，投入比例为木糠：0.05kg 木糠/kg尸体，菌种：0.001kg 菌种/kg尸体。本项目不生产菌种，菌种来源于设备供应方配套提供，适用于动物尸体、有机垃圾，无需预处理，添加辅料一次后，设备在降解过程中自动持续投放，过程中无需更换或添加菌种。

设备为一体化机器，配套设施主要为投料台阶、排气管。

③工艺可行性分析

本项目处理工艺：

处理原理：

采用“高温生物发酵”技术，将病死动物尸体投入到处理机的料槽中，加入垫料（木屑或谷槺）及益生菌，经设备切割、粉碎、发酵、杀菌、干燥一次性完成，只需24小时，最终产物为有机肥原料。

工艺流程：

工艺说明：

按照投入动物尸体重量的10-15%的比例投入水份在30%的辅料，按照500g/吨的标准加入益生菌。自动关闭后点击触摸屏按钮则按照设计程序运行。期间，可通过物料网系统查看设备运作是否正常。

箱体温度达到80℃～100℃，菌种通过自身分泌高活性的蛋白酶及脂肪酶等酶系，释放到细胞外部，并与动物尸体接触后发生酶解作用。全过程都处于发酵降解状态，时间为24小时。

大多数细菌毒素在55-75℃范围内1小时被完全灭活。箱体温度达到80℃～100℃长达20小时以上，足以将细菌毒素进行完成灭活。

菌种作用原理：

菌种主要是通过自身分泌高活性的蛋白酶及脂肪酶等酶系，释放到细胞外部，并与动物尸体接触后发生酶解作用，将动物尸体中的主要成分：蛋白质、脂肪等高分子物质逐步酶解成为低分子物质如短肽及脂肪酸，并通过多次循环作用将短肽及脂肪酸进一步降解为氨基酸、乙酰辅酶A等单体如。这些单体物质进入菌种体内，被菌种体内的三羧酸循环等代谢途径彻底分解为二氧化碳、水等物质，从而实现动物尸体的降解，具体如下图：

蛋白酶

动物蛋白

氨基酸

氨

乳酸菌菌

N2

脂肪

脱氨酶

有机酸

酸铵

亚硝酸细菌

亚硝酸盐

硝酸细菌

硝酸盐

脂肪酶

脂肪酸

丙三醇

丙酮酸

有机酸

柠檬酸循环

（）

CO2

O2

H2O

能量

菌体细胞内

反硝化细菌

反硝化细菌

动物尸体降解机的主要菌种是耐高温菌种，菌种可以形成抗逆性极强的孢子，抵御高温、强酸强碱、高盐、紫外线等不利环境，特别是在100℃的高温条件下能存活半小时。因此在75-85℃的工作环境中，菌种还能发挥优良的降解作用，而病原菌在此温度条件下极易被高温杀灭，很快失活。

目前动物尸体无害化处理的方式主要有焚烧、化制和深埋。各种处理工艺的比较见表 7.2-4。

表 7.2-4 处理工艺比较

| 处理方法 | 焚烧法 | 化制 | 深埋 | 无害化处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术及工艺特点 | 工艺较复杂；尸体切割、焚烧，排放物（烟气、粉尘）处理，污水等处理系统 | 高温高压蒸煮， 干化或湿化处 理技术。工艺较复杂：尸体高温高压，破碎油水分离，烘干，废液污水处理等 系统。 | 深埋 1.5 米以 下，洒上 2 公分厚的生石灰层 | 利用微生物降 解有机物的特 性、持续高温杀灭病原微生物、微生物发酵等 多种原理和技 术 |
| 排放物及产物处理 | 骨渣填埋处理；灰尘、一氧化碳、氮氧化物、重金属、酸性气体处 理；污水处理。 | 尸体高温高压处理；破碎油水分离处理；烘干 处废液污水处。 | 无 | 有机肥料 |
| 异味环保 控制 | 异味明显，控制成本 高 | 异味明显，控制 成本较高 | 无异味，但污染 地下水及土壤 | 无 |
| 占地 | 大 | 大 | 大且多 | 小 |

由上表可以看出，无害化处理机明显优于其他的处理方法，占地小，无二次污染物产生，产物能全部作为有机肥回用于农田。

④处理效果

参考广东省出入境检验检疫局检验检疫技术中心卫生检疫实验室对动物尸体无害化降解处理机生物安全效果验证报告监测结果，未知死因的畜禽尸体样本经本处理机不同时间梯度的降解作用后，采集的固体样本中大肠杆菌、沙门氏菌等细菌及其病毒均为阴性，无害化降解机能达到较好的无害化降解处理效果，项目畜禽尸体处理后物质检测报告见附件9。

其他相关企业也使用了禽畜无害化处理机，如在广西北海市动监所无害化处理中心、广西陆川英平牧业有限公司、广西合浦屠宰厂、广西武鸣港越牧业有限公司中使用了该种机器，处理效果较好。

益康生环保科技有限公司研发的病死畜禽无害化处理机，无害化处理机日处理1吨，型号9WJC-11。本项目年产病死猪20.384t/a，无害化处理机处理规模 1t/批，单次处理周期 24h，可满足要求，因此可根据项目需求定制一套无害化处理设备。结合本项目产生的病死猪的量及无害化处理设备的处理量，无害化处理机可完全满足处理量的要求。

因此，本项目选择无害化降解处理机处理效果好，能够变废为宝，处理方法可行。

⑤发生动物疫病的处置措施

因重大动物疫病及人畜共患病死亡的动物尸体和相关动物产品不得自行处理。若遇流行疫病，不得自行处理处置病死猪，应及时进行诊断，并尽快向当地畜牧兽医行政部门报告疫情，确认发生高致病性疫情时，应配合当地畜牧兽医管理部门，对养殖生猪实施严格的隔离、扑杀措施，全厂进行彻底的清洗消毒，疫病病死猪按当地畜牧兽医管理部门的要求处置。

7.2.5.5危险废物处理措施可行性分析

在养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生医疗废物。经查《国家危险废物名录》（2016年8月1日），该部分固废属于危险废物，废物代码为841-002-01。项目生猪的防疫及医疗自行组织进行，医疗废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

UV光解处理过程会产生废弃的紫外灯管，属于《国家危险废物名录》（2021版）中所列的“HW29 含汞废物  900-023-29”，产生的废紫外灯管集中收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行清运处理，符合危废管理要求，处置合理。

按照相关要求设置危废暂存间，依照《危险废物贮存处置管理规定》对危废暂存间进行管理。

①危废暂存间设置要求如下：

a.危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。

b.危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。

c.危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理。（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）

d.不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。

e.建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

f.危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以他的其他物品。

②危险废物贮存处置管理规定要求如下：

a.危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

b.禁止随意倾倒、堆置危险废物。

c.禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。

d.需要转移危险废物时必须按照相关规定办理危险废物转移联单～未经批准不得进行转移。

e.根据生产实际情况安全、有效地处理好停车和处理紧急事故过程中产生的危险废物杜绝环境污染事故的发生。

f.负责危险废物的收集、分类、标示和数量登记工作，在收集、分类、标示工作过程中要严格按照有关要求对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。

g.危险废物进行严格管理，进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报安全环保部。

h.危险废物暂时贮存场所要加强管理定期巡检确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。

i.危险废物产生时做好职工的劳动防护工作，禁止出现职业危害事故的发生，危险废物产生后要及时运至贮存场所进行贮存。

j.应当制定危险废物事故应急救援预案定期进行事故演练。发生危险废物污染事故或者其他突发性事件应当按照应急预案消除或者减轻对环境的污染危害及时通知可能受到危害的部门和个人并及时向安全环保部报告接受调查处理。

k.标识管理，危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。收集、贮存、运输、利用、综合利用危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志。

l.申报登记制度，车间产生的危险废物种类、性质、数量、浓度、转移(或综合利用)去向、危险废物的贮存、利用场所严格按照国家规定的内容和程序如实向安全环保部进行申报登记。危险废物的产生数量、去向必须有严格的台账记录，记录危险废物产生和流向情况，确保危险废物不非法流失合法利用或处置。

J.在危废暂存间内暂存时间最长不超过48小时。

采取以上措施后，医疗废物能被妥善处理，污染防治措施合理有效。

7.2.5.6其他废物处理措施可行性分析

项目生活垃圾在项目区集中收集后，定期清运至周边村寨内生活垃圾收集房，妥善处置，沼气废脱硫剂统一收集由厂家回收，处置方式可行。

7.2.6土壤防治措施及其可行性分析

1、源头控制措施

项目实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；

生产工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

采用干清粪工艺，减少废水、废气等产生及排放量。

使用符合国家标准的饲料，防止饲料等带入相关污染因子。

2、过程防控措施

拟建项目外排废气主要为氨、硫化氢，建议在厂界增加绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物，以降低部分污染物大气沉降对周围环境的影响。

本项目除污水管道外，不涉及地下管线和管槽的问题；所有地下管线和管槽均采用防渗处理、对各管道接口采取进行良好密封等措施；一般工业固废暂存设施的防渗、防腐按照《一般工业固废贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关防渗要求进行建设，危险废物暂存间、无害化处置间、猪粪发酵堆场、污水处理站各类池体防渗、防腐按照重点防渗要求进行建设。通过以上措施，建设项目采取过程阻断、污染物消减和分区防控等措施，可以将项目对土壤环境造成的影响降到最低，措施可行。

## 7.3 项目环境保护措施汇总

综上所述，本项目污染防治措施及预期治理效果详见表7.3-1。

表7.3-1  主要污染物防治措施表

| 序号 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气防治措施 | 1）有风天气应进行洒水抑尘，减少扬尘产生量；遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖塑料薄膜；尽量避免在大风天气下进行施工作业。 2）对较易起尘的散装物料（尤其是散装水泥、石灰、黄砂等）堆置应采用防尘布覆盖等有效的防尘措施进行防尘。 3）施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应集中堆放、及时清运。避免车辆超载、降低物料装卸高度；车辆运输建筑材料及建筑垃圾时必须加盖封闭运输，减少抛洒。 4）在施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天不少于2次；若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数、施工场界设置不低于2.5m的施工围挡。 5）在基础施工期间，尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时回填到指定地点，缩短堆放的危害周期。 6）对作业面和临时土堆适当洒水，保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。 7）场地内土堆、料堆要进行遮盖，防止扬尘的扩散。建议多用商品（湿）水泥和水泥预制品，尽量少用干水泥。 8）装修过程选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料； |
|  | 废水防治措施 | 1）施工废水设置临时沉淀池沉淀处理，回水用于场地混凝土养护，及泼洒在场地内，抑制扬尘的产生。部分燃油机械在运行和清洗过程中，还将产生少量的含油废水，经隔油（隔油池，1个，容积为1m3）处理后回用于施工用水。沼液输送管道防渗测试废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘。 2）施工人员的生活废水使用临时旱厕，旱厕粪便由当地村民定期清掏作为农肥施用。 3）施工期注意节约用水，减少废水产生量，禁止废水外排。 |
|  | 噪声环保措施 | 1）施工单位应加强施工管理，尽量采用低噪声机械和先进的施工技术，从源头降低噪声强度。施工设备进场之前必须进行噪声检测，所有设备必须符合项目噪声控制要求。避免高噪声的设备同时开工作业。对产噪高的设备，建议在其外加盖简易棚。对钢管、摸板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施。 2）加强设备的维护，减少摩擦噪声，提高施工人员的环保意识，减小其在施工过程中的敲打噪声，并注意对施工机械定期进行维修保养，使机械设备保持最佳工作状态，使噪声影响降低到最小范围。对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 3）加强车辆管理，进出车辆限速行驶，尽量压缩施工区的汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛，减轻交通噪声对周边环境的影响。禁鸣喇叭。 4）文明施工、施工场界设置不低于2.5m的施工围挡。 |
|  | 固废处置措施 | 1）项目施工人员产生的生活垃圾集中收集后，委托环卫部门统一清运。 2）施工现场的建筑固废及时清运处理，避免二次污染。 3）工期基础开挖产生的土石方实现场内平衡，剥离表土临时堆存场内，用于后期绿化覆土，表土堆场采取拦挡及土工布覆盖。 4）工产生的建筑垃圾应尽量回收可利用废物，不能回用的建筑垃圾用于场内道路铺设，或按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》〔2011〕88号清运处置；严禁随意堆弃。 |
|  | 生态环境保护措施 | 1）严格按照划定的施工区范围和工程设计要求进行施工，提前做好有效的施工组织计划，合理安排施工时序，不对施工范围以外区域造成破坏。 2）严格施工管理，在工程施工区设立围挡，标明施工活动区域，并设置警示牌，对施工区外的土地、植被、水体进行严格保护。 3）严格施工管理，禁止施工工人对水体及其周边的环境造成破坏。 4）在施工中尽量减少对动物栖息地生境的破坏；加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，对在施工中遇到的幼兽、幼鸟和鸟卵（蛋），应交给林业局的专业人员妥善处置，不得擅自处理；对施工中遇到的鸟窝（因砍伐树木）应移到非施工区的其他树上。 5）在项目区污水处理站、停车场等周边加强绿化建设，控制水土流失，改善生态环境，遏制水土流失。 6）加强对工程施工的相关领导、技术人员和施工人员的环境保护教育与宣传，明确环境保护的重要性，自觉保护周围环境、自然资源。建议建设单位与施工单位共同协商制定相应的环境保护奖惩制度，明确各自的环境保护职责，提高施工主体的环境保护主人翁责任感。 7）建设单位必须遵照土地管理相关法律法规的规定。 |
| 运营期 | 废气 | （1）养殖场环境质量及卫生控制应符合《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NY/T1167-2006）的有关要求；合理设计的猪舍，项目猪舍设置通风系统，污水沟全部加盖密封。猪舍内的猪粪采用干清粪的方式，日产日清。 （2）合理搭配饲料，并在饲料中添加1‰比例的益生素提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量。 （3）向粪便、猪舍投放锯末等含纤维素、木质素较多的吸附剂材料； （4）猪舍加强通风、粪尿定期清理、日常管理中杀菌消毒除臭，保持舍内干燥，减少舍内粉尘、微生物。按照猪舍生猪养殖的相关技术要求，为减少病菌的滋生，粪水经管道收集进入固液分离机进行固液分离，减少猪舍恶臭。 （5）收集池、调节池、污水处理设施及沼液储存池进行加盖封闭； （6）对收集池、调节池、污水处理设施及沼液储存池喷洒除臭剂，并加强污水处理站周围绿化。 （7）固粪堆肥发酵区封闭式+好氧堆肥+负压收集+过滤除臭装置对固粪处理区的恶臭气体进行处理。 （8）无害化处理车间废气密闭设备+负压收集+光解催化氧化+15m排气筒排放； （9）在项目区内宜种植高大常绿的乔木，并设置能吸收臭气、净化空气作用的绿化隔离带，以减少臭气对环境的影响。 |
|  | 废水 | （1）项目严格实行“雨污分流”，场区设置雨水沟和污水管、暗沟，场内雨水可通过雨水沟顺地势直接排出场外；污水经过污水沟收集后进入污水处理站； （2）项目在各养殖场地各建设一座污水处理站，共计5座污水处理站，生活污水及养殖废水收集后进入各自场地污水处理站处理，其中3号养殖场地及2号养殖场地的生活污水统一进入2号场地污水处理站处理；处理规模分别为1号地14m3/d，2号地28m3/d，3号地12m3/d，4号地31m3/d，5号地25m3/d。处理项目产生的生产废水及生活污水，废水经处理后达标后，处理后暂存于沼液暂存池采用罐车运至苹果园回用于自有苹果园灌溉，不外排。 （3）场区除绿化用地外应进行地面硬化和防渗处理；废水收集系统、无害化车间、固粪处理区、危废间防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能；生活垃圾收集点、药品间等等区域防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；其他区域采用混凝土硬化设置。 （4）固粪处理区、无害化处理车间封闭建设，设置顶棚、围堰防止污染物流失，固粪处理区设置渗滤液导排沟，渗滤液导入污水处理站处理； （5）当污水处理系统发生故障，废水可暂存在猪舍下的粪污池内，保证事故污水不会对周边地表水体产生污染影响。 （6）在各养殖场地各各设置1个沼液储存池，项目设置的沼液储存池为1号地100m3，2号地200m3，3号地100m3，4号地250m3，5号地200m3，同时在苹果园内设置1座9400m3的沼液储存池储存沼液。 （7）污水处理站布设于项目区海拔较低处，确保非正常情况下废水不会漫流到场区其他单元。 （8）保证废水的有效收集，确保污水处理站的正常运行，严禁污废水的事故排放。 （9）加强污水处理站运行管理，定期检修、维护，确保污水处理站正常运行。农灌季节来临前，加强农灌管网的检修和维护，发现有损坏和泄漏应及时修理、更换，确保正常运行。 |
|  | 地下水防护 | （1）源头控制措施 ①对场内污水池严格按照规范进行设计，做好防渗，防漏工程，同时项目污水收集管道注意防泄漏、跑冒的检查的修补，防治污水泄漏对地下水造成污染。成立事故处理小组，一旦发生管道泄漏、防渗层破裂，立即组织人力、物力和财力加急进行维修，同时对泄漏的废水进行拦截、回收、转移，以防止污染地下水。 ②加强场区地面硬化，场内做好雨污分流。 （2）分区防治措施 将厂区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区三类地下水污染防治区域： ①重点防渗区包括：对猪舍、粪污收集系统（包括猪舍下污粪尿储存池、粪污输送管道、污水收集管网）、 污水处理站（含沼液暂存池、集污池兼事故应急池）、堆肥发酵间（包括堆肥间内的渗滤液收集沟）、无害化处理间、危废暂存间划分为重点防渗区；防渗要求如下： 重点污染区各单元防渗层等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s。污水处理池体采用池底及顶部覆膜采用 PE 复合材质，粪污输送全部采用管道输送，管道材料应根据输送的介质选择合适的材质，并做表面的防腐、防锈处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并定期进行检查，防止跑冒滴漏现象发生。危废暂存间、病死猪无害化处理间混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s。 ②一般防渗区包括：化粪池、消毒物品存放间、消毒间划分为一般防渗区；对一般防渗区采取的防渗措施：采取粘土铺底，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s， 再在上层铺 10~15cm 水泥进行硬化。 ③简单防渗区：饲料仓库、办公室生活等区域划分为简单防渗区，地面采用水泥硬化处理。 |
|  | 固废 | （1）项目采用干清粪工艺，清理的猪粪送至固粪处理区堆肥后作为自有苹果园有机肥使用；固粪处理区四周为围墙，并且设置顶棚，可防止雨水进入，地面防渗处理，并设置渗滤液导排沟，渗滤液引入污水处理站处理，防止污染地下水。 （2）本项目生产过程中产生的病死猪近期通过无害化设备处理，无害化处理残渣运到固粪处理区堆肥处置后作为有机肥，远期委托石林县病死畜禽无害化处理项目处理。 （3）饲料残渣：项目饲料残渣运至固粪处理区堆放，处置后的有机肥作为自有苹果园有机肥使用。 （4）沼渣：运至固粪处理区堆放，处置后的有机肥作为自有苹果园有机肥使用。 （5）猪粪堆肥发酵区：1号地盛丰通风井位置设置堆肥发酵区容积不小于250m3，2号盛丰焦化楼位置设置堆肥发酵区容积不小于500m3，3号老井位置设置堆肥发酵区容积不小于250m3，4号鑫旺板块位置设置堆肥发酵区容积不小于500m3，5号大河边位置设置堆肥发酵区容积不小于400m3。 （6）医疗废物：项目在各养殖场地内各设置1间医疗废物暂存间，共设置5间医疗废物暂存间，每间10m2，废疫苗、废注射器等医疗固废进行分类收集，暂存于危废间，定期委托有资质的单位处理。危废间严格按照危废管理要求设施，做好防渗，设置标识牌，做好管理台账。 （7）废弃包装材料：统一收集后定期外卖给废品收购商。 （8）废脱硫剂：由换料的生产厂家带走回收利用。 （9）职工生活垃圾：本项目设置垃圾桶、垃圾收集池，生活垃圾按可回收利用和不可回收利用分类收集，临时定点存放，统一收集后由环卫部门定期清运。 （10）食堂厨余垃圾：厨余垃圾使用泔水桶收集后作为猪饲料。 |
|  | 噪声 | （1）在平面布置及施工建筑设计上尽量将噪声源集中，充分利用自身建筑物的屏蔽作用隔声。场区合理布局。 （2）设计上尽量选用低噪声设备。 （3）对产生高噪声设备采取建造隔声机房，将强声源与外界隔离，同时对设施结构进行改革。如：水泵设置在室内或者地下，减小噪声对环境影响； （4）为减少猪叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而造成猪只不安； （5）猪舍四周加强绿化，场界四周种植高大乔木，加强对噪声的隔阻效果； （6）同时对运输过程中产生的噪声污染采取以下交通噪声管理措施：运输沿线靠近居民点时，禁止运输车辆鸣笛；运输车辆必须严格维修和保养，保持发动机在最佳状况下工作。运输车辆严禁超载。 |
|  | 环境风险 | ### 1、废水非正常排放或泄露防范措施 （1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入污水处理系统。 （2）加强管理，猪舍产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前要及时清理干净。 （3）合理设计猪舍，猪舍水泥地面应设置合适的坡度，以利于猪尿及冲洗水的排出； （4）加强对废水处理系统的运行管理，一旦发现废水处理站出现事故不能正常运行，废水暂存在猪舍下方的粪污池内，暂不排放；及时进行废水处理站的维修，待排除故障、可正常运行后，再将废水排入污水处理系统。 （5）必须加强对污水处理站的运行管理、维修，应在生产中严格按照操作规程，避免废水事故性排放。殖舍粪尿暂存于猪舍下方的粪污池内，粪污池与猪舍相同长宽，深为1.2m，在距离池底0.8m处有底窗，最大可收集0.8m深的粪尿和冲洗废水，当污水处理系统发生故障，废水可暂存在粪污池内，保证事故污水不会对周边环境产生污染影响；污水站的尾水储存池容积为9400m3，可以储存91天的沼液尾水，可以保证雨天和非农灌季节废水不外排。 （6）定期对污水处理设备进行检查，是否存在开裂、渗漏，及时修补和发现问题，解决问题。 （7）设计时，提高污水处理站的设计强度和抗破坏能力，污水处理站避开不良地质区域建设。 ### 2、消毒剂泄漏事故风险防范措施 为防止消毒剂泄漏引发的环境风险事故，本环评提出如下风险防范措施： （1）购买小桶装消毒剂，避免发生大量泄漏； （2）即用即取，按量取用。安排专人负责管理消毒水的日常使用； （3）储存室地面硬化，进行防渗处理，避免泄漏时渗入地下； （4）发生泄漏时，及时采取补救措施，使用大量清水冲洗，将高浓度消毒水稀释，减少对外环境的不利影响。 ### 3、沼气风险防范措施 （1）确保输送导管上的阀门灵活、严密、不漏气。 （2）导气管上应装压力表。压力过高应排出气体；压力不足时应停止使用，冲洗进料充气，以防止回火。 （3）使用、燃烧放空沼气必须与可燃物保持一定的安全距离，以保证安全。 （4）安装甲烷泄漏检测仪，使用沼气时发现漏气，应立即打开门窗，熄灭室内各类火源，以防止沼气爆炸。 （5）沼气池下池检修或清除沉渣时，必须提高警惕，事先采取安全措施，防止窒息和中毒事故发生。 （6）沼气池的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，产生的沼气经净化系统后方可进入后续利用阶段，净化系统处理后的沼气质量指标，应符合下列要求：甲烷含量55%以上，硫化氢含量小于20mg/m3。 （7）设备布置严格执行国这有关防火防爆的规范，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设置消防通道。 （8）检测人员、厂区工作人员、管理人员、巡查人员及处置场所职工一旦发现安全隐患，都有责任及时报告，使事故隐患得到及时消除和有效监控。 （9）加强厂区沼气引发火灾与爆炸事故的危害性和有关的排险救灾知识的宣传，大力报道先进人物和事迹，充分发动员工积极参与预防监控工作。 （10）在沼气池附近应设置事故柜和急救器材、救生器、防毒面具、急救用品用具等。 （11）沼气燃烧火炬远离猪舍、办公区等建筑，严格执行国家有关防火防爆的规范、规定。 （12）在沼气池的进口管线上设置消焰器（阻火器），此外，在所有沼气与外界连通部位都安装消焰器。消焰器内填充了金属填料，当火焰通过消焰器填料间缝隙时，热量被吸收，气体温度降到燃点以下，达到消焰的目地。 |
|  | 其他 | 各养殖区设置100m卫生防护距离 |

8环境影响经济损益分析

环境经济损益分析的主要任务是衡量项目所需投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，因此在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染的投资外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。但是同经济效益相比，环境效益不够直观难以用货币表征，因此本评价讲采用半定量与定性相结合的方法进行简要分析。

8.1 环保投资估算

项目总投资4800万元，其中环保投资639.5万元，占总投资的13.32%，项目环保设施投资主要用于建设废水处理设施、恶臭防治、降噪设施、固体废物收集、处置等。环保投资的投入对项目建设和运营期对环境造成的影响起到消除或削减作用。环保投资由施工期环保投资、运营期环保投资和其他环保投资三部分组成，主要用于减少大气、噪声、废水及固废污染等对环境的影响。本项目环保投资一览表见8.1-1。

表8.1-1  环保投资估算表

| 环保设施 |  |  | 位置 | 数量 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 不低于2.5m临时施工围挡、遮盖物料的塑料布 |  | 施工边界 | / | 4 |
|  | 沉淀池 |  | 场地 | 5套 | 3 |
|  | 洒水降尘、车辆清洗池 |  | / | 5套 | 3 |
|  | 场地生活垃圾桶 |  | 场地 | 5个 | 1 |
|  | 生活、建筑垃圾委托处置 |  | / | / | 2 |
|  | 隔声、减震、合理施工 |  | 场地 | / | 2 |
| 运 营 期 | 废气治理措施 | 合理设计的猪舍，设置通风系统；合理搭配饲料，及时清理猪粪，加强猪舍通风，向粪便、猪舍投放锯末等含纤维素、木质素较多的吸附剂材料喷洒除臭剂等措施； | 猪舍 | 16套 | 32.0 |
|  |  | 收集池、调节池、污水处理设施及沼液储存池进行加盖封闭 | 污水处理系统 | 5套 | 5.0 |
|  |  | 固粪处理区封闭式+好氧堆肥+负压收集+过滤除臭装置对固粪处理区的恶臭气体进行处理 | 固粪处理区 | 5套 | 30.0 |
|  |  | 无害化处理车间废气密闭设备+负压收集+光解催化氧化+15m排气筒排放； | 无害化处理间 | 1套 | 15 |
|  |  | 沼气脱水脱硫装置，双膜储气袋 | 沼气 | 5套 | 2.5 |
|  |  | 净化效率不低于60%的油烟净化装置，经处理后排放 | 食堂 | 1套 | 2.0 |
|  |  | 在项目区内宜种植高大常绿的乔木，并设置能吸收臭气、净化空气作用的绿化隔离带 | 厂区 | 5套 | 10.0 |
|  | 废水治理措施 | 固液分离设备 | 污水处理站 | 5套 | 20.0 |
|  |  | 雨污分流雨水沟：1号地盛丰通风井位置390m，2号盛丰焦化楼位置580m，3号老井位置490m，4号鑫旺板块位置设置350m，5号大河边位置设置710m。 | 各养殖地块外围 | 5套 | 20.1 |
|  |  | 污水管道 | 场区 | / | 10.0 |
|  |  | 在各养殖场地各建设一座污水处理站，共计5座污水处理站，生活污水及养殖废水收集后进入各自场地污水处理站处理，其中3号养殖场地及2号养殖场地的生活污水统一进入2号场地污水处理站处理；处理规模分别为1号地14m3/d，2号地28m3/d，3号地12m3/d，4号地31m3/d，5号地25m3/d | 污水处理站 | 5套 | 180.0 |
|  |  | 在各养殖场地各各设置1个沼液储存池，项目设置的沼液储存池为1号地100m3，2号地200m3，3号地100m3，4号地250m3，5号地200m3，同时在苹果园内设置1座9400m3的沼液储存池储存沼液 | 污水处理站 | 5个 | 42.0 |
|  |  | 固粪处理区渗滤液导流沟； | 堆肥发酵场 | 480m | 5.0 |
|  |  | 固粪处理区、无害化处理车间封闭建设，设置顶棚、围堰防止污染物流失， | 堆肥发酵场、无害化车间 | 6 | 14.0 |
|  | 固体废物处理措施 | 1号地盛丰通风井位置设置堆肥发酵区容积不小于250m3，2号盛丰焦化楼位置设置堆肥发酵区容积不小于500m3，3号老井位置设置堆肥发酵区容积不小于250m3，4号鑫旺板块位置设置堆肥发酵区容积不小于500m3，5号大河边位置设置堆肥发酵区容积不小于400m3。 | 猪粪堆肥发酵区： | 5套 | 19.0 |
|  |  | 鑫旺板块设置无害化处理车间1间 | 无害化处理车间 | 50m2 | 15.0 |
|  |  | 各养殖场地内各设置1间医疗废物暂存间，共设置5间医疗废物暂存间，每间10m2 | 生产办公附属房内 | 5间 | 5.0 |
|  |  | 生活垃圾收桶若干 | 办公生活区、食堂 | 若干 | 0.9 |
|  |  | 废包装材料等一般固废暂存间5间 | 办公生活区 | 5间 | 1.0 |
|  | 噪声治理 | 减振、消声、隔声等措施 | / | 若干 | 20.0 |
|  | 风险 | 消防器材等，加强设备的维护，按规定定期对沼气储罐、管道系统进行密封性和压强测试；建立事故应急预案；加强操作人员的技术培训和岗位责任制教育 | / | / | 3.0 |
|  | 厂区防渗 | 重点防渗区包括：各单元防渗层等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s | 猪舍、粪污收集系统（包括猪舍下污粪尿储存池、粪污输送管道、污水收集管网）、 污水处理站（含沼液暂存池、集污池兼事故应急池）、堆肥发酵间（包括堆肥间内的渗滤液收集沟）、无害化处理间、危废暂存间 | / | 95.0 |
|  |  | 一般防渗区包括：粘土铺底，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s， 再在上层铺 10~15cm 水泥进行硬化 | 化粪池、消毒物品存放间、消毒间 | / | 48.0 |
|  |  | 简单防渗区：地面采用水泥硬化 | 饲料仓库、办公室生活等区域 | / | 5.0 |
|  |  | 地下水监测井 | 每个养殖地块下游设置5眼地下水观测井 |  | 10.0 |
|  | 绿化 |  | 厂址及周边 | 约15000m2 | 15.0 |
| 合计 |  |  |  |  | 639.5 |

8.2环保投资的环境效益

工程的环保措施估算投资为639.5万元，以保证环保设施的落实和投用，这些环保设施的建成和正常运行，将带来较大的环境效益。

本项目运营后采用干清粪工艺，产生的污废水经沼气工程处理后产生沼液和沼渣，沼液运至苹果园作为有机肥使用，沼渣堆肥后运至苹果园作为有机肥使用，实现了运营期污染物的减量化、无害化、资源化处理，改善了周边农用地的土壤环境，只要项目方注意妥善处置项目运营过程中产生的污染物，项目的实施不会造成环境污染，具有一定环境效益。

8.3经济效益分析

本项目生产经营期年出栏商品猪18600头，以每头商品肥猪销售收入2000元计算，可实现年销售收入3720万元，以每头商品猪创纯收入800元计算，每年可实现养猪经济纯收入1488万元，为当地经济发展和产业结构调整作出贡献。

由此可知，项目的实施适应了石林县经济发展的战略需要，促进了圭山镇的经济发展，增加了当地农户的收入，其经济效益是十分显著的。

8.4社会效益分析

项目建成后，能加快和提高项目建设地区生猪养殖生产水平，显著提高饲养报酬率、出栏率和降低死亡率，从而缩短养殖生产饲养周期，降低饲养成本，产生可观的经济社会效益，为养殖场实现增产与增收，辐射带动周边群众发展标准化养猪，加快脱贫致富步伐起到积极的推动作用。此外，有一部分员工要在当地招聘，对缓解当地的就业压力，增加社会安定因素起到了积极作用。公司经济效益良好，项目建成后将为石林县的经济繁荣做出较大贡献。项目养殖生猪需要使用大量玉米、豆粕、麦麸等粗粮，该部分粗粮将从当地购买，有助于当地农民增收。该项目符合国家的产业政策和当地总体发展规划，生产过程中产生的污染物能得到有效控制，不会对周围居民及社会环境造成不良影响。

因此该项目的建设具有良好的社会效益。

8.5小结

通过对本项目的直接经济效益、社会效益、环境效益分析，本项目建设过程中只要严格执行国家规定的“三同时”制度，建成严格进行管理，保证相应环保设施的正常运行，本项目在进行污染防治、保证环境投资和治理效果的情况下， 对区域的环境影响将得到有限的减缓，能取得社会效益、经济效益和环境效益的统一、协调发展。

9环境管理与监测计划

9.1 环境管理

### 9.1.1 环境管理的目的

环境管理的目的是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限值。环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要保证。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必需强化企业的环境管理，由于企业的产品产出与“三废”的排放是生产过程同时存在的两个方面。因此，企业的环境管理实质上是生产管理的主要内容之一，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

### 9.1.2环境管理机构的设置

1、机构组成

根据本项目的实际情况，建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，养殖场下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

2、环保机构定员

施工期在建设工程指挥部设1～2名环境管理人员。运营期应在后勤管理部门下设专门的环保机构，并设专职的环保管理人员1名，污物处理设施操作人员3名，绿地养护人员1名。

### 9.1.3环境管理机构的职责

1、贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

2、制定项目环保管理制度。

3、监督检查项目执行“三同时”规定的情况。

4、定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

5、制定环保设施操作规程和物料投入环境管理台账记录的检查制度。

6、负责项目环保设施的日常运行管理工作。

7、负责对项目环保人员和其他工人进行环境保护教育，不断提高工人的环境意识和环保人员的业务素质。

### 9.1.4环境管理要求

1、配合上级环保主管部门和环境监测机构做好项目监测和日常管理；

2、强化环保设施的管理，定期检查环保设施的运转情况，排除故障，保证环保设施的正常运转，保证污染物的达标排放。

3、加强厂区内及周围的绿化工作，制订绿化规划，尽量绿化厂区占地范围内的可绿化土地。

### 9.1.5环境管理计划

（1）施工期

①环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

②对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

③按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

④土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时土石方回填，避免二次扬尘。

⑤合理布置施工场内的机械和设备，合理安排施工时间，夜间禁止有产生较大噪声的施工作业。

⑥建设单位划拨环保设施专项建设资金，有效保障环保设施的顺利建设。

（2）运营期

①建设单位设安环部，对各环保设施配备技术人员进行环保设备的正常运行管理、维护及维修。

②根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

③对厂区内的公建设施给水管网、生产设备进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

④绿化能改善区域小气候和起到降噪除异味的作用，对养殖场内的绿地必须有专人管理、养护。

⑤建设单位设安环部，并每年向其划拨环保设施运行维护费用，企业效益较好，可保障其环保设施运行维护经费。

### 9.1.6环境管理台帐

畜禽养殖业在运行过程中需记录的台账内容有养殖种类、养殖规模、实际存栏量、清粪方式、粪污处理方式、废水处理方式、肥料产生量、肥料去向及量为多少。猪舍除臭的菌种、垫料等投放量，特别是针对菌种和垫料的添加时间及添加量每次均应记录，垫料清除及垫料投放时间和量。猪舍、粪便暂存场、废水处理系统在投放生物除臭剂过程中若投放量未发生变化，每月记录一次，发生变化，每次记录一次。

公司环保台帐或报表保管年期为三年。外单位人员借阅，必须经主管领导批准。

## 9.2污染物排放管理要求

### 9.2.1污染物排放清单

项目污染物排放清单见表9.2-1。

表9.2-1  污染物排放清单

| 污染因子 | 污染源 |  | 污染物名称 |  | 产生情况 |  | 处理方式 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 产生量 |  | 浓度 |  | 排放量 |
| 废气 | 无组织 有组织 | 1号地（盛丰通风井位置）猪舍 | NH3 |  | / | 1.8239 | ①饲料中添加抑菌剂、并采用低氮饲料喂养猪只； ②向粪便、猪舍投放锯末等含纤维素、木质素较多的吸附剂材料； ③向猪舍定期喷洒化学除臭剂； ④采用干清粪工艺，粪污日产日清。 | / |  | 0.0912 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.1782 |  | / |  | 0.0089 |
|  |  | 2号（盛丰焦化楼位置）猪舍 | NH3 |  | / | 3.8626 |  | / |  | 0.1931 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.3775 |  | / |  | 0.0189 |
|  |  | 3号地（老井位置）猪舍 | NH3 |  | / | 1.7156 |  | / |  | 0.0858 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.1676 |  | / |  | 0.0084 |
|  |  | 4号地（鑫旺板块位置）猪舍 | NH3 |  | / | 4.1745 |  | / |  | 0.2087 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.4079 |  | / |  | 0.0204 |
|  |  | 5号地（大河边位置）猪舍 | NH3 |  | / | 3.2700 |  | / |  | 0.1635 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.3195 |  | / |  | 0.0160 |
|  |  | 1号地（盛丰通风井位置）污水处理站 | NH3 |  | / | 0.0053 | 收集池、调节池、污水处理设施及沼液储存池进行加盖封闭，同时喷洒除臭剂，并加强污水处理站周围绿化， | / |  | 0.0016 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.0002 |  | / |  | 0.00006 |
|  |  | 2号（盛丰焦化楼位置）污水处理站 | NH3 |  | / | 0.012 |  | / |  | 0.0036 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.0005 |  | / |  | 0.00014 |
|  |  | 3号地（老井位置）污水处理站 | NH3 |  | / | 0.0045 |  | / |  | 0.0014 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.0002 |  | / |  | 0.00005 |
|  |  | 4号地（鑫旺板块位置）污水处理站 | NH3 |  | / | 0.0118 |  | / |  | 0.0035 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.045 |  | / |  | 0.00014 |
|  |  | 5号地（大河边位置）污水处理站 | NH3 |  | / | 0.0102 |  | / |  | 0.0031 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.0335 |  | / |  | 0.00012 |
|  |  | 1号地（盛丰通风井位置）堆肥发酵间 | NH3 |  | / | 0.4745 | 好氧堆肥+喷洒除臭剂+负压收集+UV光解+水帘生物除臭装置 | / |  | 0.0475 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.0292 |  | / |  | 0.0027 |
|  |  | 2号（盛丰焦化楼位置）堆肥发酵间 | NH3 |  | / | 0.9490 |  | / |  | 0.0949 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.0548 |  | / |  | 0.0055 |
|  |  | 3号地（老井位置）堆肥发酵间 | NH3 |  | / | 0.4745 |  | / |  | 0.0475 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.0292 |  | / |  | 0.0027 |
|  |  | 4号地（鑫旺板块位置）堆肥发酵间 | NH3 |  | / | 0.9490 |  | / |  | 0.0949 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.0548 |  | / |  | 0.0055 |
|  |  | 5号地（大河边位置）堆肥发酵间 | NH3 |  | / | 0.7592 |  | / |  | 0.0759 |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.0438 |  | / |  | 0.0044 |
|  |  | 无组织排放合计 | NH3 |  | / | 18.4966 |  | / |  | 1.1162 |
|  |  |  | H2S |  | / | 1.5637 |  | / |  | 0.08501 |
|  |  | 病死猪无害化处理 | NH3 |  | 3.56mg/m3 | 0.1247t/a | 催化氧化+除臭液+15m高空排放 | 0.89mg/m3 |  | 0.0312 t/a |
|  |  |  | 甲硫醇 |  | 0.68mg/m3 | 0.0238t/a |  | 0.170mg/m3 |  | 0.0060t/a |
|  |  |  | 二甲二硫 |  | 0.252mg/m3 | 0.0088t/a |  | 0.063mg/m3 |  | 0.0022t/a |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） |  | 2920 | / |  | 730 |  |  |
|  | 厨房 |  | 油烟 |  | / | 0.0084t/a | 油烟净化设施净化 | 1.53mg/m3 |  | 0.0036t/a |
| 废水 | 1号地（盛丰通风井位置）废水 |  | 混合污水 | 废水量 | / | 1215.6 | 集中收集+固液分离+平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池储存后罐车云至苹果园回用 | / | 1215.6 |  |
|  |  |  |  | CODcr | 2640 | 3.2092 |  | 161.7 | 0.1777 |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 1500 | 1.8234 |  | 84 | 0.0923 |  |
|  |  |  |  | SS | 3300 | 4.0115 |  | 118.8 | 0.1305 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 261 | 0.3173 |  | 169.13 | 0.1858 |  |
|  |  |  |  | TN | 370 | 0.4498 |  | 263.06 | 0.2891 |  |
|  |  |  |  | TP | 127 | 0.1544 |  | 22.75 | 0.0250 |  |
|  | 2号（盛丰焦化楼位置）废水 |  | 混合污水 | 废水量 | / | 2735.78 | 集中收集+固液分离+平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池储存后罐车云至苹果园回用 | / | 2735.78 |  |
|  |  |  |  | CODcr | 2640 | 7.2225 |  | 161.7 | 0.4424 |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 1500 | 4.1037 |  | 84 | 0.2298 |  |
|  |  |  |  | SS | 3300 | 9.0281 |  | 118.8 | 0.3250 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 261 | 0.7140 |  | 169.13 | 0.4627 |  |
|  |  |  |  | TN | 370 | 1.0122 |  | 263.06 | 0.7197 |  |
|  |  |  |  | TP | 127 | 0.3474 |  | 22.75 | 0.0622 |  |
|  | 3号地（老井位置）废水 |  | 混合污水 | 废水量 | / | 1033.52 | 集中收集+固液分离+平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池储存后罐车云至苹果园回用 | / | 1033.52 |  |
|  |  |  |  | CODcr | 2640 | 2.7285 |  | 161.7 | 0.1671 |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 1500 | 1.5503 |  | 84 |  | 0.0868 |
|  |  |  |  | SS | 3300 | 3.4106 |  | 118.8 |  | 0.1228 |
|  |  |  |  | NH3-N | 261 | 0.2697 |  | 169.13 |  | 0.1748 |
|  |  |  |  | TN | 370 | 0.3824 |  | 263.06 |  | 0.2719 |
|  |  |  |  | TP | 127 | 0.1313 |  | 22.75 |  | 0.0235 |
|  | 4号地（鑫旺板块位置）废水 |  | 混合污水 | 废水量 | / | 2690.11 | 集中收集+固液分离+平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池储存后罐车云至苹果园回用 | / |  | 2690.11 |
|  |  |  |  | CODcr | 2640 | 7.1019 |  | 161.7 |  | 0.4350 |
|  |  |  |  | BOD5 | 1500 | 4.0352 |  | 84 |  | 0.2260 |
|  |  |  |  | SS | 3300 | 8.8774 |  | 118.8 |  | 0.3196 |
|  |  |  |  | NH3-N | 261 | 0.7021 |  | 169.13 |  | 0.4550 |
|  |  |  |  | TN | 370 | 0.9953 |  | 263.06 |  | 0.7077 |
|  |  |  |  | TP | 127 | 0.3416 |  | 22.75 |  | 0.0612 |
|  | 5号地（大河边位置）废水 |  | 混合污水 | 废水量 |  | 2320.36 | 集中收集+固液分离+平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池储存后罐车云至苹果园回用 | / |  | 2320.36 |
|  |  |  |  | CODcr | 2640 | 6.1257504 |  | 161.7 |  | 0.3752 |
|  |  |  |  | BOD5 | 1500 | 3.4805 |  | 84 |  | 0.1949 |
|  |  |  |  | SS | 3300 | 7.6572 |  | 118.8 |  | 0.2757 |
|  |  |  |  | NH3-N | 261 | 0.6056 |  | 169.13 |  | 0.3924 |
|  |  |  |  | TN | 370 | 0.8585 |  | 263.06 |  | 0.6104 |
|  |  |  |  | TP | 127 | 0.2947 |  | 22.75 |  | 0.0528 |
|  | 合计总废水 |  | 废水量 |  | / | 9995.3700 | 集中收集+固液分离+平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池储存后罐车云至苹果园回用 | / |  | 9995.3700 |
|  |  |  | CODcr |  | / | 26.3878 |  | / |  | 1.5974 |
|  |  |  | BOD5 |  | / | 14.9931 |  | / |  | 0.8298 |
|  |  |  | SS |  | / | 32.9847 |  | / |  | 1.1736 |
|  |  |  | NH3-N |  | / | 2.6088 |  | / |  | 1.6708 |
|  |  |  | TN |  | / | 3.6983 |  | / |  | 2.5987 |
|  |  |  | TP |  | / | 1.2694 |  | / |  | 0.2247 |
| 噪声 | 家禽叫声及设备运行 |  | 噪声 |  | / | 60~95 | 建筑隔声、加装减震垫、柔性连接、加强管理 | 60~95 |  | / |
| 固废 | 猪舍 |  | 疾病防疫产生的医疗废物 |  | 1.247 |  | 厂内危废库暂存，委托第三方有资质公司处理 | 0 |  |  |
|  | 猪舍 |  | 猪粪 |  | 4209.18 |  | 固粪处理区进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 | 0 |  |  |
|  | 猪舍 |  | 饲料残渣 |  | 28.05 |  | 进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 | 0 |  |  |
|  | 污水处理 |  | 沼渣 |  | 99.95 |  | 进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 | 0 |  |  |
|  | 办公生活 |  | 废弃包装材料 |  | 2 |  | 统一收集外售 | 0 |  |  |
|  | 沼气净化 |  | 废脱硫剂 |  | 0.3 |  | 统一收集由厂家回收 | 0 |  |  |
|  | 猪舍 |  | 病死猪 |  | 20.384 |  | 无害化处理后与猪粪一同进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 |  |  |  |
|  | 办公生活 |  | 职工生活垃圾 |  | 13.14 |  | 统一收集，按当地环卫部门要求处置 |  |  |  |
|  | 办公生活 |  | 食堂厨余垃圾 |  | 2.263 |  | 作为生猪养殖饲料 |  |  |  |

### 9.2.2 污染物排放总量控制

9.2.2.1 总量控制原则

（1）污染物达标排放原则；

（2）污染物排放后符合环境质量标准的规定，并对环境有相应改善的原则；

（3）技术上可行，促进可持续发展的原则。

9.2.2.2 总量控制因子

化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物共计四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。

9.2.2.3 总量控制建议指标

本项目无组织排放废气污染物主要为NH3、H2S，故不设大气污染物排放总量。

本项目废水经收集后进入污水处理站处理后回用于公司自有苹果园灌溉，不外排，故不设废水污染物排放总量。

本项目产生的猪粪、沼渣、饲料残渣、病死猪、生活垃圾、食堂泔水、医疗废物均得到合理处置，不外排。

## 9.3环境信息公开

### 9.3.1公开内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号），本项目为重点排污单位之外的企业事业单位，重点排污单位之外的企业事业单位可以参照本办法第九条、第十条和第十一条的规定公开其环境信息。

本项目公开的环境信息如下：

1、公布方式：企业通过对外网站或报纸、广播、电视、厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

2、公开内容

①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

②自行监测方案

③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、污染物排放方式及排放去向等。

④未开展自行监测的原因；

⑤污染源监测年度报告。

3、公布时限：企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、监测方案如有调整变化时，应于变更后的 5 日内公布最新内容；

手工监测数据应于每次检测完成后的次日公布；自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每 2 小时均值，废气自动监测设备为每 1 小时均值。

每年一月底公布上年度自行监测年度报告。

### 9.3.2公开方式

建设单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（一）公告或者公开发行的信息专刊；

（二）广播、电视等新闻媒体；

（三）信息公开服务、监督热线电话；

（四）企业资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

9.4环境监理

依据云南省环境保护厅要求，建设项目应在建设过程中进行环境监理。环境监理是了解建设项目在施工期和运行期的排污和影响情况，并制定相应措施，使其影响减少到最低程度，同时通过监测数据的调查分析，制定出相应的项目管理政策和提供决策依据。

    - 9.4.1 环境监理的目的

建设项目环境监理是指环境监理机构受项目建设单位委托，依据环境影响评价文件及环境保护行政主管部门批复、环境监理合同，对项目施工建设实行的环境保护监督管理。

环境监理是建设项目管理的需要，为保证“三同时”的实施和验收把好关；环境监理是建设单位自身的需要，可以帮助业主及时发现问题，并指导其解决；环境监理是公众要求的需要，如有扰民问题便于及时得到解决。依据国家、云南省相关部门制定的法律、法规、技术标准，以及经批准的设计文件和依法签订的建立、施工承包合同，按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于本工程，实施全面环境监理，使工程在设计、施工、运营等方面达到环境保护要求，有效控制工程环境污染及生态破坏，保证施工合同中有关环境保护的合同条款得到落实。

### 9.4.2 环境监理内容

环境监理主要包括施工期环境保护达标监理、生态保护措施监理和环保设施监理：环境保护达标监理是监督检查项目施工建设过程中各种污染因子达到环境保护标准要求的情况；生态保护措施监理是监督检查项目施工建设过程中自然生态保护和恢复措施、水土保护措施及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感保护目标的保护措施落实情况。

根据施工时段的具体内容不同，环境监理可分为3个阶段进行，即施工准备阶段、施工阶段、交工以及缺陷责任期。

（1）施工准备阶段

这一阶段的监理任务主要是编制环境监理细则，审核施工合同中的环保条款、承包商施工期环境管理计划和施工组织设计中的环保措施，核实工程占地和准备工作，审核施工物料的堆放是否符合环保要求。

如建设项目已开工建设，则要补充环境监理评估，具体内容是：工程进展情况、采取的环保措施追记；检查环保设施是否落实；环保工程是否满足环评设计要求；是否有遗留的环境问题，提出解决措施及计划安排。

（2）施工阶段

施工过程的环境监理其内容主要是督促施工单位落实环境影响报告中提出的各项环境保护措施，规范施工过程。本项目施工阶段主要的环境监理要点如下表所示，环境监理人员根据要点进行监理，及时纠正不规范的操作。鉴于本项目的特殊性，即存在大量的隐蔽工程（如各区域的防渗工程、地下工程内容等），而且上述隐蔽工程为项目运行期间非常关键的环保措施。因此，本项目的施工期监理应该做好隐蔽工程建设及监理台账（影像资料）等的收集与保存，以便环卫部门监管。

（3）交工及缺陷负责期阶段

这一阶段的工作主要是工程竣工环境保护验收的相关资料的汇总、环保工程的施工等以及缺陷责任期阶段针对施工场地清理的监理。

表9.4-1  施工期环境监理内容

| 环境影响 | 环境监理重点具体内容 | 实施机构 | 负责机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 1.施工现场不设施工人员驻地，施工人员生活污水（洗手废水）要集中排入收集设施，统一处理，回用于施工场地洒水降尘，不外排； 2.施工现场应建造沉淀池等污水临时处理设施，施工废水及地表径流要集中排入收集设施，统一处理，回用于施工场地洒水降尘，不外排。 | 施工单位 | 建设单位 | 施工监理单位 |
| 废气 | 1.施工期场地周围设置2.5m高的施工围挡； 2.项目混凝土搅拌设备和砂石料等需放于侧风向，砂石料用土工布覆盖； 3.施工场地每天定期洒水，在旱季风大时应加大洒水量和洒水频次； 4.建筑材料统一堆放，砂石料堆场应用土工布遮盖，水泥尽量设置于单独的房间内，减少粉尘量，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； 5.开挖时，土石方需尽快送至低洼处回填压实，能种植绿化树木的地方先采取植被保护，以防被雨水冲刷，形成水土流失； 6.车辆运输建筑材料及建筑垃圾时必须封闭运输，减少抛洒。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗并限速行驶； 7.不得从建筑物高处向下倾倒垃圾； 8.加强对机械、车辆的维修保养，保持机械设备正常，减少颗粒物排放。 |  |  |  |
| 噪声 | 1.控制施工时间，禁止夜间施工，严禁施工噪声扰民。 2.重型设备施工时，提前向当地环保主管部门申报。 3.加强对施工机械的维护保养，以避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。 4.大型设备运输路线避让居民区，同时减速慢行。 |  |  |  |
| 固废 | 1.土石方用于低洼处回填，不存在外运土石方，无弃土产生。 2.建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，可回收利用部分的材料可回收处理，剩余部分运输至指定的建筑垃圾堆放填埋场。 3.生活垃圾收集于垃圾桶内，定期清运至附近村寨内生活垃圾收集房内，由环卫部门统一清运处置。 |  |  |  |
| 生态 | 1.水土保持，按照水土流失防治分区落实具体实施并进行绿化； 2.采取生态补偿措施，进行植被恢复，提高植被覆盖度。 |  |  |  |
| 地下水防渗措施 | 施工期监理应该做好隐蔽工程建设及监理台账（影像资料）等的收集与保存，以便环卫部门监管。 1、重点防渗区：混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s。 2、 对一般防渗区采取的防渗措施： 一般防渗区地面采取粘土铺底，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s， 再在上层铺 10~15cm 水泥进行硬化。 3.简单防渗区：根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，办公生活区等地面水泥硬化处理。 |  |  |  |

9.5环境监测计划

### 9.5.1监测目的

1、检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态；

2、了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行；

3、了解项目有关的环境质量监控实施情况；

4、为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。

### 9.5.2监测机构

环境监测工作，是环境管理工作的基础，能及时真实地反映企业排污状况及对环境的污染状况，有利于各级政府部门，特别是环保主管部门的管理工作的顺利开展，有利于环保主管部门对辖区环保的协调统一。

本项目运营期环境监测应委托具备资质的单位进行监测。

### 9.5.3施工期环境监测计划

由于本项目工程土方量很小，施工建设时间短，施工期的工作量比较小。项目建设在施工期对外环境的影响比较小，因此本环评在此不做项目施工期的环境监测计划。

### 9.5.4运营期环境监测计划

为有效地了解建设项目在生产过程中其产污情况和环境现状，为保证建设项目的污染物控制在国家规定范围之内，确保建设项目实现可持续发展，保障职工的身体健康，项目投入营运后，应对建设项目环境影响较大的主要为废气、噪声、地下水，建议进行的监测、监督。

（1）污染源监测计划

根据项目污染物产生特点，确定环境监测的内容如下：

监测计划见表9.5-1。

表9.5-1 污染源自行监测计划

| 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测分析方法、采集与处理方法 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 厂界 | 臭气浓度、NH3、H2S | 每年 1 次 | 按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)《环境监测技术规范》、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规定》 （HJ/T373-2007）的有关规定进行 | 记录工况、生产负荷等 |
| 2 | 有组织废气 | 病死猪无害化处置废气排放口 | 臭气浓度、NH3、H2S、二甲二硫 | 每半年 1 次 |  | 记录工况、生产负荷等 |
| 3 | 项目废水 | 厂区废水处理站进出口 | 废水量、pH、COD 氨氮、BOD5、SS、 总氮、总磷 | 每季度监测一次 | 照国家环保局颁发的《水和废水监测分析方法》（第四版）相关方法及国家新颁布监测方法中的方法执行 | 记录废水量 |
|  |  |  | 全盐量、粪大肠菌群数等 | 每年一次 |  |  |
| 4 | 噪声 | 厂界外 1m 处 | Leq(A) | 每季度至少监测一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008) | -- |

（2）地下水污染监测措施

为了及时准确地掌握项目厂区及其周围地下水环境质量状况，项目在拟建项目区建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现，及时控制。

参考HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》、HJ/T 164-2004《地下水环境监测技术规范》等标准和规范，结合工程区含水层和地下水径流特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。

本项目地下水评价等级为三级，跟踪监测点数量一般应不少于1个，应至少在项目场地下游布置1个。根据现场勘查，本次评价提出在污水处理站场地地下水流向下游厂界处新建1口跟踪监测井。

地下水监测计划、监测孔位置、孔深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等详见表9.5-2。

表9.5-2 地下水监测计划表

| 监测井 编号 | 区位 | 监测项目 | 监测 层位 | 监测 频率 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 污水处理站 地下水下游厂界处 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氨氮、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐、硝酸盐、水位测量 | 裂隙水 | 每年 一次 | 委托有资质单位 |

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向建设单位安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。

④监测数据管理

以上监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄露污染源，及时采取相应应急措施。

⑤风险应急措施

为了防止风险事故状态下对地下水产生污染，项目采用水力控制措施应对，一旦事故状态下产生地下水污染，厂区下游1眼监测井启动抽水，形成降落漏斗，形成水力调控屏障，以降低或消除对厂区以外的下游地下水的影响。具体措施为：在厂区下游布设1眼抽水井（正常状态下可以用作常规监测），在地下水污染事故状态下启动抽水，抽出的水进入污水处理厂进行处理，达标后排放。

9.6“三同时”验收一览表

本项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，工程竣工后应进行竣工环保验收。

按照国务院2017年10月1日发布执行的《建设项目环境保护管理条例》第十七条规定“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告”。

按照环保部2017年11月20日发的“《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国环规环评【2017】4号”文件要求：本项目建设完成后，建设单位应当应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告（验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容），公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收监测报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组，工作组由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、环境影响报告书（表）编制单位、验收监测报告编制单位等代表和专业技术专家组组成，在取得验收合格意见后方可正式投入使用和生产。竣工验收相关信息须依法通过网站或其他便于公众知晓的方式向社会公开，建设单位公开信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。

项目环境保护“三同时”竣工验收内容情况见表9.6-1。

表9.6-1  项目环境保护“三同时”竣工验收一览表

| 类别 | 处理对象 | 污染源 | 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭气体 | 养殖、污水处理工程等恶臭 | （1）养殖场环境质量及卫生控制应符合《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NY/T1167-2006）的有关要求；猪粪采用干清粪的方式，日产日清。 （2）合理搭配饲料，并在饲料中添加1‰比例的益生素提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量。 （3）向粪便、猪舍投放锯末等含纤维素、木质素较多的吸附剂材料； （4）猪舍定期喷洒除臭剂。 （5）固粪堆肥发酵区封闭式+好氧堆肥+负压收集+过滤除臭装置对固粪处理区的恶臭气体进行处理。 （6）无害化处理车间废气密闭设备+负压收集+光解催化氧化+15m排气筒排放； （7）在项目区内宜种植高大常绿的乔木，并设置能吸收臭气、净化空气作用的绿化隔离带，以减少臭气对环境的影响。 | 无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中无组织排放场界标准值二级新建要求，即：H2S：0.06mg/m3；NH3：1.5mg/m3厂界臭气浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中70的要求。 有组织排放达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中表2中15高排气筒要求，即：H2S：0.33kg/h；NH3：4.9kg/h |
|  |  | 污水处理站 | （1）收集池、调节池、污水处理设施及沼液储存池进行加盖封闭； （2）对收集池、调节池、污水处理设施及沼液储存池喷洒除臭剂，并加强污水处理站周围绿化。 |  |
|  |  | 无害化处理处置 | 密闭设备+负压收集+光解催化氧化+15m排气筒排放 |  |
|  | 油烟净化设施及 排气筒 | 食堂油烟 | 设油烟净化器及高于自身建筑物1.5m的排气筒 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》油烟最高允许排放浓度：2.0mg/m3 |
| 废水 | 排污沟渠 | 养殖废水 | 猪舍、办公生活区与污水处理站相连 | 废水集中收集 |
|  | 排污管道 | 生活污水 | 生活污水接入综合污水处理站处理 |  |
|  | 隔油池 | 食堂废水 | 每个地块设置容积不小于0.25m3 | 废水不外排，回用水达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中绿化标准 |
|  | 猪舍 | 猪舍废水 | 养殖舍粪尿暂存于猪舍下方的粪污池内，粪污池与猪舍相同长宽，深为1.2m，在距离池底0.8m处有底窗，最大可收集0.8m深的粪尿和冲洗废水 |  |
|  | 污水处理站 | 综合废水 | 项目在各养殖场地各建设一座污水处理站，共计5座污水处理站，生活污水及养殖废水收集后进入各自场地污水处理站处理，其中3号养殖场地及2号养殖场地的生活污水统一进入2号场地污水处理站处理；处理规模分别为1号地14m3/d，2号地28m3/d，3号地12m3/d，4号地31m3/d，5号地25m3/d。处理项目产生的生产废水及生活污水，废水经处理后达标后，处理后暂存于沼液暂存池采用罐车运至苹果园回用于自有苹果园灌溉，不外排。 |  |
|  | 沼液暂存池 | 沼液 | 在各养殖场地各各设置1个沼液储存池，项目设置的沼液储存池为1号地100m3，2号地200m3，3号地100m3，4号地250m3，5号地200m3，同时在苹果园内设置1座9400m3的沼液储存池储存沼液。 |  |
|  | 雨水 | 初期雨水 | 场区设置雨水沟和污水管、暗沟，场内雨水可通过雨水沟顺地势直接排出场外；污水经过污水沟收集后进入污水处理站； | 初期雨水不外排 |
|  | 固粪渗滤液 | 渗滤液导排沟 | 固粪处理区、无害化处理车间封闭建设，设置顶棚、围堰防止污染物流失，固粪处理区设置渗滤液导排沟，渗滤液导入污水处理站处理； |  |
| 噪声 | 降噪措施 | 猪叫声 | 喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即：昼间60dB（A）；夜间50dB（A） |
|  |  | 猪舍通风、固粪堆肥发酵废气处理设备及污水处理站设备等噪声 | 选低噪声设备；采取减震、消声、隔声、合理布局等降噪措施 |  |
| 固废 | 猪舍 | 疾病防疫产生的医疗废物 | 厂内危废库暂存，委托第三方有资质公司处理 | 100%合理处置 |
|  | 猪舍 | 猪粪 | 1号地盛丰通风井位置设置堆肥发酵区容积不小于250m3，2号盛丰焦化楼位置设置堆肥发酵区容积不小于500m3，3号老井位置设置堆肥发酵区容积不小于250m3，4号鑫旺板块位置设置堆肥发酵区容积不小于500m3，5号大河边位置设置堆肥发酵区容积不小于400m3，固粪进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 |  |
|  | 猪舍 | 饲料残渣 | 进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 |  |
|  | 污水处理 | 沼渣 | 进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 |  |
|  | 办公生活 | 废弃包装材料 | 统一收集外售 |  |
|  | 沼气净化 | 废脱硫剂 | 统一收集由厂家回收 |  |
|  | 猪舍 | 病死猪 | 无害化处理后与猪粪一同进行好氧堆肥后用于企业自有苹果园施肥 |  |
|  | 办公生活 | 职工生活垃圾 | 统一收集，按当地环卫部门要求处置 |  |
|  | 办公生活 | 食堂厨余垃圾 | 作为生猪养殖饲料 |  |
| 地下水污染防治 | 防渗工程 | ①重点防渗区包括：对猪舍、粪污收集系统（包括猪舍下污粪尿储存池、粪污输送管道、污水收集管网）、 污水处理站（含沼液暂存池、集污池兼事故应急池）、堆肥间（包括堆肥间内的渗滤液收集沟）、无害化处理间、危废暂存间、划分为重点防渗区；防渗要求如下： 重点污染区各单元防渗层等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s。污水处理池体采用池底及顶部覆膜采用 PE 复合材质，粪污输送全部采用管道输送，管道材料应根据输送的介质选择合适的材质，并做表面的防腐、防锈处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并定期进行检查，防止跑冒滴漏现象发生。危废暂存间、病死猪无害化处理间混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s。 ②一般防渗区包括：化粪池、消毒物品存放间、消毒间划分为一般防渗区；。对一般防渗区采取的防渗措施：采取粘土铺底，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s， 再在上层铺 10~15cm 水泥进行硬化。 ③简单防渗区：饲料仓库、办公室生活等区域划分为简单防渗区，地面采用水泥硬化处理。 |  | 达HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》及GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中防渗相关要求 |
|  | 监测跟踪计划 | 各养殖区厂区下游20m位置各处布设一口长期观测井，共计设置5口，开展场地及附近地区的地下水动态监测工作，对地下水水位、水质进行定时监测 |  | / |
| 土壤 | 厂区 | 1、源头控制措施 项目实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量； 生产工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 采用干清粪工艺，减少废水、废气等产生及排放量。 使用符合国家标准的饲料，防止饲料等带入相关污染因子。 2、过程防控措施 本项目除污水管道外，不涉及地下管线和管槽的问题；所有地下管线和管槽均采用防渗处理、对各管道接口采取进行良好密封等措施；一般工业固废暂存设施的防渗、防腐按照《一般工业固废贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关防渗要求进行建设，危险废物暂存间、无害化处置间、猪粪发酵堆场、污水处理站各类池体防渗、防腐按照重点防渗要求进行建设。 |  | 达到《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类项目筛选值要求 |
| 生态 | 绿化 | 养猪场周边及场内空地进行绿化 |  | 生态环境质量不下降 |
| 环境管理 | 环境管理 | 设置环保机构，建立健全各项环境管理制度，制定工作计划，提出管理要求 |  | / |
|  | 环境监测 | 委托有资质单位定期对厂区环境质量及污染源进行监测；及时掌握生产运行情况，及时反馈、及时解决；配合环保部门做好环境监管工作 |  | / |
|  | 三同时 | 坚决执行“三同时”制度，做到主体工程和环保工程同时设计、施工和运行 |  | / |

10环境影响评价结论

10.1 项目概况

石林源美养殖场项目位于昆明市石林彝族自治县圭山镇法块村委会法块村，普拉河村委会上寨村，总占地面积77332.56m2（116亩），分为两个区块，6块场地，其中：地块一占地面积36026.3m2（54.04亩），分为4块场地；地块二占地面积41592.92m2（62.39亩），分为2块场地；主要建设内容：主要建设育肥舍15栋，配套建设管理用房、环保设施等，厂内配套建设病死猪无害化处理区。生产规模年出栏商品猪18600头（存栏9300头），其中地块一年出栏商品猪9600头，地块二年出栏商品猪9000头，项目只进行仔猪育肥，仔猪外购，不养殖种猪。总投资4000万元。

10.2产业政策符合性

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目符合鼓励类中“农林类”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与运用”、第53条“畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理）”，属于鼓励类，不属于限制类和淘汰类。因此，本项目符合国家产业政策。

2021年4月15日，本项目已在全国投资项目在线审批监管平台申报并取得投资项目备案证，项目代码：2104-530126-89-01-311126，本项目符合产业政策。

10.3项目选址的环境可行性

项目为新建项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等法定环境敏感区和特殊功能生态区；项目不位于石林县城市建成区，居民区位于厂址上风向，项目上风向关心点距离项目较远；项目建设取得了石林县发展和改革局备案，项目选址不敏感，无限制本工程建设的重大环境因子。

项目选址不在《畜禽养殖污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）规定的禁建区域，且场界与禁建区域边界的最小距离大于500m，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《畜禽养殖污染防治管理办法》及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中的选址要求。该项目选址不在石林县划定的畜禽养殖禁养区和限养区。

通过认真落实本报告书提出的对策措施，厂址的选择从环境保护的角度看是可行的。

10.4环境质量现状评价结论

10.4.1大气环境质量现状

根据昆明市环境保护局发布的《2020年昆明市生态环境状况公报》，2020年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，石林县、富民县、寻甸县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝县环境空气质量均有不同程度改善;晋宁区、东川区环境空气质量有所上升;阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。判定项目所在区域属于达标区。根据监测结果项目区H2S、NH3的小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，说明该区域大气环境能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准质量要求。可见，评价区域环境空气质量较好。

10.4.2地表水环境质量现状

通过对项目现场勘查和环境调查，项目区位于石林县东部，所在位置属于普拉河流域，普拉河为白马河上游在石林境内名称，项目区养殖场地一距离普拉河（白马河）约50m，场地二距普拉河（白马河）约1600m，场地二养殖场之间有一季节性溪流，由东北向西南汇集，最终进入普拉河（白马河）。水环境目标为II类水；本次环评期间在W1普拉河项目养殖地块一上游500m、W2普拉河项目养殖地块一下游1500m、W3项目养殖地块二旁溪沟上游500m、W4项目养殖地块二旁溪沟下游1500m，共设置4个检测点对地表水质进行了监测，根据检测结果，项目区地表水断面监测数据均符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中II类水质要求，项目区水环境质量现状较好。

10.4.3地下水环境质量现状

根据调查了解，项目区周边的村寨均通设市政自来水作为饮用水，根据《石林彝族自治县七角塘水库等十七个集中式饮用水源地保护范围划界方案》项目所在区域列入该次集中式饮用水水源保护划定范围的有圭山水库，距离项目区较远，且在项目区上游，项目区周边的的取水井及泉点主要用于旱时农田灌溉，项目区周边居民生活用水均为市政自来水，引自圭山水库；经现场调查和有关资料，项目所在区域地下水分水岭和地表水分水岭基本一致，其运移方向也与地形坡向等基本一致，在接收大气降水补给后，自高处向低处运移，区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，则项目场地地下水敏感程度为不敏感。

建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司对项目周边泉点及水井进行了地下水监测，监测点位为拟建项目地块一内水井DW1、拟建项目地块一下游泉点DW2、芋头得村水井DW3、拟建项目地块二南侧养殖区内泉点DW4、拟建项目地块二北侧养殖区上游泉点DW5；根据监测结果，项目区域地下水水质现状满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）表1中Ⅲ类水质标准。

10.4.4声环境质量现状

项目在东南西北厂界共设置4个监测点，监测结果表明厂界噪声远小于GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准要求（昼间≤60dB(A)，夜间50dB(A)），声环境质量现状良好，能满足功能区要求。

10.4.5土壤环境质量现状

为了解项目区域内土壤环境现状情况，建设单位于2021年3月28日至30日委托云南环绿环境检测技术服务有限公司对区域土壤进行了取样监测，检测点位为T1（拟建项目地块一北侧养殖区）、T2（拟建项目地块一南侧养殖区）、T3（拟建项目地块一东侧养殖区）、T4（拟建项目地块二北侧养殖区）、T5（拟建项目地块二南侧养殖区东部）、T6（拟建项目地块二东侧养殖区西部），共6个检测点位；根据监测结果拟建场地及周边监测点处表层土土样中各项指标均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 中筛选值标准。项目区土壤未出现盐化、酸化或碱化现象，现状土壤未受到污染，项目区土壤环境质量较好。

10.4.6生态环境质量现状

项目区位于石林彝族自治县圭山镇海邑村，项目区现状主要为坡耕地（种植烤烟、玉米）、荒草地、少量的果树林地等。植被覆盖一般。据现场调查，评价区域内无珍稀、濒危野生动植物。项目所在区域野生动物有麻雀、燕子、蛇等，水生及两爬动物有青蛙、蟾蜍等，草本植物有喜旱莲子草、紫茎泽兰等杂草，生物多样性组成较为简单。区域内没有国家和省级重点保护的野生植物、濒危植物等；未发现国家和省级重点保护的野生动物、濒危物种。

评价内无风景名胜区、文化古迹和自然保护区。

10.5 环境影响评价结论

10.5.1大气环境影响评价结论

（一）施工期

通过空气环境影响分析，项目施工期对大气环境造成影响的主要是施工粉尘扬尘（TSP 和 PM10），由于项目建设地点周围500m范围内无环境保护目标，故影响对象主要是场区工人及周围自然植被，以及运输车辆运行道路沿边的居民住户和绿化植被，但项目通过给施工场界做好围挡、使用防尘网、施工场区洒水降尘、文明施工以及建筑材料采用湿法运输、顶部覆盖篷布、车辆减速慢性等措施后，施工期扬尘对周边环境的影响是可以接受的。而施工机械尾气、装修材料挥发物以及厨房废气，通过自然稀释、扩散对评价区域环境空气影响不大。综合分析，项目施工期通过严格落实环保措施，该项目建筑施工产生的环境空气影响是可以控制的，且随着施工期的结束而逐渐减弱、消失。

（二）运营期

项目正常生产情况下，本项目养殖地块中无组织排放污染物中，1号地（盛丰通风井位置）NH3最大落地浓度10.698ug/m3，H2S 0.813444ug/m3，占标率分别为5.35％、8.13％，占标率均小于10％；2号地（盛丰焦化楼位置）NH3最大落地浓度16.843ug/m3，H2S0.982783ug/m3，占标率分别为8.42％、9.83％，占标率均小于10％；3号地（老井位置）NH3最大落地浓度10.817ug/m3，H2S0.614861ug/m3，占标率分别为5.41％、6.15％，占标率均小于10％；4号地（鑫旺板块）NH3最大落地浓度16.843ug/m3，H2S0.976148ug/m3，占标率分别为8.42％、9.76％，占标率均小于10％；5号地（大河边板块）NH3最大落地浓度14.43ug/m3，H2S0.836522ug/m3，占标率分别为7.22％、8.37％，占标率均小于10％；无害化处置有组织排放NH3最大落地浓度4.8774ug/m3，占标率为2.44％，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物环境空气质量浓度参考限值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，项目大气评价等级为二级。

项目区有组织排放大气污染物最大浓度出现距离为246m，所有污染物最大落地浓度均达标。无组织排放大气污染物最大浓度出现距离为52m，项目排放NH3、H2S的落地浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D氨、硫化氢的浓度参考限值要求，即H2S≤0.01mg/m3、NH3≤0.2mg/m3；项目运行期大气污染物排放对周边居民点影响较小。

根据污染排放量核算结果，有组织排放的NH3核算年排放量为0.0315t/a、无组织排放的NH3年排放量为1.1162t/a、无组织排放的H2S核算年排放量为0.0850t/a。项目正常生产情况下废气经处理后达标外排，外排污染物对环境空气的影响较小，在可接受的范围内。

10.5.2地表水环境影响评价结论

（一）施工期

项目拟设施工废水沉淀池、排水沟，施工过程中产生的废水经排水沟引入沉淀池处理后回用于施工过程或使用抽水机抽至周边雨水沟外排；施工人员生活粪便污水排入旱厕清掏处置，洗手、洗脸等清洁污水用于场地降尘。施工废水产生量不大，对地表水体的影响属短期影响，施工结束后即可终止，不会对地表水体产生大的影响。

（二）运营期

项目投产后，排水采用雨污分流制。项目产生的废水主要包括猪舍猪尿、猪舍清洗废水、猪粪发酵渗滤液等生产废水、除臭废水及员工办公生活废水等。项目建设污水处理站一套，采取“平流气浮+调节池+沼气池（UASB反应器）+沼液储存池”，处理后达到《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）中表2的规定，用槽车运至公司自有苹果园作为苹果园灌溉使用，废水不外排，处理措施可行，不会对地表水产生影响。

当污水处理系统发生故障，废水可暂存在猪舍下的粪污池内，保证事故污水不会对周边地表水体产生污染影响；待故障排除后，将污水处理达标后回用。

10.5.3地下水环境影响评价结论

拟建项目为生猪养殖场项目，项目的主体生产设施和装置基本置于地面上，属于相对污废水渗漏或泄漏易于发现和易处理的区域；地下水类型主要为第四系松散层孔隙水，区域地下水主要接受大气降水补给，动态变化呈季节性，含水层间水力联系不密切。在项目建设过程中，猪舍、污水处理站、固粪处理区和无害化处理车间、医疗固废暂存间、截排水沟等区域按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计，厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中产生的污废水、固废等污染物发生渗漏或泄漏的可能性较小，即在建设期做好厂区的污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。非正常工况下对地下水可能造成的影响主要是由于出现泄漏、溢流，导致污染物进入包气带并最终到达浅层地下水。污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污水可以得到一定程度的净化，尤其是有机污染物。不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。废水中的COD在粘性土中的吸附（去除）率为：包气带厚度为1.0m时，去除率达80%-90%，当包气带厚度在2.0m时，去除率可达95%以上。这说明废水在下渗过程中，逐渐被包气带物质粘土所吸附降解，只有极少部分进入含水层。根据现场情况，项目区包气带由冲积、残坡积的亚砂土、砾石、细砂组成。厚度为（5-10m），一般6m左右，在采取相关防渗措施后，项目的建设对区域浅层地下水影响较小。根据环评调查，项目区周边村民饮用水均来自市政自来水，水源为圭山水库，本项目运行不会影响周边村民用水。项目的建设对地下水环境的影响从环保上来说是可接受的。

10.5.4声环境影响评价结论

（一）施工期

项目施工内容主要是基础施工、主体结构施工、设备安装、绿化等。为最大限度减少施工噪声对周边环境的影响，施工单位应做好噪声污染防治措施，严格加强施工管理，选用低噪声设备，合理安排设备摆放位置。本项目施工期产生的噪声对保护目标将产生一定的影响，在采取一定的污染防治后，能够有效减轻施工噪声对保护目标的影响。

（二）运营期

根据项目平面布置，项目建成后，根据项目平面布置，项目建成后，根据上表预测结果，项目场界噪声能够达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。

距离项目区最近的敏感点为大河边养殖地块东侧法块村，与项目最近距离295m，，且中间有高大山体相隔，项目猪舍及各配套设施距离厂界较远，经距离衰减、植被阻隔等降噪后，对敏感点基本无影响。

项目运营期厂界噪声能够达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，噪声评价范围内无敏感点，不会改变敏感点的声环境现状，对声环境影响较小。

10.5.5 固体废物环境影响评价结论

（一）施工期

项目施工期产生的固体废弃物主要为场地开挖建设产生的土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。产生的土石方全部用于项目场地平整、压实；建筑垃圾可回收的部分出售给有资质的废品收购站，不可回收部分运至场地周边低洼处填埋；施工人员生活垃圾集中收集后统一处理。施工期固废处置率为100%，对周围环境影响不大。

（二）运营期

猪粪、料残渣、污泥送至固粪处理区堆肥处置后，作为有机肥使用；废弃包装材料统一收集后定期外卖给废品收购商；废脱硫剂属于一般性固体废物，由换料的生产厂家带走回收利用；病死猪无害化处理后，送至固粪处理区堆肥处置。医疗废物等危险废物定期交由有资质的单位处置；职工生活垃圾分类收集至厂区设置的生活垃圾收集点，临时定点存放，由环卫部门统一处理。

综上所述，本项目固体废弃物均能得到有效处置，且去向明确，对环境影响较小。

10.6环境风险评价结论

本项目工艺过程主要风险为危险物料为沼气。项目不涉及重大危险源。根据对各装置和设备的危险性分析，本项目的潜在风险事故是物料泄漏以及火灾、爆炸引起次生危害。采取相关措施后项目环境风险可以接受，但是生产过程中必须加强安全管理，防范重大事故，建立有效的应急预案可降低重大事故的损失。企业应在设计、建设和今后的操作运行中，认真落实各项有效的安全措施，加强安全管理，保障安全生产。

总之，项目运营过程中只要企业严格落实本次环境影响评价提出的风险防范措施与管理要求，项目环境风险和事故风险可以接受。

10.7总量控制指标

本项目无组织排放废气污染物主要为NH3、H2S，故不设大气污染物排放总量。

本项目废水经收集后进入污水处理站处理后回用于公司自有苹果园灌溉，不外排，故不设废水污染物排放总量。

本项目产生的猪粪、沼渣、饲料残渣、病死猪、生活垃圾、食堂泔水、医疗废物均得到合理处置，不外排。

10.8公众调查结论及采纳情况

本次公众参与调查按《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令)要求，公众参与采取了两次网络公示、两次报纸公示、一次现场公示等方式，调查对象范围主要是环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织意见，环境影响评价范围是指以项目为中心，边长为5千米的矩形区域。2021年3月1日，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的规定，在网络平台（环评爱好者论坛）向社会公众第一次公示了项目信息。

2019年11月12日~2019年11月25日，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的规定，在网络平台（环评爱好者论坛）、报纸（云南民族时报）、项目周边村寨（普拉河村委会、法块村委会等）信息公示栏向社会公众第二次公示了项目信息。

征求意见期间，均未收到公众对本项目建设的反馈意见。

10.9综合结论

石林源美农业发展有限公司石林源美养殖场项目符合国家产业政策以及行业技术规范，符合当地环境保护规划以及经济发展规划，项目基础支撑条件较好。通过预测和评价，本项目施工期及运行期的环境影响都较小。在采取严格的管理及环保措施后，对周围环境影响程度小，不会改变当地环境功能等级。本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求，选址不涉及环境敏感区。同时，石林县农业农村局出具证明：本项目选址不在《石林彝族自治县“四全”工作方案》规定的畜禽养殖禁养区、限养区范围内；项目占地不涉及基本农田。

环评认为，只要云南石林牧原农牧有限公司石林一场生猪养殖项目在建设和运营过程中，严格执行国家环保政策和各项规章管理制度，根据公众调查，项目区周围公众均支持项目建设，建设单位在采纳公众意见及要求的同时，在按“三同时”要求严格落实可研及本环评提出的各项污染控制对策措施的条件下，该项目从环境保护的角度来看是可行的。

11.10建议

（1）加强日常环境监督管理及检查维修工作，确保污染治理设施正常运行，保证污染物达标排放，杜绝非正常排放。

（2）加强安全生产管理工作，制定相应得应急预案，避免发生重大环境安全事故。

（3）加强职工技能培训，强化岗位操作训练，提高职工整体素质，保证环保措施真正落实。

（4）项目投产后，应报相关环境管理部门进行“三同时”验收，验收合格后方可投入生产。